| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ГОСТ Р 2.302― 20ХХ (Проект, окончательная редакция) |

Единая система конструкторской документации

Масштабы

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                                      №        -ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202Х

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  российской  федерации

Единая система конструкторской документации Масштабы Unified system for design documentation. Scales

Дата введения ― 202Х―ХХ―ХХ

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает масштабы выполнения изображений и их указание на чертежах изделий машиностроения всех отраслей промышленности, выполненных в бумажной и электронной форме.

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 2.005  Единая система конструкторской документации. Термины и определения

ГОСТ Р 2.058  Единая система конструкторской документации. Правила выполнения реквизитной части электронных конструкторских документов

ГОСТ Р 2.104  Единая система конструкторской документации. Основные надписи

ГОСТ Р 2.305 Единая система конструкторской документации. Изображения – виды, разрезы, сечения (проект, окончательная редакция, разрабатывается совместно)

ГОСТ Р 2.316  Единая система конструкторской документации. Надписи, технические требования и таблицы в графических документах. Правила выполнения

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 масштаб изображения: Отношение линейного размера элемента на чертеже к этому же линейному размеру элемента в реальном изделии.

Примечание– Понятие «масштаб» не применяется к условным графическим обозначениям, надписям, таблицам и другим элементам чертежа, не являющимся изображениями физического объекта.

3.2 масштаб чертежа: Масштаб изображения главного вида объекта, выбранный разработчиком чертежа

3.3 масштаб натуральной величины: Масштаб изображения с отношением 1:1.

3.4 масштаб увеличения: Масштаб изображения с отношением, большим, чем 1:1 (2:1 и т. д.).

3.5 масштаб уменьшения: Масштаб изображения с отношением, меньшим, чем 1:1 (1:2 и т. д.)

Общие положения

Масштаб изображения выбирают в зависимости от сложности изображаемого объекта и цели изображения. Выбранный масштаб должен обеспечить легкую и однозначную интерпретацию изображенной информации.

Примечание – При выборе масштаба изображения необходимо учитывать требования по минимальной толщине линии, минимальному расстоянию между линиями и минимальной высоте символов надписей.

Масштаб изображений, расположенных в непосредственной проекционной связи друг с другом на основных плоскостях проекций, принимают за масштаб чертежа.

Масштаб чертежа указывают в реквизитной части электронного чертежа по ГОСТ Р 2.058 и (или) в основной надписи чертежа по ГОСТ Р 2.104.

Примечание – Разработчик чертежа исходя из размера изображаемого объекта, масштаба чертежа и руководствуясь требованиями п.4.1 выбирает также необходимый формат листа по стандарту [1].

Дополнительные изображения объекта (виды, разрезы, сечения, выносные элементы по ГОСТ Р 2.305) могут быть выполнены в масштабе, отличном от масштаба чертежа.

Масштаб дополнительного изображения, отличающийся от масштаба чертежа, указывают непосредственно после его обозначения в соответствии с ГОСТ Р 2.305 (проект, окончательная редакция) и ГОСТ Р 2.316.

Примечание –

Рекомендуется применять минимальное необходимое количество масштабов на одном чертеже.

Масштабы изображений на чертежах выбирают и указывают в соответствии с таблицей 1. При необходимости в стандарте организации допускается ограничивать применение масштабов изображений, установленных в таблице 1.

Таблица 1 – Масштабы изображений на чертежах

| Масштаб уменьшения |  |  |  |  |  | Масштаб натураль-ной величины | Масштаб увеличения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – – 1:10 1:15 1:100 1:1000 | 1:2 1:2,5 1:20 1:25 1:200 1:2000 | 1:4 – 1:40 – 1:400 – | 1:5 – 1:50 – 1:500 1:5000 | – – – 1:75 – – | – – – – 1:800 – | 1:1 | – – 10:1 100:1 – – | 2:1 2,5:1 20:1 – – – | 4:1 – 40:1 – – – | 5:1 – 50:1 – – – |

В стандарте организации допускается устанавливать производные (кратные) масштабы, получаемые из масштаба, установленного в таблице 1, путем умножения величины уменьшения (увеличения) на целое число, являющееся степенью числа 10 (10, 100, 1000 и т. д.).

При печати электронного чертежа следует обеспечить соответствие масштаба чертежа и фактического масштаба, получаемого при печати.

Примечание – В зависимости от настроек печати масштаб чертежа, напечатанного на бумаге, может незначительно (не более 1 %) отличаться от масштаба, указанного в реквизитной части электронного чертежа, при условии, что это не затрудняет использование чертежа по назначению.

Проектную и эскизную конструкторскую документацию допускается  выполнять без соблюдения масштаба и его указания в реквизитной части (основной надписи) чертежа.

Примечание – Особенности указания масштаба на чертежах в зависимости от их вида могут быть установлены в соответствующих стандартах Единой системы конструкторской документации.

УДК 62(084.11):006.354 ОКС 01.110

Ключевые слова: чертеж, изображение, масштаб изображения, масштаб натуральный, масштаб увеличения, масштаб уменьшения, масштаб чертежа, указание масштаба

| Руководитель организации-разработчика АО НИЦ «Прикладная логистика», Генеральный директор |  | И.Ю. Галин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки, руководитель отдела НО |  | Е.В. Селезнёва |
| Исполнитель, главный специалист отдела НО |  | А.Н. Петров |