СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПОЛУЧЕНЫХ В ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ

по проекту  ГОСТ Р 2.303–202Х «Единая система конструкторской документации. Линии»

| №п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1, таблица 1, линия 3 | АО «Российские космические системы» | На визуальном представлении сплошной с изломами линии имеется дефект, который повторяется и в таблице 3 (линия 1.4). Удалить дефект | Принято к сведению. Дефект не обнаружен. При наличии дополнительной информации сообщите на selezneva@cals.ru |
|  | 3.1, таблица 2 | АО «Российские космические системы» | Для обозначения относительной толщины применена буква «d». Такое обозначение не соответствует действующему ГОСТ 2.321-84, проекту ГОСТ Р 2.321-20ХХ. («d» применяется для обозначения диаметра) и рисунку 1 настоящего проекта стандарта (применена буква «s») Предлагается в таблице 2 букву «d» заменить на букву «s» | Принято к сведению. d заменена на s (толщина основной линии – как это и было в ГОСТ 2.301) На рисунке 1 показана толщина любой линии, а не только основной, поэтому на нем некорректно использовать s. Использована буква T (от thickness) и с учетом ГОСТ Р 2.321 |
|  | 3.3, таблица 3, графа «Основное назначение», 1.1.6 | АО «Российские космические системы» | Имеется: «... (рисунок А.З)» Должно быть: «... (рисунки: А.З, А.6)» [Исправление ошибки, в соответствии с рисунком А.6] | Принято. |
|  | 3.3, таблица 3, графа «Основное назначение», 3.1.1 | АО «Российские космические системы» | Имеется: «... (рисунки А1, АЗ, А.4, А.7)» Должно быть: «... (рисунки А.1, А.З, А.4, А.7)» [Исправление ошибки] | Принято. |
|  | 3.3 таблица 3 линия 1.2 | АО «НИЦ «Прикладная логистика» (по предложению ООО СТЦ) | Предложение: Сплошную основную линию переместить на первую строку таблицы 3 (пункт 1.1). Обоснование: Стоит максимально сохранить последовательность, в которой линии приведены в ГОСТ 2.303-68. | Принято. Аналогично исправлено в таблице 2 |
|  | 3.3 таблица 3 назначение 2.1.2 "Линии перехода невидимые" | АО «НИЦ «Прикладная логистика» (по предложению ООО СТЦ) | Предложение: Добавить пример применения. Она была изображена без выноски в предыдущей редакции проекта стандарта. См. рисунок А.1 в ГОСТ 2.303-68 черт. 1. | Принято. |
|  | 3.3 таблица 3 назначение 3.2.1 | АО «НИЦ «Прикладная логистика» (по предложению ООО СТЦ) | "Линии, обозначающие участок элемента, к которому предъявляются уникальные требования: покрытие, термообработка предельные отклонения, геометрический допуск или участок базы элемента (рисунок А.3)" Предложение: Заменить слово "уникальные" на "особые" по аналогии с формулировками в ГОСТ 2.310-2022 табл. 3 строка 3, ГОСТ 2.414-75 черт. 11, OCT 1 02504-84 табл. 15 и т.п. | Принято. |
|  | 3.3 таблица 3 назначение 3.2.2 | АО «НИЦ «Прикладная логистика» (по предложению ООО СТЦ) | "Линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью («наложенная проекция»)" Предложение: Добавить пример применения. Например, из ГОСТ 2.303-68 черт. 6 | Принято. |
|  | 4.1 | АО «НИЦ «Прикладная логистика» (по предложению ООО СТЦ) | "Толщина основной линии должна быть в пределах от 0,5 до 2 мм (рекомендуемые значения – 0,5, 0,7 мм)." Предлагаемая редакция: Толщина основной линии должна быть в пределах от 0,5 до 2 мм (рекомендуемые значения – от 0,5 до 0,7 мм). Обоснование: 1) Так как ряд дискретных значений толщин заменен на непрерывный диапазон, целесообразно и рекомендуемые значения указать в виде диапазона. 2) Улучшение читаемости записи. | Принято. |
|  | 5.3 | АО «НИЦ «Прикладная логистика» (по предложению ООО СТЦ) | "Штриховые и штрихпунктирные линии рекомендуется пересекать между собой и с другими линиями штрихами. В случаях, при которых пересечение линии не попадает на штрихи, допускается изменять длины двух соседних штрихов, соседних со штрихом, на котором происходит пересечение." Замечание: 1) Под формулировку, выделенную красным, не подпадает случай пересечения штриховой или штрихпунктирной линии со сплошной линией. 2) Под формулировку, выделенную красным, не подпадает случай, когда в месте пересечения на всех (на двух и более) пересекающихся линиях оказываются промежутки между штрихами. 3) Цель изменения длины штрихов не указана явным образом. Если выполнять написанное буквально, изменение длин штрихов может не приводить (или даже не должно приводить) к изменениям в условной точке пересечения линий (т.е. к пересечению линий штрихами). Предлагаемая редакция: "Штриховые и штрихпунктирные линии рекомендуется пересекать между собой и с другими линиями штрихами. С этой целью допускается изменять длины соседних штрихов, ближайших к месту пересечения". Или "Штриховые и штрихпунктирные линии рекомендуется пересекать между собой и с другими линиями штрихами. С этой целью допускается промежуток между соседними штрихами, ближайшими к месту пересечения, сдвигать вдоль соответствующих линий." | Принято. вариант 1 |
|  | Приложение А рисунок А.1 | АО «НИЦ «Прикладная логистика» (по предложению ООО СТЦ) | Замечание: В КОМПАС-3D линии плавного перехода 1.1.2 доходят до линий контура. Предложение: Добавить пояснение о том, что линии плавного перехода 1.1.2 допускается доводить до линий контура. Или изобразить их таким образом на рисунке А.1, как было в предыдущей редакции проекта стандарта. | Принято к сведению. Мы намеренно исключили из 2.303 требования, касающиеся не самих линий, а правил выполнения чертежа с использованием этих линий. В предложение идет речь про выполнение чертежа. Это только косвенно связано с линией. Данное допущение будет включено в проект ГОСТ Р 2.305 |
|  | Приложение А рисунок А.7 | АО «НИЦ «Прикладная логистика» (по предложению ООО СТЦ) | Предложение: Добавить знак развертки. См. ГОСТ 2.303-68 черт. 4 | Принято. |
|  | Титульный лист | Союз «Объединение вагоностроителей» | Заголовок стандарта записать заглавными буквами ЛИНИИ | Отклонено. Наименование стандарта состоит из группового заголовка (ЕСКД), который одновременно определяет объект стандартизации. И подзаголовка «Линии», который записывается строчными буквами. В соответствии с ГОСТ 1.5, п. 3.6.3, абзац 2. Подзаголовок записывается строчными с первой прописной |
|  | Структура стандарта | Союз «Объединение вагоностроителей» | Уточнить нумерацию страниц стандарта. Раздел 1 «Область применения» должен иметь номер страницы 1, а не 3. ГОСТ Р 1.5-2012 (пп.3.1, 5.6, 5.6.3) ГОСТ 1.5-2001 (п.3.7.7) | Принято. |
|  | 2 | Союз «Объединение вагоностроителей» | 1) Разместить сноску на ГОСТ Р 2.005, в конце страницы с абзацным отступом. 2) Сплошная тонкая горизонтальная линия должна быть короткой. | Принято к сведению. При издании текст стандарта оформляется так, как требуется. Оформление в текстовом редакторе не влияет на издание |
|  | Таблица 1, 2 | Союз «Объединение вагоностроителей» | В конце примечания к таблице должна быть точка. ГОСТР 1.5-2012 (п.4.1) ГОСТ 1.5-2001 (п.4.9.2) | Отклонено. Считаем, что в данном случае следует руководствоваться правилом заполнения граф таблицы без точки. При необходимости точки будет исправлено при редактировании |
|  | Таблица 2 | Союз «Объединение вагоностроителей» | Буквенное обозначение d заменить на s. от 0,33 до 0,5 s s от 1,5 до 2 s В рамках соблюдения единых требований к буквенным обозначениям в стандартах ЕСКД, для толщины корректно использовать букву s (согласно ГОСТ Р 2.321, таблица 1), которая также присутствует и на рисунке 1 настоящего стандарта. Буквенное обозначение d применяется для обозначения диаметра. | Принято частично. На рисунке 1 показана другая величина – толщина любой линии. Для отличия от толщины основной линии использована буква Т |
|  | Таблица 3 | Союз «Объединение вагоностроителей» | Имеется: 1.1.6 Линии-выноски и полки линий-выносок (рисунок А.З) На рисунке А.6 тоже приведено назначение данной линии. Должно быть: 1.1.6 Линии-выноски и полки линий-выносок (рисунки А.З, А.6) | Принято. |
|  | Таблица 3 | Союз «Объединение вагоностроителей» | 1.5.2 Линии паяного и клеевого соединения(рисунок А.5) Некорректно применено слово. 1.5.2 Линии паяного и клееного соединения(рисунок А.5) ГОСТ 2.313-82 (п.2.2) | Отклонено. ГОСТ 27870-90 таблица 1 п.8: Клеевое соединение Ндп. Клееное соединение Проект стандарта ГОСТ Р 2.313 содержит формулировку «клееное соединение» |
|  | Таблица 3 | Союз «Объединение вагоностроителей» | 2.1.2 Линии перехода невидимые Данного назначения нет на рисунках Приложения А. Исключаем п.2.1.2 из таблицы 3? Вводим необходимый пример использования (рисунок)? | Принято. Добавлен пример на рис. А.1 |
|  | Таблица 3 | Союз «Объединение вагоностроителей» | 3.1.1 Линии осевые (рисунки А1, АЗ, А.4, А.7). Пропущена точка в обозначении рисунка Приложения. 3.1.1 Линии осевые (рисунки А.1, А.З, А.4, А.7). | Принято. |
|  | Таблица 3 | Союз «Объединение вагоностроителей» | Ввести п.3.1.4 или в конце п.3.2.1, относящегося к линиям участка, к которому предъявляются уникальные требования, добавить ... «и т.п.» 3.1.4 Линии для обозначения определенных зон или участков изделия, ограниченных контуром различной конфигурации (рисунок А.1). 3.2.1 Линии, обозначающие участок элемента, к которому предъявляются уникальные требования: покрытие, термообработка предельные отклонения, геометрический допуск, участок базы элемента и т.п. (рисунок А.З) Предлагается ввести дополнительное назначение для штрихпунктирной тонкой линии с одной точкой - для обозначения зон изделия, к которым предъявляются уникальные требования (помимо требований, указанных через запятую в назначении в п.3.2.1 таблицы 3) Получается, применение данного типа линии сейчас ограничено только указанными назначениями, а про другие возможные варианты нет информации | Принято частично. п. 3.2.1 дополнен словами «и т. п.» По п. 3.1.4: Считаем, что на этапе голосования уже поздно вводить новое применение линий, тем более предложенная формулировка не совсем понятна и требует обсуждения со всеми членами ТК, что уже поздно делать. Кроме того, не указано, согласно какому стандарту предлагается ввести применение 3.1.4 штрихпунктирной линии |
|  | Таблица 3 | Союз «Объединение вагоностроителей» | 3.2.2 Линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью («наложенная проекция») Данного назначения нет на рисунках Приложения А. Исключаем и.3.2.2 из таблицы 3? Вводим необходимый пример использования (рисунок)? ГОСТ 2.303-68 (черт.6) | Принято. Добавлен рисунок А.8 |
|  | 4.1 | Союз «Объединение вагоностроителей» | Имеется:... (рекомендуемые значения - 0,5, 0,7 мм). Предлагается: ... (рекомендуемые значения - 0,5; 0,7 мм). | Принято к сведению. По предложению №9 рекомендуемые значения приведены в виде диапазона |
|  | 4.5 | Союз «Объединение вагоностроителей» | Имеется: «... (например, до десяти толщин линии).» Предлагается: «Десяти» необходимо указывать цифрой. «... (например, до 10 толщин линии).» | Принято. |
|  | 4.6 | Союз «Объединение вагоностроителей» | Недопустимо отделять единицу величины от числового значения. «40 штрихов» расположить на одной строке. | Принято. |
|  | 5 | Союз «Объединение вагоностроителей» | Предложение ввести п.5.7: 5.7 Штрихпунктирная линия (линия 3.1.1 в таблице 3) должна выступать за контур изделия на величину от 3 до 5 мм, как показано на рисунке 3. | Отклонено. Считаем, что это требование к выполнению чертежа, а не к линии, поэтому пункт исключен. |
|  | Приложение А | Союз «Объединение вагоностроителей» | Предлагается актуализировать заголовок приложения А согласно п.3.2 настоящего стандарта: «Примеры применения линий на чертежах» | Принято. |
|  | рисунок А.1 | Союз «Объединение вагоностроителей» | Предлагается актуализировать рисунок А.1. исключением выноски линии 1.1.5 (приведена ошибочно) и введением выноски для новой линии 3.1.4 согласно замечанию в п.23 настоящей таблицы. Редакторские правки. Линия 1.1.5 согласно настоящему стандарту - линия размерная и выносная (сплошная тонкая). | Отклонено. Линия 1.1.5 на рисунке А.1 приведена верно, т.к. согласно табл. 3 линия с назначение 1.1.5 является выносной линией Применение 3.3.4 для штрихпунктирной линии – см. ответ выше |
|  | рисунок А.6 | Союз «Объединение вагоностроителей» | Исправить буквенное обозначение выносного элемента на главном виде. На рисунке А.6 приведен выносной элемент А, а указан Б. | Принято. |
|  | таблица 2 графа «относительная толщина» | ТМХ | Существующая редакция: От 0,33 до 0,5 d d от 1,5 до 2 d Предлагаемая редакция: От 0,33 до 0,5 s s от 1,5 до 2 s В соответствии с ГОСТ ЕСКД см. п.2 ГОСТ 2.321-84 толщина обозначается s и см. п. 4.4 данного стандарта | Принято. |
|  | Рисунок А.7 | ТМХ | Существующая редакция: Предлагаемая редакция: Дополнить обозначение развертки и оформить в соответствии с ГОСТ 2.109-73 п.п. 2.5, 2.6 | Принято частично. Добавлен знак развертки. Линия сгиба (3.3.1) на рисунке А.7 указана один раз, считаем нет необходимости проводить линию-выноску ко всем одинаковым линиям, размещенным рядом, это и так очевидно. |
|  | 1 | ТК 321 и ГК Роскосмос | ГОСТ 1.5, п. 4.1.2 Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования стандарта в соответствии с его областью применения. Предлагаемая редакция: "Настоящий стандарт устанавливает виды и размеры, наименования и основные назначения линий для графических (конструкторских и технологических) документов изделий машиностроения, а также для горной графической документации и прочей документации, предусмотренной стандартами Единой системы программной документации, Системы проектной документации для строительства, Системы технической документации на автоматизированные системы управления и Системы дорог автомобильных общего пользования." Обоснование: Формулировка приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5. Примечание – Настоящий национальный стандарт вводится впервые. При этом действие межгосударственного стандарта ГОСТ 2.303-68 на территории Российской Федерации будет ограничено. Однако, на ГОСТ 2.303-68 ссылаются стандарты Единой системы технологической документации, ГОСТ 2.851-75, ГОСТ 19.604-78, стандарты Системы проектной документации для строительства, стандарты, устанавливающие требования к документации на автоматизированные системы управления и ГОСТ 33153-2014. Предлагаемая редакция позволит использовать ГОСТ Р 2.303 в области применения ГОСТ 2.303 | Отклонено. Стандарт написан именно для изделий машиностроения и согласован с предприятиями машиностроительной машиностроительной отрасли. Это не означает, что его нельзя применять для КД изделий других отраслей, если есть такая необходимость. Но распространять принудительно не все отрасли считаем неправильным. |
|  | 2.4 | ТК 321 и ГК Роскосмос | ГОСТ 1.5, п. 4.1.2 Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования стандарта в соответствии с его областью применения. Текст пункта привести в редакции: "2.4 точка: Графический элемент линии, окружность которого равна толщине линии." Формулировка приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5. Примечание – В текущей редакции словосочетание "…длина которого равна толщине" вносит неоднозначность определения термина "точка" | Отклонено. Считаем неверным говорить про окружность в данном контексте. В стандарте не предъявляются требования к форме точки, поэтому корректнее говорить используя более общие и введенные понятия (длина, толщина) |
|  | 3.1, первый абзац | ТК 321 и ГК Роскосмос | ГОСТ 1.5, п. 4.1.2 Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования стандарта в соответствии с его областью применения. Текст абзаца привести в редакции: "Вид и относительная толщина, в совокупности представляющие наименование линии, приведены в таблицах 1 и 2." Формулировка приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5 | Отклонено. Считаем что имеющаяся в проекте формулировка более удачная и не допускает различных толкований |
|  | 3.1, таблицы 1 и 2 | ТК 321 и ГК Роскосмос | ГОСТ 1.5, п. 4.1.2 Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования стандарта в соответствии с его областью применения. Наименования таблиц привести в редакции: "Таблица 1 - Виды линий" "Таблица 2 - Толщины линий" Формулировка приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5. Примечание – Раздел 1 настоящего стандарта устанавливает его область применения. Словосочетания "…, применяемых в КД" излишни | Принято. |
|  | 3.2, таблица 3 | ТК 321 и ГК Роскосмос | ГОСТ 1.5, п. 4.1.2 Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования стандарта в соответствии с его областью применения. Наименования таблицы привести в редакции: "Таблица 3 - Линии на графических документах и их основное назначение" Формулировка приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5. Примечание – ГОСТ 2.605-68, п. 1.1а "Учебно-технический плакат - конструкторский документ, содержащий в упрощенной и обобщенной форме сведения о конструкции изделия, принципах действия, приемах использования, техническом обслуживании, областях технических знаний и других технических данных с необходимым иллюстративным материалом". Таким образом, термин "… на чертежах…" исключает из области применения учебно-технические плакаты | Отклонено. Если на учебно-техническом плакате (или как иллюстрация в текстовом документе) приводится чертеж, то чертеж оформляется в соответствии с требованиями к чертежам. Считаем, что таблица 3 стандартизирует применением линий именно в контексте чертежей в соответствии с определением чертежа по ГОСТ Р 2.005. |
|  | 3.2, таблица 3, назначение линии 1.1.7 | ТК 321 и ГК Роскосмос | ГОСТ 1.5, п. 4.1.2 Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования стандарта в соответствии с его областью применения. Текст перечисления привести в редакции: "1.1.7 Линии для изображения компонентов конструктивной обстановки ("обстановка") (рисунок А.1)" Формулировка приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5. Примечание – ГОСТ Р 2.109-2023, п. 10.5.1 "На чертежах (как правило, на сборочных и монтажных чертежах) допускается помещать изображение компонентов конструктивной обстановки, а также размеры и иные параметры, определяющие их взаимное расположение или взаимодействие…" | Принято. За исключением повторения слова «обстановка». См. 1.2.7 |
|  | 3.2, таблица 3, назначение линии 1.1.10 | ТК 321 и ГК Роскосмос | Текст перечисления привести в редакции: "1.1.10 Линии ограничения выносных элементов чертежа…" Формулировка приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5 п.4.1.2. Примечание – В стандарте применяется термин "графический элемент". Термин "выносной элемент" без его конкретизации может вызвать различные толкования | Отклонено. Считаем, что приведенная формулировка также корректная. ГОСТ Р 2.304 определяет элементы чертежа: виды, разрезы, сечения. Выносной элемент – дополнительный к ним элемент, используемый для увеличения определенных частей предмета. см. 1.2.10 |
|  | 3.2, таблица 3, назначение линии 3.1.2 | ТК 321 и ГК Роскосмос | Текст перечисления привести в редакции: "3.1.2 Линии обозначения центра элемента изделия…" Формулировка приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5 п.4.1.2. Примечание – В стандарте применяется термин "графический элемент". Термин "элемент" без его конкретизации может вызвать различные толкования | Принято к сведению. Исключено слово «элемента» |
|  | 3.2, таблица 3, назначение линии 3.2.1, 3.2.2 | ТК 321 и ГК Роскосмос | Текст в ячейке привести в редакции: "3.2.1 Линии, обозначающие участок элемента изделия, к которому предъявляются уникальные требования: покрытие, термообработка предельные отклонения, геометрический допуск или участок базы элемента изделия (рисунок А.3) 3.2.2 Линии для изображения элементов изделия, расположенных перед секущей плоскостью ("наложенная проекция")" Формулировка приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5 п.4.1.2. Примечание – В стандарте применяется термин "графический элемент". Термин "элемент" без его конкретизации может вызвать различные толкования | Принято частично. В 3.2.1 Исключено слово «элемента» В 3.2.2 использовано понятие «геометрических элементов» в соответствии со статьей 137 ГОСТ Р 2.005 |
|  | 4.1, первое предложение | ТК 321 и ГК Роскосмос | Текст предложения привести в редакции: "Наименьшая толщина линий и наименьшее расстояние между линиями в зависимости от формата чертежа должны соответствовать указанным в таблице 4". Привести таблицу 2 ГОСТ 2.303-68, дополнив ее заключительной строкой, в которой привести примечание в следующей редакции: "При разработке графических документов в электронной форме руководствоваться требованиями к толщине линии и расстоянию между линиями, установленными для графических документов, выполняемых в туши" Формулировка приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5, п.4.2.1 Примечание – Рекомендуемые значения толщин линий не соотносятся с требованиями текущей редакцией п. 5.1 для минимальных значений | Отклонено. Считаем, что текущие требования соотносятся с требованиями действующей редакции. Других замечаний и предложений по корректировке данных пунктов не поступало. Считаем, что текущие параметры подходят для разных способов выполнения чертежей. |
|  | 4.2 | ТК 321 и ГК Роскосмос | Текст пункта привести в редакции: "4.2 Толщины линий на графических документах выбирают в соответствии с 4.1 и таблицей 2 в зависимости от назначения графического документа, формата листа и удобства чтения (в том числе в распечатанном виде)." Формулировка приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5, п.4.2.1 Примечание – Термин "чертеж" заменен термином "графический документ". См. пояснения предлагаемой редакции к п.3.3, наименование таблицы | Отклонено. Считаем, что требования 4.2 относятся именно к чертежам (см. обоснование к упомянутому предложению). Применение понятия «графический документ» автоматически распространяет требования на схемы, что не кажется правильным. |
|  | 4.3 | ТК 321 и ГК Роскосмос | Текст пункта привести в редакции: "4.3 Толщина линий одного наименования должна быть одинакова для всех изображений на данном графическом документе, вычерчиваемых в одинаковом масштабе." Формулировка приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5 п.4.2.1. Примечание – Термин "чертеж" заменен термином "графический документ". См. пояснения предлагаемой редакции к п.3.3, наименование таблицы | Отклонено. Считаем, что требования 4.3 относятся именно к чертежам (см. обоснование выше) |
|  | 4.5, первое предложение | ТК 321 и ГК Роскосмос | Текст пункта привести в редакции: "Допускается в штрихпунктирных линиях точку (точки) заменять укороченным штрихом (с длиной не более шести толщин линии) …" Формулировка приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5. Примечание – В таблице 1 настоящего стандарта указаны два типа штрихпунктирных линий, а именно с одной и с двумя точками. Предлагаемой формулировкой устранена неоднозначность толкования требования | Отклонено. В таблице 1 определены два вида штрихпунктирных линий ( с одной точкой и с двумя точками). В 4.5 не уточняется конкретный подвид штрихпунктирной линии, следовательно он применяется к обоим видам. Включение множественного числа слова «точка» может быть интерпретировано, как заменять одну из точек одной линии или множество точек одной линии, чего не хотелось бы. |
|  | 5.1 | ТК 321 и ГК Роскосмос | Текст пункта привести в редакции: "5.1 Минимальные расстояния между параллельными размерными линиями должны быть 7 мм, а между размерной и линией контура - 10 мм и выбраны в зависимости от размеров изображения и насыщенности чертежа" Формулировка приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5. Примечание – Проект (окончательная редакция) ГОСТ Р 2.307, пункт 5.2.5, ГОСТ 2.307, пункт 5.11 "Минимальные расстояния между параллельными размерными линиями должны быть 7 мм, а между размерной и линией контура - 10 мм и выбраны в зависимости от размеров изображения и насыщенности чертежа". Предлагаемая редакция устраняет взаимное противоречие в требованиях стандартов ЕСКД | Отклонено. Нецелесообразно повторять пункт из проекта ГОСТ Р 2.307. Пункт из 2.307 говорит о расстоянии между размерными линиями и размерной линией и линией контура. Пункт 5.1 ГОСТ Р 2.303 говорит про линии, к которым можно проводить размерные и выносные линии в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.307 (линии видимого и невидимого контура, осевые, центровые и т.д.– см. 5.2 и 5.3 проекта ГОСТ Р 2.307). |
|  | 5.4 | ТК 321 и ГК Роскосмос | Текст пункта привести в редакции: "5.4 Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых, следует заменять сплошными тонкими линиями, как показано на рисунке 4, если диаметр окружности или размеры других геометрических фигур в изображении менее 12 мм" Формулировка приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5. Примечание – Словосочетание "(т.е. невозможно выполнить условия о пересечении и окончании линий штрихами)" вносит неопределенность в толкование требования. В предлагаемой редакции (повторяющей текст ГОСТ 2.303-68, п.11) установлен объективный критерий замены штрихпунктирных линий сплошными тонкими линиями | Отклонено. Считаем, что в текущей редакции п. 5.4 как раз дана более точная формулировка критерия, учитывающая возможность использования линий разной толщины и длины штрихов. Вполне вероятны случаи, когда выбранная конфигурация линии не позволит изобразить ее как требуется на фигуре диаметром более 12 см. И в этом случае тогда таже следует применять данное правило |

| Руководитель разработки руководитель отдела НО АО НИЦ «Прикладная логистика» | Е.В. Селезнёва |
| --- | --- |