СВОДКА ОТЗЫВОВ

к окончательной редакции проекта ГОСТ Р 2.303-20ХХ

«Единая система конструкторской документации. Линии»

Изменения от 02.04.2026 (выделены красным): добавлены замечания АО «ЦНИИмаш» (строки 24, 28, 32, 35, 37, 38, 39, 43, 46, 51, 69, 71, 81, 88, 108, 119, 126, 133, 137, 149, 151, 156, 160, 161, 163, 164, 169, 180, 196, 198, 199) – без внесения изменений в проект документа (все замечания учтены ранее).

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка | АО «ОПК», исх. № 486 от 23.01.2026 | Замечание, предложение: Настоящий стандарт устанавливает виды и размеры линий, а также основные линии, применяемые в конструкторских документах изделий машиностроения всех отраслей промышленности. Предлагаемая редакция: Настоящий стандарт устанавливает виды и размеры линий, а также основные линии, применяемые в конструкторских документах изделий машиностроения и приборостроения всех отраслей промышленности. Обоснование предлагаемой редакции: Несоответствие с ГОСТ 2.114 «Настоящий стандарт распространяется на изделия машиностроения и приборостроения всех отраслей промышленности, изготавливаемые и применяемые по конструкторской документации, выполняемой в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации». | Отклонено. Область применения установлена в соответствии с ГОСТ Р 2.001-2023 |
|  | Проект в целом | АО «163 БТРЗ», по эл.почте от 10.12.2025 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ОСК», исх. № 04.01-23460 от 12.11.2025 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | Филиал АО «ЦЭНКИ-НИИ СК» по эл.почте от 02.02.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «НПК «КБМ», исх. № 114/31297 от 12.12.2025 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | ПАО «ОДК-УМПО», исх. № 18-08-13/26 от 26.01.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИМФ», исх. № УПР-3206 от 16.12.2025 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Системы управления», исх. № БФ-22413 от 04.12.2025 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «НПЦ «Вигстар», исх. № 3223 от 01.12.2025 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Роствертол», исх. № 206-5/0133 от 12.12.2025 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Северное ПКБ», исх. № 17-05/553 от 30.01.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ПО «УОМЗ», исх. № 237/25 от 29.01.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИточмаш», исх. № 102/65 от 15.01.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | ПАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева, исх. № 11495-200-47 от 10.12.2025 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ИК «Неотек Марин», исх. № 52-26/0 от 03.02.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | НИЦ «Курчатовский институт», по эл.почте от 29.01.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Вертолеты России», исх. № 21025/12 от 15.12.2025 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | ФАУ «ГосНИИАС» по эл.почте от 15.12.2025 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Адмиралтейские верфи», исх. № 480100/118 от 27.01.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-124/26 от 28.01.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Концерн «Созвездие», исх. № 4032/9 от 19.12.2025 | Замечание, предложение: Рассматриваемый проект стандарта направлен на решение важной и актуальной задачи в рамках выполнения Программы национальной стандартизации на 2023 год – установление основных видов линий и их применение в КД, а также требований к их выполнению и размерам. Содержание проекта ГОСТ Р соответствует целям и задачам, представленным в пояснительной записке ко второй редакции проекта стандарта. По результатам проведенного анализа следует отметить, что по структуре и оформлению проект ГОСТ Р в целом соответствует предъявляемым требованиям. В целом проект ГОСТ Р выглядит логически законченным документом, полностью соответствующим его наименованию. Изменений наименования не требуется. Содержание разрабатываемого ГОСТ хорошо структурировано, благодаря чему концепция разработки прослеживается достаточно четко. Однако, некоторые аспекты требуют, по нашему мнению, уточнения/доработки в соответствии с замечаниями к структурным элементам стандарта, а также в соответствии со следующим предложением: - рекомендуется внести уточнение в текст раздела «Область применения» с указанием назначения изделий машиностроения: гражданского, военного или межотраслевого применения. | Принято к сведению. Область применения установлена в соответствии с ГОСТ Р 2.001-2023 |
|  | Проект в целом | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Изменить вид проекта стандарта с национального (ГОСТ Р) на межгосударственный (ГОСТ) Обоснование предлагаемой редакции: В Российской Федерации и странах, входящих в МГС, действует межгосударственный стандарт ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. Линии». В соответствии с основополагающим стандартом ГОСТ Р 1.8-2011 «Стандарты межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по разработке, применению, обновлению и прекращению применения» (пункт 7.1.1) не допускается разработка нового национального стандарта Российской Федерации на объект и аспект стандартизации, на которые распространяется действующий в Российской Федерации межгосударственный стандарт. В этом случае необходимо проводить работы по обновлению данного межгосударственного стандарта путем его пересмотра или внесения в него изменения. Только в случае, когда такое обновление межгосударственного стандарта не получило поддержку национальных органов других государств, применяющих данный стандарт, допускается оформление вместо межгосударственного стандарта нового национального стандарта Российской Федерации. Учитывая, что экспертное заключение (ЭЗ) ТК должно содержать выводы о соблюдении правил разработки стандартов соответствующего уровня, установленных, в частности, в ГОСТ Р 1.8 (см. ГОСТ Р 1.6-2013, п. А.2), считаем, что, при отклонении предложения об изменения вида стандарта, в ЭЗ необходимо указать, что проект ГОСТ Р 2.303 не соответствует требованиям основополагающего стандарта ГОСТ Р 1.8-2011. | Принято к сведению. В данный момент изменить вид документа невозможно. Стратегия разработки национальных стандартов ЕСКД с последующим выводом их на межгосударственный уровень (с принятием в качестве ГОСТ) принята в Росстандарте. Для этих целей образован МТК 564 (https://www.gostinfo.ru/News/Details/1865?ysclid=mmootukum4173713347). Первая группа новых ГОСТ Р ЕСКД уже готовится для обсуждения в МТК |
|  | Проект в целом | ООО «ТМХ Технологии», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: - Значительная часть КД разрабатывается и применяется на бумаге в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Поэтому исключать регламентированные на данный момент линии и их применение из проекта стандарта недопустимо. - Приведенный в пояснительной записке аргумент «Так как в данном стандарте невозможно перечислить все возможные применения линий на чертежах и схемах, принято решение оставить только самые базовые, а специфическое применение (на разрезах, сечениях, для сварки и т.п.) описывать в соответствующих специализированных стандартах ЕСКД, Это позволит не корректировать ГОСТ Р 2.303 при каждом добавлении нового специфического применения линии и делает данную таблицу (таблица 3) более логичной.» не обоснован. Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.303 с 1968 года претерпел только 3 изменения, что говорит о его достаточности в плане регламентированных линий и изображений. | Принято. Проект доработан |
|  | Проект в целом | АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Предлагаемая редакция: Дополнить линии: сплошную волнистую, сплошную тонкую с изломом, разомкнутую Обоснование предлагаемой редакции: Данные типы линий используются в действующем ГОСТ 2.305-2008, а также в проекте ГОСТ Р 2.305-202Х в пунктах 6.5, 6.12, 6.13, при этом нет указаний об их толщине и конфигурации | Принято. Линии введены, см. раздел 4 |
|  | Проект в целом | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Изложение и оформление проекта стандарта не соответствует требованиям ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим). Предлагаемая редакция: Привести изложение и оформление проекта стандарта в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим). Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011 | Принято к сведению. Проект доработан |
|  | Проект в целом | АО «ОПК», исх. № 486 от 23.01.2026 | Замечание, предложение: В проекте стандарта отсутствует упоминание требований к наименьшей толщине линий и наименьшему расстоянию между линиями в зависимости от формата чертежа. Предлагаемая редакция: Наименьшая толщина линий и наименьшее расстояние между линиями в зависимости от формата чертежа должны соответствовать указанным в таблице… Обоснование предлагаемой редакции: Для удобства пользования стандартом при выполнении КД (п.5.3) | Принято. Требования к толщине линий приведены в разделе 5 и таблице 2. Требования к минимальному расстоянию между линиями – в 6.1 |
|  | Проект в целом | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Все однотипные линии должны выглядеть везде одинаково (иметь одинаковую толщины) Предлагаемая редакция: Сделать все однотипные линии одинаковой толщины Обоснование предлагаемой редакции: Улучшает визуальное восприятие. | Принято. |
|  | Титульный лист | ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Заголовок стандарта привести прописными буквами Предлагаемая редакция: ЛИНИИ Обоснование предлагаемой редакции: См. ГОСТ Р 1.5 п. 3.5, ГОСТ 1.5 п. 3.6.4 | Отклонено. В данном стандарте объект стандартизации – КД - записан в групповом заголовке ЕСКД. А Линии – это аспект стандартизации, который записывается строчными буквами |
|  | Предисловие, Страница II | ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: Межстрочный интервал отличается от приведенного по тексту проекта, привести информацию с межстрочным 1,5 Обоснование предлагаемой редакции: Приведение к единообразию | Принято. |
|  | 1 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Замечание, предложение: Отсутствует требование к распространению действия стандарта на отрасли строительства Предлагаемая редакция: Настоящий стандарт устанавливает виды и размеры линий, а также основные линии, применяемые в странично-ориентированных графических конструкторских документах изделий машиностроения всех отраслей промышленности и строительства Обоснование предлагаемой редакции: Ссылки на стандарты системы ЕСКД даны в ГОСТ Р 21.101-2020. Система ЕСКД превращается в СКДМ – систему конструкторской документации машиностроения. | Принято к сведению. Стандарты ЕСКД разрабатываются изначально для машиностроения (см. ГОСТ Р 2.001-2023). Но это не означает, что их нельзя использовать в других отраслях (строительстве). В строительстве есть СПДС, в которой могут быть сделаны ссылки на ГОСТ Р 2.303, если он полностью устраивает строителей (или могут быть установлены какие-то ограничения по применению). Распространять на строительство автоматически считаем неверным |
|  | 1 | ООО «ТМХ Технологии», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Настоящий стандарт устанавливает виды и размеры линий, а также основные линии, применяемые в странично-ориентированных графических конструкторских документах изделий машиностроения всех отраслей промышленности. Предлагаемая редакция: Настоящий стандарт устанавливает виды и размеры линий, а также основные линии, применяемые в странично-ориентированных графических конструкторских документах изделий машиностроения. Или Настоящий стандарт устанавливает виды и размеры линий, а также основные линии, применяемые в странично-ориентированных графических конструкторских документах изделий всех отраслей промышленности. Обоснование предлагаемой редакции: Изделие машиностроения – результат машиностроительной отрасли. Либо ограничить область применения стандарта областью машиностроения, либо распространить на все отрасли промышленности. | Принято. |
|  | 1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Привести в соответствие с требованиями, установленными п. 4.1.3 ГОСТ 1.5, перечислением 53 раздела 3 ГОСТ Р 2.005—2023 Предлагаемая редакция: Настоящий стандарт устанавливает виды и размеры линий, а также основные линии, применяемые в странично-ориентированных графических (конструкторских) документах изделий машиностроения всех отраслей промышленности. Обоснование предлагаемой редакции: Пункт 4.1.3 ГОСТ 1.5: В стандарте применяют термины, определения к которым приведены в данном стандарте, или стандартизованные термины... В ГОСТ Р 2.005—2023 значение термина «графические конструкторские документы» не установлено, установлено значение термина «графические (конструкторские) документы» | Принято к сведению. Область применению скорректирована по другим замечаниям (без указания видов документов) |
|  | 1 | АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: В тексте убрать слово «графических»: …странично-ориентированных графических конструкторских документах… Речь идет о двух разных понятиях: текстовый документ или графический документ, примененных в одном термине. Применить термин из ГОСТ Р.005-2023 Раздел 3.57. Предлагаемая редакция: 1. … странично-ориентированных конструкторских документах… Обоснование предлагаемой редакции: Исправить ошибку. См. ГОСТ Р 2.005-2023 Термины и определения Раздел 3.57. | Принято частично. Исключена лишняя конкретизация видов документов |
|  | 2 | ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: Привести к единственному числу Предлагаемая редакция: ...использована нормативная ссылка на следующий стандарт:. Обоснование предлагаемой редакции: Устранение грамматического несоответствия: приведение существительного к единственному числу при ссылке на один нормативный документ | Принято. |
|  | 2 | АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Ссылка на единственный стандарт приведена в Разделе 3 на ГОСТ Р 2.005. В соответствии с ГОСТ Р 1.5–2012 п. 4.3.7 информацию о ГОСТ Р 2.005 приводят в сноске к ссылке на стр.1, а Раздел 2 «Нормативные ссылки» в стандарт не включают | Принято. |
|  | 3 | ПАО «РКК «Энергия», исх. № 251-7/592 от 15.12.2025 | Замечание, предложение: Определение терминов изложить в редакции: «3.1 линия: Объект, образованный множеством точек, образующих прямую или кривую определенной траектории. 3.3 штрих: Элемент линии, длина которого больше его толщины. 3.4 точка: Базовый графический элемент, представляющий собой объект, длина которого равна его ширине.» | Принято к сведению. Термины скорректированы по разным замечаниям |
|  | 3 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Привести в соответствие с требованиями, установленными п. 4.1.3 ГОСТ 1.5, перечислением 137 раздела 3 ГОСТ Р 2.005—2023 Предлагаемая редакция: 3.1 графический базовый элемент: графическое отображение геометрического элемента (точки, отрезка прямой линии или дуги кривой линии), определяемое длиной и толщиной. 3.2 линия: Совокупность одного или нескольких графических базовых элементов. Обоснование предлагаемой редакции: Пункт 4.1.3 ГОСТ 1.5: В стандарте применяют термины, определения к которым приведены в данном стандарте, или стандартизованные термины... Все определения даны в форме «род и видовые отличия». Родовое понятие – «графический базовый элемент». Представляется целесообразным определить его первым по счету (в п. 3.1). «Прямая» и «кривая» - геометрические объекты с бесконечной длиной. Представляется целесообразным употребить термины «отрезок прямой» и «дуга кривой». Перечисление 137, ГОСТ Р 2.005—2023 устанавливает (со ссылкой на ГОСТ 31254—2004) определение: «геометрический элемент: Точка, линия или поверхность». В настоящей редакции ГОСТ Р 2.303, несмотря на ссылку в разделе 3 на ГОСТ Р 2.005, вышеуказанное определение не учтено. | Принято частично. «графический базовый элемент» перенесен в 3.1 В данном случае мы не можем использовать понятие «линия» как «геометрический элемент», т.к. в геометрии линия - одномерный объект, не имеющий толщины. В ГОСТ Р 2.303 линия – именно графический элемент (обладает длиной и толщиной) |
|  | 3 | АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Термины и определения удалить или сформулировать определения корректно. Обоснование предлагаемой редакции: В тексте проекта стандарта: «3.1 линия: Совокупность одного или нескольких графических базовых элементов» (Как представить «совокупность одного элемента»?) В тексте проекта стандарта : «3.2 графический базовый элемент: Непрерывный графический объект, имеющий длину и толщину, представляющий собой прямую или кривую определённой траектории». («Элемент» — это «Объект»? Все определениях представляют «элемент», как часть чего-то, а не целого «объекта», например: «Элемент - Составная часть объекта, рассматриваемая при расчёте надёжности как единое целое, не подлежащее дальнейшему разукрупнению» - ГОСТ 27.301-95 «Надёжность в технике. Расчёт надёжности. Основные положения». «Прямая» или «Кривая» ‒ это тоже разновидности линий. Базовый элемент – линия?). В тексте проекта стандарта : «3.4 точка: Графический базовый элемент линии, длина которого равна толщине». (Точка – это линия, длина и толщина у которой одинаковы? Точка – квадрат со стороной, минимум, 0,25 мм? См. п. 5.1. Круглой точки не бывает?). Насколько необходимы эти определения? Вообще, в геометрии определение точки и прямой не вводят, эти понятия рассматриваются на интуитивно-понятийном уровне. И в ГОСТ 2.303-68 определения нет. И в ГОСТ 31254-2004 (ИСО 14660-1:1999, ИСО 14660-2:1999) «Основные нормы взаимозаменяемости. Геометрические элементы. Общие термины и определения», тоже. Там пишут просто, без определений: «3.1 элемент, геометрический элемент: Точка, линия или поверхность». | Принято к сведению. Формулировки уточнены. В данном тексте понятие «линия» используется в несколько ином определении, чем линии в геометрии. В геометрии линия – одномерный объект без толщины. В данном стандарте необходимо говорить о толщине линий, поэтому вводим такое определение. Слово «элемент» - универсальное и не стоит его во всех контекстах определять через контекст надежности. Тем более в замечании цитируется не терминологический стандарт (ГОСТ 27.301), термины из которого не являются стандартизованными (они определены только для данного стандарта и все). Других предложений по исключению терминов не поступало, определения и термины скорректированы по замечаниям. Считаем, что они полезны для изложения положений именно этого стандарта, чтобы все однозначно понимали, что понимается под данными словами. Эти термины не стандартизуются на всю ЕСКД (стандартизованными являются только термины из стандартов с аспектом «Термины и определения») |
|  | 3 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: В п.5.6 используется определение «короткий штрих». Из названия линии «штрихпунктирная» короткий штрих подразумевает «пунктир», который может быть нанесен вместо «точки» Предлагаемая редакция: Ввести определение «пунктир» и использовать в тексте документа вместо «короткого штриха». | Отклонено. В русском языке пунктир – это прерывистая линия, состоящая из точек ( с промежутками) или штрихов и точек (с промежутками). Считаем неправильным давать новое определение |
|  | 3.2 | ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: Исключить упоминание «кривой определенной траектории», так как в основном тексте стандарта требования к кривым линиям отсутствуют Обоснование предлагаемой редакции: Необходимо обеспечить терминологическое единство документа | Принято. |
|  | 4, 5, Приложение А | АО «ОПК», исх. № 486 от 23.01.2026 | Замечание, предложение: Указанные разделы и приложение А имеют критический уровень заимствования с ГОСТ 2.303–68. Кроме того, из приложения А исключены разрезы, как важнейший элемент конструкторской документации Предлагаемая редакция: В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций: а) горизонтальные — секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций; б) вертикальные — секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций. К группе вертикальных разрезов относятся фронтальный (секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекции) и профильный (секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекции); в) наклонные — секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого. В зависимости от числа секущих плоскостей: а) простые — при одной секущей плоскости; б) сложные — при двух и более секущих плоскостях. Сложные разрезы бывают ступенчатыми, если секущие плоскости параллельны между собой, и ломаными, если секущие плоскости пересекаются под углом, большим 90°. Обоснование предлагаемой редакции: Привести в соответствие применение линий в аксонометрической и плоскостной конструкции изделия. | Принято. В назначении линии (таблица 3) добавлено «линии сечений» |
|  | 4,1, 4.2, Таблицы 1 и 2 | ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: Исключить графу № п/п. Информацию в таблицах привести размером шрифта основного текста Обоснование предлагаемой редакции: См. ГОСТ 1.5 п. 4.5.7 | Принято. |
|  | 4.1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Привести в соответствие с требованиями, установленными п. 4.1.3 ГОСТ 1.5, перечислением 53 раздела 3 ГОСТ Р 2.005—2023 Предлагаемая редакция: 4.1 В странично-ориентированных графических (конструкторских) документах (далее – КД) применяют основные виды линий в соответствии с таблицей 1. Обоснование предлагаемой редакции: См. замечания и предложения к «1 Область применения» | Принято к сведению. Считаем, что конкретизировать виды документов в данном стандарте нецелесообразно |
|  | 4.1 | АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: В тексте убрать слово «графических»: …странично-ориентированных графических конструкторских документах… Речь идет о двух разных понятиях: текстовый документ или графический документ, примененных в одном термине. Применить термин из ГОСТ Р.005-2023 Раздел 3.57. Предлагаемая редакция: 4.1 В странично-ориентированных конструкторских документах… Обоснование предлагаемой редакции: Исправить ошибку. См. ГОСТ Р 2.005-2023 Термины и определения Раздел 3.57. | Принято к сведению. Считаем, что конкретизировать виды документов в данном стандарте нецелесообразно |
|  | 4.1, , Таблица 1, таблица 3 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 714/21 от 27.01.2026 АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Добавить волнистую линию для обозначения обрывов | Принято. |
|  | 4.1, 4.2, (таблицы 1, 2) | АО «ЛЭС», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Согласно 4.5.7 ГОСТ 1.5 «Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается». Предлагаемая редакция: Оформить таблицы 1, 2 в соответствии с ГОСТ 1.5. | Принято. |
|  | 4.1, 4.2, 4.4, Таблицы 1, 2, 3 | АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: 1. Объединить таблицы 1,2,3 и сделать одну, так как таблицы 1,2 повторяются в таблице 3. 2. Включить в графу 2 размеры и толщины линий аналогично ГОСТ 2.303-68. Наглядно и без лишнего повтора. Предлагаемая редакция: Оформить аналогично ГОСТ 2.303-68. Обоснование предлагаемой редакции: Компактность и наглядность документа | Отклонено. Считаем целесообразным сохранение текущей структуры изложения, т. к. вводятся понятия вида (определенного сочетания штрихов и точек) и толщины линии, которые могут комбинироваться для определения различных наименований линий, применяемых в КД |
|  | 4.1, 4.2, 4.4, Таблицы 1-3 | ООО «ТМХ Технологии», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Почему отсутствует сплошная волнистая линия по аналогии с ГОСТ 2.303-68? Как на бумажной КД изображать линии обрыва и разграничения вида и разреза? На рисунке А.4 как раз изображены такие линии. | Принято. См. п. 4.1, таблицы 1-3 |
|  | 4.1, 4.2, 4.4, таблицы 1-3 | АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Существующая редакция: 4.1 В странично-ориентированных графических конструкторских документах (далее - КД) применяют основные виды линий в соответствии с таблицей 1. Предлагаемая редакция: Дополнить заголовок графы 2: «Визуальное представление вида линии» Обоснование предлагаемой редакции: В заголовке граф таблиц отсутствуют виды линий, на которые ссылается пункт 4.1 | Принято к сведению. Слова «Виды линий» добавлены в наименование таблицы (чтобы не повторять многократно в головке) |
|  | 4.1, 4.2, Таблица 1, Таблица 2 | ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Порядковые номера указываются в первой графе (боковике) таблицы, непосредственно перед наименованием показателя (в данном случае, перед наименованием типа линии). Для обеспечения при этом читаемости данных в таблице необходимо поменять местами графы «Визуальное представление» и «Наименование линии». Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 4.1), ГОСТ 1.5-2001 (п.4.5.7) | Принято. |
|  | 4.1, 4.4, Таблицы 1 и 3 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Ввести понятие утолщенной штрихпунктирной линии и задать ее толщину диапазоном, как в ГОСТ 2.303-68 Откорректировать назначение линии. Обоснование предлагаемой редакции: 1) В версии ГОСТ 2.306-68 была штрихпунктирная утолщенная линия, которая применялась для: - линий, обозначающих поверхности, подлежащие термообработке или покрытию. - линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью («наложенная проекция») 2) Предельные отклонения размера указываются рядом с размером или допуски указывают в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.308-2023 | Принято частично. Линия, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию, уже имеют назначение (см. 3.2.1 таблицы 3) Добавлено назначение 3.2.2 Предельные отклонения имелись в виду как участок поверхности с различными предельными отклонениями |
|  | 4.1, 4.4, Таблицы 1 и 3 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Отсутствуют виды линий и их назначение, используемые при выполнении чертежей. Ввести в ГОСТ: 1. Сплошная тонкая волнистая линия 2. Сплошная тонкая линия с изломом 3. Разомкнутая линия Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 2.305 п. 6.5, 6.12, 6.13, 9.10 | Принято. В таблицу 1 добавлены виды линии: сплошная волнистая и сплошная с изломами В таблицу 3 добавлены линии: сплошная волнистая тонкая, сплошная с изломами тонкая, разомкнутая |
|  | 4.1, Таблица 1 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Замечание, предложение: Исправить наименование линии в таблице, а также по тексту Предлагаемая редакция: Сплошная толстая основная Обоснование предлагаемой редакции: Ошибка наименования | Принято. В проекте даны наименования толщинам линий такие, чтобы максимально сохранить наименования линий из ГОСТ 2.303-68. Текущие наименования толщин позволяют сохранить наименования для всех линий, кроме «штрихпунктирной утолщенной». Считаем, что наименование штрихпунктирной утолщенной, а также рекомендации по ее толщине (от 0,33 до 0,66 от основной) вводят в заблуждение (эта линия получается ближе к тонкой, но именуется утолщенной. Т.к. штрихпунктирная тонкая уже есть, то более правильным наименованием второй линии представляется «штрихпунктирная основная» - для того, чтобы ее можно было отличить от тонкой. |
|  | 4.1, Таблица 1 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Замечание, предложение: Отсутствуют размеры Предлагаемая редакция: Указать размеры штрихов , пунктиров, точек, расстояния промежутков Обоснование предлагаемой редакции: По аналогии с ГОСТ 2.303-68 | Принято к сведению. Размеры штрихов, пунктиров, точек и расстояний промежутков приведены в разделе 5 |
|  | 4.1, Таблица 1 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Исключить из графы «Наименование» для строк 2–4 «средний» и «длинный» Предлагаемая редакция: Штриховая (штрих) Штрихпунктирная с одной точкой (штрих, точка) Штрихпунктирная с двумя точками (штрих, две точки) Обоснование предлагаемой редакции: Требования ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.1.2). Отсутствует определение среднего и длинного штрихов. | Принято. |
|  | 4.1, Таблица 1 | Букин Константин Геннадьевич По эл.почте 13.01.2026 | Замечание, предложение: Добавить новый вид линии — «волнистая» Обоснование предлагаемой редакции: 1. Стандарт ISO 128-2:2022, использовавшийся при разработке проекта данного стандарта, содержит данный вид линии. 2. Волнистая тонкая линия применяется для обозначения обрыва и разграничения вида и разреза по ГОСТ 2.305-2008. 3. В случае описания этого типа линии в другом стандарте, в нём придётся отдельно прописывать требования к размерам её элементов, что нелогично в условиях существования отдельного стандарта на линии. | Принято. |
|  | 4.1, Таблица 1 | Букин Константин Геннадьевич По эл.почте 13.01.2026 | Замечание, предложение: Добавить новый вид линии — «сплошная с изломами» Обоснование предлагаемой редакции: 1. Стандарт ISO 128-2:2022, использовавшийся при разработке проекта данного стандарта, содержит данный вид линии. 2. Сплошная тонкая с изломами линия применяется для обозначения обрыва и разграничения вида и разреза по ГОСТ 2.305-2008. 3. В случае описания этого типа линии в другом стандарте, в нём придётся отдельно прописывать требования к размерам её элементов, что нелогично в условиях существования отдельного стандарта на линии. | Принято. |
|  | 4.1, Примечание к Таблице 1 | ФГБУ «3 ЦНИИ» МО РФ | Замечание, предложение: Примечание «Линии приведены без учета толщины» может быть неверно истолковано, так как визуальное представление уже демонстрирует тип намерения, для которого толщина является отдельным параметром. Предлагаемая редакция: Примечание - Визуальное представление показывает тип (начертание) линии. Толщина линий устанавливается в разделе 5. Обоснование предлагаемой редакции: Уточненная формулировка разграничивает понятия «тип линии» (сплошная, штриховая и т.д.) и «толщина линии», делая описание более корректным и понятным. | Принято к сведению. Уточнено |
|  | 4.1, Таблица 1 | Филиал ПАО «Яковлев»- «Региональные самолеты», получено от ПАО ОАК по эл.почте от 26.01.2026 | Замечание, предложение: Не представлены сплошная волнистая линия и сплошная тонкая линия с изломом ( см. рисунок А.1), нет разомкнутой линии (линия сечений) Предлагаемая редакция: Добавить недостающие виды линий Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 2.303-68 | Принято частично. Для обозначения сечений используется две сплошные утолщенные линии (для обозначения краев секущей плоскости) и, при необходимости, штрихпунктирная тонкая линия (для обозначения внутренней части секущей плоскости). Т.е. это комбинация имеющихся линий, а не новый вид линии Об этом будет сказано в ОР ГОСТ Р 2.305 |
|  | 4.1; 4.2 | Филиал ПАО «ОАК»- ОТА - ОКБ Микояна № 1/0014/700/ОЗ от 15.12.2025 | Замечание, предложение: Существующая редакция: 4 Виды и назначение линий 4.1; 4.2 Предлагаемая редакция: Убрать данные пункты, т.к. информация лишняя | Отклонено. Считаем целесообразным сохранение текущей структуры изложения, т. к. вводятся понятия вида и толщины линии, которые могут комбинироваться для определения различных наименований линий, применяемых в КД (см. 4.3 доработанной ОР). Кроме того, это четко определенные параметры, которые могут задаваться автоматизированных системах в виде настроек (независимо друг от друга). Таким образом изложение стандарта приближает его к формальным параметрам, определяемым в САПР, что облегчает работу пользователей |
|  | 4.1; 4.2 Весь пункт (Текст, таблица 1, таблица 2) | Филиал ПАО «ОАК»- ОТА - ОКБ Микояна № 1/0014/700/ОЗ от 15.12.2025 | Предлагаемая редакция: Принять за образец ГОСТ 2.303, Таблица 1 | Отклонено. Таблица 1 ГОСТ 2.303 является аналогом таблицы 3 нового ГОСТ Р |
|  | 4.2, Таблица 2 | Букин Константин Геннадьевич По эл.почте 13.01.2026 | Замечание, предложение: Добавить новый вид линии — «утолщённая»/«сверхтолстая» Обоснование предлагаемой редакции: 1. Стандарт ISO 128-2:2022, использовавшийся при разработке проекта данного стандарта, содержит данный вид линии. 2. Сплошная утолщённая линия применяется для обозначения паянного и клеенного соединения по ГОСТ 2.313-82. 3. В случае описания этого типа линии в другом стандарте, в нём придётся отдельно прописывать требования к её толщине, что нелогично в условиях существования отдельного стандарта на линии. | Принято. |
|  | 4.2, Таблица 2 | АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 | Замечание, предложение: Дополнить Предлагаемая редакция: Графа «№ п/п» «3» Графа «Визуальное представление» - линия толще толстой линии в 1,5 ... 2 раза Графа «Наименование» «Утолщенная» 11 Линии сечений (ГОСТ 2.305-2008, п. 6.5) и линии клеевых и паяных соединений (ГОСТ 2.313-82. п. 2.1) должны выделяться на чертеже, это требование выполняется в современных САПР. 2 П. 5.3 без введения утолщенной линии не дает возможности выделить линии сечений и линии клеевых и паяных соединений] | Принято. |
|  | 4.2, Таблица 2, № п/п 2 | Букин Константин Геннадьевич По эл.почте 13.01.2026 | Замечание, предложение: Переименовать «толстую» линию в «нормальную»/«обычную» Обоснование предлагаемой редакции: Использование термина «толстая линия» вносит путанницу, если на чертеже также содержатся линии большей толщины, обозначающие, например, паянные или клеенные соединения по ГОСТ 2.313-82 | Принято частично. Использовано наименование «основная», чтобы сохранить наименования линий в таблице 3 максимально похожими на ГОСТ 2.303-58 |
|  | 4.2, таблица 2, графа «Наименование» | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Тонкая Предлагаемая редакция: Сплошная тонкая Обоснование предлагаемой редакции: См. п. 8.2 ГОСТ 2.305-2008 | Отклонено. В таблице 2 приведены визуальные представления толщин линий на примере сплошной линии, о чем говорится в примечании. Наименования даны только толщинам для того, чтобы их использовать в наименованиях конкретных линий (см. 4.3) |
|  | 4.2, таблица 2, графа «Наименование» | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Толстая Предлагаемая редакция: Сплошная толстая Основная Обоснование предлагаемой редакции: См. п. 8.2 ГОСТ 2.305-2008 | Отклонено. см. выше |
|  | 4.3 | Букин Константин Геннадьевич По эл.почте 13.01.2026 | Замечание, предложение: Исключить из проекта стандарта описание основных назначений линий. Предлагаю описание как основных, так и специальных назначений линий целиком давать в других стандартах, таких как ГОСТ Р 2.109-20ХХ, ГОСТ Р 2.305-20ХХ, ГОСТ Р 2.313-20ХХ и др. Обоснование предлагаемой редакции: 1. Не определён критерий, почему именно предложенные назначения линий выбраны основными, если их приведено больше, чем минимально может быть на одном чертеже (сплошная толстая и сплошная тонкая). 2. Согласно пояснительной записке ко второй редакции стандарта, в нём в любом случае невозможно перечислить все возможные применения линий на чертежах и схемах. | Отклонено. Стандарт доработан по другим замечаниям |
|  | 4.3 | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Специальное назначение линий установлено в соответствующих стандартах Единой системы конструкторской документации. Предлагаемая редакция: Необходимо указать стандарты, регламентирующие назначения линий. | Отклонено. См. 4.2 Мы не можем в основополагающем стандарте на линии сослаться на все стандарты ЕСКД, т.к. это невозможно поддерживать. Данный пункт говорит, что отсутствие упоминания назначения линии в таблице 3 ГОСТ Р 2.303, не говорит о том, что ее вообще нельзя применять в каких-то других случаях (если это установлено в каком-либо стандарте ЕСКД) |
|  | 4.3 , таблица 3 | АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Отсутствует изображение сплошной волнистой линии (линии обрыва/разрыва), что затрудняет выполнение рабочих чертежей и некоторых текстовых документов. Отсутствуют многие линии и их применение, которые присутствуют в действующей редакции. Таблицу 3 дополнить линий невидимого контура, в соответствии с действующей редакцией Предлагаемая редакция: Дополнить недостающие наименования основных линий и их основное назначение при применении на чертежах: «Сплошная волнистая» и «Сплошная тонкая с изломами». Таблица 3, п. 1.1.2 Линии перехода одной поверхности в другую воображаемые | Принято. |
|  | 4.4 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Дефис заменить на тире Предлагаемая редакция: 4.4 Допускается в стандартах организации устанавливать наименования и назначение других линий, образованных в соответствии с пунктами 4.1 – 4.2. Обоснование предлагаемой редакции: Требования ГОСТ 1.5-2001 (пункт 4.14.4) | Принято к сведению. Формулировка изменена |
|  | 4.4 | АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Скорректировать ссылку Предлагаемая редакция: 4.4 «Допускается в стандартах организации устанавливать наименования и назначение других линий, образованных согласно 4.1–4.2.». – по ГОСТ 1.5–2001 п.4.8.2.3. | Принято к сведению. Формулировка изменена |
|  | 4.4 | АО «ЛЭС», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: «…в соответствии с пунктами 4.1-4.2.» Предлагаемая редакция: Согласно 4.8.2.3 ГОСТ 1.5 должно быть «…в соответствии с 4.1-4.2.» | Принято к сведению. Формулировка изменена |
|  | 4.4 | АО «ЭЛАРА», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Допускается в стандартах организации устанавливать наименования и назначение других линий, образованных в соответствии с пунктами 4.1-4.2: Предлагаемая редакция: Допускается в стандартах организации устанавливать наименования, визуальное представление и назначение других линий, образованных в соответствии с пунктами 4.1-4.2 Обоснование предлагаемой редакции: Ограничена возможность установления в стандартах организации иного, отличного от пунктов 4.1 и 4.2, визуального представления линий. | Отклонено. Визуальное представление (вид) возможных линий установлен в данном национальном стандарте. Организации могут только комбинировать вид линии и толщину из таблиц 1 и 2, тем самым получая новую линию, как, например, сплошную с изломами толстую. Если есть необходимость, давайте расширим таблицы 1 и 2. Иначе начнется применение линий с галочками вместо точек и т. п. |
|  | 4.4, таблица 3 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 ПАО «РКК «Энергия», исх. № 251-7/592 от 15.12.2025 АО «Концерн «Созвездие», исх. № 4032/9 от 19.12.2025 | Замечание, предложение: В таблице 3 п. 1.1 отсутствует сплошная волнистая и сплошная тонкая с изломами (линия обрыва) Предлагаемая редакция: Добавить в таблицу 3: - в графу «Визуальное представление») волнистую линию и сплошную линию с изломами; - в графу «Основное назначение» линия обрыва и длинная линия обрыва соответственно. Обоснование предлагаемой редакции: Данная линия используется при создании чертежей согласно ГОСТ 2.303-68 | Принято. См. таблица 3, строки 1.3 и 1.4 |
|  | 4.4, таблица 3 | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Указать толщину для всех линий по отношению к S Обоснование предлагаемой редакции: см. ГОСТ 2.303-68 | Принято. См. таблицу 2 |
|  | 4.4, таблица 3 | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Дополнить линиями: Линии контура вынесенного сечения, а также сечения, входящего в состав разреза Линии контура изображения секущей плоскости Линия контур наложенного сечения Разомкнутая Линии сечений Линии разграничения вида и разреза Сплошная волнистая Сплошная тонкая с изломом Длинные линии обрыва Обоснование предлагаемой редакции: см. пп. 6.5, 6.12, 7.2, 7.5, 9.10 ГОСТ 2.305-2008 | Принято. |
|  | 4.4, Таблица 3 | АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: В Примечании: …в графе «Основное применение» таблицы 3. В таблице 3 (наименование): «Основное назначение». Выбрать одинаковое наименование в таблице и примечании. Предлагаемая редакция: Разобраться с терминами: основное применение или основное назначение? Обоснование предлагаемой редакции: Исправить ошибку, уточнить формулировку. | Принято. В примечании к приложению изменена формулировка на «назначение» |
|  | 4.4, Таблица 3 | АО «ОПК», исх. № 486 от 23.01.2026 | Замечание, предложение: Отсутствует информация о толщинах линий обрыва, линий разграничения вида и разрезах, линий сечения. Предлагаемая редакция: Добавить информацию о толщине линий обрыва, линий разграничения вида и разрезах, линий сечения в соответствующий стандарт. Обоснование предлагаемой редакции: В пояснительной записке указано, что информация о подобных линиях должна быть описана в соответствующих специализированных стандартах ЕСКД, но эта информация там отсутствует. | Принято. В таблице 3 добавлены назначения линий для линии обрыва, линии разграничения вида и разреза, линии сечений |
|  | 4.4, таблица 3 | АО «Лугансктепловоз», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Третья колонка «Основное назначение» Примечание… «Основное применение»… Предлагаемая редакция: Привести в соответствие | Принято. В примечании к приложению изменена формулировка на «назначение» См. приложение А |
|  | 4.4, таблица 3 | ФГБУ «3 ЦНИИ» МО РФ | Замечание, предложение: В таблице 3 не представлен такой вид линии, как «Штриховая толстая». Ее назначение (например, для обозначения поверхностей, подлежащих термообработке или нанесению покрытия) может быть утрачено. Предлагаемая редакция: Ввести в таблицу 3 новую строка после п. 2.1: 2.2 Штриховая толстая Визуaльное представление Основное назначение: Линии, обозначающие элементы, подлежащие специальной обработке (напр., покрытию, термообработке), линии оболочки и т.д. Обоснование предлагаемой редакции: Для сохранения преемственности с действующей практикой и существующей документацией необходимо включить в стандарт все широко применяемые в промышленности типы линий. Отсутствие штриховой толстой линии ограничивает возможности разработчиков КД. | Принято к сведению. Вероятно, речь идет о линии «штрихпунктирная утолщенная» из ГОСТ 2.303-68, которую (единственную) пришлось переименовать в данном проекте в «штрихпунктирную основную». |
|  | 4.4, Таблица 3, строка 1.1 | Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/3858 от 30.01.2026 ПАО «РКК «Энергия», исх. № 251-7/592 от 15.12.2025 АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Дополнить графу «Основное назначение» следующей позицией Предлагаемая редакция: 1.1.10 Линии штриховки Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 2.303-68 | Принято. |
|  | 4.4, Таблица 3, строка 1.1 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 714/21 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: 1) Привести пример для 1.1.6 Линия внутреннего контура повторяющихся элементов 2) Добавить линию для обозначения сечения 3) Добавить волнистую линию для обозначения обрывов | Принято. См. п. 4.4., таблица 3 1.1.6 исключена |
|  | 4.4, таблица 3, строка 1.1 | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: 1.1.6 Линия внутреннего контура повторяющихся элементов. Предлагаемая редакция: 1.1.6 Замкнутая линия указывающая соответствующее место выносного элемента на виде, разрезе или сечении Обоснование предлагаемой редакции: см. п. 8.2 ГОСТ 2.305-2008. ГОСТ 2.307 п.5.45: «Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз с указанием на полке линии-выноски количества этих элементов» | Принято. см. 1.1.10 |
|  | 4.4, Таблица 3, строка 1.1, 2.1 | ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: 1 В Приложении А не приведен пример применения линии с назначением по п.1.1.6 (линия внутреннего контура повторяющихся элементов), 2.1.2 (линии перехода невидимые). 2 Ввести в графу «Основное назначение»: 1.1.10 Линия контура наложенного сечения | Принято. 1.1.6 исключена линии перехода невидимые добавлены (2.1.2) |
|  | 4.4, Таблица 3 строка 1.1 | АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: 1) Привести пример для 1.1.6 Линия внутреннего контура повторяющихся элементов 2) Добавить линию для обозначения сечения 3) Добавить волнистую линию для обозначения обрывов | Принято. 1.1.6 исключена Остальное добавлено |
|  | 4.4, Таблица 3, строка 1.1 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Замечание, предложение: Отсутствуют назначения тонкой сплошной линии – линии штриховки, линии подчеркивания текста Предлагаемая редакция: 1.1.10 Линии штриховки 1.1.11 Линии подчеркивания текста Обоснование предлагаемой редакции: Данные линии используются и при выполнении чертежей в настоящее время | Принято частично. Добавлено назначение «линии штриховки». «Линии подчеркивания текста» не считаем, что следует относить к основному применению, которое требует регламентации в данном стандарте. |
|  | 4.4, Таблица 3, строка 1.1 | Филиал ПАО «ОАК»- ОТА - ОКБ Микояна № 1/0014/700/ОЗ от 15.12.2025 | Замечание, предложение: Не понятна формулировка линии 1.1.3 «линия осевая УКОРОЧЕННАЯ» | Принято к сведению. Исключено. |
|  | 4.4, Таблица 3, строка 1.1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: П.1.1.3 Линия осевая укороченная - определение осевой линии отсутствует в данном ГОСТе. Удалить данный подпункт из таблицы 3 Обоснование предлагаемой редакции: Условия замены штрихпунктирной линии, обозначающей осевую линию, на тонкую сплошную линию записано в 6.6 данного ГОСТа | Принято. |
|  | 4.4, таблица 3, строка 1.1 | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: 1.1.2 Линии перехода видимые. Предлагаемая редакция: 1.1.2 Линии плавного перехода от одной поверхности к другой Обоснование предлагаемой редакции: п. 7.5 ГОСТ 2.305-2008 | Принято. |
|  | 4.4, Таблица 3, строка 1.1 | ООО «ПК «НЭВЗ», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Дополнить пунктами: 1.1.10 Линии контура наложенных сечений 1.1.11 Линии штриховки 1.1.12 Линии обрыва (выполняются прямолинейными с изломами, кривыми или волнистыми) | Принято. |
|  | 4.4, Таблица 3, строка 1.1 | АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Дополнить графу «Основное назначение»: 1.1.10 Линии штриховки 1.1.11 Линии контура наложенного сечения 1.1.12 Линии обрыва 1.1.13 Линии разграничения вида и разреза Обоснование предлагаемой редакции: Дополнение требований стандарта | Принято. Линии обрыва – см. 1.3 и 1.4 Линия разграничения вида и разреза – это 1.3.2 (волнистая) |  |  |
|  | 4.4, Таблица 3, строка 1.1 | Филиал ПАО «Яковлев»- «Региональные самолеты», получено от ПАО ОАК по эл.почте от 26.01.2026 | Замечание, предложение: Сплошная тонкая – убрали назначение линии- След плоскости. Предлагаемая редакция: Возможно назначение След плоскости заменен на Линии условного пересечения Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 2.303-68 | Принято к сведению. Замечание непонятно. |
|  | 4.4, Таблица 3, строка 1.2 | Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/3858 от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Дополнить графу «Основное назначение» следующими позициями Предлагаемая редакция: 1.2.2 Линии перехода видимые 1.2.3 Линии контура сечения (вынесенного и входящего в состав разреза) Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 2.303-68 | Принято. |
|  | 4.4, таблица 3, строка 2.1 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: «Элементы, скрытые за обстановкой» заменить на «Линии для изображения элементов, скрытых за обстановкой» Предлагаемая редакция: 2.1.3 Линии для изображения элементов, скрытых за обстановкой Обоснование предлагаемой редакции: Несоответствие формулировки основному назначению и общему оформлению графы | Принято. См. п. 4.4, таблица 3 |
|  | 4.4, таблица 3, строка 2.1 | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Исключить: 2.1.2 Линии перехода невидимые 2.1.3 Элементы, скрытые за обстановкой Обоснование предлагаемой редакции: Нет таких линий в ГОСТ 2.305, 2.109 | Принято частично. 2.1.3 - исключено Линии перехода невидимые – по аналогии с невидимыми линиями контура (только линии перехода воображаемые или линии перехода как линии пересечения двух плоскостей) См. таблицу 1 ГОСТ 2.303-68 |
|  | 4.4, Таблица 3, строка 2.1 | ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Изменить наименование п.2.1.3 Имеется: 2.1.3 Элементы, скрытые за обстановкой Предлагаемая редакция: Должно быть: 2.1.3 Элементы, скрытые за изделием, расположенным перед наблюдателем Обоснование предлагаемой редакции: По смыслу наименование необходимо откорректировать согласно рисунку А.1. | Принято частично. 2.1.3 - исключено В замечании, видимо, речь про 2.1 (доработанной редакции) |
|  | 4.4, таблица 3, строка 3.1 | АО «Концерн «Созвездие», исх. № 4032/9 от 19.12.2025 | Замечание, предложение: Внести в графу «Основное назначение» таблицы 3 линию 3.1.3 (линия траектории, по которой движется подвижный элемент изделия), указанную на рисунке А.1 Обоснование предлагаемой редакции: Устранение ошибки в содержании требования - линия 3.1.3 отсутствует в таблице 3 | Принято. |
|  | 4.4, таблица 3, строка 3.1 | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: 3.1 Штрихпунктирная с одной точкой тонкая Предлагаемая редакция: 3.1 Штрихпунктирная тонкая Обоснование предлагаемой редакции: Должно соответствовать общей принятой терминологии, см. ГОСТ 2.305 | Принято к сведению. В таблице 3 указано Для штрихпунктирной линии с одной точкой допускается опускать слова (с одной точкой). Наименование в проекте ГОСТ Р 2.303 более точное (чтобы не путать с двумя точками). В проектах стандартов будут приведены наименования линий в соответствии с проектом ГОСТ Р 2.303 |
|  | 4.4, Таблица 3, строка 3.1 | ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Ввести п.3.1.3 Предлагаемая редакция: 3.1.3 Линии для обозначения определенных зон или участков в изделии, ограниченных контуром различной конфигурации. Обоснование предлагаемой редакции: Предлагается ввести дополнительное назначение для штрихпунктирной тонкой линии с одной точкой - для обозначения зон изделия, к которым предъявляются уникальные требования (помимо требований, указанных в назначении в п.3.2.1 таблицы 3) | Принято частично. Предполагаем, что предлагается ввести п. 3.2.3. По предложению дополнено определение 3.2.1 |
|  | 4.4, Таблица 3, строка 3.1 | Филиал ПАО «Яковлев»- «Региональные самолеты», получено от ПАО ОАК по эл.почте от 26.01.2026 | Замечание, предложение: Отсутствует назначение – теоретические поверхности Предлагаемая редакция: Добавить назначение – теоретические поверхности Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 2.419, п. 3.9 | Отклонено. Для поддержания совместимости с ГОСТ 2.303-68 добавили применения, которые были в нем. Но задачи перечислять ВСЕ возможные применения линий нет |
|  | 4.4, таблица 3, строка 3.2 | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: 3.2 Штрихпунктирная с одной точкой толстая Предлагаемая редакция: 3.2 Штрихпунктирная утолщенная Обоснование предлагаемой редакции: Должно соответствовать общей принятой терминологии, см. ГОСТ 2.305 | Отклонено. В проектах стандартов будут приведены наименования линий в соответствии с проектом ГОСТ Р 2.303 В проекте даны наименования толщинам линий такие, чтобы максимально сохранить наименования линий из ГОСТ 2.303-68. Текущие наименования толщин позволяют сохранить наименования для всех линий, кроме «штрихпунктирной утолщенной». Считаем, что наименование штрихпунктирной утолщенной, а также рекомендации по ее толщине (от 0,33 до 0,66 от основной) вводят в заблуждение (эта линия получается ближе к тонкой, но именуется утолщенной. Т.к. штрихпунктирная тонкая уже есть, то более правильным наименованием второй линии представляется «штрихпунктирная основная» - для того, чтобы ее можно было отличить от тонкой. |
|  | 4.4, Таблица 3, строка 3.2 | АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Дополнить 3.2.1: «Линии…или- предельные отклонения, геометрические допуск, участок базы элемента» Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 53442-2015 (пункты 9.4, 10.1.3), ГОСТ Р 2.308-2023 (пункты 5.13. 6.3) | Принято. См. п. 4.4., таблица 3 |
|  | 4.4, Таблица 3, строка 3.3 | ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: В Приложении А не приведен пример применения линии с назначением по п.3.3.1 (линия сгиба на развертках) Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: Данного типа линий сейчас нет в Приложении А, а линия сгиба является часто применяемой в графическом документе. В связи с этим необходимо ввести рисунок А.5, взятый из ГОСТ 2.303-68, черт.4 и обозначить на нем линию-выноску по п. 3.3.1. | Принято. |
|  | 4.4, Таблица 3, строка 3.3 | Филиал ПАО «Яковлев»- «Региональные самолеты», получено от ПАО ОАК по эл.почте от 26.01.2026 | Замечание, предложение: Отсутствует линия 3.3.4 из Рисунка А.1 Предлагаемая редакция: Уточнить Рисунок А.1 | Принято. |
|  | 4.4, Таблица 3, строка 3.4 | Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/3858 от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Дополнить графу «Основное назначение» следующими позициями Предлагаемая редакция: 3.4 Сплошная тонкая с изломами 3.4.1 Длинная линия обрыва Обоснование предлагаемой редакции: На примерах в Приложении А применяется данный тип линии | Принято. См. 1.4.1 в таблице 3 |
|  | 4.4, Таблица 3, строка 3.5 | Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/3858 от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Дополнить графу «Основное назначение» следующими позициями Предлагаемая редакция: 3.5 Сплошная волнистая 3.5.1 Линии обрыва Обоснование предлагаемой редакции: Данный тип линий применяется для указания местных разрезов, выносных элементов в чертежах | Принято. См. 1.3.1 в таблице 3 |
|  | 4.4, Таблица 3, строка 3.6 | Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/3858 от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Дополнить графу «Основное назначение» следующими позициями: Предлагаемая редакция: 3.6 Разомкнутая толстая 3.6.1 Линии сечений Обоснование предлагаемой редакции: Данный тип линий применяется для указания места разреза или сечения в чертежах | Отклонено. Считаем неправильным вводить как отдельный вид линии – разомкнутую линию. По факту это два отрезка утолщенной линии, расположенный на одной воображаемой прямой. При необходимости воображаемая линия межу этими отрезками может быть изображена штрихпунктирной линией. Т.е. это комбинация линий (о которой будет сказано в 2.305), а не отдельный вид линии. |
|  | 5 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Вместо точных значений длин штрихов и пунктиров задать допустимый диапазон, как в таблице 1 ГОСТ 2.303-68. Короткий штрих – называть пунктиром, для точности понимания элементов линий. Предлагаемая редакция: Оставить в действии п.7-11 ГОСТ 2.303-68 Обоснование предлагаемой редакции: При выполнении чертежей в электронной форме, конструкторские программы рассчитывают длину штрихов автоматически, в зависимости от длины линий. | Принято частично. Требования к размерам штрихов переведены в рекомендации. Считаем, что в новой редакции положения о размерах и конфигурации линий заданы более корректно. Длина штрихов должна зависеть от толщины линии, иначе может быть нарушена пропорциональность линии, что повлечет сложности в ее интерпретации. В ГОСТ 2.303-68 задавались абсолютные значения (именно поэтому нужен диапазон – для линий разной толщины), но это противоречит исходным требованиям международных стандартов ISO, на которых базируется 2.303. В русском языке пунктир – это прерывистая линия, состоящая из точек (с промежутками) или штрихов и точек (с промежутками). Считаем неправильным давать новое определение |
|  | 5 | АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Исключить пункт 5.5. Ввести в таблицу раздела 4. Исправить ошибку: заменить в примечании «Звездой» на символ «звездочка» (*) в соответствии с ГОСТ Р 2.105-2019. Предлагаемая редакция: Примечание: - * Рекомендуемые значения. Обоснование предлагаемой редакции: Исправить ошибку в примечании в соответствии с ГОСТ Р 2.105-2019 п.6.13.5 | Принято к сведению. Примечание изменено. См. п. 5.1 Считаем, что в новой редакции требования к толщине линий заданы более корректно. Длина штрихов должна зависеть от толщины линии, иначе может быть нарушена пропорциональность линии, что повлечет сложности в ее интерпретации |
|  | 5 | АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 | Замечание, предложение: Ввести пункт Предлагаемая редакция: «Толщину утолщенной линии выбирают в отношении к толстой в диапазоне от 1,5s до 2s.» | Принято. См. таблицу 2 |
|  | 5 | Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/3858 от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Добавить рекомендации по линиям, обозначающим обрывы, разграничения вида и разреза (сплошная тонкая волнистая) и линии обрыва (сплошная тонкая с изломами) | Принято. |
|  | 5.1 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Замечание, предложение: Ошибка в определении Предлагаемая редакция: Толщину сплошной толстой основной (далее - s) в КД выбирают из ряда : 0,5 мм... Обоснование предлагаемой редакции: В тексте нет обозначения переменной s | Принято к сведению. Переменная исключена из 5.1 |
|  | 5.1 | ПАО «РКК «Энергия», исх. № 251-7/592 от 15.12.2025 | Замечание, предложение: Изложить в редакции: «Толщина сплошной толстой (основной) линии s должна быть в пределах от 0,5 до 2 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа. Примечание – Рекомендуемая толщина сплошной толстой (основной) линии – 0,5 мм, 0,7 мм, 1 мм.» | Принято частично. Текст раздела 5 доработан с учетом замечания. |
|  | 5.1 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Оформление пункта привести в соответствие требованиям ГОСТ 1.5-2001 (раздел 4): - обозначение единицы величины указать только после последнего числового значения; - в ряду значений выровнять число знаков после запятой; - убрать примечание и оформить вместо него сноску в конце страницы. Предлагаемая редакция: - 5.1 Толщину толстой линий выбирают из ряда: 0,25; 0,35: 0,50*; 0,70*; 1,00; 1,40; 2,00 мм. При необходимости в стандарте организации могут быть установлены другие применяемые значения толщины. … _____________ * Указаны рекомендуемые значения. Обоснование предлагаемой редакции: Требования ГОСТ 1.5-2001: - пункт 4.14.3; 4.15.3; 4.10. | Принято частично. Текст раздела 5 доработан с учетом замечания. |
|  | 5.1 | АО «ЛЭС», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: «выбирают из ряда: 0,25 мм, 0,35 мм, 0,5* мм, 0,7* мм, 1 мм, 1,4 мм, 2 мм.» Предлагаемая редакция: Согласно 4.14.3 ГОСТ 1.5 должно быть «выбирают из ряда: 0,25; 0,35; 0,5*; 0,7; 1; 1,4; 2 мм.» | Принято частично. Текст раздела 5 доработан с учетом замечания и замечаний других организаций |
|  | 5.1 | Букин Константин Геннадьевич По эл.почте 13.01.2026 | Замечание, предложение: Не указано, что такое «s». Предлагаемая редакция: «Толщину тонкой линии выбирают в отношении к толстой в диапазоне от s/3 до s/2, где s — толщина толстой линии.» Обоснование предлагаемой редакции: Ни данный пункт, ни более ранние не содержат определения величины “s” или ссылок на рисунки, где эта величина была бы определена. | Принято к сведению. Пункт переформулирован См. п. 5.2 |
|  | 5.1 | ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: …толстой линий в КД… Предлагаемая редакция: …толстой линии в КД… Обоснование предлагаемой редакции: Опечатка | Принято. См. п. 5.1 |
|  | 5.1 | ООО «НПО САУТ, отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Неверно записан ряд толщин линий: …из ряда: 0,25 мм, 0,35 мм, 0,5* мм, 0,7* мм, 1 мм, 1,4 мм, 2 мм. Предлагаемая редакция: …из ряда: 0,25; 0,35; 0,50*; 0,70*; 1,00; 1,40; 2,00 мм. Обоснование предлагаемой редакции: В соответствии с требованиями пунктов 4.14.2 и 4.14.3 ГОСТ 1.5-2001. | Принято. |
|  | 5.1 | АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Предлагаемая редакция: 5.1 Толщину толстых линий s, мм, в КД выбирают из ряда: 0,25, 0,35, 0,5*, 0,7*, 1, 1,4, 2. При необходимости в стандарте организации могут быть установлены другие применяемые значения толщины. Примечание – Звездой отмечены рекомендуемые значения толщины. | Принято. текст переформулирован |
|  | 5.1 | ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Примечание – Звездой отмечены рекомендуемые значения. Некорректная формулировка. Привести примечание в новой редакции согласно примеру или обозначить как сноску в конце страницы. Предлагаемая редакция: Примечание – Символом * отмечены рекомендуемые значения. _______ * Рекомендуемые значения. Обоснование предлагаемой редакции: Предлагается уточнить формулировку в целях исключения применения оборота разговорной речи в тексте стандарта. ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 4.1), ГОСТ 1.5-2001 (п.4.1.5) | Принято к сведению. Примечание изменено. См. п. 5.1 |
|  | 5.1 | Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/3858 от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Предлагается исключить линии толщиной меньше 0,5 мм (тонкие линии), т.к. на бумажных копиях линии толщиной меньше 0,5 мм плохо читаются Предлагаемая редакция: «Толщину толстой линии в КД выбирают из ряда: 0,5 мм, 0,7 мм, …». | Принято. |
|  | 5.1 | ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: Некорректно указывать знак «*», данный знак относиться к сноске. Указать рекомендуемые значения в примечании либо оформить сноской Обоснование предлагаемой редакции: См. ГОСТ 1.5 раздел 4.10 | Принято к сведению. Текст переработан |
|  | 5.2 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Замечание, предложение: Противоречит рисунку 1. На рисунке представлены линии штриховая и штрихпунктирная с двумя точками, которые по данному стандарту отсутствуют в виде толстых Предлагаемая редакция: Буквой s обозначается толстая линия (тонкая в диапазоне от s/3 до s/2) Обоснование предлагаемой редакции: Противоречие в стандарте | Принято к сведению. Пункт переформулирован. относительная толщина линий перенесена в таблицу 2. На рисунке s – это толщина любой линии |
|  | 5.2 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Привести в соответствие с требованиями, установленными перечислением а), п. 4.8.1 ГОСТ 1.5—2001 Предлагаемая редакция: 5.2 Толщина тонких линий должна находиться в диапазоне от s/3 до s/2. | Принято к сведению. Пункт переформулирован. относительная толщина линий перенесена в таблицу 2. |
|  | 5.2 | Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/3858 от 30.01.2026 | Замечание, предложение: В связи с тем, что под s понимается как толщина тонкой линии, так и толстой, и для исключения неопределенности рекомендуется изложить в следующей редакции Предлагаемая редакция: «Толщину тонкой линии выбирают в отношении к толстой в диапазоне от 1/3 до 1/2 толщины толстой линии» | Принято к сведению. Введены разные буквы для обозначения толщины толстой линии (см. таблицу 2) и обозначения толщины любой линии (см. рисунок 1) |
|  | 5.2 | АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: «5.2 Толщину тонкой линии выбирают в отношении к толстой в диапазоне от s/3 до s/2.» – какая размерность у «s»? В мм? Дать пояснение к параметру «s» в п.5.1, если это конечно толщина толстой линии. Привести в соответствие с требованиями, установленными перечислением а), п. 4.8.1 ГОСТ 1.5‒2001 Предлагаемая редакция: 5.2 Толщина тонких линий должна находиться в диапазоне от s/3 до s/2. | Принято. Текст доработан. Относительные толщины линий указаны в таблице 2. |
|  | 5.3 | ПАО «РКК «Энергия», исх. № 251-7/592 от 15.12.2025 | Замечание, предложение: Изложить в редакции ГОСТ Р 2.303–68: «Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе.» | Принято. |
|  | 5.3 | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: 5.3 Толщину линий в КД выбирают в зависимости от назначения КД, размера страницы и удобства чтения КД (в том числе в распечатанном виде). В одном КД допускается выполнять толстые и тонкие линии только одной толщины Предлагаемая редакция: 5.3 Толщину линий в КД выбирают в зависимости от назначения КД, размера страницы и удобства чтения КД (в том числе в распечатанном виде) Обоснование предлагаемой редакции: Исключить второе предложение. Ели разный масштаб у видов и разрезов? | Принято. (в редакции ГОСТ 2.303-68) |
|  | 5.3 | ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Уточнить формулировку: …, размера страницы и удобства… Предлагаемая редакция: Должно быть: …, формата листа и удобства … Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 19112-78 (Статья 1), ГОСТ Р 2.301 (термин п.3.2) | Принято. См. п. 5.3 |
|  | 5.3 | Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/3858 от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Рекомендуется изложить следующей редакции Предлагаемая редакция: В одном КД толщина тонких линий должна быть одинакова. Аналогичное требование для толстых линий, выполненных в одном КД. | Принято. В исправленной редакции. См. выше |
|  | 5.3, 2-е предложение | АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 | Замечание, предложение: Имеется: «В одном КД допускается выполнять толстые и тонкие линии только одной толщины». Предлагаемая редакция: Должно быть: «В одном КД следует выполнять толстые, утолщенные и тонкие линии только одной толщины.» | Принято. В исправленной редакции. См. выше |
|  | 5.3, второе предложение | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Изложить фрагмент в предлагаемой редакции, заменив «допускается» на «следует» Предлагаемая редакция: В одном КД следует выполнять толстые и тонкие линии только одной толщины. Обоснование предлагаемой редакции: Требование ГОСТ 1.5-2001 (пункт 4.1.4). | Принято. В исправленной редакции. См. выше |
|  | 5.3, второе предложение | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Устранить неоднозначность требования Предлагаемая редакция: Толщина линий одного и того же вида должна быть одинакова для всех изображений, вычерчиваемых в одном КД в одинаковом масштабе. | Принято. |
|  | 5.4 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Замечание, предложение: Отсутствует привязка к толщине основной линии Предлагаемая редакция: 0,1 толщины заменить на 0,1s, либо указать 0,1 мм. Обоснование предлагаемой редакции: Недостаточно данных для определения отклонения толщины линии | Отклонено. На рисунке 1 параметры линии привязаны к собственной толщине линии, а не к толщине толстой (основной) линии |
|  | 5.4 | Букин Константин Геннадьевич По эл.почте 13.01.2026 | Замечание, предложение: Требование «толщина линии не должна изменяться» невозможно выполнить на практике. Предлагаемая редакция: «Изменение толщины линии на всем протяжении линии не должно превышать величину, равную 0,3 толщины.» Обоснование предлагаемой редакции: Абсолютно точное соблюдение размера невозможно физически, всегда будут отклонения. | Принято к сведению. оставлено в редакции ГОСТ 2.303-68) |
|  | 5.4 | Букин Константин Геннадьевич По эл.почте 13.01.2026 | Замечание, предложение: Предложенная величина разница между двумя линиями одной толщины очень мала. Предлагаемая редакция: «Разница между двумя линиями одной толщины не должна превышать величину, равную 0,3 толщины» Обоснование предлагаемой редакции: Поскольку стандарты ЕСКД не запрещают выполнять как полностью КД, так и его отдельные элементы рукописным способом (вручную), а ГОСТ Р 2.503-2003 прямо предписывает вносить изменения в документы в том числе рукописным способом, то выполнить требование этого пункта не представляется возможным. | Принято к сведению. оставлено в редакции ГОСТ 2.303-68 |
|  | 5.4 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Привести в соответствие с требованиями, установленными пп. 4.1.3, 4.1.5 ГОСТ 1.5. Устранить неоднозначность и просторечие. Текст привести в соответствие с требованиями, установленными пп. 3.1, 3.2 РМГ 29-2013 и п. 6.16.7 ГОСТ Р 2.105—2019 Предлагаемая редакция: 5.4 Толщина линии не должна изменяться на всем протяжении линии. При этом разность между толщинами линий одного вида не должна быть более 0,1 выбранной толщины линии. Обоснование предлагаемой редакции: Пункт 4.1.3 ГОСТ 1.5: В стандарте применяют термины, определения к которым приведены в данном стандарте, или стандартизованные термины... Пункт 4.1.5 ГОСТ 1.5: В стандарте не допускается применять обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы, а также произвольные словообразования. Установленное требование неоднозначно. Понятие «разница» - просторечное. Различие между двумя линиями заключается не только в их толщине, но и месте изображения на поле КД. Установленное требование не в полной мере соответствует РМГ 29-2013, а именно: 3.1 величина: Свойство материального объекта или явления, общее в качественном отношении для многих объектов или явлений, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них. 3.2 размер величины: Количественная определенность величины, присущая конкретному материальному объекту или явлению. Формулировка требования не соответствует требованиям, установленным п. 6.16.7 ГОСТ Р 2.105—2019 | Принято к сведению. оставлено в редакции ГОСТ 2.303-68 |
|  | 5.4 | ФГБУ «3 ЦНИИ» МО РФ | Замечание, предложение: Требование о том, что разница в толщине между двумя линиями одной толщины не должна превышать 0,1 толщины, может быть невыполнимо на практике, особенно для ручного черчения или при печати на некоторых устройствах. Предлагаемая редакция: 5.4 Толщина линии должна быть выдержана постоянной по всей ее длине в пределах, установленных в стандарте организации. На одном чертеже толщины линий одного наименования должны быть одинаковыми. Обоснование предлагаемой редакции: Предлагаемая редакция устанавливает общий принцип постоянства толщины, но делегирует установление точных допусков стандарту организации, что делает требование более гибким и практико-ориентированным. | Принято к сведению. оставлено в редакции ГОСТ 2.303-68 |
|  | 5.5 | АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Установить требования на размер диапазона в миллиметрах Обоснование предлагаемой редакции: В данной редакции приведены строгие требования к размерам штрихов в зависимости от толщины линии. При этом не ясно как эти требования выполнять, т.к. автоматическая система проектирования не позволяет их редактировать в зависимости от толщины. А также, не ясно как контролировать на чертежах в бумажном виде | Принято к сведению. Изменено на рекомендации |
|  | 5.5 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Длины линий и расстояние между линиями указано точное значение. s (длина точки), 3s, 12s, 24s. Необходимо добавить предельные длины (допуски) линий и расстояния между линиями Предлагаемая редакция: Пример записи 1 ...2s, 10...14s, 22...26s (длина линии или расстояние между ними может быть от 22 до 26 толщин линии) | Принято к сведению. Изменено на рекомендации Диапазоны имели смысл в ГОСТ 2.303-68, так как там задавались абсолютные значения, независимо от толщины линии. В данном проекте параметры линии зависят от толщины, поэтому смысла в диапазонах нет |
|  | 5.5 | ООО «ТМХ-Электротех», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Предлагаемая редакция: Заменить фиксированные значения 12s, 3s, 24s – диапазонами значений «от и до». Например: 8 – 12 s, 3 – 4 s, 18 – 24 s. Обоснование предлагаемой редакции: Сложность проверки и выполнения в электронной форме КД. | Принято к сведению. Изменено на рекомендации. Диапазоны имели смысл в ГОСТ 2.303-68, так как там задавались абсолютные значения, независимо от толщины линии. В данном проекте параметры линии зависят от толщины, поэтому смысла в диапазонах нет |
|  | 5.5, Рисунок 1 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Замечание, предложение: Отсутствуют размеры линии - сплошная волнистая, разомкнутая, сплошная тонкая с изломами, штрихпунктирная с двумя точками тонкая Предлагаемая редакция: Изобразить графически линии с указанием их размеров. Обозначить толщину линий на рис.1 – «s/3- s/2» Обоснование предлагаемой редакции: Неоднозначное понимание размера толщины линий | Принято к сведению. Текст доработан штрихпунктирная с двумя точками показана на нижнем изображении. Это изображение применяется как к толстым, так и к тонким линиям. Требования к внешнему виду волнистой линии не устанавливаются |
|  | 5.5, рисунок 1 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Засечки на размерных линиях, расположенных цепочкой, у крайних правой и левой выносных линий заменить на стрелки Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: Несоответствие требованиям ГОСТ 2.307. Дополнительно: если используются условные обозначения, применяемые для оформления конструкторских документов, то они должны применяться без нарушения требований соответствующих стандартов, чтобы не вводить в заблуждение разработчиков | Принято. |
|  | 5.5, рисунок 1 | Букин Константин Геннадьевич По эл.почте 13.01.2026 | Замечание, предложение: Не указано, в каких пределах могут изменяться размеры графических базовых элементов линии. Предлагаемая редакция: «… в соответствии с рисунком 1. Величина фактического отклонения размеров элементов не должна превышать величину, равную a/3, где a — длина элемента.» Обоснование предлагаемой редакции: Абсолютно точное соблюдение размера невозможно физически, всегда будут отклонения. | Принято к сведению. Формулировка изменена на рекомендацию, поэтому необходимости вводить допустимые отклонения нет. |
|  | 5.5, Рисунок 1 | ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: Размер шрифта не обеспечивает визуальную различимость символов, необходимо увеличить масштаб графического материала и размер шрифта | Принято. |
|  | 5.5-5.7 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: 5.5-5.7 Логично (необходимо) задавать длины элементов линий пунктирной и штрихпунктирной интервалами, а не точными значениями. Обоснование предлагаемой редакции: В CAD-системах проблематично (в некоторых невозможно) системно настраивать длины элементов линий. Вручную изображать тем более сложно. Целесообразно задавать длины элементов линий пунктирной и штрихпунктирной линий интервалами, а не точными значениями | Принято к сведению. Требования к толщине линий преобразованы в рекомендации. Интервалы в ГОСТ 2.303-68 имеются по причине того, что там заданы абсолютные значения параметров линии (не зависящие от толщины линии). В стандартах ISO (на которых основан ГОСТ 2.303 и на которые ориентируются западные CAD) введены строгие формулы расчета длины штрихов и расстояний для линий в зависимости от толщины. Поэтому считаем, что относительно толщины линии рекомендуемые параметры линии можно установить вполне однозначно. |
|  | 5.6 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Замечание, предложение: Дополнить Предлагаемая редакция: в случае замены точки коротким штрихом длиной, равной 6 толщинам линии, пропорционально увеличит промежуток между штрихами Обоснование предлагаемой редакции: Увеличивая линию, надо увеличивать размер расстояния между отрезками | Принято. |
|  | 5.6 | АО «ЛЭС», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: «…равной 6 толщинам линии.» Предлагаемая редакция: «…равной шести толщинам линии.» (см. 4.15.1 ГОСТ 1.5) | Принято. |
|  | 5.6 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Привести в соответствие с требованиями, установленными пп. 4.1.3, 4.1.5 ГОСТ 1.5, пп. 6.16.3, 6.16.7 ГОСТ Р 2.105-2019 Предлагаемая редакция: 5.6 Допускается в штрихпунктирных линиях точку заменять коротким штрихом. При этом длина короткого штриха должна быть не более шести толщин линии. Обоснование предлагаемой редакции: Пункт 4.1.3 ГОСТ 1.5: В стандарте применяют термины, определения к которым приведены в данном стандарте, или стандартизованные термины... Пункт 4.1.5 ГОСТ 1.5: В стандарте не допускается применять обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы, а также произвольные словообразования. Формулировка требования не соответствует требованиям пп. 6.16.3, 6.16.7 ГОСТ Р 2.105—2019 | Принято. В измененной редакции |
|  | 5.7 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Заменить фрагменты: - «прочих» на «остальных»; - «элементов линии» на «базовых элементов линии» Предлагаемая редакция: 5.7 Для выполнения штриховых и штрихпунктирных линий, которые имеют более 40 штрихов для штриховых и более 20 – для штрихпунктирных, допускается выполнять штрихи большего размера, чем установлено в 5.5 с соответствующим пропорциональным увеличением размера остальных базовых элементов линии. Обоснование предлагаемой редакции: Фрагмент «прочих» следует заменить на «остальных», так как имеются в виду не все существующие виды элементов, а только те, которые вместе со штрихами применяются для одной конкретной линии. Фрагмент «элементов линии» заменить на «базовых элементов линии», так как этот термин приведен в разделе 3 | Принято. В измененной редакции |
|  | 5.7 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Противоречит требованию, установленному п. 5.3 настоящей редакции ГОСТ Р 2.303. Предлагаемая редакция: 5.7 Для выполнения штриховых и штрихпунктирных линий, которые имеют более 40 штрихов для штриховых и более 20 – для штрихпунктирных, допускается выполнять штрихи большей длины, чем установлено в 5.5 с соответствующим пропорциональным увеличением длин прочих элементов линии. Обоснование предлагаемой редакции: Формулировка требования неоднозначна. В настоящей редакции ГОСТ Р 2.303 под понятием «элемент линии» понимаются «штрих» и «точка» (пп. 3.3, 3.4), размеры которых характеризуются как длиной, так и толщиной. Пропорциональное увеличение размеров, следовательно, подразумевает под собой увеличение, как длины, так и толщины, что противоречит требованиям, установленным п. 5.3 настоящей редакции. | Принято. С изменением редакции |
|  | 6 | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Дополнить следующими требованиями: «Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует выбирать в зависимости от величины изображения» «Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами» «Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых, следует заменять сплошными тонкими линиями, если диаметр окружности или размеры других геометрических фигур в изображении менее 12 мм» Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 2.303-68 | Принято частично. Первое предложение – отклонено. Про это написано в 4.4-4.6. Второе предложение отражено в п. 5.2 и 5.3 настоящего проекта в виде рекомендации, т.к. считаем, что при всем многообразии изделий невозможно добавиться обязательного пересечения линий штрихами. Третье предложение отражено в п. 5.4 настоящего проекта |
|  | 6.1 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Замечание, предложение: Отсутствует часть данных Предлагаемая редакция: Привести в соответствие пункту 6 табл. 2 ГОСТ 2.303-68 Обоснование предлагаемой редакции: Отсутствует возможность проверки выполнения данного условия. | Принято частично. Раздел 4 скорректирован с учетом таблицы 2 ГОСТ 2.303-68. Но говорить о туши и карандаше в современном стандарте - избыточно |
|  | 6.1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Привести в соответствие с требованиями, установленными п. 4.1.3 ГОСТ 1.5, п. 6.16.7 ГОСТ Р 2.105—2019 Предлагаемая редакция: 6.1 В КД в бумажном виде минимальное расстояние между параллельными линиями должно быть не менее 0,7 мм. Обоснование предлагаемой редакции: Пункт 4.1.3 ГОСТ 1.5: В стандарте применяют термины, определения к которым приведены в данном стандарте, или стандартизованные термины... Значение словосочетания «Минимальная величина просвета» ранее не определено и не общеизвестно. Формулировка переопределена дополнением «в натуральную величину». | Принято частично. См. 5.1 Пункт переформулирован в том числе с учетом замечаний о невозможности обеспечения данного требования для всех изображений на сложных чертежах. |
|  | 6.1 | АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Убрать слова «натуральную величину»: Минимальная величина … должна составлять 0,7 мм в натуральную величину. Предлагаемая редакция: Минимальная величина просвета между двумя параллельными линиями в бумажном КД должна составлять 0,7 мм. Обоснование предлагаемой редакции: Убрать лишние слова. В данном ГОСТе по всему документу, указаны размеры в мм и без «натуральной величины». | Принято к сведению. Пункт переформулирован. См. выше |
|  | 6.1 | АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Привести в соответствие с требованиями, установленными п. 4.1.3 ГОСТ 1.5, п. 6.16.7 ГОСТ Р 2.105‒2019 Предлагаемая редакция: 6.1 В бумажном КД минимальное расстояние между параллельными линиями должно быть не менее 0,7 мм. Обоснование предлагаемой редакции: П.4.1.3 ГОСТ 1.5: В стандарте применяют термины, определения к которым приведены в данном стандарте, или стандартизованные термины. Значение словосочетания «Минимальная величина просвета» ранее не определено и не общеизвестно. Формулировка переопределена дополнением «в натуральную величину». | Принято к сведению. Пункт переформулирован. См. выше |
|  | 6.1 | ФГБУ «3 ЦНИИ» МО РФ | Замечание, предложение: Установление единого минимального просвета 0,7 мм без привязки к толщине линии или масштабу может быть неоптимально для чертежей мелких изделий или чертежей, выполняемых в малых форматах. Предлагаемая редакция: 6. 1 Минимальное расстояние между двумя параллельными линиями (просвет) на бумажном чертеже должно быть не менее 0,7 мм после печати в том масштабе. в котором чертеж применяется по назначению. Для электронных чертежей минимальный просвет должен быть не .менее удвоенной толщины основной линии. Обоснование предлагаемой редакции: Увязка требования с конечным .масштабом применения чертежа и толщиной линии является более технологичной и обеспечивает читаемость чертежа независимо от его сложности и размера. | Принято к сведению. П. 5.1 доработан по замечаниям других организаций |
|  | 6.2 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Изложить в предлагаемой редакции, исключив «длинных» и «длинным» и, соответственно, изменить первое предложение Предлагаемая редакция: - 6.2 Штриховая и штрихпунктирная линии должны состоять минимум из двух штрихов и заканчиваться штрихом. При невозможности выполнения данного условия при заданном масштабе изображения рекомендуется изменить толщину линии или масштаб изображения. Обоснование предлагаемой редакции: Требования ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.1.2). Отсутствует определение длинного штриха | Принято. |
|  | 6.2 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Штриховая линия ... штрихом. При невозможности выполнения данного условия при заданном масштабе изображения рекомендуется изменить толщину линии или масштаб изображения. Предлагаемая редакция: Штриховая линия ... штрихом. При невозможности выполнения данного условия при заданном масштабе допускается изменить толщину линии или увеличить (уменьшить) штрихи на необходимую величину. Обоснование предлагаемой редакции: Менять масштаб изображения из-за размера штриха нецелесообразно. Лучше воспользоваться допущениями п.6.3 и дополнить пункт 6.2 словами «увеличить (уменьшить) размер штриха на необходимую величину» | Принято. |
|  | 6.2, первый абзац | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Привести в соответствие с таблицей 3 настоящей редакции ГОСТ Р 2.303 Предлагаемая редакция: Штриховая и штрихпунктирная линии должна состоять минимум из двух штрихов. При этом указанные линии должны начинаться со штрихов и заканчиваться штрихами. Обоснование предлагаемой редакции: Текст формулировки переопределен, так как штриховая линия состоит из штрихов, штрихпунктирная – из штрихов и точек (пунктиров). Термин «длинный штрих» не определен. Требованием не установлено с какого элемента должны начинаться указанные линии. | Принято частично. Понятие «длинный штрих» исключено Считаем неправильным выделять в линии начало и конец (придется придумать критерии начала и конца). Поэтому говорим только о конце линии (два конца). |
|  | 6.3, 6.4 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Пункты применимы только для бумажной КД. Предлагаемая редакция: Оставить в действии п.7-11 ГОСТ 2.303-68 Обоснование предлагаемой редакции: При выполнении чертежей в электронной форме, конструкторские программы рассчитывают длину штрихов автоматически, в зависимости от длины линий. | Отклонено. Считаем формулировки в «…должны быть приблизительно…» (п.п. 8 и 9 ГОСТ 2.303-68) в стандарте некорректными. В проект включены рекомендации по построению гармоничных линий, основанные на требованиях международных стандартов ISO (которые предъявляют требования и к САПР). Невыполнимые требования из проекта исключены, есть только более формальные чем ранее рекомендации (к которым должны стремиться и разработчики САПР). - п.7 ГОСТ 2.303-68 учтен в 5.7 с более конкретными критериями. - п.10 ГОСТ 2.303-68 учтен в 6.2 и 6.4 - п.11 – в 6.6 |
|  | 6.3, примечание | ООО «ВНИЦТТ», ООО «НПО САУТ» отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 АО «ЛЭС», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Уточнить формулировку: … состоит из 6 сегментов длиной… … 6 сегментов по 7,5 мм… Предлагаемая редакция: Должно быть: … состоит из шести сегментов длиной… … Шесть сегментов по 7,5 мм… Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 4.1), ГОСТ 1.5-2001 (п.4.15.1) | Принято. См. п. 5.2 |
|  | 6.4 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Во втором предложении поставить запятую после «В случаях» и точку в конце предложения Предлагаемая редакция: 6.4 Штриховые и штрихпунктирные линии рекомендуется пересекать между собой и с другими линиями штрихами (рисунки 2 и 3). В случаях, при которых пересечение линии не попадает на штрихи, допускается изменять длины двух соседних штрихов, соседних со штрихом, на котором происходит пересечение. Обоснование предлагаемой редакции: Требования правил русского языка | Принято. См. п. 5.3 |
|  | 6.4 | АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Предлагаемая редакция: 6.4 Штриховые и штрихпунктирные линии рекомендуется пересекать между собой и с другими линиями штрихами (см. рисунки 2 и 3). Обоснование предлагаемой редакции: По ГОСТ 1.5–2001 п.4.8.2.4 | Отклонено. В данном случае не напоминание о ранее приведенных рисунках (где уместно «см.»), а первая ссылка на рисунки 2 и 3, размещенные в данном пункте |
|  | 6.4 | ООО «ПК «НЭВЗ», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: … рекомендуется … Предлагаемая редакция: … следует… Дополнить: При использовании систем автоматизированного проектирования допускается пересечение линий вне штриха. | Отклонено. Считаем нецелесообразным рекомендательное положение превращать в обязательное. Формулировка с конструкцией «рекомендуется» уже подразумевает, что в ряде случаев пересечение может быть вне штриха |
|  | 6.4 | АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: «…с другими линиями штрихами…» Предлагаемая редакция: «…с другими штриховыми линиями…» | Отклонено. Текст положения записан верно. Речь идет о том, что точка пересечения двух линий должна лежать на штрихах (а не на пустом пространстве между штрихами) |
|  | 6.4 | ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: Пропущена запятая, точка в конце предложения. Предлагаемая редакция: В случаях, при которых … , на котором происходит пересечение. | Принято. См. п. 6.3 |
|  | 6.4 | ФГБУ «3 ЦНИИ» МО РФ | Замечание, предложение: Формулировка «допускается изменять длины двух соседних штрихов, соседних со штрихом, на котором происходит пересечение» является грамматически сложной и может быть трудна для понимания. Предлагаемая редакция: 6.4 ...В случаях, когда пересечение пиний приходится на промежуток, допускается изменять длину соседних штрихов таким образом, чтобы пересечение приходилось на штрих. Обоснование предлагаемой редакции: Упрошенная и ясная формулировка сохраняет смысл правила, но делает его легче для восприятия и выполнения. | Принято к сведению. Уточнено |
|  | 6.4 – 6.6 | АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Оформить подписи и обозначения рисунков в соответствии с ГОСТ 1.5-2001 | Принято к сведению. Непонятно, что имеется ввиду. У рисунков нет подписей. Все несоответствия ГОСТ 1.5 будут устранены при издательском редактировании |
|  | 6.5 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Замечание, предложение: Недостаточно данных для определения размера Предлагаемая редакция: … равную 12s … Обоснование предлагаемой редакции: Ошибка | Принято к сведению. Пункт исключен, так как определяет требования к выполнению чертежа, а не общие требования к линиям |
|  | 6.5 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Замечание, предложение: Заменить точное значение на диапазон Предлагаемая редакция: ...12s-16s... Обоснование предлагаемой редакции: Проще контролировать | Принято к сведению. Пункт исключен, так как определяет требования к выполнению чертежа, а не общие требования к линиям |
|  | 6.5 | АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Отсутствует изображение разомкнутой линии (линии сечений) | Принято к сведению. Пункт исключен, так как определяет требования к выполнению чертежа, а не общие требования к линиям |
|  | 6.5 | ПАО «РКК «Энергия», исх. № 251-7/592 от 15.12.2025 | Замечание, предложение: Изложить в редакции: «Штрихпунктирная линия (линия 3.1 в таблице 3), применяемая для обозначения центра элемента (окружности, эллипса, квадрата и пр.) или как линия осевая, должна выступать за контур элемента на величину 6–12 толщинам линии, как показано на рисунке 4. Длина выступа определятся сложностью и масштабом изображения.» | Принято к сведению. Пункт исключен, так как определяет требования к выполнению чертежа, а не общие требования к линиям |
|  | 6.5 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Изложить в предлагаемой редакции, добавив после «Штрихпунктирная линия» фрагмент «с одной точкой тонкая» Предлагаемая редакция: 6.5 Штрихпунктирная линия с одной точкой тонкая (линия 3.1 в таблице 3)… Обоснование предлагаемой редакции: Ошибка – см. наименование линии 3.1 в таблице 3 | Принято к сведению. Пункт исключен, так как определяет требования к выполнению чертежа, а не общие требования к линиям |
|  | 6.5 | Букин Константин Геннадьевич По эл.почте 13.01.2026 | Замечание, предложение: Требование выступания линии на абсолютную величину без допусков невозможно выполнить на практике. Предлагаемая редакция: «… должна выступать за контур элемента на величину, равную 8-12 толщинам линии...» Обоснование предлагаемой редакции: Абсолютно точное соблюдение размера невозможно физически, всегда будут отклонения. | Принято к сведению. Пункт исключен, так как определяет требования к выполнению чертежа, а не общие требования к линиям |
|  | 6.5 | АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Установить размер величины выступа за контур в миллиметрах Обоснование предлагаемой редакции: Невозможно выполнить требование, т.к. автоматическая система проектирования не позволяет редактировать длину штрихов в зависимости от толщины. А также, не ясно как контролировать на чертежах в бумажном виде | Принято к сведению. Пункт исключен, так как определяет требования к выполнению чертежа, а не общие требования к линиям |
|  | 6.5 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Исключить п.6.5 либо ввести интервалы длин элементов Обоснование предлагаемой редакции: Целесообразно задавать длины элементов линий пунктирной и штрихпунктирной линий интервалами, а не точными значениями | Принято к сведению. Пункт исключен, так как определяет требования к выполнению чертежа, а не общие требования к линиям |
|  | 6.5 | ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: … на величину, равную 12 толщинам линии, как показано на рисунке 4. Сложная смысловая нагрузка в указании требования о выступании линии за контур изделия при помощи пересчета в единицах толщины линии. Предлагаемая редакция: … на величину от 3 до 5 мм, как показано на рисунке 4. Обоснование предлагаемой редакции: В справочнике Годик Е.И. и Хаскин А.М. "Справочное руководство по черчению", издание 4-е, 1974 г. приводится значение выступания осевой линии за контур на величину от 3 до 5 мм. Этого требования вполне достаточно для восприятия разработчиком и соблюдения в графическом документе. | Принято к сведению. Пункт исключен, так как определяет требования к выполнению чертежа, а не общие требования к линиям |
|  | 6.5 | Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/3858 от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Выступ линии за контур изображения не должен зависеть от толщины этой линии, В связи с вышесказанным, рекомендуется изложить пункт в следующей редакции Предлагаемая редакция: Штрихпунктирная линия (линия 3.1 в таблице 3), применяемая для обозначения центра элемента (окружности, эллипса, квадрата и пр.) или как линия осевая, должна выступать за контур элемента на величину от 2 до 5 мм | Принято к сведению. Пункт исключен, так как определяет требования к выполнению чертежа, а не общие требования к линиям |
|  | 6.5, первый абзац | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Привести в соответствие с требованиями, установленными п. 4.1.3 ГОСТ 1.5, пп. 3.1, 3.2 РМГ 29—2013 Предлагаемая редакция: …должна выступать за контур элемента на расстояние размером 12 толщин линии, как показано на рисунке 4. Обоснование предлагаемой редакции: См. замечания и предложения к «5 Размеры линий, пункт 5.4» | Принято к сведению. Пункт исключен, так как определяет требования к выполнению чертежа, а не общие требования к линиям |
|  | 6.5, Рисунок 4 | ООО «ТМХ-Электротех», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Предлагаемая редакция: Заменить фиксированное значение 12s диапазоном значений «от и до». Например: 8 – 12 s. Обоснование предлагаемой редакции: Сложность проверки и выполнения в электронной форме КД.. | Принято к сведению. Пункт исключен, так как определяет требования к выполнению чертежа, а не общие требования к линиям |
|  | 6.6 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Замечание, предложение: Указать размер элемента, при котором допускается использовать сплошную тонкую линию Предлагаемая редакция: «Размер элемента не позволяет» – субъективное понятие, которое ничем не регламентируется. Обоснование предлагаемой редакции: Указать размеры элементов, при котором необходимо использовать сплошную тонкую линию | Принято к сведению. В текст добавлено пояснение. В соответствии с п. 6.2 настоящего проекта штрихпунктирная линия должна заканчиваться штрихами, а в соответствии с п. 6.4 настоящего проекта штрихпунктирные линии рекомендуется пересекать в штрихах. В соответствии с этими пунктами, если при указании центра элемента или его осевой линии не обеспечиваются оба условия, то допускается штрихпунктирные линии заменять сплошными тонкими. Эти условия зависят как от размера элемента, так и от размеров самой линии, поэтому точно определять только размер элемента считаем неправильным. |
|  | 6.6 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: п.6.6 привести в соответствие с п. 11 ГОСТ 2.303-68 Предлагаемая редакция: 6.6 Если размер элемента не позволяет выполнить штрихпунктирную линию для обозначения центра элемента или в качестве линии осевой (например, в случае если диаметр окружности или размеры других фигур в изображении менее 12мм), то допускается для этих целей использовать сплошную тонкую линию, как показано на рисунке 5. Обоснование предлагаемой редакции: Необходимо добавить пояснение, когда размер элемента не позволяет выполнить линию для обозначения центра элемента, как В'п. 11 ГОСТ 2.303-68 | Принято к сведению. В текст добавлено пояснение. В соответствии с п. 6.2 настоящего проекта штрихпунктирная линия должна заканчиваться штрихами, а в соответствии с п. 6.4 настоящего проекта штрихпунктирные линии рекомендуется пересекать в штрихах. В соответствии с этими пунктами, если при указании центра элемента или его осевой линии не обеспечиваются оба условия, то допускается штрихпунктирные линии заменять сплошными тонкими. Эти условия зависят как от размера элемента, так и от размеров самой линии, поэтому точно определять только размер элемента считаем неправильным. |
|  | 6.6 | АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: «Если размер элемента не позволяет выполнить штрихпунктирную линию для обозначения центра элемента или в качестве линии осевой, то допускается для этих целей использовать сплошную тонкую линию, как показано на рисунке 5.» Предлагаемая редакция: «Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых, следует заменять сплошными тонкими линиями, если диаметр окружности или размеры других геометрических фигур в изображении менее 12 мм» Обоснование предлагаемой редакции: Оставить формулировку пункта как в ГОСТ 2.303-68 или перефразировать, т.к. формулировка в новом ГОСТ не понятна. | Отклонено. В соответствии с п. 6.2 настоящего проекта штрихпунктирная линия должна заканчиваться штрихами, а в соответствии с п. 6.4 настоящего проекта штрихпунктирные линии рекомендуется пересекать в штрихах. В соответствии с этими пунктами, если при указании центра элемента или его осевой линии не обеспечиваются оба условия, то допускается штрихпунктирные линии заменять сплошными тонкими. Размер элемента в данном случае никак не влияет, поскольку необходимо соблюдать условия, представленные выше |
|  | 6.6, Рисунок 5 | АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Необходимо обозначить разрез с помощью букв, стрелок и разомкнутой линии Обоснование предлагаемой редакции: В соответствии с пунктом 6.7 ГОСТ Р 2.305-2008 разрез не отмечают, если он выполнен по плоскости симметрии, а данная деталь не симметрична | Принято к сведению. На рисунке показаны два независимых изображения, а не разрез. Исправлено, чтобы не вводить в заблуждение. |
|  | 6.7 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Замечание, предложение: Выбор цвета Предлагаемая редакция: Ограничить выбор цвета холодными оттенками темных цветов Обоснование предлагаемой редакции: Оттенки светлых, теплых цветов будут сливаться с полем чертежа | Отклонено. Считаем более верным регламентировать не оттенки, а необходимость обеспечить контрастность изображения. Фон тоже может быть не белым в электронных КД |
|  | 6.7 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Изложить в предлагаемой редакции, заменив фрагмент «обеспечивается необходимость» на «необходимо обеспечить» Предлагаемая редакция: - 6.7 Цвет линий в бумажных КД – черный на белом фоне. Допускается использование других цветов при условии указания значения цвета в технических требованиях чертежа или в стандарте организации в случае, если необходимо обеспечить контрастность изображения. Обоснование предлагаемой редакции: Требование ГОСТ 1.5-2001 (пункт 4.1.4) | Отклонено. В соответствии с п. 4.1.4 ГОСТ 1.5-2001 при изложении положений, допускающих отступления, применяют слова «допускается». П. 6.7. настоящего проекта является положением, допускающим отступление. Условие отступлений – обеспечение необходимой контрастной |
|  | 6.7, 6.8 | ООО «ПК «НЭВЗ», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Изменить нумерацию п. 6.7 на 6.8, 6.8 на 6.9, ввести п. 6.7. Предлагаемая редакция: 6.7 При выполнении линий с изломами (линия 1.1.12 в таблице 3) размеры излома (длина – вдоль линии, размах – поперек линии) не менее 3s. Наибольшие размеры излома выбираются исходя из величины и масштаба изображения или определяются применяемой системой автоматизированного проектирования. | Принято. См. рисунок 1 |
|  | 6.9 | Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/3858 от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Дополнить следующим пунктом Предлагаемая редакция: п.6.9 При выполнении электронных КД с применением автоматизированных программ допускается отступление от требований пунктов 5.6, 5.7 и раздела 6. Обоснование предлагаемой редакции: Исключение непродуктивной траты рабочего времени разработчиков электронной КД | Принято к сведению. Предполагаем, что речь о п.п. 6.6 и 6.7 раздела 6. Пункт 6.6 про бумажные КД (в т.ч. распечатанные из электронных). Предполагается печать на бумаге отличной от белой или в чем сложность? Пункт 6.7 допускает использование любого цвета в электронных КД в САПР (цвет меняется по запросу разработчика). Предлагается его исключить? В чем именно видится непродуктивная трата рабочего времени? |
|  | Приложение А | Филиал ПАО «ОАК»- ОТА - ОКБ Микояна № 1/0014/700/ОЗ от 15.12.2025 | Замечание, предложение: Даются ссылки на 3.3.4 и 3.1.3, а пример таких линий отсутствует | Принято к сведению. Указание линии 3.3.4 исключено из рисунка А.1, в таблице 3 приведено назначение линии 3.1.3 |
|  | Приложение А | АО «ЛЭС», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Отсутствуют примеры изображения линий 1.1.6, 1.1.9, 2.1.2, 3.3.1. На рисунке А.1 неверно указаны номера линий 3.1.3, 3.3.4. Предлагаемая редакция: Откорректировать номера линий на рисунках в соответствии с таблицей 3. | Принято к сведению. Указание линии 3.3.4 исключено из рисунка А.1, в таблице 3 приведено назначение линии 3.1.3 Из таблицы 3 исключена линия 1.1.6 (Линия внутреннего контура повторяющихся элементов) и заменена (Линии-выноски и полки линий-выносок). Пример использования линии приведен на рисунках А.3 и А.7 Линия 1.1.9 (Линия для изображения пограничных изделий) изменила нумерацию и стала 1.1.7, пример использования приведен на рисунке А.1 Линия 3.3.1 (Линии сгиба на развертках) приведена на рисунке А.8 |
|  | Приложение А | АО «Лугансктепловоз», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: На рис. А.2 Показаны линии 3.1.3, 3.3.4 В таблице 3 нет линий 3.1.3, 3.3.4 | Принято к сведению. Указание линии 3.3.4 исключено из рисунка А.1, в таблице 3 приведено назначение линии 3.1.3 |
|  | Приложение А | АО «Лугансктепловоз», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: На рис. А.2 Показана линия 1.1.4 Предлагаемая редакция: Линия 1.1.3 | Принято. Рисунки доработаны |
|  | Приложение А | АО «Лугансктепловоз», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Линии обрыва выходят за габарит | Принято к сведению. Линия с изломом заменена на сплошную тонкую волнистую (Линия 1.3.2) |
|  | Приложение А | АО «ЭЛАРА», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Примеры применения линий на чертежах приведены на рисунках А.1 – А.4. Примечание – Номера позиций на рисунках соответствуют номерам пунктов в графе «Основное применение» таблицы 3 Предлагаемая редакция: Примеры применения линий на чертежах приведены на рисунках А.1 – А.4. Примечание – Номера позиций на рисунках соответствуют номерам пунктов в графе «Основное назначение» таблицы 3 Обоснование предлагаемой редакции: Несоответствие наименования графы таблицы 3 и содержания указанного примечания | Принято. См. приложение А |
|  | Приложение А | АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Некорректно выполнен рисунок А.1, необходимо исправить. Предлагаемая редакция: Линии «Сплошные тонкие с изломами» указаны неверно. Здесь удобнее применить одну волнистую линию, как в ГОСТ 2.303, а не две «с изломами» и для ГОСТ Р это пример применения такой линии. При местном разрезе невидимую часть детали не изображают. Пунктирная линия на рисунке лишняя. Линии перехода воображаемые не доводят до контура детали. Так по ГОСТ 2.305 и здесь, на рис. А.4. В ГОСТ 2.303 приведено больше полезных примеров. Предлагаем оставить и в данном проекте стандарта. | Принято. |
|  | Приложение А | ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: На рисунках представлены не все примеры применения линий. Предлагаем привести примеры для всех линий, приведенных в проекте Обоснование предлагаемой редакции: Отсутствие информативности | Принято к сведению. Приложение А дополнено рядом рисунков, которые охватывают почти все линии, приведенные в таблице 3 |
|  | Приложение А | АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: В примечании заменить текст "Основное применение" Предлагаемая редакция: "Основное назначение" Обоснование предлагаемой редакции: В таблице 3 графа имеет наименование "Основное назначение" | Принято. |
|  | Приложение А, рисунок А.1 | АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: На рисунке А.1 указаны неверные номера пунктов 1.1.4 – 3.1.3 – отсутствует в таблице 3.3.4 – отсутствует в таблице | Принято. |
|  | Приложение А, 4.4, таблица 3 | АО «Лугансктепловоз», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: На рис. А.2 показаны линии обрыва Предлагаемая редакция: В таблице 3 нет линий обрыва | Принято. Рисунки доработаны |
|  | Приложение А, любой рисунок | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Показать линию 1.1.6 Обоснование предлагаемой редакции: Требования ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.1.2). Невозможно однозначно определить назначение линии – необходим пример | Из таблицы 3 исключена линия 1.1.6 (Линия внутреннего контура повторяющихся элементов) и заменена (Линии-выноски и полки линий-выносок). Пример использования линии приведен на рисунках А.3 и А.7 |
|  | Приложение А, первое предложение | ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Предлагаемая редакция: Примеры применения линий на чертежах приведены на рисунках А.1 – А.5. Обоснование предлагаемой редакции: Корректировка нумерации рисунков согласно замечанию в п.4 настоящей таблицы о введении рисунка А.5 | Принято к сведению. Приложение А дополнено рядом рисунков, которые показывают применение всех линий |
|  | Приложение А, Примеры применения линий | Филиал ПАО «ОАК»- ОТА - ОКБ Микояна № 1/0014/700/ОЗ от 15.12.2025 | Замечание, предложение: Неправильная формулировка ссылки на линии обозначения «диагоналей» 1.1.4. Это не диагональ, а ось | Отклонено. Линия 1.1.4 (Линия обозначения диагоналей), приведенная на рисунке А.3 является линией обозначения диагоналей плоских поверхностей на телах вращения |
|  | Приложение А, примечание | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Изложить в предлагаемой редакции, заменив фрагмент «Основное применение» на «Основное назначение» Предлагаемая редакция: Примечание – Номера позиций на рисунках соответствуют номерам пунктов в графе «Основное назначение» таблицы 3. Обоснование предлагаемой редакции: Ошибка – см. головку таблицы 3 проекта ГОСТ Р | Принято. См. приложение А |
|  | Приложение А, Примечание | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Номера позиций на рисунках соответствуют номерам пунктов в графе «Основное применение» таблицы 3. Предлагаемая редакция: Номера позиций на рисунках соответствуют номерам пунктов в графе «Основное применение» таблицы 1. Обоснование предлагаемой редакции: Устранение ошибки | Принято. См. приложение А |
|  | Приложение А, примечание | ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Некорректное наименование заголовка графы таблицы 3. Предлагаемая редакция: Примечание – Номера позиций на рисунках А.1 – А.5 соответствуют номерам пунктов в графе «Основное назначение» таблицы 3. Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение ссылки на рисунки приложения А (согласно замечанию в п.4 настоящей таблицы) и изменение наименования заголовка графы таблицы 3. | Принято. См. приложение А |
|  | Приложение А, Примечание | ООО «НПО САУТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: В примечании неверно указано наименование графы таблицы 3: …в графе «Основное применение» таблицы 3. Предлагаемая редакция: …в графе «Основное назначение» таблицы 3. Обоснование предлагаемой редакции: Устранение ошибки. | Принято. См. приложение А |
|  | Приложение А, примечание к первому абзацу | АО «Концерн «Созвездие», исх. № 4032/9 от 19.12.2025 | Замечание, предложение: Замечание, предложение: Изложить в предлагаемой редакции Предлагаемая редакция: Номера позиций на рисунках соответствуют номерам пунктов в графе «Основное назначение» таблицы 3. Обоснование предлагаемой редакции: Устранение речевой неточности | Принято. См. приложение А |
|  | Приложение А, рисунки А.1, А.4 | АО «Концерн «Созвездие», исх. № 4032/9 от 19.12.2025 | Замечание, предложение: Добавить на рисунках А.1 и А.4 выноски к сплошной тонкой линии с изломами и сплошной волнистой линии соответственно Обоснование предлагаемой редакции: В соответствии с замечанием к разделу 4, п. 4.4, таблице 3 настоящего отзыва | Принято к сведению. Линия 1.3.1 (Линия обрыва) приведена на рисунке А.5 Линия 1.3.2 (Линия разграничения вида и разреза) приведена на рисунке А.1 Линия 1.4.1 (Длинная линия обрыва) приведена на рисунке А.1 |
|  | Приложение А, рисунки А.1-А.4 | АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Привести примеры всех линий, указанных в таблице 3. Нет линий: 1.1.6, 1.1.9, 2.1.2, 3.3.1 Обоснование предлагаемой редакции: С целью однозначного трактования с требований стандарта | Принято к сведению. Из таблицы 3 исключена линия 1.1.6 (Линия внутреннего контура повторяющихся элементов) и заменена (Линии-выноски и полки линий-выносок). Пример использования линии приведен на рисунках А.3 и А.7 Линия 1.1.9 (Линия для изображения пограничных изделий) изменила нумерацию и стала 1.1.7, пример использования приведен на рисунке А.1 |
|  | Приложение А, Рисунок А.1 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Замечание, предложение: Отсутствует обозначение Обоснование предлагаемой редакции: На рисунке присутствует сплошная тонкая с изломом линия, но она не имеет обозначения | Принято к сведению. На рисунке А.1 линия с изломом приведена под номером 1.4.1 |
|  | Приложение А, Рисунок А.1 | ПАО «РКК «Энергия», исх. № 251-7/592 от 15.12.2025 | Замечание, предложение: Привести номер позиции для сплошной тонкой линии с изломом | Принято к сведению. На рисунке А.1 линия с изломом приведена под номером 1.4.1 |
|  | Приложение А, рисунок А.1 | АО «Концерн «Созвездие», исх. № 4032/9 от 19.12.2025 | Замечание, предложение: Исправить на рисунке А.1 значение выноски для линии 3.3.4 на 1.1.9 Обоснование предлагаемой редакции: Устранение ошибки в значении выноски - линия 3.4.4 отсутствует в таблице 3 проекта ГОСТ Р | Принято к сведению. Указание линии 3.3.4 исключено из рисунка А.1 |
|  | Приложение А, рисунок А.1 | АО «Концерн «Созвездие», исх. № 4032/9 от 19.12.2025 | Замечание, предложение: Исправить на рисунке А.1 значение выноски для линии 1.1.4 на 1.1.3 Обоснование предлагаемой редакции: Устранение ошибки | Принято к сведению. Линия 1.1.4 (Линия осевая укороченная) исключена из таблицы 3. На рисунке А.1 указание линии заменено на 3.1.1 |
|  | Приложение А, рисунок А.1 | АО «Концерн «Созвездие», исх. № 4032/9 от 19.12.2025 | Замечание, предложение: Привести графику линий перехода видимых (1.1.2) на рисунке А.1 в соответствие требованиям нормативной документации в части доведения до контура детали Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 2.303-68 (черт. 1 и черт. 3) | Принято. Изображение линии 1.1.2 (Линия плавного перехода одной поверхности к другой) приведено в соответствие |
|  | Приложение А, рисунок А.1 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: 3.1.3 заменить на 3.1.1 или 3.1.2. 1.1.4 заменить на 1.1.3. 3.3.4 заменить на 1.1.9. Показать и обозначить 2.1.2 между 1.1.2 Обоснование предлагаемой редакции: Ошибка – см. таблицу 3 проекта ГОСТ Р | Принято к сведению. В таблицу 3 введено назначение линии 3.1.3 (Линия траектории, по которой движется подвижный элемент изделия) Линия 1.1.4 (Линия осевая укороченная) исключена из таблицы 3. Линия 3.3.4 заменена 1.1.7 (Линия изображения пограничных изделий) |
|  | Приложение А, Рисунок А.1 | ООО «ПК «НЭВЗ», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Исправить 1.1.4 на 1.1.3, 2.1.3 на 2.1.1. Заменить линию обрыва с изломами (в верхнем левом углу) на волнистую линию обрыва. Ввести подписи к линиям 1.1.6, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 3.1.2. Дополнить рисунок А.1 линиями, иллюстрирующими применение линий 1.1.9, 2.1.3. | Принято к сведению. Линия 1.1.4 (Линия осевая укороченная) исключена из таблицы 3. Линия 2.1.3 (Линии для изображения элементов, скрытых за обстановкой) исключена из таблицы 3. На рисунке А.1 указание линии 2.1.3 заменено на 2.1.1 Линия с изломами заменена на сплошную волнистую линию (Линия 1.3.2) Из таблицы 3 исключена линия 1.1.6 (Линия внутреннего контура повторяющихся элементов) и заменена (Линии-выноски и полки линий-выносок). Пример использования линии приведен на рисунках А.3 и А.7 Линия 3.1.2 (Линии обозначения центра элемента) приведена на рисунке А.2 Линия 1.1.9 (Линия для изображения пограничных изделий) изменила нумерацию и стала 1.1.7, пример использования приведен на рисунке А.1 Линия 2.1.3 (Линии для изображения элементов, скрытых за обстановкой) исключена из таблицы 3. На рисунке А.1 указание линии 2.1.3 заменено на 2.1.1 |
|  | Приложение А, Рисунок А.1 | ООО «ТМХ Технологии», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Линии 3.1.3, 3.3.4 – отсутствуют в таблице 3. | Принято к сведению. Указание линии 3.3.4 исключено из рисунка А.1, в таблице 3 приведено назначение линии 3.1.3 |
|  | Приложение А, рисунок А.1 | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: На рисунке указан номер пункта 3.1.3 таблицы 3. Предлагаемая редакция: Вероятно, должен быть указан номер 3.1.1 или 3.1.2 или оба номера вместе. Обоснование предлагаемой редакции: В таблице 3 нет пункта 3.1.3 | Принято. В таблице 3 приведено назначение линии 3.1.3 |
|  | Приложение А, рисунок А.1 | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: На рисунке указан номер пункта 3.3.4 таблицы 3. Предлагаемая редакция: Заменить другим или удалить. Обоснование предлагаемой редакции: В таблице 3 нет пункта 3.3.4 | Принято к сведению. Указание линии 3.3.4 исключено из рисунка А.1, линия 3.3.4 исключена из таблицы 3 |
|  | Приложение А, Рисунок А.1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Номер поз. 3.1.3 исправить на 3.1.1 Обоснование предлагаемой редакции: В таблице 3 отсутствует линия с номером 3.1.3 | Отклонено. В таблице 3 приведено назначение линии 3.1.3 |
|  | Приложение А, Рисунок А.1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Номер поз. 1.1.4 согласно таблице 3 - линия обозначения диагоналей, а на рисунке А. 1 под этим номером - ось отверстия Обоснование предлагаемой редакции: Для отверстия необходимо выбирать осевую линию, т.е. поз. 3.1.1 или 1.1.3 из таблицы 3 | Принято к сведению Указание линии 1.1.4 исключено из рисунка А.1 |
|  | Приложение А, Рисунок А.1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Графику линий поз. 1.1.2 (линии перехода) привести в соответствие ГОСТ 2.305 п.9.5 Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 2.305 п.9.5 | Принято. Изображение линии 1.1.2 (Линия плавного перехода одной поверхности к другой) приведено в соответствие |
|  | Приложение А, Рисунок А.1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Номер поз.3.3.4 уточнить. Обоснование предлагаемой редакции: В таблице 3 отсутствует линия с номером 3.3.4 | Принято к сведению. Указание линии 3.3.4 исключено из рисунка А.1, линия 3.3.4 исключена из таблицы 3 |
|  | Приложение А, Рисунок А.1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Отсутствует позиция линии обрыва Предлагаемая редакция: Добавить позицию, с учетом предложения по п. 4.4. | Принято. На рисунке А.1 приведено указание линии обрыва (Линия 1.4.1) |
|  | Приложение А, Рисунок А.1 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 714/21 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: 1) Линия, обозначающая 1.1.4, не соответствует таблице 3 2) Линии, обозначающей 3.3.4, нет в таблице 3 3) Дать описание линии, приведенной ниже Предлагаемая редакция: - 1.1.3 | Принято к сведению. Указание линии 1.1.4 исключено из рисунка А.1 Указание линии 3.3.4 исключено из рисунка А.1, линия 3.3.4 исключена из таблицы 3 Сплошная линия с изломами (Линия 1.4.1) приведена на рисунке А.1 |
|  | Приложение А, Рисунок А.1 | АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: 1) Линия, обозначающая 1.1.4, не соответствует таблице 3 2) Линии, обозначающей 3.3.4, нет в таблице 3 3) Дать описание линии, приведенной ниже Предлагаемая редакция: 1) 1.1.3 | Принято к сведению. Указание линии 1.1.4 исключено из рисунка А.1 Указание линии 3.3.4 исключено из рисунка А.1, линия 3.3.4 исключена из таблицы 3 Сплошная линия с изломами (Линия 1.4.1) приведена на рисунке А.1 |
|  | Приложение А, Рисунок А.1 | ООО «НПО САУТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Неверная ссылка на пункт 3.3.4, в таблице 3 нет пункта 3.3.4. Предлагаемая редакция: Необходимо привести в соответствие таблицу 3 и рисунок А.1. Обоснование предлагаемой редакции: В таблице 3 отсутствует пункт 3.3.4. | Принято к сведению. Указание линии 3.3.4 исключено из рисунка А.1, линия 3.3.4 исключена из таблицы 3 |
|  | Приложение А, Рисунок А.1 | ООО «НПО САУТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Неверная ссылка на пункт 1.1.4, в таблице 3 пункт 1.1.4 – линия пересечения диагоналей, а пункт 1.1.3 – линия осевая укороченная. Предлагаемая редакция: 1.1.3 Обоснование предлагаемой редакции: Устранение ошибки. | Принято к сведению. Указание линии 1.1.4 исключено из рисунка А.1 |
|  | Приложение А, Рисунок А.1 | ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Уточнить линии-выноски на рисунке А.1. Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: Некорректные ссылки на линиях-выносках рисунка А.1. Приведено в соответствие с таблицей 3 стандарта. | Принято к сведению. Указание линий на рисунке А.1 приведено в соответствие с таблицей 3. |
|  | Приложение А, Рисунок А.1 | АО «ЭЛАРА», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: На рисунке А.1 номер позиции 1.1.4 не соответствует таблице 3, номера позиций 3.1.3 и 3.3.4 отсутствуют в таблице 3 Предлагаемая редакция: На рисунке А.1 номер позиции 1.1.4 не соответствует таблице 3, номера позиций 3.1.3 и 3.3.4 отсутствуют в таблице 3 Обоснование предлагаемой редакции: На рисунке А.1 номер позиции 1.1.4 не соответствует таблице 3, номера позиций 3.1.3 и 3.3.4 отсутствуют в таблице 3 | Принято к сведению. Указание линии 1.1.4 исключено из рисунка А.1 В таблицу 3 введена линия 3.1.3 Указание линии 3.3.4 исключено из рисунка А.1, линия 3.3.4 исключена из таблицы 3 |
|  | Приложение А, Рисунок А.1 | АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 | Замечание, предложение: Имеется: 1.1.4 3.1.3 3.3.4 Предлагаемая редакция: Должно быть: 1.1.3 3.1.1 1.1.9 | Принято к сведению. Указание линии 1.1.4 исключено из рисунка А.1 В таблицу 3 введена линия 3.1.3 Линия 1.1.9 (Линия для изображения пограничных изделий) изменила нумерацию и стала 1.1.7 |
|  | Приложение А, Рисунок А.1 | Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/3858 от 30.01.2026 | Замечание, предложение: 1. Необходимо устранить несоответствие в части позиции 1.1.4, указанной на рисунке, т.к. данная линия относится к осевой укороченной линии (см. п.1.1.3 в таблице 3). 2. Необходимо исправить ошибку в обозначении позиций на рисунке. На рисунке одна и та же линия ошибочно обозначена двумя разными номерами (1.1.2 и 3.3.4) позиций из таблицы 3. | Принято к сведению. Указание линии 1.1.4 исключено из рисунка А.1 Линия 1.1.2 (Линия плавного перехода одной поверхности к другой) указана верно Указание линии 3.3.4 исключено из рисунка А.1, линия 3.3.4 исключена из таблицы 3 |
|  | Приложение А, Рисунок А.1 | ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: Привести рисунок, на котором будут приведены только базовые линии установленные проектом, или ввести пояснение где установлены линии (например с изломами), отсутствующие в тексте проекта, но указанные на рисунке Обоснование предлагаемой редакции: Отсутствие информативности | Принято к сведению. Приложение А дополнилось рисунками, содержащими все линии, приведенные в таблице 3 |
|  | Приложение А, Рисунок А.1 | ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: На рисунке обозначены линии 3.1.3, 3.3.4, отсутствующие в таблице 3 | Принято к сведению. В таблицу 3 введена линия 3.1.3 Указание линии 3.3.4 исключено из рисунка А.1, линия 3.3.4 исключена из таблицы 3 |
|  | Приложение А, рисунок А.2 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Стрелку для 1.1.5 переместить с толстой линии на линию условного пересечения Обоснование предлагаемой редакции: Ошибка – см. таблицу 3 проекта ГОСТ Р | Принято. |
|  | Приложение А, Рисунок А.2 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Имеется: Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: Читается неоднозначно | Принято. |
|  | Приложение А, Рисунок А.3 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Замечание, предложение: Поверхность, для которой предъявляются уникальные требования к ТО для тел вращения должны быть указаны с обеих сторон Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 2.310-2022 Таблица 1 п.5 (код 05) | Принято. |
|  | Приложение А, Рисунок А.4 | ПАО «РКК «Энергия», исх. № 251-7/592 от 15.12.2025 | Замечание, предложение: Привести номер позиции для сплошной волнистой линии | Принято. |
|  | Приложение А; Примечание | Филиал ПАО «ОАК»- ОТА - ОКБ Микояна № 1/0014/700/ОЗ от 15.12.2025 | Замечание, предложение: Фразу…в графе «Основное применение…» изменить на «Основное назначение» таблицы 3 | Принято. См. приложение А |

| Руководитель разработки руководитель отдела НО АО НИЦ «Прикладная логистика» | Е.В. Селезнёва |
| --- | --- |