СВОДКА ОТЗЫВОВ

на первую редакцию проекта национального стандарта

ГОСТ Р «Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений»

|  | Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка, п.7 | АО «Системы управления», № БЕ-590 от 28.02.2024 | Замечание: Из пункта 7 убрать предложение «Предполагается прекращение действия ГОСТ 2.307–2011…», т.к. межгосударственный стандарт ГОСТ 2.307–2011 не потерял своей актуальности. По нашему мнению, отмена межгосударственного стандарта не может осуществляться автоматически. Данная процедура должна пройти согласование с органами военного управления, т.к. межгосударственный стандарт входит в Сводный перечень документов по стандартизации оборонной продукции | Отклонено. Согласование с органами военного управления и включение в СП ДСОП нового ГОСТ Р 2.307-202Х предполагается. Невозможно оставить два документа по стандартизации на один объект и аспект стандартизации |
|  | Пояснительная записка, 9 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Необходимо согласование проекта стандарта с ТК 465 «Строительство» Предлагаемая редакция: Представляется необходимым согласование данного стандарта согласно сфере его распространения Обоснование: Раздел 2 ПЗ, третий абзац: Стандарт распространяется на изделия машиностроения всех отраслей промышленности, а также на объекты строительства и строительные изделия в соответствии со стандартами Системы проектной документации для строительства | Принято к сведению. Считаем, что стандарты ЕСКД следует разрабатывать для машиностроения. Это не отменяет возможности использования стандартов машиностроения другими отраслями, если они им подходят. Или разрабатывать аналогичные стандарты с учетом своих особенностей. Соответствующие правки внесены в область применения. |
|  | Пояснительная записка | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО ЦКБА) | Замечание: пояснительные записки предполагают прекращение действия стандартов. Стандарты ЕСКД имеют статус двойного применения (★). Обоснование: Разработка КД на изделия ГОЗ остается без ЕСКД. | Отклонено. Согласование с органами военного управления и включение в СП ДСОП нового ГОСТ Р 2.307-202Х предполагается. Невозможно оставить два документа по стандартизации на один объект и аспект стандартизации |
|  | Проект в целом | АО «ИК «НЕОТЕК МАРИН», № 113-24/0-1 от 10.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО ОКБ «Ростов-Миль», № 703/1190 от 01.04.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ФГУП «ВНИИ «Центр», б/н | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ПАО «РКК «Энергия», № 252-22/171 от 26.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ФАУ «ГосНИИАС», б/н | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Томский электротехнический завод», № 0126 от 18.01.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ПАО «Роствертол», № 206-5/0042 от 15.02.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ПАО СЗ «Северная верфь», № 436/16 от 14.02.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ОПК», б/н | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ЦС «Звездочка» № 554-7.2/202 от 11.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева», № 030-004/1296 от 06.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Уралкриомаш», № 250-1-23/833 от 06.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО КБ «Вымпел», № ОСК-61-2741 от 11.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Рособоронэкспорт», № Р0530/2-15268 от 19.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ЗАО «Си Проект», № 37/05 от 29.02.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», б/н, | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ФГУП «НАМИ», б/н | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «СПМБМ «Малахит», № 4/222-192 от 05.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», № 195-35/16820 от 14.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИМФ», № УПР-0801 от 19.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ЛИИ им. М.М. Громова», № 02-258/048 от 07.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: В рисунках с буквенным обозначением исключить скобки у букв. При ссылках на рисунки в тексте стандарта также исключить скобку после буквы. Обоснование: В соответствии с ГОСТ 1.5-2001 и ГОСТ Р 1.5-2012 не предусмотрено применение буквенной идентификации у рисунков. Скобка после буквы предусмотрена для перечислений, чтобы отделить текст от индекса перечисления. | Отклонено. Буквы введены для более точной ссылки на изображение рисунка. При большом количество иллюстраций считаем данный подход оправданным, а также он не запрещен в ГОСТ Р 1.5. Буквенная нумерация изображений на рисунке приведена по аналогии с текущей редакцией стандартов ГОСТ Р 2.308-2023 и ГОСТ Р 2.316-2023, которые прошли издательское редактирование в РСТ именно с таким оформлением |
|  | Проект в целом | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Все перечисления оформить дефисами, если на них нет ссылок по тексту. Обоснование: В соответствии с ГОСТ 1.5-2001 п. 4.4 и ГОСТ Р 1.5-2012 п. 4.1. | Принято. |
|  | Проект в целом | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Последовательность текста изложить как в ГОСТ 2.307-2011 Обоснование: При переиздании ГОСТ 2.307-2011 была сохранена последовательность изложения текста ГОСТ 2.307-68. Это было сделано неспроста, т.к. стандарт из категории ежедневного применения. Теперь для всех необходимо время, чтобы адаптироваться в нем, хотя нового ничего нет. | Отклонено. Невозможно обновлять и совершенствовать документы без усовершенствования структуры изложения (которая в ГОСТ 2.307 была довольно хаотичной). Для стандарта предусмотрен достаточно длительный период до ввода в действие (см. ПЗ), который позволит привыкнуть к изменениям. Также в ОР по возможности сохранена исторически сложившаяся последовательность изложения |
|  | Проект в целом | АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. | Замечание: В стандарте пропала ссылка на стандарты ГОСТ 2.414, ГОСТ 2.417, ГОСТ 2.419, когда требования к изготовления изделия определены по изображению, выполненным с достаточной степени точности Предлагаемая редакция: Привести пояснения в отношении изделий, выполняемых по ГОСТ 2.414, ГОСТ 2.417, ГОСТ 2.419 Обоснование: Необходимо упомянуть в тексте документа, что допускается определять форму изделия не только размерами с размерными числами, но и с помощью методов, предусмотренных ГОСТ 2.414, ГОСТ 2.417, ГОСТ 2.419. Основание – действующая редакция ГОСТ 2.307-2011 (в пояснительной записке обоснование исключения ссылок на ГОСТ 2.414, ГОСТ 2.417, ГОСТ 2.419 не приведено). | Принято частично. Возвращать ссылки на подчиненные стандарты считаем нецелесообразным. Мы не запрещаем их применять, но для этого не обязательно на них явно ссылаться. Текст раздела 4 отредактирован для учета возможности задания требований к размерам другими способами (например, в геометрии модели, выполненной с достаточной степенью точности) |
|  | Проект в целом | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: Обозначение градуса у угловых размеров. Предлагаемая редакция: Не должно быть пробела между знаком «⁰» и числовым значением, например «20⁰». Отследить по всему документу. Обоснование: См ГОСТ 8.471, п.8.3 | Принято. |
|  | Проект в целом | АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Уточнить пунктуацию Предлагаемая редакция: …, например, … …, как указано на … Обоснование: Правила пунктуации русского языка | Принято. |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Заголовок «НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ И ОТКЛОНЕНИЙ» записать строчными буквами с первой прописной Предлагаемая редакция: Нанесение размеров и отклонений Обоснование: ГОСТ 1.5–2001, п.3.6.4, Пояснительная записка | Принято. В соответствии с пояснительной запиской наименование стандарта изменено |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Исправить ссылки на рисунки. Пункты, где даны ссылки на рисунки – сокращение «см.» используется, когда необходимо напомнить о фрагменте (исключение пункты, где ранее упоминались рисунки). Предлагаемая редакция: …. в соответствии с рисунком … …. как показано на рисунке … …(рисунок…) Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п.4.8.2.4 | Принято. |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Двойные круглые скобки заменить на квадратные Предлагаемая редакция: …[рисунок …а)] | Принято. |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Сокращение «т.д», «т.п.» записать через пробел Предлагаемая редакция: …т. д. …т. п. | Принято. |
|  | Проект в целом | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Отсутствует логика в изложении текста стандарта Обоснование: Изложить текст в последовательности действующего ГОСТ 2.307 | Принято к сведению. Логика изложения уточнена. В ГОСТ 2.307-2011 в основных положения содержались требования к указанию справочных размеров и размеров, контроль которых затруднен. Считаем, что это явное нарушение логики изложения. Во ОР предложено удобное содержание, которое поможет увидеть структуру документа и облегчит ориентацию по тексту. Кроме того, постарались сохранить привычную последовательность изложения положений. |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Привести в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 и ГОСТ 1.5-2001 | Принято. |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: В соответствии с п. 5.2 ГОСТ Р 1.5 размер шрифта основного текста документа должен быть 14 пунктов, а размер шрифта приложений, примечаний и сносок по тексу документа должен быть 12 пунктов. | Принято к сведению. Проекты стандартов ТК482 в таком оформлении всегда проходят издательское редактирование и размер шрифта никогда не выдвигался в качестве замечания. Для издания это не важно. При этом увеличение шрифта приведет к кратному увеличению расхода бумаги при печати проекта, что представляется нерациональным |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: В соответствии с п. 5.3 ГОСТ Р 1.5 поля справа, слева, сверху и снизу от текста должны быть шириной не менее 20 мм и не более 30 мм. Необходимо изменить настройки правого и нижнего полей по тексту документа). | Принято. |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: В соответствии с п. 5.4 ГОСТ Р 1.5 при оформлении проекта стандарта используют перенос в словах, кроме заголовков. Необходимо настроить переносы по тексту документа. | Принято. |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: Последняя страница проекта стандарта должна быть оформлена в соответствии с требованиями приложения В ГОСТ 1.5. | Принято. |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: Таблицы по тексту проекта стандарта должны быть оформлены в соответствии с п. 4.5.2 ГОСТ 1.5 (необходимо добавить наименования таблиц). | Принято. В соответствии с абзацем 4 ГОСТ 1.5 наименование таблице дают только в случае необходимости. Так как пункты, в которых приведены таблицы полностью поясняют их содержание, считаем отсутствие наименований допустимым. |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: По тексту проекта стандарта необходимо убрать лишние пробелы между словами | Принято. |
|  | Проект в целом | АО «Системы управления», № БЕ-590 от 28.02.2024 | Замечание: Стандарт не содержит требований, отличных от ГОСТ 2.307–2011. Разработка отдельного национального стандарта нецелесообразна | Принято к сведению. Текст во ОР существенно доработан. Новые требования указаны в пояснительной записке |
|  | Проект в целом | АО «НПК «КБМ», № 179/5362 от 06.03.2024 г. | Замечание: Все пункты перемешаны в хаотичном порядке Ошибки, также как и в предыдущих ГОСТах сохранены. Предлагаемая редакция: ГОСТ следует переработать полностью, используя в качестве образца последний действующий ГОСТ 2.307. | Принято. |
|  | Проект в целом | НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Замечание: Верхний и нижний колонтитулы выровнены по правому краю, в то время как в проектах других стандартов расположение колонтитулов выполнено в «брошюрном» варианте. Предлагаемая редакция: Поправить расположение колонтитулов, если это необходимо. | Принято. |
|  | Проект в целом | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО ПО «Бежицкая сталь») | Замечание: Не соблюдены расстояния между заголовками и текстом Обоснование: В соответствии с ГОСТ 1.5 п. 6.1.2 расстояние между заголовком раздела (подраздела) и предыдущим или последующим текстом, а также между заголовками раздела и подраздела должно быть равно не менее чем четырем высотам шрифта, которым набран основной текст стандарта. | Принято. |
|  | Проект в целом | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Стандарты должны иметь отметки, о том, что они содержат единые требования для оборонной и народно-хозяйственной продукции (знак ), или включены в сводный перечень ДСОП Обоснование: ГОСТ РВ 0001-001-2019 Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 г. № 1567 | Отклонено. Знаки ставят после издания и включения в ДСОП (что планируется) |
|  | Проект в целом | Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, б/н от 13.03.2024 г. | Замечание: Обозначение стандарта и нумерация листов расположены одинаково для всех листов. | Принято. |
|  | Проект в целом | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО ЦКБА) | Замечание: Исключить на первых страницах римские цифры. Обоснование: не несут никакой информации, в военных стандартах (РВ) их нет. | Отклонено. Стандарт оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5 |
|  | Проект в целом | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО ЦКБА) | Замечание: Оформление наименований стандартов см.3.6.4 ГОСТ 1.5-2001 Обоснование: устранить неточности | Принято. |
|  | Проект в целом | ФГБУ «16 ЦНИИИ МО РФ», б/н | Замечание: В соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5-2012 (изменение № 1 от 2016 г.) при оформлении стандартов необходимо использовать переносы в словах (Кроме заголовков) | Принято. |
|  | Титульный лист | ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России б/н | Замечание: В наименовании проекта стандарта необходимо указать аспект стандартизации. Предлагаемая редакция: Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений. Правила выполнения. Обоснование: Пункт 3.6.1 ГОСТ 1.5-2001. | Принято. См. обоснование изменения наименования в пояснительной записке |
|  | Предисловие, п.4 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: В п. 4 недопустимо указывать, что стандарт «ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ», т.к. имеется действующий стандарт «ГОСТ 2.307-2011. Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений» Предлагаемая редакция: В п. 4 указать «ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 2.307-2011» Обоснование: Несоответствие п. 3.3.1 «ГОСТ Р 1.5-2012. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения» | Отклонено. Предложение не может быть принято, так как заменяемый и новый стандарты относятся к разным системам стандартизации (МГС и НСС) и указание «взамен» в данном случае невозможно. |
|  | Предисловие, п.4 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО «560 БРЗ») | Замечание: 4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ Предлагаемая редакция: 4. ВЗАМЕН ГОСТ 2.307-2011 Обоснование: Не указано взамен, какого стандарта выпущен. | Отклонено. Предложение не может быть принято, так как заменяемый и новый стандарты относятся к разным системам стандартизации (МГС и НСС) и указание «взамен» в данном случае невозможно. |
|  | Содержание | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Объем предлагаемого проекта стандарта 12 стр., присутствует элемент «Содержание» Предлагаемая редакция: Убрать элемент «Содержание» Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 3.4.1, если объем стандарта больше 24 страниц, то включается элемент «Содержание». | Отклонено. Объем стандарт составляет более 80 страниц, поэтому согласно п. 3.4.1 ГОСТ 1.5-2001 элемент «Содержание» включен в текст стандарта |
|  | Содержание | Ассоциация «Объединение производителей железнодорожной техники», № 9/ОПЖТ от 11.01.2024 (АО НПК «Уралвагонзавод» № 15-110/0007 от 06.02.2024 г.) ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России б/н Союз «Объединение вагоностроителей», № 80 от 07.03.2024 г. | Замечание: В содержании приведены номера страниц. На проекте стандарта в элементе «Содержание» номера страниц не указывают. Предлагаемая редакция: Удалить номера страниц в элементах содержания Обоснование: ГОСТ Р 1.5-2012, п. 3.4; ГОСТ 1.5-2001, п. 3.4.2 | Принято. |
|  | Содержание | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г | Замечание. Пропущены подразделы №№ 5.1–5.9, 6.1– 6.4, объявленные по тексту проекта. | Принято. |
|  | стр. 4 документа PDF | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: В электронной версии документа предлагается удалить пустую страницу № 4, после раздела «Содержание» | Принято. |
|  | лист 1 | Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, б/н от 13.03.2024 г. | Замечание: Записать заголовок «Нанесение размеров и предельных отклонений» прописными буквами. Предлагаемая редакция: НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ | Отклонено. Подзаголовок относится к аспекту стандартизации, который согласно ГОСТ 1.5 выполняют строчными буквами. |
|  | 1 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: … распространяется на изделия машиностроения всех отраслей промышленности … Предлагаемая редакция: … распространяется на изделия машиностроения и приборостроения всех отраслей промышленности … Обоснование: ЕСКД используется не только в машиностроении, но также и в приборостроении | Принято к сведению. Область распространения стандартов ЕСКД определяется ГОСТ Р 2.001-2023, в п. 5.1 сноске 2) указывается, что машиностроение – отрасль промышленности, занимающая производством машин, оборудования, приборов и т.д. Тем самым приборостроение включается в машиностроение и не требует дополнительного указания. |
|  | 1 | ПАО «Амурский судостроительный завод» № АСЗ-051-2423 от 09.02.2024 г. | Замечание: Текст раздела пронумеровать Предлагаемая редакция: 1.1, 1.2 и т.д. | Принято к сведению. Текст переформулирован в один абзац |
|  | 1 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Слово: «указания» заменить на «нанесения» Обоснование: В соответствии с наименованием проекта стандарта. | Отклонено. При разработке ОР проекта стандарта принято решение об изменении наименования стандарта, см. пояснительную записку |
|  | 1 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: изложить в соответствии с 3.7.2 ГОСТ 1.5 Предлагаемая редакция: «Настоящий стандарт распространяется на изделия машиностроения всех отраслей промышленности, а также на объекты строительства…. и устанавливает…….». | Отклонено. Считаем, что стандарты ЕСКД следует разрабатывать для машиностроения. Это не отменяет возможности использования стандартов машиностроения другими отраслями, если они им подходят. Или разрабатывать аналогичные стандарты с учетом своих особенностей |
|  | 1 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: Сокращение «ЭГМ» после наименования «электронных геометрических моделях». | Принято. В разделе 1 изменили формулировку на «… и электронных геометрических моделях». |
|  | 1 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: Наименование ГОСТ: «Нанесение размеров и предельных отклонений» Область применения: «Настоящий стандарт устанавливает правила указания размеров и предельных отклонений…» Предлагаемая редакция: Привести в соответствие «Наименование» ГОСТ, «Область применения» и наименования разделов и подразделов, начиная с раздела 5. Обоснование: Смотри в ГОСТ 2.307-2011 «Наименование», «Область применения» и наименования разделов, начиная с раздела 5. | Принято. |
|  | 1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Область распространения стандарта оставить в соответствии с ГОСТ 2.307-2011. Предлагаемая редакция: Абзац два области применения изложить в редакции: «Настоящий стандарт распространяется на изделия всех отраслей промышленности.» Обоснование: Необходимо учитывать многообразие направлений промышленности, не ограничиваясь машиностроением. | Принято к сведению. Область распространения стандартов ЕСКД определяется ГОСТ Р 2.001-2023 |
|  | 1 | В/ч 31800 Министерства обороны РФ, № 210/31/1876 от 15.03.2024 г. | Замечание: В области применения стандарта слово «указания» целесообразно заменить на «нанесение». | Отклонено. Считаем, что «нанесение» размеров подразумевает собой оформление документа ручным способом. Более корректно говорить, что размеры указывают, а стандарт устанавливает требования к выполнению таких указаний на чертеже и в ЭГМ |
|  | 1 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: В разделе указано: «Настоящий стандарт распространяется на изделия машиностроения всех отраслей промышленности. Настоящий стандарт также распространяется на объекты строительства и строительные изделия в соответствии со стандартами Системы проектной документации для строительства». Предлагаемая редакция: Предлагается: «Настоящий стандарт распространяется на конструкторскую документацию изделий машиностроения всех отраслей промышленности. Настоящий стандарт также распространяется на конструкторскую документацию объектов строительства и строительных изделий в соответствии со стандартами Системы проектной документации для строительства». Обоснование: Уточнение области распространения стандарта. Стандарт устанавливает требования к конструкторским документам, а не к изделиям и объектам. | Отклонено. Область распространения стандартов ЕСКД определяется ГОСТ Р 2.001-2023, в п.5.1 которого определяется, что стандарты ЕСКД распространяются на изделия машиностроения. Считаем, что стандарты ЕСКД следует разрабатывать для машиностроения. Это не отменяет возможности использования стандартов машиностроения другими отраслями, если они им подходят. Или разрабатывать аналогичные стандарты с учетом своих особенностей |
|  | 1 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Настоящий стандарт устанавливает правила указания размеров и предельных отклонений размеров в чертежах и электронных геометрических моделях. Предлагаемая редакция: Настоящий стандарт устанавливает правила указания размеров и предельных отклонений размеров на чертежах и электронных геометрических моделях изделия. Общепринятое «на чертеже». Обоснование: По ГОСТ 2.052 принят термин «электронная геометрическая модель изделия» (ЭГМИ). Требуется исправить по всему документу | Принято. |
|  | 2 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России б/н ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. АО «НПО «Квант», № 025/1206 от 29.02.2024 г. Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Нет ссылки по тексту на ГОСТ 2.052 (ГОСТ Р 2.052) Предлагаемая редакция: Добавить ссылку в тексте (и уточнить наименование) или исключить | Принято. |
|  | 2 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г ПАО «Амурский судостроительный завод» № АСЗ-051-2423 от 09.02.2024 г. АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России б/н АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Ввести: ГОСТ Р 2.321 Единая система конструкторской документации. Буквенные обозначения Обоснование: В 5.7.20 ссылка на ГОСТ Р 2.321 | Принято. |
|  | 2 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. ПАО «Амурский судостроительный завод» № АСЗ-051-2423 от 09.02.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г АО «НПО «Квант», № 025/1206 от 29.02.2024 г. АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Ввести ГОСТ 21495 в раздел 2, так как встречается далее по тексту (п. 3.9-3.11) | Отклонено. Ссылка на ГОСТ 21495 дана только в заимствованных терминах. Такие ссылки по ГОСТ 1.5 не считаются нормативными и не приводятся в разделе 2 |
|  | 2 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. АО «ИЭМЗ «Купол», № 070-42-78 от 06.03.2024 г. ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, б/н от 13.03.2024 г. ФГБУ «16 ЦНИИИ МО РФ», б/н ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: У действующих стандартов указать год утверждения. Обоснование: В соответствии с ГОСТ Р 1.5-2012 п. 3.6.9 и ГОСТ 1.5-2001 п. 3.8.6., ГОСТ 1.5-2001 пункт 3.8.4 | Отклонено. п. 3.6.5 ГОСТ Р 1.5-2012 приводит правила, которые позволяют использовать недатированные ссылки (абзац 2): при указании обозначения ссылочного НД, на который в стандарте даны недатированные ссылки, не приводят цифры года утверждения. |
|  | 2 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: В разделе 2 указаны некорректные ссылки на ГОСТ 25346 и ГОСТ 25347. Предлагаемая редакция: «ГОСТ 25346» исправить на «ГОСТ 25346 (ISO 286-1:2010)» «ГОСТ 25347» исправить на «ГОСТ 25347 (ISO 286-2:2010)» Обоснование: Несоответствие обозначения «ГОСТ 25346-2013 (ISO 286 1:2010). Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные положения, допуски, отклонения и посадки» и «ГОСТ 25347-2013 (ISO 286 2:2010). Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Ряды допусков, предельные отклонения отверстий и валов» | Принято. |
|  | 2 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Включить ГОСТ Р 2.104 Обоснование: Необходимо добавить ссылку на ГОСТ Р 2.104 в текст пункта 5.8.2 последнее перечисление ТК 482 разработаны первые редакции национальных стандартов | Принято частично. Ссылка исключена. Считаем, что нет необходимости каждый раз, когда упоминается основная надпись, давать ссылку на ГОСТ Р 2.104. Такой термин есть в ГОСТ Р 2.005 (статья 50), а требований к заполнению основной надписи 2.307 не предъявляет. |
|  | 2 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Редакция обозначения для ГОСТ 31254 дана по ГОСТ 1.3–2014 (раздел 7) как для модифицированного стандарта. Изложить в редакции Предлагаемая редакция: Принять в редакции. «ГОСТ 30893.1–2002 (ISO 2768-1–1989)» «ГОСТ 31254–2004 (ISO 14660-1:1999, ISO 14660-2:1999)» | Принято. ГОСТ 31254 исключен из раздела 2. Ссылка на него дана только в заимствованных терминах. Такие ссылки по ГОСТ 1.5 не считаются нормативными и не приводятся в разделе 2 |
|  | 2 | НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Замечание: В перечислении недостаточно знаков препинания Предлагаемая редакция: После обозначения государственного стандарта ставить точку, после элемента перечисления ставить точку с запятой. Обоснование: therules.ru/semicolon/ therules.ru/full-stop/ | Отклонено. Элемент «Нормативные ссылки» оформлен в полном соответствии с ГОСТ 1.5-2001 и ГОСТ Р 1.5-2012 |
|  | 2, 3 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Исключить документ: «ГОСТ 31254» Обоснование: Термины по ГОСТ 31254 не применяются в проекте стандарта. | Принято. ГОСТ 31254 исключен из раздела 2. Ссылка на него дана только в заимствованных терминах. Такие ссылки по ГОСТ 1.5 не считаются нормативными и не приводятся в разделе 2 |
|  | 2, 4.2, 5.7.19 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Область распространения стандарта оставить в соответствии с ГОСТ 2.307-2011. Предлагаемая редакция: Абзац два области применения изложить в редакции: «Настоящий стандарт распространяется на изделия всех отраслей промышленности.» Обоснование: Необходимо учитывать многообразие направлений промышленности, не ограничиваясь машиностроением. | Отклонено. Область применения стандартов ЕСКД определяется ГОСТ Р 2.001-2023. |
|  | 3 | Инженер-конструктор КБОМ ОП НПК АО «ТЯЖМАШ» в г. Ульяновске Чекменёв Алексей Александрович, б/н | Замечание и предложение: Т.к. в п.3 указаны разные типы размеров, такие, как справочные, габаритные и пр. предлагаю внести в этот список – размеры, совместно обрабатываемых поверхностей, заключенные в квадратные скобки. Об этих размерах есть пункт 10.1.2 в проекте ГОСТ Р 2.109. Но я считаю, что информация о разных видах/типах размеров должна быть в одном месте в том ГОСТе, где идет перечисление размеров, т.е. в ГОСТ Р 2.307, а в ГОСТ Р 2.109 дать ссылку на ГОСТ 2.307. | Принято к сведению. Это можно сделать при совместном пересмотре с ГОСТ Р 2.109, чтобы перенести правила указания таких размеров в 2.307. Иначе термин не будет применяться и его исключат при редактировании |
|  | 3 | АО «ИЭМЗ «Купол», № 070-42-78 от 06.03.2024 г. | Замечание: Определения расположены не в алфавитном порядке Обоснование: ГОСТ 1.5-2001 пункт 3.9.7 | Принято. |
|  | 3 | НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Замечание: Перечисление терминов обозначается цифрами: 3.1, 3.2… Предлагаемая редакция: Перечисление терминов обозначить буквами: а), б).. Обоснование: См. ГОСТ Р 2.105-2009 п. 6,7 –следует соблюдать преемственность стандартов. therules.ru/semicolon/ | Отклонено. ГОСТ Р 2.105 не может использоваться для оформления национальных стандартов. Национальные стандарты оформляют в соответствии с ГОСТ Р 1.5-2012 и ГОСТ 1.5-2001. |
|  | 3 | АО «НЦВ Миль и Камов», № 10-01/12022 от 02.04.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Указать термин «Вал» и «отверстие» и привести их определения Предлагаемая редакция: Определения изложить в соответствии с действующим ГОСТ 2.307-2011 Обоснование: Термины применяются в п. 6.3.1 | Принято. |
|  | 3 | АО «НЦВ Миль и Камов», № 10-01/12022 от 02.04.2024 г. | Замечание: Указать определение «Фаска» Предлагаемая редакция: Фаска – поверхность, образованная скосом торцевой кромки материала Обоснование: Определение указано в пункте 5.6 | Принято. Введен термин «фаска» |
|  | 3 | ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. | Замечание: В пункте 3 «Термины и определения» перечислить все термины и определения | Принято. |
|  | 3.1 | НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Замечание: В перечислении после двоеточия фраза начинается с прописной буквы Предлагаемая редакция: после двоеточия фраза должна начинаться со строчной буквы, если это не прямая речь. Обоснование: См. ГОСТ Р 2.105-2009 п. 6,7 –следует соблюдать преемственность стандартов. therules.ru/semicolon/ | Отклонено. Оформление элемента «Термины и определения» в соответствии с ГОСТ 1.5-2001 п. 3.9.5 |
|  | 3.1 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Изложить в новой редакции Предлагаемая редакция: «3.1 линейный (угловой) размер: Числовое значение в выбранных единицах измерения.» Обоснование: Величина это и есть размер. | Принято к сведению. Термины доработаны с учетом стандартизованных терминов |
|  | 3.2, 3.6 - 3.11 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: После терминологической статьи не стоит точка Предлагаемая редакция: После терминологической статьи должна стоять точка. Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 3.9.5 | Принято. |
|  | 3.2 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: номинальный размер: Размер геометрического элемента идеальной формы, определенной чертежом (или электронной геометрической моделью) [ГОСТ 25346–2013, пункт 3.2.1] Примечание – Размер геометрического элемента идеальной формы может быть также определен электронной геометрической моделью Предлагаемая редакция: номинальный размер: Размер геометрического элемента идеальной формы, определенной чертежом [ГОСТ 25346–2013, пункт 3.2.1] Примечание – Размер геометрического элемента идеальной формы может быть также определен электронной геометрической моделью Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 3.9.4 Необходимо привести термин как в изначальном ГОСТ, а дополнительные сведения привести в примечании. В ГОСТ 25346–2013, пункт 3.2.1 нет дополнения к термину «(или электронной геометрической моделью)» | Принято. Немного в другой редакции |
|  | 3.2 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Из определения «номинальный размер» исключить слова: (или электронной геометрической моделью) Обоснование: Определение термина «номинальный размер» должно соответствовать определению, приведенному в ГОСТ 25346-2013 (статья 3.2.1) | Принято к сведению. Термин выполнен как модифицированный, о чем сказано в ОР |
|  | 3.2 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Неверная формулировка: «Размер геометрического элемента идеальной формы, определенной чертежом (или электронной геометрической моделью) [ГОСТ 25346-2013, пункт 3.2.1]. Примечание – Размер геометрического элемента идеальной формы может быть также определен электронной геометрической моделью» Предлагаемая редакция: «Размер геометрического элемента идеальной формы, определенной чертежом [ГОСТ 25346-2013, пункт 3.2.1]. Примечание – Размер геометрического элемента идеальной формы может быть также определен электронной геометрической моделью» Обоснование: 1 Дублирование информации. 2 Термин не полностью соответствует ГОСТ 25346-2013 | Принято к сведению. Термин выполнен как модифицированный, о чем сказано в ОР |
|  | 3.2 | АО «Системы управления», № БЕ-590 от 28.02.2024 | Замечание: В пункте 3.2 ссылка на ГОСТ 25346–2013 (пункт 3.2.1) не корректна, т.к. в опреде-лении добавлены новые слова «(или электронной геометрической моделью)». Необходимо убрать выделение термина 3.2 рамкой из тонких линий, а также убрать ссылку на ГОСТ 25346–2013, заключенную в квадратные скобки | Принято. |
|  | 3.2 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Предлагаемая редакция: 3.2 номинальный размер: Размер геометрического элемента идеальной формы, определенной чертежом. Следует дать новое определение или придерживаться как в указанном ГОСТ. Обоснование: Определение отлично от указанного в ГОСТ 25346–2013 | Принято. |
|  | 3.2 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: Не соответствует ГОСТ 25346-2013 (пункт 3.2.1) Обоснование: ГОСТ 1.5-2001 (пункт 4.8.4) | Принято. |
|  | 3.2, примечание | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: После примечания не стоит точка Предлагаемая редакция: После примечания должна стоять точка. Предложение закончилось. Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 4.9.2 | Принято. |
|  | 3.2, 3.7, 3.8 | АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. | Замечание: Терминологические статьи не повторяют полностью термин и его определение, взятое из ГОСТов, что противоречит 4.8.4 ГОСТ 1.5-2001. | Принято. |
|  | 3.3 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Слова «и/или» заменить на «и». Предлагаемая редакция: справочный размер: Размер, не подлежащий исполнению и контролю по данному конструкторскому документу... Обоснование: Так как размер не подлежит исполнению по данному конструкторскому документу, нет необходимости его контролировать. | Принято. |
|  | 3.5 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Исключить слова: «(или внутренние)» Обоснование: Не понятно, какие внутренние размеры могут быть габаритными. | Принято. |
|  | 3.7 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. АО «Системы управления», № БЕ-590 от 28.02.2024 ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Определение термина «верхнее предельное отклонение» не соответствует ГОСТ 25346-2013 Предлагаемая редакция: Термин «верхнее предельное отклонение» изложить в редакции ГОСТ 25346-2013 (статья 3.2.5.1) Обоснование: Определение термина «верхнее предельное отклонение» должно соответствовать ГОСТ 25346-2013 (статья 3.2.5.1) | Принято. |
|  | 3.8 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. АО «Системы управления», № БЕ-590 от 28.02.2024 АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Привести в соответствие с ГОСТ 25346-2013 (пункт 3.2.5.2) Обоснование: ГОСТ 1.5-2001 (пункт 4.8.4) | Принято. |
|  | 3.9 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: Определение по п.3.9: «3.9 база: Поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования [ГОСТ 21495–76, таблица, пункт 2]». Предлагается изменить определение термина «база» применительно к нанесению размеров. Предлагаемая редакция: Предлагается раздел дополнить следующими определениями: «3.Х элемент (заготовки или изделия): Обобщённый термин, под которым в зависимости от соответствующих условий может пониматься поверхность, линия, точка.». «3.9 база: Элемент заготовки или изделия (или выполняющее ту же функцию сочетание элементов), по отношению к которому задаётся допуск расположения или суммарный допуск формы и расположения рассматриваемого элемента, а также определяется соответствующее отклонение.». 3.Х комплект баз: совокупность двух или трёх баз, образующих систему координат, по отношению к которой задаётся допуск формы и расположения рассматриваемого элемента, а также определяется соответствующее отклонение.» «3.Х базовый размер: Размер (или несколько размеров), зависимый от базы. Примечание – использование базовых размеров позволяет повысить точность изготовления изделия за счёт привязки размеров к единой базе.». Обоснование: Определение «базы» приведено из ГОСТ 21495–76, в котором оно раскрыто в контексте определения операции «базирования» (см. ГОСТ 21495–76, таблица, п.1): «Базирование: Придание заготовке или изделию требуемого положения относительно выбранной системы координат». Учитывая, что ГОСТ Р 2.307 определяет требования к нанесению размеров, то соответственно и определение понятия «база» должно быть в контексте нанесения размеров, а не операции «базирование» по ГОСТ 21495-76 | Отклонено. Считаем, что «конструкторская база» - это как раз термин, необходимый для задания конструктором требований к размерам |
|  | 3.9 | АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, б/н от 13.03.2024 г. | Замечание: Добавить ГОСТ 21495-76 Предлагаемая редакция: [ГОСТ 21495–76, таблица, пункт 2], [ГОСТ 21495–76, таблица, пункт 13], [ГОСТ 21495–76, таблица, пункт 14] Обоснование: В тексте стандарта используется ссылка на ГОСТ 21495-76 | Отклонено. Ссылки в заимствованных терминах согласно ГОСТ 1.5 не считаются нормативными и не включаются в раздел 2 |
|  | 3.9, 3.10, 3.11 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Исключить неиспользуемые термины Предлагаемая редакция: Исключить пп. 3.9, 3.10, 3.11 Обоснование: Приведенные термины не упоминаются в ГОСТ Р 2.307 | Принято частично. Термин «основная база» исключен Остальные термины используются. |
|  | 3.10 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: В пункте указано: «3.10 конструкторская база: База, используемая для определения положения детали или сборочной единицы в изделии [ГОСТ 21495–76, таблица, пункт 13]». Предлагается исключить 3.10. Предлагаемая редакция: Исключить 3.10. Обоснование: Неясно применение данного определения в части требований к нанесению размеров, предлагается исключить. | Отклонено. Термин используется в 8.1.2 ОР (4.11 действующей редакции ГОСТ 2.307) |
|  | 3.10, 3.11 | АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. | Замечание: Необходимо пояснить, в чем отличие терминов «Конструкторская база» от «Основной базы». | Принято к сведению. Терминологические статьи, связанные с базами, стандартизованы не нами. Нам определения тоже не очень нравятся. Основная база – это одна из конструкторских баз. Термин «основная база» исключен |
|  | 3.11 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: В пункте указано: «3.11 основная база: Конструкторская база данной детали или сборочной единицы, используемая для определения их положения в изделии [ГОСТ 21495–76, таблица, пункт 14]» Предлагается исключить 3.11. Предлагаемая редакция: Исключить 3.11. Обоснование: Определение практически идентичное определению 3.10. Неясно применение данного определения в части требований к нанесению размеров, предлагается исключить. | Принято. |
|  | 4 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Рекомендуется указать наименования таблиц | Отклонено. Наименование таблицы приводится только при необходимости. См. ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.2 третий абзац. В данном случае необходимости нет, так как все поясняющие слова к таблицам приведены в предшествующем пункте |
|  | 4 | В/ч 31800 Министерства обороны РФ, № 210/31/1876 от 15.03.2024 г. | Замечание: В предлагаемой редакции в разделе 4 исключены требования по обозначению размерных чисел. Кроме того, необходимо обосновать целесообразность исключения из проекта стандарта требований, изложенных в пунктах 4.12-4.15. | Принято к сведению. Пункты 4.12-4.15 ГОСТ 2.307-2011 не были исключены, а перенесены в другие разделы ОР п. 4.12 ГОСТ 2.307-2011 – п. 7.1.1 ОР п. 4.13 ГОСТ 2.307-2011 – п. 7.1.3 и 7.3.1 п. 4.14 ГОСТ 2.307-2011 – п. 8.1.1 п. 4.15 ГОСТ 2.307-2011 – п. 7.1.4 Текст стандарта приведен к более логичному изложению, что облегчит его понимание, изучение и применение |
|  | 4.1 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: … геометрических моделях (далее: ЭГМ) … Предлагаемая редакция: … геометрических моделях (далее - ЭГМ) … Обоснование: По правилам русского языка пишется «далее - …» | Принято. |
|  | 4.1 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г | Замечание: Слова: «(далее: ЭГМ)» заменить на «(ЭГМ)» Обоснование: В соответствии с ГОСТ 1.5-2001 пункт 4.12.2. | Принято частично. См замечание выше |
|  | 4.1 | АО «ИЭМЗ «Купол», № 070-42-78 от 06.03.2024 г. | Замечание: «...указывают для целей изготовления...» Предлагаемая редакция: «…указывают с целью изготовления ...» Обоснование: уточнение | Принято к сведению Пункт переработан |
|  | 4.1 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: 4.1 Размеры и предельные отклонения размеров на чертежах и в электронных геометрических моделях (далее: ЭГМ) указывают для целей изготовления и контроля изделия. Предлагаемая редакция: 4.1 Размеры и предельные отклонения размеров на чертежах и в электронных геометрических моделях изделия (далее: ЭГМИ) указывают для целей изготовления и контроля изделия. Обоснование: Термин в соответствии с ГОСТ 2.052 | Отклонено. В ГОСТ Р 2.052-2023 и других стандартах ЕСКД используется сокращение ЭГМ |
|  | 4.1, примечание | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: 1 Общие требования к заданию предельных отклонений регламентируются стандартами Единой системы допусков и посадок (ГОСТ 25346, ГОСТ 25347, ГОСТ 25348 и др.). Обоснование: В наименованиях ГОСТ 25346-2013, ГОСТ 25347-2013 нет слов «Единая система допусков и посадок». | Принято к сведению. Текст исключен |
|  | 4.1, примечание | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: установлены в ГОСТ Р 2.308. Предлагаемая редакция: …установлены ГОСТ Р 2.308. | Принято к сведению. Текст исключен Каким стандартом задаются допуски формы и расположения указано в ГОСТ Р 2.109, здесь это не соответствует аспекту стандартизации |
|  | 4.1, примечание | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: 1. Изложить в редакции 2. Скорректировать ссылку 3. Скорректировать ссылку Предлагаемая редакция: Принять в редакции. 1. «…и в электронных геометрических моделях (далее – ЭГМ)…» 2. «…регламентируются стандартами Единой системы допусков и посадок (согласно ГОСТ 25346, ГОСТ 25347, ГОСТ 25348 и др.).» 3. «Требования … предельных отклонений формы и расположения поверхностей – в соответствии с ГОСТ Р 2.308.» | Принято частично. Ввод сокращения исправлен. Остальной текст исключен |
|  | 4.2 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») ФГБУ «16 ЦНИИИ МО РФ», б/н АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. | Замечание: Завершить пункт точкой и убрать вторую закрывающую скобку. Обоснование: Ошибка в пунктуации | Принято. |
|  | 4.2 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: … в соответствии с ГОСТ Р 2.052 … Предлагаемая редакция: ГОСТ Р 2.052 ввести в раздел 2 | Принято. |
|  | 4.2 | АО «НЦВ Миль и Камов», № 10-01/12022 от 02.04.2024 г. | Замечание: Исключить ссылку на ГОСТ Р 2.316 Обоснование: ГОСТ Р 2.316 не устанавливает требования к аннотациям | Принято. |
|  | 4.2 | ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. | Замечание: В абзаце 4.2 лишний пробел между словами «…. необходимости, с…». | Принято. |
|  | 4.2, первое предложение | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Изложить в редакции пункта 5.1 ГОСТ 2.307-2011. Предлагаемая редакция: «4.2 Размеры и предельные отклонения в графических документах указывают размерными числами и размерными линиями.» Обоснование: Графическое изображение – это чертеж. Числа и знаки не являются графическим изображением. | Принято к сведению. См. п. 5.1.1 ОР |
|  | 4.3, первое предложение | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Исключить слово: «указаний» Обоснование: Лишнее. Имеется в виду количество размеров изделия (по длине, высоте, ширине и т.д.). | Принято. |
|  | 4.2, второе предложение | В/ч 31800 Министерства обороны РФ, № 210/31/1876 от 15.03.2024 г. | Замечание: Привести ссылку на пункт ГОСТ 2.052, в котором предъявляются требования к нанесению размеров и предельных отклонений в ЭГМ | Принято к сведению. Текст переработан |
|  | 4.2; 5.7.19 | Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, б/н от 13.03.2024 г. | Замечание: Указан ГОСТ Р 2.052. Предлагаемая редакция: ГОСТ 2.052 | Отклонено. В 2024 году утвержден ГОСТ Р 2.052-2024 |
|  | 4.3 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО НО «ТИВ») | Замечание: «…размеров в чертеже и ЭГМ…» Предлагаемая редакция: «…размеров на чертеже и в ЭГМ…» | Принято. |
|  | 4.4 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: Первый абзац дополнить предложением: «Исключение составляют справочные размеры, приведенные в 5.8.2, перечисления б), ж).» Обоснование: ГОСТ 2.307-2011 (пункт 4.6). См. замечание к пункту 5.9.1 | Принято. С учетом доработки текста см. 4.3 и 4.4 |
|  | 4.4 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях, в технических требованиях, основной надписи и спецификации. Предлагаемая редакция: Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях, в технических требованиях и спецификации. Обоснование: В основной надписи размеры не проставляются. | Принято. С учетом доработки текста См. 4.3 и 4.4 |
|  | 4.4 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: После первого предложения записать текст в редакции п. 5.9.1 проекта стандарта Предлагаемая редакция: Исключение составляют справочные размеры, приведенные в пункте 5.8.2 перечисления г), и). Обоснование: См. ГОСТ 2.307-2011 п. 4.6. При исправлении ошибки в п. 5.8.2 перечисления г), и) заменить на б), ж). | Принято. С учетом доработки текста См. 4.3 и 4.4 |
|  | 4.4 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: О каких элементах идет речь? Если о конструктивных элементах изделия (отверстия, фаски, пазы и т.п.), то размеры конструктивных элементов и так не указываются в основной надписи и в спецификации. Если речь идет о сортаменте материала, указываемом в основной надписи, то об этом указано в 5.8.2 и). | Принято. С учетом доработки текста См. 4.3 и 4.4 |
|  | 4.4 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: Указано: «4.4 Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях, в технических требованиях, основной надписи и спецификации. На строительных чертежах размеры допускается повторять.». Предлагается упростить требование п.4.4. Предлагаемая редакция: Предлагается: «4.4 Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях, в технических требованиях, основной надписи и спецификации, за исключением размеров, указываемых в строительных чертежах.». | Принято к сведению. Область распространения стандартов ЕСКД определяется ГОСТ Р 2.001-2023, в п. 5.1 которого определяется, что стандарты ЕСКД распространяются на изделия машиностроения, поэтому положения, касающиеся правил для строительных чертежей, отредактированы – исключены положения, касающиеся строительных чертежей. |
|  | 4.4 | АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Изложить в предлагаемой редакции Предлагаемая редакция: Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях, в технических требованиях, основной надписи. Исключение составляют справочные размеры, приведенные в п.п. 5.8.2 (перечисления г, и). На строительных чертежах размеры допускается повторять Обоснование: Спецификация не относится к области применения данного стандарта. Отсутствует дополнительная информация про справочные размеры | Принято частично. С учетом доработки текста См. 4.3 и 4.4 |
|  | 4.5 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г | Замечание: Изложить в редакции: Линейные размеры и их предельные отклонения на чертежах, в ЭГМ … | Принято. См. п. 4.8 ОР |
|  | 4.5 | АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: Последний абзац из п. 4.6 перенести в п. 4.5. Предлагаемая редакция: На строительных чертежах единицы измерения в этих случаях допускается не указывать, если они оговорены в соответствующих документах, утвержденных в установленном порядке. Обоснование: В соответствии с п. 4.8 ГОСТ 2.307-2011 | Отклонено. Область распространения стандартов ЕСКД определяется ГОСТ Р 2.001-2023, в п. 5.1 которого определяется, что стандарты ЕСКД распространяются на изделия машиностроения, поэтому положения, касающиеся правил для строительных чертежей, отредактированы – исключены положения, касающиеся строительных чертежей. См. п. 4.8 ОР |
|  | 4.5, первый абзац | АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Изложить в предлагаемой редакции Предлагаемая редакция: Линейные размеры и их предельные отклонения на чертежах, в ЭГМ (в пространстве модели) указывают в миллиметрах без обозначения единицы измерения Спецификация не относится к области применения данного стандарта. | Принято. См. п. 4.8 ОР |
|  | 4.5, второй, третий абзацы | АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Изложить в предлагаемой редакции Предлагаемая редакция: Если требуется указание линейных размеров в других единицах измерения, то обозначение единицы измерения приводят непосредственно рядом с размерным числом. Линейные размеры, приводимые в технических требованиях, технической характеристике и пояснительных надписях на поле чертежа, обязательно указывают с обозначением единицы измерения. На строительных чертежах единицы измерения в этих случаях допускается не указывать, если они оговорены в соответствующих документах, утвержденных в установленном порядке. Взаимоисключающие утверждения. Отсутствует информация про строительные чертежи. | Отклонено. Область распространения стандартов ЕСКД определяется ГОСТ Р 2.001-2023, в п. 5.1 которого определяется, что стандарты ЕСКД распространяются на изделия машиностроения, поэтому положения, касающиеся правил для строительных чертежей, отредактированы – исключены положения, касающиеся строительных чертежей. |
|  | 4.6 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. | Замечание: Указано: «4.6 Угловые размеры и их предельные отклонения везде указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы измерения.». Предлагается исключить слово «везде». Предлагаемая редакция: Предлагается: «4.6 Угловые размеры и их предельные отклонения указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы измерения.». | Принято. см. 4.9 |
|  | 4.6 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: В последнем предложении п.4.6 указано: «На строительных чертежах единицы измерения в этих случаях допускается не указывать, если они оговорены в соответствующих документах, утвержденных в установленном порядке.». Неясно в каких «этих» случаях? Предлагается это предложение исключить из пункта. Предлагаемая редакция: Исключить последнее предложение п.4.6 либо дать уточняющую формулировку | Принято к сведению. Область распространения стандартов ЕСКД определяется ГОСТ Р 2.001-2023, в п. 5.1 которого определяется, что стандарты ЕСКД распространяются на изделия машиностроения, поэтому положения, касающиеся правил для строительных чертежей, отредактированы – исключены положения, касающиеся строительных чертежей. |
|  | 4.6 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г | Замечание: Пример: 4°; 4°30'; 12°45'30"; 0°30'40"; 0°18'; 0°5'25"; 0°0'30"; 30°±1°; 30°±10'. Предлагаемая редакция: П р и м е р - 4°; 4°30'; 12°45'30"; 0°30'40"; 0°18'; 0°5'25"; 0°0'30"; 30°±1°; 30°±10'. Обоснование: Оформить пример в соответствии с ГОСТ 1.5-2001, п. 4.11 | Принято. Согласно ГОСТ 1.5-2001 слово «Пример» для примеров не оформляется разреженным шрифтом Знак препинания после «Пример» исправлен см. 4.9 |
|  | 4.6 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: На строительных чертежах единицы измерения в этих случаях допускается не указывать, если они оговорены в соответствующих документах, утвержденных в установленном порядке. Предлагаемая редакция: На строительных чертежах единицы измерения в этих случаях допускается не указывать, если они указаны в соответствующих нормативных документах. Обоснование: Пункт не содержит конкретики, ГОСТ 1.5-2001, п. 4.1.2 | Принято к сведению. Область распространения стандартов ЕСКД определяется ГОСТ Р 2.001-2023, в п. 5.1 которого определяется, что стандарты ЕСКД распространяются на изделия машиностроения, поэтому положения, касающиеся правил для строительных чертежей, отредактированы – исключены положения, касающиеся строительных чертежей. |
|  | 4.6 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Применительно к угловым размерам недопустимо отсутствие указания единиц измерения. Предлагаемая редакция: Предложение «На строительных чертежах единицы измерения в этих случаях допускается не указывать, если они оговорены в соответствующих документах, утвержденных в установленном порядке.» перенести из пункта 4.6 в пункт 4.5. Обоснование: Устранение ошибки. | Принято к сведению. Область распространения стандартов ЕСКД определяется ГОСТ Р 2.001-2023, в п. 5.1 которого определяется, что стандарты ЕСКД распространяются на изделия машиностроения, поэтому положения, касающиеся правил для строительных чертежей, отредактированы – исключены положения, касающиеся строительных чертежей. |
|  | 4.6 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Пример: 4°; … Обоснование: Знак +/- требуется выделить пробелами с обеих сторон. ГОСТ 8.417 | Отклонено. ГОСТ 8.417-2024 не содержит правил, определяющих наличие или отсутствие разделителя между номинальным значением и знаком, определяющим направление предельного отклонения. |
|  | 4.7 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Для указания вида размерного элемента применяют графические символы (знаки) Предлагаемая редакция: Требуется дать определение термину «графические символы (знаки)». Обоснование: Пункт введен впервые в текущей редакции, требуются пояснения, что подразумевается (можно ли считать R графическим символом, или это все-таки буква) | Принято. См. п. 3.10 ОР. Также см. окончательную редакцию ГОСТ Р 2.321-202Х, разрабатываемую совместно |
|  | 4.7 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Исключить Обоснование: Все пояснения даны в тексте (см. пп. 5.1.4, 5.3.1, 5.3.4, 5.3.11, 5.4, 5.5.2, 5.5.3). Кроме того, это общепринятые символы, а не установленные данным стандартом. Наименование графы «Вид размерного элемента» некорректно: радиус и диаметр это величины, а сфера и квадрат –это элементы. В таблице применено слово «символ» а по тексту – «знак». | Принято частично. Пункт и таблица скорректированы. Стандарты разрабатываются для того, чтобы зафиксировать общественный опыт в тех или иных сферах. Говорить, что какие -то символы «общепринятые» и поэтому не требуют упоминания в стандарте – некорректно. Стандарт и нужен чтобы формально зафиксировать «общепринятое». Кроме того, «Величина» - числовое значение размера, «радиус» и «диаметр» - указывают на форму элемента. |
|  | 4.7 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Дополнить текст Предлагаемая редакция: Для указания вида размерного элемента применяют графические символы (знаки) в соответствии с таблицей 1. Высота графических символов должна быть равна высоте размерных чисел на изображении | Принято. Добавлено приложение А с размерами |
|  | 4.7 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: «4.7 Для указания вида размерного элемента применяют графические символы (знаки) в соответствии с таблицей 1. Таблица 1 Зачем точка в знаке дуги? (и в ГОСТ 2.307-2011 (5.4) была). Диаметр – это перечеркнутый круг, а не цифра «ноль» и не буква «0». Предлагаемая редакция: «4.7 Для указания вида размерного элемента перед размерным числом без пробела применяют графические символы (знаки) в соответствии с таблицей 1. Таблица 1 Обоснование: Несоответствие знаков, проставляемых в программах автоматизированного проектирования. При введении предлагаемого уточнения нет необходимости приводить 5.3.1 | Принято. см. 5.1.9 |
|  | 4.7, таблица 1 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО ЦКБА) АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. НИЦ «Курчатовский институт», б/н АО «НЦВ Миль и Камов», № 10-01/12022 от 02.04.2024 г. | Замечание: В таблице 1 приведено обозначение дуги знаком «» с точкой, при этом в примерах (см. п.5.1.4, 5.1.5) точка отсутствует. Предлагается убрать точку в условном обозначении дуги по тексту. Обоснование: Уточнение обозначения дуги. | Принято. см. 5.1.9 |
|  | 4.7, таблица 1 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Выравнивание по левому краю Предлагаемая редакция: Выравнивание по центру Обоснование: Аккуратность оформления проекта стандарта | Принято. |
|  | 4.7, таблица 1 | ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. | Предлагаемая редакция: Рекомендуется дополнить таблицу 1 примечанием «1. Диаметр знака сферы равен размеру размерных чисел. 2. Высота знака «□» должна быть равна высоте размерных чисел.» | Принято. Размеры графических символов приведены в справочном приложении А |
|  | 4.7, таблица 1 | АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, б/н от 13.03.2024 г. | Замечание: Изменить наименование таблицы 1 Предлагаемая редакция: «Таблица 1 – Графические символы (знаки)» Обоснование: Требования ЕСКД | Отклонено. ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.2 указывает, что «наименование таблицы» приводят при необходимости. Текст положения перед таблицей полностью описывает содержание таблицы. |
|  | 4.7, таблица 1 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «ПО «УОМЗ», № 237/34 от 05.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Графический символ диаметра представлен в виде овала Предлагаемая редакция: Должна быть окружность | Принято. см. 5.1.9 |
|  | 4.7, таблица 1 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Что означает точка в знаке дуги? Нужно ли ее проставлять на изображении? | Принято. Графический символ «длина дуги» в таблице 1 изменен см. 5.1.9 |
|  | 4.7, таблица 1 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Оформление размещения данных (информации) в таблице не соответствует рекомендациям, вытекающим из содержания Примечания к п. 4.5.6.1 ГОСТ 1.5-2001 Предлагаемая редакция: Разместить данные в колонках таблицы в соответствии с рекомендациями ГОСТ 1.5-2001 | Принято. |
|  | 4.7, таблица 1 | АО «ВПК «НПО машиностроения», № 131/1-5 от 11.03.2024 г. | Замечание: графический символ «дуги» указан с точкой, а на рисунках 4 (лист 6) и 5 (лист 7) символ «дуги» над размерным числом поставлен без точки - где правильно? | Принято. Графический символ «длина дуги» в таблице 1 изменен см. 5.1.9 |
|  | 4.7, таблица 1 | Корпорация "Московский институт теплотехники", № 16/50 от 19.12.2023 г. | Замечание: Имеет место дублирование информации. Знак R имеется в ГОСТ 2.321-81, знак Ø в ГОСТ 2.304-81 Предлагаемая редакция: Исключить из таблицы знаки R и знак Ø. Знак дуги пишут без точки, как в примерах. | Отклонено. ГОСТ Р 2.307 являются основополагающим стандартом, определяющим указание размеров в КД, исходя из этого в таблице 1 приведено описание применения определенных символов. ГОСТ Р 2.304 определяет только номенклатуру символов, которая должна быть в шрифте и их графическое начертание. ГОСТ Р 2.321 в ОР согласован со второй редакцией ГОСТ Р 2.307 Считаем, что таблица 1 улучшает читабельность и полезность документа (2.307) см. 5.1.9 |
|  | 5 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Наименование изложить в новой редакции Предлагаемая редакция: «5 Правила нанесения размеров» Обоснование: В соответствии с наименованием проекта стандарта. | Отклонено. Наименование стандарта было изменено, см. пояснительную записку |
|  | 5 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Разместить общие требования в начале раздела 5 | Принято к сведению. Структура документа доработана |
|  | 5, 6 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Рекомендуется указать наименования рисунков | Отклонено. Содержание пункта, в котором дана ссылка на графический материал полностью определяет содержание рисунка, поэтому наименование не требуется в соответствии с п. 4.6.5 ГОСТ Р 1.5 |
|  | 5.1 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: 5.1 Общие требования Предлагаемая редакция: 5.1 Общие требования Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 4.3.6 | Принято. |
|  | 5.1 | АО «НПК «КБМ», № 179/5362 от 06.03.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: «…размерные и выносные линии (см. рисунок 1а), а также выноски (см. рисунок 1б).» Предлагаемая редакция: «…(см. рисунок 1а)), (см. рисунок 1б)).» | Принято к сведению. ссылки на рисунки скорректированы по другим замечаниям |
|  | 5.1 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Предлагаемая редакция: Выделить номер подраздела полужирным как и его название. Обоснование: ГОСТ Р 1.5, требуется исправить по всему документу | Принято. |
|  | 5.1 | АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Дополнить проект стандарта подпунктом про использование знака «*» в размерах для справок, размерах, обеспечивающихсяя инструментом и т.п. для разделения групп, и исключения путаницы. Предлагаемая редакция: Знак «*» используется для указания справочных размеров (см. 5.8.1), размеров, обеспечивающихся инструментом (см. 5.9.1), для указания предельных отклонений размеров (см. 6.1.1) и т.п. При присутствии в чертежах всех или некоторого количества этих размеров, необходимо разделять каждую группу использованием разного количества знаков «*». Пример: *Размер для справок. **Размеры обеспеч. инстр. *** Размер с припуском на пригонку по сопрягаемой детали. | Принято к сведению. Доработали пункт про сноски – см. 5.1.7 Очевидно, что если сноска другая, то и знак должен быть другой. Считаем, что нет необходимости об этом специально говорить |
|  | 5.1.1 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Изложить в редакции пункта 4.1 ГОСТ 2.307-2011. Предлагаемая редакция: «Основанием для определения величины изображенного изделия и его элементов служат размерные числа, указанные в графическом документе. Исключение составляют случаи, предусмотренные ГОСТ 2.414, ГОСТ 2.417, ГОСТ 2.419, когда величину изделия или его элементов определяют по изображениям, выполненным с достаточной степенью точности.» Обоснование: 1. Графическое изображение – это чертеж. Слова «вида размерного элемента» не корректны. 2 В соответствии с ГОСТ 2.303-68 имеются линии-выноски, а не выноски. 3. ГОСТ 2.414-75, ГОСТ 2.417-91, ГОСТ 2.419-68 привести в разделе «Нормативные ссылки». | Принято частично. см. раздел 4 Ссылаться в основополагающем стандарте (2.307) на подчиненные стандарты (2.4ХХ) считаем неправильным, это перегружает стандарт и его становится сложно поддерживать |
|  | 5.1.1 | АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» | Замечание: «…размерные и выносные линии (см. рисунок 1 а), а также выноски (см. рисунок 1 б).» Предлагаемая редакция: «…размерные и выносные линии (см. рисунок 1 а), а также линии-выноски (см. рисунок 1 б).» Обоснование: ГОСТ Р 2.303 | Принято. См. 5.1.1 ОР |
|  | 5.1.1 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: 1 Изложить в редакции: Размер указывают размерным числом, расположенным над размерной линией или на полке линии-выноски. Перед размерным числом или над ним применяют графические символы. Обоснование: Не корректное определение указания размера. | Принято. См. 5.1.1 ОР |
|  | 5.1.1 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Из рисунка 1 исключить рисунок б). Добавить в рисунок 1 изображение линии-выноски с полкой. Рисунок б) изображен также на рисунке 37, где он уместнее | Принято. Пункт переработан. См. 5.1.1 ОР |
|  | 5.1.1 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Надпись «выносная линия» изложить в редакции: линия-выноска. Либо привести в соответствие наименование в других ГОСТ. Чтобы не было разночтения в разных ГОСТ. | Принято. Пункт переработан. См. 5.1.1 ОР |
|  | 5.1.1 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Добавить закрывающие скобки в … Предлагаемая редакция: «…графические символы вида размерного элемента, размерные и выносные линии (см. рисунок 1а)), а также выноски (см. рисунок 16)).» | Принято. Пункт переработан. См. 5.1.1 ОР |
|  | 5.1.1 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Заменить «выноски» на «линии-выноски» Предлагаемая редакция: Для указания размеров с помощью графических изображений применяют размерные числа, графические символы вида размерного элемента, размерные и выносные линии (см. рисунок 1а), а также линии-выноски (см. рисунок 1б). Обоснование: ГОСТ Р 2.303 | Принято. Пункт переработан. См. 5.1.1 ОР |
|  | 5.1.1, 5.1.11 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: …размерные и выносные линии (см. рисунок 1а), а также выноски (см. рисунок 1б). … наносимыми под углом 45° к размерным линиям 10 б)). (см. рисунок 10 а)), или четко наносимыми точками (см. рисунок 10 б)). Предлагаемая редакция: Требуется унифицировать запись с ссылками на рисунки по всему документу. Обоснование: ГОСТ Р 1.5 | Принято. Оформлено с применением квадратных скобок, где необходимо. |
|  | 5.1.1, рисунок 1 | Корпорация "Московский институт теплотехники", № 16/50 от 19.12.2023 г. | Замечание: Наличие стрелок от выносной и размерной линий противоречат ГОСТ 2.316-2008 п. 4.7 Предлагаемая редакция: Стрелки от выносной и размерной линии убрать | Принято. Пункт переработан. См. 5.1.1 ОР |
|  | 5.1.1, рисунок 1 а) | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Исключить размер: «1…5». Данный размер указан в тексте проекта стандарта в пункте 5.1.20. Обоснование: Почему по аналогии с этим размером не даны размеры, указанные в п. 5.1.12 проекта стандарта? | Принято. Пункт переработан. См. 5.1.1 ОР |
|  | 5.1.1, рисунок 1 а) | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: 1…5 заменить на 1- 5 | Принято. Пункт переработан. См. 5.1.1 ОР |
|  | 5.1.1, рисунок 1 а) | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: В 5.1.1 имеется: Предлагаемая редакция: Имеющийся рисунок 1 дополнить изображением размеров с символами: Обоснование: Необходимо пояснение о пробеле между символом и размером, если не вводить дополнительное предложение в 4.7. | Принято. Пункт переработан. См. 5.1.1 ОР |
|  | 5.1.1, рисунок 1 а) | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Предлагаемая редакция: Линии-выноски на рисунке 1 а) указать в соответствии с ГОСТ 2.316-2008 (пункт 4.7). Обоснование: ГОСТ 1.5-2001 (пункт 4.6.2) | Принято. Пункт переработан. См. 5.1.1 ОР |
|  | 5.1.1, рисунок 1 а) | АО «НЦВ Миль и Камов», № 10-01/12022 от 02.04.2024 г. | Замечание: Размер 45 перенести вправо, на расстояние не менее 10 мм, от контура изображения изделия Обоснование: Противоречит требованиям п 5.1.12 проекта стандарта | Принято. Пункт переработан. См. 5.1.1 ОР |
|  | 5.1.1, рисунок 1 а) | АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Добавить на рисунок 1а) пример графического символа вида размерного элемента. Обоснование: Не полная информация на рисунке 1 a). | Принято. Пункт переработан. См. 5.1.1 ОР |
|  | 5.1.2 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: В пункте указано: «5.1.2 При указании линейного размера размерную линию проводят параллельно измеряемому отрезку, а выносные линии – перпендикулярно к размерной (см. рисунок 2).». Предлагается дополнить требование ссылкой на случай, при котором выносные линии допускается делать не перпендикулярно размерным. Предлагаемая редакция: Предлагается: «5.1.2 При указании линейного размера размерную линию проводят параллельно измеряемому отрезку, а выносные линии – перпендикулярно к размерной (см. рисунок 2), за исключением случаев, указанных в п.5.1.19.». Обоснование: Уточнение формулировки. | Принято. см. 5.1.3 ОР |
|  | 5.1.2 | ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. | Замечание: лишний пробел между словами «… указании линейного…». | Принято. См. п. 5.1.3 ОР |
|  | 5.1.2 - 5.1.4 5.1.7, первый и третий абзацы | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Слово: «указании» заменить на «нанесении». Обоснование: В соответствии с наименованием проекта стандарта. | Отклонено. При разработке ОР было принято решение изменить наименование стандарта. |
|  | 5.1.4 | АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. | Замечание: Уточнить знак размерного числа Предлагаемая редакция: «…наносят знак « » (см. рисунок …» Обоснование: Знак в п. 5.1.4 не соответствует рисунку 4 | Принято к сведению. Из пункта исключен текст про указание размерного числа, т.к. п. 5.1-5.3 про общее расположение размерных и выносных линий. Про размерные числа - отдельный подраздел 5.4 ОР |
|  | 5.1.4, 5.1.5 | АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. АО «Концерн «Созвездие», б/н ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. Корпорация "Московский институт теплотехники", № 16/50 от 19.12.2023 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г | Замечание: Из графического символа дуги предлагается исключить точку. Предлагаемая редакция: Исключить «точку» в изображении графического символа дуги Обоснование: При применении этого символа в п.5.1.4 точка не используется и вводит в заблуждение | Принято . |
|  | 5.1.4, рисунок 4, рисунок 4 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Добавить дополнительно графику простановки размера дуги с вогнутой стороны размерной линии Предлагаемая редакция: Обоснование: Для однозначного понимания | Принято. на в 5.1.5 показано только общее расположение размерных и выносных линий для дуги. Правила размещения размерных чисел – в 5.4.5 |
|  | 5.1.6,рисунок 6 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» | Замечание: Изменить графику простановки размера Предлагаемая редакция: Размерные линии следует проводить в радиусном направлении, а выносные – по дугам окружностей Обоснование: Противоречит тексту пункта 5.1.6. | Принято. См. п. 5.4 ОР |
|  | 5.1.7 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: После пункта 5.1.7 изложить текст пп.5.1.12-5.1.19. Обоснование: По логике построения текста. | Принято к сведению. При разработке ОР привели обновленный вариант порядка изложения положений |
|  | 5.1.7 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Изложить в редакции пункта 5.1.20 проекта стандарта Предлагаемая редакция: Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1-5 мм. Обоснование: По логике построения текста. В разделе проекта стандарта 5.1 говорим о размерных и выносных линиях. Все должно быть последовательно. | Принято к сведению. Введен отдельный подраздел про правила выполнения выносных линий – см. 5.3 |
|  | 5.1.7 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Пункт дополнить текстом в редакции пункта 5.3.13 проекта стандарта. Предлагаемая редакция: «Размеры контура криволинейного профиля наносят, как показано на рисунке 7.» Обоснование: По логике построения текста. | Принято к сведению. Правила выполнения размерных линий приведены в отдельном подразделе – 5.2 |
|  | 5.1.7 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: При необходимости допускается выполнять размерные линии внутри контура изображения: непосредственно к линиям видимого контура, осевым, центровым и другим линиям (без использования выносных линий) (см. рисунок 7). Предлагаемая редакция: При необходимости допускается выполнять размерные линии внутри контура изображения и проводить размерные линии непосредственно к линиям видимого контура, осевым, центровым и другим линиям (без использования выносных линий) (см. рисунок 7). Обоснование: Пункт видоизменен по отношению к ГОСТ 2.307, была нарушена логика изложения и потерян смысл самого требования | Принято. См. 5.2.4 |
|  | 5.1.8 | АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. | Замечание: Проверить ссылку на п.5.7.7, в пункте 5.7.7 нет уточнений в части ограничения размерной линии Предлагаемая редакция: Уточнить ссылку на п.5.7.7 Обоснование: Ошибка в ссылке на пункт | Принято к сведению. Пункт видоизменен, см. 5.2.8 ОР |
|  | 5.1.8 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: «…приведенных в 5.7.7…» Предлагаемая редакция: «…приведенных в 5.7.8…». | Принято к сведению. Пункт видоизменен, см. 5.2.8 ОР |
|  | 5.1.8 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. Иван Михайлович Синёв, АО НПП «Респиратор»,б/н АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. | Замечание: Перечисление пунктов записано, не соблюдая последовательность возрастания номеров. Предлагаемая редакция: «…приведенных в 5.1.10, 5.1.11, 5.1.15, 5.7.8…». Обоснование: Перечисление пунктов следует записывать по возрастанию номеров. | Принято к сведению. Пункт видоизменен, см. 5.2.8 ОР |
|  | 5.1.8 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (ВНИИ «Сигнал») | Замечание: … кроме случаев, приведенных в 5.7.7, 5.1.10 и 5.1.11… Предлагаемая редакция: … кроме случаев, приведенных в 5.1.15, 5.1.10 и 5.1.11 Обоснование: 5.7.7 – пункт про группировку размеров | Принято к сведению. Пункт видоизменен, см. 5.2.8 ОР |
|  | 5.1.8 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Ссылку на 5.7.7 заменить на 5.7.8. Добавить наименование линии, слова «при нанесении линии радиуса» заменить на «при нанесении размерной линии радиуса». Предлагаемая редакция: Размерную линию с обоих концов ограничивают стрелками, упирающимися в выносные линии, кроме случаев, приведенных в 5.7.8, 5.1.15, 5.1.10 и 5.1.11, и при нанесении размерной линии радиуса, ограниченной стрелкой со стороны определяемой дуги или скругления. Обоснование: Ссылка на 5.7.7 дана неверно. Дополнение наименованием линии в целях однозначного понимания. | Принято к сведению. Пункт видоизменен, см. 5.2.8 ОР |
|  | 5.1.8 | АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» | Замечание: «… ограничивают стрелками, упирающимися в выносные линии, кроме случаев, приведенных в 5.7.7, 5.1.15, 5.1.10…» Предлагаемая редакция: «… ограничивают стрелками, упирающимися в выносные линии, кроме случаев, приведенных в 5.1.10, 5.1.11, 5.1.15, 5.7.8…» | Принято к сведению. Пункт видоизменен, см. 5.2.8 ОР |
|  | 5.1.8 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Ошибки в тексте: «… кроме случаев, приведенных в 5.7.7, 5.1.15, 5.1.10 и 5.1.11…» Предлагаемая редакция: «… кроме случаев, приведенных в 5.1.11, 5.1.15, 5.3.12, 5.7.4 и 5.7.8…» Обоснование: 1 Ссылки приведены по возрастанию номеров. 2 Исправлены ошибки в номерах ссылочных пунктов. 3 Приведены все пункты, где указано применение размерных линий с односторонним расположением стрелок | Принято к сведению. Пункт видоизменен, см. 5.2.8 ОР |
|  | 5.1.9 | Иван Михайлович Синёв, АО НПП «Респиратор», б/н | Замечание: В п.5.1.9 ничего не сказано про максимальный размер стрелки | Принято к сведению. Все верно, стандартом определяется минимальный размер стрелки. Пункт видоизменен, см. п. 5.2.8 и приложение А ОР. |
|  | 5.1.9 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Заменить «величина элементов стрелок» на «размер элементов стрелок» Обоснование: РМГ 29-2013 термин «величина» | Принято. См. п. 5.2.8 и приложение А ОР. |
|  | 5.1.9, рисунок 8 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: На рисунке 8 приведены минимальные размеры длины стрелки без пробела после размера Предлагаемая редакция: Обоснование: В ГОСТ 2.307-2011 (6.11) и ГОСТ Р 2.307-2023 примеры приведены с явным пробелом. | Принято. См. приложение А ОР. |
|  | 5.1.10 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: … размерную линию продолжают за выносные линии (или соответственно за контурные, осевые, центровые и т.д.) и стрелки наносят … Предлагаемая редакция: … размерную линию продолжают за выносные линии (или, соответственно, за контурные, осевые, центровые и т.д.) и стрелки наносят … Обоснование: Слово «соответственно» в данном случае является вводным, поэтому обособляется запятыми с обеих сторон | Принято. См. п. 5.2.9 ОР |
|  | 5.2.10 | АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. | Замечание: Заменить круглые скобки на квадратные. Предлагаемая редакция: …[см. рисунки 23 а) и б)]. Обоснование: Используются двойные скобки в предложении | Принято. |
|  | 5.1.11 | АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. | Замечание: Данный пункт пересекается с информацией, изложенной в пункте 5.1.8 (второй абзац). | Принято к сведению. См. 5.2.10 |
|  | 5.1.12 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Цифру 12 перенести на предыдущую строку. | Принято к сведению. Замечание непонятно См. п. 5.2.5 ОР |
|  | 5.1.12 | В/ч 31800 Министерства обороны РФ, № 210/31/1876 от 15.03.2024 г. | В пункте 5.1.12 в требованиях к минимальным размерам необходимо указать «не менее». | Отклонено. Формулировка пункта содержит уже требование «минимальное расстояние» См. п. 5.2.5 ОР |
|  | 5.1.12, 5.1.20 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г | Предлагаемая редакция: Объединить 5.1.12 и 5.1.20, или расположить их последовательно. Информация, содержащаяся в 5.1.12 и 5.1.20, относится к оформлению выносных и размерных линий, а именно, их размерного стиля. Предлагаем эти пункты указать последовательно или объединить, для однозначного и полного понимания. Обоснование: В ГОСТ 2.307-2011 идентичная информация содержится в 5.10 и 5.11, последовательно, и не нарушает логическую цепочку | Принято к сведению. Пункт 5.1.20 первой редакции объединили с п. 5.1.8 См. п. 5.2.1 и п. 5.2.5 ОР. |
|  | 5.1.13 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: «Размерные линии не должны пересекаться между собой. …….». Предлагаемая редакция: Предлагается оставить это требование в редакции ГОСТ 2.307 п.5.12 или записать «Необходимо избегать пересечения размерных линий между собой. ……». Обоснование: В зависимости от сложности чертежа не всегда удается избежать пересечения размерных линий. Поэтому требование «не должны» некорректно. | Отклонено. Данное новое положение говорит о том, что не допускается пересечение размерной линии другой размерной линией. Это требование направлено на обеспечение чёткости и читаемости чертежа. Пересечение размерных линий может привести к путанице в интерпретации размеров, затруднить восприятие чертежа и снизить его качество. При этом допускается пересекать размерную линию выносной линией, а также пересечение выносной линии другой выносной линией См. п. 5.2.6 ОР. |
|  | 5.1.13 | АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Изложить в предлагаемой редакции Предлагаемая редакция: Размерные линии не должны пересекаться между собой. Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий (см. рисунок 7а)). Обоснование: В соответствии с п. 5.12 ГОСТ 2.307-2011 | Принято. См. п. 5.2.6 ОР. |
|  | 5.1.13 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Выполнимо ли данное требование? Исключить такую категоричность требования, вернуться к старой редакции пункта | Отклонено. Данное новое положение говорит о том, что не допускается пересечение размерной линии другой размерной линией. Это требование направлено на обеспечение чёткости и читаемости чертежа. Пересечение размерных линий может привести к путанице в интерпретации размеров, затруднить восприятие чертежа и снизить его качество. При этом допускается пересекать размерную линию выносной линией, а также пересечение выносной линии другой выносной линией См. п. 5.2.6 ОР. |
|  | 5.1.13 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Неверная формулировка: «Размерные линии не должны пересекаться между собой. Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий» Предлагаемая редакция: «Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий» Обоснование: 1 Противоречивое дублирование информации. 2 Возможны случаи, когда невозможно избежать пересечения размерных и выносных линий – см. рисунки 11, 47, 48, 61 | Принято к сведению. см. ответ на замечание выше См. п. 5.2.6 ОР. |
|  | 5.1.13 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: В пункте указано: «5.1.13 Размерные линии не должны пересекаться между собой. Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий.». В первой части требования указано, что пересечение размерных линий не допускается, при этом во втором предложении требования указано, что пересечение размерных линий надо избегать. Для определённости требования предлагается во втором предложении исключить «пересечение размерных линий». Предлагаемая редакция: Предлагается: «5.1.13 Размерные линии не должны пересекаться между собой. Необходимо избегать выносных линий.». Обоснование: Уточнение формулировки. | Принято к сведению. Нет противоречивости и дублирования информации, т.к. в тексте положения указывается, что размерная линия не должна пересекать другую размерную линию. При этом рекомендуется избегать пересечения размерных линий выносными. См. п. 5.2.6 ОР. |
|  | 5.1.13 | АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Исключить второе предложение Обоснование: Избыточная информация | Отклонено. Второе предложение содержит информацию отличную от первого предложения. См. п. 5.2.6 ОР. |
|  | 5.1.14 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: «5.1.14 Не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в качестве размерных.» Предлагаемая редакция: «5.1.14 … линии контура, осевые, центровые и выносные линии в качестве размерных, кроме случаев, описанных в 5.1.7.» Обоснование: На рисунке 7 к 5.1.7 есть исключающий случай | Отклонено. В п. 5.1.7 первой редакции текст положения не описывает применение линий контура, осевых или центровых в качестве размерных. См. 5.2.1 ОР |
|  | 5.1.15 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Перечисления записать через дефис Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п.4.9 | Принято. |
|  | 5.1.16 | АО «Концерн «Созвездие», б/н Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «ВПК «НПО машиностроения», № 131/1-5 от 11.03.2024 г. АО «НЦВ Миль и Камов», № 10-01/12022 от 02.04.2024 г. ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. Иван Михайлович Синёв, АО НПП «Респиратор», б/н | Замечание: Исправить ссылки на рисунки Предлагаемая редакция: При недостатке на размерной линии места для стрелки из-за близко расположенной контурной или выносной линии выносные и контурные линии допускается прерывать (см. рисунки 9 и 13). | Принято к сведению. См. п. 5.2.7 ОР |
|  | 5.1.16 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Исключить слова: «на размерной линии» Обоснование: Здесь смысл в том, что у стрелки есть свой размер и, чтобы его выдержать допускается прерывать линии. Длина размерной линии от этого не зависит. | Принято. См. п. 5.2.7 ОР |
|  | 5.1.18 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Ошибки в тексте: «… указанных в 5.3.13 5.3.14, и…» Предлагаемая редакция: «… указанных в 5.1.7, 5.1.19, 5.3.14, 6.4.2, и…» Обоснование: 1 Исправлена ошибка в номере ссылочного пункта. 2 Приведены все пункты с исключениями требований пункта 5.1.18 | Принято. См. 5.3.2 Ссылаться на все исключения не видим необходимости, это невозможно читать |
|  | 5.1.18 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Скорректировать ссылку Предлагаемая редакция: «…за исключением случаев по 5.3.13, 5.3.14, и случаев,…» | Принято. См. 5.3.2 Ссылаться на все исключения не видим необходимости, это невозможно читать |
|  | 5.1.18 | Иван Михайлович Синёв, АО НПП «Респиратор», б/н | Замечание: дана ссылка на п.5.3.13, который в свою очередь ссылается на рисунок 30, а в нём нет выносных линий и радиусы проведены от линий видимого контура | Принято. См. 5.3.2 Ссылаться на все исключения не видим необходимости, это невозможно читать |
|  | 5.1.20 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Уточнить запись интервала Предлагаемая редакция: «… на длину от 1 до 5 мм.» Обоснование: ГОСТ 1.5-2001 | Принято. См. 5.3.1 |
|  | 5.1.20 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. Инженер-конструктор КБОМ ОП НПК АО «ТЯЖМАШ» в г. Ульяновске Чекменёв Алексей Александрович, б/н АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Дублирование требования на рисунке 1а) | Принято. в ОР требование указано только в 5.3.1 |
|  | 5.2 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: 5.2 Общие требования к указанию размерных чисел Предлагаемая редакция: 5.2 Общие требования к указанию размерных чисел Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 4.3.6 | Принято. |
|  | 5.2 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Обозначение рисунков 19-21 изменить на 20-22 соответственно. | Принято к сведению. Во ОР рисунки доработаны и перенумерованы |
|  | 5.2 | АО «НЦВ Миль и Камов», № 10-01/12022 от 02.04.2024 г. | Замечание: Неверное построение текста Имеется: п. 5.2.6 Должно быть: п.5.2.7; Имеется: п. 5.2.7 Должно быть: п.5.2.8; Имеется: п. 5.2.8 Должно быть: п.5.2.9; Имеется: п. 5.2.9 Должно быть: п.5.2.6 | Принято к сведению. Текст доработан. |
|  | 5.2.2 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к ее середине (см. рисунок 16). Предлагаемая редакция: Размерные числа наносят над размерной линией по возможности ближе к ее середине (см. рисунок 16). Обоснование: По правилам русского языка исправленный вариант благозвучнее | Принято частично. См. п. 5.4.1 ОР |
|  | 5.2.2 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к ее середине (см. рисунок 16). Предлагаемая редакция: Размерные числа наносят над размерной линией как можно ближе к ее середине (см. рисунок 16). Обоснование: Логическая ошибка. Ошибка оригинала. | Принято частично. См. п. 5.4.1 ОР |
|  | 5.2.2 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г | Предлагаемая редакция: Изложить в редакции: «Размерное число наносят над размерной линией возможно ближе к её середине (см. рисунок 6). Расстояние от выносной линии до размерного числа должно быть не менее 1,5-2 длины стрелки (см. рисунок 8) | Принято к сведению. Требование о расстоянии между размерной линией и размерным числом указано во втором абзаце и рисунке 28 См. п. 5.4.1 ОР |
|  | 5.2.3 | НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Замечание: При нанесении размера диаметра внутри окружности размерные числа смещают относительно середины размерных линий. Предлагаемая редакция: При нанесении размера диаметра внутри окружности размерные числа смещают относительно середины размерных линий (см. рисунок 11). | Принято к сведению. См. 6.2.2 ОР |
|  | 5.2.5 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Исключить слова «при указании». | Отклонено. Замечание необоснованно. |
|  | 5.2.5 | АО «Концерн «Созвездие», б/н АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г | Замечание: Отсутствует необходимая информация по рисунку: указание размеров в заштрихованной зоне рисунка 18. заштрихованной зоны на рисунке 18 Предлагаемая Если необходимо нанести размер в заштрихованной зоне, соответствующее размерное число наносят на полке линии- выноски (см. рисунок 22). | Принято к сведению. При разработке ОР принято решение отказаться от заштрихованной зоны (п.5.29 действующей редакции). Выполнение чертежей и особенно ЭГМ с применением САПР исключают сложности с указанием размерных чисел при любом наклоне размерной линии. См. 5.4.4 ОР |
|  | 5.2.6 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. | Замечание: Слова: «горизонтально нанесенных полках» заменить на «полках линий - выносок». Обоснование: В соответствии с ГОСТ 2.303-68. | Принято. См. 5.4.5. Заштрихованная зона исключена (см. ответ выше). Возможность указания размеров на линиях-выносках дана для всех размеров в п. 5.4.6 |
|  | 5.2.6 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г | Замечание: «...В заштрихованной зоне наносить размерные числа не рекомендуется. В этом случае размерные числа указывают на горизонтально нанесенных полках.» Предлагаемая редакция: «.В заштрихованной зоне наносить размерные числа не рекомендуется. Если указание размера таким способом невозможно в виду особенностей конструкции и/или изображения, то размерные числа указывают на полках линий-выносок, аналогично примерам на рисунке 22.» Обоснование: Унификация принципа нанесения линейных и угловых размеров. | Принято к сведению. При разработке ОР принято решение отказаться от заштрихованной зоны и позволить использовать линии-выноски при любом положении размерной линии. См. 5.4.4 ОР |
|  | 5.2.7, первое предложение | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. | Замечание: После слова: «Если» дополнить словами «для нанесения размерного числа» | Принято к сведению. См. п. 5.4.6 ОР |
|  | 5.2.8 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: … без полок линий выносок. Предлагаемая редакция: … без полок линий-выносок Обоснование: Пропущен дефис. | Принято. |
|  | 5.2.8 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО ЦКБА) АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Пункт 5.2.8 следует расположить после п.5.2.6 Обоснование: Прерывается разъяснение по смыслу. | Принято. Все необходимое про размерные числа на полках написано в 5.4.6 |
|  | 5.2.8 | Корпорация "Московский институт теплотехники", № 16/50 от 19.12.2023 г. | Замечание: Отсутствует возможность указания угловых размеров на продолжении размерной линии (рисунок 20). Предлагаемая редакция: Пункт 5.2.8 дополнить «...на полках линий выносок или на продолжении размерной линии...». Размер 15 ° на рисунке 21 указать на продолжении размерной линии. | Принято к сведению. Положение исключено. Все необходимое про размерные числа на полках написано в 5.4.6 |
|  | 5.2.8, второй абзац | АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Указание по строительным чертежам предлагаем вынести в отдельный пункт, т.к. оно относится не только к подпункту 5.2.8 | Принято к сведению Область распространения стандартов ЕСКД определяется ГОСТ Р 2.001-2023, в п. 5.1 которого определяется, что стандарты ЕСКД распространяются на изделия машиностроения, поэтому положения, касающиеся правил для строительных чертежей, отредактированы – исключены положения, касающиеся строительных чертежей. |
|  | 5.2.8, рисунок 21 | АО «НЦВ Миль и Камов», № 10-01/12022 от 02.04.2024 г. | Замечание: Неверно изображен угол 700 Предлагаемая редакция: Расположить на полке угол 700, аналогично углу 50 Обоснование: Противоречит п. 5.2.6 рисунок 19 проекта стандарта | Принято к сведению. Положение исключено. Все необходимое про размерные числа на полках написано в 5.4.6 |
|  | 5.2.9 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. АО «НЦВ Миль и Камов», № 10-01/12022 от 02.04.2024 г. | Замечание: После слов « … в соответствии с 5.2.10» дополнить «(см. рисунок 23б))» Обоснование: Нет ссылки на пример | Принято к сведению. При разработке ОР принято решение отказаться от заштрихованной зоны и позволить использовать линии-выноски при любом положении размерной линии. См. 5.4.6 ОР |
|  | 5.2.9 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Пункт перенести к п. 5.2.5, исключить ссылку на п.5.2.10 | Принято к сведению. При разработке ОР принято решение отказаться от заштрихованной зоны и позволить использовать линии-выноски при любом положении размерной линии. См. 5.4.6 ОР |
|  | 5.2.9 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: «5.2.9 Если необходимо нанести размер в заштри-хованной зоне, соответствующее размерное число наносят на полке линии-выноски (см. рисунок 22). …» Предлагаемая редакция: «5.2.9 Если необходимо нанести размер в заштрихованной зоне (см. рисунок 18), соответствующее размерное число наносят на полке линии-выноски (см. рисунок 22). …» Обоснование: Нужна ссылка на размеще-ние этой зоны, а она заштри-хована на другом рисунке, к которому нет пояснений | Принято к сведению. При разработке ОР принято решение отказаться от заштрихованной зоны и позволить использовать линии-выноски при любом положении размерной линии. См. 5.4.6 ОР |
|  | 5.2.9 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО НО «ТИВ») | Замечание: «…в виду…» Предлагаемая редакция: «…ввиду…» | Принято к сведению. Текст доработан |
|  | 5.2.9 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Данный пункт должен идти после пункта 5.2.5, т.к. размер в заштрихованной зоне – это имеется в виду тридцатиградусная зона, а зона штриховки. Также убрать часть пункта приведенную ниже: «Если указание размера…..с 5.2.10». | Принято к сведению. При разработке ОР принято решение отказаться от заштрихованной зоны и позволить использовать линии-выноски при любом положении размерной линии. См. 5.4.6 ОР |
|  | 5.2.9 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г АО «Концерн «Созвездие», б/н АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Предлагаемая редакция: Удалить Требование, изложенное в 5.2.9, должно относится к 5.2.5. Под заштрихованной зоной имеется ввиду заштрихованная зона, изображенная на рисунке 18. Размеры, изображенные на рисунке 22, заданы под определенным углом и попадают в заштрихованную зону на рисунке 18, поэтому нужно такие размеры изображать на линии-выноске. Необходимо дополнить 5.2.5. Обоснование: Если оставить как есть, то получим следующее: - размер в заштрихованной зоне нужно наносить только на полке линии-выноски; при указании линейных размеров при различных наклонах не обозначено, как изображать размерные числа в заштрихованных зонах на рисунке 18 | Принято к сведению. При разработке ОР принято решение отказаться от заштрихованной зоны и позволить использовать линии-выноски при любом положении размерной линии. См. 5.4.6 ОР |
|  | 5.2.10 | АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» | Замечание: «…наносить размерные числа в местах пересечения размерных, осевых или центровых линий…» – противоречит требованию пункта 5.1.13, согласно которому размерные линии не должны пересекаться Предлагаемая редакция: Привести в соответствие | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4.2 ОР |
|  | 5.3 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: 5.3 Указание размеров окружностей, цилиндров и сфер Предлагаемая редакция: 5.3 Указание размеров окружностей, цилиндров и сфер Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 4.3.6 | Принято. Подраздел разделен на 6.1-6.4 |
|  | 5.3 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Изложить в новой редакции Предлагаемая редакция: «5.3 Нанесение размеров окружностей и сфер» Обоснование: В соответствии с наименованием проекта стандарта. Цилиндр это изделие, у которого один из размеров указывается диаметром. | Принято. Подраздел разделен на 6.1-6.4 |
|  | 5.3 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Пункты 5.3.7-5.3.10, 5.3.13, 5.3.14 не имеют отношения к теме подраздела | Принято. Структура документа доработана. См раздел 6 |
|  | 5.3 | АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Наименование пункта изложить в предлагаемой редакции Предлагаемая редакция: Указание размеров окружностей, скруглений, цилиндров и сфер Обоснование: Неверное название подпункта. Отражает не все содержание. | Принято. Структура документа доработана См. раздел 6 |
|  | 5.3.1 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Некорректная формулировка. Предлагаемая редакция: При указании размера радиуса перед размерным числом помещают знак «R». При указании размера диаметра перед размерным числом помещают знак «Ø». | Принято. См. п. 6.1.1 и 6.2.1 |
|  | 5.3.1 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: 5.3.1 При указании радиуса перед размерным числом помещают знак «R». При указании диаметра перед размерным числом помещают знак «Ø». Предлагаемая редакция: Исключить Обоснование: Зачем нужен 5.3.1, если есть таблица 1? | Принято к сведению. Таблица 1 является собирательным элементом, который содержит все графические символы, используемые в настоящем стандарте. Пункты 6.1.1 и 6.2.1 уточняют правила применения графических символов (без пробела или иного разделителя) и случаи применения |
|  | 5.3.1 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: 5.3.1 При указании радиуса перед размерным числом помещают знак «R». При указании диаметра перед размерным числом помещают знак «Ø». Предлагаемая редакция: Нигде не указан размер данных знаков, что он равен высоте размерных чисел. Убрать лишние пробелы. Обоснование: Ранее в ГОСТ 2.307 такое требование было, нет оснований исключать его из новой редакции. | Принято. Размеры графических символов приведены в приложении А. |
|  | 5.3.1, первое и третье предложения | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Слово: «указании» заменить на «нанесении размера» Обоснование: В соответствии с наименованием проекта стандарта и подраздела. | Отклонено. При разработке ОР принято решение об изменении наименования стандарта |
|  | 5.3.3 | АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Исключить необходимость нанесения размерной линии с изломом под углом 90°. Предлагаемая редакция: При большом радиусе центр допускается приближать к дуге, в этом случае размерную линию радиуса показывают с изломом, как показано на рисунке 24. Обоснование: Зависит от программного обеспечения | Принято частично. Требования к излому заменены на рекомендацию. См. п. 6.1.3 ОР |
|  | 5.3.6 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. АО «Концерн «Созвездие», б/н АО «ВПК «НПО машиностроения», № 131/1-5 от 11.03.2024 г. АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. от 06.03.2024 г. АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. Иван Михайлович Синёв, АО НПП «Респиратор», б/н | Замечание: При совпадении центров нескольких радиусов их размерные линии их радиусов допускается … Предлагаемая редакция: При совпадении центров нескольких радиусов их размерные линии допускается … или При совпадении центров нескольких радиусов допускается не доводить их до центра, кроме крайних (см. рисунок ) Обоснование: Улучшение читаемости текста | Принято. См. п. 6.1.6 ОР |
|  | 5.3.7 | АО «Концерн «Созвездие», б/н АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Изложить в предлагаемой редакции Предлагаемая редакция: Размерные линии радиусов наружных скруглений указывают, как показано на рисунке 28 а), внутренних скруглений - на рисунке 28 б). | Принято. См. п.6.1.7 ОР |
|  | 5.3.7 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Дополнить рис. 28 примером, в котором и на заштрихованной зоне знак радиуса находится так же и на полке линии-выноски | Принято. См. п.6.1.7 ОР |
|  | 5.3.7 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Слова: «Радиусы наружных скруглений указывают» заменить на «Размеры радиусов наружных скруглений наносят» Обоснование: В соответствии с наименованием проекта стандарта и подраздела. | Отклонено. При разработке ОР принято решение об изменении наименования стандарта |
|  | 5.3.7, 5.3.8 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Нет запятой перед словом «как» Предлагаемая редакция: Везде нужна запятая перед словом «как» Обоснование: Причастный оборот стоит в конце предложения, сразу после него предложение заканчивается, запятая только перед «как» | Принято. |
|  | 5.3.8 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Радиус скругления менее1 мм, на изображении (в ЭГМ) не выполняют, а его размер указывают как показано на рисунке 29. Обоснование: Необходимо переформулировать. В существующей редакции непонятно, только в ЭГМ не нужно выполнять радиус скругления менее 1 мм или данное требование распространяется на все виды графических документов? | Принято к сведению. Пункт откорректирован в области распространения только на чертежи См. п. 6.1.8 ОР |
|  | 5.3.8 | АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» | Замечание: «Радиус скругления менее 1 мм, на изображении…» Предлагаемая редакция: «Радиус скругления не более 1 мм на изображении…» Обоснование: ГОСТ 1.5-2001 (пункт 4.1.4) | Принято. См. п. 6.1.8 ОР |
|  | 5.3.8 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Изложить в новой редакции Предлагаемая редакция: «5.3.8 Радиусы скругления, размер которых менее 1 мм на изображении (в ЭГМ) не указывают, а их размеры наносят, как показано на рисунке 29.» Обоснование: В соответствии с наименованием проекта стандарта и подраздела. | Принято к сведению. Пункт откорректирован в области распространения только на чертежи См. п. 6.1.8 ОР |
|  | 5.3.8 | АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. АО «Концерн «Созвездие», б/н АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: Поставить пробел между словом «менее» и цифрой «1» | Принято к сведению. См. п. 6.1.8 ОР |
|  | 5.3.8 | АО «Концерн НПО «Аврора», № 20210/10-104 от 06.03.2024 г. | Замечание: В п.5.3.8 исключить упоминание ЭГМ Целесообразность не выполнять радиусы скругления менее 1 мм в электронной геометрической модели отсутствует, к тому же усложнится простановка размеров средствами САПР. | Принято. см. 6.1.8 ОР |
|  | 5.3.8 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: После «мм» убрать запятую | Принято. См 6.1.8. ОР |
|  | 5.3.8 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Слова «радиус скругления менее1 мм» заменить на «радиус скругления не более», слова «в ЭГМ» исключить. Предлагаемая редакция: Радиус скругления не более 1 мм на изображении не выполняют, а его размер указывают как показано на рисунке 29. Обоснование: Привести к единообразию, изложив аналогично пункту 5.6.2. Иногда необходимо в ЭГМ выполнять радиус, следовательно он будет на графике. | Принято См. 6.1.8 ОР |
|  | 5.3.8 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Уточнить текст Предлагаемая редакция: Радиус скругления менее 1 мм на изображении (в ЭГМ) допускается не выполнять , а его размер указывать как показано на рисунке 29. | Принято. Пункт откорректирован в области распространения только на чертежи См. п. 6.1.8 ОР |
|  | 5.3.8 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Уточнение формулировки: «Радиус скругления менее 1 мм, на изображении (в ЭГМ) не выполняют, а размер указывают как показано на рисунке 29.» Предлагаемая редакция: «Радиус скругления менее 1 мм на изображении (в ЭГМ) допускается не выполнять, а размер указывать как показано на рисунке 29.» Обоснование: Изменение требования с обязательного на допустимое: в графических системах автоматизированного проектирования, как правило, ЭГМ проектируют со всеми элементами, в том числа и размером менее 1 мм | Принято. Пункт откорректирован в области распространения только на чертежи См. п. 6.1.8 ОР |
|  | 5.3.9 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (ВНИИ «Сигнал») АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г | Замечание: Одинаковые радиусы… Предлагаемая редакция: Размеры одинаковых радиусов… Обоснование: Уточнение формулировки | Принято. См. п.6.1.9 ОР |
|  | 5.3.9, рисунок 30; 5.3.13 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Замечание: В п. 5.3.13 имеется ссылка на рисунок 30 а) и 30 б), которые отсутствуют на рисунке и в тексте п. 5.3.9 Предлагаемая редакция: Привести к единому обозначению изображений на рисунке 30 и текста пп. 5.3.9 и 5.3.13 Обоснование: Несогласованность текста и обозначения рисунка | Принято. Относительно размеров одинаковых радиусов см. п. 6.1.9 ОР Относительно указания размеров криволинейных элементов введен новый раздел 6.7 |
|  | 5.3.10 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: После слова: «нанесения» дополнить словом «размеров», слово: «указания» исключить. Обоснование: В соответствии с наименованием проекта стандарта и подраздела. | Отклонено. При разработке ОР принято решение об изменении наименования стандарта |
|  | 5.3.10 | ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. | Предлагаемая редакция: Рекомендуется дополнить «Если какой-либо радиус является преобладающем на виде или сечении, то допускается указывать типовой радиус, как показано на рисунке.» | Отклонено. Считаем, что такое указание вносит неопределенность относительно того, к каким радиусам оно относится, а к каким – нет. Формулировки пункта 6.1.10 ОР считаем достаточно |
|  | 5.3.10 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: «…то вместо нанесения указания этих радиусов…» Предлагаемая редакция: «…то вместо нанесения размеров этих радиусов…» Обоснование: См. ГОСТ 2.307-2011, п. 5.37. | Отклонено. При разработке ОР принято решение об изменении наименования стандарта. Используется слово «указание» См. п. 6.1.10 |
|  | 5.3.10 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Некорректная формулировка. Предлагаемая редакция: Если радиусы скруглений, сгибов и т.д. во всем графическом документе одинаковы или какой-либо радиус является преобладающим, то вместо нанесения размеров этих радиусов … Обоснование: Аналогично ГОСТ 2.307-2011 | Отклонено. При разработке ОР принято решение об изменении наименования стандарта. Используется слово «указание» См. п. 6.1.10 |
|  | 5.3.11 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Перед размерным числом «18» пропущен знак «Ø». Предлагаемая редакция: например, «Сфера Ø18», «OR12». | Принято к сведению. Текст переработан. См. 6.3 ОР |
|  | 5.3.11 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: «Сфера 18», -пропущен знак диаметра. После выражения …«ОR12». отсутствует пояснение: «Диаметр знака сферы…». Здесь же имеется: «…знаки «Ø» или «(R)»…..». Предлагаемая редакция: …«Сфера Ø18», «ОR12». Диаметр знака сферы равен размеру размерных чисел. У «R» убрать скобки. Обоснование: См. ГОСТ 2.307-2011, п. 5.39. | Принято к сведению. Текст переработан. См. 6.3 и приложение А ОР |
|  | 5.3.11 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Пункт дополнить предложением в редакции Предлагаемая редакция: «Диаметр знака сферы равен высоте размерных чисел.» Обоснование: В соответствии с ГОСТ 2.307-2011 пунктом 5.39. | Принято к сведению. Текст переработан. См. 6.3 и приложение А ОР |
|  | 5.3.11 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: Имеется … «Ø» или «(R)» Предлагаемая редакция: Должно быть … «Ø» («R») | Принято к сведению. Текст переработан. См.6.3 ОР |
|  | 5.3.11 | АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Убрать скобки в обозначении радиуса «(R)» | Принято к сведению. Текст переработан. См. 6.3 ОР |
|  | 5.3.11 | АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. Корпорация "Московский институт теплотехники", № 16/50 от 19.12.2023 г. | Замечание: Т.к. в стандарте не приведены размеры символов, предлагается дополнить пункт требованием к размеру символа сферы аналогично ГОСТ 2.307-2011, либо дать примечание к таблице 1 о том, что высота всех символов равна размеру размерных чисел Предлагаемая редакция: «5.39 … Диаметр знака сферы равен размеру размерных чисел». Обоснование: Сохранение преемственности с ГОСТ 2.307-2011. | Принято к сведению. Текст переработан. См. 6.3 и приложение А ОР |
|  | 5.3.11 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Пропущен знак «Ø» Во втором предложении заменить слова «Сфера 18» на «Сфера Ø18» Предлагаемая редакция: «… например, «Сфера Ø18» …» Обоснование: Разночтение требований пункта и приведенного примера | Принято к сведению. Текст переработан. См. 6.3 ОР |
|  | 5.3.11 | АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Изложить в предлагаемой редакции Предлагаемая редакция: Перед размерным числом диаметра (радиуса) сферы также наносят 5.3.11знаки «∅» или «(R)» без надписи «Сфера» (см. рисунок 31). Если на изображении трудно отличить сферу от других поверхностей, то перед размерным числом диаметра (радиуса) допускается наносить слово «Сфера» или знак «О», например, «Сфера ∅18», «OR12». Обоснование: См. п. 5.39 ГОСТ 2.307-2011; приведение в соответствие текста и примера пункта 5.3.11 первой редакции проекта ГОСТ Р 2.307 | Принято к сведению. Текст переработан. См. 6.3 ОР |
|  | 5.3.11 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» | Замечание: При нанесении размера на сферу обозначать однозначно «Сфера» или знаком «О». Слова «Сфера 18» заменить на «Сфера Ø18», слова «OR12» заменить на «O R12». Предлагаемая редакция: «…например, Сфера Ø 18», «O R12».». Обоснование: Нет конкретного понимания. Пропущен знак Ø. В ГОСТ 2.307-68 имеется. Пропущен пробел. В ГОСТ 2.307-68 имеется. | Принято к сведению. Текст переработан. См. 6.3 ОР |
|  | 5.3.11 | АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. | Замечание: Данный пункт пересекается с информацией, изложенной в пункте 5.3.1. | Принято к сведению. |
|  | 5.3.11 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Предлагаемая редакция: 5.3.11 Перед размерным числом диаметра (радиуса) сферы также наносят знаки «Ø» или «R» без надписи «Сфера» (см. рисунок 31). Если на изображении трудно отличить сферу от других поверхностей, то перед размерным числом диаметра (радиуса) допускается наносить слово «Сфера» или знак «О», например, «Сфера 18», «O 12». Пунктуационная ошибка для знака «R». Обоснование: Запись для «O 12» с R выглядит явной ошибкой обозначения и расходится с тем, что было в ГОСТ 2.307 | Принято к сведению. Текст переработан. См. 6.3 ОР |
|  | 5.3.11 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Пункт 5.3.11 указать после пункта 5.3.1 Обоснование: Оба пункта содержат требования к знаку диаметра | Отклонено. Пункт 5.3.11 в 1Р (6.3 во ОР) содержит требования к указанию размеров сферы (а 6.1 и 6.2 ОР – к указанию размеров дуги). Это разные геометрические элементы. Структура документа переработана |
|  | 5.3.11, рисунок 31 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: толщина линий по ГОСТ Р 2.303 | Принято к сведению. См. п. 6.3 ОР |
|  | 5.3.13 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. АО «Коломенский завод» ОП ООО «ТМХ Инжиниринг» в г.Коломна, № 504/287 от 20.02.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. АО «Концерн НПО «Аврора», № 20210/10-104 от 06.03.2024 г. АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «ИЭМЗ «Купол», № 070-42-78 от 06.03.2024 г. АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. Корпорация "Московский институт теплотехники", № 16/50 от 19.12.2023 г. Иван Михайлович Синёв, АО НПП «Респиратор», б/н ПКТИ «Атомармпроект», б/н НИЦ «Курчатовский институт», б/н АО «Концерн «Созвездие», б/н ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. | Замечание: Откорректировать п. 5.3.13 в части ссылки на рисунки 30 а) и б), должно быть рисунки 7 а) и б) Предлагаемая редакция: 5.3.13 Размеры контура криволинейного профиля наносят, как показано на рисунках 7 а) и б). Обоснование: ГОСТ 2.307 | Принято к сведению. При разработке ОР принято решение ввести подраздел «Указание размеров криволинейных элементов» См. раздел 6.7 ОР |
|  | 5.3.13, 5.3.14 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Перенести в подраздел 5.1 Обоснование: По логике построения текста проекта стандарта. | Принято к сведению. При разработке ОР принято решение ввести подраздел «Указание размеров криволинейных элементов» См. раздел 6.7 ОР |
|  | 5.3, 5.4, 5.5 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Исключить деление на подразделы Обоснование: Излишнее дробление текста | Отклонено. Деление текста на подразделы позволяет вынести их заголовки в содержание стандарта (который составляет более 70 страниц) и облегчает обращение пользователя к интересующей его информации (что отсутствует в действующем ГОСТ 2.307-2011) |
|  | 5.4 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: 5.4 Указание размеров квадратов и прямоугольников Предлагаемая редакция: 5.4 Указание размеров квадратов и прямоугольников Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 4.3.6 | Принято. См. 6.5 ОР |
|  | 5.4 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Изложить в новой редакции Предлагаемая редакция: «5.4 Нанесение размеров квадратов и прямоугольников.» Обоснование: В соответствии с наименованием проекта стандарта. | Отклонено. При разработке проекта стандарта принято решение об изменении наименования стандарта См. 6.5 ОР |
|  | 5.4 (5.4.1; 5.4.2) | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Изменить заголовок Предлагаемая редакция: Указание размеров элементов квадратного и прямоугольного сечения Обоснование: На рисунках изображены не квадратные и не прямоугольные детали | Принято к сведению. Заголовки переформулированы (в том числе для обеспечения краткости и удобства использования содержания документа) |
|  | 5.4.1 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: … показано на рисунках 34 а)-в). Предлагаемая редакция: … показано на рисунках 34 а), б), в). Обоснование: Необходимо прописать полностью | Принято к сведению. Нумерация рисунков доработана |
|  | 5.4.1 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Слова: «Размеры детали» заменить на «Размеры квадрата» Обоснование: В соответствии с наименованием подраздела. | Принято. См. п. 6.5.1 ОР |
|  | 5.4.1 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: «Размеры детали или отверстия квадратного сечения наносят, как показано на рисунках 34 а)-в). Предлагаемая редакция: Ввести соответствующий рисунок с квадратным сечением. Обоснование: На указанных рисунках нет отверстия квадратного сечения. | Принято. См. п. 6.5.1 ОР |
|  | 5.4.1 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. | Замечание: Отсутствует пояснение о высоте знака Предлагаемая редакция: Следует добавить: Высота знака "… " должна быть равна высоте размерных чисел. Обоснование: См. ГОСТ 2.307-2011, п. 5.40. | Принято. Размеры графического символа приведены в приложении А. |
|  | 5.4.1 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Размеры детали или отверстия квадратного сечения наносят, как показано на рисунках 34 а)-в). Предлагаемая редакция: Нигде не указан размер данного знака, что он равен высоте размерных чисел. Требуется включить данный символ в таблицу 1. Нет необходимости уточнять буквы рисунка, т.к. нет никакого уточнения по каждому из них. Обоснование: Поправка ИУС N 10-2014 к ГОСТ 2.307 | Принято. Размеры графического символа приведены в приложении А. |
|  | 5.4.1, рисунок 34а | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «Северное ПКБ», № 1705/2263Э от 15.03.2024 г. АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО «163 БТРЗ») ПКТИ «Атомармпроект», б/н ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. АО «Концерн НПО «Аврора», № 20210/10-104 от 06.03.2024 г. АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Предлагаемая редакция: Проставить размер квадрата верно Обоснование: Редакционная ошибка | Принято. См. п. 6.5.1 ОР |
|  | 5.4.2, рисунок 35 и далее по тексту | ПКТИ «Атомармпроект», б/н | Замечание: Использовать вместо буквы «х» знак умножения (знак 22 по ГОСТ Р 2.304-20ХХ) Предлагаемая редакция: 200 × 400 400 × 200 250 × 300 | Принято. См. п. 6.5.2 ОР |
|  | 5.5 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: 5.5 Указание конусности, уклона и уровня Предлагаемая редакция: 5.5 Указание конусности, уклона и уровня Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 4.3.6 | Принято. См. раздел 6.6 ОР |
|  | 5.5 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Изложить в новой редакции Предлагаемая редакция: «5.5 Нанесение знаков конусности, уклона и уровня» | Принято к сведению. Заголовки доработаны с целью обеспечения краткости и удобства использования содержания документа |
|  | 5.5.1 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Перенести после пункта 5.5.2 проекта стандарта и изложить в редакции Предлагаемая редакция: «Знак конуса и конусность в виде соотношения следует наносить над осевой линией или на полке линии-выноски.» Обоснование: Редакция пункта 5.43 ГОСТ 2.307-2011 более доступна для восприятия. | Принято к сведению. Текст данного положения перенесен в ГОСТ Р 2.320 (окончательная редакция, разрабатывается совместно) с целью группирования в одном документе правил «образмеривания» конусов. См 6.6.1 |
|  | 5.5.1 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: «Размерное число указывают над …..» Предлагаемая редакция: Некорректно применять понятие «размерное число» к конусности, т.к. конусность - это соотношение. Предлагается пп.5.5.1 и 5.5.2 объединить и оставить в редакции Обоснование: ГОСТ 2.307 п.5.41. | Принято. Текст данного положения перенесен в ГОСТ Р 2.320 (окончательная редакция, разрабатывается совместно) с целью группирования в одном документе правил «образмеривания» конусов. См 6.6.1 |
|  | 5.5.1 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Предлагаемая редакция: Размерное число, характеризующее конусность, указывают над осевой линией конуса или на полке линии-выноски, проведенной к линии контура Обоснование: У конусности не может быть размерных и выносных линий, т.к. конусность не размер | Принято. Текст данного положения перенесен в ГОСТ Р 2.320 (окончательная редакция, разрабатывается совместно) с целью группирования в одном документе правил «образмеривания» конусов. См 6.6.1 |
|  | 5.5.1 | АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Изложить в предлагаемой редакции Предлагаемая редакция: Указание конусности может выполняться без размерных и выносных линий над осевой линией конуса или на полке линии-выноски, проведенной к линии контура. Обоснование: Противоречащая информация. Указание конусности может выполняться без размерных и выносных линий, но может и с ними. | Принято. Текст данного положения перенесен в ГОСТ Р 2.320 (окончательная редакция, разрабатывается совместно) с целью группирования в одном документе правил «образмеривания» конусов. См 6.6.1 |
|  | 5.5.1, 5.5.2 | НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Замечание: Не хватает изображения примера обозначения конусности на полке линии-выноски в случае, когда угол наклона осевой линии конуса отличен от 90 и 180°. Если допустить, что необходимо повернуть всю полку лини-выноски так, чтобы она была параллельна осевой линии конуса и острый угол символа «» был направлен в сторону вершины конуса, то возникает вопрос: что делать, если осевая линия конуса, а значит и параллельный ей текст, будут направлены под углом, попадающим в заштрихованную область, изображенную на рисунке 18 п. 5.2.5 данного стандарта? | Принято к сведению. Текст данного положения перенесен в ГОСТ Р 2.320 (окончательная редакция, разрабатывается совместно) с целью группирования в одном документе правил «образмеривания» конусов. См 6.6.1 Ограничения по заштрихованным зонам для указания размеров исключены из ОР |
|  | 5.5.2 | АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Изложить в предлагаемой редакции Предлагаемая редакция: Перед соотношением, характеризующим конусность, наносят знак острый угол которого должен быть направлен в сторону вершины конуса (см. рисунок 36). Обоснование: Конусность характеризует соотношение, а не размерное число. | Принято. Текст данного положения перенесен в ГОСТ Р 2.320 (окончательная редакция, разрабатывается совместно) с целью группирования в одном документе правил «образмеривания» конусов. См 6.6.1 |
|  | 5.5.2 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Предлагаемая редакция: Убрать фразу «характеризующим конусность», т.к она приведена в предложении выше | Принято. Текст данного положения перенесен в ГОСТ Р 2.320 (окончательная редакция, разрабатывается совместно) с целью группирования в одном документе правил «образмеривания» конусов. См 6.6.1 |
|  | 5.5.2 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: … « »… Предлагаемая редакция: … «»… Пункт дополнить абзацем: «Знак конуса и конусность в виде соотношения следует наносить над осевой линией или на полке линии-выноски». | Принято к сведению. Текст данного положения перенесен в ГОСТ Р 2.320 (окончательная редакция, разрабатывается совместно) с целью группирования в одном документе правил «образмеривания» конусов. См 6.6.1 |
|  | 5.5.2 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Не разрывать кавычки со знаком конусности | Принято. Текст данного положения перенесен в ГОСТ Р 2.320 (окончательная редакция, разрабатывается совместно) с целью группирования в одном документе правил «образмеривания» конусов. См 6.6.1 |
|  | 5.5.3 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: Обозначение перечисления не следует переносить на другую строку Предлагаемая редакция: «…(см. рисунок 37 а)).» | Принято. См. п. 6.6.2 ОР |
|  | 5.5.3 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: ... (см. рисунок 37 б)) … Предлагаемая редакция: … (см. рисунок 1 б)) … Обоснование: Рисунок 37 б) повторяет рисунок 1 б). | Принято. См. п. 6.6.2 ОР Рисунок в раннем применении исключен |
|  | 5.5.3, 5.5.4 | АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. | Замечание: Заменить круглые скобки на квадратные Предлагаемая редакция: Уклон поверхности следует указывать непосредственно у изображения поверхности уклона или на полке линии-выноски в виде соотношения [см. рисунок 37 а)], в процентах [см. рисунок 37 б)] или в промилле [см. рисунок 37 в)]. Обоснование: Используются двойные скобки в предложении | Принято. См. п. 6.6.2, 6.6.3 ОР |
|  | 5.5.4 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: … выполненным сплошными тонкими линиями, длина штрихов 2-4 мм под углом 45°… Предлагаемая редакция: … выполненным сплошными тонкими линиями, длина штрихов от 2 до 4 мм под углом 45°… Обоснование: ГОСТ Р 1.5 | Принято к сведению. Размеры графических символов перенесены в приложение А См. п. 6.6.3 и приложение А ОР |
|  | 5.5.4 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Второй абзац изложить в редакции: Отметки уровней указывают в метрах с тремя десятичными знаками, отделенными от целого числа запятой, без обозначения единицы длины Обоснование: Изложить в редакции близкой к ГОСТ Р 21.101-2020 (пункт 5.4.3), поскольку «отметки уровней» применяются, как правило, в документации для строительства | Принято к сведению. В соответствии с п. 4.8 ОР размеры приводят в мм без указания единиц измерения, т.к. отметки уровня приводятся в метрах, то считаем, что единицы измерения должны быть указаны. Десятичный разделитель установлен в ГОСТ Р 2.304 (разрабатывается совместно) См. п. 6.6.3 ОР |
|  | 5.5.4 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю пункт дополнить предложением Предлагаемая редакция: «Допускается отметки уровней указывать в миллиметрах с точностью до второго десятичного знака с обозначением единицы измерения у размерного числа или в технических требованиях конструкторского документа» Обоснование: Отметки уровней с точностью до 1 мм достаточны для строительства, но бывают недостаточны в машиностроении и приборостроении (по проекту ГОСТ Р 2.056 – точность не менее 0,01 мм) | Принято. В соответствии с п. 4.8 ОР в КД размеры приводят в мм без указания единиц измерения. Если отметки уровня приводятся в метрах, то считаем, что единицы измерения должны быть указаны. См. п. 6.6.3 ОР |
|  | 5.6 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: 5.6 Указание размеров фасок Предлагаемая редакция: 5.6 Указание размеров фасок Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 4.3.6 | Принято. См. раздел 6.8 ОР Заголовки сокращены для улучшения читаемости содержания документа |
|  | 5.6 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Изложить в новой редакции Предлагаемая редакция: «5.6 Нанесение размеров фасок» Обоснование: В соответствии с наименованием проекта стандарта. | Отклонено. Наименование стандарта изменено |
|  | 5.6.1, рисунок 39 | ПКТИ «Атомармпроект», б/н | Замечание и предложение: См. ГОСТ 10948-64. В данном примере целесообразней выбрать значение из первого ряда. Предлагаемая редакция: 2,5 × 45° | Отклонено. Стандарт определяет правила указания размеров фасок, показывая на примерах любое из значений, графическим материалом лишь иллюстрируя положения. См. п. 6.8.2 ОР |
|  | 5.6.3 | АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. | Замечание: Заменить круглые скобки на квадратные Предлагаемая редакция: Размеры фасок под другими углами указывают по общим правилам – линейным и угловым размерами [см. рисунки 41 а) и 41 б)] или двумя линейными размерами [см. рисунок 41 в)] Обоснование: Используются двойные скобки в предложении | Принято. |
|  | 5.7 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: 5.7 Общие требования к заданию размеров Предлагаемая редакция: 5.7 Общие требования к заданию размеров Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 4.3.6 | Принято. оформление заголовков скорректировано |
|  | 5.7 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Изложить в новой редакции Предлагаемая редакция: «5.7 Общие требования к нанесению размеров» Обоснование: В соответствии с наименованием проекта стандарта. | Отклонено. Наименование стандарта изменено |
|  | 5.7, 5.8.1 | ПАО «Яковлев», № 8516 от 19.03.2024 г. | Замечание: Предлагается привести к единому написанию: Размер для справок или Размеры для справок | Принято к сведению. |
|  | 5.7.1 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: На строительных чертежах размеры наносят в виде замкнутой цепи, кроме случаев, предусмотренных в соответствующих документах, утвержденных в установленном порядке. Предлагаемая редакция: На строительных чертежах размеры наносят в виде замкнутой цепи, кроме случаев, предусмотренных в соответствующих нормативных документах. Обоснование: Пункт не содержит конкретики, ГОСТ 1.5-2001, п. 4.1.2 | Принято к сведению. Из стандарта исключены положения, касающиеся оформления строительной документации. См. п. 7.1.3 |
|  | 5.7.1 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Изложить в редакции 5.7.1 Размеры не допускается наносить в виде замкнутой размерной цепи, за исключением случаев, когда один из размеров указан как справочный (см. рисунок 62). На строительных чертежах размеры наносят в виде замкнутой размерной цепи, кроме случаев, предусмотренных …» | Принято к сведению. Из стандарта исключены положения, касающиеся оформления строительной документации. См. п. 7.1.3 |
|  | 5.7.1 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО ПО «Бежицкая сталь») | Замечание: В пункте содержится ссылка на рисунок 62, а самого рисунка нет Предлагаемая редакция: После ссылки на рисунок нужно вставить сам рисунок Обоснование: В соответствии с п.4.6.1 ГОСТ 1.5 графический материал располагают непосредственно после текста, в котором о нем упоминается | Принято к сведению. Рисунок исключен См. п. 7.1.3 |
|  | 5.7.2 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/316 от 06.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Слово: «конструкторских» заменить на «конструктивных» Обоснование: Ошибка | Отклонено. Есть термин «конструкторская база» (см. 3.12 ОР) |
|  | 5.7.3 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/316 от 06.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Изложить в редакции пункта 4.12 ГОСТ 2.307-2011 | Отклонено. Предложение не обосновано. В п.4.12 ГОСТ 2.307-2011 положения относятся только к конкретному случаю, хотя перечисленные способы справедливы для задания размеров в целом. Пункт доработан и перенесен в 7.1.1 ОР |
|  | 5.7.3 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (ВНИИ «Сигнал») | Замечание: …- от основной базы (поверхности, оси).. – от нескольких … основных баз … Предлагаемая редакция: … -от общей базы… - от нескольких …общих баз… Обоснование: Речь идет о простановке размеров на чертеже координатным методом (метод от общей базы). Метод состоит в том, что все размеры указываются от некоей общей базовой поверхности. Следует применять термин «общая база (поверхность, ось)» | Принято. См. 7.1.1 ОР |
|  | 5.7.3 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: «предмета» заменить на «изделия» | Принято к сведению. Пункт доработан и перенесен в 7.1.1 ОР |
|  | 5.7.3, первое перечисление | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Слово: «основной» заменить на «общей» Обоснование: В соответствии с ГОСТ 2.307-68 п. 1.13. Основная база не всегда может быть общей. См. определение термина в ГОСТ 21495-76. | Принято. См. 7.1.1 ОР |
|  | 5.7.3, второе и третье перечисление | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Слово: «установлением» заменить на «заданием» Обоснование: Размеры задают по ГОСТ 3.1109-82. | Принято. См. 7.1.1 ОР |
|  | 5.7.4, рисунок 44 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «ИЭМЗ «Купол», № 070-42-78 от 06.03.2024 г. АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. АО «ПО «УОМЗ», № 237/34 от 05.03.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. ПАО «Амурский судостроительный завод» № АСЗ-051-2423 от 09.02.2024 г. АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Замечание: Номер рисунка 44 перенести на страницу выше обозначение рисунка 44 на предыдущую страницу Обоснование Редакционная ошибка | Принято. См. п. 7.1.6 ОР |
|  | 5.7.4, рисунок 44; 5.7.8, рисунок 49; 6.4.3, рисунок 75 | АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Разместить Рисунки 44, 49, 68 и 75 каждый на одном листе Обоснование: В соответствии с п.6.9 ГОСТ Р 2.105-2019 | Принято. |
|  | 5.7.6 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Заменить «*Размер для справок» на «*Размеры для справок». Предлагаемая редакция: *Размеры для справок Обоснование: Не соответствует пункту 5.8.1. | Отклонено. ГОСТ Р 2.307 позволяет указывать и так и так. см. 7.3.1 |
|  | 5.7.6 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю уточнить рисунок 46: предельные отклонения с условными обозначениями полей допусков расположены с пробелом относительно размерных чисел, что не соответствует пункту 6.2.2 Предлагаемая редакция: Размерные числа и предельные отклонения расположить без пробелов Обоснование: Уточнение рисунка | Принято. Указания предельных отклонений и полей допусков исключены, так как в них нет необходимости для иллюстрации положения см.7.3.1 |
|  | 5.7.6 | АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. | Замечание: Увеличить размер рисунка Предлагаемая редакция: Рисунок 46 а) б) Обоснование: Малый размер рисунка | Принято. см. 7.3.1 |
|  | 5.7.6, рисунок 46 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/316 от 06.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: На овалах продлить вертикальную ось симметрии | Принято. см. 7.3.1 |
|  | 5.7.6, рисунок 46 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: На рисунке 46а) (втором слева) добавить размер R10 по аналогии изображения на рисунке 46б) крайнего справа. Обоснование: Приведение к единообразию. | Принято. см. 7.3.1 |
|  | 5.7.6, рисунок 46 | Инженер-конструктор КБОМ ОП НПК АО «ТЯЖМАШ» в г. Ульяновске Чекменёв Алексей Александрович, б/н | Замечание: Замечание касается п. 5.7.6 и Рис. 46. Посмотрев на Рис. 46. возникает вопрос, а как проставлять размеры симметрично расположенных поверхностей у не симметричных деталей. К примеру – на правом Рис. 46а, добавим отв. на деталь, как приведено на рис., ниже. Рассмотрим обработку отв. Ø16Н8 и в том и другом случае мы должны обеспечить симметричность отв. Ø16Н8 относительно базы А ,что подразумевает расположение отв. Ø16Н8 на равном расстоянии от отв. Ø10,5Н12 относительно оси в пределах допуска симметричности. В первом случае нас всё устраивает, т.к. деталь считается симметричной, во втором отв. Ø6 – не позволяет нам считать деталь симметричной. Значит для данного случая должны быть указаны другие способы назначения р-ров, но это невозможно т.к. требования симметричности отв. Ø16Н8 относительно базы А также присутствуют и мы не можем их игнорировать. Получается и в том и в другом случае мы обязаны выдержать симметричность расположения не взирая на то, что деталь симметричная, либо не симметричная. Соответственно указание в п. 5.7.6 о симметричности изделия является избыточным, вносящим путаницу в понимание чертежа. Т.к. в ГОСТах отсутствует понятие симметричность изделия (я по крайней мере не нашел) - читая пункт п. 5.7.6 возникает разномыслие в этом понимании. И действительно, по каким критериям считать деталь симметричной. Изучая чертеж, мы понимаем, что деталь симметрична, когда (минимум) на одном из проекционных видов явно геометрически показана деталь все элементы которой симметричны относительно горизонтальной, вертикальной либо наклонной оси симметрии. В результате речь может идти о симметричности детали ( в контексте размещения на чертеже) относительно какой-то оси симметрии – это будет правильнее, чем абстрактное «симметричная деталь». Рассмотрим несколько примеров: Рис.1 На Рис.1 на главном виде мы видим, что деталь симметрична относительно горизонтальной и вертикальной оси симметрии. Горизонтальная и вертикальная оси симметрии являются конструкторскими базами. Соответственно для получения качественной детали – технологические базы желательно совместить с конструкторскими, тем самым исключая, погрешность базирования. В данном случае нам ничто не помешает это сделать. На Рис. 2 на торце детали появились отв. под рым-болты. Рис.2 В этом случае мы можем считать деталь симметричной только относительно вертикальной оси. Согласно п. 5.7.6 и Рис. 46 (проекта ГОСТ Р 2.307) горизонтальная ось не может считаться осью симметрии т.к. деталь считается не симметричной относительно горизонтальной оси. При этом требования симметричности отв. относительно осей указанные на Рис.1 остаются. В результате этого конструкторская база назначается по низу детали. В итоге вместо одного межосевого р-ра по вертикали на чертеже появляется 3 р-ра, что захламляет чертеж и несоответствует истинным замыслам конструктора. И наконец частый пример из моей конструкторской деятельности. Рассмотрим Рис. 3 – это замысел конструктора (так я намереваюсь проставить р-ры) Рис. 3 Деталь не симметрична ни по вертикали, ни по горизонтали. Т.к в данном случае деталь является одной из плит пресс-формы, а отверстия с «классными допусками» под колонки, я обязан привязать (забазировать) отверстия относительно горизонтальной и вертикальной осей, дабы обеспечить собираемость пресс-формы и плавность хода при работе. Результат представленный на Рис.4 (требование руководства). Рис.4 Основное обоснование требований проверяющего, и оформление чертежей как на Рис. 4 - ссылка на п. 5.7.6 и Рис. 46,47 текущей версии ГОСТ Р 2.307. Никакие доводы в пользу того, что чертеж заполняется лишней (избыточной информацией), ухудшающей чтение не принимались во внимание. Самое главное, что на практике обработка «классных отв.» будет производиться согласно Рис.3. Это естественно и удобно - измерив фактические габаритные размеры высчитать середину в двух направлениях и от нее вести обработку. Надеюсь мое подробное описание, написанное не совсем техническим языком, будет вами понято. И наконец подытоживая все сказанное выше обозначу ключевые моменты. Предложение: 1) Из п. 5.7.6 текущей версии ГОСТ Р 2.307 убрать упоминание о симметричности изделий. 2) Если по каким- то требованиям условие А не выполнимо - ввести понятие симметричности детали, но особо отметить, что первична не симметричность детали, а симметричность поверхностей, замысел конструктора и технические условия наложенные на деталь. | Принято. см. 7.3.1 ОР |
|  | 5.7.6, рисунок 46 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: На рисунке 46 приведены изображения Предлагаемая редакция: Обоснование: У симметричных изделий не изображена вторая ось симметрии | Принято. см. 7.3.1 |
|  | 5.7.7 | АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. | Замечание: Последний абзац предлагается переформулировать и оформить в виде примечания. Предлагаемая редакция: «Примечание – Размеры симметрично расположенных отверстий приводят один раз с указанием общего количества отверстий согласно 5.7.9.» Обоснование: Внесение ясности в интерпретацию пункта. | Принято. |
|  | 5.7.7 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Дополнить текст Предлагаемая редакция: Размеры двух симметрично расположенных элементов изделия (кроме отверстий) наносят один раз без указания их количества, группируя, как правило, в одном месте все размеры (см. рисунки 47 и 48). Если симметрично расположенных элементов более двух, то их количество должно быть указано. | Принято. см. 7.3.2 |
|  | 5.7.7 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. АО «Концерн НПО «Аврора», № 20210/10-104 от 06.03.2024 г. АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Предлагаю уточнить рисунок 48: ввести вертикальную ось симметрии Обоснование: Признак симметричной детали – соответствующая ось симметрии (след плоскости симметрии на плоскость чертежа) – см., например, рисунок 47. Деталь, показанная на рисунке 48, без вертикальной оси симметрии на рисунке симметричной деталью не является | Принято. см. 7.3.2 |
|  | 5.7.7 | Корпорация "Московский институт теплотехники", № 16/50 от 19.12.2023 г. | Замечание: Текст пункта противоречит рисункам 47 и 48. В пункте изложено «...элементов изделия», а на рисунках изображены полностью симметричные изделия. Предлагаемая редакция: Устранить противоречие. Ввести на рисунках какой-либо элемент (фаску, отверстие и т.п.) указывающий, что изделие не симметрично | Принято к сведению. |
|  | 5.7.7, рисунок 47 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Размер «86» вынести над размером «74» Обоснование: См. пункт 5.1.13 проекта стандарта. | Принято. см. 7.3.2 |
|  | 5.7.7, рисунок 48 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: На рисунке знаком сноски обозначен один размер, в сноске записано: «*Размеры для справок». Предлагаемая редакция: Рекомендуем под рисунком сделать запись: " *Размер для справок". Обоснование: См. ГОСТ 2.307-2011, рисунок 64 | Отклонено. ГОСТ Р 2.307 в ОР разрешает писать и так и так. |
|  | 5.7.7, рисунок 48 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Размер 111* на рисунке 48 должен быть исполнительным Предлагаемая редакция: 111 Обоснование: Ошибка в рисунке | Отклонено. Замечание не обосновано |
|  | 5.7.8 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Предлагаемая редакция: Пункт перенести в подраздел 5.1, т.к. в нем указано как проводить размерные линии, а не требования к заданию размеров | Принято к сведению. См. п. 5.2.12 ОР |
|  | 5.7.8 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Дополнить текст Предлагаемая редакция: Если вид или разрез симметричного предмета или отдельных симметрично расположенных элементов изображают только до оси симметрии или с обрывом, то размерные линии, относящиеся к этим элементам, проводят с обрывом, и обрыв размерной линии делают дальше оси или линии обрыва предмета на 5-20 мм (см. рисунок 49) | Принято частично. См. п. 5.2.12 ОР |
|  | 5.7.8, рисунок 49 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. ПАО «Амурский судостроительный завод» № АСЗ-051-2423 от 09.02.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «ИЭМЗ «Купол», № 070-42-78 от 06.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. НИЦ «Курчатовский институт», б/н Корпорация "Московский институт теплотехники", № 16/50 от 19.12.2023 г. | Замечание: Обозначение рисунка разместить непосредственно под рисунком Обоснование: Ошибка в форматировании | Принято. См. п. 5.2.12 ОР |
|  | 5.7.9 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. АО «НПК «КБМ», № 179/5362 от 06.03.2024 г. | Замечание: Убрать лишнюю скобку : «на рисунке 50 а)». Указать пример для прояснения правильно написания количества радиусов (2 радиуса или 2 скругления, или 2 х R5?). | Принято. В соответствии с п. 7.4.2 и 7.4.3 ОР несколько одинаковых радиусов могут быть указаны как: - 2× R5 - 2 скругления |
|  | 5.7.9 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Предложение 2 изложить в редакции ГОСТ 2.307-2011. Предлагаемая редакция: «Допускается указывать количество элементов, как показано на рисунке 50 б).». Обоснование: Слова «отв.», «фаски» не определяют количество отверстий или фасок. В ГОСТ 2.307-2011 формулировка корректная. | Принято к сведению. Пункт переработан См. п. 7.4.2 ОР |
|  | 5.7.9 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: … этих элементов со знаком «x» при … Предлагаемая редакция: … этих элементов со знаком умножения при … Обоснование: Ранее по тексту проекта стандарта этот же знак назывался знаком умножения. ГОСТ 1.5-2001, п. 4.1.2 | Принято. Пункт переработан См. п. 7.4.2 ОР |
|  | 5.7.9 | ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. АО «Концерн «Созвездие», б/н АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Считаем необходимым пункт дать в редакции: «Размер нескольких одинаковых конструктивных элементов приводят один раз с указанием на полке линии-выноски количества этих элементов словами «отв.», «фаски» и т.д. (см. рисунок 50 б)). Допускается указывать количество элементов со знаком «х» при условии однозначности того, о каких конструктивных элементах идет речь Обоснование: Кол-во элементов со знаком «х» добавляет путаницы при нанесении размеров сложных отверстий или элементов, где знак «х» также используется. | Принято. Пункт переработан См. п. 7.4.2 и 7.4.3 ОР |
|  | 5.7.9 | АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. | Замечание: Необходимо либо разрешить три варианта записи: 2 отв. Ф 10; ф 10 / 2 отв. (под полкой) и новый вариант 2 х ф 10, либо оставить два варианта 2 х ф 10; ф 10 / 2 отв. с исправлением по всему тексту записи 8 отв. Ф 10, 4 отв. Ф8 и т.д. Также следует описать, каким образом указывается общее количество одинаковых элементов, которые описаны несколькими размерами, например прямоугольное отверстие 5 на 10 мм Предлагаемая редакция: Дополнить пункт «… количество элементов, форма которых описана несколькими размерами, указывают …» с приведением примера оформления Обоснование: Устранения противоречия, внесения пояснений. | Принято. Текст доработан. См 7.4 |
|  | 5.7.9 | АО «Концерн НПО «Аврора», № 20210/10-104 от 06.03.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: Введение в качестве основного способа нанесения количества одинаковых конструктивных элементов с указанием знака «х» может привести к неоднозначности чтения КД (например «2х1х45°»). Целесообразно оставить в редакции действующей версии ГОСТ2.307. | Принято к сведению. Вариант с наименованием элемента приведен как основной. Вариант «nx» - как возможный – см замечание 353. При записи с указанием записи вида «nx» после указания кол-ва указывается пробел, что исключает неоднозначность. См 7.4 |
|  | 5.7.9 | АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» | Замечание: Из текста получается, что предпочтительнее размеры и количество фасок приводить следующим образом 5×0,5×45º. Так ли это? | Принято к сведению. При записи с указанием записи вида «nx» после указания кол-ва указывается пробел, что исключает неоднозначность Запись фаски выглядеть будет следующим образом: 5× 0,5×45º т.е. после символа «умножить» ставится разделитель «пробел» См. 7.4 |
|  | 5.7.9 | АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» | Замечание: «Размер нескольких одинаковых конструктивных элементов приводят один раз с указанием на полке линии-выноски количества этих элементов со знаком «х» …» Предлагаемая редакция: «Размер нескольких одинаковых конструктивных элементов приводят один раз с указанием количества этих элементов со знаком «×» …» Обоснование: На рисунке 50 б) размер и количество фасок указаны на продолжении размерной линии, а не на полке линии-выноски | Принято. См. 7.4 ОР |
|  | 5.7.9 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: «количество» заменить на «наименование», дополнить текст Предлагаемая редакция: Допускается указывать наименование элементов словами «отв.», «фаски» и т. д. (см. рисунок 50 б). В случае, если нет однозначного наименования элемента, следует применять слово «мест» | Принято частично. «Место» как термин не определено ни одним из документов. Не считаем правильным его стандартизовать. Но перечень наименование элементов в стандарте не ограничен и можно использовать другие. (которые можно определить в стандарте организации) |
|  | 5.7.9 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю дополнить требования пункта предложениями и ввести соответствующие рисунки Предлагаемая редакция: «Если конструктивный элемент определяется несколькими размерами, то количество этих элементов указывают у одного из размеров. Допускается произвольная ориентация таких элементов на чертеже. Допускается количество таких элементов указывать на полке линии-выноски, проведенной от соответствующего элемента.» Обоснование: Одинаковые конструктивные элементы бывают не только типа фасок и круглых отверстий: овальные отверстия, зубья, бобышки различной формы и т.п. | Принято частично. с учетом других предложений См. п. 7.4.4 ОР |
|  | 5.7.9 | АО «НЦВ Миль и Камов», № 10-01/12022 от 02.04.2024 г. АО «Концерн НПО «Аврора», № 20210/10-104 от 06.03.2024 г. АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. | Замечание: Исключить возможность на линии выноске указывать количество элементов с применением знака «х» Предлагаемая редакция: Изложить в действующей редакции ГОСТ 2.307-2011 Обоснование: Отсутствует понимание указание конструктивных элементов. Например 3 фаски можно указать: 3х2х450 (или 3 фаски размером 1 мм или размером 3 мм 2 фаски) и т.д. | Отклонено. Принято предложение №353 о формулировке нового способа указания количества как допущения, а не основного требования |
|  | 5.7.9, рисунок 50 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Размеры отверстий указать как «4 отв. Ø6» и «2 отв. Ø3» Обоснование: Отверстие это элемент, пишем наименование, если отсутствует символ. ГОСТ 2.316-2008 регламентирует «отв.». См. рисунки 50б, 51. | Принято к сведению. Пункт доработан. См 7.4 |
|  | 5.7.10 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Дополнить текст Предлагаемая редакция: Количество одинаковых элементов, форма которых определяется несколькими размерами, допускается указывать на полке линии-выноски, проведенной от контура этого элемента | Принято. Пункт переработан См. п. 7.4.4 ОР |
|  | 5.7.10, рисунок 51 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: Исходя из 5.7.9 в примерах на рисунке 51 заменить надпись отв. на знак «х». | Принято к сведению. Так как основное требование – указание количество со словами, то на большинстве примеров используется привычный способ записи. Пункт переработан См. п. 7.4 ОР |
|  | 5.7.11 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Дополнить текст Предлагаемая редакция: При нанесении размеров, определяющих расстояние между равномерно расположенными одинаковыми элементами изделия (например, отверстиями), рекомендуется вместо размерных цепей наносить размер между соседними элементами и размер между крайними элементами в виде произведения количества промежутков между элементами на размер промежутка в непосредственной близости друг от друга, как показано на рисунке 52. | Принято. См. 7.1.5 ОР |
|  | 5.7.11 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Предлагаемая редакция: Указать на рисунке, что один из размеров является справочным. Также указать на рисунке варианты нанесения подобных размеров с допусками Обоснование: В данный момент вопрос четко не регламентирован | Принято к сведению Оба размера являются справочными См. п. 7.1.5 ОР |
|  | 5.7.12 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/316 от 06.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: После слов: «Допускается не наносить» дополнить словами «на чертеже» | Принято. См. п. 6.1.11 ОР |
|  | 5.7.12 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Распространяется ли это правило для детали в целом или для пазов? | Принято к сведению. Пункт распространяется как на элементы, так и на изделия См. п. 6.1.11 ОР |
|  | 5.7.12, рисунок 53 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Обоснование: на Рисунке 53 добавить поперечный размер выреза (по аналогии с продольным размером). Только тогда можно не наносить размеры радиуса. | Принято. См. п. 6.1.11 ОР |
|  | 5.7.13 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. АО «НПК «КБМ», № 179/5362 от 06.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Добавить скобку Предлагаемая редакция: При отсутствии этих условий указывают полное количество элементов (см. рисунок 54 в)). | Принято к сведению. см. 7.4.11 |
|  | 5.7.13 | АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: Уточнить изложение текста Предлагаемая редакция: «…рисунок 54 в)).» Обоснование: Добавлен пробел и закрывающая скобка | Принято к сведению. см. 7.4.11 |
|  | 5.7.13 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Второй абзац – исправить запись (отсутствует пробел) Предлагаемая редакция: …рисунок 54 в) | Принято к сведению. Пункт переработан. см. 7.4.11 |
|  | 5.7.13 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. ПКТИ «Атомармпроект», б/н | Замечание: Предлагаю устранить ошибку в рисунке 54а: деталь, показанная на рисунке получена из листа изгибом с нулевым радиусом. На рисунке необходимо показать линию стыка двух частей детали Обоснование: Исправление ошибки (в ГОСТ 2.307-2011 рисунок 72а также ошибочный). Правильный рисунок – см. ГОСТ 2.307-68 (с изм. 3), рисунок 62а | Принято. см. 7.4.11 |
|  | 5.7.13 | АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. | Замечание: Заменить круглые скобки на квадратные Предлагаемая редакция: нет промежутка [см. рисунок 54 а)] или если эти элементы соединены тонкими сплошными линиями [см. рисунок 54 б)]. Обоснование: Используются двойные скобки в предложении | Принято. см. 7.4.11 |
|  | 5.7.14 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю уточнить рисунок 55: предельные отклонения расположены с пробелом относительно размерных чисел, что не соответствует пункту 6.2.2 Предлагаемая редакция: Размерные числа и предельные отклонения расположить без пробелов Обоснование: Уточнение рисунка | Принято. См. 7.4 ОР |
|  | 5.7.14, рисунок 55 | ПКТИ «Атомармпроект», б/н | Предлагаемая редакция: 2 отв. М5 – 6Н Обоснование: См. ГОСТ 16093-2004 | Принято к сведению. Рисунки в разделе 8 приведены без предельных отклонений См. 7.4 ОР |
|  | 5.7.14, рисунок 55. вид сверху | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Должна быть проведена ось симметрии | Принято. См. 7.4 ОР |
|  | 5.7.15 | АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. | Замечание: Заменить круглые скобки на квадратные Предлагаемая редакция: …[см. рисунки 56 а) и б)] Обоснование: Используются двойные скобки в предложении | Принято. Пункт переработан См. п. 7.4 |
|  | 5.7.15 | АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Положения подпункта 5.7.15 противоречат подпункту 5.7.9 | Принято к сведению. Текст переработан См. п. 7.4 ОР |
|  | 5.7.16, 5.7.17 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/316 от 06.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Объединить в один пункт Обоснование: По логике построения текста. | Принято. См. 7.4 ОР |
|  | 5.7.16, 5.7.18 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: На рисунке 57, на последнем условном обозначении, закрашены 2 и 4 четверти, а на рисунке 58 – 1 и 3 четверти Предлагаемая редакция: Целесообразно либо закрасить одинаково, либо добавить еще один вид условного обозначения в пример | Принято. См. 7.4 ОР |
|  | 5.7.18 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю уточнить предложение: «В электронных моделях изделий таблицу располагают в плоскости обозначений и указаний» Предлагаемая редакция: «В электронных моделях изделий таблицу располагают в плоскости обозначений и указаний в соответствии с ГОСТ Р 2.052»» Обоснование: Уточнение по аналогии с вторым предложением пункта 5.7.19 | Принято к сведению. Ранее была ссылка на ГОСТ Р 2.052. Считаем, что повторять не целесообразно |
|  | 5.7.18 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Предлагаемая редакция: Предельные отклонения в таблице указать в соответствии с п. 6.8.15 или п. 6.8.16 ГОСТ Р 2.105. Обоснование: Согласно п. 4.11 ГОСТ 2.316 таблицы выполняют в соответствии с ГОСТ Р 2.105. | Принято к сведению. Пункт переработан. Для упрощения иллюстрации предельные отклонения из примера исключены См. 7.4 ОР |
|  | 5.7.18, , рисунок 58 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю уточнить рисунок 58: предельные отклонения расположены с пробелом относительно размерных чисел, что не соответствует пункту 6.2.2 Предлагаемая редакция: Размерные числа и предельные отклонения расположить без пробелов Обоснование: Уточнение рисунка | Принято к сведению. Пункт переработан. Для упрощения иллюстрации предельные отклонения из примера исключены См. 7.4 ОР |
|  | 5.7.18, рисунок 58 | ПКТИ «Атомармпроект», б/н | Предлагаемая редакция: Заголовки в таблице: Кол. Размер, мм Шерох. поверхн. Обоснование: См. рисунок 60 и ГОСТ Р 2.316 | Принято к сведению. Пункт переработан. Для упрощения иллюстрации предельные отклонения из примера исключены См. 7.4 ОР |
|  | 5.7.18, рисунок 58 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: В шапке таблицы наименование графы «Количество» заменить на «Кол.» Обоснование: В соответствии с ГОСТ 2.316-2008 и ГОСТ Р 2.105-2019. | Принято. См. 7.4 ОР |
|  | 5.7.18, рисунок 58 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: В шапке таблицы наименование графы «Размер» заменить на «Размер, мм» Обоснование: В соответствии с ГОСТ 2.316-2008 и ГОСТ Р 2.105-2019. | Принято. См. 7.4 ОР |
|  | 5.7.18, рисунок 58 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: Таблицами ввести слово таблица 1, в графы «количество» ввести- «шт.», в графу «размер» ввести-« мм» | Отклонено. Одну таблицу не обозначают См. 7.4 ОР |
|  | 5.7.18, рисунок 58 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Таблица не соответствует требованиям ГОСТ 1.5-2001 | Принято к сведению. конкретные замечания отсутствуют |
|  | 5.7.18, рисунок 58; 5.7.19, рисунок 59, рисунок 60 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: На рисунках 58, 59 и 60 приведены варианты оформления таблиц для отверстий (круглых) с разным текстом в головке: Предлагаемая редакция: Обоснование: Приведение текста к единой форме для головки таблиц и обоснованное применение сокращений слов согласно ГОСТ Р 2.316-2023 | Принято. См. 7.4 ОР |
|  | 5.7.19 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Предлагаемая редакция: Указание о размещении таблиц в электронных моделях представлено в пункте 5.7.18. Исключить данную фразу | Принято. См. 7.4 |
|  | 5.7.19 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: … в соответствии с ГОСТ Р 2.052. Предлагаемая редакция: ГОСТ Р 2.052 ввести в раздел 2 | Отклонено. Ссылка исключена, см. замечание выше |
|  | 5.7.19 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Дана ссылка на ГОСТ Р 2.052, при этом в разделе 2 (нормативные ссылки) указан ГОСТ 2.052 – указать национальный стандарт. | Отклонено. Ссылка исключена, см. замечание выше |
|  | 5.7.19, рисунок 59 | ПКТИ «Атомармпроект», б/н | Предлагаемая редакция: Заголовки в таблице: Диаметр отв., мм х, мм у, мм Или ввести размерность над таблицей: Размеры в мм | Принято. См. 7.1.12 ОР |
|  | 5.7.19, рисунок 59 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО ЦКБА) | Замечание: В головке таблицы в заголовке графы знак «»заменить на «D, мм» Предлагаемая редакция: Обоснование: Пример буквенного обозначения величины «диаметр» указан в пункте 4.2 ГОСТ Р 2.321-84 | Принято к сведению. Исправлено на «размер», так как буквенное обозначение на изображении не используется см. 7.1.12 |
|  | 5.7.19, рисунок 59 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Таблица не соответствует требованиям ГОСТ 1.5-2001, Ø заменить на D, указать единицы измерения | Принято к сведению. Исправлено на «размер», так как буквенное обозначение на изображении не используется см. 7.1.12 |
|  | 5.7.19, рисунок 60 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО ЦКБА) | Замечание: В головке таблицы в заголовке графы «размер, мм» заменить на «D, мм» Предлагаемая редакция: Обоснование: Пример буквенного обозначения величины «диаметр» указан в пункте 4.2 ГОСТ Р 2.321-84 | Принято к сведению. Исправлено на «размер», так как буквенное обозначение на изображении не используется см. 7.1.12 |
|  | 5.7.19, рисунок 59, рисунок 60 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: Над таблицами ввести слово таблица 1, в графы «количество» ввести- «шт.», в графу «размер» ввести-« мм» | Принято частично. Единственную таблицу не обозначают. См.7.1.12 и 7.4 |
|  | 5.7.19, рисунок 60 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: В шапке таблицы наименование графы «Обозначение отверстий» заменить на «Обозначение отв.» Обоснование: По аналогии с первой таблицей в соответствии с ГОСТ 2.316-2008. | Принято. см.7.4 |
|  | 5.7.19, рисунок 60 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: В графе «Размер» таблицы указывается диаметр отверстий Предлагаемая редакция: Рекомендуем указать не "Размер", а "Диаметр". Обоснование: На рисунке диаметры не обозначены, но обозначены размеры, определяющие положения осей, кроме того, радиусы отверстий А и Б так же имеют свой размер. Таким образом, какой размер указан в таблице, не понятно. | Принято к сведению. п. 5.7.19 первой редакции содержит разнотипную информацию: 1) возможность применения координатного метода для указания расположения отверстий (эта информация перенесена в 7.1.12 ОР) 2) возможность обозначения одинаковым символом одинаковых отверстий и указания их размеров в таблице. Эта информация приведена в 7.4 ОР) |
|  | 5.7.19, рисунок 60 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Должен быть не «Размер», а ∅ или не 3, а ∅ 3 Предлагаемая редакция: Заменить «Размер» на ∅ Обоснование: см. табл. на Рис. 58, 59 | Принято. Принято второе предложение см. 7.4 |
|  | 5.7.19, рисунок 60 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Графа «Размер, мм» заменить на «D, мм» | Принято к сведению. Исправлено на «размер», так как буквенное обозначение на изображении не используется см. 7.1.12 |
|  | 5.7.19, рисунок 60 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Размер, мм Предлагаемая редакция: Диаметр, мм Обоснование: Корректнее переименовать столбец. Существующая редакция «читается» неоднозначно – размер чего/какой? | Принято к сведению. у значения указан знак диаметра см. 7.4 |
|  | 5.7.20 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, б/н от 13.03.2024 г. | Замечание: Дана ссылка на ГОСТ 2.321, который отсутствует в разделе «Нормативные ссылки». Предлагаемая редакция: Указать ГОСТ 2.321 в разделе «Нормативные ссылки». Обоснование: ГОСТ 2.321 отсутствует в разделе «Нормативные ссылки». | Принято. В ОР ссылка на данный стандарт дана в других метах |
|  | 5.7.20 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. ПКТИ «Атомармпроект», б/н | Замечание: Приведена некорректная ссылка на стандарт Предлагаемая редакция: «ГОСТ 2.321» исправить на «ГОСТ Р 2.321» Обоснование: Несоответствие ссылки обозначению «ГОСТ Р 2.321 Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенные (проект, первая редакция)» | Принято. См. элемент «Нормативные ссылки» ОР |
|  | 5.7.20 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Союз «и» заменить на «или» Обоснование: Изображены разные детали. | Принято. См. 6.10 ОР |
|  | 5.7.20, рисунок 61 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: В 5.7.20 приведен рисунок 61 со ссылкой на ГОСТ 2.321 по буквенным обозначениям размеров: Предлагаемая редакция: Обоснование: Согласно ГОСТ Р 2.321-ХХХХ длина уголка является габаритным размером детали и должна быть обозначена прописной буквой L, а не строчной. | Отклонено. См. элемент «Нормативные ссылки» ОР, а также проект ГОСТ Р 2.321 Для буквенного указания толщины или длины на одной проекции используются строчные буквы в соответствии с п. 4.3 проекта ГОСТ Р 2.321 См. 6.10 ОР |
|  | 5.7.20, рисунок 61 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Размер «1200» заменить на «L200» Обоснование: Размер L для данной детали будет габаритным. См. ГОСТ 2.321-84. | Отклонено. См. элемент «Нормативные ссылки» ОР, а также проект ГОСТ Р 2.321 Для буквенного указания толщины или длины на одной проекции используются строчные буквы в соответствии с п. 4.3 проекта ГОСТ Р 2.321 См. 6.10 ОР |
|  | 5.8 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: 5.8 Справочные размеры Предлагаемая редакция: 5.8 Справочные размеры Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 4.3.6 | Принято. |
|  | 5.8 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Ввести размеры расчетные и теоретические Предлагаемая редакция: Теоретические (расчетные) размеры применяются для построения, относятся к категории справочных и контролю не подлежат Обоснование: В КД указаны такие размеры, пояснения нет. Часто возникают вопросы | Принято к сведению. Введено определение в раздел 3. Отнесение ТТР к справочному приведен к необходимости ставить для него * с расшифровкой - справочный, что неправильно. У них свои правила выделения |
|  | 5.8.1 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: На строительных чертежах справочные размеры отмечают и оговаривают только в случаях, предусмотренных в соответствующих документах, утверждённых в установленном порядке. Предлагаемая редакция: На строительных чертежах справочные размеры отмечают и оговаривают только в случаях, предусмотренных в соответствующих нормативных документах. Обоснование: Пункт не содержит конкретики, ГОСТ 1.5-2001, п. 4.1.2 | Принято к сведению. Положения, касающиеся строительной документации исключены из проекта стандарта в соответствии с областью определения, изложенной в ГОСТ Р 2.001 |
|  | 5.8.1 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: … утверждённых в установленном порядке. Предлагаемая редакция: … утвержденных в установленном порядке. Обоснование: В технических документах «ё» не пишут. | Принято. |
|  | 5.8.1 | Инженер-конструктор КБОМ ОП НПК АО «ТЯЖМАШ» в г. Ульяновске Чекменёв Алексей Александрович, б/н | Замечание: Здесь всё понятно, если на чертеже указано более одного справочного р-ра, а как быть в случае если справочный р-р один. Читая в Т.Т запись * Размеры для справок – мозг дает сигнал, задание искать минимум 2 справочных размера, затрачивается время, но в результате выясняется, что справочный р-р в единственном числе. Чувствуется, какое-то неудовольствие – будто тебя обманули (написали одно, а по факту другое), и это негативно сказывается на работе. Предложение: к п. 5.8.1. добавить примечание « Если на чертеже указан один справочный запись такая * Размер для справок» или, что-то похожее. | Принято. См. 4.6 ОР С другой стороны, при указании в е.ч., добавление второго справочного размера приведет к необходимости правит пункт ТТ (а если забыть поправить – будет введение в заблуждение) |
|  | 5.8.1 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: При первом упоминании " *Размеры для справок" следует дополнить или " *Размер для справок", если размер один". | Принято. См. 4.6 ОР |
|  | 5.8.1 | АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Первый абзац изложить в предлагаемой редакции Предлагаемая редакция: Справочные размеры отмечают знаком «*», а в технических требованиях записывают: «*Размер (или размеры) для справок». Если все размеры справочные, их знаком «*» не отмечают, а в технических требованиях записывают: «Размеры для справок» Обоснование: На чертеже бывает один размер для справок. При этом надпись *Размеры для справок» будет вводить в заблуждение. | Принято. См. 4.6 ОР |
|  | 5.8.2 | АО «Концерн «Созвездие», б/н АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. АО «Коломенский завод» ОП ООО «ТМХ Инжиниринг» в г.Коломна, № 504/287 от 20.02.2024 г АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. АО «Концерн НПО «Аврора», № 20210/10-104 от 06.03.2024 г. АО «ПО «УОМЗ», № 237/34 от 05.03.2024 г АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Нарушена нумерация перечисления: «в, г, д…..». Поправить ссылки на элементы перечисления в других пунктах Обоснование: Перечисление следует начинать с а). Букву «з» не использовать | Принято. См. п. 4.5 ОР |
|  | 5.8.2 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: Отсутствуют перечисления а), б). Показать тонкими линиями изделие - заготовку Обоснование: Перечисления согласно Госту на текстовые документы должны начинаться с буквы «а» | Принято. См. п. 4.5 ОР |
|  | 5.8.2 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Дополнить перечислением к) Предлагаемая редакция: к) теоретические (расчетные) размеры, применяемые для построения элементов изделия | Отклонено. Введено определение ТТР в раздел 3. Отнесение ТТР к справочному приведен к необходимости помечать его как справочный, а они помечаются другим образом В 4.5 перечислены размеры, которые должны быть отмечены как справочные |
|  | 5.8.2, перечисление г) | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/316 от 06.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Изложить в редакции пункта 4.4 (перечисление б) ГОСТ 2.307-2011. | Принято. См. п. 4.5ОР |
|  | 5.8.2, перечисление д) | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Предлагаемая редакция: Обоснование: Обозначить шероховатость отверстия диаметром 11 мм согласно ГОСТ 2.309 | Принято к сведению. Шероховатость поверхности не относится к области определения данного стандарта, поэтому из рисунков исключили указание шероховатости поверхности. См. п. 4.5 ОР |
|  | 5.8.2, рисунок 63 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Убрать стрелку на полке-выноски с шероховатостью отверстия диаметром 10Н11 Обоснование: ГОСТ 2.316, ГОСТ Р 2.316 | Принято к сведению. Шероховатость поверхности не относится к области определения данного стандарта, поэтому из рисунков исключили указание шероховатости поверхности См. п. 4.5ОР |
|  | 5.8.2, рисунок 63 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Добавить к подрисуночному тексту Предлагаемая редакция: Детали применять совместно Обоснование: ГОСТ 2.109 | Отклонено. Запись «детали применять совместно» относится к случаю совместной обработки изделий. Рисунок 63 в первой редакции и рисунок 91 во ОР не подразумевает наличия совместного применения изделий, т.к. указано изделие-заготовка См. п. 4.5 ОР |
|  | 5.8.2, рисунок 63 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО ЦКБА) АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Изделие-заготовка должно изображаться тонкой линией Обоснование: Правила изображения изделий- заготовок по ГОСТ 2.109-73. | Принято. См. п. 4.5 ОР |
|  | 5.8.2, рисунок 63 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: На рисунке 63 приведено указание шероховатости поверхности для отверстия Ø3Н12 Предлагаемая редакция: Обоснование: Несоответствие значения параметра Rz приведенному в таблице 3 ГОСТ 2789-73. Для Rz указывают 20,0 и 25,0, в отличие от Ra (в табл. 2 указаны значения 20 и 25) | Принято к сведению. Шероховатость поверхности не относится к области определения данного стандарта, поэтому из рисунков исключили указание шероховатости поверхности См. п. 4.5 ОР |
|  | 5.8.2, рисунок 63 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Неправильное оформление сноски к рисунку 63 Предлагаемая редакция: ________________ *Размер для справок Обоснование: ГОСТ Р 2.105-2019 (с учетом размещения рисунка) | Отклонено. Допускается запись во множественном числе. Это иллюстрация, а не полный чертеж и невозможно понять, есть еще размеры для справок или нет |
|  | 5.8.2, рисунок 64 | Корпорация "Московский институт теплотехники", № 16/50 от 19.12.2023 г. | Замечание: В ГОСТ 2.316-2008 имеется сокращение «Обраб.». Предлагаемая редакция: Записать «Обраб. по ...». | Отклонено. Сокращение является допускаемым, при этом не запрещено указывать слово полностью См. п. 4.5 ОР |
|  | 5.8.2, рисунок 63, рисунок 64 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. Корпорация "Московский институт теплотехники", № 16/50 от 19.12.2023 г. | Замечание: Скорректировать графику линий-выносок на рисунке 63 в одном месте и на рисунке 64 в одном месте Предлагаемая редакция: Линии-выноски на рисунке 63 в одном месте (на размерной линии размера Ø3Н12) и на рисунке 64 в одном месте (на размерной линии размера Ø10Н11) должны быть указаны без стрелки на конце | Принято к сведению. Шероховатость поверхности не относится к области определения данного стандарта, поэтому из рисунков исключили указание шероховатости поверхности См. п. 4.5 ОР |
|  | 5.8.2, рисунок 63, рисунок 64 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю уточнить рисунки 63, 64: предельные отклонения с условным обозначением полей допусков расположены с пробелом относительно размерных чисел, что не соответствует пункту 6.2.2 Предлагаемая редакция: Размерные числа и предельные отклонения расположить без пробелов Обоснование: Уточнение рисунков | Принято к сведению. Рисунки в разделе 5 приведены без предельных отклонений и шероховатости для того, чтобы не перегружать иллюстрацию лишней информацией См. п. 4.5 ОР |
|  | 5.8.2, рисунок 64 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Указание знака шероховатости для отв. Ø10Н11 привести в соответствие с ГОСТ Р 2.309, разместив его на наклонной линии или дать это допущение в ГОСТ Р 2.309 | Принято к сведению. Рисунки в разделе 5 приведены без предельных отклонений и шероховатости для того, чтобы не перегружать иллюстрацию лишней информацией См. п. 4.5 ОР |
|  | 5.8.2, рисунок 64 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: На рисунке 64 обозначение шероховатости Rz40 и на рисунке 66 б) обозначение шероховатости Rz200 в левом нижнем поле чертежа в соответствие с рисунком 8 б) ГОСТ Р 2.309 | Принято к сведению. Рисунки в разделе 5 приведены без предельных отклонений и шероховатости для того, чтобы не перегружать иллюстрацию лишней информацией См. п. 4.5 ОР |
|  | 5.8.2, рисунок 64 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г | Замечание: На рисунке 64 Предлагаемая редакция: Обоснование: Согласно ГОСТ Р 2.316-2023 (6.6) пункты ТТ должны иметь сквозную нумерацию | Принято. См. п. 4.5 ОР |
|  | 5.9 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: 5.9 Дополнительные сведения Предлагаемая редакция: 5.9 Дополнительные сведения Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 4.3.6 | Принято. |
|  | 5.9.1 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (ВНИИ «Сигнал») | Замечание: …с представительством заказчика. Исключение составляют… Предлагаемая редакция: … с военным представительством. Обоснование: Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях, в технических требованиях, основной надписи и спецификации. Исключение составляют… Пропущена часть текста, теряется смысл | Принято частично. Фраза «исключение составляют…» перенесена в п. 4.3 и 4.4. ОР Фраза «представительством заказчика» остается прежней в соответствии с 4.5 ГОСТ Р 2.001 См. п. 4.7 ОР |
|  | 5.9.1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Последний абзац: «Исключение составляют справочные размеры, приведенные в 5.8.2 перечисления г), и).» исключить, как не относящийся к пункту, и включить в пункт 4.4 вторым абзацем. Предлагаемая редакция: Включить в пункт 4.4 вторым абзацем предложение следующего содержания: «Исключение составляют спавочные размеры, приведенные в 5.8.2 перечисления б), ж).». Обоснование: Устранение ошибки. | Принято к сведению. См. п. 4.7 ОР |
|  | 5.9.1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Слова «предприятие-изготовитель» заменить на «организация-изготовитель» Предлагаемая редакция: Периодичность контроля инструмента или технологического процесса устанавливает организация-изготовитель … Обоснование: Федеральный закон « стандартизации» | Принято. См. п. 4.7 ОР |
|  | 5.9.1 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: В графических документах на изделия у размеров, контроль которых технически затруднен, наносят знак «*», а в технических требованиях помещают надпись «*Размеры обеспеч. инстр.». | Принято. См. п. 4.7 ОР |
|  | 5.9.1 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: «5.9.1 В графических документах на изделия у размеров, контроль которых технически затруднен, наносят знак «*», а в технических требованиях помещают надпись «*Размеры обеспеч. инстр.» …Исключение составляют справочные размеры, приведенные в 5.8.2 перечисления г), и). Сокращенная запись применима в графике, в таблице, где место ограниченно, но это не требуется в ТТ. «5.9.1 В графических документах на изделия у размеров, контроль которых технически затруднен, наносят надпись Предлагаемая редакция: «Обеспеч. инстр.» (см. рисунок …) или помещают знак «*», а в технических требованиях приводят надпись «*Размеры обеспечить инструментом.» …Исключение составляют справочные размеры, приведенные в 5.8.2 перечисления б), ж). Рисунок …. Обоснование: Пример записи пункта в ТТ не требует сокращений, т.к. поля, шириной 185 мм, достаточно для приведения текста полностью. | Принято частично. Принято, что запись можно записывать без сокращений. Отклонено относительно записи на размере, для исключения лишней текстовой информации с поля чертежа, которую придется повторять на каждом размере См. 4.7 |
|  | 5.9.1 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: В последнем предложении п.5.9.1 указано: «5.9.1 … Исключение составляют справочные размеры, приведенные в 5.8.2 перечисления г), и).». Неясно зачем такое исключение, если справочные размеры не подлежат ни контролю, ни изготовлению? Предлагается убрать из пункта 5.9.1 последнее предложение. Предлагаемая редакция: Предлагается убрать из пункта 5.9.1 последнее предложение. Обоснование: Уточнение формулировки требования. | Принято. См. п.4.7 |
|  | 5.9.1 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: В пункте указано: «5.9.1 В графических документах на изделия у размеров, контроль которых технически затруднен, наносят знак «*», а в технических требованиях помещают надпись «*Размеры обеспеч. инстр.». 1. Предлагается дополнить пункт с учётом, что в технических требованиях могут быть другие требования, обозначенный одной звёздочкой «*», например, «* Размеры для справок». 2. Предлагается полная запись технического требования, необходимости в сокращении нет. Предлагаемая редакция: Предлагается: «5.9.1 В графических документах на изделия у размеров, контроль которых технически затруднен, наносят знак «*» (звёздочка), а в технических требованиях помещают надпись «* Размеры обеспечиваются инструментом.». При необходимости допускается обозначать размеры с нанесением более одной звёздочки с соответствующим обозначением технических требований.». Обоснование: Уточнение формулировки требования. | Принято. Введен п. 5.1.7 о сносках |
|  | 5.9.1, примечание | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Последнее предложение изложить в редакции Предлагаемая редакция: «Примечание – Справочные размеры по перечислениям б) –ж) 5.8.2, допускается наносить…» «…Исключение составляют справочные размеры согласно перечислениям б)–ж) 5.8.2.» – причём диапазон перечислений б)–ж) из 5.8.2. | Принято к сведению. См. 4.7 |
|  | 5.9.2 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю уточнить рисунок 65: предельные отклонения с условным обозначением полей допусков расположены с пробелом относительно размерных чисел, что не соответствует пункту 6.2.2 Предлагаемая редакция: Размерные числа и предельные отклонения расположить без пробелов Обоснование: Уточнение рисунка | Принято. См. п. 5.1.8 ОР. Обозначения полей допусков исключены для упрощения иллюстрации |
|  | 5.9.2 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: 2 Разность размеров В с обеих сторон – не более 0,1 мм. Предлагаемая редакция: 2 Разность размеров В с обеих сторон не должна быть более 0,1 мм. Обоснование: ГОСТ Р 2.105-2019, п. 6.16.7 | Отклонено. В исходной формулировке это тоже требование. Нет необходимости писать больше слов См. п. 5.1.8 ОР |
|  | 5.9.2 | Власова Елена Аркадьевна, АО «ОДК-Авиадвигатель», б/н | Замечание: Предлагаю в п. 5.9.2 уточнить, что для обозначения размеров при необходимости ссылки на них в ТТ необходимо использовать русские буквы. Как показывает практика, предпочитают увидеть требование написанным словами, нежели показанным на рисунках. | Отклонено. Обозначения буквенные определяются ГОСТ Р 2.316, в котором в одном КД могут использоваться буквы или латинского, или кириллического алфавита. См. п. 5.1.81 ОР |
|  | 5.9.2 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Ввести в рисунок 65 возможность указания элемента буквой не через линию-выноску, а как продолжение размерной линии с изломом под 90° Обоснование: Такое указание занимает меньше места на изображении | Отклонено. Правила обозначения элементов буквами (для указания размеров в таблице) приведены в 7.4.9. Записывать размеры в ТТ вместо нанесения на изображение считаем неправильным. Правила замены значения размера на буквенное обозначение – в ГОСТ Р 2.321 См. п. 5.1.8 ОР |
|  | 5.9.2 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: «5.9.2 Если в технических требованиях необходимо дать ссылку на размер, нанесенный на изображение, то этот размер или соответствующий элемент обозначают буквой, а в технических требованиях помещают запись, аналогичную приведенной на рисунке 65.» Предлагаемая редакция: «5.9.2 Если в технических требованиях необходимо дать ссылку на размер, нанесенный на изображение, то этот размер или соответствующий элемент обозначают буквой, согласно ГОСТ Р 2.321-202Х, а в технических требованиях помещают запись, аналогичную приведенной на рисунке 65.» Обоснование: В ГОСТ Р 2.321-ХХХХ рассмотрена данная тема, ссылку на него здесь привести необходимо. | Отклонено. В данном случае буквенное обозначение используется не вместо размерного числа по ГОСТ Р 2.321, а для возможности ссылки на геометрический элемент в ТТ. ГОСТ Р 2.321 не применим здесь. А примени ГОСТ Р 2.316 См. п. 5.1.8 ОР |
|  | 5.9.2 | АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. Корпорация "Московский институт теплотехники", № 16/50 от 19.12.2023 г. | Замечание: Исключить примечания, т. к. пункт распространяется на технические требования чертежа. | Принято. См. п. 5.1.8 ОР |
|  | 5.9.2, рисунок 65 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Уточнить буквенное обозначение отверстия Ø20Н8. Предлагаемая редакция: Заменить прописную букву русского алфавита «В», применённую в качестве буквенного обозначения линейного размера на букву латинского алфавита Обоснование: Применение в качестве буквенного обозначения линейного размера прописной буквы русского алфавита противоречит требованиям ГОСТ Р 2.321-20ХХ (Проект, первая редакция, таблица 1) в части обязательности использования только прописных и строчных букв латинского алфавита | Отклонено. В данном случае буквенное обозначение используется не вместо размерного числа по ГОСТ Р 2.321, а для возможности ссылки на геометрический элемент в ТТ. ГОСТ Р 2.321 не применим здесь. А примени ГОСТ Р 2.316. См. п. 5.1.8 ОР |
|  | 5.9.3 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: «отливкой» заменить на «литьем» | Принято. См. п. 7.1.4 ОР |
|  | 5.9.3 | АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. | Замечание: Заменить круглые скобки на квадратные Предлагаемая редакция: …[см. рисунки 66 а) и б)] Обоснование: Используются двойные скобки в предложении | Принято. См. п. 7.1.4 ОР |
|  | 5.9.3, рисунок 66 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. Корпорация "Московский институт теплотехники", № 16/50 от 19.12.2023 г. | Замечание: Скорректировать графику линий-выносок постановки знака шероховатости на рисунке 66 а) в четырех местах и на рисунке 66 б) в трёх местах Предлагаемая редакция: Линии-выноски для постановки знака шероховатости на рисунке 66 а) в четырёх местах (на размерных линиях размеров 24, 6,140) и рисунке 66 б) в трёх местах (на размерных линиях размеров 6±0,24 и 55±0,95) должны быть указаны без стрелки на конце Обоснование: Линия-выноска, отводимая от размерной линии не должна заканчиваться стрелкой (см.п.4.7 ГОСТ 2.316-2008) | Отклонено. Линия выноска с шероховатостью указывает на поверхность, которая обрабатывается, поэтому приведена со стрелкой См. п. 7.1.4 ОР |
|  | 5.9.3, рисунок 66 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Почему для шероховатости Rz200 не использован знак по ГОСТ Р 2.309 рисунок 2 в) (с полкой)? | Принято к сведению. Рисунок согласован с требованиями ОР ГОСТ Р 2.309 См. п. 7.1.4 ОР |
|  | 5.9.3, рисунок 66 а) | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») ПКТИ «Атомармпроект», б/н АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. | Замечание: На рисунке 66 а) приведены параметры механически обрабатываемых поверхностей: Предлагаемая редакция: Обоснование: Один из параметров шероховатости указан неверно - измерения качества поверхности проводят не с этой стороны. | Принято. См. п. 7.1.4 ОР |
|  | 6 | Ассоциация «Объединение производителей железнодорожной техники», № 9/ОПЖТ от 11.01.2024 ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. Корпорация "Московский институт теплотехники", № 16/50 от 19.12.2023 г. | Замечание: Правила выполнения предельных отклонений размеров Предлагаемая редакция: Правила указания предельных отклонений размеров Обоснование: Выполняются размеры и предельные отклонения размеров при изготовлении. | Принято. См. раздел 8 ОР |
|  | 6 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю ввести пункт 6.4.7 Предлагаемая редакция: «Если допуски расположения осей зависимые, то после предельных отклонений размеров, определяющих положение осей, следует указывать знак зависимого допуска (см. рисунок 77).» Обоснование: Необходимое пояснение к рисунку 77 | Отклонено. Пункт 6.4.6 1Р исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю ввести пункт 6.4.8 и ввести в раздел 2 ссылку на ГОСТ Р 2.304 Предлагаемая редакция: «Для размеров с большими (нестандартными) предельными отклонениями допускается указывать размеры со знаком «От…до» по ГОСТ Р 2.304, например «1…5», см. рисунок 1а. Значения размеров в конструкторских документах, приведенных с указанием «от» и (или) «до», понимаются «включительно».» Обоснование: Нормирование в стандарте применяемого на практике (см. рисунок 1а) способа указания размеров с большими допусками | Принято. |
|  | 6, рисунок 68, 75 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: Подписи под рисунками 68, 75 – поднять с последующих страниц и указать непосредственно под рисунками | Принято. см. раздел 8 |
|  | 6.1 - 6.4 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Подразделы 6.1–6.4 отсутствуют в Содержании. Номера подразделов 6.1–6.4 дать выделенным шрифтом. | Принято. см. раздел 8 |
|  | 6.1 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: 6.1 Общие требования Предлагаемая редакция: 6.1 Общие требования Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 4.3.6 | Принято. |
|  | 6.1.1 | АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. | Замечание: Дать пояснение в виде примечания, что для теоретически точных размеров (ГОСТ Р 53442) предельные отклонения не указывают Предлагаемая редакция: «Примечание - Для теоретически точных размеров (ГОСТ Р 53442) предельные отклонения не указывают» Обоснование: Требование ГОСТ Р 53442 | Принято. См. п. 8.1.1 ОР. |
|  | 6.1.1, 6.1.2 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: После ГОСТ 30893 поставить точку без пробела. | Принято. |
|  | 6.1.1, 6.4.6. | ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России б/н АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Перечисления необходимо оформить согласно п. 4.4.3 ГОСТ 1.5-2001. Обоснование: Пункт 4.4.3 ГОСТ 1.5-2001. | Принято. |
|  | 6.1.1, перечисление б) | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Слово «установленных» заменить на «задаваемых» Обоснование: В соответствии с ГОСТ 3.1109-82. | Отклонено. Изменили формулировку на «указанным» в соответствии с наименованием стандарта |
|  | 6.1.2 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Изложить в новой редакции. Предлагаемая редакция: «6.1.2 Условные обозначения полей допусков и числовые значения предельных отклонений размеров установлены: – по квалитетам в ГОСТ 25346 и ГОСТ 25248; – по классам точности в ГОСТ 30893.1.» Обоснование: В соответствии с указанными стандартами. Слово «отклонения» повторяется в предложении и в перечислениях. | Принято частично. Класс допуска включает в себя основное отклонение и квалитет. См. п. 8.1.2 ОР |
|  | 6.1.2 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Рекомендуется ссылки на подразделы стандарта указать в скобках согласно положениям п. 4.8.2.4 ГОСТ 1.5-2001. Обоснование: Положения п. 4.8.2.4 ГОСТ 1.5-2001 | Принято. |
|  | 6.1.2 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Первый дефис: добавить ГОСТ 25347 | Принято. |
|  | 6.1.2 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю дополнить предложением Предлагаемая редакция: «В обоснованных случаях допускается устанавливать предельные отклонения размеров без использования отклонений по квалитетам и классам точности.» Обоснование: Для сложных деталей, изготавливаемых на станках с ЧПУ, предельные отклонения размеров, наносимых координатным способом, могут назначать одинаковыми в пределах детали (без учета номинальных размеров) | Принято. См. 8.1.2 |
|  | 6.1.2 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Предлагаемая редакция: Исключить данный пункт Обоснование: Не всегда есть возможность использовать стандартные отклонения по ГОСТ 25346 | Принято к сведению. Добавлен второй абзац – см. замечание выше. См. 8.1.2 |
|  | 6.1.3 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Предлагаемая редакция: 6.1.3 Предельные отклонения размеров следует указывать непосредственно после номинальных размеров как указано в 6.2. Предельные отклонения линейных и угловых размеров относительно низкой точности допускается не указывать непосредственно после номинальных размеров, а оговаривать общей записью в технических требованиях при условии, что эта запись однозначно определяет значения и знаки предельных отклонений, как указано в 6.3. Обоснование: ГОСТ Р 1.5 | Принято частично. См. ниже |
|  | 6.1.3 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Скорректировать ссылку Предлагаемая редакция: «6.1.3 Предельные отклонения размеров следует указывать непосредственно после номинальных размеров согласно 6.2.» | Принято. |
|  | 6.1.3 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Перенести после пункта 6.1.1 проекта стандарта. Обоснование: По логике изложения текста проекта стандарта. | Отклонено. Сначала говорим, как выбрать значение, а потом – как оформить. Логика соблюдена на наш взгляд. |
|  | 6.1.3 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Предельные отклонения размеров следует указывать непосредственно после номинальных размеров. – см. 6.2 … значения и знаки предельных отклонений. – см. 6.3 Предлагаемая редакция: Предельные отклонения размеров следует указывать непосредственно после номинальных размеров – см. п. 6.2. … значения и знаки предельных отклонений – см. п. 6.3. Обоснование: Корректно будет написать «см. п. 6.2; «см. п. 6.3», перед тире точка лишняя, в конце предложения ставится точка | Принято частично. 6.2 и 6.3 – это подразделы, а не пункты См. 8.2 и 8.3 |
|  | 6.1.3 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Во втором предложении слова «отклонений. – см. 6.3» заменить на «отклонений (см. 6.3)» | Принято к сведению. Исправлено по замечаниям выше |
|  | 6.1.3 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: … номинальных размеров. – см. 6.2 … знаки предельных отклонений. – см. 6.3 Предлагаемая редакция: … номинальных размеров (см. 6.2). … знаки предельных отклонений (см. 6.3). Обоснование: Пунктуационная ошибка. | Принято к сведению. Исправлено по замечаниям выше |
|  | 6.1.3 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: «…номинальных размеров.- см.6.2» «…предельных отклонений.- см.6.3» Предлагаемая редакция: Убрать точку после слова «размеров» и поставить в конце предложения. Убрать точку после слова «отклонений» и поставить в конце предложения. | Принято к сведению. Исправлено по замечаниям выше |
|  | 6.1.3 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. ФГБУ «16 ЦНИИИ МО РФ», б/н | Замечание: Изменить запись Предлагаемая редакция: …размеров в соответствии с 6.2 ….отклонений в соответствии с 6.3 | Принято. Исправлено по замечаниям выше |
|  | 6.1.4 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Исключить из подраздела 6.1. Обоснование: Данный пункт должен быть записан в подразделе 6.3. Кроме того, он повторяет п.6.1.3. Запись второго перечисления некорректна. Общие допуски по другим стандартам указываются в соответствии с этими стандартами. | Принято. См.8.3.1 |
|  | 6.1.4 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: − «Неуказанные предельные отклонения – по …» – дают … Предлагаемая редакция: − «Неуказанные предельные отклонения – по …» – дают … Обоснование: Весь текст в кавычках выделяется курсивом | Принято. См. п. 8.3.1 ОР |
|  | 6.1.4 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Ввести третий дефис: - «Общие допуски по ГОСТ 30893.1 - …» | Принято частично. См. п. 8.3.2 ОР |
|  | 6.1.4 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Изложить в следующей редакции Предлагаемая редакция: Предельные отклонения размеров, не указанные в графической части чертежа, могут быть указаны пунктами ТТ, например: - далее по тексту. | Принято. См. п. 8.3.1 ОР |
|  | 6.1.4 | АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. | Замечание: В пункте указано: «Неуказанные предельные отклонения - по…», однако в пункте 6 ГОСТ 30893.1-2002 указана форма записи «Общие допуски по…». | Принято. см. 8.3.2 |
|  | 6.1.4 | ПАО «Яковлев», № 8516 от 19.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Предлагается дополнить фразу «Неуказанные предельные отклонения размеров …. | Принято. См. п. 8.3.1 ОР |
|  | 6.1.4 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Предлагаемая редакция: Указать более четкие примеры по применению неуказанных предельных отклонений. Например : «Неуказанные предельные отклонения размеров ± 1 мм» | Отклонено. Формулировка положения однозначно определяет основную часть пункта и указывает, что после нее указывают числовые значения. См. 8.3.1 |
|  | 6.1.4 | Корпорация "Московский институт теплотехники", № 16/50 от 19.12.2023 г. | Замечание: В НД (например ГОСТ 30893.1-2002, ГОСТ 30893.2- 2002) есть пример записи. Предлагаемая редакция: Пункт дополнить «При наличии в документе по стандартизации примера записи, запись делают в соответствие с примером» | Принято. См. п. 8.3.1 ОР |
|  | 6.2 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: 6.2 Правила указания предельных отклонений непосредственно после номинальных размеров Предлагаемая редакция: 6.2 Правила указания предельных отклонений непосредственно после номинальных размеров Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 4.3.6 | Принято. |
|  | 6.2 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Изложить в новой редакции Предлагаемая редакция: «6.2 Правила нанесения предельных отклонений непосредственно после наминальных размеров» Обоснование: В соответствии с наименованием проекта стандарта и подраздела. | Принято к сведению. Изменено в соответствии с измененным наименованием стандарта. См. 8.2 |
|  | 6.2 | АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. | Замечание: Понятие поле допуска заменить на класс допуска согласно ГОСТ 25346-2013. Аналогичным образом заменить термина в разделе 6. Обоснование: Требование ГОСТ 25345-2013. | Принято. См. 8.2 |
|  | 6.2 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Правила указания предельных отклонений | Принят. См. 8.2 |
|  | 6.2 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Продолжение длинного заголовка подраздела 6.2 – только с абзацного отступа. | Принято. См. 8.2 |
|  | 6.2.1 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Предельные отклонения размеров указывают непосредственно после номинальных размеров, справа от размерного числа | Принято частично. Формулировка «после номинального размера» подразумевает, что запись идет справа от него, т.к. в РФ запись идет по принципу «слева-направо, сверху-вниз» |
|  | 6.2.1 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Слово «(выноской)» исключить Обоснование: В соответствии с ГОСТ 2.303-68 и проектом ГОСТ Р 2.303 есть линии размерные и линии-выноски. Предельные отклонения указываются у размера, а размер ставится над размерной линией. | Принято частично. В данном пункте нет необходимости повторно указывать, где ставится размерное число (номинальное значение и отклонения) – об этом сказано в 6.3, поэтому исключено. См. п. 8.2.1 ОР |
|  | 6.2.2. | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. АО «Вертолеты России», № 4394/12 от 13.03.2024 г. (АО «Редуктор-ПМ») ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «Концерн «Созвездие», б/н Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, б/н от 13.03.2024 г. | Замечание: Уточнить номер стандарта Предлагаемая редакция: ГОСТ 25436 …ГОСТ 25346… Обоснование: См. раздел 2 первой редакции проекта ГОСТ Р 2.307: ГОСТ 25346 Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные положения, допуски, отклонения и посадки | Принято. См. п. 8.2.2 ОР |
|  | 6.2.2. | АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: дополнить пункт фразой Предлагаемая редакция: Наличие скобок в указании предельных отклонений должно быть единообразным в пределах одного конструкторского документа. Место их постановки - в зависимости от программного обеспечения графического редактора. Обоснование: Приведение к единообразию требований стандартов: Рисунок 69б) первой редакции проекта ГОСТ Р 2.307, ГОСТ 25346-2013 Приложение В последний абзац, п. 6.3 ГОСТ 2.307-2011 | Принято. См. примечание п. 8.2.2 ОР |
|  | 6.2.2 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Дополнить примеры числовых значений в редакции Предлагаемая редакция: «20–0,052; 60±0,23; 20°±1º; 15º+5º; (0,5±0,1)х(45º±1º)» | Принято. См. п. 8.2.2-8.2.4 ОР |
|  | 6.2.2 | АО «Коломенский завод» ОП ООО «ТМХ Инжиниринг» в г.Коломна, № 504/287 от 20.02.2024 г. | Замечание: Предельные отклонения линейных размеров указывают условными обозначениями полей допусков в соответствии с ГОСТ 25436, например «18H7», «12e8» или числовыми значениями, например «18+0,018», «12-0,059-0,032» или условными обозначениями полей допусков с указанием справа в скобках их числовых значений, например «18H7+0,018», «12е8-0,059-0,032». Предлагаемая редакция: Предельные отклонения линейных размеров указывают условными обозначениями полей допусков в соответствии с ГОСТ 25346, например «18H7», «12e8» или числовыми значениями, например «18+0,018», «12-0,059-0,032» или условными обозначениями полей допусков с указанием справа в скобках их числовых значений, например «18Н7+0,018», «12е8(-0,059-0,032). Или Предельные отклонения линейных размеров указывают условными обозначениями полей допусков в соответствии с ГОСТ 25346, например «18H7», «12e8» или числовыми значениями, например «18+0,018», «12-0,059-0,032» или условными обозначениями полей допусков с указанием справа в скобках их числовых значений, например «18Н7+0,018», «12е8(-0,059)(-0,032). Или Предельные отклонения линейных размеров указывают условными обозначениями полей допусков в соответствии с ГОСТ 25346, например «18H7», «12e8» или числовыми значениями, например «18+0,018», «12-0,059-0,032» или условными обозначениями полей допусков с указанием справа в скобках их числовых значений, например «18Н7(+0,018)», «12е8(-0,059)(-0,032)» (допускается «12е8(-0,059-0,032)». Обоснование: 1. Исходя из указаний, для 12Н7+0,018 значение допуска должно быть в скобках (как в действующей ред ГОСТ (п.6.3)) или необходимо переформулировать требование 2. На рисунках далее в тексте верхнее и нижнее значения предельных отклонений показаны в общих скобках. Предлагаем либо изменить в тексте на 12(-0,059-0,032) либо указать что такое обозначение допускается 3. ГОСТ 25436 – вероятно, опечатка, нужно ГОСТ 25346 | Принято. См. п. 8.2.2 ОР К справке, H7 является классом допуска и выражает предел допуска, а не поле допуска |
|  | 6.2.2 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. АО «Концерн НПО «Аврора», № 20210/10-104 от 06.03.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. | Замечание: Запись «18H7+0,018» заменить на «18H7 (+0,018)». Предлагаемая редакция: «18H7 (+0,018)» Обоснование: Необходимость приведения в соответствие записи с текстом пункта 6.2.2 | Принято частично. См. п. 8.2.2 ОР |
|  | 6.2.2 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» | Замечание: Обозначение отклонений размера 12e8 противоречит принятому обозначению отклонений. Предлагаемая редакция: Верхнее -0,032 и нижнее -0,059 отклонения должны быть объединены одной скобкой | Принято. См. п. 8.2.2 ОР |
|  | 6.2.2 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: Отсутствуют запятые перед союзами «или». Предлагаемая редакция: Проставить запятые. | Принято к сведению. См. п. 8.2.2 ОР |
|  | 6.2.2 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» | Замечание: Обозначение допуска «18Н7+0,018» заменить на «18Н7(+0,018)». Предлагаемая редакция: «…например «18Н7(+0,018)»,…» Обоснование: Обозначение допуска указано неверно. | Принято. См. п. 8.2.2 ОР |
|  | 6.2.2 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Некорректно приведен пример с указанием условного обозначения поля допуска с указанием в скобках его числового значения. Предлагаемая редакция: … например «18H7(+0,018)», «12e8(-0,059)(-0,032)». | Принято к сведению. См. п. 8.2.2 ОР |
|  | 6.2.2 | ФГБУ «16 ЦНИИИ МО РФ», б/н | Замечание: После слова «например» поставить запятую | Принято к сведению. См. п.8.2.2 ОР |
|  | 6.2.2 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. ПКТИ «Атомармпроект», б/н | Замечание: Предлагаю исправить ошибки: - «18Н7+0,018»; - «12е8(-0,059)(-0,032)» Предлагаемая редакция: «18Н7(+0,018)»; «12е8(-0,059-0,032)» Обоснование: Исправление ошибки | Принято к сведению. См. п. 8.2.2 ОР |
|  | 6.2.2 | АО «Вертолеты России», № 4394/12 от 13.03.2024 г. (АО «Редуктор-ПМ») | Замечание: Изменить примеры обозначения предельных отклонений линейных размеров условными обозначениями полей допусков с указанием справа в скобках их числовых значений: Предлагаемая редакция: Обоснование: Предлагаемая редакция соответствует рисункам 68, 69 и ГОСТ 25346-2013 | Принято к сведению. См. п. 8.2.2 ОР |
|  | 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Примеры записать без кавычек. После слова поставить двоеточие: «например: 18Н7; 12е8». Обоснование: По аналогии написания примеров в ГОСТ Р 2.105-2019. | Принято к сведению. По нашему мнению примеры записи в тексте необходимо писать в кавычках для отделения от остального текста. См. подраздел 8.2 ОР |
|  | 6.2.3 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: 41,5H7+0,025 заменить на 41,5H7(+0,025) | Принято. См. п. 8.2.4 ОР |
|  | 6.2.3 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Перечисления записать через дефис | Принято. См. п. 8.2.4 ОР |
|  | 6.2.3 | АО «Коломенский завод» ОП ООО «ТМХ Инжиниринг» в г.Коломна, № 504/287 от 20.02.2024 г. АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» АО «Концерн НПО «Аврора», № 20210/10-104 от 06.03.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. | Замечание: При указании предельных отклонений условными обозначениями обязательно и указание их числовых значений в следующих случаях: а) при назначении предельных отклонений, не включенных в ряды нормальных линейных размеров по ГОСТ 6636–69, например «41,5H7+0,025»; … Предлагаемая редакция: При указании предельных отклонений условными обозначениями обязательно и указание их числовых значений в следующих случаях: а) при назначении предельных отклонений, не включенных в ряды нормальных линейных размеров по ГОСТ 6636–69, например «41,5H7(+0,025)»; … Обоснование: Исходя из указаний в 6.2.2, для 41,5Н7+0,025 значение допуска должно быть в скобках. | Принято. См. п. 8.2.4 ОР |
|  | 6.2.3 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. ПАО «Амурский судостроительный завод» № АСЗ-051-2423 от 09.02.2024 АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: 6.2.3 При указании предельных отклонений условными обозначениями обязательно и указание их числовых значений в следующих случаях: а) при назначении предельных отклонений, не включенных в ряды нормальных линейных размеров по ГОСТ 6636–69, например «41,5H7+0,025»; Предлагаемая редакция: Исключить год: ГОСТ 6636 Обоснование: ГОСТ Р 1.5 | Принято. См. п. 8.2.4 ОР |
|  | 6.2.3 | АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. | Замечание: Заменить круглые скобки на квадратные Предлагаемая редакция: …[см. рисунки 69 а) и б)] Обоснование: Используются двойные скобки в предложении | Принято к сведению. См. п. 8.2.4 ОР Третье перечисление исключено, так как уступы, о которых речь в этом перечислении, не являются размерными элементами по ГОСТ 25346–2013, 25347-2013, поэтому действует пункт 8.2.3 |
|  | 6.2.3 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» | Замечание: В перечислении б) обозначение рисунка 68 разместить непосредственно под рисунком. Обоснование: Улучшение оформления | Принято к сведению. См. п. 8.2.4 ОР Третье перечисление исключено, так как уступы, о которых речь в этом перечислении, не являются размерными элементами по ГОСТ 25346–2013, 25347-2013, поэтому действует пункт 8.2.3 |
|  | 6.2.3, перечисление а), б) | ФГБУ «16 ЦНИИИ МО РФ», б/н ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: После слова «например» поставить запятую | Принято. См. п. 8.2.4 ОР |
|  | 6.2.3, перечисление б) | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Скорректировать ссылку Предлагаемая редакция: «б) при назначении предельных отклонений, условные обозначения которых не предусмотрены по ГОСТ 25347, например для пластмассовой детали с предельными отклонениями по ГОСТ 25349 (см. рисунок 68).» | Принято. См. п. 8.2.4 ОР |
|  | 6.2.3, рисунок 68 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. ПАО «Амурский судостроительный завод» № АСЗ-051-2423 от 09.02.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. | Замечание: Буквенное обозначение рисунка 68 смещено на новый лист. Предлагаемая редакция: Перенести буквенные обозначения рисунка 68 на предыдущий лист. Обоснование: Рисунок и подпись к нему должны располагаться на одной странице. | Принято к сведению. Рисунок исключен, так как для иллюстрации достаточно примера в виде текста |
|  | 6.2.3, рисунок 68 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «ДМЗ») | Замечание: Предлагаемая редакция: Установить однозначное требование к скобкам для указания в скобках числовых значений верхнего и нижнего предельных отклонений, или допустить оба варианта. | Принято. См. п. 8.2.4 ОР Рисунок исключен, так как для иллюстрации достаточно примера в виде текста |
|  | 6.2.3, перечисление в) | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: В конце перечисления стоит точка с запятой Предлагаемая редакция: В конце перечисления должна стоять точка Обоснование: Закончилось предложение и пункт, необходимо поставить точку | Принято к сведению. третье перечисление исключено, так как уступы, о которых речь в этом перечислении, не являются размерными элементами по ГОСТ 25346–2013, 25347-2013, поэтому действует пункт 8.2.3 См. п. 8.2.4 ОР |
|  | 6.2.3, перечисление в) | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Закончить точкой, оно последнее на стр.33. | Принято. См. п. 8.2.4 ОР |
|  | 6.2.5 | al_mezon@mail.ru | Замечание и предложение: В ГОСТе 25346-2013 регламентируется, что нулевое предельное отклонение надо указывать на чертеже. Ожидалось, что в новом проекте ГОСТ Р 2.307- также будет сказано, что нулевой отклонение надо указывать, как это принято международными стандартами ИСО. Но прочитав проект увидел, что остается запись из ГОСТ 2.307 «Предельные отклонения равные нулю не указываются...». Получаем противоречие между двумя ГОСТами, и как руководствоваться инженеру… Уж если в ГОСТ 25346-2013 решили указывать нулевые отклонения, то в новом ГОСТ Р 2.307- надо делать то же самое. Мы же приводим ГОСТы к международным стандартам | Принято. См. п. 8.2.1 ОР. |
|  | 6.2.5 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Значение «60+0,014-0,032» заменить на «60-0,19» | Принято к сведению. См. 8.2.6 ОР |
|  | 6.2.5 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. АО «Концерн НПО «Аврора», № 20210/10-104 от 06.03.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «ВПК «НПО машиностроения», № 131/1-5 от 11.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. Корпорация "Московский институт теплотехники", № 16/50 от 19.12.2023 г. НИЦ «Курчатовский институт», б/н Иван Михайлович Синёв, АО НПП «Респиратор», б/н | Замечание: … «60-0,19». Предлагаемая редакция: … «60-0,19». Обоснование: В данном случае «-0.19» является нижним, а не верхним отклонением размера. Верхним отклонением является «0», который не указывается, но подразумевается. (Координатная прямая отклонений размеров направлена снизу вверх.) | Принято к сведению. См. п. 8.2.6 ОР |
|  | 6.2.5 | ФГБУ «16 ЦНИИИ МО РФ», б/н | Замечание: После слова «например» поставить запятую | Принято. |
|  | 6.2.5 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю уточнить расположение предельных отклонений с симметричным полем допуска относительно размерных чисел: - в пункте 6.2.5 – без пробела (оптимальный вариант, так как указан в пункте 6.3.1 и применяется в большинстве систем автоматизированного проектирования); - на большинстве рисунков стандарта – с пробелами между размерным числом и знаком «плюс-минус» и знаком «плюс-минус» и предельными отклонениями Обоснование: Уточнение стандарта | Принято. См. 8.2.6 |
|  | 6.2.5 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: При симметричном расположении поля допуска абсолютное значение отклонений указывают один раз со знаком "±", при этом высота цифр, определяющих отклонения, должна быть равна высоте шрифта номинального размера, например «60±0,23». Предлагаемая редакция: Знак +/- требуется выделить пробелами с обеих сторон. Обоснование: ГОСТ 8.417 | Отклонено, предельные отклонения не отделяют пробелом от номинального значения – см. 8.2.1 Правила записи номинальных размеров и предельных отклонений оформлены в соответствии с ГОСТ 25346-2013 |
|  | 6.2.5, второй абзац | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Исправить запись примера Предлагаемая редакция: « 60,00 ± 0,23» Обоснование: ГОСТ 8.418-2002, р.8 | Отклонено. Правила записи номинальных размеров и предельных отклонений оформлены в соответствии с ГОСТ 25346-2013 |
|  | 6.2.5, второй абзац | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Слова «абсолютное значение отклонений указывают один раз со знаком» заменить на «предельные отклонения указывают со знаком». Обоснование: Термин «абсолютный» применяется в сочетании со словом величина действительного числа (это само число, взятое без знака «+» или «–». | Принято. См. п. 8.2.6 ОР |
|  | 6.2.6 | АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Дополнить пункт фразой Предлагаемая редакция: В ЭГМ – в зависимости от программного обеспечения графического редактора Обоснование: Зависит от программного обеспечения | Отклонено. Соответствующее допущение приведено в п. 4.10 ГОСТ Р 2.109-2023 См. 8.2.7 |
|  | 6.2.6 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. Иван Михайлович Синёв, АО НПП «Респиратор», б/н | Замечание: Имеется … « «10...», ... Предлагаемая редакция: Должно быть … «10…», … | Принято. См. п.8.2.7 ОР |
|  | 6.2.6 | ФГБУ «16 ЦНИИИ МО РФ», б/н | Замечание: После слова «например» поставить запятую | Принято. См. п. 8.2.7 ОР |
|  | 6.2.7 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг», АО «Коломенский завод») | Замечание: При указании номинальных размеров буквенными обозначениями поля допусков должны быть указаны после тире, например «D – H11». Предлагаемая редакция: При указании для номинальных размеров буквенных обозначений поля допусков, они должны быть указаны после тире, например «127 – H11». Обоснование: 1. В кавычках обычно указывается точная цитата. В данном контексте это предполагает, что в тексте должно быть именно «D», а не его номинальное значение. Предлагаем указывать конкретное цифровое значение, либо дать указание, что D- номинальное значение размера 2. Текст воспринимается как указание, что номинальный размер должен указываться буквенными обозначениями, что неверно. Предлагаем переформулировать | Принято к сведению. Соответствующее указание об указании предельных отклонения для размеров, обозначенных буквенным обозначением, перенесено в ГОСТ Р 2.321 См. п. 8.2.9 ОР |
|  | 6.2.7 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (ВНИИ «Сигнал») | Замечание: …чертежа (в плоскости обозначений и указаний ЭГМ). Предлагаемая редакция: … чертежа, в ЭГМ - в плоскости обозначений и указаний. Обоснование: Уточнение формулировки | Принято к сведению. п. 8.2.9 ОР |
|  | 6.2.7 | АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. | Предлагаемая редакция: Исключить ссылку на таблицу 2. Таблицу привести в виде рисунка. | Принято. См. п. 8.2.9 ОР |
|  | 6.2.7 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Изменить запись Предлагаемая редакция: …указывать в таблице, расположенной …….ЭГМ) как приведено в таблице 2 | Принято к сведению. См. п. 8.2.9 ОР |
|  | 6.2.7 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: После таблицы и перед следующим абзацем сделать пробел | Принято к сведению. См. п. 8.2.9 ОР |
|  | 6.2.7 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю уточнить: «В бумажных документах числовые значения предельных отклонений допускается указывать в таблице (см. таблицу 2), располагая на свободном поле чертежа (в плоскости обозначений и указаний ЭГМ).» Предлагаемая редакция: «В конструкторских документах числовые значения предельных отклонений допускается указывать в таблице (см. таблицу 2), располагая на свободном поле чертежа (в плоскости обозначений и указаний ЭГМ в соответствии с ГОСТ Р 2.052).» Обоснование: 1 В бумажных документах нет плоскости обозначений и указаний ЭГМ. 2 Уточнение по аналогии с пунктом 5.7.19 | Принято частично. См. п. 8.2.9 ОР |
|  | 6.2.7, первый абзац | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Слова «в плоскости обозначений и указаний ЭГМ)" исключить Обоснование: Говорится о бумажных документах. | Принято к сведению. См. п. 8.2.9 ОР |
|  | 6.2.7, первый абзац | АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Изложить в предлагаемой редакции Предлагаемая редакция: В бумажных документах и ЭМГ числовые значения предельных отклонений допускается указывать в таблице (см. таблицу 2), расположенной на свободном поле чертежа, для ЭМГ - в плоскости обозначений и указаний. Обоснование: Информация по ЭМГ в данном подпункте недостаточна | Принято. См. п. 8.2.9 ОР |
|  | 6.2.7, таблица 2 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: Необходимо поместить над таблицей справа «В миллиметрах». Обоснование: ГОСТ Р 2.105-2019, п. 6.8.9; п. 4.5 настоящего проекта стандарта | Принято. таблица выполнена в виде рисунка См. п. 8.2.9 ОР |
|  | 6.2.7, второй абзац | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Дополнить примером: «d-f9» | Принято к сведению. Соответствующее указание об указании предельных отклонения для размеров, обозначенных буквенным обозначением, перенесено в ГОСТ Р 2.321 См. См. п. 8.2.9 ОР |
|  | 6.3 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: 6.3 Правила указания предельных отклонений размеров с неуказанными допусками Предлагаемая редакция: 6.3 Правила указания предельных отклонений размеров с неуказанными допусками Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 4.3.6 | Принято. См. подраздел 8.3 ОР |
|  | 6.3 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: изложить в редакции Предлагаемая редакция: 6.3 Правила нанесения предельных отклонений размеров с неуказанными допусками Обоснование: В соответствии с наименованием стандарта. | Отклонено. Изменено наименование стандарта См. подраздел 8.3 ОР |
|  | 6.3 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Продолжение длинного заголовка подраздела 6.3 – только с абзацного отступа. | Принято. См. подраздел 8.3 ОР |
|  | 6.3.1 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Пункт дополнить предложением в редакции Обоснование: «При назначении односторонних предельных отклонений поля допусков должны быть одного квалитета.» | Принято. См. п. 8.3.2 ОР |
|  | 6.3.1 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Примечание записать уменьшенным размером шрифта Обоснование: ГОСТ 1.5–2001, п.4.9 | Принято. |
|  | 6.3.1 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Добавить ГОСТ 25347 | Отклонено. ГОСТ 25347 содержит числовые значения, в то время как пункт определяет классы допусков, что содержится в ГОСТ 25346 и ГОСТ 25348 См. п. 8.3.2 ОР |
|  | 6.3.1 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: В 6.3.1 приведена таблица со ссылками на стандарт Предлагаемая редакция: Обоснование: В чертежах приводят датированные ссылки на стандарты, а в примере, указанном в стандарте для оформления в КД, это не учтено. | Принято к сведению. См. п. 8.3.2, п. 8.3.3 ОР |
|  | 6.3.1 | АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. | Замечание: Пункт 6.3.1 делает одинаково возможным назначение отклонений по ГОСТ 25346-89, ГОСТ 25348-82 и ГОСТ 30893.1-2002, что противоречит ГОСТ 30893.1-2002, приложение А, в котором сказано, что назначение отклонений по ГОСТ 25346-89 и ГОСТ 25348-82 является дополнительным вариантом назначения отклонений и в новом проектировании должно быть ограничено. | Принято к сведению. См. п. 8.3.2, п. 8.3.3 ОР |
|  | 6.3.1 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг», АО «Коломенский завод») | Замечание: 6.3.1 … Обозначения односторонних предельных отклонений по квалитетам, назначаемых только для круглых отверстий и валов, дополняется знаком диаметра «Ø». Примеры общих записей, соответствующие вариантам по ГОСТ 30893.1 для 14-го квалитета и (или) класса точности «средний», приведены в таблице 3. Таблица 3 Номер варианта; Пример записи условными обозначениями. 1; Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±t2 /2 или Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2. 2; Общие допуски по ГОСТ 30893.1: + t2, - t2, ±t2 /2. Примечание – В примерах указаны предельные отклонения для размеров отверстий, размеров валов и размеров элементов, не относящихся к отверстиям и валам.. Предлагаемая редакция: 6.3.2 В случае необходимости указания общих допусков линейных размеров ссылка должна содержать номер стандарта и буквенное обозначение класса точности, например для класса точности «средний»: «Общие допуски по ГОСТ 30893.1 – m» или «ГОСТ 30893.1 – m» (m – класс точности «средний» общих допусков линейных размеров по ГОСТ 30893.1). 6.3.3 Неуказанные предельные отклонения радиусов скруглений, фасок и углов 6.3.2не оговаривают отдельно, они должны соответствовать приведенным в ГОСТ 30893.1 в соответствии с квалитетом или классом точности неуказанных предельных отклонений линейных размеров. 6.3.4 Обозначения односторонних предельных отклонений по квалитетам, назначаемых только для круглых отверстий и валов, дополняется знаком диаметра «Ø». Такие общие допуски в технических требованиях чертежа допускается записывать как приведено в таблице 3. Таблица 3 Номер варианта; Пример записи условными обозначениями. 1; Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±t2 /2 или Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2. 2; Общие допуски по ГОСТ 30893.1: + t2, - t2, ±t2 /2. Примечание – В примерах указаны предельные отклонения для размеров отверстий, размеров валов и размеров элементов, не относящихся к отверстиям и валам.. Обоснование: Раздел 6 ГОСТ 30893.1-2002 устанавливает основным способом ссылки на общие допуски ссылку по классам. Раздел 5 ГОСТ 30893.1-2002 содержит значения предельных отклонений только по классам точности. При этом связь классов точности и отдельных квалитетов установлена только в приложении А. Там же установлены дополнительные варианты записи общих допусков, которые при новом проектировании рекомендуется ограничить. | Принято к сведению. П. 6.3.2 и п. 6.3.4 удалены, т.к. в соответствии с ГОСТ 30893.1-2002 размеры скруглений, фасок и углов относятся к общим допускам, определяемых данным документом. См. п. 4.1 ГОСТ 30893.1-2002 См. п. 8.3.2, п. 8.3.3 ОР |
|  | 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Не сказано нужно ли каждый раз писать полную форму записи, представленную в таблице 3 или нет Обоснование: 1) К примеру, на чертеже нет отверстий без допуска, нужно ли указывать H14 или только h14, ±IT14/2. 2) Согласно п. 6.3.4, если допуски на все размеры указаны и общая запись отсутствует, то предельные отклонения скруглений, фасок и углов должны соответствовать ГОСТ 30893.1 и в графическом документе не оговариваются. При этом как в таком случае определяется класс точности. То есть запись в технических требованиях в данном случае должна быть по форме, указанной в п. 6.3.3? | Принято к сведению. П. 6.3.2 и п. 6.3.4 удалены, т.к. в соответствии с ГОСТ 30893.1-2002 размеры скруглений, фасок и углов относятся к общим допускам, определяемых данным документом. См. п. 4.1 ГОСТ 30893.1-2002 См. п. 8.3.2, п. 8.3.3 ОР |
|  | 6.3.1, первый и второй абзацы | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Изложить в новой редакции Предлагаемая редакция: «6.3.1 Предельные отклонения линейных и угловых размеров, неуказанных непосредственно после номинальных, оговаривают общей записью в технических требований. Ссылка на общие допуски должна содержать обозначение ГОСТ 30893.1 и буквенное обозначение класса точности. Примеры: Общие допуски по ГОСТ 30893.1 – m. ГОСТ 30893.1 – m. Допускается применение односторонних предельных отклонений для размеров отверстий и валов по квалитетам ГОСТ 25346 и ГОСТ 25248. Применение односторонних предельных отклонений ограничено квалитетами 12-17. Симметричные предельные отклонения следует обозначать «±IT/2» с указанием квалитета. Примеры общих записей для класса точности «средний» приведены в таблице 3.» Обоснование: 1. Запись следует начинать с требований ГОСТ 30893.1-2003, как основного документа по неуказанным предельным отклонениям. 2. Содержание пункта повторяется в п. 6.1.2 3. Исключено третье предложение. С выходом ГОСТ 30893.1 данное требование неактуально. 4. Назначение вариантов предельных отклонений, указанных в таблице 3 при новом проектировании рекомендуется ограничить (см. ГОСТ 30893.1) | Принято к сведению. См. п. 8.3.2, п. 8.3.3 ОР |
|  | 6.3.1, первый абзацы | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю удалить предложение: «Обозначение односторонних предельных отклонений по квалитетам, назначаемым только для круглых отверстий и валов, дополняется знаком диаметра «Ø».» Обоснование: Излишнее усложнение, практически не применяемое в конструкторской документации. Согласно ГОСТ 25346-2013 термины «вал» и «отверстие» обозначают элементы деталей, включая и нецилиндрические элементы | Принято. См. п. 8.3.2 п. 8.3.3 ОР |
|  | 6.3.1, третий абзац | ПКТИ «Атомармпроект», б/н | Замечание и предложение: Исключить или привести примеры для круглых отв. и валов для обоих вариантов, приведённых в табл. 3, иначе не понятно | Принято. См. п. 8.3.2 п. 8.3.3 ОР |
|  | 6.3.1, таблица 3 | АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. | Замечание: Изменить наименование таблицы 3 Предлагаемая редакция: «Таблица 3 – Примеры общих записей отклонений» Обоснование: Требования ЕСКД | Принято к сведению. См. п. 8.3.2 п. 8.3.3 ОР |
|  | 6.3.1, таблица 3 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: 1 Таблица 3 является примерами записи в технических требованиях на чертежах требований о предельных отклонениях размеров с неуказанными допусками. Примеры необходимо изложить согласно ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 4.11) 2 В таблице примеры названы «вариантами 1 и 2», но это не варианты, а примеры записи, которых может быть больше Предлагаемая редакция: Привести примеры в соответствии с ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 4.11) | Принято. См. п. 8.3.2 п. 8.3.3 ОР |
|  | 6.3.1, таблица 3 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Исключить примечание к примерам | Принято. См. п. 8.3.2 п. 8.3.3 ОР |
|  | 6.3.1, таблица 3, строка 2 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/316 от 06.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: В графе «Пример записи условными обозначениям» дополнить словами: «для 14 квалитета» | Принято к сведению. С учетом замечаний выше См. п. 8.3.2 п. 8.3.3 ОР |
|  | 6.3.2 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Изложить в редакции «6.3.2 Не указанные предельные отклонения радиусов округлений, фасок и углов не оговаривают отдельно, они должны соответствовать требованиям по ГОСТ 30893.1 в соответствии с квалитетом…» | Принято к сведению. П. 6.3.2 и п. 6.3.4 удалены, т.к. в соответствии с ГОСТ 30893.1-2002 размеры скруглений, фасок и углов относятся к общим допускам, определяемых данным документом. См. п. 4.1 ГОСТ 30893.1-2002 См. п. 8.3.2 п. 8.3.3 ОР |
|  | 6.3.3 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Исключить Обоснование: См. новую редакцию пункта 6.3.1. | Принято. См. п. 8.3.2 п. 8.3.3 ОР |
|  | 6.3.3 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (ВНИИ «Сигнал») | Замечание: … ( m - класс точности «средний» ) Предлагаемая редакция: …( m - буквенное обозначение класса точности «средний») Обоснование: Уточнение формулировки | Принято. См. примечание к п. 8.3.2 |
|  | 6.3.3 | ФГБУ «16 ЦНИИИ МО РФ», б/н | Замечание: После слова «например» поставить запятую | Принято. |
|  | 6.3.3 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: «6.3.3 … для класса точности «средний»: «Общие допуски по ГОСТ 30893.1 – m» или «ГОСТ 30893.1 – m» (m – класс точности «средний» общих допусков линейных размеров по ГОСТ 30893.1 ).» Предлагаемая редакция: «6.3.3 … для класса точности «средний»: «Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 – m» или «ГОСТ 30893.1-2002 – m» (m – класс точности «средний» общих допусков линейных размеров по ГОСТ 30893.1 ).» | Принято. См. п. 8.3.2 |
|  | 6.3.3 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю изменить формулировку пункта: «В случае необходимости дополнительного указания общих допусков линейных размеров ссылка должна содержать номер стандарта и буквенное обозначение класса точности, например, для класса точности «средний»: «Общие допуски по ГОСТ 30893.1-m» или «ГОСТ 30893.1-m» (m – класс точности «средний» общих допусков линейных размеров по ГОСТ 30893.1).» Предлагаемая редакция: «В случае необходимости допускаются другие формулировки записи общих допусков (дополнительные указания для элементов определенного типа, например, полученных литьем, ковкой и т. п.). Запись должна содержать номер стандарта и обозначение класса точности в соответствии с этим стандартом, например: «Общие допуски по ГОСТ 30893.1-m» или «ГОСТ 30893.1-m» (m – класс точности «средний» общих допусков по ГОСТ 30893.1).» Обоснование: 1 Применение дополнительного (к обозначенному по таблице 3) указания общих допусков линейных размеров приводит к неопределенности. 2 Буквенные обозначения классов точности по ГОСТ 30893.1 распространяются не только на линейные размеры, но и на допуски радиусов, фасок и углов. 3 В отраслях промышленности действуют отраслевые нормативные документы, устанавливающие общие допуски | Принято к сведению. См. п. 8.3.2 п. 8.3.3 ОР |
|  | 6.3.4 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю уточнить требования пункта, ввести второе предложение Предлагаемая редакция: «Класс точности по ГОСТ 30893.1 принимается в соответствии с наиболее грубыми предельными отклонениями линейных размеров, указанных в данном конструкторском документе, и в соответствии с приложением А ГОСТ 30893.1.» Обоснование: В имеющейся редакции пункт 6.3.4 не определяет правила определения класса точности и, соответственно, величину неуказанных предельных отклонений радиусов скругления, фасок и углов | Принято к сведению. П. .3.2 и п. 6.3.4 1Р удалены, т.к. в соответствии с ГОСТ 30893.1-2002 размеры скруглений, фасок и углов относятся к общим допускам, определяемых данным документом. См. п. 4.1 ГОСТ 30893.1-2002 См. п. 8.3.2, п. 8.3.3, п. 8.3.4 ОР |
|  | 6.3.4 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: После пункта 6.3.4 дополнить пунктом в редакции Предлагаемая редакция: «В технических требованиях чертежа может быть дана ссылка на другие стандарты, устанавливающие общие допуски для других способов обработки, например литья.» Обоснование: В технических требованиях чертежа записывают информацию о неуказанных предельных отклонениях в соответствии с ГОСТ 30893.1. Общие допуски по другим стандартам указываются в соответствии с этими стандартами. | Принято к сведению. П. 6.3.2 и п. 6.3.4 1Р удалены, т.к. в соответствии с ГОСТ 30893.1-2002 размеры скруглений, фасок и углов относятся к общим допускам, определяемых данным документом. См. п. 4.1 ГОСТ 30893.1-2002 См. п. 8.3.2, п. 8.3.3, п. 8.3.4 ОР |
|  | 6.3.4 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Если классы точности предельных отклонений не оговариваются в графическом документе, то по какому из четырех классов точности выполнять предельные отклонения радиусов скруглений, фасок и углов? | Принято к сведению. П. 6.3.2 и п. 6.3.4 удалены, т.к. в соответствии с ГОСТ 30893.1-2002 размеры скруглений, фасок и углов относятся к общим допускам, определяемых данным документом. См. п. 4.1 ГОСТ 30893.1-2002 См. п. 8.3.2, п. 8.3.3, п. 8.3.4 ОР |
|  | 6.3.4 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Изложить в редакции «6.3.4 Если все предельные отклонения линейных размеров указаны непосредственно после номинальных размеров (общая запись отсутствует), то не указанные предельные отклонения радиусов округлений, фасок и углов должны соответствовать приведенным по ГОСТ 30893.1 для классов точности по таблицам 2, 3 и в графическом документе не оговариваются.» | Принято к сведению. П. 6.3.2 и п. 6.3.4 удалены, т.к. в соответствии с ГОСТ 30893.1-2002 размеры скруглений, фасок и углов относятся к общим допускам, определяемых данным документом. См. п. 4.1 ГОСТ 30893.1-2002 См. п. 8.3.2, п. 8.3.3, п. 8.3.4 ОР |
|  | 6.3.4 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Уточнить: если записи об общих допусках нет, то по какому классу выбирать допуски для радиусов, фасок и углов? | Принято к сведению. П. 6.3.2 и п. 6.3.4 удалены, т.к. в соответствии с ГОСТ 30893.1-2002 размеры скруглений, фасок и углов относятся к общим допускам, определяемых данным документом. См. п. 4.1 ГОСТ 30893.1-2002 См. п. 8.3.2, п. 8.3.3, п. 8.3.4 ОР |
|  | 6.4 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: 6.4 Способы указания предельных отклонений для разных случаев Предлагаемая редакция: 6.4 Способы указания предельных отклонений для разных случаев Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 4.3.6 | Принято. См. раздел 9.4 ОР |
|  | 6.4 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Наименование раздела изложить в редакции Предлагаемая редакция: 6.4 Способы нанесения предельных отклонений для разных случаев Обоснование: В соответствии с наименованием стандарта. | Отклонено. Изменено наименование стандарта. См. раздел 8.4 ОР |
|  | 6.4 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/316 от 06.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Изложить в редакции пунктов 6.3 – 6.12 ГОСТ 2.307-2012 Обоснование: В соответствии с наименованием стандарта | Отклонено. Замечание необоснованно |
|  | 6.4.1 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Перечисления записать через дефис | Принято. См. п. 8.4.1 ОР |
|  | 6.4.1 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. ФГБУ «16 ЦНИИИ МО РФ», б/н АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. АО «Концерн НПО «Аврора», № 20210/10-104 от 06.03.2024 г. Иван Михайлович Синёв, АО НПП «Респиратор», б/н ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Скорректировать текст Обоснование: Предельные отклонения размеров деталей, изображенных на чертеже в сборе, указывают одним из следующих способов: а) в виде дроби, в числителе которой указывают условное обозначение поля допуска отверстия, а в знаменателе – условное обозначение поля допуска вала, например или (см. рисунок 71 а)); | Принято. См. п. 8.4.1 ОР |
|  | 6.4.1 | АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. | Замечание: Заменить круглые скобки на квадратные Предлагаемая редакция: а) в виде дроби, в числителе которой указывают условное обозначение поля допуска отверстия, а в знаменателе – условное обозначение поля допуска вала, например или [см. рисунок 71 а)]; б) в виде дроби, в числителе которой указывают числовые значения предельных отклонений отверстия, а в знаменателе – числовые значения предельных отклонений вала [см. рисунок 71 б)]; в) в виде дроби, в числителе которой указывают условное обозначение поля допуска отверстия с указанием справа в скобках его числового значения, а в знаменателе - условное обозначение поля допуска вала с указанием справа в скобках его числового значения [см. рисунок 71 в)]; Обоснование: Используются двойные скобки в предложении | Принято. См. п. 8.4.1 ОР |
|  | 6.4.1, рисунок 71 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Ввести пример допустимого указания вместо предельных отклонений характера соединения в виде «Натяг… - зазор…», «Зазор 0 - …», «Натяг 0 - …» Обоснование: Сложившаяся в отрасли практика | Отклонено. Данная запись не соответствует ГОСТ 25346-2013. Однако вы вправе указывать это в ТТ См. п. 8.4.1 ОР |
|  | 6.4.1, рисунок 72 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: В 6.4.1 приведен рисунок Предлагаемая редакция: Обоснование: Один справочный размер, пункты ТТ справа от изображения в чертежах | Принято. См. п. 8.4.1 ОР |
|  | 6.4.2, рисунок 73 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «НЦВ Миль и Камов», № 10-01/12022 от 02.04.2024 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» АО «ВПК «НПО машиностроения», № 131/1-5 от 11.03.2024 г. АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. АО «Коломенский завод» ОП ООО «ТМХ Инжиниринг» в г.Коломна, № 504/287 от 20.02.2024 г. АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. АО «Казанский вертолетный завод», б/н Иван Михайлович Синёв, АО НПП «Респиратор», б/н ПКТИ «Атомармпроект», б/н Инженер-конструктор Чекменёв А.А. КБОМ ОП НПК АО «ТЯЖМАШ» в г. Ульяновске АО «Концерн НПО «Аврора», № 20210/10-104 от 06.03.2024 г. НИЦ «Курчатовский институт», б/н АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Когда для участков поверхности с одним номинальным размером назначают разные предельные отклонения, границу между ними наносят сплошной тонкой линией, а номинальный размер указывают с соответствующими предельными отклонениями для каждого участка отдельно (см. рисунок 73). Рисунок 73 Предлагаемая редакция: Когда для участков поверхности с одним номинальным размером назначают разные предельные отклонения, границу между ними наносят сплошной тонкой линией, а номинальный размер указывают с соответствующими предельными отклонениями для каждого участка отдельно (см. рисунок 73). Рисунок 73 Обоснование: Из рисунка 73 не указана граница между участками с разными допусками. Предлагаем использовать рис.86 из действующей ред.ГОСТ | Принято к сведению. Требование изменено на более однозначное См. п. 8.4.2 ОР |
|  | 6.4.2, рисунок 74 | АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. | Замечание: На рисунке 74 заменить значение «Ø20+0,21» на «Ø20-0,21». | Отклонено. Предложение не обосновано см. 8.4.2 |
|  | 6.4.3 | АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. | Замечание: Заменить круглые скобки на квадратные Предлагаемая редакция: …[см. рисунок 75 а)] или необходимо ограничить значение накопленной погрешности расстояния между повторяющимися элементами [см. рисунок 75 б)]… Обоснование: Используются двойные скобки в предложении | Принято. См. п. 8.4.3 ОР |
|  | 6.4.3, рисунок 75 а) | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю уточнить техническое требование к рисунку 75а: «*Разность размеров 0,1 мм.» Предлагаемая редакция: «*Разность размеров до 0,1 мм.» Обоснование: Обеспечить разность размеров точно 0,1 мм невозможно и это не требуется | Принято. См. п. 8.4.3 ОР |
|  | 6.4.3, рисунок 75 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. ПАО «Амурский судостроительный завод» № АСЗ-051-2423 от 09.02.2024 г. АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Надпись «Рисунок 75 а) б)» смещена на другую страницу. Предлагаемая редакция: Надпись «Рисунок 75 а) б)» переместить на предыдущую страницу. Обоснование: Нарушено форматирование текста. | Принято. См. п. 8.4.3 ОР |
|  | 6.4.3, рисунок 75 б) | АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Подрисуночный текст изложить в предлагаемой редакции Предлагаемая редакция: Предельные отклонения расстояния между любыми несмежными зубьями - ±0,1 мм. Обоснование: Аналогично примечанию 1 к рисунку 78 первой редакции проекта ГОСТ Р 2.307 | Принято. См. п. 8.4.3 ОР |
|  | 6.4.4 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: «6.4.4 … , то после размерного числа указывают соответственно «max» или «min» (см. рисунок 76).» Предлагаемая редакция: «6.4.4 … , то после размерного числа указывают соответственно «max» или «min» через пробел (см. рисунок 76).» Обоснование: Данное пояснение необходимо привести. | Принято. См. п. 8.4.4 ОР |
|  | 6.4.5 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: «6.4.5 Указывать предельные размеры допускается также на сборочных чертежах для зазоров, натягов, мертвых ходов и т.д., например «Осевое смещение кулачка выдержать в пределах 0,6-1,4 мм». Предлагаемая редакция: «6.4.5 Указывать предельные размеры допускается также на сборочных чертежах для зазоров, натягов, мертвых ходов и т.д., например в технических требованиях: «Осевое смещение кулачка выдержать в пределах 0,6-1,4 мм.» или диапазоном «0,6…1,4» в графическом изображении.» Обоснование: Во избежание разночтения при указании диапазонов размеров и параметров: дефис или троеточие? | Принято. См. п. 8.4.5 ОР |
|  | 6.4.5 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Замечание: Дать диапазон размеров как… Предлагаемая редакция: «…например «Осевое смещение кулачка выдержать в пределах от 0,6 до 1,4 мм.» | Принято. См. п. 8.4.5 ОР |
|  | 6.4.5 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Интервал 0,6-1,4 мм должен быть указан как 0,6…1,4 мм Предлагаемая редакция: Уточнить | Принято частично. См. замечание выше См. п. 8.4.5 ОР |
|  | 6.4.5 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Уточнить запись интервала Предлагаемая редакция: «Осевое смещение кулачка выдержать в интервале от 0,6 до 1,4 мм». Обоснование: ГОСТ 1.5-2001 | Принято. См. п. 8.4.5 ОР |
|  | 6.4.5 | ФГБУ «16 ЦНИИИ МО РФ», б/н | Замечание: После слова «например» поставить запятую | Принято. См. п. 8.4.5 ОР |
|  | 6.4.6 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Предлагаемая редакция: Добавить примечание, как в предыдущей редакции. Также добавить фразу из предыдущей редакции про зависимые допуски. | Отклонено. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Примечание к рисунку 78 привести аналогично примечанию к рисунку 91 ГОСТ 2.307. | Отклонено. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: В перечислении а) 6.4.6 скорректировать ссылку на……. Предлагаемая редакция: «а) позиционными допусками осей отверстий в соответствии с ГОСТ Р 2.308;» | Отклонено. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: В перечислении б) 6.4.6 дать диапазон номеров рисунков через тире – «…рисунки 77–79.» |  |
|  | 6.4.6 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Перечисления записать через дефис | Отклонено. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6 | АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. | Замечание: Рисунок 77: предлагается исключить знак требования максимума материала для размера, согласно ГОСТ Р 53090-2008 требование максимума материала указывается только для геометрических допусков. Ранее применявшееся понятие зависимых допусков отменено. Кроме того, ранее указанное пояснение для зависимого допуска (знака М) из текста проекта стандарта исключено Предлагаемая редакция: Исключить знак М на рисунке 77 Обоснование: Требование ГОСТ Р 53090-2008. | Принято. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6 | АО «Концерн НПО «Аврора», № 20210/10-104 от 06.03.2024 г. | Замечание: Отсутствует указание о зависимом допуске, имеющееся в действующей редакции, хотя знак зависимого допуска указан на рис. 77 | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (ВНИИ «Сигнал») | Замечание: Отсутствует объяснение знака зависимого допуска Предлагаемая редакция: Ввести перечисление в) «Если допуски расположения осей зависимые, то после предельных отклонений размеров, координирующих оси, следует указывать знак зависимого допуска (см. рисунок 77)». На рисунке 78 убрать слово «Примечание» Обоснование: Ошибка | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6 | АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Ввести последний абзац Предлагаемая редакция: Если допуски расположения осей зависимые, то после предельных отклонений размеров, определяющих положение осей, следует указывать знак зависимого допуска Ⓜ Обоснование: В соответствии с пунктом 6.12 ГОСТ 2.307-2011. | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО ЦКБА) | Замечание: Отсутствует указание о применении знака , указанного на рисунке 77. Предлагаемая редакция: Изложить в новой редакции: «Если допуски расположения осей зависимые, то после предельных отклонений размеров, определяющих положение осей, следует указывать знак зависимого допуска » Обоснование: Не указаны случаи применения знака | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю дополнить предложение: «Предельные отклонения расположения осей отверстий можно указывать … а) …осей отверстий в …» Предлагаемая редакция: «Предельные отклонения расположения осей отверстий и других одинаковых элементов (бобышек, зубьев, пазов и т. п.) можно указывать … а) …осей отверстий (или других элементов) в …» Обоснование: Введение в стандарт положения, реально применяемого на практике | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6 | АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. | Замечание: перечисление б) - Целесообразно примечания перенести после текста пункта 6.4.6. | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Предлагаемая редакция: Ввести абзац: «Если допуски расположения осей зависимые, то после предельных отклонений размеров, определяющих положение осей, следует указывать знак зависимого допуска .» Обоснование: ГОСТ 2.307-2011 (пункт 6.12, последний абзац) | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6 | АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Отсутствует информация про знак зависимого допуска для рисунка 77. Некорректно приведены примечания под рисунком 78. Дополнить примечанием к рисунку 79. Предлагаемая редакция: Если допуски расположения осей зависимые, то после предельных отклонений размеров, определяющих положение осей, следует указывать знак зависимого допуска . Примечания 1 Предельные отклонения размеров между осями двух любых отверстий ±0,35 мм. 2 Смещение осей отверстий от плоскости А - не более 0,18мм. Рисунок 78 Примечание - Предельные отклонения размеров по диагонали между осями двух любых отверстий ±0,5 мм. Рисунок 79 | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 77 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю уточнить рисунок 77: предельные отклонения для Ø10,5 расположены с пробелом относительно размерного числа, что не соответствует пункту 6.2.2 Предлагаемая редакция: Размерные числа и предельные отклонения расположить без пробелов Обоснование: Уточнение рисунка | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 77 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Дополнить рисунок 77 примечанием следующего содержания: «Если допуски расположения осей зависимые, то после предельных отклонений размеров, координирующих оси, следует указывать знак зависимого допуска.». Предлагаемая редакция: Примечание – Если допуски расположения осей зависимые, то после предельных отклонений размеров, координирующих оси, следует указывать знак зависимого допуска. Обоснование: Ничего не сказано про знак зависимого допуска, хотя на рисунке 77 он присутствует. | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 77 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Размер 20±0,42 заменить на размер 20 в прямоугольной рамке (2 места) Обоснование: В соответствии с ГОСТ Р 2.308-2023 рисунок 29 | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 77 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Предлагаемая редакция: Ввести подрисуночный текст: «Предельные отклонения размеров по диагонали между осями двух любых отверстий – ± 0,5 мм.» Обоснование: ГОСТ 2.307-2011 (пункт 6.12 рисунок 92) | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 77 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Пояснить необходимость наличия указанного на рисунке зависимого допуска Обоснование: Уточнение рисунка | Принято. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 78 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: Примечания 1 … 2 … от плоскости – не более 0.18 мм. Предлагаемая редакция: 1 … 2 … от плоскости А – не более 0.18 мм. | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 78 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю уточнить рисунок 78: Предлагаемая редакция: 1 Удалить слово «Примечания» – это не примечания, а технические требования. 2 Изменить пункт 2: «Смещение осей отверстий от плоскости – не более 0,18 мм.» «Смещение осей отверстий от плоскости А – не более 0,18 мм.» Обоснование: Плоскость А указана на рисунке | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 78 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: «6отв.» заменить на «6 отв.» | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 78 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (ВНИИ «Сигнал») | Предлагаемая редакция: На рисунке 78 убрать слово «Примечание» | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 78 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Слово «Примечания» исключить. В пунктах исключить тире. Обоснование: У рисунков только поясняющие данные в соответствии с ГОСТ 1.5-2001 п.4.6.6. | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 78 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: «6отв. Ø11» Предлагаемая редакция: «6 отв. Ø11» | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 78 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: - исправить запись на рисунке (пробел); - примечание 1 – исправить запись (без пробела) Предлагаемая редакция: 6 отв. ±0,35 | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 78 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Указана плоскость «А» Обоснование: В примечании ссылки нет на пл. «А» | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 78 | Корпорация "Московский институт теплотехники", № 16/50 от 19.12.2023 г. | Замечание: Примечание не может содержать требований. В нём указывают сведения необязательного характера Предлагаемая редакция: Исключить слово «Примечание» | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 78, примечание | АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. | Замечание: На рисунке 78 исключить слово «Примечание», т. к. пункт распространяется на технические требования чертежа. Также пропущено обозначение плоскости: должно быть «Смещение осей отверстий от плоскости А – не более 0,18 мм». | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 78, примечание | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: После слов «плоскости» дополнить словами «А». Предлагаемая редакция: Смещение осей отверстий от плоскости А – не более 0,18 мм. Обоснование: Не указана плоскость в соответствии с рисунком 78, к которому дано примечание. | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 78, примечание | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/316 от 06.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: После слова: «плоскости» дополнить обозначением «А» | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 78, примечание | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: 2 … от плоскости – не более 0,18 мм. Предлагаемая редакция: 2 … от плоскости не должно быть более 0,18 мм. Обоснование: ГОСТ Р 2.105-2019, п. 6.16.7 | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 78, примечание | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: … от плоскости – не более … Предлагаемая редакция: … от плоскости А = не более… Обоснование: После указания обозначенной на рисунке 78 плоскости А пункт 2 примечания обретает смысл | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 78, примечание | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Примечание к рисунку 78 привести аналогично примечанию к рисунку 91 ГОСТ 2.307. | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 78, примечание | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Уточнить текст Обоснование: 2 Смещение осей отверстий от плоскости А – не более 0,18 мм | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 78 | АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Ввести подрисуночный текст Предлагаемая редакция: Предельные отклонения размеров по диагонали между осями двух любых отверстий - ± 0,5 мм. Обоснование: В соответствии с рисунком 92 ГОСТ 2.307-2011. | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 79 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/316 от 06.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Дополнить пояснением, устанавливающим предельные размеры по диагонали между осями отверстий. Обоснование: См. рисунок 92 ГОСТ 2.307-2011. | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 79 | АО «Концерн НПО «Аврора», № 20210/10-104 от 06.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Отсутствует примечание к рис.79 (в действующей редакции имеется примечание на данный рисунок) | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 79 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Дополнить рисунок 79 примечанием следующего содержания: Предлагаемая редакция: «Предельные отклонения размеров по диагонали между осями двух любых отверстий - ±0,5 мм.». Предельные отклонения размеров по диагонали между осями двух любых отверстий - ±0,5 мм Обоснование: ГОСТ 2.307 | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |
|  | 6.4.6, рисунок 79 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю уточнить рисунок 79: ввести техническое требование Предлагаемая редакция: «Предельные отклонения размеров по диагонали между осями двух любых отверстий – ±0,5 мм.» Обоснование: Такое техническое требование приведено в ГОСТ 2.307-2011 | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. его содержание не соответствует ГОСТ Р 53442-2015, ГОСТ Р 53090, а перечисление а) дублирует информацию из ГОСТ Р 2.308-2023 |

| Руководитель разработки Руководитель отдела НО АО НИЦ «Прикладная логистика» |  | Е.В. Селезнёва |
| --- | --- | --- |