Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 31, корп. 2 Тел: +7 (495) 531-26-44

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект национального стандарта ГОСТ Р

«Единая система конструкторской документации. Указание размеров и предельных отклонений»

г. Москва                                                                                                   (проект)

Проект национального стандарта ГОСТ Р «Единая система конструкторской документации. Указание размеров и предельных отклонений» (далее – проект стандарта) разработан Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика») в рамках деятельности ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции» на основании Программы национальной стандартизации на 2023 г. (шифр темы 1.0.482-1.068.23) и Государственного контракта № 25209.442019.06.002 от 30.06.2025г. (идентификатор государственного контракта 1770559633925Z000521).

Экспертиза проекта стандарта проведена в соответствии с ГОСТ Р 1.6‒2013 «Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стандартов. Правила организации и проведения экспертизы».

В отношении проекта стандарта выполнена экспертиза, включая:

- оценку соответствия проекта стандарта целям и задачам, установленным в статье 3 Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ;

- проверку используемой в проекте стандарта терминологии на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации;

- проверку соответствия проекта стандарта правилам, установленным в основополагающих национальных стандартах Российской Федерации;

- оценку полноты установления в проекте стандарта требований к объекту стандартизации.

Проект стандарта разработан в соответствии с основными положениями Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и основополагающими национальными стандартами Российской Федерации.

Проект стандарта не противоречит директивным документам по стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта), требованиям технических регламентов, а также национальных стандартов, разработанных для содействия соблюдению требований технических регламентов.

Проект стандарта не противоречит основным положениям международных договоров (соглашений), участником которых является Российская Федерация.

Проект стандарта разработан с учетом национальных стандартов общетехнических систем, а также других национальных стандартов, распространяющихся на данный объект стандартизации.

Разработанный проект стандарта соответствует современному уровню развития науки, техники и технологий, передовому отечественному и зарубежному опыту. Стандарт является развитием действующего ГОСТ 2.307–2011 и разрабатывается в составе пакета новых редакций ГОСТ Р ЕСКД.

Проект ГОСТ Р 2.307 устанавливает правила указания размеров и предельных отклонений размеров графическими и текстовыми средствами на чертежах и в электронных геометрических моделях (ЭГМ) изделий машиностроения.

Под графическими и текстовыми средствами подразумеваются различные линии (например, выносные линии и размерные) и графические символы (цифры, буквы, знаки и т. п.), используемые для указания размеров непосредственно на изображении или на модели и предназначенные для восприятия и интерпретации человеком.

Требования к изготовлению в электронном чертеже или ЭГМ бывают двух видов – графический и семантический PMI (product manufacturing information). Графический PMI – это визуальные аннотации, «видимые» человеку на 3D или 2D модели: размеры, допуски, шероховатости, технические требования, выноски и т. п. Они привязаны к геометрии и отображаются в САПР как элементы оформления. Их главная задача –наглядно передать информацию для производства прямо на модели, без разработки для этих целей чертежа. Требования ГОСТ Р 2.307 распространены и на электронные геометрические модели в части графического PMI (совместно с ГОСТ Р 2.052, описывающим особенности отображения аннотаций в модели).

Семантический PMI – это машиночитаемая (структурированная) информация, которая связывает аннотации с конкретными геометрическими элементами и задаёт их смысл для автоматизированной обработки. Семантический PMI хранит не только значение (например, «допуск 0,1 мм»), но и тип объекта (размер/допуск формы), ссылки на грани/рёбра, единицы измерения, статусы и пр. Благодаря этому автоматизированные системы могут автоматически считывать данные для генерации управляющих программ, планирования контроля, формирования спецификаций и т. д.

Для перехода от графического PMI к семантическому необходимо иметь более формализированное всех элементов, его составляющих: линий, размерных чисел, символов, знаков и т.д. Также это необходимо для разработки стандартизованного формата данных для обмена 3D  и 2D – моделями, содержащими размеры и предельные отклонения. В проекте ГОСТ Р 2.307 сделан первый шаг к более формальному структурированию и описанию всех требований.

В стандарт введены подразделы, по которым распределены все требования, что делает использование стандарта более удобным, так как содержание стандарта стало объемным и наглядным и позволяет быстро обратиться к интересующей информации.

В стандарт добавлен подраздел 6.9 и приложение Б, детализирующие требования п. 5.14 ГОСТ Р 2.109-2023, в котором указано, что «размер притупления (фаски, радиуса), при необходимости, может быть указан рядом с соответствующим знаком». Подраздел 6.9 и приложение Б ГОСТ Р 2.307 описывают как именно использовать знак, приведенный в ГОСТ Р 2.109, для указания размеров притуплений в виде кромок неопределенной формы, если их указание необходимо. Требования базируются на международных стандартах.

Содержание проекта стандарта полностью соответствует объекту стандартизации и области его применения.

Национальный стандарт разрабатывается впервые.

В соответствии с действующими правилами проект стандарта прошел процедуру публичного обсуждения.

В ходе рассмотрения первой редакции проекта ГОСТ Р поступили замечания и предложения от 51 организаций: АО «Адмиралтейские верфи», АО «Вертолеты России», АО «ВПК «НПО машиностроения», АО «ИЭМЗ «Купол», АО «Казанский вертолетный завод», АО «КБП», АО «Коломенский завод» ОП ООО «ТМХ Инжиниринг» в г. Коломна, АО «Композит», АО «Концерн «Созвездие», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Концерн НПО «Аврора», АО «НИИЭП», АО «НИПТБ «Онега, АО «НПК «КБМ», АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «НПО «Квант», АО «НПО «Электромашина», АО «НЦВ Миль и Камов», АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ПО «Севмаш», АО «ПО «УОМЗ», АО «Российские космические системы», АО «Северное ПКБ», АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», АО «Системы управления», АО «Туполев», АО «УКБТМ», АО «ЦКБ «Коралл», АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «ЦНИИмаш», АО «ЦНИИТОЧМАШ», АО НПП «Респиратор», Ассоциация «Объединение производителей железнодорожной техники», В/ч 31800 Министерства обороны РФ, Госкорпорация «Росатом», Группа «ТМХ», Корпорация "Московский институт теплотехники", Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, НИЦ «Курчатовский институт», ОКБ Сухого, ООО «КСК», ПАО «Амурский судостроительный завод», ПАО «ОАК», ПАО «ОДК-УМПО», ПАО «Яковлев», ПКТИ «Атомармпроект», Союз «Объединение вагоностроителей», ФГБУ «16 ЦНИИИ МО РФ», ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России, ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России. В отзывах 22 организации замечания и предложения отсутствуют.

По всем полученным замечаниям и предложениям составлена сводка отзывов, на основании которой подготовлена окончательная редакция проекта ГОСТ Р. Из 601 полученных замечаний: принято – 285, принято частично – 26, отклонено – 90 (обоснования приведены в сводке отзывов), принято к сведению – 200.

Проект стандарта существенно доработан по замечаниям АО «ЦНИИмаш», Госкорпорация «Росатом», ПАО «Туполев»,  АО «КБП», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «НПК «КБМ», ПАО «ОДК-УМПО», Группа «ТМХ», АО «Туполев», ПАО «Яковлев», АО «УКБТМ», ОКБ Сухого, НЦВ «Миль-Камов» и других.

Окончательная редакция проекта стандарта рассмотрена членами ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции», в результате чего поступили замечания и предложения от 27 организаций: АО «ЦНИИмаш», АО «ЦЭНКИ», АО «ИЭМЗ «Купол», АО «КБП», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «НИИЭП», АО «НПК «КБМ», АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «ОПК», АО «ОСК», ПАО «ОДК-УМПО», АО «Редуктор-ПМ», АО «Вертолеты России», АО «ЦКБ МТ «Рубин», ГК «Росатом», ООО «КСК», ПАО «ДНПП», ФГУП «ВНИИА», АО «Метровагонмаш», ОАО «ТВЗ», ООО «ИЦД ТМХ», ООО «ТМХ Инжиниринг», ООО «ТМХ-ПТР», АО «ТМХ», ПАО «РКК «Энергия», ООО «УКБВ», Союз «Объединение вагоностроителей». В отзывах 15 организации замечания и предложения отсутствуют.

По всем полученным замечаниям и предложениям составлена сводка отзывов, на основании которой подготовлена окончательная редакция проекта ГОСТ Р. Из 418 полученных замечаний: принято – 173, принято частично – 18, отклонено – 44 (обоснования приведены в сводке отзывов), принято к сведению – 168.

Окончательная редакция была доработана по замечаниям данных организаций и прошла процедуру голосования. В ходе голосования проект поддержало Х организации из Х, голосов «против» нет. От Х организаций-членов ТК ответы не поступили.

На основании статьи 24 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», с учетом результатов экспертизы проекта национального стандарта и на основе консенсуса ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции» считает возможным рекомендовать к утверждению проект ГОСТ Р «Единая система конструкторской документации. Указание размеров и предельных отклонений», разработанный АО НИЦ «Прикладная Логистика» в рамках Программы национальной стандартизации на 2023 г. (шифр темы 1.0.482-1.068.23), в качестве национального стандарта Российской Федерации с датой введения в действие «01» октября 2027 г.

Председатель ТК 482

«Поддержка жизненного цикла продукции»	     Е.В. Судов