СВОДКА ОТЗЫВОВ

к окончательной редакции проекта ГОСТ Р 2.307 «ЕСКД. Правила указания размеров и предельных отклонений» 
(тема ПНС 1.0.482-1.068.23).

Пояснительная записка

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | $$_Пояснительная записка и сводка отзывов | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | 1. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.2-2020 сводка отзывов составляется по замечаниям и предложениям, направленным в адрес разработчика по первой редакции стандарта. В окончательной редакции включено много «инноваций», о которых в сводке отзывов ничего не сказано. Новшества, указанные в проекте стандарта, не подкреплены российскими нормативными документами. Перевод межгосударственных стандартов (ГОСТ 2.) в национальные (ГОСТ Р 2.), почему-то, сопровождается ссылками на стандарты ИСО, в которых имеются требования, не применимые на российском оборудовании. 2. Не надо путать требования к моделям и электронным чертежам с требованиями к чертежам, выполненным с помощью программного обеспечения на бумажном носителе. Требования к видам конструкторских документов, содержащим электронные геометрические модели, приведены в отдельных стандартах (ГОСТ Р 2.051- ГОСТ Р 2.057). На модели не указываются размеры и предельные отклонения в том виде, как это указывается в чертеже на бумажном носителе. 3. Считаю, что ГОСТ 2.307-2011 не потерял своей актуальности. Из заключения разработчика не понятно, почему невозможно новый ГОСТ Р 2.307 издать с изложением текста по ГОСТ 2.307 без таких кардинальных усовершенствований структуры изложения. Пояснительная записка, п.3 1. Для достижения единообразия в графических символах, приложение А должно быть обязательным, а не рекомендуемым. 2. Введение правил указания притуплений считаем нецелесообразным. На данный момент по технологии изготовления деталей все острые кромки притупляются по умолчанию, если иначе не указано в КД. Введение специального символа для притупления означает, что его отсутствие на чертеже может значить «все кромки не притуплять», тем самым совершенно меняет процесс изготовления детали (см. обоснование замечаний к подразделу 6.9). 3. Введение в проект стандарта дополнительного обозначения плоскости симметрии будет загружать чертеж. Такой линии нет в ГОСТ 2.303-68. Штрихпунктирная линия и так указывает на плоскость симметрии. 4. Технически грамотно изложенный ГОСТ 2.307-2011 заменяется на документ, который написан сложным для восприятия языком. Уже неоднократно предлагалось, чтобы требования к ЭГМ были отражены в стандартах ГОСТ Р 2.052-ГОСТ Р 2.057, т.к. в основном требования ГОСТ 2.307 относятся к чертежам, а не к моделям. | Принято к сведению. 1. Окончательная редакция разрабатывается в рамках нового проекта и этапа работ через значительный промежуток времени после первой редакции. Введено некоторое количество нововведений не по предложениям в сводке с целью обсуждения их с организациями промышленности в рамках обсуждения ОР. Часть из нововведений не поддержана и исключена. В основополагающих документах по стандартизации не запрещено улучшать проект в инициативном порядке при разработке ОР и анализе замечаний к первой редакции. 2. Не согласны, что в ЭГМ не указывают размеры и предельные отклонения в том виде, как на бумажных чертежах. Требования к изготовлению в электронном чертеже или ЭГМ - это PMI (Product Manufacturing Information). Он бывает двух видов — графический и семантический. Графический PMI - это визуальные аннотации, «видимые» человеку на 3D-модели: размеры, допуски, шероховатости, технические требования, выноски и т. п. Они привязаны к геометрии и отображаются в CAD-системе как элементы оформления. Их главная задача — наглядно передать производственную информацию прямо на модели вместо 2D-чертежа. Семантический PMI - это машиночитаемая (структурированная) информация, которая связывает аннотации с конкретными геометрическими элементами и задаёт их смысл для автоматизированной обработки. Семантический PMI хранит не только значение (например, «допуск 0,1 мм»), но и тип объекта (размер/допуск формы), ссылки на грани/рёбра, единицы измерения, статусы и пр. Благодаря этому CAM-, CMM- и PLM-системы могут автоматически считывать данные для генерации управляющих программ, планирования контроля, формирования спецификаций и т. д. Ключевое отличие: графический PMI нужен для восприятия человеком, семантический — для работы программ и сквозной автоматизации (в рамках MBD/MBE-подхода). Графический PMI в ЭГМ должен в целом соответствовать ГОСТ Р 2.307 (нет смысла два раза писать одни и те же требования), но есть некоторые отличия, которые оговорены (или следует оговорить) в ГОСТ Р 2.052, 2.056 и 2.057 3. Согласны, что структура изложения материала в действующем стандарте привычна для опытных специалистов, но для молодых специалистов, не знающих стандарт наизусть, она не логична. Отсутствие подразделов в разделе 5 (да и в разделе 4, в котором целых 16 пунктов обо всем) делает содержание (структурный элемент) совершенно бесполезным. Невозможно в содержании найти страницу с нужной информацией и обратиться к ней быстро (а в таком большом стандарте это необходимо). Поэтому выделение тематических подразделов считаем необходимым. Но как только мы выделили подразделы, приходится распределять пункты по выделенным темам и в результате этой работы понимаешь, что порядок изложения в действующем стандарте не идеален. Если есть конкретные замечания по распределению пунктов по подразделам, готовы к ним прислушаться, но вернуться к прежнему стилю изложения уже не сможем. 4. Считаем, что размеры графических символов должны быть рекомендуемыми, т.к. в различии от шрифта некоторые размеры могут быть различны, при этом форма и пропорции символа должны примерно совпадать. 5. В подразделе 6.9 введено примечание, указывающее о условиях использования тех или иных символов 6. Плоскость симметрии исключена из проекта стандарта |
|  | $$_Пояснительная записка | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. №157 от 27.04.2026 (ООО «УКБВ») | Замечание, предложение: ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к окончательной редакции национального стандарта ГОСТ Р «Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений» Предлагаемая редакция: ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к окончательной редакции национального стандарта ГОСТ Р «Единая система конструкторской документации. Указание размеров и предельных отклонений» Обоснование предлагаемой редакции: В соответствии с названием проекта стандарта и приведенным в п.2 ПЗ указанием о причине изменения названия – уточнение аспекта стандартизации | Принято. |

Проект в целом

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | $$_Проект в целом | АО «НПО «Техномаш», исх. № 030/311-23/1049 от 10.03.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | $$_Проект в целом | ЗАО «Си Проект», исх.№61/15 от 08.04.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «ЦНИИМФ», исх. № УПР-0715 от 01.04.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «Адмиралтейские верфи», исх. № 480/861 от 20.04.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «Казанский вертолетный завод», исх. № 11463-127 от 17.04.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «Коломенский завод», исх. № 504/864 от 15.04.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «НПК «Уралвагонзавод», исх. №15-110/0043 от 27.04.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «ЦНИИТОЧМАШ», исх. №3736/65 от 21.04.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | $$_Проект в целом | ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», исх. №1587/01-25 от 14.04.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | $$_Проект в целом | ФГУП «НАМИ», исх. № 1001ТР-04/159 от 19.03.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | $$_Проект в целом | НИЦ «Курчатовский институт», по эл.почте от 23.04.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «ВПК «НПО машиностроения», исх. № 131/154 от 16.04.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «Роствертол», исх. № 206-5/0067 от 27.04.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «Системы управления», исх. № БФ-447 от 24.04.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «Северное ПКБ», исх. № 17-05/3185 от 27.04.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | $$_Проект в целом | ООО «ИЦД ТМХ» ("ТМХ", исх. № 2379-ТМХ от 22.04.2026) | Предлагаемая редакция: Все рисунки стандарта привести в соответствие с пунктом 7.3.1. А также прописать в тексте стандарта случаи, когда требования пункта недействительны, например, когда показана окружность с осями? | Принято к сведению. Указание плоскости симметрии новым обозначением исключено из проекта ГОСТ Р 2.305 и настоящего проекта |
|  | $$_Проект в целом | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Поскольку в тексте проекта ГОСТ Р приведено большое количество рисунков целесообразно сделать подрисуночные надписи Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 2.105-2019 | Принято к сведению. Национальные стандарты оформляются в соответствии с ГОСТ Р 1.5-2012 и ГОСТ 1.5-2001 Наименования рисунков приводятся только при необходимости. В данном проекте такая необходимость отсутствует, так как содержание рисунка описывается в тексте пункта |
|  | $$_Проект в целом | ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 | Предлагаемая редакция: В проекте ГОСТ несколько таблиц (в рисунках), оформленных с отступлениями от требований ГОСТ Р 2.316 (ГОСТ Р 2.105), без выделения головки таблицы тем или иным способом. | Принято к сведению. В соответствии с ГОСТ Р 2.316-2023 п. 7.1 таблицы выполняют в общем случае по правилам, установленным в ГОСТ Р 2.105-2019 Но мы считаем, что следует явно изложить правила оформления таблиц в графических документах в ГОСТ Р 2.316 без ссылки на 2.105. Так как особенности CAD систем могут привести с сложностям с оформлением таблиц, если пытаться их оформлять по требования к текстовым документам. Поэтому примеры таблиц без выделения головки в этом проекте и в действующих стандартах ЕСКД считаем корректными по существу. Не стоит усложнять жизнь конструкторам из-за несущественных оформительских требований |
|  | $$_Проект в целом | ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 | Предлагаемая редакция: Привести к единообразию по всему документу размер шрифта размерных чисел. Обоснование предлагаемой редакции: На примере рисунков 70 и 71 наглядно заметна разница в размере шрифтов | Принято. |
|  | $$_Проект в целом | ПАО «ДНПП», исх. №08/226/05/7466 от 24.04.2026 | Замечание, предложение: Внедрить в новых разработках без замечаний Обоснование предлагаемой редакции: Необходимо проводить много изменений в КД | Принято к сведению. Данное условие выполняется для всех новых стандартов ЕСКД в соответствии с ГОСТ Р 2.001-2023 п. 8.2 |
|  | $$_Проект в целом | АО «НПК «КБМ», исх. № 114/10775 от 07.05.2026 | Замечание, предложение: Указать верные ссылки на пункты документа Обоснование предлагаемой редакции: Ссылки на пункты указаны не верно | Принято. |
|  | $$_Проект в целом | АО «НПК «КБМ», исх. № 114/10775 от 07.05.2026 | Замечание, предложение: Примеры по тексту документа привести в соответствие с пунктами. | Принято. |

Содержание

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | $$_Содержание | АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 4589/21 от 24.04.2026 | Замечание, предложение: Подраздел 8.2. При продолжении записи заголовка его начинают на уровне начала этого заголовка Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 1.5-2001 п. 3.4.5 | Принято. Предполагаем, что речь была про подраздел 9.2 |

1 Область применения

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Чем будут регламентированы «правила...» в строительстве? Предлагаемая редакция: Замечание общего характера | Принято к сведению. Исключение из области применения отрасли строительства основано на том, что согласно ГОСТ Р 2.001-2023 п. 5.1 стандарты серии «ЕСКД распространяются на изделия машиностроения всех отраслей промышленности». На территории Российской Федерации функционирует ТК 465 «Строительство», который разрабатывает собственные стандарты серии СПДС. По запросу ТК 465 готовы поправкой распространить действие ГОСТ Р 2.307 на строительство, но делать это принудительно считаем неверным. А согласовывать стандарт машиностроения со всей строительной отраслью не имеем возможности |
|  | 1 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Существенно изменена область применения стандарта. Действующий стандарт ГОСТ 2.307-2011 распространяется так же на отрасль строительства. При введении в действие ГОСТ Р 2.307-20ХХ не отменять ГОСТ 2.307-2011. Стандарты должны действовать совместно Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 1.5-2001 (3.7) | Принято к сведению. См. ответ выше |
|  | 1, п. 5.1.1 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: 1. Раздел 1 изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт устанавливает правила графического и текстового указания размеров и предельных отклонений на чертежах и в элек-тронных геометрических моделях (ЭГМ) изделий машиностроения всех отраслей промышленности.». 2. В очередной раз рекомендую не распространять ГОСТ Р 2.307 на электронные модели, т. к. правила нанесения размеров и предельных отклонений для ЭГМ другие. Там трехмерное пространство, а не плоскости проекций. Кроме того, по ЭГМ продукция ОТК не предъявляется. Предлагаемая редакция: 1. В разделе 1 указано «правила указания и отображения размеров». В п.5.1.1 указано « размеры указывают или отображают (далее - указывают)». Если «отображают» и «указывают» это одно и тоже, то зачем применены два глагола? Выражение «графическими и текстовыми средствами» применено не корректно. Нет разъяснения, что подразумевается под текстовыми средствами. 2. Настаиваю на соблюдении требований ГОСТ 1.5-2001 (пункт 4.12.2). ЭГМ - это сокращение (аббревиатура), а если это аббревиатура, то слово «далее» не указывается (см. примеры п. 4.12.2). | Принято частично. 1 – Проект стандарта устанавливается правила «указания размеров графическими и текстовыми средствами», а не «правила графического и текстового указания размеров», т. к. аспект стандартизации в данном случае указание размеров, а уже внутри него – средства указания размеров. В 5.1.1 разъяснено. Что понимается под графическими и текстовыми средствами. 2 – Исключение ЭГМ из области применения проекта стандарта нецелесообразно. См. ответ на замечание №1 в данной сводке Проект настоящего стандарта устанавливаются правила указания и отображения размеров, применимые как для чертежей, так и для ЭГМ. Помимо того, учитываются особенности ЭГМ, которые позволяют указывают размеры не только графическими и текстовыми средствами, но и основной геометрией модели, а также атрибутами модели по ГОСТ Р 2.052 |

2 Нормативные ссылки

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Замечание, предложение: В тексте упоминается ГОСТ Р 2.303 Предлагаемая редакция: Отсутствует ссылка на ГОСТ Р 2.303-20ХХ (проект) | Принято. |
|  | 2 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 4589/21 от 24.04.2026 | Замечание, предложение: Внести ГОСТ Р 2.109 на который дана ссылка в п. 8.2.2, 8.3.2 по тексту документа Обоснование предлагаемой редакции: Документы, на которые даны ссылки по тексту должны быть внесены в раздел 2 | Принято. |
|  | 2 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Дополнить документами: ГОСТ 2.303-68, ГОСТ 2.320-82. Предлагаемая редакция: Есть ссылки в подразделах 5.2, 5.3, 6.6. | Принято. |
|  | 2 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: В разделе 5 пояснительной записки к проекту стандарта указано, что при его разработке использовались международные стандарты серии ISO TDP (Technical Product Documentation), а в разделе 9 прямо указан ISO 129-1:2018 Technical product documentation - Presentation of dimensions and tolerances - Part 1: General principles, но не отражена степень гармонизации. Раздел 2 проекта стандарта дополнить абзацем в редакции Предлагаемая редакция: Настоящий стандарт гармонизирован с международным стандартом ISO 129-1:2018 (степень гармонизации ‒модифицированная) Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 1.7-2014 "Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила оформления и обозначения при разработке на основе применения международных стандартов" и ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" | Принято к сведению. При разработке проекта ГОСТ Р 2.307-202Х использовался международный стандарт ISO 129-1:2018, но гармонизация не проводилась |
|  | 2 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Отсутствуют ссылки на ГОСТы: в примечание к 8.2.2, 8.3.2 ссылка на ГОСТ Р 2.109; в пп. 5.2.2, 5.3.1 ссылка на ГОСТ Р 2.303; в примечание 2 к 7.3.1 ссылка на ГОСТ Р 2.305; в п. 6.6.1 ссылка на ГОСТ Р 2.320 Предлагаемая редакция: Ввести ГОСТ Р 2.109-2023 «ЕСКД. Основные требования к чертежам», ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. Линии», ГОСТ 2.305-2008 «ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения» и ГОСТ 2.320-82 «ЕСКД. Правила на­ несения размеров, допусков и посадок конусов» Обоснование предлагаемой редакции: Ссылка на ГОСТ Р 2.303, действует ГОСТ 2.303-68, ссылка на ГОСТ Р 2.305, действует ГОСТ 2.305-2008, ссылка на ГОСТ Р 2.320, действует ГОСТ 2.320-82 | Принято частично. ГОСТ Р 2.109; ГОСТ Р 2.303; ГОСТ Р 2.320 введены в «Нормативные ссылки» Упоминание ГОСТ Р 2.305 исключено из проекта |
|  | 2 | АО «Метровагонмаш» ("ТМХ", исх. № 2379-ТМХ от 22.04.2026) | Предлагаемая редакция: ГОСТ Р 2.109-2023 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам ГОСТ Р 2.303 Единая система конструкторской документации. Линии (проект, окончательная редакция, разрабатывается совместно) ГОСТ Р 2.305 Единая система конструкторской документации. Изображения - виды, разрезы, сечения (проект, окончательная редакция, разрабатывается совместно) Обоснование предлагаемой редакции: Добавить нормативные ссылки (п. 8.2.2, 8.3.2) (п. 5.2.2, 5.3.1, 5.3.4) (п. 7.3.1) | Принято частично. ГОСТ Р 2.109; ГОСТ Р 2.303 введены в «Нормативные ссылки» Упоминание ГОСТ Р 2.305 исключено из проекта |
|  | 2 | АО «НПК «КБМ», исх. № 114/10775 от 07.05.2026 | Замечание, предложение: Раздел дополнить стандартами, которые приведены по тексту документа и исключить стандарты, которые не встречаются по тексту документа | Принято. |
|  | 2 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Привести определение термина «текстовые средства» Обоснование предлагаемой редакции: В пункте 4.1, 4.2, 4.3 приведен термин «текстовые средства», а в пункте 5.1 употребляется формулировка «с помощью выносных, размерных линий и размерных чисел (рисунок 4), а также в технических требованиях, технической характеристике, таблицах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.316. Примечание – В ЭГМ для отображения размеров и предельных отклонений графическими и текстовыми средствами используют аннотации, вспомогательную геометрию модели и другие средства в соответствии с ГОСТ Р 2.052 и ГОСТ Р 2.316» | Принято к сведению. Не считаем целесообразным приводить отдельные определения на эти понятие, но введено примечание к п. 4.2, в котором указано, что является графическим и текстовым средством См. п. 4.2 |

3 Термины и определения

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Термины, которые не встречаются в тексте стандарта, а вытекают из определения термина исключить. Предлагаемая редакция: Много лишней информации, которая в рамках данного проекта не нужна. Есть соответствующие стандарты, которыми конструктор пользуется при определении предельных отклонений. Про-ект стандарта устанавливает правила нанесения размеров, а не ликбез по ГОСТ 25346. Кроме того, нет необходимости указывать, какой документ действует на гособоронзаказ, т. к. есть примечание в конце раздела «Нормативные ссылки» и действие того или иного стандарта необходимо проверять | Принято. Термины «база», «верхнее предельное отклонение», «верхний предельный размер», «допуск», «конструкторская база», «нижнее предельное отклонение», «нижний предельный размер», «основное отклонение», «пределы допуска» исключены. |
|  | 3 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Включить терминологическую статью "аннотация" | Отклонено. В элементе «Термины и определения» указано «…применены термины по ГОСТ Р 2.005…», в ГОСТ Р 2.005-2023 термин «аннотация» приведен под номером 140 |
|  | 3.2 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Исправить опечатку Предлагаемая редакция: 1) Здесь и далее в разделе 3 звездочкой (*) отмечены термины, определения … | Принято к сведению. Данная сноска исключена |
|  | 3.2 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: - Изложить термины и их определения не по алфавиту, а в логической последовательности. - Термины "заимствованные" из других стандартов выполнить в тонких рамках. Изложить термины согласно ГОСТ 2.307-2011 Обоснование предлагаемой редакции: - ГОСТ 1.5-2001 (3.9.7) "...терминами, в последовательности "от общего ‒ к частному" и (или) "от определяющего ‒ к определяемому" (если возможно выявить эти связи) ..." ГОСТ 1.5-2001 (4.8.4) "... когда в стандарте целесообразно повторить какое-либо положение (или его фрагмент) другого межгосударственного или международного стандарта, это положение (фрагмент) заключают в рамки из тонких линий, а после него приводят в квадратных скобках ссылку на данный стандарт с указанием года его ..." | Принято частично. Термины доработаны |
|  | 3.2 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: вал*1): Наружный размерный элемент, включая наружные размерные элементы, не являющиеся цилиндрическими. Обоснование предлагаемой редакции: Размеры типа вал могут применяться не только для деталей, но и в сборочных единицах, например, фактический диаметр узла после напрессовки или, когда нужно задать результирующий размер узла, важный для работы (например, пакеты деталей). Таким образом вал – это не наружный охват детали, а роль поверхности в сопряжении. Корректнее не употреблять слово «детали» в данном определении | Принято. См. п. 3.5 |
|  | 3.2 и 3.3 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: В сноске вместо "гособоронзаказа" указать полностью "государственного оборонного заказа" Обоснование предлагаемой редакции: Корректировка редакции | Принято к сведению. Данная сноска исключена |
|  | 3.4 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: верхний предельный размер: Наибольший допустимый размер размерного элемента. Обоснование предлагаемой редакции: Определения «наибольший допустимый размер элемента» и «наименьший допустимый размер элемента» наделяют элемент возможностью обозначить его размером, при этом размером можно обозначить только размерный элемент (геометрическую форму), а не поверхность, точку или линию (элемент). Данная модификация искажает понимание термина «Предельное отклонение». Предельный размер учитывается при подсчете предельного отклонения. Предельное отклонение является алгебраической разностью размера размерного элемента идеальной формы и допустимого размера не элемента (точки, линии, поверхности), а размерного элемента (геометрической формы, гладкого элемента детали). Элемент – это то, относительно чего задается размерный элемент. Размерный элемент состоит из элементов. | Принято к сведению. Из проекта стандарта исключен термин «верхний предельный размер», т. к. не используется далее по тексту стандарта |
|  | 3.6 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Определение геометрической модели рекурсивное (ГМ – это данные в электронной ГМ), в ссылке по указанному стандарту нет уточнения про электронную ГМ Предлагаемая редакция: 3.6 электронная геометрическая модель изделия2): Совокупность геометрических данных, непосредственно описывающих моделируемое изделие, представленных в электронном виде (разновидность электронной модели изделия). 2) Определение термина приведено по ГОСТ Р 2.052 и ГОСТ Р 2.102 Обоснование предлагаемой редакции: Необходимо или разделить термины и дать определение отдельно, или уточнить, что ГИ может быть электронная, но убрать рекурсию, или дать определение только электронной ГМ | Принято к сведению. Термин приведен как заимствованный из ГОСТ Р 2.052-2024 См. п. 3.1 |
|  | 3.8 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Слова "Допуск может быть также определен как разность между верхним и нижним предельными отклонениями" заменить на: "Допуск определяют также, как…" Обоснование предлагаемой редакции: Корректировка редакции | Принято к сведению. Из проекта стандарта исключен термин «допуск», т. к. не используется далее по тексту стандарта |
|  | 3.8, примечания 1, 2 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Примечания нецелесообразны Предлагаемая редакция: Указать ссылку на ГОСТ, содержащий термин “допуск” Обоснование предлагаемой редакции: Существуют случаи, когда дают два отрицательных допуска. Примечание 2 повторяет текст самого пункта 3.8. | Принято к сведению. Из проекта стандарта исключен термин «допуск», т. к. не используется далее по тексту стандарта |
|  | 3.9, 3.10, 3.16, 4.7, 7.3.1 | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Предлагаемая редакция: После слова «Примечания» убрать двоеточие Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 1.5-2001 п.4.9.3 | Принято. |
|  | 3.10 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Требуется уточнение определения или оставить определение ГОСТ 25346-89 Предлагаемая редакция: 3.10 квалитет (степень точности): Совокупность допусков, рассматриваемых как соответствующие одному уровню точности для всех номинальных размеров. Обоснование предлагаемой редакции: В тексте ГОСТ Р: "3.10 квалитет*: Группа допусков на линейные размеры, характеризующаяся общим значением". О каком значении написано? "Общие значения" - значит, одинаковые допуска? Тогда почему "группа"? Это один допуск- Разность между верхним и нижним предельными размерами. И важно указать, что квалитет - это характеристика точности. "Один уровень точности" по ГОСТ 25346-89, объединяющий разные допуска, но имеющие один уровень точности. "Общее значение" - общее значение точности? | Принято к сведению. Исправлено на «общее обозначение». Под общим обозначением подразумевается номер, следующий после аббревиатуры (например, IT7) Указание о том, что квалитет – характеристика точности, указано в примечании 2. См. п. 3.15 |
|  | 3.14 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: нижний предельный размер: Наименьший допустимый размер размерного элемента Обоснование предлагаемой редакции: Определения «наибольший допустимый размер элемента» и «наименьший допустимый размер элемента» наделяют элемент возможностью обозначить его размером, при этом размером можно обозначить только размерный элемент (геометрическую форму), а не поверхность, точку или линию (элемент). Данная модификация искажает понимание термина «Предельное отклонение». Предельный размер учитывается при подсчете предельного отклонения. Предельное отклонение является алгебраической разностью размера размерного элемента идеальной формы и допустимого размера не элемента (точки, линии, поверхности), а размерного элемента (геометрической формы, гладкого элемента детали). Элемент – это то, относительно чего задается размерный элемент. Размерный элемент состоит из элементов. | Принято к сведению. Из проекта стандарта исключен термин «нижний предельный размер», т. к. не используется далее по тексту стандарта |
|  | 3.17 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: отверстие*: Внутренний размерный элемент, включая внутренние размерные элементы, не являющиеся цилиндрическими. Обоснование предлагаемой редакции: Размеры типа отверстие могут применяться не только для деталей, но и в сборочных единицах, например, фактический диаметр узла после запрессовки (втулки, вставки) или когда несколько деталей формируют один результирующий размер узла, важный для работы, и его нужно задать. Таким образом отверстие – это не внутренний охват детали, а роль поверхности в сопряжении. Корректнее не употреблять слово «детали» в данном определении | Принято. См. п. 3.4 |
|  | 3.20 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: размер: Числовое значение величины, характеризующей геометрический или размерный элемент Примечание – Различают линейные и угловые размеры. Обоснование предлагаемой редакции: В указанном изначально значении термин «размер» правильнее употреблять в отношении размерного элемента (геометрической формы), так как размерный элемент (геометрическую форму) характеризует значение величины, а геометрический элемент (поверхность, линию, точку) характеризует расстояние до него | Принято к сведению. Определение базируется на ГОСТ 31254-2004. Термин «размер» применим к геометрическому элементу, при этом размерный элемент является частным случаем геометрического элемента |
|  | 3.22 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: теоретически точный размер: Размер, указанный на чертеже, на который не распространяются общие допуски Обоснование предлагаемой редакции: Индивидуальный допуск для такого размера не указывается | Принято к сведению. Термин исключен, так как не используется |

4 Основные положения

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Нет расшифровки сокращений – ЭГМ и КД | Принято. См. п. 4.1 – расшифровка КД См. п. 4.2 – расшифровка ЭГМ |
|  | 4 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Ввести пункт Предлагаемая редакция: 4.ХХ Если документация на деталь выпущена в виде ЭГМ, то в аннотациях к модели указывать только те размеры и предельные отклонения к которым предъявляются требования к изготовлению и/или контролю, которые невозможно привести текстовой информацией в ТТ. При этом все остальные неуказанные размеры могут быть при необходимости сняты с модели, а предельные отклонения к ним могут быть заданы общими требованиями в ТТ или стандартом предприятия Обоснование предлагаемой редакции: Сокращение времени на разработку документации, так как с ЭГМ могут быть сняты для изготовления любые размеры, если есть особые требования, то они должны быть приведены в аннотациях, отсутствует необходимость в полном образмеривание детали. Также зачастую ЭГМ используют для составления на ее базе программы для ЧПУ станка, следовательно вся геометрия с ЭГМ уже учитывается при изготовлении | Принято к сведению. Предлагаемая формулировка спорная в части «к которым предъявляются требования к изготовлению и/или контролю, которые невозможно привести текстовой информацией в ТТ.». Читается так, что указание в ТТ первично, а что нельзя указать в ТТ указывают другим способом. Текст скорректирован с учетом данного предложения и по другим замечаниям См. п. 4.2 |
|  | 4.1 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-59-158 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Расшифровать термин ЭГМ при его первом упоминании, а не через 2 абзаца. Предлагаемая редакция: Требования к размерам и точности изготовления изделия и его элементов задают в ЭГМ (3D геометрическая модель) и (или) на чертеже... Обоснование предлагаемой редакции: Логично расшифровать термин сразу при его первом упоминании в тексте | Принято. См. п. 4.1 |
|  | 4.1 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Пояснение к пункту проекта стандарта выполняется примечанием. Заменить формулировку: "Если для изготовления используется ЭГМ (3D геометрическая модель) или электронный чертеж (2D геометрическая модель), выполненная с достаточной степенью точности, то визуальное отображение значений параметров и атрибутов графическими или текстовыми средствами должно выполняться в соответствии с требованиями настоящего стандарта" Предлагаемая редакция: Если для изготовления используют ЭГМ (3D геометрическую модель) или электронный чертеж (2D геометрическую модель), выполненную с достаточной степенью точности, то визуальное отображение значений параметров и атрибутов графическими или текстовыми средствами следует выполнять в соответствии с требованиями настоящего стандарта Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение редакции | Принято к сведению. Текст пункта переработан на основе данного и других предложений См. п. 4.2 |
|  | 4.1 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Некорректная формулировка. Предлагается этот пункт удалить Предлагаемая редакция: 4.1 Основанием для определения величины изображенного изделия и его элементов служат размерные числа, указанные в графическом документе Обоснование предлагаемой редакции: В тексте ГОСТ Р: "4.1 Требования к размерам и точности изготовления изделия и его элементов задают в ЭГМ и (или) на чертеже (возможна комбинация методов): - основной геометрией модели (изображения), выполненной с достаточной степенью точности…". Степень точности задана геометрией уже с "действующей" степенью точности. То есть, уже с исполненной и оценённой. Какое же это "требование"? Это уже результат. ГОСТ Р 2.307-2011 делал исключения только для плазового метода изготовления и для изделий (кабелей) на чертеже изображаемых условно. И, полезно было бы в этом пункте указать общую необходимость проставления размеров и отклонений, как в ГОСТ Р 2.307-2011. В тексте ГОСТ Р: "4.1 Если для изготовления используется ЭГМ… или электронный чертёж…". Об "изготовлении" писать рано. У нас система КД и "ЭГМ" и "2D" необходимо сначала правильно оформить. И "выполнение с достаточной степенью точности" должно быть сначала задано | Принято. Введен п. 4.1 с формулировкой по предложенной редакции. См. п. 4.1, 4.2 |
|  | 4.1 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: Если для изготовления используется ЭГМ (3D геометрическая модель изделия) или электронный чертеж (2D геометрическая модель изделия), выполненная … Обоснование предлагаемой редакции: В целях лучшего восприятия текста | Принято к сведению. Текст пункта переработан на основе данного и других предложений |
|  | 4.2 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Первый абзац изложить в новой редакции: «Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия.». Второй абзац исключить. Предлагаемая редакция: 1. Не понятно применение сочетания слов «если…, то» как для первого абзаца, так и для второго. В первом абзаце говорится о достаточности указанных на чертеже и ЭГМ размеров. Во втором абзаце говорится о требовании к отображению размеров в пространстве. 2. У чертежа нет пространства, есть плоскости проекций. 3. На изображении ЭГМ нет такого количества размеров и предельных отклонений, как в чертеже. 4. В предлагаемой АО «ПО «Севмаш» редакции нет ссылки на предельные отклонения, т. к. устанавливаются поля допусков, а не требования. 5. Второй абзац повторяет второе перечисление пункта 4.1. 6. Слова «(далее – в документе)» некорректны, т. к. ЭГМ не является документом. Кроме того, есть еще спецификация. | Принято. С использованием формулировки «КД» вместо чертежа. Все же считаем, что правила 2.307 распространяются на и на указание размеров в ЭГМ графическими средствами (так называемый «графический PMI» - см ответ на замечание 1 в данной сводке) |
|  | 4.2 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Некорректная формулировка. Примечание предлагается удалить Обоснование предлагаемой редакции: В тексте ГОСТ Р: "Примечание – В общем случае в ЭГМ или на электронном чертеже размеры могут не отображаться графическими и текстовыми средствами, если это допускается в стандарте организации". Пункт удалить. Размеры и отклонения обязаны быть в документах на изделие. Мы должны помнить не только об "изготовлении", но и о контроле качества, и о ремонте | Принято. |
|  | 4.2 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Заменить формулировку: "Если для задания требований к размерам и точности изготовления используются только графические и текстовые средства, то общее количество подлежащих исполнению и контролю размеров на чертеже или в ЭГМ (далее – в документе) должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия" Предлагаемая редакция: Если при задании требований к размерам и точности изготовления используют только графические и текстовые средства, то общее количество подлежащих исполнению и контролю размеров на чертеже или в … Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение редакции | Принято. В уточненной редакции |
|  | 4.3 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Заменить формулировку: "Повторять размеры изделия в документах на другое изделие допускается только как справочные в соответствии с 4.5 [перечисления б), д), е)]" Предлагаемая редакция: В случаях, установленных 4.5 […] допускается приводить размеры изделия в документации на иные изделия исключительно в качестве справочных данных Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение редакции | Отклонено. Не понятно, чем предложенная редакция лучше (понятнее?) чем имеющаяся |
|  | 4.3 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: «...в соответствии с 4.5 [перечисления б), д), е)]. Таких подпунктов нет. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие | Принято к сведению. В п. 4.5 настоящего проекта присутствуют перечисления, указанные в п. 4.3 |
|  | 4.3 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: … в разных документах полного комплекта конструкторской документации данного изделия. Повторять размеры изделия в других документах (другого или данного изделия) допускается только как справочные в соответствии с 4.5 [перечисления б), д), е)]. Обоснование предлагаемой редакции: Ошибка. Если размер выполняется по документу, входящему в полный комплект КД изделия, то он не повторяется в любых документах данного изделия, повторяется только как справочный. Часто в технических условиях или в паспорте необходимо повторить основные требования к изделию, содержащиеся в других документах данного изделия | Принято к сведению. В замечании не указано, что понимается под «полным комплектом КД». В ЕСКД это понятие определено в ГОСТ Р 2.102, как и понятие «основной комплект КД» ТУ и паспорт также входят в основной комплект КД (и в полный комплект КД). Но общая мысль, что размеры могут повторяться в документах, по которым не выполняется изготовление (если она была такая) понятна и учтена при корректировке пункта |
|  | 4.4 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: «Исключение - размеры в соответствии с 4.4, перечисление ж).» Некорректная ссылка Предлагаемая редакция: Привести в соответствие | Принято. Исправлено на «в соответствии с 4.5…» |
|  | 4.4 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Изложить в редакции по ГОСТ 2.307-2011 (пункт 4.6): «4.4 Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях, в технических требованиях и спецификации. Исключение составляют справочные размеры, приведенные в перечисления б) и ж) 4.5.». Обоснование предлагаемой редакции: 1. Пункт 4.6 в редакции ГОСТ 2.307-2011 изложен более грамотно. Есть разница между элементом и изделием. 2. В стандарте априори говорится о размерах, подлежащих исполне-нию и контролю. 3. Ссылка на перечисление б) обязательна в этом пункте, т. к. заготов-ка может быть записана в основной надписи чертежа. Например: «Заготовка – полумуфта 16-12-11 ГОСТ 20761-96». Размер «12» будет справочным, если диаметр полумуфты останется без изменения. | Принято. В уточненной редакции. Все же предлагается разделить повторение в рамках одного документа и повторение в разных документах основного комплекта КД |
|  | 4.4 | ООО «ИЦД ТМХ» ("ТМХ", исх. № 2379-ТМХ от 22.04.2026) АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 Союз «Объединение вагоностроителей», исх. №157 от 27.04.2026 (ООО «УКБВ») ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 АО «Редуктор-ПМ», исх. №5878/12 от 16.04.2026 АО «Вертолеты России» | Замечание, предложение: …….Исключение – размеры в соответствии с 4.4, перечисление ж). Предлагаемая редакция: …….Исключение – размеры в соответствии с 4.5, перечисление ж). Обоснование предлагаемой редакции: опечатка | Принято. |
|  | 4.4 | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Замечание, предложение: «.... В соответствии с 4.4,........» Предлагаемая редакция: Должно быть «.... В соответствии с 4 .5 ,..... » | Принято. |
|  | 4.4 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Исключить предложение: «Исключение – размеры в соответствии с 4.4, перечисление ж).» Обоснование предлагаемой редакции: Перечисление ж) пункта 4.5 не может являться исключением из требования пункта 4.4, так как там указаны размеры, относящиеся к справочным, а не подлежащие исполнению и контролю | Принято к сведению. Формулировка изменена |
|  | 4.4, второе предложение | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Допущена опечатка. Заменить «в соответствии с 4.4» на «в соответствии с 4.5» | Принято. |
|  | 4.5 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: 1. Первый абзац изложить в новой редакции: «К справочным размерам относят следующие размеры:». 2. Примечание в конце пункта дополнить примерами записи таких размеров, например: Ø117±0,28*, М6-6Н*, 3 отв. Ø5,2 Н12*. Обоснование предлагаемой редакции: Справочные размеры не могут быть допущением. Текст противоречит перечислениям а)-ж) данного пункта. | Принято к сведению. Формулировка изменена в соответствии с замечанием 73. Примечание добавлено к п. 4.5 |
|  | 4.5 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Оставить запись справочных размеров, как было в ГОСТ Р 2.307-2011 Предлагаемая редакция: «*Размеры для справок» - без пробела между символом «*» и словом «Размеры» Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 2.307-2011 | Отклонено. Считаем, что после символа сноски должен стоять пробел, как указано в документах по стандартизации, например, сноски в ГОСТ 1.5-2001 или ГОСТ Р 1.5-2012, в которых после знака сноски ставится пробел. Дано примечание, позволяющее не переоформлять ранее выполненные КД |
|  | 4.5 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: «4.5 Кроме размеров, подлежащих исполнению и контролю, в документе допускается указывать справочные размеры:» Предлагаемая редакция: «4.5 Кроме размеров, подлежащих исполнению и контролю, в документе допускается указывать как справочные размеры:» Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение формулировки | Принято. |
|  | 4.5, рисунок 1 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить поясняющие данные к рисунку 1 Предлагаемая редакция: Поясняющие данные к рисунку 1 оформить по аналогии с поясняющими данными к рисунку 11 Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение оформления, так как в действующей редакции рисунка 1 поясняющие данные относятся только к левой части рисунка, а не к рисунку в целом, что не соответствует действительности | Принято к сведению. Рисунок изменен, правая часть исключена |
|  | 4.5, рисунок 2 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/10116 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: 1 * Размеры для справок На рисунке изображена заклепка с резьбой. Предлагаемая редакция: * Размеры для справок. Или резьбу убрать или изобразить болт (винт) Обоснование предлагаемой редакции: Если одно ТТ, то п.1 не ставится | Принято к сведению. Требуется дополнительные пояснения мнению, что на рисунке изображена заклепка. Если технические требования состоят из одного пункта, то считаем правильным их нумеровать по аналогии с требованиями к нумерации единственных пунктов в ГОСТ Р 2.105-2019 п. 6.5.7. Также правило нумеровать один пункт обосновано тем, что при добавлении пунктов при изменениях КД не потребуется исправлять первый пункт |
|  | 4.5, рисунок 3, 5.1.7, рисунок 11 а) | ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 | Предлагаемая редакция: Размеры Ø50, 125°, 110° указать с двумя ** как обрабатываемые по другому изделию, согласно определению перечисления в) пункта 4.5. | Отклонено. Размеры 50, 125º, 110º определяют месторасположение элемента, поэтому согласно перечислению в) пункта 4.4 ОР они являются справочными |
|  | 4.5, рисунок 1; 6.11.2, рисунок 71; 7.1.5, рисунок 77, 7.3.2, рисунок 90; 8.4.1, рисунок 108 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/10116 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: 1 * Размеры для справок Предлагаемая редакция: * Размер для справок Обоснование предлагаемой редакции: Если одно ТТ, то п.1 не ставится. На каждом рисунке один размер, а не несколько | Отклонено. Если технические требования состоят из одного пункта, то они нумеруются в соответствии с ГОСТ Р 2.105-2019 п. 6.5.7. Также правило нумеровать один пункт обосновано тем, что при добавлении пунктов при изменениях КД не потребуется исправлять первый пункт. В действующем ГОСТ 2.307 нет требования при одном справочном размер писать слово «размер» в единственном числе. Поэтому считаем правильным на рисунках писать по правилам основного требования. При этом введено допущение писать в единственном числе, если размер один (такого допущения ранее словами сформулировано не было) |
|  | 4.5 (3), 6.1.7, рисунок 11 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Неоднозначное понимание чертежа Предлагаемая редакция: Уточнить формулировку 3) размеры, определяющие месторасположение элементов изделия, подлежащих обработке по другому изделию, которое в процессе обработки выступает в роли кондуктора или шаблона, до их совместной сборки (рисунок 3): 2 Отверстия Л выполнить по сопрягаемой детали ЛБВГ. 123456.789-09. или 2 Координаты отверстий А по сопрягаемой детали ЛБВГ. 123456.789-09 Обоснование предлагаемой редакции: Формулировки корректны только в предлагаемой редакции. Если отверстия выполняются по размерам, снятым с сопрягаемой детали (отдельно), то формулировка в ТТ должна быть другая, например, «*Размеры подлежат технологическому уточнению по сопрягаемой детали». а размер элемента (8) будет просто исполнительным. Если известны чертежные размеры на расположение отверстий, то на данном чертеже они задаются как исполнительные с учетом собираемости. | Отклонено. Стандартом не определяются формулировки технических требований для всех случаев изготовления. Стандартом указана конкретная формулировка для случая, указанного на рисунке 3, при этом она не является единственно верной См. также примечание 2 к п. 4.4 |
|  | 4.5, перечисление б) | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: б) размеры, перенесенные с графического документа изделий-заготовок (рисунок 2) Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение вида КД | Отклонено. В тексте стандарта применяется общая аббревиатура, применимая для конструкторских документов (чертежей и ЭГМ) Мы считаем, что в будущем не корректно называть ЭГМ «графическим» документом и постепенно постараемся исправить это в действующих стандартах ЕСКД |
|  | 4.5, перечисления г), д), е), ж) | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: - г) размеры на сборочном чертеже (геометрической модели изделия), по которым …; - д) размеры на сборочном чертеже (геометрической модели изделия), перенесенные …; - е) габаритные размеры на сборочном чертеже (геометрической модели изделия), перенесенные с …; ж) размеры деталей (элементов) из сортового, фасонного, листового и другого проката, если они полностью определяются обозначением материала, приведенным в графе 3 основной надписи. Обоснование предлагаемой редакции: В целях лучшего восприятия текста | Принято к сведению. Упоминания ЭГМ исключены, так как практика указания справочных размеров применима только для чертежей. В ЭГМ всегда есть все размеры (модели деталей входят в модели сборочных единиц) и напрямую распространять данный пункт на ЭГМ не верно |
|  | 4.5, Примечание к (7)_ | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Некорректные ссылки Предлагаемая редакция: Привести в соответствие | Принято к сведению. Сноска исключена, ссылка на пункт приведена непосредственно в тексте положения |
|  | 4.6 | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Предлагаемая редакция: В сноске не верно указан подпункт должно быть 5.1.7 | Принято к сведению. Сноска исключена, ссылка на пункт приведена непосредственно в тексте положения |
|  | 4.6 | АО «ОПК», исх. № 3250 от 13.04.2026 | Замечание, предложение: 4.6 Справочные размеры после размерного числа отмечают сноской1), … 1) Правила использования сносок на чертежах и в ЭГМ приведены в 5.1.8. Предлагаемая редакция: 4.6 Справочные размеры после размерного числа отмечают сноской1), … 1) Правила использования сносок на чертежах и в ЭГМ приведены в 5.1.7. Обоснование предлагаемой редакции: Опечатка в тексте. | Принято к сведению. Сноска исключена, ссылка на пункт приведена непосредственно в тексте положения |
|  | 4.6 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Пункт 4.6: «Справочные размеры после размерного числа отмечают сноской1), а в технических требованиях после знака сноски записывают «Размеры для справок». Если все размеры в КД справочные, то их не отмечают, а в технических требованиях записывают «Размеры для справок» без сноски. Примечание – Допускается приводить запись «Размер для справок» при необходимости.» - Пункт записан однозначно, применение сноски в указанном виде для размеров является нововведением, которое потребует значительной корректировки выпущенных документов. Кроме того, при указании в размерах предельных отклонений запись к размерам сноски со скобкой будет трудночитаема и может вводить в заблуждение. У текстовых документов и графических документов имеются особенности, поэтому не следует переносить в полном объёме требования к текстовым документам на графические документы. Предлагается сохранить действующую систему обозначения справочных размеров символом «звёздочка» - «*». Также предлагается взамен (либо в дополнение) вида сноски – «1)» при необходимости использования более трёх звёздочек («***») использовать сноски вида «*1», «*2» и т.д. с соответствующей расшифровкой в технических требованиях чертежа. - В примечании указано «Допускается приводить запись «Размер для справок» при необходимости.». Примечание делает запись не обязательной, что может вводить в заблуждение. Предлагается формулировка примечания для записи требования в случае наличия в чертеже одного справочного размера. Предлагаемая редакция: Пункт 4.6: «Справочные размеры после размерного числа отмечают сноской в соответствии с п.5.1.7, а в технических требованиях после знака сноски записывают «Размеры для справок». Если все размеры в КД справочные, то их не отмечают, а в технических требованиях записывают «Размеры для справок» без сноски. В случае наличия в чертеже одного размера для справок в технических требованиях приводится запись «Размер для справок».». | Принято. В п. 5.1.7 изменены правила указания сносок: взамен «1)» используются «*1» Корректировка КД при введении новых стандартов ЕСКД не требуется в соответствии с ГОСТ Р 2.001-2023 п. 8.2 Дополнительно в 5.1.7 добавлено примечание |
|  | 4.6 | ОАО «ТВЗ» ("ТМХ", исх. № 2379-ТМХ от 22.04.2026) | Замечание, предложение: Справочные размеры после размерного числа отмечают сноской1), а в технических требованиях после знака сноски записывают «Размеры для справок». Если все размеры в КД справочные, то их не отмечают, а в технических требованиях записывают «Размеры для справок» без сноски. Примечание – Допускается приводить запись «Размер для справок» при необходимости. Предлагаемая редакция: Справочные размеры после размерного числа отмечают сноской1), а в технических требованиях после знака сноски записывают «Размеры для справок» или «Размер для справок», если справочный размер только один. Если все размеры в КД справочные, то их не отмечают, а в технических требованиях записывают «Размеры для справок» без сноски. Обоснование предлагаемой редакции: Примечание «при необходимости» вводит в заблуждение и приводит к двоякой трактовке об обязательности пункта. В некоторых организациях нормоконтролёры в обязательном порядке заставляют писать «размер для справки» (именно в единственном числе), если справочный размер только один. Так же, при наличии только одного справочного размера и записи в технических требованиях «Размеры для справок», возникает диссонанс и поиск остальных справочных размеров в документе, которых на самом деле нет. Поэтому предлагаем принять предложение по корректировке этого пункта или совсем исключить примечание «при необходимости» и пользоваться во всех случаях только вариантом «Размеры для справок». | Принято. |
|  | 4.6 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Требуется уточнение. Примечание удалить или пояснить возможность применения Обоснование предлагаемой редакции: В тексте ГОСТ Р: "4.6 Примечание – Допускается приводить запись "Размер для справок" при необходимости". В п. 4.6 "Размер для справок" - это требование. Почему в примечание это стало не обязательным? Необходимо обоснование | Принято. Изменено на требование |
|  | 4.6 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Справочные размеры после размерного числа отмечают сноской а в технических требованиях после знака сноски записывают «Размеры для справок». Если все размеры в КД справочные, то их не отмечают, а в технических требованиях записывают «Размеры для справок» без сноски. Примечание - Допускается приводить запись «Размер для справок» при необходимости. Предлагаемая редакция: Справочные размеры (справочный размер) после размерного числа отмечают сноской2), а в технических требованиях после знака сноски записывают «Размеры для справок»/«Размер для справок» . Если все размеры в КД справочные, то их не отмечают, а в технических требованиях записывают «Размеры для справок» без сноски. Обоснование предлагаемой редакции: Неоднозначное понимание текста примечания | Принято. В уточненной редакции |
|  | 4.6 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: «Справочные размеры после размерного числа отмечают сноской 1) …» Предлагаемая редакция: * Размеры для справок. (как в предыдущей редакции) Обоснование предлагаемой редакции: В примерах 4.5 указан «*Размеры для справок» | Принято к сведению. Текст уточнен |
|  | 4.6 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: Справочные размеры после размерного числа отмечают знаками сноски *,*1,*2 и т. д, а в технических требованиях … . Примечание – Допускается приводить запись в единственном числе («Размер для справок»). Исключить сноску Обоснование предлагаемой редакции: 1. По ГОСТ Р 2.105 применение более *** не рекомендуется. Используя одну * и далее * с числовым индексом можно избежать нарушения ГОСТ Р 2.105 и излишнего загромождения чертежа символами. *2 выглядит лучше, чем *** Например, при указании знака сноски к размеру допуска нагляднее будет привести знак сноски «15+0,5*3», чем «15+0,5****» (что противоречит требованиям ГОСТ Р 2.105) или «15+0,54)» (если будет отсутствовать пробел, то написание допуска приведет к ошибочному прочтению). 2. Формулировка примечания уточнена в целях лучшего восприятия текста | Принято. В п. 5.1.7 изменены правила указания сносок: взамен «1)» используются «*1» |
|  | 4.6, сноска 1) | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Опечатка: "… и в ЭГМ приведены в 5.1.8." Предлагаемая редакция: "… и в ЭГМ приведены в 5.1.7." | Принято. Сноска исключена, ссылка на пункт приведена непосредственно в тексте положения |
|  | 4.6, лист 8, сноска | ОАО «ТВЗ» ("ТМХ", исх. № 2379-ТМХ от 22.04.2026) | Замечание, предложение: 1) Правила использования сносок на чертежах и в ЭГМ приведены в 5.1.8. Предлагаемая редакция: 1)Правила использования сносок на чертежах и в ЭГМ приведены в 5.1.7. Обоснование предлагаемой редакции: Неверно указан номер пункта | Принято. Сноска исключена, ссылка на пункт приведена непосредственно в тексте положения |
|  | 4.6, лист 8 | ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 | Предлагаемая редакция: Неверная ссылка на п. 5.1.8 в сноске 1) | Принято. Сноска исключена, ссылка на пункт приведена непосредственно в тексте положения |
|  | 4.6 и 5.1.7 | АО «КБП», исх. №35778/0014-26 от 19.04.2026 | Замечание, предложение: Согласно п.4.6 справочные размеры отмечают сноской 1). Согласно п.5.1.7 допускается вариант со звездочкой *. Обоснование предлагаемой редакции: Привести в соответствие | Принято к сведению. Сноска исключена, ссылка на пункт приведена непосредственно в тексте положения |
|  | 4.7 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Не указана сноска Предлагаемая редакция: «*Размеры обеспечить инструментом» или «*Размеры обеспеч. инстр.» | Отклонено. В тексте положения приведено «после знака сноски приводят запись…», что подразумевает наличие сноски и записи в технических требованиях. В примечании указано, что слова можно сокращать согласно ГОСТ Р 2.316. Показывать, как сокращать, считаем излишним. А вот приводить сразу сокращенную запись считаем неверным, так как не всегда понятно, какие именно формулировки сокращены |
|  | 4.7 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: В пункте 1 примечания пункта 4.7 ошибочно указана ссылка на ГОСТ Р 2.316 вместо ГОСТ Р 2.307, в котором имеется требование в сокращённом виде (при этом в ГОСТ Р 2.316 данные сокращения отсутствуют) Предлагаемая редакция: «1 Запись может быть сокращена в соответствии с ГОСТ Р 2.307» Обоснование предлагаемой редакции: Ошибка в ссылке | Отклонено. Перечень допустимых сокращений приведен в ГОСТ Р 2.316-2023 Слово «обеспечить» может быть сокращено в «обеспеч.», слово «инструментом» - в «инстр.» Поэтому запись «Размеры обеспечить инструментом» может быть сокращена в «Размеры обеспеч. инстр.» именно в соответствии с ГОСТ Р 2.316. |
|  | 4.7 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Заменить формулировку примечания в части перечисления 3: "Указанная запись означает, что выполнение установленного КД размера с предельным отклонением должно гарантироваться размером инструмента или соответствующим технологическим процессом… Изложить в редакции Предлагаемая редакция: Указанная запись означает, что размер инструмента или соответствующий технологический процесс должны гарантировать выполнение установленного КД размера с предельным отклонением… Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение редакции | Принято. |
|  | 4.7 | ООО «ТМХ-ПТР», исх. № 1750-ТМХ-ПТР от 27.04.2026 Союз «Объединение вагоностроителей», исх. №157 от 27.04.2026 (ООО «УКБВ») ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Примечания: 1 Запись может быть сокращена в соответствии с ГОСТ Р 2.316. 2 Данные размеры могут иметь предельные отклонения, указываемые по общим правилам в соответствии с разделом 9. Предлагаемая редакция: Примечания: 1 Запись может быть сокращена в соответствии с ГОСТ Р 2.316. 2 Данные размеры могут иметь предельные отклонения, указываемые по общим правилам в соответствии с разделом 8. Обоснование предлагаемой редакции: В примечании 2 сказано: «в соответствии с разделом 9». В проекте нет раздела 9 — нумерация заканчивается на 8. | Принято. |
|  | 4.7 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: У размеров, контроль которых технически затруднен, после размерного числа указывают знак сноски, а в технических требованиях после знака сноски записывают «Размеры обеспеч. инстр.». Далее исключить первое примечание, а остальные перенумеровать Обоснование предлагаемой редакции: В технических требованиях всегда пишется сокращенная запись «Размеры обеспеч. инстр.». Также для единообразия оформления КД | Отклонено. В проекте стандарта приводятся полные формы записей, которые раскрывают содержание требований. Установление в качестве обязательной только сокращенную или полную форму нецелесообразно, поскольку сокращение слова является способом оформления записи. В примечании указано, что слова можно сокращать согласно ГОСТ Р 2.316. Показывать, как сокращать, считаем излишним. А вот приводить сразу сокращенную запись считаем неверным, так как не всегда понятно, какие именно формулировки сокращены |
|  | 4.7, примечание 1 | ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 | Предлагаемая редакция: Исключить п.1 примечания | Отклонено. В проекте стандарта приводятся полные формы записей, которые раскрывают содержание требований. Установление в качестве обязательной только сокращенную или полную форму нецелесообразно, поскольку сокращение слова является способом оформления записи |
|  | 4.7, примечание 1 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Запись может быть сокращена в соответствии с ГОСТ Р 2.316. Предлагаемая редакция: Слова в записи могут быть сокращены в соответствии с ГОСТ Р 2.316. Обоснование предлагаемой редакции: Неоднозначное толкование | Принято. |
|  | 4.7, примечание 2 | ООО «ТМХ Инжиниринг» ("ТМХ", исх. № 2379-ТМХ от 22.04.2026) | Замечание, предложение: 2 Данные размеры могут иметь предельные отклонения, указываемые по общим правилам в соответствии с разделом 9. Предлагаемая редакция: 2 Данные размеры должны иметь предельные отклонения, указываемые по общим правилам в соответствии с разделом 8. Обоснование предлагаемой редакции: 1 Неверно указана ссылка на раздел. 2 Размеры, обеспечиваемые инструментом должны иметь предельные отклонения, т.к.: - это указано в примечании № 3 к п. 4.7 данного проекта стандарта; - это противоречит п. 8.1.1 данного проекта стандарта. | Принято. Примечание 2 изменено на основании данного и других предложений |
|  | 4.7, примечание 2 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: Данные размеры должны иметь предельные отклонения, указываемые по общим правилам в соответствии с разделом 9 Обоснование предлагаемой редакции: Данные размеры должны иметь предельные отклонения. Приведенное в тексте пункта примечание противоречит примечанию 3 пункта 4.7, пункту 8.1.1. Данные размеры (Обеспеч. инстр.) не являются справочными и не подлежат контролю в готовом изделии, но они являются размерами, подлежащими исполнению, а значит должны быть указаны с необходимой точностью. От указанной в виде предельных отклонений точности будет зависеть периодичность контроля инструмента или технологического процесса | Принято к сведению. Примечание 2 изменено на основании данного и других предложений |
|  | 4.7, пункт 3 примечания, последнее предложение | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Изложить в следующей редакции: Предлагаемая редакция: «Периодичность контроля инструмента или технологического процесса устанавливает организация-изготовитель; для продукции по гособоронзаказу - организация-изготовитель совместно с представительством заказчика; для продукции, относящейся к объектам использования атомной энергии - организация-изготовитель совместно с представителями специализированных организаций, привлекаемых к работам эксплуатирующей организацией или Генеральным заказчиком оборудования. Обоснование предлагаемой редакции: В исходной редакции порядок установления периодичности контроля определен только для продукции по гособоронзаказу. В измененной редакции учтен также порядок осуществления приемки продукции, относящейся к объектам использования атомной энергии, а также - продукции, приемка которой проводит ОТК предприятия-изготовителя. | Принято частично. Уточнена формулировка и добавлено «для, изделий, разрабатываемых по заказам государственного заказчика» Добавлять примечание об особенностях продукции атомной энергии нецелесообразна, т. к. в соответствии с ГОСТ Р 2.001-2023 п. 4.5 «допускается… отражать особенности разработки конструкторской документации на изделия, разрабатываемыми по заказа государственного заказчика». В примечании 1 к п. 4.5 указано, что подразумевается под государственным заказчиком |
|  | 4.8 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Примечание изложить в редакции Предлагаемая редакция: Наименования и обозначения единиц величин, а также правила их применения и написания - в соответствии с [2] и ГОСТ 8.417 Обоснование предлагаемой редакции: Допускаемые к применению в Российской Федерации единицы величин, их наименования и обозначения, а также правила их применения и написания устанавливает Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 "Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации". ГОСТ 8.417-2024 "Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин" распространяется на применяемые в государствах - участниках Соглашения единицы величин, их наименования, обозначения, определения, а также правила применения и написания (если это не противоречит национальному законодательству) | Принято. Примечание изменено, учтены данные документы См. п. 4.9 |
|  | 4.8 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Линейные размеры и их предельные отклонения в документе указывают: - в миллиметрах - без указания единицы величины; - в других единицах измерения - с указанием единицы величины для каждого размера или с указанием в технических требованиях единицы величины, применяемой для всех размеров с неуказанными единицами. Предлагаемая редакция: Линейные размеры и их предельные отклонения в документе указывают: - в миллиметрах - без указания единицы величины; - в других единицах измерения - с указанием единицы величины для каждого размера или с указанием в технических требованиях единицы величины, применяемой для всех размеров без исключения. Обоснование предлагаемой редакции: Размеры с неуказанными единицами величин в примере последнего перечисления могут быть указаны как в миллиметрах, так и в других единицах, одни не указываются по определению, единицы измерения вторых, как неуказанных, будут указаны в ТТ. К каким относятся «мм», а к каким «единицы по п.ТТ» не понятно. | Принято к сведению. Формулировка пункта, а в частности, второго перечисления изменена. Запись «или с указанием в технических требованиях единицы величины» исключена, перенесена в отдельный абзац См. п. 4.9 |
|  | 4.8 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию пункта, а также аналогично по тексту стандарта Предлагаемая редакция: Линейные размеры и их предельные отклонения в графическом документе указывают Обоснование предлагаемой редакции: Уточнить в каком именно документе | Принято к сведению. Решено использовать вместо «графического документа» «конструкторский документ» |
|  | 4.8, второе перечисление | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: - в других единицах измерения – с указанием единицы величины для каждого размера. Допускается приводить единицу измерения размеров, отличную от миллиметров, в технических требованиях, при условии, что на чертеже нет размеров в миллиметрах. Обоснование предлагаемой редакции: Формулировка в проекте стандарта не отражает смысл требования. «…все размеры с неуказанными единицами» – это и размеры в миллиметрах в том числе, так как их единицы тоже не указываются по требованиям данного стандарта. Поэтому формулировка в технических требованиях чертежа по типу «Неуказанные единицы измерения – метры» создаст ошибку в чтении чертежа | Принято. В уточненной редакции. Формулировка пункта, а в частности, второго перечисления изменена. Запись «или с указанием в технических требованиях единицы величины» исключена, перенесена в отдельный абзац См. п. 4.9 |
|  | 4.9 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Добавить пробелы между числом и математическим знаком Предлагаемая редакция: 30° ± 1°; 30° ± 10' Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 2.105-2019 | Принято. |
|  | 4.9 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Слова "с обозначением единицы величины" изложить в редакции Предлагаемая редакция: … с обозначением единиц величин специальными знаками (°), ('), (") Обоснование предлагаемой редакции: В соответствии с требованиями пункта 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 | Принято к сведению. В текст пункта добавлена ссылка на ГОСТ Р 2.304, в котором указаны данные символы и их применение. См. п. 4.10 |
|  | 4.9 | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Изложить в следующей редакции: Предлагаемая редакция: Угловые размеры и их предельные отклонения в документе указывают, как правило, в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы величины. Пример – 4°; 4°30'; 12°45'30"; 0°30'40"; 0°18'; 0°5'25"; 0°0'30"; 30°±1°; 30°±10'. В обоснованных случаях, например – при обработке на станках, использующих полярные координаты, допускается указание угловых размеров и их предельных отклонений в виде градусов (для целых значений) и десятичных дробей (для частей градусов). Не допускается замена размерного числа на формулу для его вычисления, за исключением документации для опытных образцов и изделий единичного производства Обоснование предлагаемой редакции: Имеется технологическое оборудование, использующее при обработке полярные координаты, для которого указание угловых размеров в градусах, минутах и секундах неприемлемо. Также, для опытных образцов и изделий единичного производства имеются узлы, для которых для обеспечения собираемости рациональнее использовать подгонку по месту и пр., , требования к выполнению которой задается формулами , зависящими от фактических размеров собираемых элементов. | Принято частично. В 4.10 введен абзац с допущением указывать угловые размеры и предельные отклонения в градусах с десятичной долью градуса предел ошибок при вычислениях и округлении Замена размерных чисел формулами нецелесообразна, поскольку снижает однозначность КД, затрудняет изготовление и контроль, повышает вероятность ошибок при вычислениях и округлении |
|  | 4.11 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Заменить формулировку в части: "Допускается использовать вместо размерного числа и(или) предельного отклонения буквенное обозначение в соответствии с ГОСТ Р 2.321 c обязательным приведением численного значения (значений) в другом месте данного документа". Изложить в редакции Предлагаемая редакция: В соответствии с ГОСТ Р 2.321 допускается … Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение редакции | Принято к сведению. В 2.307 мы допускаем использовать буквы. ГОСТ Р 2.321 стандартизует буквы и их применение. Не корректно говорить, что ГОСТ Р 2.321 допускает применение букв. Допускает именно ГОСТ Р 2.307. Формулировка видоизменена на основании данного и других замечаний. См. п. 4.8 |
|  | 4.11 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Допускается использовать вместо размерного числа и(или) предельного отклонения буквенное обозначение в соответствии с ГОСТ Р 2.321 с обязательным приведением численного значения (значений) в другом месте данного документа. Не допускается замена размерного числа на формулу для его вычисления. Предлагаемая редакция: Допускается использовать вместо размерного числа буквенное обозначение в соответствии с ГОСТ Р 2.321 с обязательным приведением численного значения (значений) в таблице данного документа. Не допускается замена размерного числа на формулу для его вычисления, равенства и т.п. Обоснование предлагаемой редакции: 1 В ГОСТ Р 2.321 будет введено буквенное обозначение предельного отклонения? 2 Требование «в другом месте данного документа» слишком обтекаемо. 3 см. замечание к рис. 70 | Принято к сведению. Формулировка видоизменена на основании данного и других замечаний. См. п. 4.8 |
|  | 4.11 | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Замечание, предложение: «.... Числа и(или)..... » Предлагаемая редакция: Должно быть «....... числа и (или)..... » поставить пробел | Принято к сведению. Формулировка видоизменена на основании других замечаний. См. п. 4.9 |
|  | 4.11, второй абзац | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: Замена размерного числа на формулу для его вычисления допускается только в обоснованных случаях (например, при невозможности рассчитать размер без измерения фактических параметров). Не допускается приводить предельные отклонения (точность) в виде процентов Обоснование предлагаемой редакции: Текст «в другом месте данного документа» Противоречит пункту 6.10 (там размер приводится не в другом месте документа, а сразу на полке линии выноски рядом с буквенным обозначением). Требование «Не допускается замена размерного числа на формулу для его вычисления» не всегда можно выполнить. В отдельных случаях за номинал размерного числа нужно взять: - фактически измеренное значение какого-либо размера другого изделия; - значение, посчитанное по формуле, в которую входит несколько фактически измеренных размеров. И другие подобные значения в подобных случаях | Отклонено. Замена размерных чисел формулами нецелесообразна, поскольку снижает однозначность КД, затрудняет изготовление и контроль, повышает вероятность ошибок при вычислениях и округлении «В другом месте документа» заменено на «технических требованиях или таблице…» См. п. 4.8 |

5 Общие правила указания размеров

5.1 Общие правила

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1.1 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Требование на соответствие положениям документов по стандартизации перенести в начало предложения. В примечании – то же самое. Изложить в редакции Предлагаемая редакция: В соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.316 графическими и текстовыми средствами … Примечание – В соответствии с ГОСТ Р 2.052 и ГОСТ Р 2.316 ЭГМ для отображения размеров и предельных отклонений графическими и текстовыми средствами используют аннотации, вспомогательную геометрию модели и другие средства Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение редакции | Отклонено. Ссылка на ГОСТ Р 2.316 относится только к правилам выполнения ТТ, ТХ и таблиц. Правила про выносные, размерные линии и числа установлены в 2.307 и, в частности, в 5.1.1, а не в 2.316. В ГОСТ 1.5 нет требования обязательно приводить нормативную ссылку в начале предложения. Она приводится там, где это целесообразно согласно формулировке пункта |
|  | 5.1.1, рисунок 4 | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. №157 от 27.04.2026 (ООО «УКБВ») | Замечание, предложение: Исключить рисунок 4 Предлагаемая редакция: Стандарт разрабатываются и применяются специалистами как минимум со средним техническим образованием | Отклонено. Данный рисунок приведен для наглядной идентификации слов и понятий, которые используются по тексту стандарта. Это необходимо для однозначного понимания требований и никак не связано с уровнем образования |
|  | 5.1.1, рисунок 4 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить формулировку позиции 8 в поясняющих данных к рисунку Предлагаемая редакция: 8 – размерное число Обоснование предлагаемой редакции: Предлагаем исключить пояснение в скобках к позиции 8, так как на рисунке и так приведено два размерных числа и с отклонениями и без них, а также вариации наличия или отсутствия отклонений указаны выше в стандарте | Принято. |
|  | 5.1.1, рисунок 4, подрисуночная надпись, перечисление 8 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: ГОСТ 1.5, п. 4.1.2 Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования стандарта в соответствии с его областью применения. Подрисуночный текст к элементу 8 привести в редакции Предлагаемая редакция: 8 ‒ размерное число (включает в себя номинальный размер и, при необходимости, предельные отклонения) Обоснование предлагаемой редакции: Формулировка приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5. Примечание ‒ В текущей формулировке словосочетание "при необходимости" расположено в конце фразы, что, при невнимательном прочтении, может вызвать необоснованное суждение о необязательности указания номинального размера | Принято частично. Текст в скобках исключен по замечанию выше |
|  | 5.1.2 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Дополнить абзацем Предлагаемая редакция: Высота размерного числа должна быть равна высоте заглавной буквы технического требования данного чертежа Обоснование предлагаемой редакции: Необходимость введения требования о высоте размерного числа, т.к. данное требование нигде не оговорено. Также см. ГОСТ Р 2.316-2023 (пункт 6.4) и ГОСТ Р 2.105-2019 (пункт 5.1.1) | Отклонено. Приведенные ссылки на стандарты не содержат в себе обоснования предлагаемой редакции При этом не считаем верным, что высота размерных чисел должна определяться от высоты технических требований, т.к. содержательная часть чертежа имеет приоритет над текстовой. Разработчик может выбрать размер чисел в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.304 |
|  | 5.1.2 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: Размерные числа в пределах одного документа должны быть выполнены одинаковым типом шрифта с учетом требований ГОСТ Р 2.304 Обоснование предлагаемой редакции: Внутри семейства (с одним общим наименованием в начале наименования шрифта) шрифты сильно отличаются, нужно сделать их одинаковыми во всем документе. Документ выполняется при помощи одного САПР, внутри которого проблем с библиотекой нет | Принято к сведению. Формулировка приведена в соответствии с ГОСТ Р 2.304 |
|  | 5.1.3, абзац второй | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: ГОСТ 1.5, п. 4.1.2 Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования стандарта в соответствии с его областью применения. Исключить "но". Ссылку на рисунок 6 привести в конце предложения. Обоснование предлагаемой редакции: Формулировка приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5. Примечание ‒ В текущей формулировке параллельность выносных линий измеряемого отрезка подчеркивается союзом "но", что не соответствует обязательности этого требования. На рисунке 6 приведен пример оформления выносных линий под углом, а не пример трудно читаемого чертежа | Принято. |
|  | 5.1.3, второй абзац | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Замечание, предложение: «Если перпендикулярное расположение выносных линий затрудняет понимание чертежа (рисунок 6), выносные линии допускается выполнять под углом к измеряемому отрезку, но параллельно друг другу.» Предлагаемая редакция: Добавить составной союз (то): «Если перпендикулярное расположение выносных линий затрудняет понимание чертежа (рисунок 6), то выносные линии допускается выполнять под углом к измеряемому отрезку, но параллельно друг другу.» | Принято. |
|  | 5.1.5 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Дополнить последний абзац текстом Предлагаемая редакция: … например, как показано на рисунке 9, при нанесении размера дуги окружности размерную линию проводят концентрично дуге, а выносные линии – параллельно биссектрисе угла и над размерным числом наносят знак «». Обоснование предлагаемой редакции: Данная формулировка присутствует в действующей редакции стандарта ГОСТ Р 2.307-2011 (пункт 5.4) | Отклонено. В подразделе 5.1 указаны общие правила указания размеров длины дуги окружности, правила указания размерных чисел и графических символов на них – указываются в последующих разделах, например, в подразделе 5.4 (п. 5.4.1) |
|  | 5.1.5 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Предлагаемая редакция: Пункт 5.1.5 необходимо перенести в пункт 6.4.2, так как в нем приводятся требования к длине дуги (отдельным видам размеров), а в разделе 5.1 - общие правила указания размеров | Отклонено. В подразделе 5.1 кратко приведены общие правила указания размеров разных видов, а более подробные требования к указанию размеров разных элементов приведены в разделе 6. Также мы по возможности старались сохранить последовательность изложения текста в действующей редакции, поэтому пришли к такой структуре документа |
|  | 5.1.5, рисунок 9 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/10116 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: Нет примера указания размера дуги с предельными отклонениями Предлагаемая редакция: Дать пример с указанием размера дуги с предельными отклонениями Обоснование предлагаемой редакции: Неясно, как в этом случае, ставится дуга: одна над размером с предельным отклонением или две над размером и над предельным отклонением | Принято к сведению. Примеры указания предельных отклонений размеров приведены в разделе 8 |
|  | 5.1.5, рисунок 9 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Обозначение размера длины дуги противоречит таблице 1 Предлагаемая редакция: или Обоснование предлагаемой редакции: Рисунок 9 и таблица 1 противоречат друг другу, а также таблица 1 противоречит пункту 6.4, в котором разрешаются оба варианта | Принято. Таблица 1 дополнена вторым указанием размеры длины дуги |
|  | 5.1.6 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/10116 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: Указанную в данном пункте простановку размера невозможно выполнить штатными средствами нанесения размеров в САПР (SolidWorks, Компас-ЗО, AutoCAD). На рисунок 10 добавить вариант простановки размеров без использования выносных линий. | Принято. Приведено два варианта указания размера |
|  | 5.1.7 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-59-158 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Добавить еще один вариант знака сноски — знак звёздочки и арабская цифра. Пример: «*», «*1», «*2» и т.д. Обоснование предлагаемой редакции: В предлагаемом варианте, если в чертеже конструктор уже использовал сноску с тремя звездочками, он будет вынужден перейти на другой способ указания сносок - арабские цифры со скобкой. Для того, чтобы избежать разных способов указания сноски следует ввести вариант «*» и цифра. | Принято. |
|  | 5.1.7 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Исключить фразу «Допускается использовать оба способа в одном документе» Предлагаемая редакция: …-арабские цифры с круглой скобкой после цифры [рисунок 11 б)]. Текст каждой сноски приводят в отдельном пункте технических требований, начиная с повторения знака сноски Обоснование предлагаемой редакции: Если использовать оба способа в качестве знака сноски, то чтение документа будет затруднено. Способ на рисунке 11 а) предпочтителен | Принято частично. С учетом других замечаний и предложений |
|  | 5.1.7 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: «5.1.7 Если для какого-либо размера необходимо привести дополнительную информацию в технических требованиях, то после размерного числа ставят знак сноски. В качестве знака сноски допускается использовать: - один или несколько (но не более трех) символов «*» («звездочка», код U+002A по [2]) – [рисунок 11 а)]; - арабские цифры с круглой скобкой после цифры [рисунок 11 б)]. Допускается использовать оба способа в одном документе.». Применение сноски в виде арабской цифры с круглой скобкой после цифры для размеров является нововведением. При указании в размерах предельных отклонений запись к размерам сноски со скобкой будет трудночитаема и может вводить в заблуждение. У текстовых документов и графических документов имеются особенности, поэтому не следует переносить в полном объёме требования к текстовым документам на графические документы. Предлагается взамен (либо в дополнение) вида сноски – «1)» при необходимости использования более трёх звёздочек («***») использовать сноски вида «*1», «*2» и т.д. с соответствующей расшифровкой в технических требованиях чертежа. Предлагаемая редакция: «5.1.7 Если для какого-либо размера необходимо привести дополнительную информацию в технических требованиях, то после размерного числа ставят знак сноски. В качестве знака сноски допускается использовать: - один или несколько (но не более трех) символов «*» («звездочка», код U+002A по [2]) – [рисунок 11 а)]; - порядковый номер сноски арабскими цифрами с символом «*» («звездочка», код U+002A по [2]); - арабские цифры с круглой скобкой после цифры [рисунок 11 б)]. Допускается использовать оба способа в одном документе.». | Принято. Взамен сносок вида «1)», «2)» используются знаки «*1», «*2» и т. д. |
|  | 5.1.7 | АО "ЦЭНКИ", исх. № 381-3255 от 17.04.2026 | Замечание, предложение: Предлагается добавить вариант применения в качестве знака сноски звёзд с индексом (*1,*2 …), как это реализовано в программе «Компас 3D» и активно применяется в разрабатываемой документации | Принято. Взамен сносок вида «1)», «2)» используются знаки «*1», «*2» и т. д. |
|  | 5.1.7 | ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: Допускается использовать оба способа в одном документе. Предлагаемая редакция: Уточнить, в какой последовательности необходимо указывать дополнительную информацию в случае использования обоих способов, указанных в данном пункте. | Принято к сведению. Фраза «Допускается использовать оба способа в одном документе» исключена. При этом в тексте пункта введено, что в одном КД применяют один из способов, но при этом присутствует допущение, если сносок четыре и более |
|  | 5.1.7 | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Дополнить пункт следующим требованием Предлагаемая редакция: Не рекомендуется использовать оба способа в одном документе, однако, это допускается, если количество требуемых сносок в разрабатываемом документе более трёх или в изменяемый документ добавляются сноски, при этом, сначала в технических требованиях приводят «звёздочки», затем цифры Обоснование предлагаемой редакции: Существующая редакция стандарта не обеспечивает единый подход к оформлению документа | Принято к сведению. Формулировка пункта дополнена правилом о последовательности применения знаков сносок |
|  | 5.1.7 | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. №157 от 27.04.2026 (ООО «УКБВ») | Замечание, предложение: В качестве знака сноски допускается использовать: - один или несколько (но не более трех) символов «*» («звездочка», код U+002A по [2]) - [рисунок 11 а)]; - арабские цифры с круглой скобкой после цифры [рисунок 1 I б)]. Допускается использовать оба способа в одном документе. Предлагаемая редакция: Приведите пример использования двух видов сносок на одном чертеже – для наглядности и понимания. Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение требований | Принято к сведению. Текст доработан. Считаем, что в новой редакции все понятно и без такого примера |
|  | 5.1.7 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Дополнить требованием Предлагаемая редакция: Порядок расположения пунктов ТТ, начинающихся со сноски, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.316. Обоснование предлагаемой редакции: Исключить расположение пунктов со сноской в конце ТТ | Отклонено. В 5.1.1 сказано, что ТТ выполняются в соответствии с ГОСТ Р 2.316. п. 5.1.7 эти требования не переопределяет и повторять информацию не целесообразно |
|  | 5.1.7 | АО «КБП», исх. №35778/0014-26 от 19.04.2026 | Замечание, предложение: Предлагается скорректировать фразу: «Допускается использовать оба способа в одном документе.» Предлагаемая редакция: «Не допускается использовать оба способа в одном документе.» Обоснование предлагаемой редакции: Должна быть однотипность оформления в одном документе | Принято. Фраза «Допускается использовать оба способа в одном документе» исключена. При этом в тексте пункта введено, что в одном КД применяют один из способов, но при этом присутствует допущение, если сносок четыре и более |
|  | 5.1.7 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию пункта Предлагаемая редакция: Если для какого-либо размера необходимо привести дополнительную информацию в технических требованиях, то после размерного числа ставят знак сноски *, *1,*2 и т.д. Текст каждой сноски приводят в отдельном пункте технических требований, начиная с повторения знака сноски. Пример: 1 * Размер для справок. 2 *1 Размер обеспеч. инстр. 3 *2 Размеры для контроля. Рисунок 11 а) исключить, рисунок 11 б) отредактировать. Соответственно исправить рисунки (** заменить на *1). Обоснование предлагаемой редакции: Проставление **, *** на практике встречается более четырех разных требований в ТТ и простановка по типу ***** и **** плохо читаема, а 1) и 2) могут ввести в заблуждение | Принято. Взамен сносок вида «1)», «2)» используются знаки «*1», «*2» и т.д. Кроме того, определен порядок применения «*» и «*1» |
|  | 5.1.7, второе предложение | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Изложить в следующей редакции Предлагаемая редакция: «В качестве знака сноски допускается использовать: - символ «*» («звездочка», код U+002A по [2]) - не более трех [рисунок 11 а)]. при количестве сносок большем, чем три – использовать символ «*» в сочетании с арабской цифрой с круглой скобкой после цифры, например, «*4)»; - арабские цифры с круглой скобкой после цифры [рисунок 11 б)].». Обоснование предлагаемой редакции: Предложенное сочетание «символ «*» в сочетании с арабской цифрой с круглой скобкой после цифры» не противоречит положениям ГОСТ Р 2.105 (п. 6.13.5) и широко применяется на практике разработки КД без каких-либо нареканий со стороны производства и/или инцидентов, вызванных неправильным прочтением чертежей. Использование сносок в виде «арабские цифры с круглой скобкой после цифры» также имеет место. | Принято частично. Взамен сносок вида «1)», «2)» используются знаки «*1», «*2» и т.д. Кроме того, определен порядок применения «*» и «*1» |
|  | 5.1.7, рисунок 11 | ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 | Предлагаемая редакция: Указать в тексте стандарта необходимость наличия или отсутствия пробела между знаком «*» (или «**») и последующим текстом. Обоснование предлагаемой редакции: На рисунке 11 а) после «*» есть пробел, после «**»-пробел отсутствует | Принято. В тексте уточнена необходимость пробела (согласно общим правилам оформления сносок в документах) |
|  | 5.1.7, рисунок 11 б) | ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 | Предлагаемая редакция: Размеры Ø50, 125°, 110° указать со сноской 2) как обрабатываемые по другому изделию, согласно определению перечисления в) пункта 4.5. | Отклонено. Размеры 50, 125º, 110º определяют месторасположение элемента, поэтому согласно перечислению в) п. 4.5 они являются справочными |
|  | 5.1.8 | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Замечание, предложение: «..........необходимо привести информацию и конкретном элементе или размере,..........» Предлагаемая редакция: «........... необходимо привести информацию о конкретном элементе или размере,..........» | Принято. |
|  | 5.1.8, рисунок 12 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Предлагаемая редакция: Принять единое решение для стандартов ЕСКД по обозначению количества одинаковых элементов, включая ГОСТ Р 2.308. | Принято. Изменено на «2 отв.», при этом в п. 7.4.2 настоящего проекта приведено, что могут быть применены два варианта |
|  | 5.1.8, рисунок 12, 5.3.3, рисунок 25 | АО «ОПК», исх. № 3250 от 13.04.2026 | Замечание, предложение: Выполнены двойные линии на концах осевых линий. Деталь симметричная и в данном изменении нет необходимости. К тому же по документу нет таких засечек на деталях вращения Предлагаемая редакция: Убрать на рисунках засечки Обоснование предлагаемой редакции: Данную операцию сложно выполнить в программном обеспечении (КОМПАС-3D) отечественного производства | Принято. Указание плоскости симметрии исключено из проекта ГОСТ Р 2.305 и настоящего проекта |
|  | 5.1.8 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Опечатка: "…необходимо привести информацию и конкретном элементе…" Предлагаемая редакция: …необходимо привести информацию о конкретном элементе…" | Принято. |
|  | 5.1.8 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Опечатка в тексте пункта: «... необходимо привести ин­ формацию и конкретном эле­ менте или размере, то на изображении (в модели) этот эле­ мент (размер) обозначают буквой по ГОСТ Р 2.316, а в технических требования (технической характеристике, таблице)...» Предлагаемая редакция: «... необходимо привести информацию о конкретном элементе или размере, то на изображении (в модели) этот элемент (размер) обозначают буквой по ГОСТ Р 2.316, а в технических требованиях (технической характеристике, таблице)...»» Обоснование предлагаемой редакции: Устранение опечатки | Принято. |
|  | 5.1.8 | АО «КБП», исх. №35778/0014-26 от 19.04.2026 | Замечание, предложение: Предлагается скорректировать фразу: «… необходимо привести информацию и конкретном элементе или размере, то на изображении (в модели) этот элемент (размер) обозначают буквой по ГОСТ Р 2.316, ...» Предлагаемая редакция: «… необходимо привести информацию о конкретном элементе или размере, то на изображении (в модели) этот элемент (размер) обозначают буквой по ГОСТ Р 2.316, ...» Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение формулировки | Принято. |
|  | 5.1.8 | АО «Редуктор-ПМ», исх. №5878/12 от 16.04.2026 АО «Вертолеты России» | Замечание, предложение: опечатка Предлагаемая редакция: 5.1.8 …информацию о конкретном элементе…, а в технических требованиях (технической… | Принято. |
|  | 5.1.8 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Если в технических требованиях, технической характеристике или таблице необходимо привести информацию и конкретном элементе или размере, то ... Предлагаемая редакция: « ...информацию о конкретном элементе или размере, т о ...» | Принято. |
|  | 6.1.8 (рисунок) | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Зачеркнута с двух сторон осевая линия Предлагаемая редакция: Привести в соответствие с ГОСТ 2.305. Это обозначение оси симметрии детали? Почему нет в других примерах? Обоснование предлагаемой редакции: Нет необходимости делать разграничение. В программных продуктах придется вводить дополнительный тип линии иначе конструктор будет вынужден это делать вручную, а это дополнительное время и дополнительный повод для ошибок. | Принято. Указание плоскости симметрии специальным символом исключено из проекта ГОСТ Р 2.305 и настоящего проекта |
|  | 5.1.9 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить формулировку Предлагаемая редакция: Для указания размеров применяют графические символы в соответствии с таблицей 1. Рекомендуемые размеры и толщина линий графических символов приведены в А.1. В таблицу 1 необходимо также добавить знак притупления Обоснование предлагаемой редакции: Ошибка. Текст стандарта «…перед размерным числом…» нужно убрать совсем, так как требования к указанию символа рядом с числом приведены в разделе 6, а также символ «Длина дуги» применяется над размерным числом, символ «Выделенный элемент» применяется после размерного числа, символ «Притупление» под и перед размерным числом | Принято частично. Конструкция «перед размерным числом» исключена «Толщина линий» не включена, т.к. это тоже один из размеров графического символа. Добавлять знак притупления в таблицу 1 считаем неверным |
|  | 5.1.9, таблица 1 | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Замечание, предложение: «5%» Предлагаемая редакция: Должно быть указано с пробелом Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 8.417-2024 п.8.3 | Принято. |
|  | 5.1.9, таблица 1 | ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 | Предлагаемая редакция: Уточнить номера пунктов стандарта в графе «Пункт стандарта» | Принято. |
|  | 5.1.9, таблица 1 | АО «КБП», исх. №35778/0014-26 от 19.04.2026 | Замечание, предложение: Нумерация столбца «пункт стандарта» не соответствует тексту Обоснование предлагаемой редакции: Исправление ошибки | Принято. |
|  | 5.1.9, таблица 1 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить оформление Предлагаемая редакция: В 7 строке, 3 графе проценты записать через пробел после числа | Принято. |
|  | 5.1.9, таблица 1, рисунок 55 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: 5%, 12%, 5 Предлагаемая редакция: 5 %, 12 %, 5 Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 8.417-2024 | Принято. |

5.2 Размерные линии

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.2 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/10116 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: 5.2.1. Не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в качестве размерных. 5.2.4.При необходимости (например, для исключения многочисленных и протяженных выносных линий) допускается выполнять размерные линии внутри контура изображения (модели), в том числе проводить их непосредственно к линиям видимого контура, осевым, центровым и другим линиям (рисунки 14 и 15). Предлагаемая редакция: 5.2.1. Не рекомендуется использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в качестве размерных. Обоснование предлагаемой редакции: Необходимость снятия противоречия п. 5.2.1 п. 5.2.4. | Отклонено. Противоречия между п. 5.2.1 и п. 5.2.3 (т.к. 5.2.2 исключили, поэтому нумерация пунктов смещена) отсутствует. Пункт 5.2.1 устанавливает, что линии контура, осевые, центровые и выносные линии не могут являться размерными, т.е. на них не может быть размерного числа (см. п. 5.4.1, в котором определено расположение размерного числа), в то время как п. 5.2.3 допускается выполнять размерные линии внутри контура изображения, т.е. без выносных линий |
|  | 5.2.2 и далее по тексту | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Зачем повторять требования ГОСТ Р 2.303, в котором уже указано в каких случаях и для указания каких требований применяется та или иная линия? | Принято. Пункт 5.2.2 исключен |
|  | 5.2.4 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Добавить причину: «При необходимости (например, для исключения многочисленных и протяженных выносных линий) допускается выполнять размерные линии внутри контура изображения (модели)» Предлагаемая редакция: «При необходимости (например, для исключения многочисленных и протяженных выносных линий, а также их пересечений с контурами деталей и между собой) допускается выполнять размерные линии внутри контура изображения (модели)» | Принято частично. Запись в скобках приведена как пример случая, при котором допускается выполнять размерные линии… и не является исчерпывающем перечнем всевозможных случаев. Добавлено про пересечение в более краткой формулировке, чтобы не перегружать текст |
|  | 5.2.4, рисунок 14 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Исправить на втором рисунке направление стрелки размерной линии Обоснование предлагаемой редакции: Стрелки размерной линии должны одновременно располагаться или внутри выносных линий или при недостатке места снаружи | Принято. См. п. 5.2.3 |
|  | 5.2.6 | АО «ОПК», исх. № 3250 от 13.04.2026 | Замечание, предложение: Вернуть допущение пересечения размерных линий, указанное ранее в ГОСТ 2.307-2011 Предлагаемая редакция: Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий. Обоснование предлагаемой редакции: Указанное допущение помогает проставлять размеры элементов (например, отверстий) прямоугольной формы в случае большой насыщенности чертежа: | Отклонено. В соответствии ГОСТ 2.307-2011 п. 5.12 не было допущения о возможности пересекать размерную линию размерной, Требование «необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий» относилось к пересечению размерных линий выносными линиями, а не к пересечению размерных линий между собой. В данном пункте эти случаи разделены: пересечение размерных линий между собой не допускается, а пересечения размерных линий выносными линиями рекомендуется избегать с определенными правилами оформления См. п. 5.2.5 |
|  | 5.2.6, Рисунок 16 | АО «ОПК», исх. № 3250 от 13.04.2026 | Замечание, предложение: Убрать допуск пересекать размерную линию выносной и рекомендацию к ней Предлагаемая редакция: Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий Обоснование предлагаемой редакции: Программное обеспечение (КОМПАС-3D) отечественного производства не позволяет выполнить данное требование | Отклонено. 1 – Исключать «допуск» пересечения размерной линии и выносной нецелесообразно, т.к. довольно часто при оформлении документации размерные линии пересекаются выносными 2 – Формулировка пункта содержит рекомендацию, как нужно оформлять пересечение линии. Если ПО не позволяет выполнить разрыв выносной линии, то Вы вправе делать это без обрыва См. п. 5.2.5 |
|  | 5.2.6 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: «Размерные линии не должны пересекаться между собой. Рекомендуется избегать пересечения размерных линий выносными.» Предлагаемая редакция: «Рекомендуется избегать пересечения размерных линий выносными.» Обоснование предлагаемой редакции: Технически сложно выполнить данное требование в чертежах изделий сложной конфигурации, где велика «насыщенность» размерами, обозначениями шероховатостей и прочими требованиями | Отклонено. Формулировка пункта содержит рекомендацию, как нужно оформлять пересечение линии. Если ПО не позволяет выполнить разрыв выносной линии, то Вы вправе делать это без обрыва См. п. 5.2.5 |
|  | 5.2.7 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: п.5.2.7, первый абзац: «5.2.7 Линию видимого и невидимого контура при пересечении размерной линии не прерывают. В месте пересечения с окончанием размерной линии (например, стрелкой) линию контура рекомендуется прерывать [рисунок 18 а)].» Предлагаемая редакция: «При пересечении линии видимого и невидимого контура размерной линией линии контура не прерывают. В месте пересечения с окончанием размерной линии (например, стрелкой) линию контура необходимо прервать [рисунок 18 а)]». | Принято частично. Предлагаемая формулировка первого предложения приводит к избыточному количеству слова «линия» в предложении. Поправили текущую формулировку. Не считаем целесообразным устанавливать, что в месте пересечения стрелки и линии контура (штриховки) необходимо прерывать. Часто это невозможно реализовать штатными средствами CAD |
|  | 5.2.7 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: п.5.2.7, второй абзац: «Линии штриховки при пересечении размерной линии допускается не прерывать или прерывать в месте пересечения с окончанием размерной линии (например, стрелкой) [рисунок 18 б)].» Предлагаемая редакция: п.5.2.7, второй абзац: «При пересечении размерной линии штриховкой штриховку прерывают в месте пересечения с размерной стрелкой [рисунок 18 б)].» | Принято к сведению. Текст пункта переформулирован: второй абзац исключен, требования к линиям штриховки включены в первый абзац совместно с требованиями к линиям видимого и невидимого контура. |
|  | 5.2.8 | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Замечание, предложение: «..... на линии, определяющие размер..........» Предлагаемая редакция: Должно быть «....... на линии, определяющей размер..........» | Принято. См. п. 5.2.7 |
|  | 5.2.9, 5.4.6 | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Объединить пункты, т.к дублируют требования и дополнить пункт следующим требованием Предлагаемая редакция: «…Допускается для указания размерных чисел использовать полку линии-выноски, проведённую от размерной линии.» Обоснование предлагаемой редакции: Не оговорён случай использования полки линии-выноски, проведённой от размерной линии | Принято к сведению. П. 5.2.9 заменен на более простой, касающийся только размещения стрелок на размерных линиях (т.к. подраздел 5.2 только про размерные линии) Пункт 5.4.6 перенесен и объединен с п. 5.4.1 См. п. 5.4.1 |
|  | 5.2.9 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: В зависимости от расстояния между линиями, определяющими размер, стрелки размерной линии выполняют на самой размерной линии или, если места на самой линии недостаточно, на ее продолжениях (рисунок 19) … Обоснование предлагаемой редакции: Изменение формулировки для однозначного понимания, что условие «если ….» относится только к нанесению на продолжениях размерных линий | Принято. См. п. 5.2.8 |
|  | 5.2.10 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: На размерных линиях, составляющих размерную цепь, внутренние стрелки допускается заменять засечками [рисунок 20 а)] или точками [рисунок 20 б)]. При этом окончания размерной цепи должны быть выполнены стрелками. Предлагаемая редакция: На размерных линиях, составляющих размерную цепь, внутренние стрелки допускается заменять засечками [рисунок 20 а)] или точками [рисунок 20 б)]. При этом окончания размерной цепи должны быть выполнены стрелками. Количество засечек и точек не регламентируется. Обоснование предлагаемой редакции: Ввести дополнение к пункту. | Отклонено. Кол-во точек или засечек определяется кол-вом размерных линий в конкретной размерной цепи и не требует отдельного указания. Включения фразы о том, что кол-во точек или засечек не регламентируется, не устанавливает дополнительного требования См. п. 5.2.9 |
|  | 5.2.10 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить первое предложение Предлагаемая редакция: На размерных линиях, составляющих размерную цепь, внутренние стрелки допускается заменять засечками под углом 45° [рисунок 20 а)] или точками [рисунок 20 б)]. Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение приведения засечки | Принято к сведению. Уточнение угла выполнения засечки нецелесообразно, т.к. размеры и угол наклона засечки определены в приложении А, поэтому дублировать угол засечки не требуется. См. п. 5.2.9 |
|  | 5.2.11 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: При изображении изделия с разрывом размерную Предлагаемая редакция: При изображении изделия с разрывом размерную линию, а также осевую линию, относящуюся к изображению в целом, не прерывают (рисунок 21). | Принято к сведению. Предлагаемое дополнение об осевой линии не относится к правилам указания размеров и предельных отклонений. Настоящий проект не устанавливает требования выполнения осевых линий, данное требование будет отражено в проекте ГОСТ Р 2.305 См. п. 5.2.10 |
|  | 5.2.12 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: 1) 5.2.12 Если вид или разрез симметричного предмета или отдельных симметрично расположенных элементов изображают только до оси симметрии или с обрывом, то размерные линии, относящиеся к этим элементам, проводят с обрывом (см. рисунок 22). 2) 5.2.12 Если вид или разрез симметричного предмета или отдельных симметрично расположенных элементов изображают только до оси симметрии или с обрывом, то размерные линии, относящиеся к этим элементам, проводят с обрывом, и обрыв размерной линии выполняют за плоскостью симметрии, расстояние до обрыва выбирается исходя из размера изображения и толщины линий. 3) 5.2.12 Если вид или разрез симметричного предмета или отдельных симметрично расположенных элементов изображают только до оси симметрии или с обрывом, то размерные линии, относящиеся к этим элементам, проводят с обрывом, и обрыв размерной линии выполняют за плоскостью симметрии на расстоянии не менее 10 толщин сплошной тонкой линии (см. рисунок 22). Обоснование предлагаемой редакции: Не нужно указывать величину обрыва, ее никак не проконтролировать, поэтому предлагаем написать одну из следующих формулировок: 1) написать о том, что линия обрыва проводится за пределами, но величину не регламентировать; 2) написать, что расстояние до обрыва выбирается исходя из размера изображения и толщины линий; 3) написать о минимальной величине для всех подобных случаев, взяв самый безопасный случай (согласно ГОСТ Р 2.303 самым максимальным из расчета 10 толщин сплошной тонкой линии может быть величина 2 мм). | Принято частично. Принят вариант 1 Предложение об изменении «плоскости симметрии» на «ось симметрии» необоснованно |
|  | 5.2.13 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: ### 1) 5.2.13 Размерные линии допускается выполнять с обрывом в следующих случаях: - при указании размера диаметра окружности независимо от того, изображена ли окружность полностью или частично (рисунок 23); при этом обрыв размерной линии выполняют за центром окружности (осью вращения); - при указании размеров от базы при упрощенном параллельном способе [рисунок 24 а)] или не показанной на изображении [рисунок 24 б)]. ### 2) 5.2.13 Размерные линии допускается выполнять с обрывом в следующих случаях: - при указании размера диаметра окружности независимо от того, изображена ли окружность полностью или частично (рисунок 23); при этом обрыв размерной линии выполняют за центром окружности (осью вращения), расстояние до обрыва выбирается исходя из размера изображения и толщины линий; - при указании размеров от базы при упрощённом параллельном способе [рисунок 24 а)] или не показанной на изображении [рисунок 24 б)]; ### 3) 5.2.13 Размерные линии допускается выполнять с обрывом в следующих случаях: ### - при указании размера диаметра окружности независимо от того, изображена ли окружность полностью или частично (рисунок 23); при этом обрыв размерной линии выполняют за центром окружности (осью вращения) на расстоянии не менее 10 толщин сплошной тонкой линии; - при указании размеров от базы при упрощённом параллельном способе [рисунок 24 а)] или не показанной на изображении [рисунок 24 б)]. Обоснование предлагаемой редакции: В первом перечислении не нужно указывать величину обрыва, так как ее никак не проконтролировать, поэтому предлагаем написать одну из следующих формулировок: 1) написать о том, что линия обрыва проводится за пределами, но величину не регламентировать; 2) написать, что расстояние до обрыва выбирается исходя из размера изображения и толщины линий; 3) написать о минимальной величине для всех подобных случаев, взяв самый безопасный случай (согласно ГОСТ Р 2.303 самым максимальным из расчета 10 толщин сплошной тонкой линии может быть величина 2 мм). Ошибка. Суть второго перечисления – указать, когда применяют линии с обрывом. При указании размеров от базы, показанной на изображении, размерные линии обрывают не всегда, а вот при указании упрощенным параллельным способом – всегда | Принято к сведению. При разработке стандарта принято решение об исключении точных значений обрывов линий для исключения излишних требований, приведена первая формулировка См. п. 5.2.11 |

5.3 Выносные линии

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.3.4 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: ГОСТ 1.5, п. 4.1.4 ... Приводя в стандарте требования к наибольшим и наименьшим значениям величин, применяют словосочетания: "должно быть не более (не менее)" или "не должно превышать". ГОСТ 1.5, п. 4.15.1 В тексте стандарта числовые значения с обозначением единиц счета или единиц величин записывают цифрами, а числа без обозначения единиц величин (единиц счета) от единицы до девяти - словами. Примеры ... 3 ... не менее трех образцов. Предлагаемая редакция: ... и продляют за пределы точки пересечения на величину, которая не должна превышать восьми толщин линии (рисунок 26) Обоснование предлагаемой редакции: Формулировка приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5 | Принято. См. п. 5.3.3 |
|  | 5.3.4 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: В случае, если необходимо указать размер от точки пересечения двух поверхностей, соответствующие линии выполняют сплошной тонкой линией по ГОСТ Р 2.303 и продляют за пределы точки пересечения на величину, не менее 8 толщин линии (рисунок 26). Предлагаемая редакция: В случае, если необходимо указать размер от точки пересечения двух поверхностей, соответствующие линии выполняют сплошной тонкой линией по ГОСТ Р 2.303 и продлевают за пределы точки пересечения на величину, не менее 8 толщин линии (рисунок 26). Обоснование предлагаемой редакции: Правила русского языка | Принято. См. п. 5.3.3 |
|  | 5.3.4 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: ### 1) 5.3.4 В случае, если необходимо указать размер от центра дуги скругления или от точки пересечения двух поверхностей, соответствующие линии центра дуги окружности (пересечение выносных линий) или линии построения выполняют сплошной тонкой линией по ГОСТ Р 2.303 и продляют за пределы точки пересечения (рисунок 26). ### 2) 5.3.4 В случае, если необходимо указать размер от центра дуги скругления или от точки пересечения двух поверхностей, соответствующие линии центра дуги окружности (пересечение выносных линий) или линии построения выполняют сплошной тонкой линией по ГОСТ Р 2.303 и продляют за пределы точки пересечения, расстояние до обрыва выбирается исходя из размера изображения и толщины линий (рисунок 26). 3) 5.3.4 В случае, если необходимо указать размер от центра дуги скругления или от точки пересечения двух поверхностей, соответствующие линии центра дуги окружности (пересечение выносных линий) или линии построения выполняют сплошной тонкой линией по ГОСТ Р 2.303 и продляют за пределы точки пересечения на расстоянии не менее 8 толщин сплошной тонкой линии (рисунок 26) Обоснование предлагаемой редакции: Приведенное требование описывает только размеры от точек вершин скругляемого угла, но не описывает размеры от центра дуги скругления (изображенной наверху рисунка), поэтому необходимо ввести требование и к указанию размеров от центра дуги окружности, тем более что рисунок это иллюстрирует. Наименования линий построения необходимо уточнить. Не нужно указывать величину обрыва, ее никак не проконтролировать, поэтому предлагаем написать одну из следующих формулировок: 1) написать о том, что линия обрыва проводится за пределами, но величину не регламентировать; 2) написать, что расстояние до обрыва выбирается исходя из размера изображения и толщины линий; 3) написать о минимальной величине для всех подобных случаев, взяв самый безопасный случай (согласно ГОСТ Р 2.303 самым максимальным из расчета 8 толщин сплошной тонкой линии может быть величина 1,6 мм) | Отклонено. Правила указания центров дуги скругления описаны в подразделе 6.1 См. п. 5.3.3 |
|  | 5.3.5 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/10116 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: Нет автоматизированного функционала для указания размеров тонких деталей в САПР (SolidWorks, Компас-ЗО). | Принято к сведению. Пункт устанавливает допускаемый, а не обязательный способ указания размеров тонкостенных деталей. Применение данного способа осуществляется при необходимости. Отсутствие специального функционала в ПО не является основанием для исключения указанного способа, поскольку проект устанавливает правила оформления КД и после принятия стандарта может быть внедрен разработчиками ПО См. п. 5.3.4 |
|  | 5.3.5 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Рекомендуемые размеры графического символа приведены в приложении А. Предлагаемая редакция: Рекомендуемые размеры графического символа приведены в А.4. Обоснование предлагаемой редакции: По аналогии с предыдущими пунктами | Принято. Исправлено по правилам оформления ссылок на приложения в ГОСТ Р 1.5 |
|  | 5.3.5 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить оформление рисунка Предлагаемая редакция: ### а) ### б) ### в) Рисунок 27 Обоснование предлагаемой редакции: Необходимо подписать три изображения (выделить буквами а), б), в)) | Принято. См. п. 5.3.4 |
|  | 5.3.5, рисунок 27 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Предлагаемая редакция: Оформить примеры в виде таблицы с графами «Изображение с использованием специальных графических символов» и «Интерпретация значения символа», в последней изобразить размер полностью от одной поверхности до другой Обоснование предлагаемой редакции: Выносной элемент, показанный на рисунке, не дает представления: о втором месте, где заканчивается размер, тем более, что это место должно быть изображено в зеркальном отражении. | Принято частично. Рисунки уточнены для более наглядной интерпретации. Предложение об оформлении табличной формы отклонено, т.к. излишне сложное для данного случая См. п. 5.3.4 |

5.4 Размерные числа

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.4.1 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Размерные числа и предельные отклонения (далее - размерные числа) располагают над размерной линией по возможности ближе к ее середине (рисунок 28). Предлагаемая редакция: Размерные числа с предельными отклонениями (далее - размерные числа) располагают над размерной линией по возможности ближе к ее середине (рисунок 28). Обоснование предлагаемой редакции: Предложение по редактированию текста | Принято к сведению. Поскольку в п. 4.8 определено, что для отображения значений размеров и предельных отклонений применяют размерные числа, то пункт переформулирован на «Размерные числа располагают…» |
|  | 5.4.1 | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. №157 от 27.04.2026 (ООО «УКБВ») | Замечание, предложение: Размеры рекомендуемой зоны размещения размерного числа для общего случая показаны на рисунке 29. Предлагаемая редакция: Исключить данное предложение и рисунок 29. Обоснование предлагаемой редакции: При электронном способе исполнения чертежей данные указания лишены смысла | Отклонено. Электронный способ оформления документации не исключает необходимости сохранения положения размерного числа в определенной зоне. В том числе такие требования полезны разработчикам ПО, которые также пользуются стандартами ЕСКД в своей работе |
|  | 5.4.1, рисунок 29 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Предлагаемая редакция: Выполнить изображение зоны А сплошной тонкой линией Обоснование предлагаемой редакции: Предложение по редактированию текста | Принято. |
|  | 5.4.3 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: При нанесении нескольких параллельных или концентричных размерных линий на расстоянии друг от друга не более 1,5 высоты шрифта, принятого в данном документе для размерных чисел, размерные числа над ними рекомендуется располагать в шахматном порядке (рисунок 32). Обоснование предлагаемой редакции: В зависимости от уточнения других пунктов стандарта, для приведения в соответствие другим точным требованиям стандарта о расстояниях (для обрыва размерных линий, например) необходимо уточнить на каком расстоянии | Отклонено. В п. 5.2.4 приведены параметры расстояния между параллельными размерными линия. Дополнительные правила определения расстояния между параллельными размерными линиями через высоту размерных чисел считаем избыточным |
|  | 5.4.4 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Предлагается рисунок 33 привести, как в ГОСТ 2.307-2011, п. 5.27, рис. 32. И дополнить п. 5.4.4 пояснением про заштрихованную зону, как приведено в п. 5.27 Предлагаемая редакция: Если необходимо нанести размер в заштрихованной зоне, соответствующее размерное число наносят на полке линии-выноски | Отклонено. Разработка чертежей с использованием CAD позволяет отказаться от избыточных ограничений. Предлагаем не вводить их обратно или обосновать, почему без этой зоны не обойтись. Проектом стандарта допускается размещение размеров на полке линии-выноски, отведенной от середины размерной линии в целях удобства пользования документом. Но вводить строгие требования в этой части считаем избыточным |
|  | 5.4.4, 5.4.5 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Необходимо вернуть заштрихованные зоны в соответствии с ГОСТ 2.307-2011, п. 5.27, рис. 32 и п. 5.28, рис. 34 соответственно. Предлагаемая редакция: Заштрихованные зоны не связаны с исключением сложности в указании размерных чисел при использовании САПР. Они связаны с расположением и восприятием текста. В горизонтально-ориентированном тексте низ букв направлен вниз, в вертикально-ориентированном тексте – вправо. Во всех зонах, кроме заштрихованных, наклон размерных чисел воспринимается близким к одной из этих ориентаций. А в заштрихованных зонах низ текста становится направленным влево, и именно поэтому его заменяют на самый стандартный вариант с горизонтально-ориентированным положением на полке линии-выноски | Принято к сведению. Других предложений по возврату требований ГОСТ 2.307-2011, п. 5.27, рис. 32 и п. 5.28, рис. 34 соответственно, не поступало. Обоснование про направление низа цифр представляется не совсем понятным. На приведенных примерах вне заштрихованной зоны низ цифр также направлен вправо. Может быть, существуют какие-то стандарты, которые запрещают так писать? Нам они не известны. |
|  | 5.4.5 | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. №157 от 27.04.2026 (ООО «УКБВ») | Замечание, предложение: - выше горизонтальной линии А - со стороны выпуклости размерной линии; - ниже горизонтальной линии А - со стороны вогнутости размерной линии. Предлагаемая редакция: Исключить. Обоснование предлагаемой редакции: Для понимания достаточно рисунка 34 | Принято к сведению. Линия А и связанное с ней текстовое указание в пункте являются элементами, необходимыми для однозначного понимания применения правила расположения размерных чисел при указании угловых размеров. Считаем, что указание текстом и графикой более понятны, чем только графикой |
|  | 5.4.6 | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Замечание, предложение: Второе перечисление Предлагаемая редакция: Добавить предлог «на» | Принято. Данный пункт объединен с п. 5.4.1 См. п. 5.4.1 |
|  | 5.4.6 | ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: Если длины размерной линии недостаточно для размещения на ней размерного числа и предельных отклонений Предлагаемая редакция: Дополнить требованием, что размерное число должно располагаться между стрелками или на продолжении размерной линии, или на полке линии-выноски. Предлагаемая редакция: «Если длины размерной линии недостаточно для размещения на ней между стрелками размерного числа и предельных …». | Принято. Данный пункт объединен с п. 5.4.1 См. п. 5.4.1 |

6 Правила указания отдельных видов размеров

6.1 Радиус

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1.2 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Примечание - Центр окружности может быть обозначен пересечением выносных линий или графическим символом центра, рекомендуемые размеры которого приведены в А.1. Предлагаемая редакция: Примечание - Центр окружности может быть обозначен пересечением выносных линий или графическим символом центра, рекомендуемые размеры которого приведены в А.5. Обоснование предлагаемой редакции: Устранение опечатки | Принято. |
|  | 6.1.6 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: ### 1) 6.1.6 При совпадении центров нескольких окружностей размерные линии их радиусов допускается не доводить до центра, кроме крайних. Расстояние до обрыва выбирается исходя из размера изображения и толщины линий (рисунок 40). 2) 6.1.6 При совпадении центров нескольких окружностей размерные линии их радиусов допускается не доводить до центра на величину не менее 8 толщин сплошной тонкой линии, кроме крайних (рисунок 40). Обоснование предлагаемой редакции: В зависимости от уточнения других пунктов стандарта, для приведения в соответствие другим точным требованиям стандарта о расстояниях (для обрыва размерных линий, например) предлагаем написать одну из следующих формулировок: 1) написать, что расстояние до обрыва выбирается исходя из размера изображения и толщины линий; 2) уточнить на каком расстоянии. | Принято к сведению. Считаем, что устанавливать точные значения некорректно. Зачем это проверять? Главное, чтобы визуально выходило за указанную границу (или не доходило до границы) |
|  | 6.1.8 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: На чертеже скругления с радиусом менее 1 мм (в масштабе чертежа) допускается не изображать. В этом случае размер радиуса указывают для ребра, на котором должно быть выполнено скругление (рисунок 42). Предлагаемая редакция: Указать на рисунке радиус менее 1 мм Обоснование предлагаемой редакции: Несоответствие текста и рисунка | Отклонено. В данном положении указано, что скругление, радиус которого в масштабе изображения, менее 1 мм, допускается не изображать, т.е. при масштабе 1:10 скруглением радиусом 5 мм будет составлять 0,5 мм, поэтому его можно не изображать, а не про то, что значение радиуса менее 1 мм можно не изображать |
|  | 6.1.8 | АО «Редуктор-ПМ», исх. №5878/12 от 16.04.2026 АО «Вертолеты России» | Замечание, предложение: (на рисунке 42: R5) опечатка Предлагаемая редакция: 6.1.8 (на рисунке 42: R0,5) | Отклонено. В данном положении указано, что скругление, радиус которого в масштабе изображения, менее 1 мм, допускается не изображать, т.е. при масштабе 1:10 скруглением радиусом 5 мм будет составлять 0,5 мм, поэтому его можно не изображать, а не про то, что значение радиуса менее 1 мм можно не изображать |
|  | 6.1.11 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: «Размеры дуг, сопрягающих две параллельные линии, допускается на чертеже не указывать (рисунок 44).» Предлагаемая редакция: Привести к формулировке ГОСТ 2.307-2011 или привести к следующей редакции: «Размер радиусов дуг, сопрягающих две параллельные линии, равный половине величины размера между ними, допускается на чертеже не указывать (рисунок 44).» Обоснование предлагаемой редакции: Необходимость в конкретизации обусловлена тем, что формулировка «Размеры дуг» может вызвать неправильное толкование. Например, под это понятие попадает длина дуги, горизонтальный линейный размер от точки перехода прямолинейного участка до крайней точки | Принято частично. Приведенная в предложении редакция не соответствует действующей редакции ГОСТ 2.307 (в ней нет указания о величине радиусов). Исправлено на «размеры радиусов дуг» |

6.2 Диаметр

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.2.1 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Перенести примечание в таблицу 1 Обоснование предлагаемой редакции: Примечание необходимо перенести в таблицу 1, так как подраздел 6.2 описывает только диаметры | Принято к сведению. Примечание исключено |
|  | 6.2.3, рисунок 47 б) | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Диаметры указаны на одной высоте Предлагаемая редакция: Указать диаметры в шахматном порядке на разной высоте, по аналогии с рисунком 47 а) | Принято. |
|  | 6.2.4 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: При большом количестве отверстий допускается опускать продолжение размерной линии, на которой не приводится размерное число диаметра (рисунок 48). Предлагаемая редакция: При большом количестве отверстий допускается опускать продолжение размерной линии, на которой не приводится размерное число диаметра, при отсутствии требований к допускаемым отклонениям формы и расположения по ГОСТ Р 2.308 (рисунок 48). Обоснование предлагаемой редакции: При наличии допусков к отверстиям такое указание нарушает требования ГОСТ Р 2.308 | Принято к сведению. Пункт исключен. |
|  | 6.2.4 | АО «КБП», исх. №35778/0014-26 от 19.04.2026 | Замечание, предложение: Какое количество отверстий считать большим? «…допускается опускать продолжение размерной линии» Предлагаемая редакция: Заменить на: «…допускается не указывать размерную линию». | Принято к сведению. Пункт исключен. |
|  | 6.2.4, рисунок 48 | ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 | Предлагаемая редакция: Не соответствует требованиям ГОСТ 2.318 | Принято к сведению. Пункт исключен. |

6.3 Радиус и диаметр сферы

6.4 Длина дуги

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.4.1, рисунок 50; 7.3.1, рисунки 87 и 88; 8.2.8, рисунок 104 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/10116 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: Нет примера указания размеров с предельными отклонениями Предлагаемая редакция: Добавить пример оформления размеров с предельными отклонениями Обоснование предлагаемой редакции: См. п. 8.1.1 проекта ГОСТ Р 2.307 | Принято к сведению. На рисунке 50 приведены размеры с предельными отклонениями Примеры указания длины дуги с предельными отклонениями приведены в разделе 8. Разделы 6, 7 содержат общие правила без предельных отклонений |
|  | 6.4.2 | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Замечание, предложение: Второе предложение: «........... В этом случае линии выноски, ограничивающие дугу,........... » Предлагаемая редакция: Добавить дефис «.......линии- выноски,..........» | Принято. |
|  | 6.4.2 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить рисунок 51 Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: Согласно ГОСТ Р 2.316 стрелки лишние (линии отводятся от границ дуги, а не от поверхности) | Отклонено. Линии отводятся от линии видимого контура |

6.5 Квадрат и прямоугольник

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.5.2, рисунки 53, 54 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: 15 x 50 Предлагаемая редакция: 15x50 Обоснование предлагаемой редакции: Почему возникла необходимость жесткого требования к наличию пробелов при указании размеров? | Принято. Пробелы из структуры записи исключены |
|  | 6.5.2, рисунок 53, рисунок 54 | АО «КБП», исх. №35778/0014-26 от 19.04.2026 | Замечание, предложение: 50 х 15 Предлагаемая редакция: Рисунок 53, размер 50х15. Рисунок 54, убрать символы «пробел» и сделать аналогично пп.6.5.1, 6.8.2. Обоснование предлагаемой редакции: Неясна необходимость символов (пробелов)-лишние 2 знака занимают пространство в КД и увеличивают время набора текста. | Принято. Пробелы из структуры записи исключены, рисунок со структурой записи исключен. |

6.6 Конус, уклон и уровень

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.6.1 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: Конусность указывают в соответствии с ГОСТ Р 2.320. Обоснование предлагаемой редакции: Убрать в КД, так как стандарт распространяется на чертежи и ЭГМ | Принято. |
|  | 6.6.2 | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Замечание, предложение: «Уклон поверхности следует указывать полке линии-выноски.............. » Предлагаемая редакция: Должно быть: «Уклон поверхности следует указывать на полке линии- выноски......... » | Принято. |
|  | 6.6.2 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Исправить опечатку Предлагаемая редакция: 6.6.2 Уклон поверхности следует указывать на полке линии-выноски в виде соотношения … | Принято. |
|  | 6.6.2 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Опечатка в тексте пункта: «Уклон поверхности следует указывать полке линии-выноски в виде соотношения....» Предлагаемая редакция: Уклон поверхности следует указывать на полке линии-выноски в виде соотношения.... Обоснование предлагаемой редакции: Устранение опечатки | Принято. |
|  | 6.6.2, рисунки 55 б) и 55 в) | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Предлагаемая редакция: Единицы физических величин должны быть указаны с пробелом Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 8.417-2024 п.8.3 | Принято. |
|  | 6.6.3 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Рекомендуется исключить указанный подпункт, поскольку изображение отметок уровня зависит от сферы применения: - строительство зданий и сооружений (ГОСТ 21.101), рисунок 56 б) противоречит; - судостроение (ГОСТ 23888), изображение отметок уровня зависит от стадии проекта Обоснование предлагаемой редакции: Противоречит ГОСТ 21.101 и ГОСТ 23888 | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к объекту стандартизации |
|  | 6.6.3 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: Отметки уровней указывают в метрах с точностью до третьего десятичного знака или в миллиметрах с требуемой точностью. Размеры графических символов уровня приведены в приложении А. На рисунке 56 в) привести рисунок с графикой предмета (текущий рисунок не иллюстрирует обозначение отметки уровня на изображении предмета, отличающееся от приведенного в ГОСТ Р 2.316). Привести один из примеров в миллиметрах Обоснование предлагаемой редакции: Убрать дублирующее требование об указании единиц измерения со ссылкой на пункт 4.8, вместо этого показать один из примеров в миллиметрах | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к объекту стандартизации |
|  | 6.6.3, первый абзац | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Замечание, предложение: «..... на линиях выносках,....... » Предлагаемая редакция: Добавить дефис: «....... на линиях-выносках........ » | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к объекту стандартизации |
|  | 6.6.3, второй абзац | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Замечание, предложение: «........ отметки уровня........ » Предлагаемая редакция: Должно быть: «........ Отметки уровней..... » Обоснование предлагаемой редакции: (см. предыдущий и последующий абзац | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к объекту стандартизации |
|  | 6.6.3, третий абзац | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Замечание, предложение: «..........п. 4.8.» Предлагаемая редакция: Должно быть: «.........4.8.» | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к объекту стандартизации |
|  | 6.6.3, рисунок 56 | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: В отличие от ГОСТ 2.307-2011 для рассматриваемого стандарта не предусматривается использование в строительстве, рекомендуется рассмотреть целесообразность включение этих элементов в стандарт | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к объекту стандартизации |

6.7 Криволинейный элемент

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.7.1 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Исправить орфографическую ошибку. Заменить слово "комбинаций" на "комбинации" Предлагаемая редакция: Указывать комбинации значений | Принято к сведению. Заменено на «комбинацией» |
|  | 6.7.1 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: На рисунке 58 центры месторасположений и их размеры не показаны. Для устранения разногласия необходимо либо дополнить рисунок, либо в тексте п.6.7.1 привести допущение, например: "Допускается не указывать размеры центров дуг при однозначном чтении чертежа" | Принято к сведению. В соответствии с п. 6.1.2 если размеры месторасположения центра дуги окружности не указаны, то они определяются по свойству касательности |
|  | 6.7.1 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Размеры криволинейных элементов, определяемых дугами, следует указывать комбинаций значений размеров дуг..... Предлагаемая редакция: Размеры криволинейных элементов, определяемых дугами, следует указывать комбинациЕй значений размеров дуг..... Обоснование предлагаемой редакции: Устранение опечатки | Принято. |
|  | 6.7.1, рисунок 57 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Недостаточная информация. Добавить координату центра Обоснование предлагаемой редакции: У центра радиуса R70 не определена горизонтальная координата | Принято. |

6.8 Фаска

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.8 | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. №157 от 27.04.2026 (ООО «УКБВ») | Замечание, предложение: Предлагаемая редакция: Дополнить подраздел 6.8 примером, учитывающим требования правил указания требований к фаске в проекте ГОСТ Р 2.318 или привести ссылку на ГОСТ Р 2.318. Обоснование предлагаемой редакции: В соответствии с проектом ГОСТ Р 2.318 (6.7) введено дополнительное обозначение фаски. | Принято к сведению. Проект ГОСТ Р 2.318 в окончательной редакции (находится на экспертизе в ТК) описывает действующую систему упрощенного указания размеров отверстий (без новых правил указания фаски) |
|  | 6.8.1, рисунок 61 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Требуется уточнение. Рисунок 61. Пример с фаской 10 х 10 удалить Обоснование предлагаемой редакции: Рисунок 61: Фаска 10 х 10. Фаску на компьютере построить можно, но как её измерить при контроле изделия, если координаты обоих размеров "висят" в воздухе? | Отклонено. Проектом стандарта устанавливаются возможные способы указания размеров фасок. Функциональность и возможность контроля определяются разработчик изделия |
|  | 6.8.1, рисунок 61 | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. №157 от 27.04.2026 (ООО «УКБВ») | Замечание, предложение: Предлагаемая редакция: На рисунке в правом верхнем углу не обозначен угол. Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение | Отклонено. Угол на данной картинке не требуется, поскольку рисунок иллюстрирует правила указания размеров фасок. Угол, который требуется, не относится к указанию размеров фаски |
|  | 6.8.1, рисунок 63 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Имеется разночтение между правилом, указанным в п. 6.8.2: "… Фаски, катет которых в масштабе чертежа не более 1 мм, допускается не изображать." и примером, приведенном на рисунке 63: Предлагаемая редакция: | Принято к сведению. Переформулировано Данное положение говорит о том, что фаска, чье изображение катета на чертеже менее 1 мм, может быть не показана Это не говорит о том, что размер катета фаски, указанный на размерной линии, должен быть менее 1 мм. Так, например, фаска с катетом 2 мм, изображенная на чертеже в масштабе 1:4, будет иметь катет, равный 0,5 мм, поэтому может не показываться. |
|  | 6.8.2. | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Фаски, катет которых в масштабе чертежа не более 1 мм, допускается не изображать. Предлагаемая редакция: Исправить обозначение фаски на рисунке на 0,5x45° Обоснование предлагаемой редакции: Несоответствие текста и рисунка | Принято к сведению. Переформулировано См. ответ выше |
|  | 6.8.2 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить ссылку на рисунок 63 Предлагаемая редакция: ### … в том числе на полке линии-выноски со стрелкой, проведенной от грани. (рисунок 63а). Фаски, катет которых в масштабе чертежа не более 1 мм, допускается не изображать (рисунок 63б). Добавить буквенные обозначения рисунка 63 а) и б) Обоснование предлагаемой редакции: Рисунок 63 необходимо разделить на а) и б), так как ссылки на него должны быть в двух местах – каждое буквенное обозначение рисунка должно отражать иллюстрацию текста, в части которого приведена ссылка | Принято. |
|  | 6.8.2, рисунок 64 | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Замечание, предложение: «.........45 градусам» Предлагаемая редакция: Должно быть «........45°» | Принято к сведению. Структура записи фасок исключена из рисунка и перенесена в текст положения |

6.9 Притупления

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.9 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/10116 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: Нет автоматизированного функционала для указания притупления кромок в САПР (SolidWorks, Компас-ЗО). В Компасе-SD проставляется как спецзнак. | Принято к сведению. Пункт устанавливает правила указания размера притупления в виде кромок неопределенной формы (не скругления и не фаски), если указание таких размеров необходимо (см. п. 5.14 ГОСТ Р 2.109-2023). Также в ГОСТ Р 2.109 приведен в данном пункте приведен пример знака, правила использования которого нигде не описаны. Так как таких правил раньше в ЕСКД не было, логично, что они не реализованы в САПР. Правила, описанные в данном стандарте, могу использоваться также разработчиками САПР для доработки ПО. |
|  | 6.9 | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Дополнить раздел следующим требованием Предлагаемая редакция: Требования относятся к узлам и деталям, для которых размеры притупления кромок влияют на эксплуатационные свойства изделия, в которых они используются. Для остальных узлов и деталей размеры притуплений определяются предприятием- изготовителем и их размеры в чертежах не указываются» Обоснование предлагаемой редакции: Для большинства изделий регламентирования размеров скруглений не требуется, что подтверждено опытом использования ГОСТ 2.109-73 (вплоть до изм.11), а также зарубежных стандартов (например ASME, Sec. VIII) | Отклонено. Данный подраздел детализирует требования п. 5.14 ГОСТ Р 2.109-2023, в котором указано, что «Если ребро (кромку) необходимо изготовить острым или скруглить, то на чертеже, например в технических требованиях, помещают соответствующее указание. Отсутствие таких указаний подразумевает необходимость притупления ребра (кромки).» И далее сказано: «Размер притупления (фаски, радиуса), при необходимости, может быть указан рядом с соответствующим знаком». Подраздел 6.9 ГОСТ Р 2.307 описывает какой именно знак использовать для указания размеров притуплений в виде кромок неопределенной формы, если их указание необходимо. Не более. |
|  | 6.9; приложение Б | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Исключить. Введение подраздела «Притупление» считаем нецелесообразным и вредным. Обоснование предлагаемой редакции: На данный момент по технологии изготовления деталей все острые кромки притупляются по умолчанию, если иначе не указано в КД. Введение специального символа для притупления означает, что его отсутствие на чертеже может значить «все кромки не притуплять», тем самым совершенно меняет процесс изготовления детали. То есть меняется сама концепция отношения к притуплению кромок с «притуплять по умолчанию» на «притуплять, если указано», что меняет все ранее выпущенные чертежи, а также заставляет конструктора указывать притупление на чертеже или в тех. требованиях даже тогда, когда это не важно для конструкции и может быть указано в технологической документации. Также обращаю внимание на отсутствие понятия «притупление» и неясность формы самого притупления в приложении Б, из-за чего данное требование, если оно указано в КД, будет сложно проконтролировать. На данный момент, если конструктор хочет ука-зать, что данную кромку не нужно притуплять, у него уже есть ин-струменты для этого. Также для указания притупления на заданный размер и на определённые кромки существуют фаски и скругления, которые можно проконтролировать. | Принято к сведению. См. ответ на замечание выше. В п.6.9.1 приведена ссылка на п. 5.14 ГОСТ Р 2.109, в котором все условия оговорены. Концепция «притуплять по умолчанию» продолжает действовать, но нам необходимо разъяснить, как указывать размеры притупления в виде кромок неопределенной формы, если это необходимо |
|  | 6.9.1, рисунок 65 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Требуется уточнение "Притупление" с плюсом удалить Обоснование предлагаемой редакции: Рисунок 65: Притупление с плюсом (+0,5 и + 0,2)? Как такие "притупления" притупляют? В этом случае возможно только добавление материала, а не притупления, то есть – удаления. Притупление "острых кромок". Единственная причина "притупления" - защита от порезов. Об острый угол, предлагаемый к "притуплению", порезаться невозможно. В этом месте должно быть скругление, а не притупление. Скругление, обеспеченное инструментом сразу при вырезании | Принято к сведению. Подраздел изменен с «притуплений» на «кромки неопределённой формы». Так как видами притуплений также являются скругления и фаски, к которым данный подраздел не относится |
|  | 6.9.1, рисунок 65 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Указание притупления кромок с двух сторон в приложении Б отличается от рисунка 65 Необходимо привести в соответствие с приложением Б. Рисунок 65: Приложение Б: Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: По логике приложения Б, указание размера притупления внутри символа означает, что размер относится к обеим сторонам. Внутри символа не может быть указано два размера. | Принято. Приложение Б доработано |
|  | 6.9.1, рисунок 65 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Примеры указания притупления кромок должны соответствовать таблице Б.1, и все примеры должны быть разъяснены Обоснование предлагаемой редакции: На рисунке приведены примеры, которые не соответствуют интерпретации в таблице Б.1 (внутри знака притупления может быть только одно число) | Принято. Приложение Б доработано |
|  | 6.9.1-6.9.4 | АО «КБП», исх. №35778/0014-26 от 19.04.2026 | Замечание, предложение: Распространить для пунктов 6.9.1-6.9.4. Предлагаемая редакция: Указание размеров притупления (при необходимости) ребер (кромок) приводят на линии-выноске, отведенной от ребра, которое должно быть притуплено, как показано на рисунке 65. Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 2.109-2023 также указывает на размер притупления (при необходимости)…. | Принято к сведению. Приведено примечание к 6.9.1, в котором содержится напоминание о требованиях ГОСТ Р 2.109. Данный подраздел ГОСТ Р 2.307 не устанавливает новых требований к указанию притуплений, а разъясняет применение знака для указания размеров кромок неопределенной формы, введенного в ГОСТ Р 2.109 |
|  | 6.9.2 | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Замечание, предложение: «........ на полке линии выноски..... » Предлагаемая редакция: Должно быть «....... на полке линии-выноски.........» (добавить дефис) | Принято. |
|  | 6.9.2, рисунок 66 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/10116 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: Притупление по диаметру отверстия - не стоит знак «по замкнутой линии». Вопрос: А если притупление не по всей длине окружности отверстия? Есть ли необходимость с учетом таких случаев указывать притупление кромок отверстия со знаком «по замкнутой линии»? | Принято к сведению. Для элементов круглого сечения не требуется символ «по замкнутой линии» 9по аналогии с правилами для сварных швов). Если не по все, то надо указать границы участка с особыми требованиями по общим правилам |
|  | 6.9.2, рисунок 66 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить рисунок Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: Ошибка на рисунке: там, где стоит знак окружность – линия притупления не замкнутая. Замкнутая линия притупления у окружности внутреннего отверстия детали | Принято к сведению. Контур наружный замкнутый (но не окружность) Для элементов круглого сечения не требуется символ «по замкнутой линии» (по аналогии с требованиями к сварным швам) |
|  | 6.9.3 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: На рисунках 67 и 68, размеры в прямоугольниках необходимо задать с допусками Обоснование предлагаемой редакции: Линейные угловые размеры, записанные в прямоугольниках, необходимо оставить только для обозначения позиционных допусков. Размеры для определенных областей надо задавать с допусками | Принято к сведению. Пункт исключен. Правила указания участков с особыми требованиями приведены в стандарте один раз. |
|  | 6.9.3, рисунок 67 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Если деталь симметрична, то пунктир указывается с двух сторон Предлагаемая редакция: Указать пунктир с двух сторон Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 2.310-2022 | Принято к сведению. Пункт исключен. Правила указания участков с особыми требованиями приведены в стандарте один раз. |
|  | 6.9.3, рисунки 67 и 68 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить рисунки Предлагаемая редакция: Также можно добавить пример с предельными отклонениями размеров Обоснование предлагаемой редакции: Формулировка противоречит 8.1.1. Не указывать предельные отклонения на размеры части притупленной кромки согласно 8.1.1 необходимо, но допускается не указывать. Также допускается приводить теоретически точные размеры. На рисунке примеры должны отражать все случаи, иначе формулировка «указывают, как показано на рисунках 67 и 68» вызывает несоответствие | Принято к сведению. Пункт исключен Правила указания участков с особыми требованиями приведены в стандарте один раз. |
|  | 6.9.3, рисунок 68 | ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 | Предлагаемая редакция: Уточнить размер шрифта у буквенных обозначений. Обоснование предлагаемой редакции: Разный размер шрифта у буквенных обозначений. | Принято к сведению. Пункт исключен Правила указания участков с особыми требованиями приведены в стандарте один раз. В соответствии с ГОСТ Р 2.316-2023 п. 5.10 размер шрифта буквенных обозначений должен быть больше размера шрифта размерных чисел, приблизительно в 2 раза |
|  | 6.9.3 (рисунки) | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Определение «Теоретически точный размер» было изменено в новой версии ГОСТ Р 53442-2015. В его интерпретации это обозначение носит обязательный характер. В старой версии «теоретически точный размер» применялся в сочетании с позиционными допусками, которые определяли величину отклонения относительно теоритически точного. Теоретически ВСЕ размеры должны быть только с допусками, которые задаются в том или ином виде: явно (в разной форме), текстом в технических требованиях. Теоретически точный размер невозможно выполнить физически. Так же его невозможно контролировать Предлагаемая редакция: Для размеров, не связанных с позиционными допусками, ввести Другое обозначение. Например, провести откат к предыдущей версии, где перед такими размерами применялся символ приблизительно Обоснование предлагаемой редакции: См. замечание | Принято к сведению. Пункт исключен Правила указания участков с особыми требованиями приведены в стандарте один раз. Теоретические точный размер исключен, введен символ «приблизительно» |
|  | 6.9.4 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Изложить в новой редакции: В п.6.9.4 указано: "Если притупление всех кромок изделия одинаково или какое-либо притупление является преобладающим, то вместо указания притуплений кромок непосредственно на изображениях рекомендуется в технических требованиях приводить запись, как показано на рисунке 69. Примечание – Стандарт не определяет форму записи неуказанных притуплений кромок." Предлагается в пункте указать, что допускается в ТТ делать запись только текстом, без применения условных знаков Предлагаемая редакция: 6.9.4 Если притупление всех кромок изделия одинаково или какое-либо притупление является преобладающим, то вместо указания притуплений кромок непосредственно на изображениях рекомендуется в технических требованиях приводить запись, как показано на рисунке 69 или в виде текстового требования без использования условных знаков. Примечание – Стандарт не определяет форму записи неуказанных притуплений кромок. Обоснование предлагаемой редакции: Имеются разночтения в пункте, в одном месте указано, что надо показывать как приведено на рисунке 69, ниже указано что стандарт не определяет как делать запись | Принято к сведению. Текст переформулирован |
|  | 6.9.4 | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Изложить в следующей редакции Предлагаемая редакция: Если притупление всех кромок изделия одинаково или какое-либо притупление является преобладающим, то вместо указания притуплений кромок непосредственно на изображениях, рекомендуется ввести соответствующий пункт в технические требования соответствующего чертежа | Принято. |
|  | 6.9.4 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Исключить примечание, рисунок 69 и уточнить редакцию пункта Предлагаемая редакция: … непосредственно на изображениях запись о притуплении кромок рекомендуется приводить в технических требованиях Обоснование предлагаемой редакции: Убрать примечание (в тексте требования уже написано «рекомендуется») Убрать рисунок, если не регламентируется, или привести пару примеров | Принято. |
|  | 6.9.4, рисунок 69 | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Исключить Обоснование предлагаемой редакции: Ведет к большей неопределенности, нежели их отсутствие в тексте стандарта (цифра «1» около обозначений размеров притупление может быть истолкована как номер пункта ТТ, что не соответствует порядку ТТ, определенному в ЕСКД, а расположение значков в непосредственной близости от основной надписи противоречит запрещению внесения каких-либо надписей между ТТ и основной надписью | Принято. |

6.10 Толщина и длина

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.10, рисунок 70 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: s=10 l=150 Предлагаемая редакция: S10 1150 Обоснование предлагаемой редакции: Для чего размер указан в виде равенства? К этому указанию нужно относится как к надписи по ГОСТ Р 2.316? Следует здесь указывать единицы измерения? В случае, если этот размер является справочным , как это указывать в ТТ: «надпись справочная»? | Принято. Заменено на «s10*» |
|  | 6.10, рисунок 70 | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Дополнить указанием толщины детали Обоснование предлагаемой редакции: Для детали, показанной на рисунке, толщина является необходимым размером. Кроме того, для однозначного понимания требований стандарта необходимо показать, как должны показываться на единственном виде 2 размера, совпадающих в любом поперечном сечении детали. | Принято к сведению. Отсутствуют конкретные формулировки, которые предлагается ввести в стандарт |

6.11 Длина развертки

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.11.1 и 6.11.2 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакции пунктов и объединить в один пункт Предлагаемая редакция: ### 6.11.1 Если необходимо привести длину развертки, ее указывают на изображении наложенной развертки [рисунок 71 а)]. В случае отсутствия изображения развертки длину указывают с применением графического символа развертки перед размерным числом (см. таблицу 1) без пробела и иных разделителей [рисунок 71 б)]. ### Допускается приводить длину развертки в технических требованиях чертежа. Обоснование предлагаемой редакции: В случае необходимости показать развертку согласно ГОСТ Р 2.109 изображать развертку – это основное требование. Пункт 6.11.2 повторяет требование ГОСТ Р 2.109 - допускает не изображать развертку, требование в пунктах 6.11.1, 6.11.2 к указанию развертки приводить и дублировать не нужно. Потому следует объединить пункты, и не расставлять приоритеты в выборе определенного изображения при указании длины. Вместо этого необходимо обозначить условия, при которых длина будет проставляться определенным образом. Иногда требуется только длина, а изображение не требуется, потому следует допустить приводить длину развертки в ТТ чертежа (по ГОСТ Р 2.109 развертку приводят только тогда, когда отсутствует изображение, на котором можно показать те или иные размеры). Рисунок менять не требуется | Принято частично. Изменен второй абзац |
|  | 6.11.2 | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Изложить в следующей редакции Предлагаемая редакция: Допускается не выполнять изображение развертки. В этом случае длину указывают с применением графического символа развертки перед размерным числом (см. таблицу 1) без пробела и иных разделителей [рисунок 71 б)] и с указанием поверхности детали, для которой указана развернутая длина Обоснование предлагаемой редакции: Для деталей, форма которых получается в результате деформации (гибка), как правило, развернутую длину указывают по нейтральной линии. В случае проведения измерения по наружной поверхности готовой детали, результат будет отличаться от указанного в чертеже. | Принято. Указание о выполнении или невыполнении изображения развертки выходит за рамки аспекта стандартизации |
|  | 6.11.2, рисунок 54, рисунок 64, рисунок 94 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Приведена структура записи отдельных составных надписей (рисунок 54, рисунок 64, рисунок 94 , в пункте 6.11.2 для указания развертки), в то время как правила записи остальных составных надписей не раскрыты нигде, кроме примеров. Предлагаемая редакция: Должно быть приведено общее требование, о том, что если структура составных надписей не приведена в настоящем стандарте, то символы в ней записывают с пробелами/без пробелов и т.п., но требования необходимо сделать насколько возможно одинаковыми и привести один раз в одном месте (структуру или правила), при этом символ, означающий количество элементов или группы элементов («3х ») всегда указывать с пробелом после «х». Обоснование предлагаемой редакции: Приведена структура записи не всех составных надписей. Пробел после «х» (особенно для фаски) нужен для того, чтобы визуально отделить количество элементов от его размера (особенно для фасок под углом 45 град) | Принято к сведению. |
|  | 6.11.2, рисунок 71б) | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Дополнить рисунок указанием поверхности (по аналогии с рисунком 9) | Принято к сведению. Предложение непонятно. |

7 Дополнительные правила указания размеров

7.1 Способы задания размеров

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1.1 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: «- упрощенным параллельным способом (от одной базы) (рисунок 74); - комбинированным способом (рисунок 75)» Уточнить – закрашены ли точки начала размеров? Обоснование предлагаемой редакции: В действующей редакции ГОСТ Р 2.307-2011 точки закрашены, а в данной редакции – нет | Принято к сведению. Пункт 7.1.8 и 7.1.1 в части указания упрощенного параллельного способа приведены к редакции ГОСТ 2.307-2011 |
|  | 7.1.3 | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Замечание, предложение: «..........с перечислением а) п. 4.5» Предлагаемая редакция: Должно быть «..... с перечислением а) 4.5» | Принято. |
|  | 7.1.3 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: Не допускается задавать размеры в виде замкнутой цепи… Обоснование предлагаемой редакции: Этот пункт противоречит пункту 7.1.4, который исключает простановку размеров в виде замкнутой размерной цепи. «Не допускается», потому что при суммировании погрешности при такой простановке у замыкающего размера сокращается вероятность попадания в допуск, вероятен брак | Принято. |
|  | 7.1.4 | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Замечание, предложение: «При выполнении КД изделий определенными технологическими процессами с последующей механической............» Предлагаемая редакция: Предлагается «При выполнении КД изделий, изготовляемых определенными технологическими процессами........ » Обоснование предлагаемой редакции: Или оставить этот пункт в редакции ГОСТ 2.307-2011, п.4.15 | Принято. Добавлено слово «изготавливаемых» перед «определенными технологическими процессами» |
|  | 7.1.4 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 4589/21 от 24.04.2026 | Замечание, предложение: Слово «Примечание» необходимо писать разрядкой Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 1.5-2001 п. 4.9 | Принято. |
|  | 7.1.4 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Предлагается дополнить примечание к п.7.1.4 новым способом изготовления заготовок. Изложить в новой редакции Предлагаемая редакция: Примечание – К таким процессам относятся литье, штамповка, ковка, прокатка, сварка, аддитивные технологии и др. Обоснование предлагаемой редакции: Изготовление заготовок при помощи аддитивных технологий в настоящий момент становится актуальным и требует упоминаний | Принято. |
|  | 7.1.4 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: 7.1.4 При выполнении КД изделий определенными технологическими процессами с последующей механической обработкой части поверхности изделия... Предлагаемая редакция: 7.1.4 При выполнении КД изделий с указанием определенных технологических методов или процессов изготовления с последующей механической обработкой части поверхности изделия... Обоснование предлагаемой редакции: Устранение опечатки, не КД выполняется тех. процессами, а само изделие | Принято к сведению. Добавлено слово «изготовляемых» перед «определенными технологическими процессами» |
|  | 7.1.4 | АО «КБП», исх. №35778/0014-26 от 19.04.2026 | Замечание, предложение: «При выполнении КД изделий определенными технологическими процессами с последующей механической обработкой части поверхности изделия,…..» Предлагаемая редакция: «При выполнении КД изделий, изготовленных определенными технологическими процессами с последующей механической обработкой части поверхности изделия,…..» | Принято к сведению. Добавлено слово «изготавливаемых» перед «определенными технологическими процессами» |
|  | 7.1.4 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Аналогично п.8.1.3 Предлагаемая редакция: Дополнение к комментарию по 8.1.3- необходимо указать в примере на рисунке 76 необрабатываемую поверхность | Отклонено. Замечание непонятно. |
|  | 7.1.4, рисунок 76 а, б) | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Обозначение шероховатости обозначено как Rz Предлагаемая редакция: Изменить обозначение шероховатости на Ra Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 2.309-73, ГОСТ Р 71448-2024 Величина Ra является предпочтительной. Принято работать в Ra | Принято. |
|  | 7.1.4, примечание | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Исключить слово «сварка» | Принято. |
|  | 7.1.5 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/10116 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: При задании расстояний, как указано в пункте 7.1.5, должны указываться исполнительные размеры. Указанные размеры 18 мм и 15° (рисунок 77) не могут быть справочными. При этом, размеры 306 мм и 60° могут быть как справочными, так и исполнительными. В случае, если к размерам 306 мм и 60° предъявляются требования по их выполнению, то размеры являются исполнительными. | Принято к сведению. На основании других предложений принято решение изменить на «при этом размер между крайними элементами должен быть отмечен как справочный» Пункт перенесен в 7.4 «Указание размеров одинаковых элементов» |
|  | 7.1.5 | ООО «ТМХ Инжиниринг» ("ТМХ", исх. № 2379-ТМХ от 22.04.2026) | Замечание, предложение: При задании расстояний между равномерно расположенными одинаковыми элементами, расположенными в непосредственной близости друг от друга, рекомендуется вместо размерных цепей указывать размер между соседними элементами, а также размер между крайними элементами в виде произведения количества промежутков между элементами на размер промежутка (рисунок 77). При этом размер между соседними и крайними элементами должен быть отмечен как справочный. Рисунок 77 Предлагаемая редакция: При задании расстояний между равномерно расположенными одинаковыми элементами, расположенными в непосредственной близости друг от друга, рекомендуется вместо размерных цепей указывать размер между соседними элементами, а также размер между крайними элементами в виде произведения количества промежутков между элементами на размер промежутка (рисунок 77). При этом размер между крайними элементами должен быть отмечен как справочный. Рисунок 77 Обоснование предлагаемой редакции: Выполнить размер между соседними элементами как размер, подлежащий исполнению и контролю. Если выполнить его справочным – это противоречит п. 4.5 и п. 8.1.1 данного проекта стандарта. Причем предельные отклонения у размера промежутка нанесенного отдельным размером и у размера промежутка в выражении произведения должны быть одинаковы. Рекомендация – указать предельные отклонения у данных размеров, чтобы определить (показать пример) их написания в выражении произведения. | Принято. Пункт перенесен в 7.4 «Указание размеров одинаковых элементов» |
|  | 7.1.5 | ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: При этом размер между соседними и крайними элементами должен быть отмечен как справочный. Предлагаемая редакция: Неверная формулировка. Оба размера не могут быть справочными, размер между соседними элементами должен быть исполнительным. | Принято. Пункт перенесен в 7.4 «Указание размеров одинаковых элементов» |
|  | 7.1.5 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: При этом размер между соседними и крайними элементами должен быть отмечен как справочный. Строго говоря, в данном случае, только один из размеров может быть справочным. Второй должен быть исполнительным. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие | Принято к сведению. На основании других предложений принято решение изменить на «при этом размер между крайними элементами должен быть отмечен как справочный» Пункт перенесен в 7.4 «Указание размеров одинаковых элементов» |
|  | 7.1.5 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию второго абзаца Предлагаемая редакция: При этом размер между крайними элементами должен быть отмечен как справочный Обоснование предлагаемой редакции: Ошибка. Не могут оба указанных размера быть справочными: если 18 мм расстояние между элементами, таких расстояний 17 шт., то все 17 шт. размером по 18 мм будут исполнительными. На одном чертеже одни и те же размеры не могут быть и справочными, и исполнительными. Поэтому указывать 18 мм, как справочный, неверно | Принято. Пункт перенесен в 7.4 «Указание размеров одинаковых элементов» |
|  | 7.1.5, 2 абзац | АО «КБП», исх. №35778/0014-26 от 19.04.2026 | Замечание, предложение: При этом размер между соседними и крайними элементами должен быть отмечен как справочный. Предлагаемая редакция: При этом размер между крайними элементами должен быть отмечен как справочный. Обоснование предлагаемой редакции: Изложить в новой редакции. | Принято. Пункт перенесен в 7.4 «Указание размеров одинаковых элементов» |
|  | 7.1.5, рисунок 111 б) | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: При задании расстояний между равномерно расположенными одинаковыми элементами, расположенными в непосредственной близости друг от друга, рекомендуется вместо размерных цепей указывать размер между соседними элементами, а также размер между крайними элементами в виде произведения количества промежутков между элементами на размер промежутка (рисунок 77). При этом размер между соседними и крайними элементами должен быть отмечен как справочный. Предлагаемая редакция: При задании расстояний между равномерно расположенных в непосредственной близости друг от друга группой одинаковых элементов, рекомендуется вместо размерных цепей указывать размер между соседними элементами, а также размер между крайними элементами в виде произведения количества промежутков между элементами Обоснование предлагаемой редакции: Рисунок 77, 111 б) изложить в редакции ГОСТ 2.307. Исключить второй абзац, т.к. указываемые размеры являются исполнительными. Справочный размером может быть угол между равномерно расположенными отверстиями по окружности, на рисунке это вариант не представлен. | Принято к сведению. На основании других предложений принято решение изменить на «при этом размер между крайними элементами должен быть отмечен как справочный». Пункт перенесен в 7.4 «Указание размеров одинаковых элементов» |
|  | 7.1.5, 8.4.3 | ООО «ИЦД ТМХ» ("ТМХ", исх. № 2379-ТМХ от 22.04.2026) | Замечание, предложение: - При задании расстояний между равномерно расположенными одинаковыми элементами, расположенными в непосредственной близости друг от друга, рекомендуется вместо размерных цепей указывать размер между соседними элементами, а также размер между крайними элементами в виде произведения количества промежутков между элементами на размер промежутка (рисунок 77). При этом размер между соседними и крайними элементами должен быть отмечен как справочный. Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: Почему размеры должны быть справочными? Как указать допуски? Как размеры будут контролироваться? (Проект ГОСТ Р 2.307 4.5 Кроме размеров, подлежащих исполнению и контролю, в документе допускается указывать справочные размеры) | Принято. На основании других предложений принято решение изменить на «при этом размер между крайними элементами должен быть отмечен как справочный» Рисунки дополнены указанием размеров с предельными отклонениями. Пункт 7.1.5 перенесен в 7.4 «Указание размеров одинаковых элементов» |
|  | 7.1.5, рисунок 77; п.8.4.3, рисунок 111 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Исключить второй абзац. На рисунке 77 размер «18*» (справочный размер) заменить на размер к исполнению «18». На рисунке 111 размер «25*» (справочный размер) заменить на размер к исполнению «25». Обоснование предлагаемой редакции: См. п. 5.48 ГОСТ 2.307-2011. Задание размеров должно быть исполнительным для исключения воз-можного брака готовой продукции по вине КД. Не понятно, как иначе исполнительно задать множество размеров между элементами, если пункт 7.1.5 будет ограничен только для спра-вочных размеров. | Принято. На основании других предложений принято решение изменить на «при этом размер между крайними элементами должен быть отмечен как справочный» Пункт 7.1.5 перенесен в 7.4 «Указание размеров одинаковых элементов» |
|  | 7.1.6 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Исключить пункт Обоснование предлагаемой редакции: В ГОСТ 30893.1 указано про 90 . Требования не нужно дублировать (так как 270° интерпретируются аналогично, их тоже нужно убрать). Если говорить о размере 0 и 180 , то при простановке габаритов изделия размерную линию всегда нужно продлевать, также (см. рисунок) при простановке размер до оси отверстий 30 мм всегда указывается. При наклоне оси группы отверстий на определенный угол задаются линейные размеры или угол, при отсутствии отклонения задается линейный размер и угол 0 ° – не задается никогда. Раскрытие интерпретации размеров 0 и 180 не имеет смысла в данном стандарте | Принято. |
|  | 7.1.6, 7.1.7 | ООО «ИЦД ТМХ» ("ТМХ", исх. № 2379-ТМХ от 22.04.2026) | Предлагаемая редакция: Включить указание о конусе глухого отверстия по аналогии с углами 90°: Угол при вершине конуса глухого отверстия условно принимается равным 120º, размер его на чертежах не наносится. Обоснование предлагаемой редакции: В ЕСКД нет информации об этом, в связи с чем возникают конфликтные ситуации между разработчиком КД и производственной площадкой. | Отклонено. Стандартом не устанавливается требования к конусу глухого отверстия, т.к. угол сверла является технологическим параметром. Если разработчику не важен угол сверла, то в соответствии с п. 4.1 настоящего проекта он вправе не указывать данный размер. Пункт исключен по предложению выше |
|  | 7.1.7 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: ГОСТ 1.5, п. 4.1.5 В стандарте не допускается применять: ... - произвольные словообразования. Текст подпункта изложить в редакции Предлагаемая редакция: Угловые размеры, определяющие равномерно расположенные по окружности одинаковые элементы (рисунок 79) не указывают, если нет иных указаний Обоснование предлагаемой редакции: Формулировка приведена в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5. Примечание ‒ Словосочетание "но подразумевают" вносит стилистическую ошибку, так как относится к публицистическому или художественному стилям речи. Словосочетание следует исключить | Принято. См. п. 7.1.6 Пункт перенесен в 7.4 «Указание размеров одинаковых элементов» |
|  | 7.1.8 | АО «КБП», эл.почта от 30.04.2026 | Замечание, предложение: Новый графический символ начала отсчета не вводить. Оставить как в текущей редакции стандарта: закрашенный кружок и явным образом указанный ноль: Предлагаемая редакция: Удалить п. 7.1.8. Внести корректировки в соответствующие рисунки, в которых используется новый символ Обоснование предлагаемой редакции: Отечественные CAD-системы (Компас-3D, T-Flex CAD) не поддерживают предлагаемый символ. Пользователи столкнутся с трудностями при оформлении КД | Принято. |
|  | 7.1.8 | АО «ОПК», исх. № 3250 от 13.04.2026 | Замечание, предложение: Не хватает информации о возможности нанесения размерного числа на полке при недостатке места (в п. 5.2.9 приведены случаи только простых размеров) Предлагаемая редакция: 7.1.9 (дополнить) В случае недостатка места для нанесения размерного числа, допускается указывать его на полке линии-выноски, проведенной от точки пересечения размерной и выносной линий. Обоснование предлагаемой редакции: Указанный случай не встречается в рассматриваемой редакции стандарта | Принято. |
|  | 7.1.8 | АО «КБП», исх. №35778/0014-26 от 19.04.2026 | Замечание, предложение: Новый графический символ начала отсчета не вводить. Оставить как в текущей редакции стандарта: закрашенный кружок и явным образом указанный ноль: Предлагаемая редакция: Удалить п. 7.1.8. Внести корректировки в соответствующие рисунки, в которых используется новый символ Обоснование предлагаемой редакции: Отечественные CAD-системы (Компас-3D, T-Flex CAD) не поддерживают предлагаемый символ. Пользователи столкнутся с трудностями при оформлении КД | Принято. |
|  | 7.1.9 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-59-158 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: На рисунке 81 размерное число 35 следует отобразить подчеркнутым Обоснование предлагаемой редакции: Согласно 5.4.7 настоящего проекта ГОСТ 2.307-202х размер, изображённый с отступлением от масштаба изображения должен быть подчеркнутым | Принято. |
|  | 7.1.11 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию пункта Предлагаемая редакция: - 1) 7.1.11 При указании размеров упрощенным параллельным способом (рисунок 83): - символ начала отсчета размещают с применением выносной линии в необходимом месте изображения; - размеры указывают на размерных линиях с обрывом со стороны начала отсчета, проведенных максимально близко к линиям, ограничивающим размер, в направлении от символа начала отсчета, расстояние до линий выбирается исходя из размера изображения и толщины линий. - 2) 7.1.11 При указании размеров упрощенным параллельным способом (рисунок 83): - символ начала отсчета размещают с применением выносной линии в необходимом месте изображения; - размеры указывают на размерных линиях с обрывом со стороны начала отсчета, проведенных максимально близко к линиям, ограничивающим размер, в направлении от символа начала отсчета, расстояние до линий должно быть не более 8 толщин тонких сплошных линий. Обоснование предлагаемой редакции: Необходимо убрать слово «допускается», так как отрывать размерную линию от начала отсчета допущено ранее в 5.2.13, а в 7.1.11 приведены указания к простановке размеров при таком способе. Скобки лишние в тексте «с обрывом со стороны начала отсчета», так как не поясняют требование, а сами являются требованием. В зависимости от уточнения других пунктов стандарта, для приведения в соответствие другим точным требованиям стандарта о расстояниях (для обрыва размерных линий, например) предлагаем одну из следующих формулировок: 1) написать, что расстояние линий выбирается исходя из размера изображения и толщины линий; 2) уточнить на каком расстоянии. | Принято к сведению. Решено исключить данный пункт, т.к. правила об указании упрощенным параллельным способом возвращены к редакции ГОСТ 2.307-2011 |
|  | 7.1.11, рисунок 83 | ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 | Предлагаемая редакция: Уточнить размеры шрифтов буквенных обозначений и размерных чисел Обоснование предлагаемой редакции: См. п. 5.10 ГОСТ Р 2.316 | Принято к сведению. Решено исключить данный пункт, т.к. правила об указании упрощенным параллельным способом возвращены к редакции ГОСТ 2.307-2011 |
|  | 7.1.12 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Исключить над таблицей на рисунке 84 указание про "размеры в миллиметрах" Обоснование предлагаемой редакции: В ГОСТ в п.4.8 указано, что по умолчанию на чертежах все размеры в миллиметрах, отсутствует необходимость в дополнительном указании этого над таблицами с размерами | Отклонено. В п. 4.8 (в доработанной ОР – п. 4.9) указано, что «…в таблицах всегда указывают с обозначением единицы величины», поэтому в соответствии с ГОСТ Р 2.105-2019 п. 6.8.3 указывается «В миллиметрах» |
|  | 7.1.13 Вероятно, это про 5.2.12 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Размерные линии допускается выполнять с обрывом в следующих случаях: - - при указании размера диаметра окружности независимо от того, изображена ли окружность полностью или частично (рисунок 23); при этом обрыв размерной линии выполняют за центром окружности (осью вращения) величиной не менее 10 толщин сплошной тонкой линии; Как это контролировать?___ Предлагаемая редакция: Указать в мм | Принято к сведению. Принято решение об исключении точных значений величин, заменена формулировка на «обрыв выполняют за центром окружности…» |

7.2 Группирование размеров

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.2.2, рисунок 86; 7.3.1, рисунки 87 и 88 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/10116 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: Детали симметричные, а линии симметрии разные Предлагаемая редакция: Сделать одинаково Обоснование предлагаемой редакции: Привести к единообразию | Принято к сведению. Указание плоскости симметрии исключено из проекта ГОСТ Р 2.305 и настоящего проекта |
|  | 7.2.2, рисунок 86 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Предлагаемая редакция: Привести изображение полной резьбы в разрезе Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 2.311 | Принято к сведению. Не очень понятно, с какой целью требуется привести изображение полной резьбы |
|  | 7.2.2, рисунок 86 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Изображена пунктирная линия, до которой показана резьба Предлагаемая редакция: Указать окончание резьбы сплошной линией Обоснование предлагаемой редакции: Изображение в разрезе | Принято к сведению. Граница резьбы в разрезе в соответствии с проектом ГОСТ Р 2.311 п. 5.5 изображается тонкой штриховой линией |

7.3 Указание размеров симметричных элементов

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.3.1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/10116 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: Понятия плоскости симметрии для двумерного вида не существует. Нет автоматизированного функционала для предлагаемого условного обозначения линии симметрии в САПР (SolidWorks, Компас-ЗО). В примечании 2 указание по выполнению условного обозначения симметрии осевой линией с дополнительными элементами (здесь и на других рисунках документа) ссылается на проект ГОСТ Р 2.305, в котором такое обозначение не оговаривается. В действующем на данный момент ГОСТ 2.305-2008 данное условное обозначение также отсутствует. Пункт 7.3.1 оставить в редакции ГОСТ 2.307-2011 (пункт 4.13, третий абзац). | Принято к сведению. Указание плоскости симметрии исключено из проекта ГОСТ Р 2.305 и настоящего проекта |
|  | 7.3.1 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 4589/21 от 24.04.2026 | Замечание, предложение: После слова "Примечания" не ставят двоеточие Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 1.5-2001 п. 4.9.3 | Принято. |
|  | 7.3.1 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Исключить п.1 в примечаниях. На рисунке 87 добавить размеры и допуски симметричности, допуски на размеры 20 (слева) и 50 (справа) Предлагаемая редакция: Изложить рисунок 87 в редакции рисунка 7 ГОСТ 2.307-2011 Обоснование предлагаемой редакции: Не хватает размеров (рисунок 7 ГОСТ 2.307-2011). Отсутствуют указания для выполнения отверстия с заданной точностью | Принято частично. Считаем, что геометрические допуски, указанные в ГОСТ 2.307-2011, приводить на этих рисунках не стоит, так как пункт не про это. Текст пункта о том, как указывать размеры местоположения симметричных элементов |
|  | 7.3.1 | ПАО «РКК «Энергия», исх. №251-7/212 от 29.04.2026 | Замечание, предложение: Исключить второе примечание, указания плоскости симметрии в действующей редакции ГОСТ Р 2.305 отсутствуют | Принято. Указание плоскости симметрии исключено из проекта ГОСТ Р 2.305 и настоящего проекта |
|  | 7.3.1 | ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 | Предлагаемая редакция: На рисунке 87 указано в качестве примера нанесение двух штрихов на штрихпунктирной линии для обозначения плоскости симметрии. На всех остальных рисунках в тексте стандарта исключить данные штрихи, как не относящиеся к примерам, так как нанесение этих штрихов в соответствии с ГОСТ Р 2.305 не обязательно. | Принято. Указание плоскости симметрии исключено из проекта ГОСТ Р 2.305 и настоящего проекта |
|  | 7.3.1, примечание | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию и перенести примечание 1 в текст пункта 7.3.1 Предлагаемая редакция: - … Для элемента, который расположен непосредственно на плоскости симметрии, размеры, определяющие его месторасположение, не указываются. Примечание - Плоскость симметрии обозначена двумя штрихами на штрихпунктирной линии для наглядности (допускается в соответствии с ГОСТ Р 2.305). Обоснование предлагаемой редакции: Примечания не должны содержать требований согласно 4.9.1 ГОСТ 1.5-2001 Примечание 2 относится не только к пункту 7.3.1 – есть другие рисунки, на которых приведено обозначение на графике плоскости симметрии двумя штрихами, но там нет примечания | Принято к сведению. Примечание исключено |
|  | 7.3.1, Примечание 2 | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Замечание, предложение: «............двумя штрихами на штрихпунктирной для наглядности......... » Предлагаемая редакция: «..........двумя штрихами на штрихпунктирной линии для наглядности........ » | Принято к сведению. Указание плоскости симметрии исключено из проекта ГОСТ Р 2.305 и настоящего проекта |
|  | 7.3.1, рисунки 12,25, 70, 87-89 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/10116 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: В примечании указано, что плоскость симметрии обозначена двумя штрихами на штрихпунктирной линии для наглядности (что допускается в соответствии с проектом ГОСТ Р 2.305) Предлагаемая редакция: Оставить обозначение плоскости симметрии необязательным Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 2.305 не введен. В ГОСТ 2.305-2008 нет данной записи. | Принято к сведению. Указание плоскости симметрии исключено из проекта ГОСТ Р 2.305 и настоящего проекта |
|  | 7.3.1, рисунки 87, 88 | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Указать привязку элементов в плоскости горизонтальной оси. Обоснование предлагаемой редакции: Для любого элемента чертежа необходима привязка к базам (если он сам не является базой или в чертеже не дана ссылка на ГОСТ , определяющий неуказанные допуски расположения.) | Принято к сведению. Предложение не содержит конкретики, что и где надо указать – нужен пример |
|  | Рисунки 87, 88 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: Изображения не связаны проекционной связью, поэтому нужны буквенные обозначения. Не хватает радиуса R10 на рисунке 87 (см. рисунок 88, по аналогии). Указать вертикальный размер 10 на рисунке 88 (см. рисунок 87, по аналогии). | Принято к сведению. Приведен другой рисунок. Буквенные обозначения изображения на рисунках в стандарте используются только, если в тексте есть ссылки на отдельные изображения |
|  | 7.3.1, примечание | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. №157 от 27.04.2026 (ООО «УКБВ») | Замечание, предложение: 2 Плоскость симметрии обозначена двумя штрихами на штрихпунктирной для наглядности (что допускается в соответствии с ГОСТ Р 2.305). Предлагаемая редакция: 2 Допускается плоскость симметрии обозначать двумя штрихами на штрихпунктирной для наглядности в соответствии с ГОСТ Р 2.305. В рисунке 87 привести пример с и без двух штрихов на штрихпунктирной линии: | Принято к сведению. Указание плоскости симметрии исключено из проекта ГОСТ Р 2.305 и настоящего проекта |
|  | 7.3.1, примечания | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Изложить в следующей редакции Предлагаемая редакция: Примечания: 1 Для элемента, который расположен непосредственно на плоскости симметрии, требования к его месторасположению, указываются относительно контура детали или относительно одного из краев 2 Плоскость симметрии для наглядности допускается обозначать двумя штрихами на штрихпунктирной линии. Обоснование предлагаемой редакции: - Расположение элемента на оси (плоскости) симметрии на чертеже не означает его абсолютно симметричного расположения на реальной детали. Данное нововведение не должно быть обязательным, учитывая успешное вековое использование осевой линии без каких-либо дополнительных атрибутов | Принято к сведению. Не понятно, в чем именно видится нововведении в данном пункте? Ранее требования не были сформулированы словами (делай как показано на рисунке – см. 4.13 действующей редакции). Мы просто сформулированы данные требования словами. В контексте графического документа мы не говорим об абсолютно точном расположении элемента, в графическом документе мы указываем номинальные размеры, а в реальном изделии они получаются с учетом допустимых отклонений |
|  | 7.3.1, примечание 2 | АО «КБП», исх. №35778/0014-26 от 19.04.2026 | Замечание, предложение: Предлагается скорректировать фразу: «…двумя штрихами на штрихпунктирной для…» Предлагаемая редакция: «…двумя штрихами на штрихпунктирной линии для…» Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение информации | Принято к сведению. Указание плоскости симметрии исключено из проекта ГОСТ Р 2.305 и настоящего проекта |
|  | 7.3.2 | ООО «ТМХ Инжиниринг» ("ТМХ", исх. № 2379-ТМХ от 22.04.2026) | Замечание, предложение: 7.3.2 Размеры двух симметрично расположенных элементов изделия (кроме отверстий) указывают один раз без указания их количества, группируя, как правило, в одном месте все размеры (рисунки 89 и 90). Предлагаемая редакция: Пояснить по тексту данного пункта относится ли данное требование только к симметричным изделиям. Пример – п. 2.8 ГОСТ 2.309-73 «Обозначения шероховатости симметрично расположенных элементов симметричных изделий наносят один раз.». Если данное требование распространяется и на симметричные элементы несимметричных изделий, то привести пример на рисунке. Обоснование предлагаемой редакции: Уточнить в данном пункте относится ли это требование только к симметричным изделиям. Если нет – привести пример на рисунка в проекте стандарта. | Принято к сведению. Данное требование применяется только к симметричным изделиям, поэтому добавлено «симметричного изделия» |
|  | 7.3.2 | ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: Примечание – Количество одинаковых отверстий всегда указывают полностью, а их размеры – только один раз, согласно 8.4. Предлагаемая редакция: Вероятно, неверная ссылка на 8.4, должно быть 7.4. | Принято к сведению. Примечание переведено в положение 7.3.3, формулировка доработана |
|  | 7.3.2, рисунок 90 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Аналогично п.8.1.3 Предлагаемая редакция: Лучше поперечную ось убрать. Размер 111 сделать исполнительным или ввести еще один размер 28 справа Обоснование предлагаемой редакции: Дополнение к комментарию по 8.1.3 -на валах поперечная ось(плоскость) как правило не обозначается. | Принято к сведению. Рисунок переработан |
|  | 7.3.2, примечание | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Исключить Обоснование предлагаемой редакции: Примечание не должно содержать требований, тем более дублирующих требования данного стандарта согласно пункту 4.9.1 ГОСТ 1.5–2001 | Принято. Примечание переведено в положение 7.3.3, формулировка доработана |

7.4 Указание размеров одинаковых элементов

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.4.1 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: - … соединены тонкими сплошными линиями, являющимися продолжением выносных линий для указания размера [рисунок 91 б) и в)]. В этом случае количество элементов не указывают. Для одинаковых элементов, не удовлетворяющих этим условиям, указывают количество в соответствии с требованиями 7.4.2 – 7.4.9 Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение наименования линий. Уточнение ссылок на требования (требования, приведенные ниже, необходимо заменить ссылками на конкретные пункты) | Принято частично. Введено «являющимися продолжение выносных линий» без «для указания размера», т.к. выносные линии используются только для указания размеров Вместо «требованиями 7.4.2 – 7.4.9» введено «требованиями настоящего подраздела» |
|  | 7.4.1, рисунок 91 (в) | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Предлагаемая редакция: | Принято. |
|  | 7.4.2, рисунок 92 б) | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Исправить «R3 2 скругления» на «2R3» Обоснование предлагаемой редакции: Наличие R уже говорит о скруглении, 2R3 воспринимается проще и занимает меньше места | Отклонено. R не говорит о скруглении, это может быть дуга, может быть радиус сгиба При записи одинаковых элементов способом под рисунком б), указывается наименование элемента. Приведенное в замечании предложение можно реализовать через структуру nх R, чтобы не вводить третий вариант записи |
|  | 7.4.2 и 7.4.4 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию пункта 7.4.2, пункт 7.4.4 исключить Предлагаемая редакция: - … размерным числом [рисунок 92 а)], под полкой продолжения размерной линии [рисунок 92 б)] или на отдельной полке линии-выноски, если элемент задан несколькими размерами [рисунок 92 в)] Рисунок 92 Обоснование предлагаемой редакции: Так как суть об одном, предлагаем объединить 7.4.4 с 7.4.2, приведя рисунок 95, как рисунок 92 в). В 7.4.2 – частный случай. | Принято. Текст пункта 7.4.4 перенесен в 7.4.2 |
|  | 7.4.2, 8.2.8 (рисунок 104) | ООО «ТМХ Инжиниринг» ("ТМХ", исх. № 2379-ТМХ от 22.04.2026) | Замечание, предложение: 7.4.2 Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, расположенных на одной поверхности и увязанных между собой размерами, рекомендуется показывать один раз с указанием количества и наименования элементов («6 отв.», «4 фаски», «3 скругления», «2 паза» и пр.) перед размерным числом [рисунок 92 а)] или под полкой продолжения размерной линии [рисунок 92 б)]. 8.2.8 При указании … Рисунок 104 Предлагаемая редакция: 7.4.2 Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, расположенных на одной поверхности и увязанных между собой размерами, рекомендуется показывать один раз с указанием количества и наименования элементов («6 отв.», «4 фаски», «3 скругления» и пр.) перед размерным числом [рисунок 92 а)] или под полкой продолжения размерной линии [рисунок 92 б)]. 8.2.8 При указании … Пример рисунка с указанием предельных отклонений нескольких одинаковых элементов, определяемых одним размером. Рисунок 104 Обоснование предлагаемой редакции: 1 Убрать из п. 7.4.2 пример надписи «2 паза», т.к. паз может быть определен минимум двумя размерами. А согласно п. 7.4.4 данного проекта стандарта «Количество элементов, определяемых более чем одним размером, указывают отдельно на полке линии-выноски (рисунок 95).». 2 В п. 8.2.8 привести пример рисунка с указанием предельных отклонений нескольких одинаковых элементов, определяемых одним размером. Также на приведенном рисунке не указан размер, определяющий глубину паза. | Принято к сведению. В рисунки 7-го раздела добавлены предельные отклонения, «паз» убран |
|  | 7.4.3 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Исключить. Считаю допущение излишним. Обоснование предлагаемой редакции: Использования требований п. 7.4.2 вполне достаточно для всех ситуаций. Также обозначение нескольких элементов по п. 7.4.2 более понятно, однозначно и лаконично (например, 2х2х45о читается неоднозначно: как фаска 2х2 мм или как две фаски 2х45о, пробел не помогает пониманию). | Принято к сведению. В своем замечании чуть выше ОСК предлагает писать 2R3, но при этом принятую во всем мире форму сокращенной записи количества предлагает исключить совсем. Предлагаем не изобретать велосипед, а то совсем перестанем понимать весь мир с таким подходом. |
|  | 7.4.3 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Уточнить правое изображение на рисунке 93, так как указано что на виде 2 фаски 2х45°, при этом по графике видно, что фасок 3 штуки | Принято. |
|  | 7.4.3 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Допускается указывать количество элементов без наименования элемента, заменяя его знаком «х» (умножить), при условии однозначности, о каких конструктивных элементах идет речь (рисунок 93). Структура записи для этого случая приведена на рисунке 94. Предлагаемая редакция: Пункт убрать Обоснование предлагаемой редакции: Трудно представить, как это применять. Для чтения чертежа удобнее, и правильнее обычная запись с наименованием | Отклонено. ЕСКД использует понятия «когда понятно о каких конструктивных элементах речь» (например, см. формулировки в ГОСТ Р 2.314). Предлагаем оставить принятую во всем мире форму сокращенной записи количества элементов. Можно запретить ее применение на уровне стандарта организации, при необходимости. Также см. ответ на замечание ОСК выше и предложение ОСК писать 2R3, так как R однозначно указывает на скругление (п. 304 сводки) |
|  | 7.4.3, рисунок 93 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: На изображении справа три одинаковые фаски, поэтому заменить "2×2×45°" на "3×2×45°" | Принято. |
|  | 7.4.4 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Пункт 7.4.4 напрямую конфликтует с пунктом 7.4.2. В пункте 7.4.4 количество элементов указывают на линии-выноске, в 7.4.2 – перед размерным числом или под размерной линией Предлагаемая редакция: 7.4.4 Количество элементов, определяемых более чем одним размером, допускается указывать отдельно на полке линии-выноски (рисунок 95). Обоснование предлагаемой редакции: В такой редакции не будет противоречия, либо рисунок 95 можно вовсе добавить к рисункам 92, а в пункте 7.4.2 дать соответствующее описание | Принято. |
|  | 7.4.4 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Предлагается добавить возможность указания количества элементов рядом с одним из размеров, определяющем элемент по аналогии с требованием 7.4.2, при этом все размеры определяющие элемент должны быть приведены на одном элементе. Изложить в новой редакции Предлагаемая редакция: 7.4.4 Количество элементов, определяемых более чем одним размером, указывают следующими способами: - отдельно на полке линии-выноски (рисунок 95 а); - рядом с одним из размеров, определяющем элемент (п.7.4.2), при этом все размеры, определяющие элемент должны быть приведены на одном элементе (рисунок 95 б). (рисунок см. ниже) Рисунок 95 б) Обоснование предлагаемой редакции: Требование будет соответствовать требованиям в п. 7.4.2, дополнительно чертеж не загромождается надписями и выносками | Принято. См. п. 7.4.2 |
|  | 7.4.4 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Неправильно указан элемент Предлагаемая редакция: 3 отверстия Обоснование предлагаемой редакции: см. ГОСТ 16030 «Отверстия сквозные квадратные и продолговатые под крепежные детали. Форма и размеры» | Принято. См. п. 7.4.2 |
|  | 7.4.4, рисунок 95 | ООО «ИЦД ТМХ» ("ТМХ", исх. № 2379-ТМХ от 22.04.2026) | Замечание, предложение: Обоснование предлагаемой редакции: Заменить «з паза» на «з отв.» ГОСТ 16030 | Принято. См. п. 7.4.2 |
|  | 7.4.5 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: … увязаны между собой размерами, то размер допускается указывать для каждого элемента [рисунок 96 а)]… Обоснование предлагаемой редакции: Так как степень удаления друг от друга – субъективный параметр, необходимо откорректировать совместно с пунктом 7.4.7 | Принято. См. п. 7.4.4 |
|  | 7.4.6, рисунок 97 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Элементы указаны без наименований Предлагаемая редакция: Указать наименования | Принято. См. п. 7.4.5 |
|  | 7.4.7 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: Дополнить абзацем и примером: «Допускается запись на полке линии-выноски, например, «3 группы по 2 отв. Ф10» (для простого случая с одинаковыми отверстиями внутри группы). Пример – » Обоснование предлагаемой редакции: Для небольших групп одинаковых отверстий необходимо допустить запись, например, «3 группы по 2 отв. Ф10», чтобы не перегружать чертеж лишними линиями | Принято к сведению. Дополнили правила указания размеров для групп в п. 7.4.6 См. п. 7.4.8, 7.4.9 |
|  | 7.4.7, рисунок 98 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Предлагаемая редакция: Одинаковые группы элементов, расположенные в разных частях изделия, допускается выделять рамкой произвольной формы (прямоугольной, круглой или иной другой формы), выполненной тонкой сплошной линией. В этом случае указывают размеры элементов только в выделенной группе и на линии- выноске, проведенной к рамке группы, указывают количество одинаковых групп, как показано на рисунке 98. На рисунке 98: Заменить штрихпунктирную линию с двумя точками тонкой сплошной. Исключить стрелку у выносной линии. Обоснование предлагаемой редакции: В ГОСТ Р 2.303-ХХХХ нет указания о применении штрихпунктирной линии с двумя точками в приведенном случае ГОСТ Р 2.316 | Отклонено. В проекте ГОСТ Р 2.303 приведены не все назначения линий, а также в п. 3.2 проекта ГОСТ Р 2.303 указано «В стандартах Единой системы конструкторской документации могут быть установлены дополнительные назначения линий» См. 7.4.6 |
|  | 7.4.7, второе предложение | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Замечание, предложение: «........... В этом случае указывают размеры элементов только в одной группе и на линии-выноске, проведенной......... » Предлагаемая редакция: Предлагается: «........ В этом случае указывают размеры элементов только в одной группе и на полке линии- выноски, проведенной.............» | Принято к сведению. Пункт переформулирован См. п. 7.4.6 |
|  | 7.4.8 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: 6xА(2:1) Предлагаемая редакция: А(2:1) 6 групп Обоснование предлагаемой редакции: Удобнее для восприятия | Принято к сведению. Заменено на 6 мест См. п. 7.4.7 |
|  | 7.4.9 | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. №157 от 27.04.2026 (ООО «УКБВ») | Замечание, предложение: Предлагаемая редакция: Заменить на указанный элемент по стрелке. Обоснование предлагаемой редакции: В п.7.4.9 (на рисунке 101) несоответствие обозначения отверстия | Принято. См. п. 7.4.8 |
|  | 7.4.9 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Дополнить абзацем, исключить примечание Предлагаемая редакция: - … по аналогии с представленными на рисунке 101. Изображение условных знаков в таблице должно быть выполнено в одном масштабе с изображениями элементов на чертеже. Привести пример для изображения других однотипных элементов, кроме отверстий. Обоснование предлагаемой редакции: Примечание необходимо исключить, так как стандарт частично определяет содержание таблицы, остальное не определяет, это понятно без примечания так как нет требования. Необходимо указать о соблюдении масштаба в изображении условных знаков и привести пример для условного обозначения других элементов | Принято частично. Добавлено указание о масштабах знаков. Указано, что пункт применяется только для отверстий |
|  | 7.4.9, первое перечисление | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Замечание, предложение: «............. или на линии- выноске в соответствии с 5.1.8,............ » Предлагаемая редакция: «........ или на полке линии- выноски в соответствии с 5.1.8,..........,» | Принято к сведению. Переформулировано |
|  | 7.4.9, рисунок 101 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Несоответствие обозначения отв. 6 на рисунке и в таблице Предлагаемая редакция: Указать на рисунке обозначение отв. 6 в соотв. с таблицей Обоснование предлагаемой редакции: Устранение опечатки | Принято. См. п. 7.4.8 |

8 Правила указания предельных отклонений размеров

8.1 Общие требования

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.1.1 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Второй дефис исправить опечатку: "-для размеров …, указанных …" | Принято. |
|  | 8.1.1 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Для всех размеров в КД, предназначенных для изготовления по ним изделий, указывают предельные отклонения. Допускается не указывать предельные отклонения: для размеров, определяющих участки одного элемента с отличающимися требованиями (различная шероховатость, предельные отклонения размеров, допуски формы и ориентации, термообработка, покрытие, отделка, зоны накатки, насечки, притуплений, а также диаметры накатанных и насеченных поверхностей и т.п.). Такие размеры допускается указывать теоретически точными в прямоугольной рамке в соответствии с ГОСТ Р 2.308 Предлагаемая редакция: Для всех размеров в КД, предназначенных для изготовления по ним изделий, указывают предельные отклонения. Допускается не указывать предельные отклонения: для размеров, определяющих участки одного элемента с отличающимися требованиями (различная шероховатость, предельные отклонения размеров, допуски формы и ориентации, термообработка, покрытие, отделка, зоны накатки, насечки, притуплений, а также диаметры накатанных и насеченных поверхностей и т.п.). Такие размеры допускается указывать теоретически точными в прямоугольной рамке в соответствии с ГОСТ Р 53442. Обоснование предлагаемой редакции: Определение ТТР дано в ГОСТ Р 53442. | Принято к сведению. Принято решение вернуться к редакции ГОСТ 2.307-2011, в котором размеры зон указывали с применением символа «≈», так как применение ТТР для данных целей вызывает сомнения и требует дополнительного изучения |
|  | 8.1.1 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Допускается не указывать предельные отклонения: - для размеров, определяющих участки одного элемента с отличающимися требованиями (различная шероховатость, предельные отклонения размеров, допуски формы и ориентации, термообработка, покрытие, отделка, зоны накатки, насечки, притуплений, а также диаметры накатанных и насеченных поверхностей и т.п.). Такие размеры допускается указывать теоретически точными в прямоугольной рамке в соответствии с ГОСТ Р 2.308; - для размеров деталей изделий единичного производства, указанным с припуском на пригонку. В этом случае после размерного числа ставят сноску, а в технических требованиях указывают: «Размеры с припуском на пригонку по дет. ...», «Размеры с припуском на пригонку по черт. ...», «Размеры с припуском на пригонку по сопрягаемой детали» и т. п. Предлагаемая редакция: См. 6.9.3 «..единичного производства, указанных с...» Обоснование предлагаемой редакции: См. 6.9.3 | Принято. |
|  | 8.1.1, второе перечисление | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Замечание, предложение: «........ для размеров деталей изделий единичного производства, указанным с припуском на пригонку................ » Предлагаемая редакция: «........ для размеров деталей изделий единичного производства, указанных с припуском на пригонку................ » | Принято. |
|  | 8.1.1, первое перечисление | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Изложить в следующей редакции Предлагаемая редакция: -размеров расположения конструктивных элементов, для которых установлены позиционные допуски, а также - в других случаях, установленных в ГОСТ Р 2.308. Такие размеры следует указывать теоретически точными в прямоугольной рамке Обоснование предлагаемой редакции: Для размеров, определяющих участки одного элемента с отличающимися требованиями (различная шероховатость, предельные отклонения размеров, допуски формы и ориентации, термообработка, покрытие, отделка, зоны накатки, насечки, притуплений, а также диаметры накатанных и насеченных поверхностей и т.п.) требования по указанию теоретически точных размеров в прямоугольной рамке ГОСТ Р 2.308 – не устанавливаются. | Принято к сведению. Принято решение вернуться к редакции ГОСТ 2.307-2011, в котором размеры зон указывали с применением символа «≈», так как применение ТТР для данных целей вызывает сомнения и требует дополнительного изучения |
|  | 8.1.1, Раздел 8, 2 абзац | АО «КБП», исх. №35778/0014-26 от 19.04.2026 | Замечание, предложение: «Допускается не указывать предельные отклонения: ..» Обоснование предлагаемой редакции: Уточните как на практике использовать или контролировать теоретически точные размеры? | Принято к сведению. Принято решение вернуться к редакции ГОСТ 2.307-2011, в котором размеры зон указывали с применением символа «≈» |
|  | 8.1.2 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/10116 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: Для указания величины допусков угловых размеров существует ГОСТ 8908-81 «Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные углы и допуски углов». В пункт 8.1.2 включить указания по установке предельных отклонений угловых размеров по ГОСТ 8908-81 помимо ГОСТ 30893.1. | Принято. |
|  | 8.1.2, последний абзац | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Изложить в следующей редакции Предлагаемая редакция: По решению разработчика документации, согласованному с предприятием-изготовителем допускается устанавливать предельные отклонения размеров без использования стандартизованных интервалов допусков Обоснование предлагаемой редакции: Вводимое допущение позволяет указывать значения предельных отклонений с меньшим (чем в документах по стандартизации) количеством значащих цифр после запятой, что позволяет использовать измерительный инструмент с большей допускаемой погрешностью и/или устанавливать значения предельных отклонений с учетом назначения изготавливаемых изделий и особенностей их эксплуатации. | Отклонено. Текущая формулировка «в обоснованных случаях» и подразумевает, что эти обоснованные случаи решаются разработчиком и предприятием-изготовителем |
|  | 8.1.2, 8.2.4, 8.3.2, 8.4.2 | АО «Редуктор-ПМ», исх. №5878/12 от 16.04.2026 АО «Вертолеты России» | Замечание, предложение: (ГОСТ 25348, ГОСТ 30893.1, ГОСТ 6636, ГОСТ 25349, ГОСТ 25346, ГОСТ Р 2.316) ГОСТы указаны где-то с годом издания, где-то без года издания Предлагаемая редакция: Предлагается прийти к единообразию | Принято к сведению. Решено указывать без года издания |
|  | 8.1.3 | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Изложить в следующей редакции Предлагаемая редакция: Предельные отклонения размеров следует указывать в соответствии с 8.2. Предельные отклонения размеров допускается оговаривать общей записью в пункте технических требований в соответствии с 8.3 | Принято к сведению. Пункт переформулирован |
|  | 8.1.3 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Некорректно указаны ссылки. Предельные отклонения размеров следует указывать непосредственно после номинальных размеров в соответствии с 8.2. Предельные отклонения размеров относительно низкой точности допускается не указывать непосредственно после номинальных размеров, а оговаривать общей записью в пункте технических требований в соответствии с 8.3. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие | Принято к сведению. Пункт переформулирован |
|  | 8.1.3, 2 абзац | АО «КБП», исх. №35778/0014-26 от 19.04.2026 | Замечание, предложение: Перенести в п.8.1.1 как перечисление: для размеров без допусков | Принято к сведению. Текст скорректирован. |
|  | 8.1.3, рисунок 25, 20 (Рисунок 70), 23.1.4 (Рисунок 76), 25 (Рисунки 87, 88, 89, 90) | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Зачеркнута с двух сторон осевая линия (аналогично в других рисунках) В Примечании к пункту 25.1.1 указано: 2 Плоскость симметрии обозначена двумя штрихами на штрихпунктирной для наглядности (что допускается в соответствии с ГОСТ Р 2.305). В действующем стандарте ГОСТ 2.305 этого нет. Причем в других рисунках такое обозначение не применяется Предлагаемая редакция: Привести в соответствие с ГОСТ 2.305. Обоснование предлагаемой редакции: Нет необходимости делать разграничение. В программных продуктах придется вводить дополнительный тип линии иначе конструктор будет вынужден это делать вручную, а это дополнительное время и дополнительный повод для ошибок. | Принято к сведению. Указание плоскости симметрии исключено из проекта ГОСТ Р 2.305 и настоящего проекта |

8.2 Правила указания предельных отклонений непосредственно после номинальных размеров

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.2.1 | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Изложить в следующей редакции Предлагаемая редакция: Предельные отклонения размера указывают после номинального размера без разделителей. Верхние (нижние) предельные отклонения, равные нулю, в записи предельных отклонений не указывают. Обоснование предлагаемой редакции: Явное указание предельных отклонений. равных нулю, используемой в документации, разрабатываемой за рубежом практически необоснованно, и противоречит принятой практике, установленной действующим ГОСТ Р 2.307. ГОСТ 25346-2013 не содержит прямые указания по использования «0» при наличии в документации одностороннего допуска | Принято. |
|  | 8.2.1 | АО «КБП», исх. №35778/0014-26 от 19.04.2026 | Замечание, предложение: Верхние (нижние) предельные отклонения, равные нулю, указывают явно числом «0». Предлагаемая редакция: Верхние (нижние) предельные отклонения, равные нулю, допускается указывать явно числом «0». или в примечании добавить фразу – допускается верхние (нижние) предельные отклонения, равные нулю не указывать. Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р – стандарт, утвержденный исключительно для Российского рынка. Нет смысла ориентироваться в нем на ИСО. Некоторые САПР не позволяют делать 0 видимым. Из-за этого сильно вырастет время и трудоемкость на разработку КД. | Принято. |
|  | 8.2.1 | АО «Редуктор-ПМ», исх. №5878/12 от 16.04.2026 АО «Вертолеты России» | Замечание, предложение: Примечание - …отклонений. равных… опечатка Предлагаемая редакция: 8.2.1 Примечание - …отклонений, равных… | Принято. |
|  | 8.2.1 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: - Предельные отклонения размера указывают после номинального размера без разделителей. - К числу 0 предельные отклонения не указываются. Верхние (нижние) … Обоснование предлагаемой редакции: 0 – не имеет значения, а номинальный размер должен иметь значение | Принято к сведению. Слово «ноль» использовалось в контексте «нулевое предельное отклонение», а не «нулевой номинальный размер» |
|  | 8.2.1, примечание | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Опечатка: "…указание предельных отклонений. равных нулю…" Предлагаемая редакция: …указание предельных отклонений, равных нулю… | Принято. |
|  | 8.2.1, 8.2.6, 8.2.7, 8.4.1 (рисунок 107) | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: 8.2.1 Пpeдельные отклонения размера указывaют после номинального размера без разделителей. Верхние (нижние) предельные отклонения, равные нулю, указывают явно числом «0». Примечание - Явное указание предельных отклонений, равных нулю, соответствует международным стандартам и ГОСТ 25346-2013. 8.2.6 При записи предельных отклонений числовыми значениями верхнее предельное отклонение располагают в верхнем индексе, а нижнее предельное отклонение - в нижнем индексе, например, . 8.2.7 Предельные отклонения, указываемые числовыми значениями, выраженными десятичной дробью, записывают до последней значащей цифры включительно, выравнивая количество знаков в верхнем и нижнем предельных отклонениях добавлением нулей, например, . При этом для верхнего (нижнего) предельного отклонения, равного нулю, указывают только «0». например, и выравнивают его с первым знаком верхнего (нижнего) предельного отклонения. Предлагаемая редакция: Исключить «0» из обозначения отклонений Обоснование предлагаемой редакции: Применение лишних, незначащих символов, приводит к смысловой перегрузке чертежа (пестрит), увеличивает плотность чертежа и приводить излишней трате ресурсов (формат чертежей, повышенный расход картриджей печатающих устройств). В программных комплексах отечественной разработки принцип ГОСТ 25346-2013 не реализован. Все пользуются в этой части старой версией. | Принято. |
|  | 8.2.2 | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Заменить «40 0+0,62» на «40 +0,62»; «40-0,62 0» на «40-0,62 »; «40H14(0 +0,62)» на «40H14( +0,62)»; «40h14(-0,620 )» на «40h14(-0,62 )». | Принято. |
|  | 8.2.2, 8.2.4, 8.2.6 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: «нулевые» отклонения ранее не указывали в КД и ТД, а при указании верхних и нижних отклонений количество знаков после за­ пятой должно быть одинаковым Обоснование предлагаемой редакции: Введение нулевых отклонений введет путаницу | Принято. |
|  | 8.2.3 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/10116 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: Пример, представленный на рисунке 102, не характерен для элемента, не являющегося размерным. Необходимо указать пример представления допусков для неразмерных элементов, либо исключить пункт 8.2.3. | Принято. исключен |
|  | 8.2.3 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Исключить. Обоснование предлагаемой редакции: О каких элементах, не являющихся размерными, идет речь? Противоречит наименованию раздела. | Принято. Пункт исключен |
|  | 8.2.3 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Исключить пункт, рисунок перенести, как пример в другой рисунок Обоснование предлагаемой редакции: Данный случай подходит под определение размерного элемента (две параллельные плоскости) | Принято. Пункт исключен |
|  | 8.2.3, рисунок 102 | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Исключить, т.к. не содержат конкретных требований, не отраженных в других пунктах стандарта, но могут быть истолкованы как обязательные требования при назначении размеров конструктивных элементов типа «уступ» | Принято. Пункт исключен |
|  | 8.2.4 | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Заменить «41,5Н7( 0+0,025)» на «41,5Н7( +0,025)» | Принято. |
|  | 8.2.4 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: В перечислении ссылку на ГОСТ 25347-2012 заменить на ГОСТ 25347-2013 Обоснование предлагаемой редакции: Устранение опечатки | Принято к сведению. Решено указывать без года издания |
|  | 8.2.4 | АО «Метровагонмаш» ("ТМХ", исх. № 2379-ТМХ от 22.04.2026) | Замечание, предложение: 8.2.4 <…> - при назначении предельных отклонений размеров размерных элементов, условные обозначения которых не предусмотрены ГОСТ 25347-2012… Предлагаемая редакция: 8.2.4 <…> - при назначении предельных отклонений размеров размерных элементов, условные обозначения которых не предусмотрены ГОСТ 25347-2013… Обоснование предлагаемой редакции: Исправить год издания стандарта | Принято к сведению. Решено указывать без года издания |
|  | 8.2.4 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: … ГОСТ 25347-2012 (ГОСТ 25347–82 для гособоронзаказа)… Обоснование предлагаемой редакции: По аналогии с остальными пунктами, где употребляется ссылка | Принято к сведению. Решено указывать без года издания |
|  | 8.2.5 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/10116 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: Содержание пункта является повтором пункта 4.9. Согласно ГОСТ 8908-81 на угловые размеры могут устанавливаться допуски не только симметричные. Пункт 8.2.5 исключить. | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. примеры указания предельных отклонений угловых размеров указаны в 4.10 |
|  | 8.2.5, рисунок 103 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: На рисунке 103 отсутствует пример с указанием порядка записи числовых значений угловых размеров в случае наличия несимметричных предельных отклонений Предлагаемая редакция: Ввести пример с указанием порядка записи числовых значений угловых размеров в случае наличия несимметричных предельных отклонений | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. примеры указания предельных отклонений угловых размеров указаны в 4.10 |
|  | 8.2.6 | ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 | Предлагаемая редакция: Указать размер шрифта для предельных отклонений расположенных в верхнем и нижнем индексе (для симметричного допуска размер шрифта указан). | Принято к сведению. Введено указание о правилах записи индексов См. п. 8.2.4 |
|  | 8.2.6 | ОАО «ТВЗ» ("ТМХ", исх. № 2379-ТМХ от 22.04.2026) | Замечание, предложение: Например, «60±0,23». Предлагаемая редакция: Необходимо привести к единообразию числовые значения в примерах (курсив, шрифт) Обоснование предлагаемой редакции: В этом примере использован курсив, шрифт Arial. В этом же пункте и в других пунктах стандарта примеры указаны не курсивом, шрифтом Cambria Math | Принято. Все примеры приведены прямым шрифтом |
|  | 8.2.6 | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Из первого предложения исключить примеры: «60 0+0,19» и «60-0,19 0» | Принято. См. п. 8.2.4 |
|  | 8.2.7 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/10116 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: Второе предложение пункта является повтором указаний, изложенных в пунктах 8.2.1 и 8.2.2. Второе предложение исключить. | Принято. См. п. 8.2.5 |
|  | 8.2.7 | АО «ОПК», исх. № 3250 от 13.04.2026 | Замечание, предложение: 8.2.7 Предельные отклонения, указываемые числовыми значениями, выраженными десятичной дробью, записывают до последней значащей цифры включительно, выравнивая количество знаков в верхнем и нижнем предельных отклонениях добавлением нулей, например, «10-0,030+0,014», «10-0,142-0,080». При этом для верхнего (нижнего) предельного отклонения, равного нулю, указывают только «0», например, «63 0+0,25», «63-0,3 0» и выравнивают его с первым знаком верхнего (нижнего) предельного отклонения. Обоснование предлагаемой редакции: Программа АСКОН КОМПАС физически не может отобразить предельное отклонение размера если оно равно «0» (Не может поставить ноль). Так же такая запись на чертеже затрудняет его однозначное прочтение и понимание. | Принято. исключено |
|  | 8.2.7 | ОАО «ТВЗ» ("ТМХ", исх. № 2379-ТМХ от 22.04.2026) | Замечание, предложение: например, «10-0,030+0,014», «10-0,142-0,080». Предлагаемая редакция: Необходимо привести к единообразию числовые значения в примерах (курсив, шрифт) Обоснование предлагаемой редакции: В других пунктах примеры указаны не курсивом | Принято. Все примеры приведены прямым шрифтом См. п. 8.2.5 |
|  | 8.2.7 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Ввести в п.8.2.7 примечание Предлагаемая редакция: П р и м е ч а н и е – Необходимость указания числового значения "0" для верхнего (нижнего) предельного отклонения равного нулю допускается устанавливать стандартом организации. | Принято. Данное примечание приведено к п. 8.2.1 |
|  | 8.2.7 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: При указании предельного отклонения углового размера для верхнего (нижнего) предельного отклонения, равного нулю, тоже необходимо указывать «0» или это только для линейных размеров Предлагаемая редакция: Ввести пример указания предельных отклонений угловых размеров для несимметричных значений отклонений и одностороннего значения отклонения | Принято. |
|  | 8.2.7 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Дополнить абзацем Предлагаемая редакция: - Допускается приведение размеров без приведения нулевых значений отклонений. Пример – 40+0,62. Обоснование предлагаемой редакции: Для исключения ошибки в записи отклонения. Такое допущение есть в действующей редакции стандарта ГОСТ Р 2.307-2011 (пункт 6.6) | Принято. |
|  | 8.2.7, второе предложение | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Исключить | Принято. |
|  | 8.2.8 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Некорректная ссылка на рисунок 104. Либо пропущено "как показано на рисунке …", либо должно быть "(рисунок 104) | Принято к сведению. Решено данный пункт исключить, т. к. запись в скобках размера и предельных отклонений не соответствует ГОСТ 8.417, а также на рисунках 5, 6, 7 разделов приведены размеры с предельными отклонениями |
|  | 8.2.8 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Согласно 7.4.3«Допускается указывать количество элементов без наименования элемента....» непонятно почему применяется не основной способ обозначения элементов Предлагаемая редакция: Привести в соответствие | Принято к сведению. Решено данный пункт исключить, т. к. запись в скобках размера и предельных отклонений не соответствует ГОСТ 8.417, а также на рисунках 5, 6, 7 разделов приведены размеры с предельными отклонениями |
|  | 8.2.8, рисунок 104 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: На рисунке справа исключить заключение в скобки параметров фасок. Обоснование предлагаемой редакции: См. второе предложение пункта. Количество (8 фасок) указано под линией выноски, следовательно, размер и отклонения в скобки не заключают. | Принято. |
|  | 8.2.8 рисунок 104 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Простановка размеров в примерах, приведенных на рисунке 104, противоречит правилам простановки указаний размеров одинаковых элементов, регламентированным в пп.7.2.1 и 7.4.4. Одинаковые элементы изделия, показанного на рисунке 104, такие как например "паз", расположены на одной поверхности и в одном виде, то и размеры, их определяющие (ширина и глубина паза, скругления и фаски), должны быть указаны на одном из элементов (в данном случае – пазов) Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: Конструктивные элементы, указанные на рисунке 104 как "фаски", указанные в представленном на согласование проекте окончательной редакции ГОСТ Р 2.111-20ХХ, фасками не являются, т.к. фаска (согласно п.3.34) - это поверхность, образованная скосом торцевой кромки (ребра) изделия. | Принято к сведению. Решено данный пункт исключить, т. к. запись в скобках размера и предельных отклонений не соответствует ГОСТ 8.417, а также на рисунках 5, 6, 7 разделов приведены размеры с предельными отклонениями |
|  | 8.2.8, рисунок 104 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: Количество пазов указано неверно, противоречит пункту 7.4.4 (размер паза задается несколькими размерами, не хватает второго размера на рисунках, 8 фасок относятся к 4 пазам, в каждом по 21 фаске. Противоречие с пунктом 7.4.2, размеры нескольких одинаковых элементов указывают один раз с указанием количества элементов, паз задается шириной глубиной и фасками 2 шт. | Принято к сведению. Решено данный пункт исключить, т. к. запись в скобках размера и предельных отклонений не соответствует ГОСТ 8.417, а также на рисунках 5, 6, 7 разделов приведены размеры с предельными отклонениями |
|  | 8.2.9 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Исключить. Обоснование предлагаемой редакции: Для каждого класса допуска имеются свои предельные отклонения, выраженные числовыми значениями, в соответствии с ГОСТ 25346 - ГОСТ 25348. | Принято. |
|  | 8.2.9 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить рисунок Предлагаемая редакция: Размеры обозначить буквами d, D (согласно ГОСТ Р 2.321) или вместо размерного числа поставить буквы согласно пункту 7.4.9 Обоснование предлагаемой редакции: Нарушение требований пункта 4.4 | Принято к сведению. Принято решение данный пункт и рисунок исключить. Для справки: на данном рисунке размеры приведены размерными числами, а не буквенными обозначения, так что это не требуется |
|  | 8.2.9, Рисунок 105 | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: В первой строке изменить в графе «Предельные отклонения» исключить «нулевое» отклонение | Принято к сведению. Принято решение данный пункт и рисунок исключить. |
|  | 8.2.9, 8.3.3 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Замечание аналогичное к пункту 7.1.12 | Принято к сведению. Принято решение данный пункт и рисунок исключить. |
|  | 8.2.9, 8.3.3, рисунок 105 и рисунок 106 | АО «Редуктор-ПМ», исх. №5878/12 от 16.04.2026 АО «Вертолеты России» | Замечание, предложение: Оформление таблицы не по ГОСТ Р 2.105 Предлагаемая редакция: Предлагается привести в соответствии с ГОСТ Р 2.105 | Принято к сведению. Принято решение данный пункт и рисунок исключить. |

8.3 Правила указания предельных отклонений размеров с неуказанными допусками

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.3.1 | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Изложить в следующей редакции Предлагаемая редакция: Предельные отклонения линейных и угловых размеров, неуказанных непосредственно после номинальных размеров, устанавливают общей записью в пункте технических требований. Примеры записи: - «Неуказанные предельные отклонения размеров…» – указывают числовые значения интервала допусков или указывают классы допуска; - «Неуказанные предельные отклонения – по …» – дают ссылку на документ по стандартизации. - иная запись при условии, что она однозначно определяет интервал допуска. Обоснование предлагаемой редакции: В редакции рассматриваемого проекта стандарта «иная запись» должна определяться в документе по стандартизации, хотя, при выполнении условия однозначного определения интервала допуска, форму записи может установить разработчик документации. | Принято. |
|  | 8.3.2 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/10116 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: По ГОСТ 30893.1-2002, ГОСТ 30893.2-2002 в технических требованиях чертежа не указывается год стандарта Предлагаемая редакция: Исправить Обоснование предлагаемой редакции: См. ГОСТ 30893.1-2002, ГОСТ 30893.2-2002 | Принято к сведению. Пример исключен, чтобы не повторять требования других стандартов. Но считаем, что ссылка на документ по стандартизации в конструкторском документе должна быть с годом принятия в соответствии с ГОСТ Р 2.109-2023 п. 4.9 |
|  | 8.3.2 | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: 1. Запись общих допусков по ГОСТ 30893.1 привести без года утверждения, в соответствии с требованиями этого стандарта. 2. В третьем примечании ссылка на пункт 4.9 ГОСТ Р 2.109-2023 некорректна, т. к. в нем говорится о других документах, в которых не указана структура записи. | Принято к сведению. Пример исключен, чтобы не повторять требования других стандартов. Но считаем, что ссылка на документ по стандартизации в конструкторском документе должна быть с годом принятия в соответствии с ГОСТ Р 2.109-2023 п. 4.9 Просим указать в 4.9 ГОСТ Р 2.109-2023 слова, указываюшие на то, что это положение не применимо, если в документе по стандартизации имеется своя форма записи |
|  | 8.3.2 | ООО «ИЦД ТМХ» ("ТМХ", исх. № 2379-ТМХ от 22.04.2026) | Замечание, предложение: - Запись в технических требованиях приводят в соответствии с документом по стандартизации, определяющим значения неуказанных предельных отклонений. Например, при использовании ГОСТ 30893.1 запись имеет вид: «Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 – m» или «ГОСТ 30893.1-2002 – m». Допускается приводить запись в технических требования по классам допусков, которые должны соответствовать ГОСТ 25346 и ГОСТ 25348, при этом интервалы допусков должны быть одного квалитета. Например, «Неуказанные предельные отклонения – Н14, h14, ±IT14/2». Предлагаемая редакция: - Запись в технических требованиях приводят в соответствии с ГОСТ 30893.1, если иное не оговорено документом по стандартизации, определяющим значения неуказанных предельных отклонений. - П р и м е р ы - 1 «Общие допуски по ГОСТ 30893.1 – m» или «ГОСТ 30893.1 – m», 2 «Неуказанные предельные отклонения – Н14, h14, ±IT14/2». Обоснование предлагаемой редакции: Дополнительная информация о применении определенной записи неуказанных допусков и т.д. приведена в ГОСТ 30893.1 и вносить ее в ГОСТ Р 2.307 нет необходимости, т.к. дублирование вносит двоякое толкование правил указания предельных отклонений размеров с неуказанными допусками. Введение в пример записи года утверждения ГОСТ 30893.1 противоречит требованиям самого стандарта на, в связи с этим необходимо либо обновить содержание ГОСТ 30893.1 либо в ГОСТ Р 2.307 ссылаться на действующую редакцию ГОСТ 30893.1 | Принято к сведению. Пример исключен, чтобы не повторять требования других стандартов. Но считаем, что ссылка на документ по стандартизации в конструкторском документе должна быть с годом принятия в соответствии с ГОСТ Р 2.109-2023 п. 4.9 |
|  | 8.3.2 | ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: Например, при использовании ГОСТ 30893.1 запись имеет вид: «Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 – m» или «ГОСТ 30893.1-2002 – m». Предлагаемая редакция: Предлагаемая редакция: Запись в технических требованиях о неуказанных предельных отклонениях выполнять в соответствии с ГОСТ 30893.1. | Принято к сведению. Пример исключен, чтобы не повторять требования других стандартов. Но считаем, что ссылка на документ по стандартизации в конструкторском документе должна быть с годом принятия в соответствии с ГОСТ Р 2.109-2023 п. 4.9 |
|  | 8.3.2 | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. №157 от 27.04.2026 (ООО «УКБВ») | Замечание, предложение: … Например, при использовании ГОСТ 30893.1 запись имеет вид: «Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 – m» или «ГОСТ 30893.1-2002 – m». Предлагаемая редакция: … Например, при использовании ГОСТ 30893.1 запись имеет вид: «Общие допуски по ГОСТ 30893.1– m» или «ГОСТ 30893.1– m». И ниже. Обоснование предлагаемой редакции: Предлагаем исключить год утверждения стандарта, приведено в соответствие с ГОСТ 30893.1 (раздел 6) | Принято к сведению. Пример исключен, чтобы не повторять требования других стандартов. Но считаем, что ссылка на документ по стандартизации в конструкторском документе должна быть с годом принятия в соответствии с ГОСТ Р 2.109-2023 п. 4.9 |
|  | 8.3.2 | АО «Редуктор-ПМ», исх. №5878/12 от 16.04.2026 АО «Вертолеты России» | Замечание, предложение: …Допускается приводить … в технических требования … опечатка Предлагаемая редакция: 8.3.2 …Допускается приводить … в технических требованиях… | Принято. |
|  | 8.3.2, второй абзац | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Изложить в следующей редакции Предлагаемая редакция: Допускается приводить запись в технических требования по классам допусков, которые должны соответствовать ГОСТ 25346 и ГОСТ 25348. Например, «Неуказанные предельные отклонения – Н14, h14, ±IT14/2». Обоснование предлагаемой редакции: Требование по интервалам допусков одного квалитета - не обоснованно. Возможны варианты, когда к размерам элементов одного типа (например, отверстий) предъявляются более жесткие требования. В этом случае внутри одной записи для разных конструктивных элементов будут указаны разные классы допусков | Принято. |
|  | 8.3.2, первый пункт примечания | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Изложить в следующей редакции Предлагаемая редакция: Буква «m» в записи «Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002 – m» - буквенное обозначение класса точности «средний». При этом для всех размеров конструктивных элементов данного чертежа, которые не имеют указанных предельных отклонения, устанавливаются симметричные предельные отклонения» Обоснование предлагаемой редакции: Вводимое дополнение обращает внимание разработчика документации, что при данном способе симметричные поля допусков назначаются для всех размеров, независимо от типа размерного элемента (включая валы и отверстия с неуказанными предельными отклонениями). Опыт использования ГОСТ 30893.1 и ГОСТ 30893.2 показывает, что этот нюанс зачастую не осознается разработчиком при назначении соответствующей ссылки на стандарт. | Принято к сведению. Пример исключен, чтобы не повторять требования других стандартов. Но считаем, что ссылка на документ по стандартизации в конструкторском документе должна быть с годом принятия в соответствии с ГОСТ Р 2.109-2023 п. 4.9 |
|  | 8.3.3 | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Исключить слова «В обоснованных случаях» Обоснование предлагаемой редакции: При проведении экспертизы конструкторской документации и/или приемки изготовленного оборудования представители специализированной организации (см. пояснения к предложению по изменению п. 4.7 рассматриваемого стандарта) могут потребовать документально оформленного «обоснования», для которого отсутствуют формализованные требования. | Принято. |
|  | 8.3.3, рисунок 106 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/10116 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: Предельные отклонения в таблице должны указываться с одинаковым количеством знаков после запятой Предлагаемая редакция: Предельные отклонения в таблице указать с одинаковым количеством знаков после запятой Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 2.105-2019 | Принято. |
|  | 8.3.3, рисунок 106 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Предлагаемая редакция: Графу «Линейные размеры» оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.105. Выровнять числовые значения по знакам после запятой. Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 2.105 (п.6.8.20) ГОСТР 2.105 (п.6.8.23) | Принято. |
|  | 8.3.3, рисунок 106, 8.4.3, рисунок 111 | ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 | Предлагаемая редакция: Уточнить правильность записи предельных отклонений в таблицах и в технических требованиях. В ГОСТ Р 2.105-2019 (п. 6.8.24, п. 6.8.26) знак «±» отделен пробелом от размерного числа и допуска. Указать в тексте стандарта необходимость наличия или отсутствия пробела. Обоснование предлагаемой редакции: Ссылка на ГОСТ Р 2.105 т.к. на него ссылается ГОСТ Р 2.316 п. 6.4. ГОСТ 8.417 дает пример только на указание значений величин с предельными отклонениями | Принято к сведению. В ГОСТ 8.417-2024 не указано явно о наличии или отсутствии пробела до и после знака «±» Считаем, что определять требования, которые должны быть определены в стандартах ГСИ, в стандартах ЕСКД неверно. На примерах, указанных в ГОСТ 8.417, присутствует пространство до и после знака «±», при этом реализация данного пространства определяется гарнитурой шрифта и используемым ПО |

8.4 Способы указания предельных отклонений для разных случаев

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.4.1 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Предельные отклонения размеров деталей, изображенных в КД в сборе, указывают одним из следующих способов: … Предлагаемая редакция: Предельные отклонения размеров деталей, изображенных в КД в сборе, указывают одним из следующих способов, регламентированным стандартом организации - разработчика КД: Обоснование предлагаемой редакции: Выбор конкретного способа указания размеров с пред.откл. определить за разработчиком КД | Принято к сведению. Вы вправе в стандарте организации ограничить тот или иной способ указания посадок без дополнительных разрешений в стандарте |
|  | 8.4.1, рисунки 107б), 107в) | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Исправить обозначения классов допусков по аналогии с рисунком 94 в) действующего ГОСТ Р 2.307 | Принято. |
|  | Рисунок 10в) Может быть 8.4.1, рисунок 107в) , т.к. идет за предыдущим замечанием | ГК «Росатом», исх. № 1-8.15/19289 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Исключить «нулевое» отклонение | Принято. |
|  | 8.4.1, рисунок 108 | ОАО «ТВЗ» ("ТМХ", исх. № 2379-ТМХ от 22.04.2026) | Замечание, предложение: 1*Размеры для справок Предлагаемая редакция: *Размеры для справок или *Размер для справок (при учёте предложений по пункту 4.6) Обоснование предлагаемой редакции: Предлагаем нумерацию пункта ТТ (здесь и по тексту документа) не ставить перед сноской если пункт только один. Нормоконтролёры будут транслировать данный факт на остальные КД и заставят ставить номер в чертежах с одним пунктом в ТТ. Ранее не нумеровался (например, ГОСТ 2.113-75 с.37 приложение 12) | Принято к сведению. Если технические требования состоят из одного пункта, то они нумеруются в соответствии с ГОСТ Р 2.105-2019 п. 6.5.7 |
|  | 8.4.1, четвертое перечисление | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Необходимо привести пример (перечисление и рисунок) такого же случая, но для исполнительного размера отверстия в детали (в случае обработки отверстия под запрессовку по сборочному чертежу) Обоснование предлагаемой редакции: Недостаточно примеров | Принято к сведению. Просьба предоставить пример |
|  | 8.4.2, рисунки 109 а) и 109 в) | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Убрать рамки при указании размеров 25 и 35 на рисунках 109 а) и 109 в) Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: Простановка размеров нормируемых участков 35 и 25 в прямоугольных рамках даёт основания считать, что в случае необходимости указания разных предельных отклонений для участков поверхности с одним номинальным размером, размер нормируемого участка необходимо рассматривать как теоретически точный и выделять прямоугольной рамкой (согласно п.7.2 ГОСТ Р 2.308-2023) | Принято. |
|  | 8.4.2 | АО «КБП», исх. №35778/0014-26 от 19.04.2026 | Замечание, предложение: Теоретически точный размер как применять на практике, как контролировать если на него нет допуска? | Принято ТТР исключен |
|  | 8.4.2 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Предлагаемая редакция: См. 19.1.3 Дополнительно два элемента не одинаковы. Пример некорректен Обоснование предлагаемой редакции: См. 19.1.3 | Принято к сведению. Данный пункт и рисунок к нему исключены, т.к. соответствующая информация приведена в п. 8.1.1 |
|  | 8.4.3 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/10116 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: Простановка размера подобным образом, указанная на [рисунке 111 а)] противоречит пункту 7.1.5. Допуск для размера между соседними повторяющимися элементами достаточно указать на чертеже (25±0,1). Требование, приведенное на [рисунке 111 б)], является усложнением как для разработки чертежа, так и для чтения чертежа. Пункт 8.4.3 исключить. | Принято к сведению. Данный пункт исключен, т. к. в примере к п. 7.4.4 указаны предельные отклонения |
|  | 8.4.3 | АО «КБП», исх. №35778/0014-26 от 19.04.2026 | Замечание, предложение: Рисунок 111 б). Имеется размер 25*. Должно быть 25. | Принято к сведению. Данный пункт исключен, т. к. в примере к п. 7.4.4 указаны предельные отклонения |
|  | 8.4.3 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. №ОСПИ/ССН-224-26 от 16.04.2026 | Замечание, предложение: Рисунок некорректен. Заложено противоречие по размеру 25. Это исполнительный размер Предлагаемая редакция: Одиночный размер 25 указать как 25** | Принято к сведению. Данный пункт исключен, т. к. в примере к п. 7.4.4 указаны предельные отклонения |
|  | 8.4.3, рисунок 111 | ООО «ТМХ Инжиниринг» ("ТМХ", исх. № 2379-ТМХ от 22.04.2026) | Замечание, предложение: б) Рисунок 111 Предлагаемая редакция: б) Рисунок 111 Обоснование предлагаемой редакции: См. комментарий к п. 7.1.5. Предельные отклонения у размера промежутка нанесенного отдельным размером и у размера промежутка в выражении произведения должны быть одинаковы. П. 2 ТТ устанавливает предельные отклонения линейного расстояния между любыми смежными отверстиями. | Принято к сведению. Данный пункт исключен, т. к. в примере к п. 7.4.4 указаны предельные отклонения |
|  | 8.4.3, рисунок 111а) | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Текст пункта 1* технических требований, приведенный на рисунке 111 а), привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 2.105 Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: Согласно ГОСТ Р 2.105 при приведении наибольших или наименьших значений величин, следует применять словосочетание "должно быть не более (не менее)" | Принято к сведению. Данный пункт исключен |
|  | 8.4.3, рисунок 111б | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: 25 мм – не справочный размер. «Линейного расстояния» – необходимо исправить на «расстояния» | Принято к сведению. Данный пункт исключен, т. к. в примере к п. 7.4.4 указаны предельные отклонения |

Приложение А

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZZ_Приложение А | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Заменить размер «d», обозначающий толщину линии, на «s» | Принято к сведению. Величина «d» - толщина линии символа, приведенная по ГОСТ Р 2.304 |
|  | ZZ_Приложение А | ООО "КСК", исх. № ИЦ-594/26 от 27.04.2026 | Замечание, предложение: Рекомендуется …. Предлагаемая редакция: Слово «рекомендуется» усложняет процесс проверки, т.к. нормоконтроль не может апеллировать к подобным требованиям, потому что разработчик считает возможным не выполнение рекомендаций, и выберет не из данных вариантов применение стрелки, например по рисунку А.2 а), а создаст свою стрелку со своими размерами. | Принято к сведению. Не очень понятно, как нормоконтролер будет проверять точные размеры всех стрелок и других элементов оформления. При задании жестких требований к размерам придется установить и предельные отклонения. Поэтому в стандарте мы можем только указать рекомендуемый вид и форму элементов оформления. Организация должна, воспользовавшись данными рекомендациями, обеспечить исполнителя софтом с правильными настройками, чтобы конструктор не тратил время на создание собственных стрелок. |
|  | ZZ_Приложение А | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Сбита нумерация рисунков в приложении А Пункты А.2 и А.З повтор номер рисунка (дважды указан А.З) пункты А.6 и А.7 повтор номер рисунка (дважды указан А.6). Предлагаемая редакция: Привести в соответствие номера рисунков. Обоснование предлагаемой редакции: устранение опечаток | Принято. |
|  | ZZ_Приложение А | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: Рисунок А.1: h - высота размерных чисел d - толщина линии размерных чисел, далее в рисунках: h - высота шрифта размерных чисел d - толщина сплошной тонкой линии Предлагаемая редакция: Необходимо привести к единым формулировкам, чтобы не было разночтения: d - толщина линии шрифта по ГОСТ 2.304 или толщина сплошной тонкой линии по ГОСТ 2.303 | Принято к сведению. Величина «d» - толщина линии символа, приведенная по ГОСТ Р 2.304 |
|  | ZZ_Приложение А | ООО «ТМХ-ПТР», исх. № 1750-ТМХ-ПТР от 27.04.2026 | Замечание, предложение: На рисунке А.7 подпись «Рисунок А.6». Должно быть «Рисунок А.7». | Принято к сведению. Рисунок А.6, А.7 исключены |
|  | Приложение А.4 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Уточнить редакцию Предлагаемая редакция: Рекомендуемые размеры графического символа указания поверхности, относительно которой выполнены выносные линии, приведены на рисунке А.4 Обоснование предлагаемой редакции: Непонятно что означает «типа поверхности» | Принято. |
|  | Приложение А.6 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Исправить обозначение рисунка А.6 Предлагаемая редакция: Рисунок А.7 Не указаны размеры длины линии от поверхности изделия, линии выходящей за пределы диаметра, линии заканчивающейся стрелкой | Принято к сведению. Рисунок А.7 исключен |
|  | Приложение А.6, рисунок А.6 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: На рисунке есть размеры – 2* d, 2* 20d Предлагаемая редакция: «d», «20d» (убрать кратность таких размеров) или дополнить такими размерами рисунки А.1, А.5 Обоснование предлагаемой редакции: На рисунках А.1 (иллюстрация в правом нижнем углу), А.5 не указаны такие размеры | Принято к сведению. Рисунок А.7 исключен |
|  | Приложение А и Б | АО «НИИЭП», исх. №3619/941 от 05.05.2026 | Предлагаемая редакция: Шрифт, которым указан статус Приложения, привести к единообразию | Принято. |
|  | ZZ_Приложения А и Б | АО «ОСК», исх. № 31.03-8378 от 23.04.2026 | Замечание, предложение: Указана буква d для обозначения толщины линии Предлагаемая редакция: Указать как s Обоснование предлагаемой редакции: В ГОСТ Р 2.321 указано, что d – обозначение диаметра. При этом, в пункте 6.10 рассматриваемого ГОСТ на рисунке 70, с. 37 толщина указана как s. | Принято. |

Приложение Б

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZZ_Приложение Б | ПАО «ОДК-УМПО», исх. №18-08-53/26 от 22.04.2026 | Замечание, предложение: В таблице Б.1 нет пояснений ко всем случаям, указанным на рис.65 Обоснование предлагаемой редакции: Дополнить таблицу Б.1 примерами, когда сопрягаются поверхности, имеющие разные на­ правления и значения притуплений | Принято к сведению. Таблица Б.1 дополнена возможными комбинациями |
|  | ZZ_Приложение Б | ООО «ТМХ-ПТР», исх. № 1750-ТМХ-ПТР от 27.04.2026 | Замечание, предложение: В таблице Б.1 приведены примеры указания, но нет пояснений, как контролируются размеры притупления и нужно ли на них указывать допуски. | Принято к сведению. Таблица Б.1 дополнена возможными комбинациями и добавлена графа «интерпретация» |
|  | Приложение Б.2 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/14873 от 04.05.2026 | Замечание, предложение: Согласно рисунку 65 внутри знака может располагаться два значения (один над другим), в таком случае внутри знака должно быть две зоны. Если в одной зоне может располагаться два значения, то смысл этих зон. Не должно быть наложения зон | Принято к сведению. Рисунок Б.2 дополнен различными вариантами указания размеров |
|  | ZZ_Приложение Б, п.Б.2, рисунок Б.2 | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Уточнить размеры зоны размещения размерных чисел при указании притупления кромок Предлагаемая редакция: | Отклонено. Горизонтальный размер ничем не ограничен |
|  | ZZ_Приложение Б.3 | АО «КБП», исх. №35778/0014-26 от 19.04.2026 | Замечание, предложение: Таблица Б.1 Предлагаемая редакция: Исправить графику в таблице. Интерпретация в изделии не соответствует ГОСТ Р 2.109 п.5.14, притупление кромок делается радиусом либо фаской. Обоснование предлагаемой редакции: Интерпретация в изделии не соответствует ГОСТ Р 2.109 п.5.14 | Принято к сведению. Принято решение использовать не притупление кромок, а «кромки неопределенной формы» |
|  | Z_Библиография | АО "ЦНИИмаш", исх. № 04-8811 от 27.04.2026; (ТК 321) | Замечание, предложение: Перенести [1] ГОСТ Р 53441-2015 с правильным его обозначением в раздел 2 "Нормативные ссылки" с соответствующей корректировкой текста проекта ГОСТ Р в части, касающейся подраздела 3.9 и п.8.1.1 Предлагаемая редакция: Изложить в редакции: "ГОСТ Р 53442-2015 (ИСО 1101:2012) Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Установление геометрических допусков. Допуски формы, ориентации, месторасположения и биения" Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение редакции | Принято. |

| Руководитель разработки руководитель отдела нормативного обеспечения АО НИЦ «Прикладная логистика» | Е.В. Селезнёва |
| --- | --- |