СВОДКА ОТЗЫВОВ

на первую редакцию  проекта национального стандарта

ГОСТ Р «Единая система конструкторской документации. Обозначение шероховатости поверхностей»

|  | Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО ЦКБА) | Замечание: пояснительные записки предполагают прекращение действия стандартов. Стандарты ЕСКД имеют статус двойного применения (). Обоснование: Разработка КД на изделия ГОЗ остается без ЕСКД. | Принято к сведению. Все, разрабатываемые ТК 482 стандарты ЕСКД проходят согласование с органами военного управления и планируются к включению в сводный перечень ДСОП. Проставление специальных знаков выполняется при издании стандарта |  |
|  | Пояснительная записка, 9 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Технические комитеты по стандартизации, в областях, деятельности которых возможно пересечение с областью применения разрабатываемого проекта стандарта Стандарт распространяется на изделия машиностроения всех отраслей промышленности, а также на объекты строительства и строительные изделия в соответствии со стандартами Системы проектной документации для строительства.) Обоснование: Представляется необходимым согласования данного стандарта согласно сфере его распространения | Принято к сведению. Считаем, что стандарты ЕСКД следует разрабатывать для машиностроения. Это не отменяет возможности использования стандартов машиностроения другими отраслями, если они им подходят. Или разрабатывать аналогичные стандарты с учетом своих особенностей. Соответствующие правки внесены в область применения. |  |
|  | Пояснительная записка, 9 | ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. | Не должно быть запятой после слова «областях» и должна быть запятая после слова «стандарта» | Принято. |  |
|  | Проект в целом | АО «ИК «НЕОТЕК МАРИН», № 113-24/0-1 от 10.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | АО «ВПК «НПО машиностроения», № 131/1-5 от 11.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | ФГУП «ВНИИ «Центр», б/н | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | ФАУ «ГосНИИАС», б/н | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Томский электротехнический завод», № 0126 от 18.01.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | ПАО «Роствертол», № 206-5/0042 от 15.02.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | ПАО СЗ «Северная верфь», № 436/16 от 14.02.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | АО «ОПК», б/н | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | АО ОКБ «Ростов-Миль», № 703/1190 от 01.04.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | АО «ЦС «Звездочка» № 554-7.2/202 от 11.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | АО «ПО «УОМЗ», № 237/34 от 05.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | АО «Северное ПКБ», № 1705/2263Э от 15.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | АО «НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева», № 030-004/1296 от 06.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | АО «Уралкриомаш», № 250-1-23/833 от 06.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | АО КБ «Вымпел», № ОСК-61-2741 от 11.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | АО «Рособоронэкспорт», № Р0530/2-15268 от 19.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | ЗАО «Си Проект», № 37/05 от 29.02.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», б/н | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | ФГУП «НАМИ», б/н | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | ФГБУ «16 ЦНИИИ МО РФ», б/н | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | АО «СПМБМ «Малахит», № 4/222-192 от 05.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», № 195-35/16820 от 14.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | Союз «Объединение вагоностроителей», № 80 от 07.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИМФ», № УПР-0801 от 19.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | АО «ЛИИ им. М.М. Громова», № 02-258/048 от 07.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |  |
|  | Проект в целом | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Рекомендуется указать ссылки на положения действующего межгосударственного стандарта ГОСТ 2.309 для исключения дублирования согласно п. 4.8 ГОСТ 1.5-2001 Обоснование: п. 4.8 ГОСТ 1.5-2001 | Отклонено. Гост 2.309-73 будет ограничен в применении на территории РФ после ввода в действие данного стандарта, так как оба стандарта распространяются на один объект и аспект стандартизации |  |
|  | Проект в целом | АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Знаки шероховатости расположить НА ЛИНИЯХ… Обоснование: Пункт 5.1 первой редакции проекта ГОСТ Р 2.309 | Принято. |  |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Заголовок «ОБОЗНАЧЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ» записать строчными буквами с первой прописной Предлагаемая редакция: Обозначение шероховатости поверхностей Обоснование: ГОСТ 1.5–2001, п.3.6.4, Пояснительная записка | Принято. |  |
|  | Проект в целом | В/ч 31800 Министерства обороны РФ, № 210/31/1876 от 15.03.2024 г. | Замечание: Необходимость пересмотра стандарта требует обоснования, так как не содержит новых требований, отличных от действующей редакции. | Принято. Текст доработан |  |
|  | Проект в целом | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Ввести требование, определяющее однозначное указание шероховатости поверхности, указываемое в ТТ Предлагаемая редакция: При необходимости указания параметров шероховатости поверхности в технических требованиях чертежа следует применять правила, действующие для указания шероховатости на изображении. Примеры 1 Допускается для обеспечения зазора А доработка поверхности Б с шероховатостью √Ra 3,2 2 Поверхность А полировать с шероховатостью √Ra 0,8 | Принято. |  |
|  | Проект в целом | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Стандарты должны иметь отметки, о том, что они содержат единые требования для оборонной и народно-хозяйственной продукции (знак ), или включены в сводный перечень ДСОП Обоснование: ГОСТ РВ 0001-001-2019 Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 г. № 1567 | Принято к сведению. Все, разрабатываемые ТК 482 стандарты ЕСКД проходят согласование с органами военного управления и планируются к включению в сводный перечень ДСОП. Проставление специальных знаков выполняется при издании стандарта |  |
|  | Проект в целом | АО «Системы управления», № БЕ-590 от 28.02.2024 | Замечание: Стандарт не содержит требований, отличных от ГОСТ 2.309–73. Разработка отдельного национального стандарта нецелесообразна | Принято. Текст доработан |  |
|  | Проект в целом | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО ЦКБА) | Замечание: Исключить на первых страницах римские цифры. Обоснование: не несут никакой информации, в военных стандартах (РВ) их нет. | Отклонено. В соответствии с 5.6.3 ГОСТ Р 1.5-2012 страницы стандарта, на которых размещают элементы «Предисловие», «Содержание» и «Введение» нумеруют римскими цифрами, начиная с номера «II» |  |
|  | Проект в целом | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО ЦКБА) | Замечание: Оформление наименований стандартов см.3.6.4 ГОСТ 1.5-2001 Обоснование: устранить неточности | Принято. |  |
|  | Проект в целом | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: В рисунках с буквенным обозначением исключить скобки у букв. Обоснование: В соответствии с ГОСТ 1.5-2001 и ГОСТ Р 1.5-2012 не предусмотрено применение буквенной идентификации у рисунков. Скобка после буквы предусмотрена для перечислений, чтобы отделить текст от индекса перечисления. | Отклонено. Буквы введены для более точной ссылки на изображение рисунка. При большом количество иллюстраций считаем данный подход оправданным, а также он не запрещен в ГОСТ Р 1.5. Буквенная нумерация изображений на рисунке приведена по аналогии с текущей редакцией стандартов ГОСТ Р 2.308-2023 и ГОСТ Р 2.316-2023, которые прошли издательское редактирование в РСТ именно с таким оформлением |  |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Двойные скобки заменить на квадратные Предлагаемая редакция: …[(рисунок..а)] | Принято. |  |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Сокращение «т.п.» записать через пробел Предлагаемая редакция: …т. п. | Принято. |  |
|  | Проект в целом | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Привести к единообразному оформлению рисунки и надписи на них | Принято. |  |
|  | Проект в целом | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Привести к единообразному оформлению написание знаков и числовых значений шероховатости | Принято. |  |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Привести в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 и ГОСТ 1.5-2001 | Принято. |  |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: В соответствии с п. 5.2 ГОСТ Р 1.5 размер шрифта основного текста документа должен быть 14 пунктов, а размер шрифта приложений, примечаний и сносок по тексу документа должен быть 12 пунктов. | Принято к сведению. Проекты стандартов ТК482 в таком оформлении всегда проходят издательское редактирование и размер шрифта никогда не выдвигался в качестве замечания. Для издания это не важно. При этом увеличение шрифта приведет к кратному увеличению расхода бумаги при печати проекта, что представляется нерациональным |  |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: В соответствии с п. 5.3 ГОСТ Р 1.5 поля справа, слева, сверху и снизу от текста должны быть шириной не менее 20 мм и не более 30 мм. Необходимо изменить настройки правого и нижнего полей по тексту документа). | Принято. |  |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: В соответствии с п. 5.4 ГОСТ Р 1.5 при оформлении проекта стандарта используют перенос в словах, кроме заголовков. Необходимо настроить переносы по тексту документа. | Принято. |  |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: Последняя страница проекта стандарта должна быть оформлена в соответствии с требованиями приложения В ГОСТ 1.5. | Принято. |  |
|  | Титульный лист | ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России б/н | Замечание: В наименовании проекта стандарта необходимо указать аспект стандартизации. Предлагаемая редакция: Единая система конструкторской документации. Обозначения шероховатости поверхностей. Правила выполнения. Обоснование: Пункт 3.6.1 ГОСТ 1.5-2001. | Отклонено. В наименовании указан групповой заголовок (ЕСКД), описывающий одновременно и объект. «Обозначения шероховатости поверхностей» - это и есть аспект стандартизации. Такое формирование наименований установлено в ГОСТ 1.5 |  |
|  | Предисловие, п.1 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика») Предлагаемая редакция: Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО «НИЦ «Прикладная Логистика») Обоснование: Пропущена кавычка в наименовании организации | Отклонено. Наименование организации записано верно |  |
|  | Предисловие, п.4 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: В п. 4 недопустимо указывать, что стандарт «ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ», т.к. имеется действующий «ГОСТ 2.309-73. Единая система конструкторской документации. Обозначения шероховатости поверхностей» Предлагаемая редакция: В п. 4 указать «ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 2.309-73» Обоснование: Несоответствие п. 3.3.1 «ГОСТ Р 1.5-2012. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения» | Отклонено. Предложение не может быть принято, так как заменяемый и новый стандарты относятся к разным системам стандартизации (МГС и НСС) и указание «взамен» в данном случае невозможно. |  |
|  | Предисловие, п.4 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО «560 БРЗ») | Замечание: 4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ Предлагаемая редакция: 4. ВЗАМЕН ГОСТ 2.309-73 Обоснование: Не указано взамен, какого стандарта выпущен. | Отклонено. Предложение не может быть принято, так как заменяемый и новый стандарты относятся к разным системам стандартизации (МГС и НСС) и указание «взамен» в данном случае невозможно. |  |
|  | Содержание | ПАО «Амурский судостроительный завод» № АСЗ-051-2423 от 09.02.2024 г. | Замечание: Не соответствует п.3.4.1 ГОСТ 1.5-2001 Предлагаемая редакция: Убрать раздел | Принято. |  |
|  | Содержание | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Объем предлагаемого проекта стандарта 15 стр., присутствует элемент «Содержание» Предлагаемая редакция: Убрать элемент «Содержание» Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 3.4.1, если объем стандарта больше 24 страниц, то включается элемент «Содержание». | Принято. |  |
|  | Содержание | ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России б/н | Замечание: Исключить из проекта стандарта. Обоснование: В соответствии с ГОСТ 1.5-2001 (пункт 3.4.1) элемент «Содержание» может быть включен в проект стандарта если его объем превышает 24 страницы. | Принято. |  |
|  | Содержание | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: В соответствии с требованиями п. 3.4.1 ГОСТ 1.5, если объем стандарта превышает 24 страницы, рекомендуется включать в него элемент «Содержание». Предлагается исключить структурный элемент «Содержание», так как объем стандарта не превышает 24 страницы | Принято. |  |
|  | лист 1 | Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, б/н от 13.03.2024 г. | Замечание: Записать заголовок «Обозначения шероховатости поверхностей» прописными буквами . Предлагаемая редакция: ОБОЗНАЧЕНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ | Отклонено. В наименовании указан групповой заголовок (ЕСКД), описывающий одновременно и объект. А также аспект, который записывается строчными буквами |  |
|  | стр. 4 документа PDF | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: В электронной версии документа предлагается удалить пустую страницу № 4, после раздела «Содержание» | Принято. |  |
|  | 1 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: … распространяется на изделия машиностроения всех отраслей промышленности … Предлагаемая редакция: … распространяется на изделия машиностроения и приборостроения всех отраслей промышленности … Обоснование: ЕСКД используется не только в машиностроении, но также и в приборостроении | Отклонено. Область действия стандартов ЕСКД определена п.5.5 ГОСТ Р 2.001-2023 |  |
|  | 1 | ПАО «Амурский судостроительный завод» № АСЗ-051-2423 от 09.02.2024 г. | Замечание: Текст раздела пронумеровать Предлагаемая редакция: 1.1, 1.2 | Принято к сведению. Текст выполнен в один абзац |  |
|  | 1 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: изложить в соответствии с 3.7.2 ГОСТ 1.5 Предлагаемая редакция: «Настоящий стандарт распространяется на изделия машиностроения всех отраслей промышленности, а также на объекты строительства…. и устанавливает…….». | Отклонено. Область действия стандартов ЕСКД определена п.5.5 ГОСТ Р 2.001-2023 |  |
|  | 1 | АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. | Замечание: «Настоящий стандарт устанавливает обозначения шероховатости поверхностей и правила указания их в чертежах и электронных геометрических моделях.» - по тексту документа не приведено примеров указания шероховатости(ей) на поле электронных моделей. Обоснование: Удобство восприятия, новые примеры оформления, работа с аннотациями на поле электронной модели со множеством шероховатостей. | Принято. В текст стандарта добавлены правила указания шероховатости поверхности для электронных моделей. |  |
|  | 1 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Дополнить текст раздела 1 следующим абзацем: «Настоящий стандарт также распространяется на объекты строительства и строительные изделия в соответствии со стандартами СПДС» Предлагаемая редакция: Настоящий стандарт также распространяется на объекты строительства и строительные изделия в соответствии со стандартами СПДС Обоснование: ГОСТ Р 21.101–2020 (Приложение Д) | Отклонено. Область действия стандартов ЕСКД определена п.5.5 ГОСТ Р 2.001-2023 |  |
|  | 1 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Первый абзац – заменить слова «их в чертежах» на «их на чертежах» | Принято. |  |
|  | 1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Область распространения стандарта оставить в соответствии с ГОСТ 2.309-73. Предлагаемая редакция: Абзац два области применения изложить в редакции: «Настоящий стандарт распространяется на изделия всех отраслей промышленности.» Обоснование: Необходимо учитывать многообразие направлений промышленности, не ограничиваясь машиностроением. | Отклонено. Область действия стандартов ЕСКД определена п.5.5 ГОСТ Р 2.001-2023 |  |
|  | 1 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Настоящий стандарт устанавливает обозначения шероховатости поверхностей и правила указания их в чертежах и электронных геометрических моделях. Предлагаемая редакция: Настоящий стандарт устанавливает обозначения шероховатости поверхностей и правила указания их на чертежах и электронных геометрических моделях изделий. Обоснование: По ГОСТ 2.052 определение ЭГМИ. | Принято. |  |
|  | 1, второй абзац | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: Во втором абзаце раздела указано: «Настоящий стандарт распространяется на изделия машиностроения всех отраслей промышленности.». Предлагаемая редакция: Предлагается: «Настоящий стандарт распространяется на конструкторскую документацию изделий машиностроения всех отраслей промышленности.». Обоснование: Уточнение области распространения стандарта. Стандарт устанавливает требования к конструкторским документам, а не к изделиям. | Отклонено. Область действия стандартов ЕСКД определена п.5.5 ГОСТ Р 2.001-2023 |  |
|  | 1, первый абзац | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Слово: «указания» заменить на «нанесения» Обоснование: Символы, знаки, размеры на чертеже наносятся, а не указываются | Отклонено. Считаем, что «нанесение» подразумевает собой ручное выполнение графических символов и иных указаний в конструкторских документах. Более нейтральная формулировка «указание» |  |
|  | 2 | АО «Системы управления», № БЕ-590 от 28.02.2024 АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «ИЭМЗ «Купол», № 070-42-78 от 06.03.2024 г. АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, б/н от 13.03.2024 г. Иван Михайлович Синёв, АО НПП «Респиратор» | Замечание: В наименовании ГОСТ Р 2.005 слово «термины» записать в редакции «Термины» | Принято. |  |
|  | 2 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Исправить наименование ГОСТ 2789 Предлагаемая редакция: …Параметры и характеристики | Принято к сведению. При разработке окончательной редакции ГОСТ 2789 был отменен и заменен на ГОСТ Р 71448-2024 |  |
|  | 2 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. АО «НПО «Квант», № 025/1206 от 29.02.2024 г. Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Приведена ссылка на «ГОСТ 2.052 Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения», при этом имеется проект первой редакции «ГОСТ Р 2.052 20ХХ. Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения» Предлагаемая редакция: «ГОСТ 2.052 Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения» исправить на «ГОСТ Р 2.052 Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения (проект, первая редакция)» Обоснование: Несоответствие обозначения «ГОСТ Р 2.052-20ХХ Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения (проект, первая редакция)» | Принято к сведению. При разработке окончательной редакции ГОСТ Р 2.052 был утвержден, поэтому указана ссылка на национальный стандарт |  |
|  | 2 | ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России б/н АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г | Замечание: Необходимо заменить сведения о ГОСТ Р 2.104 на сведения о ГОСТ 2.104. Обоснование: Ссылка на ГОСТ Р 2.104 в проекте стандарта отсутствует. Ссылка на ГОСТ 2.104 приведена в п.4.4 проекта стандарта. | Принято. |  |
|  | 2 | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: В соответствии с п. 3.8.4 ГОСТ 1.5 в перечне ссылочных нормативных документов указывают полные обозначения этих документов с цифрами года принятия. Также в соответствии с п. 3.6.9 ГОСТ Р 1.5 в проекте стандарта допускается приводить информацию о проектах стандартов, взаимосвязанных с разрабатываемым стандартом, если обеспечена одновременность их утверждения и/или введения в действие. Исходя из вышесказанного, предлагается в перечне ссылочных нормативных документов указать цифры года принятия этих документов или указать в скобках, что данные нормативные документы являются проектами стандартов. | Отклонено. Приведена недатированная ссылка п. 3.6.5 ГОСТ Р 1.5-2012. |  |
|  | 2 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Указать год утверждения стандарта. Предлагаемая редакция: ГОСТ 2789-73 ... Обоснование: В тексте стандарта приведена датированная ссылка. | Принято к сведению. Из проекта стандарта были исключены датированные ссылки |  |
|  | 2 | ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. | Замечание: В разделе 2 в перечне ссылочных нормативных документов не указаны цифры года принятия (п. 3.8.4 ГОСТ 1.5-2001). | Отклонено. ГОСТ Р 1.5-2012 п. 3.6.5 позволяет приводить недатированные ссылки на документы по стандартизации |  |
|  | 2 | НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Замечание: В перечислении недостаточно знаков препинания Предлагаемая редакция: После обозначения государственного стандарта ставить точку, после элемента перечисления ставить точку с запятой. Обоснование: therules.ru/semicolon/ therules.ru/full-stop/ | Отклонено. Оформление раздела согласно ГОСТ 1.5 и ГОСТ Р 1.5 |  |
|  | 3 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю уточнить текст раздела: «В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005.» и ввести в раздел 2 ссылку на ГОСТ 25142 Предлагаемая редакция: «В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005 и ГОСТ 25142.» Обоснование: ГОСТ 25142-82 «Шероховатость поверхности. Термины и определения» определяет многие термины рассматриваемого стандарта | Принято. |  |
|  | 3 | ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. | В пункте 3 «Термины и определению» перечислить, термины и определения | Отклонено. Проектом стандарта используются стандартизированные термины, поэтому приводить их нецелесообразно |  |
|  | 4, 5 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Рекомендуется указать наименования рисунков и таблиц | Отклонено. Наименования рисунков и таблиц является необязательным элементом. Т.к. перед рисунком или таблицей имеется пункт, который полностью раскрывает содержание таблицы или рисунка, то считаем нецелесообразным приведение наименований |  |
|  | 4.2, рисунок 1 | ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг» ООО «ТМХ-Электротех»)) | Предлагаемая редакция: Рекомендуется убрать год в обозначении ГОСТ 2789-73 т.к. по тексту приведены недатированные ссылки на ГОСТы. | Принято. |  |
|  | 4.3 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (ВНИИ «Сигнал») | Замечание: В обозначении шероховатости поверхности, способ обработки которой конструктором не устанавливается, применяют знак « « (рисунок 2 а)). В обозначении шероховатости поверхности, которая должна быть образована только удалением слоя материала, применяют знак « « (рисунок 2 б)). Предлагаемая редакция: Знаки обозначения шероховатости в абзацах 3 и 4 не соответствуют знакам обозначения шероховатости на рисунке 2 Обоснование: Привести в соответствие знаки | Принято. |  |
|  | 4.3 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: …равна (1,5…5)h… в ГОСТЕ от 73г. в п.1.3… равна (1,5…3)h… | Принято к сведению. Считаем, что нецелесообразно ограничивать верхний предел высоты H, т.к. количество параметров шероховатости, указанных под полкой, может превышать значение, равное 3 или 5 h |  |
|  | 4.3 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Заменить «…» на тире Предлагаемая редакция: Высота h должна быть приблизительно равна применяемой на чертеже высоте цифр размерных чисел. Высота H равна (1,5 - 5)h. | Принято к сведению. Считаем, что нецелесообразно ограничивать верхний предел высоты H, т.к. количество параметров шероховатости, указанных под полкой, может превышать значение, равное 3 или 5 h |  |
|  | 4.3 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Знаки, приведенные в тексте (третий четвертый, пятый абзацы), не соответствуют рисункам 2а), 2б) и 2в) Обоснование: На рисунке 2в) знак должен иметь полку, т.к. предполагается по дальнейшему тексту указание параметра шероховатости поверхности, которая должна быть образована без удаления слоя материала. | Принято. Знаки в п. 4.3 обновлены См. п. 4.3 |  |
|  | 4.3 | ПАО «Яковлев», № 8516 от 19.03.2024 г. | Замечание: Знак в тексте не соответствует знаку на рисунка 2 а), б) | Принято. Знаки в п. 4.3 обновлены См. п. 4.3 |  |
|  | 4.3 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: В обозначении шероховатости поверхности, способ обработки которой конструктором не устанавливается, применяется знак «» (рисунок 2а)). В обозначении шероховатости поверхности, которая должна быть образована только удалением слоя металла, применяют знак «» (рисунок 2б)). Предлагаемая редакция: В обозначении шероховатости поверхности, способ обработки которой конструктором не устанавливается, применяется знак « » (рисунок 2а)). В обозначении шероховатости поверхности, которая должна быть образована только удалением слоя металла, применяют знак «» (рисунок 2б)). Изображение знака привести в соответствие с рисунком 2а) для однозначного прочтения. Обоснование: Изображение знака привести в соответствие с рисунком 2б) для однозначного прочтения. | Принято. Знаки в п. 4.3 обновлены См. п. 4.3 |  |
|  | 4.3 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: В обозначение шероховатости поверхности, которая должна быть образована без удаления слоя металла, применяют знак «» (рисунок 2 в)) с указанием значения параметра шероховатости. Предлагаемая редакция: В обозначение шероховатости поверхности, которая должна быть образована без удаления слоя металла, применяют знак «» (рисунок 2 в)) с указанием значения параметра шероховатости. в) г) Обоснование: Знак «», указанный в новой редакции, на самом деле соответствует п. 4.4. Согласно п. 4.2 проекта ГОСТа при указании параметра шероховатости знак шероховатости должен иметь полку. Для п. 4.4 – знак шероховатости без полки (без указания параметра шероховатости) | Принято. |  |
|  | 4.3 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Предлагаемая редакция: Привести в соответствие изображения знаков, приведенные в пункте 4.3 (третий и четвертый абзацы), с изображениями, показанными на рисунках 2 а) и 2 б). Обоснование: На рисунках 2 а) и 2 б) знаки изображены с полками, в пункте 4.3 (третий и четвертый абзацы) знаки изображены без полок | Принято. |  |
|  | 4.3 | АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. | Замечание: Заменить круглые скобки на квадратные Используются двойные скобки в предложении | Принято. |  |
|  | 4.3, рисунки 2 а), 2 б) | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: У знака шероховатости полку выполнить тонкой сплошной линией. Обоснование: Это выносная линия к размеру «Н». См. ГОСТ 2.307-2011. | Отклонено. Считаем целесообразным указания полки для рисунков, определяющих размеры графического символа |  |
|  | 4.3, рисунки 2 а), 2 б) | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО НО «ТИВ») | Замечание: Исключить полку знака шероховатости Обоснование: См. рисунок 2 в) | Отклонено. Считаем целесообразным указания полки для рисунков, определяющих размеры графического символа |  |
|  | 4.3, рисунок 2 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: На рисунке 2 в качестве примеров приведены знаки обозначения шероховатости с указанием размеров элементов знаков. При этом на рисунках 2 а) и б) приведены знаки с полкой, размеры которой не заданы, а далее по тексту даются ссылки на эти рисунки с изображением знаков без полок. Предлагается на рисунках 2 а) и б) убрать полки знаков. Обоснование: Уточнение примера. | Отклонено. При указании шероховатости поверхности необходимо указание параметра шероховатости поверхности и его значения, поэтому знак изображен с полкой |  |
|  | 4.3, рисунок 2 | АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Неверно изображены рисунки 2 а) и б). Предлагаемая редакция: Обоснование: Рисунки знаков должны быть выполнены без полки, т.к. даются их основные размеры, а длина полки зависит от помещенной под нее информации и не может быть однозначно образмерена. | Отклонено. Считаем целесообразным указания полки для рисунков, определяющих размеры графического символа |  |
|  | 4.4 | ПАО «Амурский судостроительный завод» № АСЗ-051-2423 от 09.02.2024 г. | Замечание: Второе предложение в обозначении ГОСТ добавить букву «Р» | Принято. |  |
|  | 4.4 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г АО «НПО «Квант», № 025/1206 от 29.02.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Во втором предложении слова «чертежа по ГОСТ 2.104» заменить на «чертежа по ГОСТ Р 2.104» | Принято. |  |
|  | 4.4 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Поверхности детали, изготовляемой из материала определенного профиля и размера, не подлежащие по данному чертежу дополнительной обработке, должны быть отмечены знаком «» без указания параметра шероховатости. Предлагаемая редакция: Поверхности детали, изготовляемой из материала определенного профиля и размера, не подлежащие по данному чертежу дополнительной обработке, должны быть отмечены знаком «» (рисунок 2 г)) без указания параметра шероховатости. Обоснование: Для единообразия изложения, когда каждый знак шероховатости сопровождается своим рисунком. | Отклонено. В соответствии с п. 4.2 «при применении графического символа без указания параметра…его изображают без полки», поэтому приведение еще одного рисунка считаем нецелесообразным |  |
|  | 4.4 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: 4.4 : указания сортамента материала в отведенной для этого графе основной надписи чертежа по ГОСТ ...... . Предлагаемая редакция: «...быть приведена ссылка, например, в виде указания сортамента материала в графе 3 основной надписи чертежа по ГОСТ 2.104.» Обоснование: Для более конкретного указания графы/приложения | Принято. |  |
|  | 4.5 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: «4.5 Значение параметра шероховатости по ГОСТ 2789 указывают в обозначении шероховатости после соответствующего символа, например: «Ra 0,4»; «Rmax 6,3»; Sm 0,63; «t50 70»; «S 0,032»; «Rz 50».» Предлагаемая редакция: «4.5 Значение параметра шероховатости по ГОСТ 2789 указывают в обозначении шероховатости после соответствующего символа через пробел, например: «Ra 0,40»; «Rmax 6,3»; Sm 0,63; «t50 70»; «S 0,032»; «Rz 50».» Обоснование: Данное уточнение необходимо. Значение Ra не по таблице 2 ГОСТ 2789-73. | Принято. См. п. 4.6 |  |
|  | 4.5 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: В п.4.5 значение параметра Sm 0,63 с переносом на разных строках и без кавычек. Предлагаемая редакция: запись «Sm 0,63» на одной строке; | Принято. См. п. 4.6 |  |
|  | 4.5 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: в примечании, знак % написан после числовых значений без пробела. Предлагаемая редакция: tp=70 % и p=50 % (в соответствии с п.8.3 ГОСТ 8.417-2002). | Принято. См. п. 4.6 |  |
|  | 4.5 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Обозначение «Sm 0,63» перенести на одну строку и дополнить кавычками | Принято. См. п. 4.6 |  |
|  | 4.5 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Исправить запись в примере Предлагаемая редакция: «Sm 0,63» | Принято. См. п. 4.6 |  |
|  | 4.5 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: В примечании знак «%» записать через пробел Предлагаемая редакция: …70 % …50 % Обоснование: ГОСТ 8.417-2002, р.8 | Принято. См. п. 4.6 |  |
|  | 4.5 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: «Sm 0,63» указать без переноса, используя сочетание клавиш Shift+Ctrl+пробел | Принято. См. п. 4.6 |  |
|  | 4.5 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: 70%, 50% заменить на 70 % , 50 % соответственно Предлагаемая редакция: Примечание – В примере «t50 70» указана относительная опорная длина профиля tp=70 % при уровне сечения профиля p=50 %. Обоснование: ГОСТ 8.417-2002 | Принято. См. п. 4.6 |  |
|  | 4.5, 4.6, 4.7 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Исключить кавычки из приведенных примеров. Изложить как в 4.8, 4.9 Обоснование: Привести к единообразию | Принято. |  |
|  | 4.5, 4.8, 4.11 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: «Rmax …» Предлагаемая редакция: «Rmax …» Обоснование: ГОСТ 2789-73 (пункты 3, 6) | Принято к сведению. Считаем, что следует допустить применение записи без нижнего индекса в зависимости от используемого ПО См. п. 4.5 |  |
|  | 4.5, примечание | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: … tp=70% … p=50%. Предлагаемая редакция: … tp=70 % … p=50 %. Обоснование: ГОСТ 8.417-2002 (пункт 8.3) | Принято. См. п. 4.6 |  |
|  | 4.6 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: «4.6 … Предлагаемая редакция: «4.6 … Обоснование: Значение Ra не по таблице 2 ГОСТ 2789-73. | Принято. См. п. 4.7 |  |
|  | 4.7 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: В 4.7 разное обозначение кавычек Обоснование: Привести к единообразию | Принято. См. п. 4.8 |  |
|  | 4.7 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: «4.7 При указании наименьшего значения параметра шероховатости после обозначения параметра следует указывать "min", например:…» Предлагаемая редакция: «4.7 При указании наименьшего значения параметра шероховатости после обозначения параметра следует указывать через пробел "min", например:…» Обоснование: Данное уточнение необходимо. | Принято. См. п. 4.8 |  |
|  | 4.8 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: «4.8 … » Предлагаемая редакция: «4.8 … … Обоснование: Значение Ra, Rz не по таблицам 2 и 3 ГОСТ 2789-73. | Принято. См. п. 4.9 |  |
|  | 4.9 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: «4.9 … » Предлагаемая редакция: «4.9 … …» Обоснование: Значение Ra не по таблице 2 ГОСТ 2789-73. | Принято. См. п. 4.10 |  |
|  | 4.9 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: В п.4.9 во всех приведенных примерах знак % написан после числовых значений без пробела Предлагаемая редакция: Предлагается поставить пробел между знаком % и числовыми значениями Обоснование: В соответствии с п.8.3 ГОСТ 8.417-2002 | Принято. См. п. 4.10 |  |
|  | 4.9 | АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Между последней цифрой числа и обозначением единицы оставить пробел Предлагаемая редакция: …70±40 %... Обоснование: Пункт 8.3 ГОСТ 8.417-2002 | Принято. См. п. 4.10 |  |
|  | 4.9 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Знак % записать через пробел Обоснование: ГОСТ 8.417-2002, р.8 | Принято. См. п. 4.10 |  |
|  | 4.9 | АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» | Замечание: «… Ra 1+20%; …» Предлагаемая редакция: «… Ra 1+20%; …» Обоснование: Возможно ошибка | Принято. См. п. 4.10 |  |
|  | 4.9 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Уточнить пример записи номинального значения параметра шероховатости поверхности с предельным отклонением Ra 1+20% Предлагаемая редакция: Ra 1+20% Обоснование: Опечатка. Должно быть записано как односторонний допуск | Принято. См. п. 4.10 |  |
|  | 4.9 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Ra 1+20 %; Rz 100-10 %; Sm 0,63+20 %; t50 70±40 % и т.п Обоснование: ГОСТ 8.417-2002 | Принято. См. п. 4.10 |  |
|  | 4.9 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предельное отклонение t50 7040 указано с нарушением требований п. 4.15.6 ГОСТ 1.5-2001 Предлагаемая редакция: Указать правильное обозначение отклонения: t50 (7040) | Отклонено. Считаем нецелесообразным приведение симметричных предельных отклонений в скобках, т.к. запись t50 70 не имеет процентов См. п. 4.10 |  |
|  | 4.9 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Предлагаемая редакция: Между числовым значением и «%» должен стоять пробел. Обоснование: ГОСТ 8.417-2002 (пункт 8.3) | Принято. См. п. 4.10 |  |
|  | 4.10 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Изменить запись ссылки на рисунок Предлагаемая редакция: …в следующем порядке (рисунок 3):… …в следующем порядке, приведенном на рисунке 3,:… | Принято. См. п. 4.11 |  |
|  | 4.10 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: «4.10… Предлагаемая редакция: «4.10… Обоснование: Значение Ra не по таблице 2 ГОСТ 2789-73. | Принято. См. п. 4.11 |  |
|  | 4.11 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: 4.11: соответствует указанной в приложении к ГОСТ 2789 для выбранного значения параметра шероховатости. Предлагаемая редакция: «...если она соответствует указанной в приложении 1 ГОСТ 2789 для выбранного значения параметра шероховатости.» Обоснование: Для более конкретного указания графы/приложения | Принято к сведению. Заменена ссылка на ГОСТ Р 71448 и указана ссылка на приложение А. См. п. 4.12 |  |
|  | 4.11 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Дополнить ссылкой на приложение 1. Обоснование: В ГОСТ 2789-73 два приложения. | Принято к сведению. Заменена ссылка на ГОСТ Р 71448 и указана ссылка на приложение А. См. п. 4.12 |  |
|  | 4.11 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Уточнить ссылку на приложение к ГОСТ 2789. Предлагаемая редакция: 4.11 При нормировании требований к шероховатости поверхности параметрами Ra, Rz, Rmax базовую длину в обозначении шероховатости не приводят, если она соответствует указанной в приложении 1 к ГОСТ 2789 для выбранного значения параметра шероховатости. | Принято к сведению. Заменена ссылка на ГОСТ Р 71448 и указана ссылка на приложение А. См. п. 4.12 |  |
|  | 4.11 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю уточнить текст пункта: «…указанной в приложении к ГОСТ 2789…» Предлагаемая редакция: «…указанной в приложении 1 ГОСТ 2789…» Обоснование: В ГОСТ 2789 два приложения | Принято к сведению. Заменена ссылка на ГОСТ Р 71448 и указана ссылка на приложение А. См. п. 4.12 |  |
|  | 4.11 | АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Уточнить ссылку на приложение 1 к ГОСТ 2789 Обоснование: ГОСТ 2789 имеет несколько приложений. | Принято к сведению. Заменена ссылка на ГОСТ Р 71448 и указана ссылка на приложение А. См. п. 4.12 |  |
|  | 4.12 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Замечание: Предлагаю уточнить текст пункта: «…приводят на чертеже при…» Предлагаемая редакция: «…приводят в конструкторском документе при…» Обоснование: Данный стандарт распространяется на чертежи и электронные документы | Принято. См. п. 4.13 |  |
|  | 4.12, таблица 1 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Оформление таблицы привести в соответствие с п. 4.5.2 ГОСТ 1.5-2001. Обоснование: Положения п. 4.5.2 ГОСТ 1.5-2001. | Принято. См. п. 4.13 |  |
|  | 4.12, таблица 1 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Во 2 и 3 строке снизу и сверху изображение перекрывает границы таблицы Предлагаемая редакция: Границы таблицы должны быть перед изображением Обоснование: Сделать порядок прорисовки изображений «на задний план» | Принято. См. п. 4.13 |  |
|  | 4.12, таблица 1 | ПАО «РКК «Энергия», № 252-22/171 от 26.03.2024 г. | Замечание: Выровнять типы неровностей внутри таблицы. | Принято. См. п. 4.13 |  |
|  | 4.12, таблица 1 | ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. | Замечание: не указано наименования таблицы (п. 4.5.2 ГОСТ 1.5-2001) | Отклонено. Содержание таблицы отражено в п. 4.13, поэтому приведение наименования таблицы нецелесообразно |  |
|  | 4.12, таблица 1 | Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, б/н от 13.03.2024 г. | Замечание: Нет наименования у таблицы | Отклонено. Содержание таблицы отражено в п. 4.13, поэтому приведение наименования таблицы нецелесообразно |  |
|  | 4.13 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Скорректировать ссылку Предлагаемая редакция: «…для получения требуемого качества поверхности (см. рисунок 4).» | Отклонено. При первой ссылке на графический материал «см.» не указывают См. п. 4.14 |  |
|  | 4.14 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») АО «Казанский вертолетный завод», б/н | Замечание: Во втором абзаце указано об использовании строчных букв русского алфавита. На рисунке 5 применены буквы латинского алфавита. Предлагаемая редакция: На рисунке 5 в качестве примера привести буквы русского алфавита «а» и «б». Обоснование: Устранение противоречий | Принято. |  |
|  | 4.14 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (ВНИИ «Сигнал») Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз» ООО «ТМХ Инжиниринг»)) АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: В упрощенном обозначении используют знак и строчные буквы… Предлагаемая редакция: Проставить знак Обоснование: Пропущено изображение знака | Принято. |  |
|  | 4.14, абзац 2 | АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Изложить в одной из предлагаемых редакций Предлагаемая редакция: …В упрощенном обозначении используют знак шероховатости и строчные буквы… ИЛИ … В упрощенном обозначении используют знак (указать какой именно знака в виде его (их) графического изображения) и строчные буквы… Обоснование: Пункт 1.12 ГОСТ 2.309-73 | Принято. См. п. 4.15 |  |
|  | 4.14, рисунок 5 | ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. АО «Концерн НПО «Аврора», № 20210/10-104 от 06.03.2024 г. ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: строчную букву b латинского алфавита заменить на строчную букву б русского алфавита (два места); | Принято. См. п. 4.15 |  |
|  | 4.15 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Изменить редакцию «4.15 Если направление измерения шероховатости должно отличаться от направления по ГОСТ 2789, то его указывают на чертеже…» | Принято к сведению. При разработке окончательной редакции ГОСТ 2789 отменен и заменен на ГОСТ Р 71448 |  |
|  | 5 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Наименование раздела изложить в новой редакции Предлагаемая редакция: 5 Правила нанесения обозначений шероховатости поверхностей Обоснование: Символы, знаки, размеры на чертеже наносятся, а не указываются | Отклонено. Считаем, что «нанесение» подразумевает собой ручное выполнение графических символ и иных указаний в конструкторских документах. Исходя из концепции цифрового оформления документации графические символы указываются |  |
|  | 5, рисунок 12 б) | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Rz30, Rz40, Rz80 Предлагаемая редакция: Rz25, Rz50 Обоснование: Обозначение параметров шероховатости привести в соответствии с МУ 29-86 | Принято. |  |
|  | 5.1 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Скорректировать ссылку Предлагаемая редакция: «Допускается при недостатке места … на рамке допуска формы, а также разрывать выносную линию (см. рисунок 7).». | Отклонено. При первой ссылке на графический материал «см.» не используют |  |
|  | 5.1, рисунок 7 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО ЦКБА) | Замечание: выносные линии должны быть тонкие. Обоснование: устранить неточности | Принято. |  |
|  | 5.1, рисунок 7 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Обоснование: Привести в примере допустимость указания знака шероховатости, как в ГОСТ Р 2.307-ХХХХ , рисунок 64, для отв. Ø10Н11 или указать его по правилам ГОСТ Р 2.309-ХХХХ | Принято. |  |
|  | 5.2 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: Указана ссылка на стандарт «ГОСТ 2.052», при этом имеется проект первой редакции «ГОСТ Р 2.052 20ХХ. Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения» Предлагаемая редакция: «ГОСТ 2.052» исправить на «ГОСТ Р 2.052» Обоснование: Несоответствие обозначения «ГОСТ Р 2.052-20ХХ Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения (проект, первая редакция)» | Принято. См. п. 5.4 |  |
|  | 5.2 | ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. | Замечание: в ГОСТ Р 2.052 отсутствует информация про требования шероховатости поверхностей (ссылка не корректна); | Принято к сведению. Пункт переформулирован, ссылка указана на выполнение аннотаций по ГОСТ Р 2.052 |  |
|  | 5.2 | В/ч 31800 Министерства обороны РФ, № 210/31/1876 от 15.03.2024 г. | Замечание: Привести ссылку на пункт ГОСТ 2.052, в котором предъявляются требования к нанесению шероховатости в ЭГМ | Принято к сведению. Пункт переформулирован, ссылка указана на выполнение аннотаций по ГОСТ Р 2.052 См. п. 5.4 |  |
|  | 5.2 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. АО «НПО «Квант», № 025/1206 от 29.02.2024 г. | Замечание: Предлагаю уточнить обозначение ссылочного документа: «ГОСТ 2.052» Предлагаемая редакция: «ГОСТ Р 2.052» Обоснование: В составе комплекта первых редакций национальных стандартов ЕСКД имеется ГОСТ Р 2.052 | Принято. См. п. 5.4 |  |
|  | 5.2 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ПК «НЭВЗ») | Замечание: Подробные правила указания требований к шероховатости поверхностей в электронных геометрических моделях с учетом особенностей применяемых автоматизированных систем рекомендуется регламентировать в стандартах организации. Предлагаемая редакция: Исключить указанный абзац в 5.2, ввиду создания единых требований ко всем автоматизированным системам или уточнить конкретные правила, указания или требования к шероховатости для регламентации в стандартах организации (ЕСКД не должна ссылаться на стандарт низшего уровня) | Принято к сведению. Данный абзац перенесен в примечание. См. п. 5.4 |  |
|  | 5.2 | ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. | Замечание: в подпункте 5.2 в электронных геометрических моделях требования к шероховатости поверхностей указывать как на чертежах (без отсылок на использование вспомогательной геометрии, символов, знаков) | Принято к сведению. См. п. 5.4 |  |
|  | 5.4 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Уточнить текст пункта 5.4 Предлагаемая редакция: 5.4 Обозначения шероховатости поверхности, в которых знак имеет полку, располагают относительно основной надписи чертежа так, как показано на рисунке 8 а) или на рисунке 8 б) с учётом требований ГОСТ 2.316. Обоснование: Данное уточнение текста подразумевает и выполнение требований п.4.7 ГОСТ 2.316-2008 к линиям-выноскам, отводимым от размерной линии. При указании обозначения шероховатости на линии-выноске, данная линия-выноска со не должна заканчиваться стрелкой | Принято к сведению. Линия-выноска, отведенная от выносной линии, должна быть закончена стрелкой |  |
|  | 5.4, 5.7 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (ВНИИ «Сигнал») | Предлагаемая редакция: Из 5.7 перенести примечание «При расположении поверхности в заштрихованной зоне обозначение наносят только на полке линии-выноски» в 5.4. расположить после рисунка 8 Обоснование: Ошибка | Принято. |  |
|  | 5.6, 5.7 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Ссылку на рисунки записать без сокращения «см.» | Принято. |  |
|  | 5.6, рисунок 10 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: К 5.6 приведен рисунок: Предлагаемая редакция: Обоснование: Знак шероховатости не касается линии контура детали, значение Ra не по таблице 2 ГОСТ 2789-73. | Принято. См. п. 5.7 |  |
|  | 5.6, рисунок 10 | ПКТИ «Атомармпроект», б/н | Предлагаемая редакция: Убрать отступ от нормируемой поверхности или полки выносной линии | Принято. См. п. 5.7 |  |
|  | 5.6, рисунок 10 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Знак шероховатости не касается поверхности Предлагаемая редакция: Исправить графику в соответствии с пунктом 5.1 проекта ГОСТ Р 2.309-20ХХ, привязав обозначение шероховатости к линии поверхности. Обоснование: Приведение в соответствие с требованиями пункта 5.1 проекта ГОСТ Р 2.309-20ХХ. | Принято. См. п. 5.7 |  |
|  | 5.6, рисунок 10 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: Предлагаемая редакция: Обоснование: Уточнение нанесения обозначения шероховатости | Принято. См. п. 5.7 |  |
|  | 5.7 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: В 5.7 говорится про общую шероховатость, приводимую в правом углу чертежа, но приведено примечание, поясняющее положение знака в заштрихованной зоне. Необходимо перенести примечание в 5.4. Обоснование: Отсутствие смысловой связи текста пункта и примечания. | Принято. См. п. 5.5 – 5.7 |  |
|  | 5.7 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Примечание не относится по смыслу к данному пункту | Принято. См. п. 5.5 – 5.7 |  |
|  | 5.7 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю устранить ошибку: «Примечание – При расположении поверхности в заштрихованной зоне обозначение наносят только на полке линии-выноски.» – не имеет отношения к указанному пункту и должно быть перемещено в пункты 5.4 и 5.5 | Принято. См. п. 5.5 – 5.7 |  |
|  | 5.7 | АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Дополнить пункт случаем, если запись шероховатости, вынесенной в верхний угол чертежа не помещается в отведенном ей месте. Предлагаемая редакция: Если обозначение шероховатости, вынесенной в правый верхний угол чертежа, не помещается в отведенном ей месте (например, формат чертежа – А4), допускается увеличить размер по вертикали (см. рисунок 11) до необходимой величины, при которой будет отсутствовать пересечение записи с рамкой чертежа, или уменьшить размер и толщину линий знака. | Принято частично. Текст скорректирован в соответствии с замечанием |  |
|  | 5.7 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: Примечание – При расположении поверхности в заштрихованной зоне обозначение наносят только на полке линии-выноски. Предлагаемая редакция: Примечание исключить. Обоснование: В проект стандарта ввести пункт после пункта 5.5: «При расположении поверхности в заштрихованной зоне обозначение шероховатости наносят только на полке линии-выноски.» Данное примечание не относится к пункту 5.7 и содержит требование (см. ГОСТ 1.5-2001 (пункт 4.9.1)). | Принято к сведению. Данное примечание перенесено в п. 5.5 – 5.6. |  |
|  | 5.7, примечание | АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Перенести примечание в подпункты 5.4 и 5.5. Обоснование: Примечание относится к п. 5.4 и п. 5.5 | Принято. См. п. 5.5 – 5.7 |  |
|  | 5.7, примечание | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Убрать примечание, т.к. оно относится к пунктам 5.4 и 5.5 (рисунки 8 и 9 соответственно) и ввести его в соответствующий пункт (пункты). | Принято. См. п. 5.5 – 5.7 |  |
|  | 5.7, примечание | ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. | Предлагаемая редакция: Примечание перенести в п.5.5. | Принято. См. п. 5.5 – 5.7 |  |
|  | 5.7, примечание | Иван Михайлович Синёв, АО НПП «Респиратор», б/н | Предлагаемая редакция: Примечание, приведённое в конце п.5.7 целесообразно поместить в конце п.5.5 после рисунка 9. | Принято. См. п. 5.5 – 5.7 |  |
|  | 5.7, примечание | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: В примечании п.5.7 указано: «Примечание – При расположении поверхности в заштрихованной зоне обозначение наносят только на полке линии-выноски.». Пункт 5.7 определяет положение знака в правом верхнем углу чертежа для одинаковой шероховатости для неуказанных поверхностей, а примечание оговаривает требование к указанию шероховатости поверхности на изображении в заштрихованной зоне и не относится к п.5.7. Предлагается вынести примечание в отдельный пункт требования и расположить после п.5.3. Предлагаемая редакция: Предлагается вынести примечание п.5.7 в отдельный пункт требования: «5.Х При расположении поверхности в заштрихованной зоне обозначение наносят только на полке линии-выноски.». Обоснование: Уточнение требования в части нанесения шероховатости в заштрихованной зоне изображения. | Принято к сведению. Данное примечание перенесено в п. 5.5 – 5.6. |  |
|  | 5.7, рисунок 11 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: К 5.7 приведен рисунок: Предлагаемая редакция: Обоснование: Несоответствие значению Rz, приведенному в таблице 3 ГОСТ 2789-73. | Принято. |  |
|  | 5.7.1 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Скорректировать ссылку Предлагаемая редакция: «…может быть помещено в правом верхнем углу чертежа (см. рисунки 12 а) и б)) вместе с…» | Принято. См. п. 5.9 |  |
|  | 5.7.1 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Ошибка Предлагаемая редакция: Это означает, что все поверхности, на которые на изображении не нанесены обозначения шероховатости или знак « », должны иметь шероховатость, указанную перед условным обозначением « » | Принято к сведению. См. п. 5.9 |  |
|  | 5.7.1 | АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. | Замечание: Заменить круглые скобки на квадратные Предлагаемая редакция: Обозначение шероховатости, одинаковой для части поверхностей изделия, может быть помещено в правом верхнем углу чертежа [рисунки 12 а) и б)]… Обоснование: Используются двойные скобки в предложении | Принято. См. п. 5.9 |  |
|  | 5.7.1, примечание | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: Примечание – Не допускается обозначение шероховатости или знак выносить в правый верхний угол чертежа при наличии в изделии поверхностей, шероховатость которых не нормируется. Предлагаемая редакция: Не допускается обозначение шероховатости или знак выносить в правый верхний угол чертежа при наличии в изделии поверхностей, шероховатость которых не нормируется. Обоснование: В соответствии с ГОСТ 1.5-2001 (пункт 4.9.1) примечания не должны содержать требований | Принято. См. п. 5.9 |  |
|  | 5.7.1, рисунок 12 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Знак шероховатости не касается поверхности Предлагаемая редакция: Исправить графику в соответствии с пунктом 5.1 проекта ГОСТ Р 2.309-20ХХ, привязав обозначение шероховатости к линии поверхности. Обоснование: Приведение в соответствие с требованиями пункта 5.1 проекта ГОСТ Р 2.309-20ХХ. | Принято. См. п. 5.9 |  |
|  | 5.7.1, рисунок 12 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: В пояснение 5.7.1 приведен рисунок 12 б) Предлагаемая редакция: Обоснование: В ГОСТ 2789-73 в таблице 3 нет значения параметра шероховатости Rz 30, есть Rz 32. Но в данном случае торцы паза должны иметь одинаковую шероховатость Rz 50. | Принято. См. п. 5.9 |  |
|  | 5.7.1, рисунок 12 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Заменить Rz30 Обоснование: ГОСТ 2789-73 п.8.2 | Принято. См. п. 5.9 |  |
|  | 5.7.1, рисунок 12 а) | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: Рисунок 12 а) обозначение шероховатости в правом верхнем углу увеличить в 1,5 раза | Принято. См. п. 5.9 |  |
|  | 5.7.1, рисунок 12 а) | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Скорректировать графику линии-выноски для постановки знака шероховатости на рисунке 12 а) в двух местах | Принято. См. п. 5.9 |  |
|  | 5.7.1, рисунок 12 а) | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: Предлагаемая редакция: Обоснование: Уточнение нанесения обозначения шероховатости | Принято. См. п. 5.9 |  |
|  | 5.7.1, рисунок 12 а); 5.7.3, рисунок 13 а), 13 б), 5.7.4 рисунки, 14б, 14в, 14г | АО «НЦВ Миль и Камов», № 10-01/12022 от 02.04.2024 г.; АО «Вертолеты России», № 4394/12 от 13.03.2024 г. | Замечание: Знак шероховатости не должен висеть в воздухе. Необходимо продлить выносную линию шероховатости Rz и Ra соответственно Предлагаемая редакция: Привести в соответствие с ГОСТ 2.309-73 чертеж 14. Обоснование: Ошибка | Принято. См. п. 5.9 |  |
|  | 5.7.1, рисунок 12 б) | ПКТИ «Атомармпроект», б/н | Предлагаемая редакция: Обоснование: См. ГОСТ 2728-79 | Принято. См. п. 5.9 |  |
|  | 5.7.1, рисунок 12 б) | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Линии-выноски для постановки знака шероховатости на рисунке 12 б) в двух местах (на размерных линиях ширины и глубины паза) должны быть указаны без стрелки на конце Обоснование: Линия-выноска, отводимая от размерной линии не должна заканчиваться стрелкой (см.п.4.7 ГОСТ 2.316-2008) | Отклонено. Линия-выноска отведена не от размерной линии, а от выносной, которая подразумевается как продолжение поверхности, поэтому окончена стрелкой См. п. 5.9 |  |
|  | 5.7.1, рисунок 12б | Пьянков Игорь, б/н | Замечание: На рисунке 12б имеется несоответствие 5.5 ГОСТ Р 2.316 в части выполнении линии выноски. Линия выноска отводимая от тонких линий (выносных размерной линии в данном случае) не должна заканчиваться ни стрелкой ни точкой Обоснование: Рисунок 12б предлагаю изложить в редакции приведенной ниже. Также предлагаю ввести в ссылку на ГОСТ Р 2.316 в части правильности выполнения линии- выноски. | Отклонено. Линия-выноска отведена не от размерной линии, а от выносной, которая подразумевается как продолжение поверхности, поэтому окончена стрелкой См. п. 5.9 |  |
|  | 5.7.1, рисунок 12б | Корпорация "Московский институт теплотехники", № 16/50 от 19.12.2023 г. | Замечание: Наличие стрелок от выносных (тонких) линий противоречат основополагающему ГОСТ 2.316-2008 п.4.7 Предлагаемая редакция: Стрелки от выносных (тонких) линий убрать | Отклонено. Линия-выноска отведена не от размерной линии, а от выносной, которая подразумевается как продолжение поверхности, поэтому окончена стрелкой См. п. 5.9 |  |
|  | 5.7.3 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Скорректировать ссылку Предлагаемая редакция: «…с нанесением соответствующих размеров и обозначений шероховатости (см. рисунок 13 а)). Через заштрихованную зону линию границы между участками не проводят (см. рисунок 13 б)).» | Отклонено. При первой ссылке на графический материал «см.» не применяется См. п. 5.11 |  |
|  | 5.7.3 | АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. | Замечание: Заменить круглые скобки на квадратные Предлагаемая редакция: Если шероховатость одной и той же поверхности различна на отдельных участках, то эти участки разграничивают сплошной тонкой линией с нанесением соответствующих размеров и обозначений шероховатости [рисунок 13 а)]. Через заштрихованную зону линию границы между участками не проводят [рисунок 13 б)]. Обоснование: Используются двойные скобки в предложении | Принято. См. п. 5.11 |  |
|  | 5.7.3, рисунок 13 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Знак шероховатости не касается поверхности Предлагаемая редакция: Исправить графику в соответствии с пунктом 5.1 проекта ГОСТ Р 2.309-20ХХ, привязав обозначение шероховатости к линии поверхности. Обоснование: Приведение в соответствие с требованиями пункта 5.1 проекта ГОСТ Р 2.309-20ХХ. | Принято. См. п. 5.11 |  |
|  | 5.7.3, рисунок 13 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: К 5.7.3 приведен рисунок Предлагаемая редакция: Обоснование: Знак шероховатости должен касаться линии контура детали, а значение параметра – таблицам в ГОСТ 2789-73. | Принято. См. п. 5.11 |  |
|  | 5.7.3, рисунок 13 а) | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: Предлагаемая редакция: Обоснование: Уточнение нанесения обозначения шероховатости | Принято. См. п. 5.11 |  |
|  | 5.7.4 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: … поверхности (рисунки 14 а)-в)), … Предлагаемая редакция: … поверхности (рисунки 14 а), б), в)), … Обоснование: Корректно указать полностью | Принято. См. п. 5.12 |  |
|  | 5.7.4 | АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. | Замечание: Заменить круглые скобки на квадратные Предлагаемая редакция: Обозначение шероховатости рабочих поверхностей зубьев зубчатых колес, эвольвентных шлицев и т.п., если на чертеже не приведен их профиль, условно наносят на линии делительной поверхности [рисунки 14 а)-в)], а для глобоидных червяков и сопряженных с ними колес – на линии расчетной окружности [рисунок 14 г)]. Обоснование: Используются двойные скобки в предложении | Принято. См. п. 5.12 |  |
|  | 5.7.4, рисунок 14 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Знак шероховатости не касается поверхности Предлагаемая редакция: Исправить графику в соответствии с пунктом 5.1 проекта ГОСТ Р 2.309-20ХХ, привязав обозначение шероховатости к линии поверхности. Обоснование: Приведение в соответствие с требованиями пункта 5.1 проекта ГОСТ Р 2.309-20ХХ. | Принято. См. п. 5.12 |  |
|  | 5.7.4, рисунок 14 б) | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: Предлагаемая редакция: Обоснование: Уточнение нанесения обозначения шероховатости | Принято. См. п. 5.12 |  |
|  | 5.7.4; 5.7.5 | Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, б/н от 13.03.2024 г. | Замечание: Указано: «(рисунки 15 а)-в))», «(рисунки 15 6)-д))». Предлагаемая редакция: «14 а)-в))», «15 6)-д))». | Принято. См. п. 5.12, п. 5.13 |  |
|  | 5.7.5 | Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, б/н от 13.03.2024 г. | Замечание: Указано: «(рисунки 15 е))». Предлагаемая редакция: «(рисунок 15 е))». | Принято. См. п. 5.13 |  |
|  | 5.7.5 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: … указания размера резьбы (рисунки 15 б)-д)) … Предлагаемая редакция: … указания размера резьбы (рисунки 15 б), в), г), д)) … Обоснование: Корректно указать полностью | Принято. См. п. 5.13 |  |
|  | 5.7.5 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Изменить ссылку на рисунок (отсутствует пробел) Предлагаемая редакция: …[рисунок 15 а)] | Принято. См. п. 5.13 |  |
|  | 5.7.5 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Скорректировать ссылку Предлагаемая редакция: «5.7.5 Обозначение шероховатости поверхности … при изображении профиля (см. рисунок 15а)) или условно на выносной линии для указания размера резьбы (см. рисунки 15 б)–д)), на размерной линии или на ее продолжении (см. рисунок 15 е)).» | Отклонено. При первой ссылке на графический материал «см.» не используется |  |
|  | 5.7.5 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: … (рисунок 15а) … Предлагаемая редакция: … (рисунок 15 а)) … | Принято. См. п. 5.13 |  |
|  | 5.7.5 | АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. | Замечание: Заменить круглые скобки на квадратные Обоснование: Используются двойные скобки в предложении | Принято. |  |
|  | 5.7.5, 5.7.6, рисунки 15 и 17 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: По тексту толщина и высота линий в обозначении шероховатости в соответствие с настоящим стандартом | Принято. См. п. 5.13 |  |
|  | 5.7.5, рисунок 15 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Знак шероховатости не касается поверхности Предлагаемая редакция: Исправить графику в соответствии с пунктом 5.1 проекта ГОСТ Р 2.309-20ХХ, привязав обозначение шероховатости к линии поверхности. Обоснование: Приведение в соответствие с требованиями пункта 5.1 проекта ГОСТ Р 2.309-20ХХ. | Принято. См. п. 5.13 |  |
|  | 5.7.5, рисунок 15 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: К 5.7.5 приведен рисунок 15 Предлагаемая редакция: Изменить на Rz 25,0. Обоснование: В ГОСТ 2789-73 в таблице 3 значение параметра шероховатости Rz 25,0. | Принято. См. п. 5.13 |  |
|  | 5.7.5, рисунок 15 в) | АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Изменить графику рисунка Обоснование: Единообразие с п. 2.1 и рисунком 13б) первой редакции проекта ГОСТ Р 2.309 и с черт.17в ГОСТ 2.309 до изм. 3 | Принято. См. п. 5.13 |  |
|  | 5.7.5, рисунок 15 д), е) | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Предлагаемая редакция: Увеличить размер обозначения шероховатости | Принято. См. п. 5.13 |  |
|  | 5.7.6 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/236 от 16.02.2024 г. | Замечание: Слова «рисунок 16» перенести на одну строку | Принято. См. п. 5.15 |  |
|  | 5.7.6 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Диаметр вспомогательного знака «» – 4...5 мм. Предлагаемая редакция: Диаметр вспомогательного знака «» – от 4 до 5 мм. Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 4.14.4 | Принято. См. п. 5.15 |  |
|  | 5.7.6 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Скорректировать ссылку Предлагаемая редакция: «…плавно переходящих одна в другую, знак «О» не приводят (см. рисунок 17).» | Принято к сведению. Данный пункт был исключен, т.к. приводит к неверной интерпретации и неоднозначности |  |
|  | 5.7.6 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Откорректировать изложение Привести написание диапазонов единиц величин в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5–2001 Предлагаемая редакция: «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению» Обоснование: В соответствии с требованиями пункта 4.14.4 ГОСТ 1.5–2001 интервалы чисел в тексте стандарта записывают со словами: «от» «до» (имея в виду: «от ... до ... включительно»), если после чисел указана единица величины | Принято. См. п. 5.15 |  |
|  | 5.7.6 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: … с рисунком 16. Предлагаемая редакция: … с рисунком 16. Обоснование: Не разрывать на разные строки | Принято. |  |
|  | 5.7.6, 5.7.7 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: «.....поверхность на расстоянии 0,8...1 мм от линии контура (рисунок 18). Предлагаемая редакция: «...поверхность на расстоянии от 0,8 до 1 мм от линии контура (см. рисунок 18). | Принято. См. п. 5.16 |  |
|  | 5.7.6, 5.7.7 | ПАО «Яковлев», № 8516 от 19.03.2024 г. | Замечание: Запись диапазона неверная. Предлагаемая редакция: Должно быть: от 4 до 5 мм | Принято. См. п. 5.15 |  |
|  | 5.7.6, рисунок 17 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Предлагаемая редакция: Увеличить размер обозначения шероховатости | Принято к сведению. Данный пункт был исключен, т.к. приводит к неверной интерпретации и неоднозначности |  |
|  | 5.7.6, рисунок 17 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Знак шероховатости не касается поверхности Предлагаемая редакция: Исправить графику в соответствии с пунктом 5.1 проекта ГОСТ Р 2.309-20ХХ, привязав обозначение шероховатости к линии поверхности. Обоснование: Приведение в соответствие с требованиями пункта 5.1 проекта ГОСТ Р 2.309-20ХХ. | Принято к сведению. Данный пункт был исключен, т.к. приводит к неверной интерпретации и неоднозначности |  |
|  | 5.7.7 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Скорректировать ссылку Предлагаемая редакция: «…проведенной от утолщенной штрихпунктирной линии, которой обводят поверхность на расстоянии от 0,8 до 1 мм от линии контура (см. рисунок 18). | Принято. См. п. 5.16 |  |
|  | 5.7.7 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: … например: «Шероховатость поверхности А – Ra1,6». Предлагаемая редакция: «П р и м е р - Шероховатость поверхности А – Ra1,6.» Обоснование: Оформить как пример по ГОСТ 1.5-2001, п. 4.11 | Принято. См. п. 5.16 |  |
|  | 5.7.7 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: … на расстоянии 0,8...1 мм Предлагаемая редакция: … на расстоянии от 0,8 до 1 мм Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 4.14.4 | Принято. См. п. 5.16 |  |
|  | 5.7.7 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Исключить кавычки из приведенного примера | Принято. См. п. 5.16 |  |
|  | 5.7.7 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: «5.7.7 … например: «Шероховатость поверхности А – Ra 1,6.» Предлагаемая редакция: «5.7.7 … например: «Шероховатость поверхности А – Ra 1,60.» Обоснование: Значение Ra не по таблице 2 ГОСТ 2789-73. | Принято. См. п. 5.16 |  |

| Руководитель разработки руководитель отдела НО АО НИЦ «Прикладная логистика» | Е.В. Селезнёва |
| --- | --- |