| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ГОСТ Р 2.309― 202Х (Проект, окончательная редакция) |

Единая система конструкторской документации

Обозначение шероховатости поверхностей

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная логистика»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                                      №        -ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202Х

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  российской  федерации

Единая система конструкторской документации Обозначение шероховатости поверхностей Unified system for design documentation. Designation of surface roughness

Дата введения ― 202Х―ХХ―ХХ

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает правила обозначения шероховатости поверхностей графическими и текстовыми средствами на чертежах и в электронных геометрических моделях (ЭГМ) изделий машиностроения.

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 25142 Шероховатость поверхности. Термины и определения

ГОСТ Р 2.005  Единая система конструкторской документации. Термины и определения

ГОСТ Р 2.052  Единая система конструкторской документации. Электронная геометрическая модель изделия. Основные положения

ГОСТ Р 2.307 Единая система конструкторской документации. Указание размеров и предельных отклонений (проект, окончательная редакция, разрабатывается совместно)

ГОСТ Р 71448 Оптика и фотоника. Шероховатость поверхности. Параметры и типы направлений неровностей поверхности

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005 и ГОСТ 25142.

Основные положения

Требования к шероховатости поверхностей задают в ЭГМ и (или) на чертеже для всех выполняемых по данному документу поверхностей изделия, независимо от методов их образования, кроме поверхностей, шероховатость которых безразлична.

Примечание – В соответствии с ГОСТ Р 71448 требования к шероховатости поверхности устанавливают исходя из функционального назначения поверхности для обеспечения заданного качества изделий. Если необходимость обеспечения определенной шероховатости поверхности отсутствует, то требования к шероховатости этой поверхности на чертеже и в ЭГМ не задают и не контролируют.

Требования к шероховатости поверхностей задают в КД (возможна комбинация методов):

- графическими и текстовыми средствами в соответствии с настоящим стандартом;

- в атрибутах геометрических элементов модели (поверхностей) по ГОСТ Р 2.052 (конкретные требования к указанию устанавливают в стандарте организации).

Если требования к шероховатости заданы в атрибутах ЭГМ, то при необходимости их визуального отображения в пространстве модели, это отображение должно соответствовать требованиям настоящего стандарта

Требования к обозначению шероховатости

Графическими и текстовыми средствами в пространстве чертежа (модельном пространстве ЭГМ) требования к шероховатости поверхности задают с использованием обозначения шероховатости, включающего знак и необходимые параметры шероховатости (рисунок 1).

1 – графический символ направления неровностей (см. 5.7); 2 – базовая длина (см. 5.5), параметр шероховатости и его значение (см. см. 5.4); 3 – способ обработки поверхности (см. 5.9). Блоки «1» и «2» отделяются друг от друга пробелом.

Структура обозначения шероховатости

В обозначении шероховатости применяют один из знаков, изображенных на рисунке 2. Размеры знаков приведены в приложении А.

| Знак 1 | Знак 2 | Знак 3 |
| --- | --- | --- |

При применении знака шероховатости без параметра шероховатости и его значения знак изображают без полки.

Знак «1» применяют в обозначении шероховатости поверхности, способ обработки которой разработчиком не устанавливается.

Знак «2» применяют в обозначении шероховатости поверхности, которая должна быть образована только удалением слоя материала.

Знак «3» применяют в обозначении шероховатости поверхности, которая должна быть образована без удаления слоя материала.

Для знака «1» и «2» обязательно указание параметра шероховатости и его значения, для знака «3» допускается не указывать параметр шероховатости и его значение.

Поверхности детали, изготовляемой из материала определенного профиля и размера, не подлежащие по данному КД дополнительной обработке, должны быть отмечены знаком «3» без указания параметра шероховатости.

Состояние поверхности, обозначенной знаком «3», должно соответствовать требованиям, установленным соответствующим стандартом или техническими условиями, или другим документом, причем на этот документ должна быть приведена ссылка, например, в виде указания сортамента материала в графе 3 основной надписи.

Значение параметра шероховатости по ГОСТ Р 71448 в обозначении шероховатости приводят после обозначения параметра (с разделением пробелом). Высота шрифта для параметра шероховатости и его значения равна высоте шрифта размерных чисел.

Пример –

Примечания

1 В примере «t50 70» указана относительная опорная длина профиля tp = 70 % при уровне сечения профиля p = 50 %.

2 Согласно ГОСТ Р 2.304 допускается иная запись индексов, например, Rz, Ra, Rmax, Sm, tp.

5.4.1 При указании наибольшего значения параметра шероховатости значение приводят без предельных отклонений (см. пример выше).

5.4.2 При указании наименьшего значения параметра шероховатости после значения следует приводить «min» (через пробел).

Пример –

5.4.3 При указании диапазона значений параметра шероховатости предельные значения выполняют уменьшенным размером шрифта и размещают друг под другом (верхнее – сверху, а нижнее под ним).

Пример –

5.4.4 Номинальное значение параметра шероховатости приводят с предельными отклонениями по ГОСТ Р 71448. Предельные отклонения значения параметра шероховатости записывают по аналогии с предельными отклонениями размеров по ГОСТ Р 2.307.

Пример –

Базовую длину, на которой происходит определение параметра шероховатости, указывают перед этим параметром (с разделителем «косая черта», без пробелов до и после).

Пример –

При нормировании требований к шероховатости поверхности параметрами Ra, Rz, Rmax базовую длину в обозначении шероховатости не приводят, если она соответствует указанной в ГОСТ Р 71448 для выбранного значения параметра шероховатости.

При указании двух и более параметров шероховатости поверхности в обозначении шероховатости значения параметров записывают сверху вниз в следующем порядке:

параметр высоты неровностей профиля;

параметр шага неровностей профиля;

относительная опорная длина профиля.

Пример –

Требования к направлению неровностей приводят в обозначении шероховатости поверхности при необходимости в виде графического символа, в соответствии с таблицей 1. Размеры графических символов – в приложении А.

| Типы направления неровностей | Графический символ | Представление в изделии | Направление неровностей |
| --- | --- | --- | --- |
| Параллельное |  |  | Параллельно линии, изображающей на чертеже поверхность, к шероховатости которой устанавливают требования (далее – поверхности) |

Окончание таблицы 1

| Типы направления неровностей | Графический символ |  | Представление в изделии | Направление неровностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перпендикулярное |  |  |  | Перпендикулярно поверхности |
| Перекрещивающееся |  |  |  | Под углом в двух направления к поверхности |
| Произвольное |  |  |  | В различных произвольных направлениях относительно поверхности |
| Кругообразное |  |  |  | Приблизительно кругообразно по отношению к центру поверхности |
| Радиальное |  |  |  | Приблизительно радиально по отношению к центру поверхности |

Вид обработки поверхности указывают в обозначении шероховатости только в случаях, когда он является единственным, применимым для получения требуемого качества поверхности.

Пример –

Допускается применять упрощенное обозначение шероховатости поверхности с разъяснением его в технических требованиях чертежа, например, как показано на рисунке 3.

В упрощенном обозначении используют знак «1» и строчные буквы русского алфавита в алфавитном порядке, без повторений и, как правило, без пропусков.

Если направление измерения шероховатости должно отличаться от предусмотренного ГОСТ Р 71448, его указывают на чертеже, например, как показано на рисунке 4.

Правила размещения обозначений шероховатости поверхностей

Обозначения шероховатости поверхности изделия (далее – обозначение шероховатости) на изображении изделия располагают на линиях видимого контура, выносных линиях (по возможности ближе к размерной линии) или на полках линий-выносок (рисунок 5).

Располагать обозначения шероховатости на линиях невидимого контура допускается только в случаях, когда от этой линии указан размер.

Допускается располагать обозначения шероховатости на размерных линиях или на их продолжениях [рисунок 6 а)], на рамке допуска формы [рисунок 6 б)], а также разрывать выносную линию на пересечении с обозначением шероховатости [рисунок 6 в)].

При недостатке места на полке линии-выноски допускается располагать обозначения шероховатости на линии-выноске (см. рисунок 8).

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |

На чертежах, на которых изделие изображено в одну проекцию, обозначение шероховатости приводят на полке линии-выноски для видимой поверхности [рисунок 7 а)]. Допускается, если это не вызывает разночтений, под полкой линии-выноски приводить обозначение шероховатости поверхности, находящейся с противоположной стороны [рисунок 7 б)].

| а) | б) |
| --- | --- |

В ЭГМ обозначения шероховатости поверхности приводят (отображают) в модельном пространстве с использованием аннотаций по ГОСТ Р 2.052. Аннотация должна быть связана с поверхностью, к которой относится обозначение (рисунок 8).

Примечание – Подробные правила указания требований к шероховатости поверхностей в ЭГМ с учетом особенностей применяемых автоматизированных систем рекомендуется регламентировать в стандартах организаций.

Обозначения шероховатости, в которых знак имеет полку, располагают так, как показано на рисунке 9 а). Обозначения шероховатости со знаком без полки – как показано на рисунке 9 б).

Допускается в целях удобства пользования чертежом в любом из положений приводить обозначения шероховатости поверхности на полке линии-выноски (в том числе проведенной только с целью указания шероховатости).

| а) | б) |
| --- | --- |

При изображении изделия с разрывом обозначение шероховатости приводят только на одной части изображения, по возможности ближе к месту указания размеров (рисунок 10).

При одинаковых требованиях к шероховатости для всех поверхностей изделия обозначение шероховатости помещают в правом верхнем углу чертежа и на изображениях не приводят [рисунок 11 а)]. В случае, если в правом верхнем углу чертежа размещены дополнительные графы, обозначение шероховатости помещают левее или ниже дополнительных граф [рисунок 11 б)].

Знак шероховатости, размещенный в углу чертежа, выполняют сплошной основной линией. Знак и графические символы увеличивают на величину от 1,3 до 1,7 раз относительно размеров, приведенных в приложении А. Высота шрифта параметра шероховатости и его значения принимается на одну ступень выше.

| а) | б) |
| --- | --- |

Обозначение шероховатости, одинаковой для части поверхностей изделия, может быть помещено в правом верхнем углу чертежа (рисунок 12) вместе с условным обозначением . Это означает, что все поверхности, для которых на изображении не указана шероховатость или знак , должны иметь шероховатость, указанную перед условным обозначением «».

Размеры знака, взятого в скобки, должны быть одинаковыми с размерами знаков, нанесенных на изображении.

Не допускается обозначение шероховатости или знак «» выносить в правый верхний угол чертежа при наличии в изделии поверхностей, шероховатость которых не нормируется.

Обозначения шероховатости поверхностей повторяющихся элементов изделия (отверстий, пазов, зубьев и т. п.), количество которых указано на изображении, а также обозначение шероховатости одной и той же поверхности указывают один раз, независимо от числа изображений.

Обозначения шероховатости симметрично расположенных элементов симметричных изделий наносят один раз.

Если шероховатость одной и той же поверхности различна на отдельных участках, то эти участки разграничивают сплошной тонкой линией с указанием соответствующих размеров и обозначений шероховатости [рисунок 13 а)]. Через заштрихованную зону линию границы между участками не проводят [рисунок 1 б)].

| а) | б) |
| --- | --- |

Допускается участок с отличающейся шероховатостью обозначать штрихпунктирной основной линией с указанием размеров, определяющих границу участка, а обозначение шероховатости приводить в технических требованиях по типу «Шероховатость поверхности А …» (рисунок 14).

Обозначение шероховатости рабочих поверхностей зубьев зубчатых колес, эвольвентных шлицев и т. п., если на чертеже не приведен их профиль, условно приводят на линии делительной поверхности [рисунки 15 а) – в)], а для глобоидных червяков и сопряженных с ними колес – на линии расчетной окружности [рисунок 15 г)].

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |

Обозначение шероховатости поверхности профиля резьбы приводят по общим правилам при изображении профиля [рисунок 16 а)] или условно на выносной линии для указания размера резьбы [рисунки 16 б) – д)], на размерной линии или на ее продолжении [рисунок 16 е)].

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |
| г) | д) | е) |

Если шероховатость поверхностей, образующих контур, должна быть одинаковой, обозначение шероховатости приводят один раз в соответствии с рисунком 17. Диаметр вспомогательного знака «» – от 3 до 5 мм.

Одинаковое обозначение шероховатости для ряда последовательных поверхностей допускается приводить в технических требованиях чертежа со ссылкой на буквенное обозначение поверхности. При этом буквенное обозначение поверхности приводят на полке линии-выноски, проведенной от штрихпунктирной основной линии, которой обводят поверхность на расстоянии от 0,8 до 1 мм от линии контура [рисунок 18 а)].

Допускается приводить крайние точки поверхности, а шероховатость поверхности указывать, как показано на рисунке 18 б).

| а) | б) |
| --- | --- |

- Приложение А
(рекомендуемое)
Размеры графических символов

А.1 Размеры знака обозначения шероховатости приведены на рисунке А.1. Знак выполняют сплошной тонкой линией.

| Знак 1 | Знак 2 | Знак 3 |
| --- | --- | --- |
| - h – высота шрифта размерных чисел; - H – от 1,5 до 7 h; - Диаметр d приблизительно равен 0,7h. |  |  |
| - Рисунок А.1 |  |  |

А.2 Размеры графических символов направления неровностей приведены на рисунке А.2.

h – высота шрифта размерных чисел.

Рисунок А.2

- Приложение Б
(справочное)
Комментарии к пунктам стандарта

Ранее в ГОСТ 2.309–73 допускалось один раз указывать требования к шероховатости нескольких поверхностей, плавно переходящих одна в другую (рисунок Б.1).

- Рисунок Б.1

Такое указание может приводить к неверной интерпретации, поскольку затруднительно определить однозначные критерии плавного перехода поверхностей.

Одинаковое обозначение шероховатости для нескольких поверхностей следует указывать в соответствии с 6.14 настоящего стандарта.

УДК 62(084.11):006.354 ОКС 01.110

Ключевые слова: шероховатость поверхности, обозначение шероховатости, параметр шероховатости, вид обработки поверхности, обозначение направления неровностей

РАЗРАБОТЧИК

| Руководитель организации-разработчика АО НИЦ «Прикладная логистика», Генеральный директор |  | И.Ю. Галин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки, руководитель отдела НО |  | Е.В. Селезнёва |
| Исполнитель, специалист отдела НО |  | П.А. Перминов |