| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ГОСТ Р 2.111― 20ХХ (Проект, окончательная редакция) |

Единая система конструкторской документации

Нормоконтроль

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика») и Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                         г. №         -ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202Х

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения

2	Нормативные ссылки

3	Термины и определения

4	Основные положения

5	Содержание нормоконтроля

6	Порядок проведения нормоконтроля

7	Обязанности и права нормоконтролера

8	Оформление замечаний и предложений нормоконтролера

Приложение А (рекомендуемое) Пример оформления перечня (журнала) замечаний и  предложений нормоконтролера

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ российской федерации

Единая система конструкторской документации Нормоконтроль Unified system for design documentation. Normative verification

Дата введения ―

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает цели, задачи, содержание и порядок проведения нормоконтроля конструкторской документации.

На основе настоящего стандарта могут быть разработаны стандарты организаций, учитывающие особенности проведения нормоконтроля в зависимости от объема и назначения документации, условий документооборота и применяемых автоматизированных систем.

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения

ГОСТ Р 2.051 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Основные положения

ГОСТ Р 2.058 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения реквизитной части электронных конструкторских документов

ГОСТ Р 2.102  Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов

ГОСТ Р 2.104  Единая система конструкторской документации. Основные надписи

ГОСТ Р 2.501 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения (проект, первая редакция, разрабатывается совместно)

ГОСТ Р 2.503  Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений

ГОСТ Р 58182 Требования к экспертам и специалистам. Нормоконтролер технической документации. Общие требования

Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005, а также следующие термины с соответствующими определениями:

нормоконтролер (конструкторской документации): Должностное лицо организации, наделенное полномочиями на проведение нормоконтроля конструкторской документации.

целостность данных: Свойство, удостоверяющее, что данные не были изменены или уничтожены неправомочным образом.

Основные положения

Нормоконтроль проводят в целях обеспечения однозначности применения конструкторской документации (далее – КД) и установленных в ней требований, норм и правил, на всех стадиях и этапах жизненного цикла изделия.

Основными задачами нормоконтроля являются:

- проверка соблюдения в КД требований, норм, правил разработки, оформления и выпуска КД, установленных в стандартах единой системы конструкторской документации (далее – ЕСКД) и других применяемых ДС;

Примечание – Под другими применяемыми ДС понимают документы по стандартизации оборонной продукции, стандарты организации, а также документы заказчика, в соответствии с которыми выполняют КД.

- проверка достижения единообразия в оформлении и (или) изменении КД;

- проверка правильности применения в КД положений действующих ДС, распространяющихся на данное изделие;

- проверка соответствия КД действующим в отношении изделия ограничительным перечням.

- Допускается привлечение нормоконтролеров к подготовке информации о соблюдении требований ДС для анализа выявленных при нормоконтроле ошибок и последующей разработки мероприятий по повышению качества КД и управления документацией.

Нормоконтролю подлежит КД на изделия основного и вспомогательного производства.

Нормоконтролю подлежит КД в электронной или бумажной форме представления всех видов по ГОСТ Р 2.102, предъявляемая комплектно, и извещения об изменении всех видов по ГОСТ Р 2.503.

При выпуске вновь разработанной КД на нормоконтроль предъявляют весь выпускаемый одновременно комплект КД. При изменении КД нормоконтролеру должны быть представлены все документы, в которые вносят изменения, или обеспечен доступ к таким документам.

Примечание – Комплектность предъявляемой на нормоконтроль КД устанавливают в стандартах организации в зависимости от решаемых задач жизненного цикла изделия.

Нормоконтроль проводят:

- а) при разработке нового конструкторского документа – в полном объеме;

- б) при изменении конструкторского документа:

- 1) если изменения вносят непосредственно в подлинник) – в объеме изменяемой части;

- 2) если  изменения предполагают замену подлинника) с очередным изменением – в полном объеме.

Рекомендуемые квалификационные требования к нормоконтролерам установлены ГОСТ Р 58182.

Содержание нормоконтроля

Рекомендуемое содержание нормоконтроля приведено в таблице 1. Часть  проверок может выполняться средствами применяемых автоматизированных систем.

Примечания

1 По отношению к конкретному документу рекомендуется выполнять все виды проверок, перечисленные для объекта проверки, к которому относится документ. Например, чертеж детали относится к конструкторским документам (применяют пункт 2 таблицы 1), относится к графическим документам (применяют пункт 3 таблицы 1), относится к чертежам (применяют пункт 8 таблицы 1).

2 В таблице 1 по мере уточнения объекта проверки приводится более детализированная информация о том, что проверяется, в связи с чем состав проверок может повторяться (с уточнением и детализацией).

Перечень проверок, выполняемых в конкретной организации, с указанием конкретного способа контроля (вручную, автоматически или комбинированным способом с возможным участием нормоконтролера), устанавливают в стандарте организации.

Выбор способа контроля зависит от возможностей используемых при разработке КД автоматизированных систем:

- проверка вручную предполагает, что весь объем проверки выполняет человек вне зависимости от формы выпуска КД;

- автоматическая проверка выполняется без участия человека (его участие может потребоваться только на этапе формирования требований для автоматизированной системы, средствами которой выполняется проверка);

- проверка комбинированным способом предполагает, что соответствие по части требований контролируется автоматически, а другая часть – с участием человека, при этом окончательное решение остается за нормоконтролером.

Таблица 1 – Рекомендуемый состав объектов, задач и возможных способов 
контроля

| Объект проверки | Что проверяется | Способ контроля* |
| --- | --- | --- |
| 1 Комплект КД | а) полнота комплекта КД для решения задачи, в интересах которой сформирован рассматриваемый комплект (в соответствии с техническим заданием и/или основным КД**) | н/а |
|  | б) корректность ссылок на конструкторские документы в составе предъявленного комплекта | н/а |

Продолжение таблицы 1

| Объект проверки | Что проверяется | Способ контроля* |
| --- | --- | --- |
| 2 Все виды конструкторских документов | а) соответствие обозначения принятой системе обозначений | н/а |
|  | б) соответствие формы представления установленным требованиям | н/а |
|  | в) правильность и полнота выполнения реквизитной части в соответствии с ГОСТ Р 2.104, ГОСТ Р 2.058 в зависимости от формы представления | н/а |
|  | г) правильность и полнота выполнения содержательной части в соответствии с ДС на данный вид документа | н/а |
|  | д) соответствие содержания конструкторского документа виду документа | н |
|  | е) наличие необходимых подписей и соответствие способа удостоверения (подписания) требованиям, установленным в ГОСТ Р 2.104 и ГОСТ Р 2.051 | н/а |
|  | ж) соответствие внешнего вида бумажных документов требованиям, установленным в ГОСТ Р 2.501 | н |
|  | и) соответствие формата и структуры данных электронных документов установленным требованиям | н/а |
|  | к) целостность данных электронных документов | а |
|  | л) соответствие имен файлов электронных документов применяемым ДС | н/а |
|  | м) наличие и правильность ссылок на ДС и другие документы | н/а |
|  | н) форматы листов для странично-ориентированных документов и правильность их оформления (основная надпись, рамка, колонтитулы, поля и т. п.) | н/а |
|  | п) соблюдение требований к изложению текста (грамматических и орфографических правил применяемого языка, применения сокращений слов и обозначений и т. п.) | н/а |
|  | р) соблюдение требований к оформлению заголовков, пунктов, перечислений, таблиц, иллюстраций, формул и других элементов | н/а |
|  | с) соблюдение требований к шрифтам | н/а |
| 3 Графические документы | а) соблюдение требований к оформлению графической части | н/а |
|  | б) соблюдение требований к выполнению текстовой части: технических требований, технической характеристики, таблиц, перечней элементов и т. п. | н/а |

Продолжение таблицы 1

| Объект проверки | Что проверяется | Способ контроля* |
| --- | --- | --- |
| 4 Текстовые документы | а) соблюдение требований к структуре (титульному листу, делению на части, наличию и оформлению всех необходимых структурных элементов и т. п.) | н/а |
|  | б) соблюдение требований к формам табличных документов и правилам их заполнения | н/а |
| 5 Конструкторские документы, включающие электронную (компьютерную) модель | а) соблюдение требований к оформлению геометрической модели изделия (аннотаций, сохраненных видов, слоев, наличию параметризации и т. п.) | н/а |
|  | б) соблюдение требований к выполнению электронных структур изделия | н/а |
|  | в) соблюдение требований к выполнению текстовой части: технических требований, технической характеристики, таблиц и т. п. | н/а |
| 6 Спецификация или электронная конструктивная структура изделия | а) правильность записи информации о (включения ссылок на) документах (ы) и составных (е) частях (и) в спецификацию (структуру) (номера позиций, обозначения, наименования, количества, допустимые замены, бесчертежные детали и т. п.) | н/а |
|  | б) соответствие применяемых стандартизованных и покупных изделий установленным ограничительным номенклатурам (перечням) | н/а |
| 7 Все виды ведомостей | а) соответствие информации, приведенной в ведомости, другим КД | н/а |
| 8 Все виды чертежей | а) соблюдение общих требований стандартов ЕСКД и других ДС на выполнение чертежей (масштабы, изображения, указание размеров и предельных отклонений, шероховатости поверхностей, термообработки, покрытий и т. п.) | н/а |
|  | б) соблюдение требований стандартов ЕСКД и других ДС на упрощенные и условные изображения, а также обозначения конструктивных элементов (сварных, клееных соединений, отверстий, резьбы и т. п.) | н/а |
|  | в) соблюдение требований стандартов ЕСКД и других ДС на упрощенные и условные изображения деталей (крепежных, трубопроводной арматуры, трубопроводов, зубчатых передач, пружин, подшипников и т. п.) | н/а |
|  | г) соблюдение требований по обозначению материала (марка, профиль и размеры проката) по стандартам и техническим условиям | н/а |

Продолжение таблицы 1

| Объект проверки | Что проверяется | Способ контроля* |
| --- | --- | --- |
| Все виды чертежей (продолжение) | д) соблюдение установленных ограничительных номенклатур (перечней) конструктивных элементов, допусков и посадок, марок материалов, профилей и размеров проката и т. п. | н/а |
|  | е) правильность указания обозначений позиций на сборочном чертеже и их соответствие основному КД | н/а |
| 9 Все виды схем | а) соблюдение общих требований стандартов ЕСКД и других ДС на выполнение схем в зависимости от вида и типа (состав элементов, расположение, взаимосвязи и т. п.) | н/а |
|  | б) соблюдение требований стандартов ЕСКД на условные графические обозначения элементов схемы | н/а |
|  | в) правильность обозначений, наименований и количества элементов на схеме, а также их соответствие перечню элементов | н/а |
| 10 Электронная модель детали, электронная модель сборочной единицы | а) соблюдение общих требований стандартов ЕСКД и других ДС на выполнение электронной модели детали и электронной модели сборочной единицы | н/а |
|  | б) правильность графического указания (отображения) информации о размерах, предельных отклонениях, шероховатости, покрытиях, материалах и т. п. | н/а |
|  | в) правильность указания информации о размерах, предельных отклонениях, шероховатостях, покрытиях, материалах и т. п., не указанных графически | н/а |
|  | г) соблюдений требований по обозначению материала (марка, профиль и размеры проката) по стандартам и техническим условиям | н/а |
|  | д) соблюдение установленных ограничительных номенклатур (перечней) конструктивных элементов, допусков и посадок, марок материалов, профилей и размеров проката и т.п. | н/а |
|  | е) правильность указания обозначений позиций в электронной модели сборочной единицы и их соответствие основному КД | н/а |

Окончание таблицы 1

| Объект проверки | Что проверяется | Способ контроля* |
| --- | --- | --- |
| 11 Все виды извещений | а) данные по пункту 2 настоящей таблицы | – |
|  | б) соблюдение требований стандартов ЕСКД и других ДС на выполнение извещений | н/а |
|  | в) соответствие вносимых изменений изменяемым документам и требованиям ДС | н/а |
|  | г) оценка одновременности внесения изменений во все взаимосвязанные документы (содержащие изменяемую информацию) | н/а |
| * Условные обозначения: «н» - проверка непосредственно нормоконтролером (человеком); «а» - проверка автоматическая средствами применяемых автоматизированных систем; «н/а» - проверка возможна любым из способов или их сочетанием. ** Под проверкой комплектности понимается: а) проверка соответствия номенклатуры разработанных КД требованиям технического задания (при наличии); б) проверка предъявления на нормоконтроль всех неосновных ранее не утвержденных конструкторских документов на изделие, перечисленных в его основном конструкторском документе (ведомости проекта), а также проверка наличия утвержденной КД на все разрабатываемые составные части (или ее одновременное предъявление на проверку). Примечания 1 Для электронных КД проверки выполняют с учетом требований ГОСТ Р 2.051. 2 При контроле электронных документов (например, чертежей, схем, моделей) нормоконтролеру могут быть представлены данные документы в бумажной форме (при отсутствии технической возможности проверки в электронной форме). При необходимости, возможность и объем проверки электронных документов в бумажной форме, а также порядок обеспечения нормоконтролера бумажными копиями проверяемых электронных документов могут быть установлены в стандарте организации |  |  |

Порядок проведения нормоконтроля

Нормоконтроль, проводимый в соответствии с настоящим стандартом, является обязательной и неотъемлемой частью разработки КД, а также частью работ по стандартизации в организации.

Проведение нормоконтроля в организации должно быть оформлено организационно-распорядительным документом или локальным нормативным актом организации (приказ, положение и т. п.), в котором регламентированы функции подразделения и (или) права и обязанности работников, уполномоченных на проведение нормоконтроля КД.

Подразделение (работники), осуществляющее нормоконтроль КД, должно административно и/или функционально подчиняться руководителю службы стандартизации, а при ее отсутствии руководителю подразделения, на которое возложены функции службы стандартизации (далее – руководитель службы стандартизации).

Подпись нормоконтролера в конструкторском документе является обязательной. Оригиналы КД предъявляют на проверку нормоконтролеру после проверки всеми необходимыми тематическими специалистами, смежными подразделениями и другими установленными лицами (в зависимости от назначения документа и стадии жизненного цикла изделия).

В зависимости от количества документов и их содержания нормоконтроль одного комплекта КД может проводить один или несколько нормоконтролеров (например, специализирующихся по видам документов, видам проверок и т. п.).

При совместной проверке комплекта КД несколькими нормоконтролерами их зоны ответственности должны быть разграничены и регламентированы стандартами организации.

Подробный порядок представления КД на нормоконтроль, в т. ч. его разделение на этапы (при необходимости), устанавливают в стандартах организации.

Изменения (исправления), необходимые для устранения недостатков, выявленных нормоконтролером, обязательны для внесения в конструкторские документы.

Изменять (исправлять) конструкторские документы, подписанные нормоконтролером, без его ведома не допускается.

Разногласия между нормоконтролером и разработчиком конструкторского документа разрешает руководитель службы стандартизации, с участием руководителя подразделения-разработчика.

Решение руководителя службы стандартизации, по вопросам соблюдения требований ДС является окончательным.

6.10 Нормоконтролер подписывает конструкторский документ собственноручной подписью или электронной подписью в соответствии с ГОСТ Р 2.051.

Если проверку выполняли несколько нормоконтролеров, то окончательную подпись в документе проставляет нормоконтролер наиболее высокой должностной категории.

Обязанности и права нормоконтролера

Нормоконтролер обязан:

    - проводить нормоконтроль в соответствии с порядком, установленным в разделе 6, и с учетом положений раздела 5;

    - руководствоваться действующими на момент проведения нормоконтроля ДС, если иное не определено техническим заданием на изделие;

    - возвращать КД на доработку при невыполнении требований стандартов ЕСКД и других применяемых ДС;

    - вести учет, анализ и систематизацию результатов нормоконтроля в целях повышения качества КД;

    - участвовать в приемке автоматизированных систем, обеспечивающих сокращение затрат времени на нормоконтроль.

Нормоконтролер имеет право:

    - возвращать КД разработчику без рассмотрения в случаях нарушения установленной комплектности, правил оформления, отсутствия обязательных подписей;

    - требовать от разработчика КД разъяснения и дополнительные материалы по вопросам, возникшим при проведении нормоконтроля.

Нормоконтролер несет ответственность за соблюдение требований ДС в КД (в части его касающейся) наравне с разработчиком КД.

Оформление замечаний и предложений нормоконтролера

При проведении нормоконтроля КД в бумажной форме выявленные замечания и предложения нормоконтролер фиксирует в виде условных пометок в частях КД, к которым относятся замечания или предложения. При проведении нормоконтроля КД в электронной форме представления выявленные замечания и предложения нормоконтролера фиксируют и удаляют с применением средств автоматизации или иными способами, установленными в стандартах организации. Замечания и предложения нормоконтролера сохраняют до подписания КД нормоконтролером.

Если исправление бумажного КД по результатам нормоконтроля производится путем создания нового оригинала, то на повторную проверку также должен быть предъявлен оригинал КД с замечаниями и предложениями нормоконтролера.

Для обеспечения анализа выявляемых при нормоконтроле замечаний и предложений, рекомендуется вести записи о результатах нормоконтроля в виде перечня (журнала) в электронном или бумажном виде. В перечне (журнале) замечаний и предложений нормоконтролера напротив номера каждой пометки кратко и ясно излагают содержание замечаний и предложений.

Пример оформления перечня (журнала) замечаний и предложений нормоконтролера приведен в приложении А.

Комплект всех перечней (журналов) замечаний и предложений нормоконтролера может рассматриваться как материал для оценки качества выполнения КД и разработки мероприятий по повышению качества.

- Приложение А
(рекомендуемое)
Пример оформления перечня (журнала) замечаний и
 предложений нормоконтролера

- ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ НОРМОКОНТРОЛЕРА

- по____________________________________________

- наименование и обозначение изделия(-ий)

| Обозначение КД | Пометка (номер)) | Содержание замечания / предложения | Код) | Ответ разработчика) | Прочие отметки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВБГ.123456.780 |  | Графу «Примечание» заполнить по ГОСТ …. | 1.1.19 | Принято | Устранено |
| АВБГ.123456.780СБ |  | Техническую характеристику оформить по ГОСТ …. | 1.4.2 | Исправлено | Устранено |
| АВБГ.123456.789 |  | Исправить символ формы допуска по ГОСТ …. | 1.5.5 | Исправлено | Устранено |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

- Дата _________________    Нормоконтролер  _______________     ___________________

- личная подпись               расшифровка подписи

Примечание – Перечень (журнал) результатов нормоконтроля может быть также дополнен такими сведениями, как дата (дата и время) поступления документа, дата (дата и время) возврата документа, количество предъявлений, фамилии разработчика и др.

УДК 62(084.11):006.354 ОКС 01.110

Ключевые слова: нормоконтроль, нормоконтролер, конструкторская документация, проверка конструкторского документа

| Руководитель организации разработчика АО НИЦ «Прикладная логистика», генеральный директор | И.Ю. Галин |
| --- | --- |
| Руководитель разработки, руководитель отдела нормативного обеспечения | Е.В. Селезнева |

СОИСПОЛНИТЕЛЬ

| Разработчик стандарта от ФГУП «ВНИИА» Начальник отделения стандартизации и общетехнических процессов | Т.К. Ерофеева |
| --- | --- |

)  К данному случаю следует относить также изменения электронных документов путем выпуска новой версии документа в автоматизированной системе управления данными об изделии (которая обеспечивает неизменность документа в той части, в которую не вносятся изменения).

) Замену подлинника в связи с ветхостью материального носителя и без проведения изменения документа выполняют без нормоконтроля.

) Пометка, нанесенная карандашом, и/или номер замечания.

) Условный код по применяемому в организации классификатору (может заменять или быть объединен с графой «Содержание замечания / предложения») – при наличии.

) Ответ разработчика КД – при применении средств автоматизации обмена информацией.

) Дополнительные сведения, например, отметка об устранении (снятии) замечания – при необходимости.