СВОДКА ОТЗЫВОВ

на первую редакцию проекта национального стандарта

ГОСТ Р «Единая система конструкторской документации. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий»

|  | Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка, п.7 | АО «Системы управления», № БЕ-590 от 28.02.2024 | Замечание: Из пункта 7 убрать предложение «Предполагается прекращение действия ГОСТ 2.314–68…», т.к. межгосударственный стандарт ГОСТ 2.314–68 не потерял своей актуальности. По нашему мнению, отмена межгосударственного стандарта не может осуществляться автоматически. Данная процедура должна пройти согласование с органами военного управления, т.к. межгосударственный стандарт входит в Сводный перечень документов по стандартизации оборонной продукции | Отклонено. Согласование с органами военного управления и включение в СП ДСОП нового ГОСТ Р 2.314-202Х предполагается. Невозможно оставить два документа по стандартизации на один объект и аспект стандартизации |
|  | Пояснительная записка, 9 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Технические комитеты по стандартизации, в областях, деятельности которых возможно пересечение с областью применения разрабатываемого проекта стандарта отсутствуют. Обоснование: Раздел 2 ПЗ, второй абзац: Аспектом стандартизации являются правила выполнения указаний о маркировании и клеймении изделий в конструкторской документации всех отраслей промышленности. | Принято к сведению. Отсутствуют конкретные предложения о согласовании |
|  | Пояснительная записка, 9 | ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. | Замечание: В разделе 9 не должно быть запятой после слова «областях» и должна быть запятая после слова «стандарта » | Принято. |
|  | Проект в целом | АО «ИК «НЕОТЕК МАРИН», № 113-24/0-1 от 10.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО ОКБ «Ростов-Миль», № 703/1190 от 01.04.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ВПК «НПО машиностроения», № 131/1-5 от 11.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ФГУП «ВНИИ «Центр», б/н | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ПАО «РКК «Энергия», № 252-22/171 от 26.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Северное ПКБ», № 1705/2263Э от 15.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ФАУ «ГосНИИАС», б/н | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Томский электротехнический завод», № 0126 от 18.01.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ПАО «Роствертол», № 206-5/0042 от 15.02.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ПАО СЗ «Северная верфь», № 436/16 от 14.02.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ОПК», б/н | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ЦС «Звездочка» № 554-7.2/202 от 11.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ПО «УОМЗ», № 237/34 от 05.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева», № 030-004/1296 от 06.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Уралкриомаш», № 250-1-23/833 от 06.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО КБ «Вымпел», № ОСК-61-2741 от 11.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Рособоронэкспорт», № Р0530/2-15268 от 19.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ЗАО «Си Проект», № 37/05 от 29.02.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», б/н, | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ФГУП «НАМИ», б/н, | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ФГБУ «16 ЦНИИИ МО РФ», б/н | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», № 195-35/16820 от 14.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИМФ», № УПР-0801 от 19.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ЛИИ им. М.М. Громова», № 02-258/048 от 07.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | НИЦ (г. Королев) ФГБУ «ЦНИИ ВКС» Минобороны России, б/н | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/200 от 12.02.2024 г. | Замечание: В рисунках с буквенным обозначением исключить скобку у букв. Обоснование: В соответствии с ГОСТ 1.5-2001 и ГОСТ Р 1.5-2012 не предусмотрено применение буквенной идентификации у рисунков. Скобка после буквы предусмотрена для перечислений, чтобы отделить текст от индекса перечисления. | Принято к сведению. Рисунки оформлены по аналогии с ГОСТ Р 2.316, который прошел издательское редактирование и замечаний по оформлению не получил. |
|  | Проект в целом | АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Предусмотреть указание иных способов нанесения надписей – лазерное, печать на принтере и т.п. Обоснование: Производственная необходимость | Принято. |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Заголовок «УКАЗАНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ О МАРКИРОВАНИИ И КЛЕЙМЕНИИ ИЗДЕЛИЙ» записать строчными буквами с первой прописной Предлагаемая редакция: Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий Обоснование: ГОСТ 1.5–2001, п.3.6.4, Пояснительная записка | Принято. |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Сокращение «т.п.» записать через пробел Предлагаемая редакция: …т. п. | Принято. |
|  | Проект в целом | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: В тексте ГОСТа используются понятия «выносная линия» (п.4.4) и «линия-выноска» (п.А.4 Приложения А) для описания одной и той же линии Предлагаемая редакция: Использовать один термин Обоснование: С целью приведения к единообразию и в соответствии с ГОСТ Р 2.303 п. 4.1 табл. 1 | Принято. Использовано «линия-выноска» |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Привести в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 и ГОСТ 1.5-2001 | Принято. |
|  | Проект в целом | В/ч 31800 Министерства обороны РФ, № 210/31/1876 от 15.03.2024 г. АО «Системы управления», № БЕ-590 от 28.02.2024 | Замечание: Необходимость пересмотра стандарта требует обоснования, так как не содержит новых требований, отличных от действующей редакции. | Отклонено. Добавлены требования к электронным геометрическим моделям, новые способы нанесения маркировки и клейма, термины и определения. Текст изложен в логической последовательности |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: В соответствии с п. 5.2 ГОСТ Р 1.5 размер шрифта основного текста документа должен быть 14 пунктов, а размер шрифта приложений, примечаний и сносок по тексу документа должен быть 12 пунктов. | Принято к сведению. Проекты стандартов ТК482 в таком оформлении всегда проходят издательское редактирование и размер шрифта никогда не выдвигался в качестве замечания. Для издания это не важно. При этом увеличение шрифта приведет к кратному увеличению расхода бумаги при печати проекта, что представляется нерациональным |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: В соответствии с п. 5.3 ГОСТ Р 1.5 поля справа, слева, сверху и снизу от текста должны быть шириной не менее 20 мм и не более 30 мм. Необходимо изменить настройки правого и нижнего полей по тексту документа). | Принято. |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: В соответствии с п. 5.4 ГОСТ Р 1.5 при оформлении проекта стандарта используют перенос в словах, кроме заголовков. Необходимо настроить переносы по тексту документа. | Принято. |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: Последняя страница проекта стандарта должна быть оформлена в соответствии с требованиями приложения В ГОСТ 1.5. | Принято. |
|  | Проект в целом | АО «Вертолеты России», № 4394/12 от 13.03.2024 г. (АО «У-УАЗ») | Замечание: Дополнить стандарт требованиями к формированию ТУ чертежа в случаях выполнения маркирования методом машиносчитываемой маркировки. | Принято. |
|  | Проект в целом | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Стандарты должны иметь отметки, о том, что они содержат единые требования для оборонной и народно-хозяйственной продукции (знак ), или включены в сводный перечень ДСОП Обоснование: ГОСТ РВ 0001-001-2019 Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 г. № 1567 | Отклонено. Знаки ставят после издания и включения в ДСОП (что планируется) |
|  | Проект в целом | АО «Концерн «Созвездие», б/н АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: В области применения указано, что правила выполнения указаний о маркировании и клеймении распространяется на чертежи и электронные геометрические модели, а в наименовании только чертежах. Предлагаем уточнить наименование стандарта согласно области применения: «Указания на чертежах и электронных геометрических моделях о маркировании и клеймении изделий» или сократить: «Указания о маркировании и клеймении изделий» | Принято. Слово «на чертежах» исключено из наименования |
|  | Титульный лист | ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России б/н | Замечание: В наименовании проекта стандарта необходимо указать аспект стандартизации. Предлагаемая редакция: Единая система конструкторской документации. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий. Правила выполнения. Обоснование: Пункт 3.6.1 ГОСТ 1.5-2001. | Отклонено. В соответствии с ГОСТ 1.5 (3.6.3, второй абзац) в наименовании стандарта групповой заголовок может рассматриваться как указание на объект стандартизации (конструкторская документация). В этом случае «указания о маркировании и клеймении» - это аспект стандартизации |
|  | Предисловие, п.1 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика») Предлагаемая редакция: Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО «НИЦ «Прикладная Логистика») Обоснование: Пропущена кавычка в наименовании организации | Отклонено. Наименование написано верно |
|  | Предисловие | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО «560 БРЗ») | Замечание: В п. 4 недопустимо указывать, что стандарт «ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ», т.к. имеется действующий «ГОСТ 2.314-68 Единая система конструкторской документации. Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий» Предлагаемая редакция: В п. 4 указать «ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 2.314-68» Обоснование: Несоответствие п. 3.3.1 «ГОСТ Р 1.5-2012. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения» | Отклонено. Предложение не может быть принято, так как заменяемый и новый стандарты относятся к разным системам стандартизации (МГС и НСС) и указание «взамен» в данном случае невозможно. |
|  | Содержание | Ассоциация «Объединение производителей железнодорожной техники», № 9/ОПЖТ от 11.01.2024 (АО НПК «Уралвагонзавод», № 15-110/0007 от 06.02.2024 г.) Союз «Объединение вагоностроителей», № 80 от 07.03.2024 г. | Замечание: Смещено расположение второй строки в наименовании приложения. Предлагаемая редакция: Расположить строки в соответствии с требованиями стандарта Обоснование: ГОСТ Р 1.5-2012, п. 3.4; ГОСТ 1.5-2001, п. 3.4.5 | Принято к сведению. Содержание исключено |
|  | Содержание | ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России б/н ПАО «Амурский судостроительный завод» № АСЗ-051-2423 от 09.02.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: Исключить из проекта стандарта. Обоснование: В соответствии с ГОСТ 1.5-2001 (пункт 3.4.1) элемент «Содержание» может быть включен в проект стандарта если его объем превышает 24 страницы. | Принято. |
|  | стр. 4 документа PDF | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: В электронной версии документа предлагается удалить пустую страницу № 4, после раздела «Содержание» | Принято. |
|  | 1 | ПАО «Амурский судостроительный завод» № АСЗ-051-2423 от 09.02.2024 г. | Замечание: Текст раздела пронумеровать Предлагаемая редакция: 1.1, 1.2 | Отклонено. Изложено в один абзац |
|  | 1 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Дополнить текст раздела 1 следующим абзацем: «Настоящий стандарт также распространяется на объекты строительства и строительные изделия в соответствии со стандартами СПДС» Предлагаемая редакция: Настоящий стандарт также распространяется на объекты строительства и строительные изделия в соответствии со стандартами СПДС Обоснование: ГОСТ Р 21.101–2020 (Приложение Д) | Отклонено. Считаем, что стандарты ЕСКД следует разрабатывать для машиностроения. Это не отменяет возможности использования стандартов машиностроения другими отраслями, если они им подходят. Или разрабатывать аналогичные стандарты с учетом своих особенностей |
|  | 1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Область распространения стандарта оставить в соответствии с ГОСТ 2.314-68. Предлагаемая редакция: Абзац два области применения изложить в редакции: «Настоящий стандарт распространяется на изделия всех отраслей промышленности.» Обоснование: Необходимо учитывать многообразие направлений промышленности, не ограничиваясь машиностроением. | Принято к сведению. Область применения сформулирована в соответствии с ГОСТ Р 2.001-2023 и другими замечаниями |
|  | 1 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Первое предложение изложить в редакции: Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения в чертежах и в электронных геометрических моделях изделий указаний о маркировании и клеймении. | Отклонено. В ЕСКД говорится только о ЭГМ изделий, лишние уточнения ничего не поясняют |
|  | 1 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: В разделе указано: «Настоящий стандарт распространяется на изделия машиностроения всех отраслей промышленности.». Предлагаемая редакция: Предлагается: «Настоящий стандарт распространяется на конструкторскую документацию изделий машиностроения всех отраслей промышленности.». Обоснование: Уточнение области распространения стандарта. Стандарт устанавливает требования к форматам конструкторских документов, а не к изделиям и объектам. | Отклонено. Область распространения стандартов ЕСКД определяется ГОСТ Р 2.001-2023, в п.5.1 которого определяется, что стандарты ЕСКД распространяются на изделия машиностроения. Считаем, что стандарты ЕСКД следует разрабатывать для машиностроения. Это не отменяет возможности использования стандартов машиностроения другими отраслями, если они им подходят. Или разрабатывать аналогичные стандарты с учетом своих особенностей |
|  | 1 | АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. | Замечание: Уточнить, распространяется ли проект стандарта на строительные изделия, как по аналогии с другими проектами стандартов серии ЕСКД. | Принято к сведению. Считаем, что стандарты ЕСКД следует разрабатывать для машиностроения. Это не отменяет возможности использования стандартов машиностроения другими отраслями, если они им подходят. Или разрабатывать аналогичные стандарты с учетом своих особенностей |
|  | 1 | ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Раздел 1 предлагается изложить как «Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения на чертежах и в электронных геометрических моделях указаний о маркировании и клеймении изделий всех отраслей промышленности» Обоснование: - чертежи для изготовления изделий применяются не только в машиностроении; - согласно ПЗ к первой редакции настоящего ГОСТ, «Аспектом стандартизации являются правила выполнения указаний о маркировании и клеймлении изделий в конструкторской документации всех отраслей промышленности»: | Отклонено. Область распространения стандартов ЕСКД определяется ГОСТ Р 2.001-2023, в п.5.1 которого определяется, что стандарты ЕСКД распространяются на изделия машиностроения. |
|  | 1, первый абзац | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: В разделе указано: «Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения в чертежах и в электронных геометрических моделях указаний о маркировании и клеймении» Предлагаемая редакция: Предлагается: «Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения в чертежах и в электронных геометрических моделях указаний о маркировании и клеймении изделий» Обоснование: Уточнение объекта, для которого устанавливаются правила о маркировании и клеймении. | Принято. |
|  | 2 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. ПАО «Амурский судостроительный завод» № АСЗ-051-2423 от 09.02.2024 г. ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. АО «НПО «Квант», № 025/1206 от 29.02.2024 г. Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Приведена ссылка на «ГОСТ 2.052 Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения», при этом имеется проект первой редакции «ГОСТ Р 2.052 20ХХ. Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения» Предлагаемая редакция: «ГОСТ 2.052 Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения» исправить на «ГОСТ Р 2.052 Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения (проект, первая редакция)» Обоснование: Несоответствие обозначения «ГОСТ Р 2.052-20ХХ Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения (проект, первая редакция)» | Принято. |
|  | 2 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. ПАО «Амурский судостроительный завод» № АСЗ-051-2423 от 09.02.2024 г. АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России б/н АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. АО «НПО «Квант», № 025/1206 от 29.02.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. | Замечание: В разделе 2 указана ссылка на стандарт «ГОСТ Р 2.201 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов», при этом в тексте первой редакции ГОСТ Р 2.314-20ХХ упоминание ГОСТ Р 2.201 отсутствует Предлагаемая редакция: Исключить «ГОСТ Р 2.201 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов» Обоснование: Несоответствие п. 3.6 «ГОСТ Р 1.5 2012. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения» | Принято. |
|  | 2 | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. | Замечание: В соответствии с п. 3.8.4 ГОСТ 1.5 в перечне ссылочных нормативных документов указывают полные обозначения этих документов с цифрами года принятия. Также в соответствии с п. 3.6.9 ГОСТ Р 1.5 в проекте стандарта допускается приводить информацию о проектах стандартов, взаимосвязанных с разрабатываемым стандартом, если обеспечена одновременность их утверждения и/или введения в действие. Исходя из вышесказанного, предлагается в перечне ссылочных нормативных документов указать цифры года принятия этих документов или указать в скобках, что данные нормативные документы являются проектами стандартов. | Отклонено. п. 3.6.5 ГОСТ Р 1.5-2012 приводит правила, которые позволяют использовать недатированные ссылки (абзац 2): при указании обозначения ссылочного НД, на который в стандарте даны недатированные ссылки, не приводят цифры года утверждения. |
|  | 2 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: Необходимо упорядочить нормативные ссылки по возрастанию: «В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 2.052 Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения ГОСТ Р 2.201 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов ГОСТ Р 2.316 Единая система конструкторской документации. Надписи, технические требования и таблицы в графических документах. Правила выполнения» Предлагаемая редакция: В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения ГОСТ 2.052 Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения ГОСТ Р 2.201 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов ГОСТ Р 2.316 Единая система конструкторской документации. Надписи, технические требования и таблицы в графических документах. Правила выполнения Обоснование: Уточнение расположения текста. | Принято. С учетом других замечаний |
|  | 2 | НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Замечание: В перечислении недостаточно знаков препинания Предлагаемая редакция: После обозначения государственного стандарта ставить точку, после элемента перечисления ставить точку с запятой. Обоснование: therules.ru/semicolon/ therules.ru/full-stop/ | Отклонено. Элемент «Нормативные ссылки» оформлен в полном соответствии с ГОСТ 1.5-2001 и ГОСТ Р 1.5-2012 |
|  | 3 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г | Замечание: Откорректировать нумерацию пунктов. В текущей редакции приведена нумерация подпунктов. Обоснование: Положения п. 4.2.1.5 ГОСТ 1.5-2001 | Принято. |
|  | 3 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: 3.1.3 клеймение: Нанесение на изделие знаков, удостоверяющих его соответствие установленным требованиям. 3.1.4 клеймо: Знак, удостоверяющий соответствие изделия установленным требованиям. Обоснование: Не каждое изделие, изготовленное в полном соответствии с требованиями, установленными в конструкторской документации, является качественным по определению. Качество – это более широкое понятие | Принято. |
|  | 3, Приложение А | АО «НПК «КБМ», № 179/5362 от 06.03.2024 г. | Замечание: Заменить слова: «предприятия-изготовителя» на «организации-изготовителя» Обоснование: согласно ГОСТ РВ 15.307-2002. | Принято. |
|  | 3.1.1 | В/ч 31800 Министерства обороны РФ, № 210/31/1876 от 15.03.2024 г. | Замечание: Определение к термину «маркирование» целесообразно изложить в редакции: «Метод нанесения на изделие информации в символьном виде, которая позволяет его идентифицировать». Кроме того, в примечании к термину целесообразно привести характерную информацию, включаемую в его маркировку. | Принято к сведению. Термины доработаны с учетом этого и других замечаний |
|  | 3.1.1, 3.1.2…3.1.4 | НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Замечание: 3.1.1,3.1.2...3.1.4 перечисления оканчиваются точками Предлагаемая редакция: 3а), 3б)...3.г) перечисления должны оканчиваться точкой с запятой Обоснование: См. ГОСТ Р 2.105-2009 п. 6,7 –следует соблюдать преемственность стандартов. | Отклонено. ГОСТ Р оформляются по ГОСТ Р 1.5 |
|  | 3.1.2 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: 3.1.2 маркировка: Совокупность знаков, характеризующих изделие, например: обозначение изделия, шифр, номер партии (серии), порядковый номер, дата изготовления, товарный знак предприятия-изготовителя,… Предлагаемая редакция: 3.1.2 маркировка: Совокупность знаков, характеризующих изделие, например: товарный знак предприятия-изготовителя, индекс изделия обозначение изделия, номер партии (серии), порядковый номер, дата изготовления,… | Принято. |
|  | 3.1.2 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Примеры знаков маркировки исключить из определения термина, привести в примечании к термину Обоснование: ГОСТ 1.5-2001 | Принято. |
|  | 4 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Рекомендуется указать наименования рисунков | Принято к сведению. В соответствии с 4.6.5 ГОСТ 1.5 наименование рисунка приводят только при необходимости. В стандарте наименование отсутствует только там, где содержание рисунка достаточно раскрыто в тексте, который на него ссылается |
|  | 4 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: Предлагается между п.4.6 и п.4.7 включить новый пункт. Предлагаемая редакция: Предлагается: «4.Х Если место для нанесения маркировки или клейма не имеет жёстких ограничений по размерам, то в технических требованиях допускается не указывать шрифт (стандарт), а указывать только его размер (высоту).» | Отклонено. Маркировка - это не всегда текст, ограничения площади для нанесения маркировки достаточно. И не очень понятна суть предложения. |
|  | 4.1 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Изложить в редакции Предлагаемая редакция: Указания о маркировании и клеймении в общем случае должны определять: − содержание маркировки и клейма; − место нанесения; − способ нанесения; − размер шрифта. | Отклонено. Не понятно, что понимается под общим случаем. Считаем, что в тексте стандарта указаны все необходимые оговорки и допущения к данному требованию |
|  | 4.1 | АО «Вертолеты России», № 4394/12 от 13.03.2024 г. (АО «У-УАЗ») | Замечание: Пункт 4.1, 3 и 4 дефис Оговорка «при необходимости» является лишней. Способ и размер должны быть указаны для исключения разных исполнений одного и того же требования. Противоречит пункту 4.2, второй абзац и ОСТ 1 41026. | Принято. |
|  | 4.1 | ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. | Замечание: подраздел 4.1 (текущей редакции) и второй абзац подраздела 4.2 (текущей редакции) - несут одинаковую смысловую нагрузку. Предлагается исключить подраздел 4.1 (текущей редакции ) | Принято к сведению. Текст доработан |
|  | 4.2 | ПКТИ «Атомармпроект», б/н | Замечание: … начинают словами: «Маркировать...» или «Клеймить...». Предлагаемая редакция: … начинают словами: «Маркировать...», «Клеймить...» или «Нанести клеймо …» | Отклонено. Не понятно, чем «Клеймить» отличается от «Нанести клеймо» |
|  | 4.2 | В/ч 31800 Министерства обороны РФ, № 210/31/1876 от 15.03.2024 г. | Замечание: Привести ссылку на пункт ГОСТ 2.052 и ГОСТ Р 2.316, в которых предъявляются требования к маркированию и клеймению в ЭГМ | Принято к сведению. Текст доработан, чтобы явно указать суть ссылки |
|  | 4.2 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Заменить «конструкторского документа» на «чертежа» Ввести дополнительный абзац Предлагаемая редакция: Указания о маркировании и клеймении помещают в технических требованиях чертежа и начинают словами: «Маркировать...» или «Клеймить...» Для изделий, разрабатываемых по заказу МО РФ, указание о клеймении за окончательную приемку дается во всех чертежах деталей и сборочных единиц | Принято частично. Текст доработан. Технические требования бывают и в ЭГМ Добавление требований к изделиям, разрабатываемым по заказу МО РФ, в общетехнический стандарт считаем не правильным. Вероятно, такие требования изложены (должны быть изложены) в документах МО РФ. |
|  | 4.2, второй абзац | АО «Вертолеты России», № 4394/12 от 13.03.2024 г. (АО «У-УАЗ») | Предлагаемая редакция: Указания о маркировании и клеймении на изображениях изделия в чертеже и в электронной геометрической модели помещают только в тех случаях, когда необходимо указать на изделии определенное место (поверхность), способ нанесения и содержание маркировки и клейма. Размер шрифта маркировки определяется ТУ, размер клейм регламентирован ОСТ 1 41026. | Принято частично. Текст 4.2 переформулирован |
|  | 4.2, 4.5 | АО «НИПТБ «Онега», № 920-54/13-2540е от 20.03.2024 г. | Замечание: В пункте 4.2 (4.5) указано, что «Указания о клеймении (о маркировке) … в электронной геометрической модели помещают (выполняют) ...». Не понятно, как на модели могут даваться указания о клеймении (маркировке). На модели может быть только показано само клеймо (маркировка) условно или фактически Предлагаемая редакция: Необходимо уточнить (объяснить), что понимается под формулировкой «указания о клеймении (о маркировке)» | Принято к сведению. Текст доработан Когда конструктор изображает клеймо в ЭГМ, он этим задает требования к изготовлению детали по данной ЭГМ с клеймом. Введен п. 4.4 |
|  | 4.3 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. АО «Системы управления», № БЕ-590 от 28.02.2024 ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. | Замечание: Изменить запись ссылки на приложение Предлагаемая редакция: …допускается приводить буквенными обозначениями, приведенными в приложении А Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п.3.12.8 | Принято. См. 4.11 |
|  | 4.3 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: Указания о содержании и способе нанесения маркировки или клейма, с целью сокращения объема надписей на чертеже,… Предлагаемая редакция: Указания о содержании и способе нанесения маркировки и/или клейма, с целью сокращения объема надписей на чертеже,… | Отклонено. Нет необходимости вводить «и». Это ничего не уточняет |
|  | 4.3 | ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. | Замечание: подраздел 4 .3 (текущей редакции) поместить после подраздела 4.9 | Принято. Текст доработан |
|  | 4.4 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Изменить запись ссылок на рисунки Предлагаемая редакция: [рисунок 1 а)] | Принято. Ссылки исправлены там, где необходимо |
|  | 4.4 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. АО «НПК «КБМ», № 179/5362 от 06.03.2024 г. АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. ПАО «Яковлев», № 8516 от 19.03.2024 г. | Замечание: Запись не соответствует ГОСТ 2.105-2019. Предлагаемая редакция: «… диаметром от 10 до 15 мм…треугольник высотой от 10 до 15 мм.» Обоснование: Положения ГОСТ 2.105-2019 | Принято. См. 4.6 |
|  | 4.4 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. НИЦ «Курчатовский институт», б/н АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Уточнить текст пункта 4.4. Вместо «...отмечают точкой и...» должно быть «...отмечают точкой(или стрелкой) и...» Предлагаемая редакция: 4.4 Место нанесения маркировки или клейма на изображении изделия отмечают точкой (или стрелкой) и соединяют её выносной линией со знаками маркирования или клеймения, которые располагают вне изображения. Знак маркирования - окружность диаметром 10... 15 мм (см. рисунок 1 а)), знак клеймения - равносторонний треугольник высотой 10... 15 мм (см. рисунок 1 б)). Обоснование: По аналогии с рисунком А.2 приложения А | Принято. См. 4.6 |
|  | 4.4 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Ввести дополнительный абзац, предусматривающий вариант указания знаков маркирования и клеймения Ввести дополнение о высоте шрифта Предлагаемая редакция: 10 - 15 мм (в двух местах) Место нанесения маркировки или клейма на изображении изделия отмечают точкой и соединяют ее выносной линией со знаками маркирования или клеймения, которые располагают вне изображения. Если конкретное место нанесения маркировки или клейма на предусмотренной поверхности изделия безразлично, то указание о маркировании и клеймении следует выполнять согласно рисунку …. Внутри знака помещают номер соответствующего пункта технических требований, в котором приведены указания о маркировании и клеймении. Знаки маркирования и клеймения выполняют сплошными основными линиями. Высота шрифта надписи внутри знака должна соответствовать высоте шрифта, принятого для технических требований чертежа. | Принято частично. Текст доработан |
|  | 4.4 | АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. | Замечание: Заменить круглые скобки на квадратные Предлагаемая редакция: Место нанесения маркировки или клейма на изображении изделия отмечают точкой и соединяют ее выносной линией со знаками маркирования или клеймения, которые располагают вне изображения. Знак маркирования – окружность диаметром 10...15 мм [см. рисунок 1 а)]… Обоснование: Используются двойные скобки в предложении | Принято. |
|  | 4.4, первое предложение | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/200 от 12.02.2024 г. АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. АО «Концерн «Созвездие», б/н АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Слова: «выносной линией» заменить Предлагаемая редакция: «линией – выноской» Обоснование: В соответствии с ГОСТ 2.303-68 и ГОСТ 2.316-68. Выносная линия применяется только с размерной линией. | Принято. |
|  | 4.4, рисунок 1 а), б) | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Добавить пример со знаком маркирования и выносной линией, оканчивающейся стрелкой Обоснование: По аналогии с рисунком А.2 приложения А | Принято. См.4.7 |
|  | 4.5 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. ПАО «Амурский судостроительный завод» № АСЗ-051-2423 от 09.02.2024 г. АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. АО «НПО «Квант», № 025/1206 от 29.02.2024 г. | Замечание: Указана ссылка на стандарт «ГОСТ 2.052», при этом имеется проект первой редакции «ГОСТ Р 2.052 20ХХ. Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения» Предлагаемая редакция: «ГОСТ 2.052» исправить на «ГОСТ Р 2.052» Обоснование: Несоответствие обозначения «ГОСТ Р 2.052-20ХХ Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения (проект, первая редакция)» | Принято. См. 4.8 |
|  | 4.5 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Из графики непонятно, в какой плоскости находятся знаки маркировки. Предлагаемая редакция: Уточнить графику | Принято к сведению. Дана ссылка на ГОСТ Р 2.052, где эти понятия рассмотрены См. 4.8 |
|  | 4.5 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: В электронных геометрических моделях указания о маркировании и клеймении выполняют в соответствии с ГОСТ Р 2.052. Знаки выполняют в виде аннотаций по ГОСТ Р 2.316 и, при необходимости, с использованием вспомогательной геометрии, символов, знаков. Пример оформления приведен на рисунке 2 | Принято частично. Дана ссылка на ГОСТ Р 2.052, в котором есть понятие «аннотации» в ЭГМ. ГОСТ Р 2.316 здесь неприменим. См. 4.8 |
|  | 4.5 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО НО «ТИВ») | Замечание: Текст «пример оформления приведен на рисунке 2» выделить в отдельное предложение | Принято. Переформулировано |
|  | 4.5 | АО «НЦВ Миль и Камов», № 10-01/12022 от 02.04.2024 г. | Замечание: Исключить ссылку на ГОСТ Р 2.052 Обоснование: ГОСТ Р 2.052 не устанавливает требования к маркированию и клеймению | Отклонено. Ссылка на ГОСТ Р 2.052 дана в контексте использования аннотаций ЭГМ для указания требований к маркированию и клеймению в пространстве модели См. 4.8 |
|  | 4.6 | АО «НЦВ Миль и Камов», № 10-01/12022 от 02.04.2024 г. | Замечание: Отсутствует обязательность нанесения маркировочных знаков Предлагаемая редакция: Изложить в новой редакции: Если маркированию или клеймению подлежат определенные части изделия (головка болта, торец вала и т.п.), то допускается знаки маркирования или клеймения не наносить, а место нанесения маркировки или клейма указывать в технических требованиях | Принято. С учетом других замечаний См. 4.10 |
|  | 4.6 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Если маркированию или клеймению подлежат определенные части изделия (головка болта, торец вала и т.п.), то знаки маркирования или клеймения не наносят, а место нанесения маркировки или клейма указывают в технических требованиях. Предлагаемая редакция: Если маркированию или клеймению подлежат определенные части изделия 4.6(головка болта, торец вала и т.п.), то знаки маркирования или клеймения на чертеже не наносят, а место нанесения маркировки или клейма указывают в технических требованиях. Обоснование: Уточнено, где именно не наносится знак маркирования или клеймения | Принято. С учетом других замечаний См. 4.10 |
|  | 4.6 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Уточнить текст пункта 4.6 Предлагаемая редакция: 4.6 Если маркированию или клеймению подлежат определенные части изделия(головка болта, торец вала и т.п.), допускается знаки маркирования и клеймения не наносить, а указывать место нанесения маркировки и клеймения в технических требованиях. Обоснование: Решение по возможности нанесения знаков маркировки или клеймения на определенные части изделия (головка болта, торец вала и т.п.) должен принимать разработчик | Принято. См. 4.10 |
|  | 4.6 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: В пункте указано: «4.6 Если маркированию или клеймению подлежат определенные части изделия (головка болта, торец вала и т.п.), то знаки маркирования или клеймения не наносят, а место нанесения маркировки или клейма указывают в технических требованиях.» Предлагаемая редакция: Предлагается: «4.6 Если маркированию или клеймению подлежат определенные части изделия (головка болта, торец вала и т.п.), то знаки маркирования или клеймения на чертеже не показывают, а место нанесения маркировки или клейма указывают в технических требованиях.» Обоснование: Требования пункта должны относится к чертежу, а не к изделию, поэтому употребление слова «не наносят» не корректно. | Принято. С учетом других замечаний См. 4.10 |
|  | 4.6 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: 1. Предлагается дополнить пункт 4.6 следующим требованием: «Размеры участка поверхности изделия для нанесения маркировки или клейма должны быть достаточными для размещения необходимой маркировки или клейма с учётом принятого шрифта и его размера. Принятый для нанесения маркировки или клейма шрифт должен содержать необходимый набор символов и учитывать способ их нанесения. Рекомендации по выбору шрифта приведены в приложении Б». 2. Предлагается дополнить стандарт приложением Б «Рекомендации по выбору шрифта»: Приложение Б (рекомендуемое) Рекомендации по выбору шрифта В зависимости от способа нанесения маркировки или клеймения рекомендуется применять шрифты, указанные в таблице Б.1 Таблица Б.1 Способ нанесения; Стандарт на шрифт. Ударный*; ГОСТ 26.020-80 «Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры». Гравированием; ГОСТ 26.008-85 «Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры». Травлением; ГОСТ 26.020-80 «Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры». Краской; ГОСТ 2.304-81 «Единая система конструкторской документации. Шрифты чертёжные», ГОСТ 26.020-80 «Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры». Литьём или давлением (прессованием, штамповкой и т.п.); ГОСТ 26.020-80 «Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры». Примечание – *Нанесение шрифта выполняется при помощи набора клейм по ГОСТ 25726-83 «Клейма ручные буквенные и цифровые. Типы и основные размеры»... Обоснование: По п.1: для определения размеров поля для нанесения маркировки или клеймения необходимо учитывать размеры букв принятого шрифта, и в случае некорректного выбора требуемые надписи могут не поместиться в заданном поле. По п.2: для упрощения выбора шрифта и определения вместимости выделенного для надписей поля предлагается добавить дополнительную информацию в приложении Б. | Отклонено. Не стоит вводить дополнительные ограничения, т.к. в отраслях машиностроения есть свои стандарты на используемые шрифты. |
|  | 4.6 | АО «Вертолеты России», № 4394/12 от 13.03.2024 г. (АО «У-УАЗ») | Замечание: Пункт противоречит сам себе. Следует при проработке КД определять место и метод нанесения маркировки и клейм. | Принято к сведению. Текст доработан. Стандарт содержит требования и описание допустимых отклонений от них для разных случаев |
|  | 4.7 | АО «Вертолеты России», № 4394/12 от 13.03.2024 г. (АО «У-УАЗ») | Замечание: «Маркировать по ТУ...», дополнить «клеймить...». Предлагаемая редакция: «Маркировать и клеймить по ТУ...». | Принято. См. 4.4 |
|  | 4.7 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Дополнить текст Предлагаемая редакция: Если указания о маркировании и клеймении помещают в технических условиях на изделие, то на чертеже изделия делают следующую запись: «Маркировать и клеймить по ТУ...» | Принято. Дополнен вариант записи |
|  | 4.7 | ПКТИ «Атомармпроект», б/н | Предлагаемая редакция: Исключить Обоснование: Требование обслуживает положение ГОСТ 2.114-2016. На практике, в ТУ помещают, как правило, объём (содержание) маркировки финального изделия. Место, способ нанесения и размер шрифта маркировки финального и составных частей изделия указывают в чертежах. Ссылку на другой КД допускается делать согласно ГОСТ Р 2.001-2023. | Отклонено. Пункт сформулирован как допущение, других предложений об исключении не поступало. |
|  | 4.8 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Если маркировка и клеймо необходимы, но нанесение их на изделие нецелесообразно или невозможно по конструктивным соображениям, то в технических требованиях помещают соответствующее указание, например: «Маркировать... на бирке», «Клеймить... на бирке» или «Маркировать… и клеймить … на бирке» | Принято. |
|  | 4.8 | АО «Вертолеты России», № 4394/12 от 13.03.2024 г. (АО «У-УАЗ») | Замечание: Оговорка «нецелесообразно или невозможно» лишняя Предлагаемая редакция: «во всех остальных случаях»... указание, например: «Маркировать ... на бирке», «Клеймить... на бирке» или «Маркировать... и клеймить... на бирке». | Отклонено. Выше нет перечисления случаев, когда маркировать и клеймить нужно только на изделии. Поэтому фраза «во всех остальных случаях» некорректна. Понятие «нецелесообразно» может охватывать совершенно любые случаи и кажется правильным в данном случае. см. 4.10 |
|  | 4.9 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: При необходимости ограничить участок поверхности для нанесения маркировки или клейма наносят сплошной тонкой линией границы участка и указывают его размеры, как показано на рисунках 3 а) и 3 б), или непосредственно изображают маркировку или клеймо, наносимые на изделие. Предлагаемая редакция: При необходимости ограничить участок поверхности для нанесения маркировки или клейма, наносят сплошной тонкой линией границы участка и указывают его размеры, как показано на рисунках 3 а) и 3 б), или непосредственно изображают маркировку или клеймо, наносимые на изделие. Обоснование: Вставлена запятая | Принято. с учетом других замечаний См 4.9 |
|  | 4.9 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Исключить слово «непосредственно» | Принято. См. 4.9 |
|  | 4.9 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: В разделе указано: «4.9 При необходимости ограничить участок поверхности для нанесения маркировки или клейма наносят сплошной тонкой линией границы участка и указывают его размеры, как показано на рисунках 3 а) и 3 б), или непосредственно изображают маркировку или клеймо, наносимые на изделие.» Предлагается дополнить п.4.9 в части обязательности указания шрифта и его размера. Предлагаемая редакция: Предлагается: «4.9 При необходимости ограничить участок поверхности для нанесения маркировки или клейма наносят сплошной тонкой линией границы участка и указывают его размеры, как показано на рисунках 3 а) и 3 б), или непосредственно изображают маркировку или клеймо, наносимые на изделие, при этом в технических требованиях обязательно указывается шрифт и его размер.» Обоснование: В зависимости от применяемого шрифта для нанесения маркировки или клеймения размеры требуемого для нанесения участка могут быть разные. Для гарантированного размещения клеймения и маркировки в указанных размерах поля предлагается обязательное указание шрифта и его размера, на который рассчитано поле. | Принято частично. Добавлено примечание к 4.9 |
|  | 4.9, рисунок 3 б) | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: На рисунке 3б не хватает размеров участка для нанесения маркировки или клейма (есть только размеры по Х, но нет размеров по У) Предлагаемая редакция: Обоснование: Так как согласно п. 4.9 необходимо ограничить участок для нанесения маркировки или клейма и указать его размеры | Принято. |
|  | Приложение А | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Рекомендуется указать наименования таблиц | Отклонено. В соответствии с 4.5.2 ГОСТ 1.5 наименование таблице дают только при необходимости краткого пояснения ее содержания. В данном случае пояснения приведены в пункте перед таблицей |
|  | Приложение А | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/200 от 12.02.2024 г. | Замечание: Статус приложения: «(рекомендуемое)» заменить Предлагаемая редакция: «(обязательное)» Обоснование: Так как это ЕСКД, то должно быть единообразие. | Принято. |
|  | Приложение А, таблица А.1 | ПКТИ «Атомармпроект», б/н | Предлагаемая редакция: Дата изготовления - Исключить Пояснение: Под датой может подразумеваться: год изготовления; месяц и год изготовления; число, месяц и год изготовления. | Принято. в редакции: Дата изготовления** В последней графе таблицы: **Формат даты изготовления определяется техническими условиями на изделие. |
|  | Приложение А, таблица А.1 | ПКТИ «Атомармпроект», б/н | Предлагаемая редакция: Цена - Исключить | Принято. В редакции (вместо «Цена изделия»): В последней графе таблицы: **Прочие сведения, предусмотрнные техническими условиями на изделие (например, цена, масса и т.п.) указывают записью в технических требованиях. |
|  | Приложение А, таблица А.1 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Сноску записать уменьшенным размером шрифта Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п.4.10 | Принято. |
|  | Приложение А, таблица А.1 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Ввести дополнительные указания Предлагаемая редакция: *Под номером изделия понимается также номер партии ( серии) или комплекта Знаки полярности, направления вращения, направления потока среды, взаимного положения и др. данные, необходимые для дальнейшей сборки или монтажа | Принято частично. комплект – это тоже изделие |
|  | Приложение А, таблица А.1 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: Содержание маркировки; Обозначение. Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя; Т. Предлагаемая редакция: Содержание маркировки; Обозначение. Товарный знак и/или условный номер, наименование предприятия- изготовителя; Т. | Принято частично. текст доработан |
|  | Приложение А, таблица А.1, А.3 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Сноску выполнить в соответствии ГОСТ 1.5 (4.10); таблица А3 – примечания выполнить в соответствии ГОСТ 1.5 (4.9.4) уменьшенным шрифтом | Принято. |
|  | Приложение А, таблица А.1, А.2 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Добавить уточнение. Предлагаемая редакция: Для обозначения содержания маркировки и клейма используют прописные буквы русского алфавита | Принято. |
|  | Приложение А, таблица А.1, А.2, А.3 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: «А.1 Содержание маркировки допускается указывать буквенными обозначениями, приведенными в таблице А.1.» «А.2 Содержание клейма допускается указывать буквенными обозначениями, приведенными в таблице А.2.» «А.3 Способы нанесения маркировки или клейма допускается указывать буквенными обозначениями, приведенными в таблице А.3.» Предлагаемая редакция: «А.1 Содержание маркировки допускается указывать, обозначая прописными буквами, приведенными в таблице А.1.» «А.2 Содержание клейма допускается указывать, обозначая прописными буквами, приведенными в таблице А.2.» «А.3 Способы нанесения маркировки или клейма допускается указывать обозначая строчными буквами, приведенными в таблице А.3.» Обоснование: Необходимо привести пояснение по размеру букв | Принято. |
|  | Приложение А, таблица А.3 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Добавить уточнение. Предлагаемая редакция: Для обозначения способа нанесения используют строчные буквы русского алфавита. | Принято. |
|  | Приложение А, таблица А.3 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Ввести и присвоить буквенные обозначения для лазерного и электрографического способа нанесения маркировки Обоснование: Часто используемые современные способы нанесения маркировки | Принято. |
|  | Приложение А, таблица А.3 | ПКТИ «Атомармпроект», б/н | Предлагаемая редакция: Дополнить строкой: Электрографом ¦ э | Принято. с учетом других предложений |
|  | Приложение А, таблица А.3 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Ввести в таблицу следующие способы маркирования и клеймения: Электроискровой (или электроимпульсный) - эи; Электрохимический - эх; Виброкарандашом - вк; Лазерным способом - лз. Обоснование: Примечание. Указанные способы маркирования и клеймения используются в серийном производстве (внесены в технологические инструкции и в стандарты предприятий). | Принято. |
|  | Приложение А, таблица А.3 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Стр.5 Предлагаемая редакция: Табл.А.3 дополнить следующими способами нанесения маркировки и клейма: эи – электроимпульсный, эх – электрохимический, вк – виброкарандашем. | Принято. |
|  | Приложение А, таблица А.3 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Дополнить способами Ввести ссылки Примечание исключить из состава таблицы А.3. Включить в текст пункта А.3 Предлагаемая редакция: эи – электроимпульсный эх – электрохимический э – электрографический вк – виброкарандаш Гравированием1) Краской2) Литьем или давлением (прессованием, штамповкой и т. п.)3) ____________________________________ - Конкретный способ гравирования (механический или лазерный) следует указывать в технических требованиях чертежа - Включая нанесение тушью, кистью, штампом, струйной печатью - Включая маркировку , получаемую при аддитивном производстве П р и м е ч а н и е – Если маркировка или клеймо могут быть нанесены любым способом, то способ нанесения не указывают. Для изделий, разрабатываемых по заказу МО РФ, способы нанесения маркировки и клейма и размер шрифта должны быть указаны во всех чертежах. | Принято. Относительно требования к изделиям, разрабатываемым для МО, предполагаем, что такие требования должны быть установлены в военных стандартах |
|  | Приложение А, А.4 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Необходимо откорректировать пункт Предлагаемая редакция: «...участке линии-выноски» Обоснование: Отсутствует единообразие терминологии: линия-выноска, линия выноска, выносная линия | Принято. |
|  | Приложение А, А.4 - А.6 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Пункты А.4 – А.6, как основные требования, целесообразно перенести в основной текст стандарта. А в приложении оставить только таблицы. | Отклонено. В пунктах приведены примеры, которые относятся именно к содержанию приложения, которые логично привести в приложении |
|  | Приложение А, А.5, А.6 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г | Замечание: В примере после пункта убрать точку. Второй абзац изложить в новой редакции Предлагаемая редакция: При этом в технических требованиях делают запись по типу: «3 Маркировать и клеймить по ТУ …». Обоснование: Нарушение ГОСТ Р 2.105-2019 | Принято. |
|  | Приложение А, А.5 | ПКТИ «Атомармпроект», б/н | Замечание: Пример нанесения обозначений заводского номера изделия ударным способом и клейма окончательной приемки краской при наличии в технических условиях на изделие всех данных о маркировании и клеймении приведен на рисунке А.1 При этом в технических требованиях делают запись по типу: «3. Маркировать и клеймить по ТУ …» Предлагаемая редакция: Пример нанесения обозначений заводского номера изделия ударным способом и клейма окончательной приемки краской приведен на рисунке А.1 | Принято. |
|  | Приложение А, А.5 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. ПАО «Яковлев», № 8516 от 19.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. | Замечание: п. А.5 Откорректировать запись номера технических требований к Рисунку А.1 Предлагаемая редакция: п. А.5 …………. При этом в технических требованиях делают запись по типу: «6. Маркировать и клеймить по ТУ …» Обоснование: В соответствии с указанным номером в знаках маркировки и клеймения на Рисунке А.1 пункт технических требований должен быть 6 (шесть) | Принято. |
|  | Приложение А, А.5, А.6 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «Концерн НПО «Аврора», № 20210/10-104 от 06.03.2024 г. АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. ПАО «Яковлев», № 8516 от 19.03.2024 г. АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: На рисунке А.2 внутри знаков маркировки указаны п.5 и п.6, а в тексте под рисунком указаны п.4, п.5, п.6 Предлагаемая редакция: Сделать на рисунке А.2 ссылку на п.4 Обоснование: Примеры записей пунктов технических требований не соответствуют номерам пунктов указанных на рисунках | Принято. |
|  | Приложение А, А.5, А.6 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Скорректировать предложение: «При этом в технических требованиях делают запись по типу: …» Предлагаемая редакция: «При этом в технических требованиях чертежа делают запись по типу: …» Обоснование: Уточнение текстовых формулировок | Отклонено. Технические требования могут быть и у ЭГМ |
|  | Приложение А, А.6 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Первый абзац изложить со слов: Пример нанесения на чертеже обозначений марки материала … | Принято к сведению. |
|  | Приложение А, А.6 | ПКТИ «Атомармпроект», б/н | Замечание: Пример нанесения обозначений марки материала – краской, обозначения изделия, заводского номера его и товарного знака – литейным способом, при необходимости указания на чертеже отсутствующих в технических условиях данных о месте, способе нанесения и шрифте маркировки, приведен на рисунке А.2. При этом в технических требованиях делают запись по типу: а) Если маркировки выполняют разным шрифтом: «4. Маркировать по ТУ … шрифтом … ГОСТ …»; «5. Маркировать по ТУ …, Чл – шрифтом … ГОСТ … Нл – шрифтом … ГОСТ …»; «6. Маркировать по ТУ … шрифтом … ГОСТ …». б) Если маркировки выполняются одним шрифтом: «4. Маркировать по ТУ … шрифтом … ГОСТ …». Предлагаемая редакция: Пример нанесения обозначений марки материала – краской, обозначения изделия, заводского номера и товарного знака – литейным способом, при необходимости указания на чертеже данных о месте, способе нанесения и шрифте маркировки, приведен на рисунке А.2. | Принято. |
|  | Приложение А, А.6 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/200 от 12.02.2024 г. | Замечание: Перечисления выполнить через дефис. Обоснование: В соответствии с ГОСТ 1.5-2001 и ГОСТ Р 1.5-2012. Ссылки по тексту на перечисления отсутствуют. | Принято. |
|  | Приложение А, А.6 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Перечисление оформить по ГОСТ Предлагаемая редакция: а) если маркировки выполняют разным шрифтом: 1) «…..» 2) «….» 3) «….» б) если маркировки выполняются одним шрифтом делают запись – «….» Обоснование: ГОСТ 1.5-2001 | Принято к сведению. Текст доработан |
|  | Приложение А, А.6 | АО «СПМБМ «Малахит», № 4/222-192 от 05.03.2024 г. | Замечание: В перечислении «а)» примеры записи в ТТ привести в соответствие с рисунком А.2 в части нумерации пунктов | Принято. |
|  | Приложение А, А.6 | АО «НПК «КБМ», № 179/5362 от 06.03.2024 г. | Замечание: При этом в технических требованиях делают запись по типу: а) Если маркировки выполняют разным шрифтом: «4. Маркировать по ТУ … шрифтом … ГОСТ …»; «5. Маркировать по ТУ …, Чл – шрифтом … ГОСТ … Нл – шрифтом … ГОСТ …»; «6. Маркировать по ТУ … шрифтом … ГОСТ …». б) Если маркировки выполняются одним шрифтом: «4. Маркировать по ТУ … шрифтом … ГОСТ …». Предлагаемая редакция: При этом в технических требованиях делают запись по типу: а) если маркировки выполняют разным шрифтом: «4. Маркировать по ТУ … шрифтом … ГОСТ …»; «5. Маркировать по ТУ …, Чл – шрифтом … ГОСТ … Нл – шрифтом … ГОСТ …»; «6. Маркировать по ТУ … шрифтом … ГОСТ …»; б) если маркировки выполняются одним шрифтом: «4. Маркировать по ТУ … шрифтом … ГОСТ …». | Принято. |
|  | Приложение А, таблица А.3, А.6 | АО «Вертолеты России», № 4394/12 от 13.03.2024 г. (АО «У-УАЗ») | Замечание: В обозначении прописана заглавная «У». «Примечание», его наличие, считаем излишним, даже недопустимым для КД. Указаны не все методы клеймения, которые могут быть использованы. Пример нанесения... отсутствующих в ТУ данных... и шрифте? Ниже приведены примеры ТУ: «Маркировать по ТУ... шрифтом... ГОСТ...»? Предлагаемая редакция: Указать прописную «у». | Принято к сведению. Указана строчная «у» |
|  | Приложение А, А.6 | АО «СПМБМ «Малахит», № 4/222-192 от 05.03.2024 г. | Замечание: В перечислении «б)» пример записи необходимо привести в соответствие рисунку А.2 | Принято. |
|  | Приложение А, А.6, рисунок А.2 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю заменить п. 6 на п. 4 в одном из знаков маркирования Обоснование: Для соответствия рисунка подрисуночным техническим требованиям | Принято. |
|  | Приложение А, А.6, последний абзац | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: а) … «4. Маркировать по ТУ … шрифтом … ГОСТ …»; «5. Маркировать по ТУ …, Чл – шрифтом … ГОСТ … Нл – шрифтом … ГОСТ …»; «6. Маркировать по ТУ … шрифтом … ГОСТ …». б) Если маркировки выполняются одним шрифтом: «4. Маркировать по ТУ … шрифтом … ГОСТ …». Предлагаемая редакция: а) … 1) «4 Маркировать по ТУ … шрифтом … ГОСТ …»; 2) «5 Маркировать по ТУ …, Чл – шрифтом … ГОСТ … Нл – шрифтом … ГОСТ …»; 3) «6 Маркировать по ТУ … шрифтом … ГОСТ …». б) Если маркировки выполняются одним шрифтом: 1) «4 Маркировать по ТУ … шрифтом … ГОСТ …». Обоснование: Оформить перечисления в соответствии с ГОСТ 1.5-2001, п. 4.4. Точки после пунктов ТТ не ставятся | Принято. |

| Руководитель разработки руководитель отдела НО АО НИЦ «Прикладная логистика» | Е.В. Селезнёва |
| --- | --- |