СВОДКА ОТЗЫВОВ

На вторую (окончательную) редакцию проекта Р 2.315–202Х «Единая система конструкторской документации.

Изображения упрощенные и условные крепежных изделий»

| № п/п |  | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция |  | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пояснительная записка | - АО «ОПК», исх. № 486 от 23.01.2026 | Замечание, предложение: Аспектом стандартизации являются правила выполнения упрощенных и условных изображений крепежных деталей на чертежах и в электронных геометрических моделях всех отраслей промышленности. Предлагаемая редакция: Аспектом стандартизации являются правила выполнения упрощенных и условных изображений крепежных деталей на чертежах и в электронных геометрических моделях изделий машиностроения и приборостроения всех отраслей промышленности. Обоснование предлагаемой редакции: Несоответствие ГОСТ 2.114 |  | Принято. С учетом того, что изделия машиностроения включают и изделия приборостроения |
|  |  | Пояснительная записка, наименование | - ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: Привести наименование стандарта к единообразию Предлагаемая редакция: «Единая система конструкторской документации. Изображения упрощенные и условные крепежных изделий» Обоснование предлагаемой редакции: В пояснительной записке наименование стандарта: «Единая система конструкторской документации. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей», а в проекте второй редакции стандарта наименование: «Единая система конструкторской документации. Изображения упрощенные и условные крепежных изделий» |  | Принято. |
|  |  | Проект в целом | АО «163 БТРЗ», по эл.почте от 10.12.2025 | Замечаний и предложений нет. |  | Принято |
|  |  | Проект в целом | АО «ОСК», исх. № 04.01-23460 от 12.11.2025 | Замечаний и предложений нет. |  | Принято |
|  |  | Проект в целом | АО «НПК «КБМ», исх. № 114/31297 от 12.12.2025 | Замечаний и предложений нет. |  | Принято |
|  |  | Проект в целом | Филиал АО «ЦЭНКИ-НИИ СК» по эл.почте от 02.02.2026 | Замечаний и предложений нет. |  | Принято |
|  |  | Проект в целом | Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-124/26 от 28.01.2026 | Замечаний и предложений нет. |  | Принято |
|  |  | Проект в целом | ПАО «ОДК-УМПО», исх. № 18-08-13/26 от 26.01.2026 | Замечаний и предложений нет. |  | Принято |
|  |  | Проект в целом | АО «ЦНИИМФ», исх. № УПР-3206 от 16.122025 | Замечаний и предложений нет. |  | Принято |
|  |  | Проект в целом | АО «Системы управления», исх. № БФ-22413 от 04.12.2025 | Замечаний и предложений нет. |  | Принято |
|  |  | Проект в целом | АО «НПЦ «Вигстар», исх. № 3223 от 01.12.2025 | Замечаний и предложений нет. |  | Принято |
|  |  | Проект в целом | АО «Роствертол», исх. № 206-5/0133 от 12.12.2025 | Замечаний и предложений нет. |  | Принято |
|  |  | Проект в целом | АО «Северное ПКБ», исх. № 17-05/553 от 30.01.2026 | Замечаний и предложений нет. |  | Принято |
|  |  | Проект в целом | АО «ПО «УОМЗ», исх. № 237/25 от 29.01.2026 | Замечаний и предложений нет. |  | Принято |
|  |  | Проект в целом | АО «ЦНИИточмаш», исх. № 102/65 от 15.01.2026 | Замечаний и предложений нет. |  | Принято |
|  |  | Проект в целом | ПАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева, исх. № 11495-200-47 от 10.12.2025 | Замечаний и предложений нет. |  | Принято |
|  |  | Проект в целом | АО «ИК «Неотек Марин», исх. № 52-26/0 от 03.02.2026 | Замечаний и предложений нет. |  | Принято |
|  |  | Проект в целом | АО «Вертолеты России», исх. № 21025/12 от 15.12.2025 | Замечаний и предложений нет. |  | Принято |
|  |  | Проект в целом | ФАУ «ГосНИИАС» по эл.почте от 15.12.2025 | Замечаний и предложений нет. |  | Принято |
|  |  | Проект в целом | АО «Адмиралтейские верфи», исх. № 480100/118 от 27.01.2026 | Замечаний и предложений нет. |  | Принято |
|  |  | Проект в целом | АО «Концерн «Созвездие», исх. № 4032/9 от 19.12.2025 | Замечание, предложение: Рассматриваемый проект стандарта направлен на решение важной и актуальной задачи в рамках выполнения Программы национальной стандартизации на 2023 год – установление правил выполнения упрощенных и условных изображений крепежных деталей на чертежах и в электронных геометрических моделях всех отраслей промышленности. Содержание проекта ГОСТ Р соответствует целям и задачам, представленным в пояснительной записке к окончательной редакции проекта стандарта (требуется уточнение наименования проекта ГОСТ Р, заявленного в заголовке пояснительной записки). По результатам проведенного анализа следует отметить, что по структуре и оформлению проект ГОСТ Р в целом соответствует предъявляемым требованиям. В целом проект ГОСТ Р выглядит логически законченным документом, полностью соответствующим его наименованию. Изменений наименования не требуется. Содержание разрабатываемого ГОСТ хорошо структурировано, благодаря чему концепция разработки прослеживается достаточно четко. Однако, некоторые аспекты требуют, по нашему мнению, уточнения/доработки в соответствии с замечаниями к структурным элементам стандарта, а также в соответствии со следующим предложением: - рекомендуется внести уточнение в текст раздела «Область применения» с указанием назначения изделий машиностроения: гражданского, военного или межотраслевого применения; - порядок обозначения и следования приложений не соответствует порядку ссылок на них в тексте проекта ГОСТ Р (п. 3.12.9 ГОСТ 1.5-2001). |  | Принято. Область применения указана по ГОСТ Р 2.001-2023. Планируется включение в СП ДСОП после утверждения по принятой процедуре |
|  |  | Проект в целом | - АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025 - АО «ОПК», исх. № 486 от 23.01.2026 - АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 | Замечание, предложение: Дополнить упрощенными изображениями гвоздей и шплинтов Обоснование предлагаемой редакции: Необходимы для чертежей упаковки (ящики). Были в ГОСТ 2.315-68. Также присутствует графическое изображение шплинта на рисунке В.З данной редакции |  | Принято. См. 5.6, таблица 8 |
|  |  | Проект в целом | - АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Дополнить примером упрощенных и условных изображений крепежных деталей в том числе и в соединениях с низкими гайками, применяемых в качестве контргаек в сборке с нормальными или высокими гайками. В примере сборки с контргайкой предлагаем руководствоваться требованиями ГОСТ ISO 898-2-2015 (раздел 5, последний абзац) с учетом, что «... В сборке с контргайкой в первую очередь затягивают низкую гайку с деталями соединения, а затем нормальную или высокую гайку затягивают на низкую гайку» Обоснование предлагаемой редакции: Дополнение требований |  | Отклонено. В проекте нет требований и примеров, связанных с упрощенным изображением крепежных соединений. Крепежные соединения изображаются по общим правилам, только вместо полных изображений КИ используются упрощенные изображения КИ |
|  |  | Проект в целом | - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Изложение и оформление проекта стандарта не соответствует требованиям ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим). Предлагаемая редакция: Привести изложение и оформление проекта стандарта в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим). Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011 |  | Принято. Текст доработан |
|  |  | Проект в целом | - ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 - АО «Коломенский завод» совместно с ООО «ИЦД ТМХ», исх. № 504/23 от 14.01.2026 | Замечание, предложение: Выделить слова «Таблица 1», «Таблица 2» и т. д. перед таблицами разрядкой Предлагаемая редакция: «Таблица 1», «Таблица 2» и т.д. Обоснование предлагаемой редакции: Согласно ГОСТ 1.5—2001 п. 4.5.2 |  | Принято. |
|  |  | Проект в целом | - ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: Оформить текст согласно ГОСТ Р 1.5-2012 п. 5.2 Обоснование предлагаемой редакции: Приведение к единообразию |  | Принято к сведению. Проекты стандартов ТК 482 всегда оформляются шрифтом Arial 12, что не вызывает замечания при передаче на редактирование и издание в институт стандартизации. Шрифт 14 избыточно крупный и приводит к нерациональному расходу бумаги при печати. |
|  |  | Проект в целом | - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: В действующей редакции примеры упрощенных и условных изображений крепежных деталей в соединениях приведены в таблице 2. В проекте стандарта они отсутствуют. Добавить эти примеры, которые помогают при разработке чертежей |  | Принято. добавлено приложение Г |
|  |  | Титульный лист, страница 1 | - ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: Заголовок стандарта привести прописными буквами, убрать точку после группового заголовка Предлагаемая редакция: Единая система конструкторской документации ИЗОБРАЖЕНИЯ УПРОЩЕННЫЕ И УСЛОВНЫЕ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ Обоснование предлагаемой редакции: Согласно ГОСТ Р 1.5—2012 п. 3.5 и ГОСТ 1.5—2001 п. 3.6.4 |  | Отклонено. |
|  |  | Наименование | - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Привести наименование в соответствии с требованиями, установленными п. 3.6.4 ГОСТ 1.5‒2001 Предлагаемая редакция: Единая система конструкторской документации ИЗОБРАЖЕНИЯ УПРОЩЕННЫЕ И УСЛОВНЫЕ Изделия крепежные Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 1.5‒2012, п. 3.5. Наименование стандарта излагают и оформляют по ГОСТ 1.5‒2001 (подраздел 3.6). ГОСТ 1.5‒2001, п. 3.6.5 Заголовок межгосударственного стандарта определяет объект стандартизации. В заголовке приводят необходимые и достаточные признаки, отличающие данный объект стандартизации от других объектов. ГОСТ 1.5‒2001, п. 3.6.4 Заголовок межгосударственного стандарта печатают прописными буквами. Групповой заголовок и подзаголовок межгосударственного стандарта печатают строчными буквами с первой прописной. |  | Отклонено. Наименование стандарта максимально приближено к действующему стандарту, кроме уточнения терминов по ГОСТ 27017. При наименовании стандартов ЕСКД исторически использовался подход указания объекта стандартизации (КД) в групповом заголовке и аспекта стандартизации в подзаголовке. Хотим его сохранить для краткости |
|  |  | Титульный лист, Страница II | - ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: Привести информацию с межстрочным 1,5 Обоснование предлагаемой редакции: Межстрочный интервал отличается от приведенного по тексту проекта, привести к единообразию |  | Принято частично. Слова «Изображения упрощенные и условные крепежных изделий» является аспектом. Объект указан в групповом заголовке - ЕСКД |
|  |  | Титульный лист, Страница II | - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Убрать точку из названия документа: она применяется для составных заголовков и для названия стандарта скажем в «Нормативных ссылках». В данном случае точка как разделитель между групповым заголовком и подзаголовком – лишняя. Последний абзац – выровнять правую границу |  | Принято. |
|  |  | Содержание | - АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 714/21 от 27.01.2026 - АО «ЛЭС», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: 1 Привести к единообразию оформление элемента «Содержание». Добавить подразделы 7.1, 7.2 2 Привести размер шрифта и межстрочный интервал к единообразию с остальным текстом документа 3 В элементе "Содержание" при необходимости продолжения записи заголовка раздела или подраздела на второй (последующей) строке его начинают на уровне начала этого заголовка на первой строке, а при продолжении записи заголовка приложения - на уровне записи обозначения этого приложения. Обоснование предлагаемой редакции: 1 Единообразие оформления 2 Единообразие оформления 3 ГОСТ 1.5-2001 п. 3.4.5 |  | Принято. |
|  |  | Содержание | - ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: Оформить содержание одинаковым размером шрифта Обоснование предлагаемой редакции: См. п. 3.4.5 ГОСТ 1.5—2001 |  | Принято. |
|  |  | 1 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Замечание, предложение: Отсутствует требование к распространению действия стандарта на отрасли строительства Предлагаемая редакция: .....изделий машиностроения всех отраслей промышленности и строительства Обоснование предлагаемой редакции: Ссылки на стандарты системы ЕСКД даны в ГОСТ Р 21.101-2020 |  | Отклонено. Стандарты ЕСКД разрабатываются в соответствии с ГОСТ Р 2.001-2023 для машиностроения. Строители могут их применять, если они им подходят (давая на них ссылки в СПДС), но принудительно распространять считаем неверным. |
|  |  | 1 | ООО «ТМХ Технологии», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Настоящий стандарт устанавливает правила упрощенного и условного изображения крепежных изделий на чертежах и в электронных геометрических моделях изделий машиностроения всех отраслей промышленности Предлагаемая редакция: Настоящий стандарт устанавливает правила упрощенного и условного изображения крепежных изделий на чертежах и в электронных геометрических моделях изделий машиностроения. Или Настоящий стандарт устанавливает правила упрощенного и условного изображения крепежных изделий на чертежах и в электронных геометрических моделях изделий всех отраслей промышленности. Обоснование предлагаемой редакции: Изделие машиностроения – результат машиностроительной отрасли. Либо ограничить область применения стандарта областью машиностроения, либо распространить на все отрасли промышленности. |  | Принято. изделий машиностроения. |
|  |  | 1 | - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Привести в соответствие с требованиями, установленными п. 4.1.3 ГОСТ 1.5, перечислением 53 раздела 3 ГОСТ Р 2.005—2023 Предлагаемая редакция: Настоящий стандарт устанавливает правила упрощенного и условного изображения крепежных изделий в графических (конструкторских) документах изделий машиностроения всех отраслей промышленности. Обоснование предлагаемой редакции: Пункт 4.1.3 ГОСТ 1.5: В стандарте применяют термины, определения к которым приведены в данном стандарте, или стандартизованные термины... В ГОСТ Р 2.005—2023 значение термина «графические конструкторские документы» не установлено, установлено значение термина «графические (конструкторские) документы» |  | Отклонено. Слова, приводимые в термине в скобках допускается опускать для формирования краткой формы термина. В области применения решено не использовать термин «графические документы», так как к ним относятся и схемы, а стандарт не распространяется на схемы |
|  |  | 1 | - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Привести в соответствие с требованиями, установленными п. 4.1.3 ГОСТ 1.5, перечислением 53 раздела 3 ГОСТ Р 2.005—2023 Предлагаемая редакция: Настоящий стандарт устанавливает правила упрощенного и условного изображения крепежных изделий в графических (конструкторских) документах изделий машиностроения всех отраслей промышленности. Обоснование предлагаемой редакции: Пункт 4.1.3 ГОСТ 1.5: В стандарте применяют термины, определения к которым приведены в данном стандарте, или стандартизованные термины... В ГОСТ Р 2.005—2023 значение термина «графические конструкторские документы» не установлено, установлено значение термина «графические (конструкторские) документы» |  | Отклонено. К графическим документам относятся также схемы, к которым данный стандарт не применим. Поэтому перечислены конкретные виды документов (чертежи, ЭГМ) |
|  |  | 2 | - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 - АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 - ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Есть ссылка на ГОСТ Р 2.820-2023 «ЕСКД. Нормативно-справочная информация. Основные положения», но далее в тексте данный ГОСТ не фигурирует Обоснование предлагаемой редакции: Удалить ссылку на ГОСТ Р 2.820 |  | Принято. |
|  |  | 2 | - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Откорректировать примечание. В тексте проекта стандарта: «…Если заменён ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то…». В проекте стандарта только недатированные ссылки, датированные ссылки отсутствуют. Лишнюю информацию удалить. Согласно ГОСТ Р 1.5‒2012 (п. 3.6.7 и п. 3.6.8), в некоторых случаях примечание не приводят или вносят в него дополнения. То есть, оно должно реально отражать содержание стандарта. |  | Отклонено. Считаем, что п. 3.6.7 предписывает приводить примечание только в такой формулировке. Все отступления от формулировки в стандарте перечислены. При необходимости будет исправлено при издательском редактировании |
|  |  | 2 | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: ввести ГОСТ 3032, ГОСТ 11860. Предлагаемая редакция: ГОСТ 3032 Гайки-барашки. Конструкция и размеры ГОСТ 11860 Гайки колпачковые класса точности А. Конструкция и размеры ГОСТ 27017 Изделия крепежные. Термины и определения ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 1.5-2012 (пп.3.6, 3.6.1, 3.11, 4.3) |  | Отклонено. В соответствии с ГОСТ Р 1.5-2012 п. 4.4 в таблице А.4 (в доработанной редакции – Б.4) даны справочные ссылки на стандарты ГОСТ 3032 и ГОСТ 11860, которые оформлены в виде сноски. В соответствии с ГОСТ Р 1.5-2012 п. 3.11 данные справочные ссылки включены в элемент «Библиография» |
|  |  | 3.1.1 | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: - 3.1.1 упрощенное изображение (упрощенная геометрическая модель): Изображение (модель) крепежного изделия, отражающее(ая) только некоторые геометрические элементы и размеры, позволяющие идентифицировать класс и конструкцию изделия. Примечание–В упрощенном изображении (модели), как правило, не отражают фаски, скругления, проточки и т. п. Предлагаемая редакция: - 3.1.1 упрощенное изображение (упрощенная электронная геометрическая модель) изделия: Изображение (электронная геометрическая модель) изделия в , отражающее(ая) только некоторые геометрические элементы и размеры, позволяющие идентифицировать класс и конструкцию изделия. Примечания 1 В упрощенном изображении (электронной геометрической модели) изделия, как правило, не отражают фаски, скругления, проточки и т. п. 2 Данный вид изделий применим в сборочных, габаритных чертежах и чертежах общих видов (электронных геометрических моделях сборочной единицы). Обоснование предлагаемой редакции: См. ГОСТ 2.052-2021 |  | Принято частично. Действует ГОСТ Р 2.052-2024. Оттуда взято определение понятия «геометрическая модель (объекта)», которое используется в остальных определениях Предложенная формулировка примечания 2 непонятна. Какой вид изделия? Зачем повторять положения раздела 4? |
|  |  | 3.1.1 | - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Текст привести в соответствие с требованиями, установленными п. 4.1.3 ГОСТ 1.5 и терминами, установленными ГОСТ 27017-86 Предлагаемая редакция: 3.1.1 упрощенное изображение (упрощенная геометрическая модель): Изображение (модель) крепежного изделия, отражающее(ая) наиболее значимые элементы и размеры, позволяющие идентифицировать вид крепежного изделия. Обоснование предлагаемой редакции: Пункт 4.1.3 ГОСТ 1.5: В стандарте применяют термины, определения к которым приведены в данном стандарте, или стандартизованные термины... Определение термина логически не выверено: применено просторечие «только некоторые», термины «класс» и «конструкция» по отношению к крепежным изделиям в ГОСТ 27017 не определены. |  | Принято. |
|  |  | 3.1.1, 3.1.2 | - ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Убрать у нумераций терминологических статей полужирный шрифт Предлагаемая редакция: «3.1.1 упрощенное изображение...»; «3.1.2 условное изображение.» Обоснование предлагаемой редакции: Согласно ГОСТ 1.5-2001 п. 3.9.8 полужирным шрифтом выделяют термин, а номер терминологической статьи не является частью термина |  | Принято. |
|  |  | 3.1.2 | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: 3.1.2 условное изображение (крепежного изделия): Схематичное обозначение крепежного изделия с использованием установленных графических символов. Предлагаемая редакция: 3.1.2 условное изображение крепежного изделия (соединения): Схематичное обозначение крепежного изделия с использованием установленных графических символов и дающее полное представление о характере соединения. |  | Отклонено. Нет необходимости приводить определение крепежного соединения, поскольку аспект стандартизации настоящего стандарта – установление правила упрощенного и условного изображения крепежных изделий. Информация о соединениях приведена в контексте применения условных изображений КИ, так как это не очевидно. |
|  |  | 3.2 , первое перечисление | АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Текст привести в соответствие с требованиями, установленными п. 4.1.3 ГОСТ 1.5, перечислениями 44, 53, 54 раздела 3 ГОСТ Р 2.005-2023. Требования стандарта распространены на рисунки в текстовых (конструкторских) документах. Предлагаемая редакция: КД – графический (конструкторский) документ; Примечание – Требования, установленные настоящим стандартом, могут быть распространены на рисунки в текстовых (конструкторских) документах. Обоснование предлагаемой редакции: П.4.1.3 ГОСТ 1.5: В стандарте применяют термины, определения к которым приведены в данном стандарте, или стандартизованные термины. В соответствии с определениями 44, 53, 54 ГОСТ Р 2.005-2023 конструкторский документ может быть как графическим, так и текстовым. В настоящей редакции ГОСТ Р 2.315 устанавливаются требования к графическим (конструкторским) документам. Это обстоятельство целесообразно учесть в настоящем пункте. |  | Принято к сведению. Использование сокращения КД в данном стандарте уточнено в п 4.1 |
|  |  | 4.1 | - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Текст привести в соответствие с требованиями, установленными п. 4.1.3 ГОСТ 1.5, перечислением 53 раздела 3 ГОСТ Р 2.005-2023 Обоснование предлагаемой редакции: Допущена синтаксическая ошибка: «Выполнение КИ в виде… изображений (моделей)…». КИ изготавливаются, а изображения КИ выполняются. |  | Принято к сведению. Текст положения изменен. |
|  |  | 4.1 | - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Изложить в новой редакции Предлагаемая редакция: 4.1 Выполнение КИ в виде упрощённых и условных изображений (моделей) применяют на сборочных чертежах, чертежах общих видов и ЭГМ специфицированных изделий. Обоснование предлагаемой редакции: В тексте проекта стандарта: «4.1 Выполнение КИ в виде упрощенных и условных изображений (моделей) применяют во всех видах чертежей и ЭГМ специфицированных изделий». Реальные, точные чертежи КИ теперь исключены? Будут только упрощённые и условные? Чем обосновано? ГОСТ 2.315 предлагал упрощения только на сборочных чертежах и чертежах общих видов. И такое ограничение необходимо оставить. |  | Отклонено. КИ – это деталь. И чертеж детали не попадает под формулировку п. 4.1, так как там идет речь о чертежах и ЭГМ специфицированных изделий (сборочных единиц, комплектов, комплексов по ГОСТ Р 2.101). В ГОСТ Р 2.102-2023 есть еще множество видов чертежей, которые могут быть выполнены для сборочной единицы с упрощенным или условным изображением КИ. Считаем, что ограничивать двумя видами чертежей нецелесообразно. |
|  |  | 4.1 | - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Текст привести в соответствие с требованиями, установленными п. 4.1.3 ГОСТ 1.5, перечислением 53 раздела 3 ГОСТ Р 2.005-2023 Предлагаемая редакция: 4.1 Упрощенные и условные изображения (электронные модели) крепежных изделий (далее – КИ) могут быть применены во всех видах графических (конструкторских) документов специфицированных изделий. Обоснование предлагаемой редакции: П.4.1.3 ГОСТ 1.5: В стандарте применяют термины, определения к которым приведены в данном стандарте, или стандартизованные термины. Ранее сокращений КИ и ЭГМ не введено. Допущена синтаксическая ошибка: «Выполнение КИ в виде… изображений (моделей)…». КИ изготавливаются, а изображения КИ выполняются. Все виды чертежей и ЭГМ могут быть объединены одним термином «графические (конструкторские) документы» (по ГОСТ Р 2.005-2023) |  | Принято к сведению. Сокращения КИ и ЭГМ введены в 3.2. Текст доработан по предложениям |
|  |  | 4.2 | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: - 4.2 Метод выполнения КИ выбирает разработчик КД на специфицированное изделие на основании: - - назначения КД; - - стадии разработки КД; - - масштаба чертежа; - - насыщенности чертежа (плотности размещения элементов на единице площади чертежа); - - ограничений на максимальный размер файла чертежа или ЭГМ (обусловленных, например, производительностью применяемых программно-технических средств); - других факторов (при наличии). Предлагаемая редакция: - 4.2 На сборочных, габаритных чертежах и чертежах общих видов (далее-чертежи) изображение крепежных деталей и соединений (упрощенное или условное) выбирают в зависимости от: - - назначения КД; - - стадии разработки КД; - - масштаба чертежа; - - насыщенности чертежа (плотности размещения элементов на единице площади чертежа); - - ограничений на максимальный размер файла чертежа или ЭГМ (обусловленных, например, производительностью применяемых программно-технических средств); 4.3 Крепежные детали, у которых на чертеже диаметры стержней равны 2 мм и менее, изображают условно. Размер изображения должен давать полное представление о характере соединения. Обоснование предлагаемой редакции: Исключить из проекта термин «Метод», в стандарте рассматриваются упрощённые и условные изображения, а не методы |  | Принято. Частично. Перечисление видов чертежей и ЭГМ исключено, использована общая формулировка ( КД специфицированного изделия – где могут быть крепежные соединения) |
|  |  | 4.2 | - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Текст привести в соответствие с требованиями, установленными п. 4.1.3 ГОСТ 1.5, перечислением 53 раздела 3 ГОСТ Р 2.005-2023 Обоснование предлагаемой редакции: Термин «метод выполнения» не определен. Термин «стадия разработки» применять в отношении конструкторской документации нецелесообразно. Все виды чертежей и ЭГМ могут быть объединены одним термином «графические (конструкторские) документы». Выделение в отдельное перечисление «других факторов (при наличии)» перечеркивает всю смысловую значимость требования п. 4.2. |  | Принято частично. исключено последнее перечисление. 1) «Термин «стадия разработки» применять в отношении конструкторской документации нецелесообразно.» - не согласны. Этому посвящен целый ГОСТ 2.103. 2) к графическим КД относятся также схемы, поэтому считаем, что заменять на это понятие не следует Текст доработан по замечаниям |
|  |  | 4.2 | - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Изложить в новой редакции Предлагаемая редакция: 4.2 На сборочных чертежах и чертежах общих видов изображение крепежных деталей (упрощенное или условное) выбирают в зависимости от назначения и масштаба чертежа. Крепежные детали, у которых на чертеже диаметры стержней равны 2 мм и менее, изображают условно. Размер изображения должен давать полное представление о характере соединения. Обоснование предлагаемой редакции: В тексте проекта стандарта: «4.2 Метод выполнения КИ выбирает разработчик КД на специфицированное изделие на основании: - назначения КД…». Если возможен такой выбор, необходимо привести и критерии выбора. И уточнить, о каком «методе» написано. Мы не «выполняем» КИ, мы только приводим их изображения на чертежах или в ЭГМ. Точность изображения, в том числе и крепежа, не должна зависеть от «масштаба», «насыщенности» и т. п. И «масштаб», и «насыщенность», и «размер файла» должны выбираться так, чтобы обеспечить необходимое точное изображение. Предлагаемый «выбор» может касаться только сборочных чертежей и чертежей общих видов, в которых упрощения допускаются. По ГОСТ 2.315 выбор заключается только в решении - изображать упрощённо или условно на сборочных чертежах и чертежах общих видов. Предлагается сохранить формулировки ГОСТ 2.315. |  | Принято частично. Слово «метод» исключено. Уточнено, что речь идет только о КД специфицированных изделий К графическим КД относятся также схемы, поэтому считаем, что заменять на это понятие не следует. «Точность изображения, в том числе и крепежа, не должна зависеть от «масштаба», «насыщенности» и т. п.» - не согласны. На сборочных чертежах (и других чертежах сборок) часто нет необходимости изображать крепеж точно, особенно если это КД ранней стадии разработки, если этот чертеж и так перегружен деталями и точное изображение крепежа только усугубит ситуацию и т.д. |
|  |  | 4.3 | - ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: 4.3 В одном КД на специфицированное изделие рекомендуется применять только один метод выполнения КИ. Предлагаемая редакция: Противоречит п.7.3.11 и рис.13 стандарта |  | Принято к сведению. Пункт исключен |
|  |  | 4.3 | - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026. - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Устранить синтаксическую ошибку. Предлагаемая редакция: 4.3 В одном КД на специфицированное изделие рекомендуется применять только один вид изображения КИ. Обоснование предлагаемой редакции: Допущена синтаксическая ошибка «метод выполнения КИ». |  | Принято к сведению. Пункт исключен |
|  |  | 4.4 | - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Текст привести в соответствие с требованиями, установленными п. 4.8.1 ГОСТ 1.5 Предлагаемая редакция: Исключить пункт. Обоснование предлагаемой редакции: Пунктом 4.8.1 ГОСТ 1.5 установлено, что ссылки применяют в случаях, когда целесообразно, в том числе избежать дублирования положений этого стандарта с положениями других стандартов. Настоящее требование дублирует требования, установленные подразделом 4.2 ГОСТ Р 2.106-2019 |  | Принято. |
|  |  | 5, 5.2.3, таблица 2 | АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Предлагается скорректировать формулировку примечания 3: «3 Углубление звездообразное может другое изображение в зависимости от количества зубьев на КИ.» Предлагаемая редакция: «3 Углубление звездообразное может иметь другое изображение в зависимости от количества зубьев на КИ.» Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение информации |  | Принято. |
|  |  | 5, Приложение А, А.3, Таблицы А1-А4 | ООО «НПО САУТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: 1) Слова «Таблица Х» и наименования таблиц в тексте стандарта выполнены высотой шрифта как в содержании таблиц, а в приложении А высотой основного шрифта. 2) У таблиц А.1-А.4 слово «Таблица» написано сплошным шрифтом. Предлагаемая редакция: 1) Выполнить единообразно, откорректировать высоту шрифта. 2) У таблиц А.1-А.4 слово «Таблица» написать разряженным шрифтом. Обоснование предлагаемой редакции: 1) Корректировка высоты шрифта. 2) В соответствии с требованиями пункта 4.5.2 ГОСТ 1.5-2001. |  | Принято. |
|  |  | 5, Таблицы 1–8 | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 - АО «ЛЭС», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: 1 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Порядковые номера указываются в первой графе (боковике) таблицы, непосредственно перед наименованием показателя (в данном случае, перед наименованием конструктивного элемента крепежного изделия). 2 В головке таблицы словосочетание «вид сбоку» заменить на «вид слева». Верхний регистр сохранить при указании как подзаголовка графы. Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: 1 ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 4.1), ГОСТ 1.5-2001 (п.4.5.7) 2 В ГОСТ 2.305-2008 (п.5.1), ГОСТ Р 2.305 (п.5.1) отсутствует понятие "вид сбоку". Корректнее использовать термин "вид слева". |  | Принято частично. - Графа «Номер по порядку» исключена. - Графа «Вид сбоку» изменена на «Вид спереди» |
|  |  | 5, Таблицы 1–8 | - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Первый столбец убрать – по ГОСТ 1.5–2001 п.4.5.7 |  | Принято. |
|  |  | 5.1 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Привести очередность ссылок на приложения А и Б в соответствие требованиям нормативных документам по стандартизации Обоснование предлагаемой редакции: Требования ГОСТ 1.5-2001 (п. 3.12.9) |  | Принято. |
|  |  | 5.1 | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Поменять местами пункт 5.1.1 и п. 5.1.3 т.к. приложения в стандарте располагают в порядке ссылок на них в тексте стандарта. Сейчас приложения А, Б расположены в обратном порядке. Уточнить формулировку в ссылке на приложение Б согласно заголовку приложения Б. Предлагаемая редакция: 5.1.1 Состав геометрических элементов КИ, которые рекомендуется отражать при упрощенном изображении (в упрощенной ЭГМ), КИ приведен в приложении А. … 5.1.3 Упрощенные изображения КИ на чертеже выполняют в соответствии с 5.2 –5.6. Правила выполнения упрощенного изображения крепежного изделия приведены в Приложении Б. Обоснование предлагаемой редакции: См. ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 4.1), ГОСТ 1.5-2001 (пп..3.12.8, 3.12.9) |  | Принято. Текст переработан, порядок ссылок и следования приложений изменен |
|  |  | 5.1, 6.1 | ФГБУ «3 ЦНИИ» МО РФ | Замечание, предложение: Наличие двух подразделов с идентичными наименованиями «Общие требования» в пределах одного стандарта недопустимо Предлагаемая редакция: Переименовать подразделы, добавив уточняющую информацию. Например: «5.1 Общие требования к упрощенному изображению», «6.1 Общие требования к условному изображению». Обоснование предлагаемой редакции: Требование однозначности и удобства пользования стандартом (см. ГОСТ Р 1.5-2012. п. 5.4.1. |  | Принято. |
|  |  | 5.1.1 | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: 5.1.1 Упрощенные изображения КИ на чертеже выполняют в соответствии с 5.2 –5.6. Правила формирования упрощенного изображения для прочих КИ приведены в приложении Б Предлагаемая редакция: 5.1.1 Упрощенные изображения КИ на чертеже и МГИ выполняют в соответствии с 5.2 – 5.6. Пример формирования упрощенного изображения для прочих КИ приведены в приложении Б. Обоснование предлагаемой редакции: См. наименование приложения Б |  | Принято к сведению. Доработано |
|  |  | 5.1.1 | - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Устранить логическую ошибку. Предлагаемая редакция: 5.1.1 Упрощенные изображения КИ на чертежах выполняют в соответствии с 5.2 –5.6. Правила выполнения упрощенного изображения для прочих КД, выпускаемых в бумажной форме, приведены в приложении Б Обоснование предлагаемой редакции: 1) На специфицированное изделие может разрабатываться не один, а несколько чертежей. 2) Во втором предложении допущена логическая ошибка: каких прочих КИ, если все КИ учтены в первом предложении. 3) Учитывая формулировку п. 5.1.2, в настоящем пункте речь должна идти только о бумажных документах. |  | Принято частично. - В тексте положения «чертежи» изменено на «чертежах»; - Второе предложение доработано, учтено «КИ, которые не рассмотрены настоящим стандартом»; - П. 5.1.1 содержит положения, касающиеся чертежей, которые могут быть выполнены как в бумажной форме, так и электронной Текст доработан |
|  |  | 5.1.1 | - АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 714/21 от 27.01.2026 - АО «ЛЭС», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте Предлагаемая редакция: Расположить приложения А, Б, и т.д. Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 1.5-2001 п. 3.12.9 |  | Принято. |
|  |  | 5.1.1 | - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | В тексте ГОСТ Р: «5.1.1 Упрощенные изображения КИ на чертеже выполняют в соответствии с 5.2 –5.6. Правила формирования упрощенного изображения для прочих КИ приведены в приложении Б». Непонятно деление КИ на КИ на чертеже по 5.2 –5.6 и прочих КИ. По 5.2 –5.6 – это все крепёжные детали, других нет. Что такое «прочие»? В 5.6 «прочие», но непонятно почему, штифты и шпильки сгруппированы в одну таблицу, а болты и заклёпки в другие. |  | Принято. Переформулировано. См. 5.1.2 Штифты и шпильки не имеют головки, о которой речь идет в 5.2, поэтому они отдельно. Иной принцип формирования изображения |
|  |  | 5.1.2 | - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: формулировку требования дополнить. Предлагаемая редакция: 5.1.2 При применении упрощенного изображения КИ ЭГМ специфицированного изделия для каждого вида КИ разрабатывают упрощенную ЭГМ, которую включают в ЭГМ специфицированного изделия как составную часть. Обоснование предлагаемой редакции: Формулировка требования неполная. ЭГМ, упомянутая первой в предложения неравнозначна ЭГМ специфицированного изделия, упомянутой в конце предложения. |  | Принято к сведению. Текст положения переформулирован. В данном стандарте нет необходимости говорить про необходимость включения ЭГМ КИ в ЭГМ специфицированного изделия как СЧ (это и так требуется – см. 2.052 и 2.057). Также см. замечания выше. |
|  |  | 5.1.2 | - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Сокращение ЭГМ расшифровать, формулировку требования дополнить. Предлагаемая редакция: 5.1.2 При применении упрощенного изображения КИ в электронной геометрической модели (далее – ЭГМ) специфицированного изделия для каждого вида КИ разрабатывают упрощенную ЭГМ, которую включают в ЭГМ специфицированного изделия как составную часть. Обоснование предлагаемой редакции: Сокращение ЭГМ ранее не расшифровано. Формулировка требования неполная. ЭГМ, упомянутая первой в предложения неравнозначна ЭГМ специфицированного изделия, упомянутой в конце предложения. |  | Принято к сведению. ЭГМ - см. 3.2 Текст положения переформулирован. В данном стандарте нет необходимости говорить про необходимость включения ЭГМ КИ в ЭГМ специфицированного изделия как СЧ (это и так требуется – см. 2.052 и 2.057). Также см. замечания выше. |
|  |  | 5.1.3 | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: 5.1.3 Состав геометрических элементов КИ, которые рекомендуется отражать при упрощенном изображении (в упрощенной ЭГМ) КИ приведен в приложении А. Предлагаемая редакция: 5.1.3 Состав геометрических элементов КИ, которые рекомендуется отражать при упрощенном изображении на чертежах и в упрощенной ЭГМ КИ приведен в приложении А. Обоснование предлагаемой редакции: Это разные виды документов |  | Отклонено. В пункте речь на про виды документов, а про изображения или геометрические модели |
|  |  | 5.1.4 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Непонятно, что подразумевают под термином «основной документ» в выражении: «Размеры элементов, показанных на упрощённом изображении… выполняют в соответствии с основным документом на КИ…». Это «основной конструкторский документ» или «нормативный документ»? Предлагаемая редакция: Скорректировать выражение Обоснование предлагаемой редакции: Устранение неоднозначности понимания текста |  | Принято. |
|  |  | 5.11 | ПАО «РКК «Энергия», исх. № 251-7/592 от 15.12.2025 | Замечание, предложение: Устранить редакционную неточность: «…каждой детали должен быть разным» |  | Принято к сведению. Замечание не понятно, п. 5.11 в проекте настоящего стандарта нет |
|  |  | 5.2, Болты, винты, шурупы | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Замечание, предложение: Вернуть отображение в сборе Обоснование предлагаемой редакции: Должна быть прослеживаемость одного КИ в упрощенном изображении и условном |  | Принято к сведению. Если речь идет о примерах из таблицы 2 действующей редакции, то считаем, что приведенных изображений и примеров достаточно для понимания положений стандарта. Если это не так, требуется более конкретно указать, какие именно примеры улучшат понимание положений стандарта. Если речь не об этом, то требуется уточнение замечания |
|  |  | 5.2.2 | - АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025 - Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/3858 от 30.01.2026 - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 - АО «ЭЛАРА», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 - АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 - Филиал ПАО «Яковлев»- «Региональные самолеты», получено от ПАО ОАК по эл.почте от 26.01.2026 - НИЦ «Курчатовский институт», по эл.почте от 29.01.2026 - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Примечание - Здесь и далее иллюстрации... полностью отражена с данном документе Предлагаемая редакция: Примечание - Здесь и далее иллюстрации ...полностью отражена в данном документе Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение редакции |  | Принято. |
|  |  | 5.2.2 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Упрощенные изображения головок разных видов выполняют… Поправить фразу, т.к. в ГОСТ 27017-86 нет классификации по видам головки, есть виды крепежных изделий, а головка-элемент крепежного изделия. Предлагаемая редакция: Упрощенные изображения головок крепежных изделий выполняют… Обоснование предлагаемой редакции: Использовать термин ГОСТ 27017-86 п.30. |  | Принято. |
|  |  | 5.2.2, Таблица 1 | ПАО «РКК «Энергия», исх. № 251-7/592 от 15.12.2025 | Замечание, предложение: Дополнить упрощенным изображением головки круглой |  | Принято. |
|  |  | 5.2.2, Таблица 1, графа 2 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 - АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 - АО «ЛЭС», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Поправить графу 2 в продолжении таблицы 1: Наименование вида поменять на Наименование головки. Сделать единообразным наименование. Предлагаемая редакция: Наименование головки Обоснование предлагаемой редакции: Исправить ошибку |  | Принято. |
|  |  | 5.2.2, Таблица 1, графа 3 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Поправить наименование графы 3 Вид сбоку заменить на Вид спереди Исправить ошибку, в ГОСТ 2.305-2008 нет вида сбоку. Предлагаемая редакция: Вид спереди Обоснование предлагаемой редакции: Исправить ошибку, в ГОСТ 2.305-2008 нет вида сбоку |  | Принято. |
|  |  | 5.2.2, Таблица 1, строки 2 и 3 | - ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: Требуется скорректировать положение штриховки на упрощенном эскизе ЭГМ, так как она выступает за левую границу. | Принято. |
|  |  | 5.2.2, Таблицы 1, Приложение А, А.4 | - ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: Заголовки и подзаголовки таблиц привести уменьшенным шрифтом по сравнению с текстом, находящимся в строках таблиц, а информацию в таблицах привести размером шрифта основного текста Обоснование предлагаемой редакции: Согласно ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.7 графу «Номер по порядку» в таблицы включать не допускается |  | Принято частично. Исправлено по другим замечаниям |
|  |  | 5.2.3 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Упрощенные изображения шлицев и углублений разных видов выполняют в … Поправить фразу, т.к. по ГОСТ 27017-86 п.34 шлиц крепежного изделия-это углубление специальной формы. Предлагаемая редакция: Упрощенные изображения шлицев крепежных изделий выполняют в … Обоснование предлагаемой редакции: Использовать термин ГОСТ 27017-86 п.34. |  | Отклонено. В документах по стандартизации на крепежные изделия крепежные изделия называются: «… с прямым шлицем» «… с крестообразным шлицем» «… с шестигранным углублением» «… со звездообразным углублением» |
|  |  | 5.2.3 Таблица 2, графа 3 | АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Поправить наименование 3 графы Вид сбоку заменить на Вид справа Исправить ошибку, в ГОСТ 2.305 нет вида сбоку. Предлагаемая редакция: Вид справа Обоснование предлагаемой редакции: Исправить ошибку, в ГОСТ 2.305-2008 нет вида сбоку |  | Принято. |
|  |  | 5.2.3, Таблица 2 | ПАО «РКК «Энергия», исх. № 251-7/592 от 15.12.2025 | Замечание, предложение: Графу «Упрощенное изображение» (графа «Вид сбоку») для звездообразного и шестигранного углублений дополнить отличительными особенностями, аналогично прямому и крестообразному шлицам |  | Отклонено. Поскольку подразумевается, что крепежное изделие показывается вне разреза, то наблюдатель на проекционной плоскости не может увидеть звездообразного или шестигранного углубления, в то время как шлиц «рассекает» головку полностью, что позволяет увидеть данный шлиц на проекционной плоскости. |
|  |  | 5.2.3, Таблица 2 | АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Поправить наименование таблицы 2: Упрощенные изображения шлицев и углублений заменить на Упрощенные изображения шлицев (углублений). Уточнение наименования Предлагаемая редакция: Упрощенные изображения шлицев (углублений). Обоснование предлагаемой редакции: Единообразно с таблицей и соответствует определению ГОСТ 27017-86 п.34. |  | Принято. |
|  |  | 5.2.3, Таблица 2, (3 примечание) | - Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/3858 от 30.01.2026 - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 - ООО «ТМХ Технологии», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 - АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025 - АО «ЛЭС», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 - Филиал ПАО «Яковлев»- «Региональные самолеты», получено от ПАО ОАК по эл.почте от 26.01.2026 - НИЦ «Курчатовский институт», по эл.почте от 29.01.2026 - АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Изложить в следующей редакции Предлагаемая редакция: Углубление звездообразное может иметь другое изображение в зависимости от количества зубьев на КИ. |  | Принято. |
|  |  | 5.2.3, Таблица 3, п. 1 и 2 | - Филиал ПАО «Яковлев»- «Региональные самолеты», получено от ПАО ОАК по эл.почте от 26.01.2026 - АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 714/21 от 27.01.2026 - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 - Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/3858 от 30.01.2026 - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 - АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 - ПАО «РКК «Энергия», исх. № 251-7/592 от 15.12.2025 - АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 - АО «Концерн «Созвездие», исх. № 4032/9 от 19.12.2025 - АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 - АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025 - ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Неверно указана резьба Предлагаемая редакция: Резьба указывается тонкой линией (см. рисунок 1 а) |  | Принято. |
|  |  | 5.2.4 | АО «Концерн «Созвездие», исх. № 4032/9 от 19.12.2025 Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/3858 от 30.01.2026 ООО «ТМХ Технологии», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Изложить в предлагаемой редакции фрагмент «…изображения стрежней…» Предлагаемая редакция: «…изображения стержней…» Обоснование предлагаемой редакции: Исправление редакционной ошибки |  | Принято. |
|  |  | 5.2.4 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Упрощенные изображения стержней разных видов выполняют… Поправить фразу. Сделать как в названии и головке таблицы 3, т.к. стержень является элементом крепежного изделия. Предлагаемая редакция: Упрощенные изображения стрежней выполняют… Обоснование предлагаемой редакции: Упростить фразу и сделать единообразно с таблицей |  | Принято. |
|  |  | 5.2.4 Таблица 3, Графа 3 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Убрать в наименовании «(вид сбоку)»: Упрощенное изображение (вид сбоку). В данном случае здесь всего один вид, лишняя информация. Предлагаемая редакция: Упрощенное изображение Обоснование предлагаемой редакции: Исправить ошибку, в ГОСТ 2.305-2008 нет вида сбоку |  | Принято. |
|  |  | 5.2.4, Примечание | ООО «ТМХ Технологии», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Примечание – Здесь и далее в упрощенной ЭГМ резьбовые элементы КИ изображены в виде текстуры. Предлагаемая редакция: Пояснить, что такое текстура в данном контексте. В ГОСТ Р 2.005, ГОСТ 27017 данный термин отсутствует |  | Принято к сведению. Примечание переформулировано |
|  |  | 5.2.4, Таблица 3 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Предлагаемая редакция: Уточнить изображение шлицы на головках КИ на примере чертежа: - с 3-мя основными видами; - если линия шлица, проведенная под углом 45 градусов к рамке чертежа совпадает с линией или близка по направлению к ней Обоснование предлагаемой редакции: Для однозначного понимания изображения КИ на чертежах |  | Отклонено. Разработчик при оформлении чертежа (модели) может поворачивать шлицы в любом направлении, которое позволяет идентифицировать крепежное изделие и его элементы. |
|  |  | 5.2.4, Таблица 3, п. 3, графа «Упрощенное изображение (вид сбоку)» | ООО «ПК «НЭВЗ», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Изменить направление линий нарезки на «правое» Предлагаемая редакция: Показать рисунок в зеркальном виде |  | Принято. |
|  |  | 5.2.5 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Изложить в предлагаемой редакции, заменив фрагмент «неполной резьбой» на «резьбой не на всю длину» Предлагаемая редакция: 5.2.5 Пример выполнения упрощенного изображения (ЭГМ) винта, представляющего собой совокупность трех элементов: головки цилиндрической, шестигранного углубления и стержня с резьбой не на всю длину, приведен на рисунке 1. Обоснование предлагаемой редакции: Требование ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.1.5). Не допускается применять для одного и того же понятия различные близкие по смыслу слова и термины |  | Принято. |
|  |  | 5.2.5 | АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Привести примеры выполнения упрощенного изображения шурупа |  | Принято. |
|  |  | 5.2.5, 5,5,4, Рисунок 1, Рисунок 2 | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Перечисления а) и б) в поясняющих данных должны начинаться со строчной буквы Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 4.1), ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 4.4). |  | Принято. |
|  |  | 5.3, Приложение А, Таблица А.4 | - АО «ЭЛАРА», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Обозначение и наименование таблицы указано в контуре таблицы Предлагаемая редакция: Обозначение и наименование таблицы отделить от линий, ограничивающих таблицу Обоснование предлагаемой редакции: ошибка |  | Принято. |
|  |  | 5.3, Таблица 4 | - АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Дополнить упрощенным изображением гайки шестигранной самостопорящейся цельнометаллической. Для подготовки упрощенного изображения гайки предлагаем использовать гайку, указанную на рисунке 1 ГОСТ ISO 7042- 2016 Обоснование предлагаемой редакции: Дополнение требований стандарта |  | Принято к сведению. Оставлена «гайка шестигранная самостопорящаяся» без уточнений, так как упрощенное изображение будет одинаковое как для цельнометаллической, так и со вставкой |
|  |  | 5.3, Таблица 4 | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 - АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Для п.5 в разрезе должна отображаться неметаллическая вставка штриховкой неметалл? Доработать рисунок, показав на нем неметаллическую вставку шестигранной самостопорящейся гайки с целью исключения неправильного толкования Предлагаемая редакция: |  | Отклонено. Считаем, что отсутствие указания неметаллической вставки является частью упрощения модели данного крепежного изделия |
|  |  | 5.3, Таблица 4, графа 3 | АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Поправить в наименовании таблицы, в том числе и в ее продолжении: Вид сбоку заменить на Вид спереди Предлагаемая редакция: Вид спереди Обоснование предлагаемой редакции: Исправить ошибку, в ГОСТ 2.305-2008 нет вида сбоку |  | Принято. |
|  |  | 5.4, Таблица 5 | ПАО «РКК «Энергия», исх. № 251-7/592 от 15.12.2025 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Дополнить крепежной деталью «Шайба стопорная с язычком» |  | Принято. См. 5.4, таблица 5. Считаем, что правильное наименование по стандартам – шайба стопорная с лапкой |
|  |  | 5.4, Таблица 5 | - АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Толщина основной линии в графах «Вид сбоку» и «Вид сверху» должна быть одинакова Обоснование предлагаемой редакции: В каждой строке таблицы приведены изображения одной шайбы, поэтому толщина основных линий должна быть одинакова |  | Принято. |
|  |  | 5.4, Таблица 5 | - АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 | Замечание, предложение: Дополнить: «Шайба стопорная с язычком» Предлагаемая редакция: В соответствии с ГОСТ 2.315-68 |  | Принято. Считаем, что более точное наименование «шайба стопорная с лапкой» |
|  |  | 5.4, Таблица 5, графа 3 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Поправить в наименовании таблицы: Вид сбоку заменить на Вид спереди Предлагаемая редакция: Вид спереди Обоснование предлагаемой редакции: Исправить ошибку, в ГОСТ 2.305-2008 нет вида сбоку |  | Принято. |
|  |  | 5.4, Таблица 5, лист 8, головка таблицы | - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 - АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Наименование Предлагаемая редакция: Наименование шайбы Обоснование предлагаемой редакции: Одинаковое оформление таблиц |  | Принято. |
|  |  | 5.4, Таблица 5, п. 2, графа «Упрощенное изображение (вид сбоку)» | ООО «ПК «НЭВЗ», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Изменить направление среза конца витка, показав его для стопорения деталей с «правой» резьбой Предлагаемая редакция: Показать рисунок в зеркальном виде |  | Принято. |
|  |  | 5.4, Таблица 5, п.2, (шайба пружинная) | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 - АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Имеется: *В действующем стандарте ГОСТ 2.315-68 для пружинной шайбы наклон прорези в шайбе изображен влево: Предлагаемая редакция: Должно быть: Обоснование предлагаемой редакции: В целях соблюдения преемственности упрощенного изображения пружинной шайбы и соответствия графике пружинной шайбы по ГОСТ 6402-70 предлагается сохранить изображение, приведенное в ГОСТ 2.315-68, для чего изменить наклон диагональной линии влево. |  | Принято. |
|  |  | 5.5.1 | - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Заменить «стрежня» на «стержня» – опечатка |  | Принято. |
|  |  | 5.5.2 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Изложить в предлагаемой редакции, заменив фрагмент «головок» на «головок заклепки» Предлагаемая редакция: 5.5.2 Упрощенные изображения головок заклепки выполняют в соответствии с таблицей 6. Обоснование предлагаемой редакции: Требование ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.1.5). Не допускается применять для одного и того же понятия различные близкие по смыслу слова и термины (например, см. наименование и головку табл. 6) |  | Принято. |
|  |  | 5.5.2 | АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: «Упрощенные изображения головок выполняют…» Предлагаемая редакция: «Упрощенные изображения разных видов головок заклепки выполняют…» Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение формулировки |  | Принято частично. Предполагаем (исходя из Ваших замечаний выше), что у заклепок так же нет видов головок, а есть просто головки |
|  |  | 5.5.2, Таблица 6, графа 3 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Поправить в наименовании таблицы, в том числе и в ее продолжении: Вид сбоку заменить на Вид спереди Предлагаемая редакция: Вид спереди Обоснование предлагаемой редакции: Исправить ошибку, в ГОСТ 2.305-2008 нет вида сбоку |  | Принято. |
|  |  | 5.5.3 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: «Упрощенные изображения стрежней выполняют…» Предлагаемая редакция «Упрощенные изображения разных видов стержней заклепки выполняют…» Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение формулировки |  | Принято частично. Предполагаем (исходя из Ваших замечаний выше), что у заклепок так же нет видов стержней, а есть просто стержни |
|  |  | 5.5.3, 5.6 | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Перенести «с таблицей» на следующую строку. Предлагаемая редакция: В целях обеспечения читаемости. |  | Принято. |
|  |  | 5.5.3, Таблица 7, графа 3 | АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Убрать в наименовании таблицы, в том числе и в ее продолжении (вид сбоку): Упрощенное изображение (вид сбоку). В данном случае всего один вид, лишняя информация. Предлагаемая редакция: Упрощенное изображение Обоснование предлагаемой редакции: Исправить ошибку, в ГОСТ 2.305-2008 нет вида сбоку |  | Принято. |
|  |  | 5.5.3, Таблица 7, пункты 5 и 6 | ООО «ТМХ Технологии», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Пункты 5 и 6 дублируют друг друга. Удалить. |  | Отклонено. П. 5 и 6 не дублируют друг друга, т.к. указано два разных стержня, в п. 5 указан полупустотелый, а в п. 6 – пустотелый. Упрощенное изображение для чертежей у них идентично в силу особенностей конструкции |
|  |  | 5.6 | - АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 714/21 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Проставить нумерацию пунктов 5.6.1 Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 1.5-2001 п. 4.2 |  | Отклонено. Один пункт не нумеруют (см. 4.2.3 ГОСТ 1.5) |
|  |  | 5.6, таблица 8 | АО «Концерн «Созвездие», исх. № 4032/9 от 19.12.2025 | Замечание, предложение: Дополнить таблицу 8 строкой 5, содержащей упрощенное изображение шплинта Обоснование предлагаемой редакции: Фиксация резьбового соединения от самоотвинчивания с помощью шплинта является часто используемым методом, что требует единого изображения шплинта на чертежах и в ЭГМ для исключения разночтений. |  | Принято. См. 5.6, таблица 8 |
|  |  | 5.6, Таблица 8 | - АО «ОПК», исх. № 486 от 23.01.2026 | Замечание, предложение: Шпилька с двумя одинаковыми по длине резьбовыми концами Шпилька с двумя разными по длине резьбовыми концами Предлагаемая редакция: Шпильки – цилиндрические стержни с резьбой на обоих концах. Шпильки изготавливают двух типов: тип А – с одинаковым диаметром резьбы в гладкой части стержня; тип Б – с диаметром гладкой части стержня меньше диаметра резьбы. Обоснование предлагаемой редакции: Привести наименование КИ в соответствии с технической терминологией. Вообще тут говорится, что мы неправильно виды шпилек выделили, и я бы прислушалась….. |  | Принято к сведению. Исключена классификация шпилек. Упрощенное изображение для шпильки одно, как и было в ГОСТ 2.315 |
|  |  | 5.6, Таблица 8, графа 3, графа 4 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Графа3 Поправить в наименовании: Вид сбоку на Вид спереди Графа4 Поправить в наименовании: Вид сверху на Вид слева Предлагаемая редакция: Графа3 Вид спереди Графа4 Вид слева Обоснование предлагаемой редакции: Исправить ошибку, в ГОСТ 2.305-2008 нет вида сбоку |  | Принято. |
|  |  | 6.1 | - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Откорректировать наименование пункта. Предлагаемая редакция: 6.1 Общие требования к выполнению условных изображений. Обоснование предлагаемой редакции: В тексте проекта стандарта: «6.1 Общие требования» – уже были под номером 5.1. Требуется уточнение. |  | Принято. Текст доработан |
|  |  | 6.1.1 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: В тексте убрать слово «графических»: …странично-ориентированных графических конструкторских документах… Речь идет о двух разных понятиях: текстовый документ или графический документ, примененных в одном термине. Применить термин из ГОСТ Р.005-2023 Раздел 3.57. Предлагаемая редакция: 6.1.1. … странично-ориентированных конструкторских документах… Обоснование предлагаемой редакции: Исправить ошибку. См. ГОСТ Р 2.005-2023 Термины и определения Раздел 3.57. ГОСТ Р 2.105-2019 п.5.2: в документах следует применять научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами. |  | Принято к сведению. Исправлено на «на чертежах» |
|  |  | 6.1.1, 1-й абзац | - АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 - АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: «... конструкторских документах ...» Предлагаемая редакция: «... КД ...» [см. сокращение в п. 3.2] |  | Принято к сведению. Текст доработан |
|  |  | 6.1.1, первое перечисление | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Пропущена точка с запятой в конце перечисления Обоснование предлагаемой редакции: См. ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 4.1), ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 4.4). |  | Принято. |
|  |  | 6.1.1 | - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Перечисления оформляют через дефис «-», а не через тире «–». См. ГОСТ 1.5–2001 п.4.4. |  | Принято к сведению. Текст доработан |
|  |  | 6.1.2 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: «Условное изображение КИ в ЭГМ выполняют в виде каркасной ЭГМ, визуально удовлетворяющей требованиям настоящего стандарта.» Предлагаемая редакция: Необходимо скорректировать выражение |  | Принято. С уточнением |
|  |  | 6.1.2 | - АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 | Замечание, предложение: Дополнить - ввести предложение Предлагаемая редакция: «В технически обоснованных случаях в ЭГМ допускается не показывать КИ с указанием условных обозначений КИ в странично-ориентированных графических КД.» [ 1 Если требуется минимальный объем файла ЭГМ и при этом не требуется соответствия внешнего вида ЭГМ действительному - обычно КИ не показывают. 2 Если требуется определение массо-инерционных параметров ЭГМ или получение внешнего вида ЭГМ, соответствующего действительному - то необходимо применять упрощенные или полные модели КИ] |  | Принято. |
|  |  | 6.2 | АО «ЛЭС», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Предлагаемая редакция: Продолжение записи заголовка раздела, подраздела начинают на уровне записи первой строки с абзацного отступа (ГОСТ 1.5) |  | Принято. |
|  |  | 6.2, (заголовок) | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Перенос слов в заголовке не допускается. Разместить «проекционная» на новой строке Предлагаемая редакция: ― Обоснование предлагаемой редакции: В заголовках не допускается перенос слова на следующую строку согласно ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 4.1), ГОСТ 1.5-2001 (пп. 4.3.1, 4.3.4). |  | Принято. |
|  |  | 6.2.2 | АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Не корректная ссылка на таблицу 9 в выражении: «….и изображения замыкающей части (в соответствии с таблицей 9)…». Предлагаемая редакция: Устранить несоответствии в содержимом таблицы 9 Обоснование предлагаемой редакции: В таблице 9 нет изображений замыкающей части и их графических символов |  | Принято. В таблице 9 дополнено содержание графы. |
|  |  | 6.2.2, Таблица 10, наименование | АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Заменить в 1 графе наименование: Вид стержня на Стержни крепежных изделий Применить терминологию ГОСТ 27017-86 п.29 Предлагаемая редакция: Стержни крепежных изделий Обоснование предлагаемой редакции: Применить терминологию ГОСТ 27017-86 п.29 |  | Принято. |
|  |  | 6.2.2, таблица 9, графа «Вид головки» | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Изложить заполнение графы в предлагаемой редакции, с переносом фрагмента «плоская» в первую строку с целью замены изображения плоской головки «» на «» Предлагаемая редакция: Вид головки. Головка шестигранная, цилиндрическая, скругленная, плоская. Головка полупотайная, потайная, выступающая. Обоснование предлагаемой редакции: Плоская головка больше ассоциируется с изображением «» | Принято. |
|  |  | 6.2.2, Таблица 9, наименование | АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Заменить в 1 графе наименование: Вид головки на Головки крепежных изделий Применить терминологию ГОСТ 27017-86 п.30 Предлагаемая редакция: Головки крепежных изделий Обоснование предлагаемой редакции: Применить терминологию ГОСТ 27017-86 п.30 |  | Принято. |
|  |  | 6.2.3 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Изложить в предлагаемой редакции Предлагаемая редакция: - 6.2.3 Пример графического символа КИ, представляющего собой комбинацию шестигранной головки и стержня самонарезающего, приведен на рисунке 4а, а пример графического символа КИ, представляющего собой комбинацию головки потайной, стержня заклепки и цилиндрической замыкающей части, – на рисунке 4б. - или - 6.2.3 Пример графического символа КИ, представляющего собой: - - комбинацию шестигранной головки и стержня самонарезающего, приведен на рисунке 4а; - комбинацию головки потайной, стержня заклепки и цилиндрической замыкающей части, на рисунке 4б. Обоснование предлагаемой редакции: Требования ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.1.2). Текст стандарта должен быть точным, не допускающим различных толкований и не должен нарушать правила русского языка |  | Принято. См. п. 6.2.2 |
|  |  | 6.2.3 | АО «ЛЭС», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: - 6.2.3 Пример графического символа КИ, представляющего собой комбинацию шестигранной головки и стержня самонарезающего приведен на рисунке 4а, а комбинацию головкой потайной, стержня заклепки и цилиндрической замыкающей части – на рисунке 4б. Предлагаемая редакция: - 6.2.3 Пример графического символа КИ, представляющего собой комбинацию шестигранной головки и стержня самонарезающего приведен на рисунке 4а, а комбинацию головки потайной, стержня заклепки и цилиндрической замыкающей части – на рисунке 4б. |  | Принято к сведению. Исправлено по замечанию выше |
|  |  | 6.2.3 | - АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 714/21 от 27.01.2026 - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Использован не тот падеж существительного … комбинацию головкой потайной,… Предлагаемая редакция: … комбинацию головки потайной,… Обоснование предлагаемой редакции: Ошибка |  | Принято. |
|  |  | 6.2.3 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: «Пример графического символа КИ, представляющего собой комбинацию шестигранной головки и стержня самонарезающего приведён на рисунке 4а, а комбинацию головкой потайной, стержня заклёпки и цилиндрической замыкающей части – на рисунке 4б.» Предлагаемая редакция: «Примеры графических символов КИ, представляющих собой комбинации: - шестигранной головки и стержня самонарезающего приведён на рисунке 4а»; - головки потайной, стержня заклёпки и цилиндрической замыкающей части приведён на рисунке 4б.» Обоснование предлагаемой редакции: Удобство восприятия информации |  | Принято. |
|  |  | 6.2.3 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Добавить по тексту перечислений скобки при ссылке на рисунки 4а и 4б. Уточнение по ГОСТ Р 2.105-2019, п.6.7.5 Предлагаемая редакция: 6.2.3. …на рисунке 4а) … на рисунке 4б). Обоснование предлагаемой редакции: Исправить ошибку, см. ГОСТ Р 2.105-2019 п.6.7.5 |  | Принято. |
|  |  | 6.2.3 | - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Предлагаемая редакция: 6.2.3 «…комбинацию шестигранной головки и стержня самонарезающего, приведен на рисунке 4 а), а комбинацию головки потайной, стержня заклепки и цилиндрической замыкающей части – на рисунке 4 б).» Обоснование предлагаемой редакции: Допущена пунктуационная ошибка (пропущена запятая, закрывающая причастный оборот) |  | Принято. См. 6.5 |
|  |  | 6.2.4, Таблица 11 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Замечание, предложение: Предлагается оставить для шпилек вариант ГОСТ 2.315-68 Предлагаемая редакция: Ввести условное изображение шпильки Обоснование предлагаемой редакции: Условное изображение шпильки совпадает с условным изображением стержня с резьбой |  | Принято. |
|  |  | 6.2.4, Таблица 11 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Замечание, предложение: Отсутствует условное обозначение стопорной шайбы с язычком. Предлагаемая редакция: Ввести по аналогии с ГОСТ 2.315-68 Обоснование предлагаемой редакции: Вынести стопорную шайбу отдельным условным обозначением |  | Принято. |
|  |  | 6.2.4, таблица 11 | АО «Концерн «Созвездие», исх. № 4032/9 от 19.12.2025 | Замечание, предложение: Дополнить таблицу 11 строкой 4, содержащей условное изображение шплинта Обоснование предлагаемой редакции: Фиксация резьбового соединения от самоотвинчивания с помощью шплинта является часто используемым методом, что требует единого изображения шплинта на чертежах и в ЭГМ для исключения разночтений. |  | Принято. |
|  |  | 6.2.4, Таблица 11 | - АО «ОПК», исх. № 486 от 23.01.2026 | Замечание, предложение: Графические символы прочих КИ Почему шрифт и шпилька обозначены одинаково? Предлагаемая редакция: Привести обозначение в соответствии с принятой терминологией. Обоснование предлагаемой редакции: Соответствие принятой терминологии |  | Принято. |
|  |  | 6.2.4, Таблица 11 | - АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 | Замечание, предложение: Дополнить: «Шайба стопорная с язычком», «Шплинт», «Гвоздь» Предлагаемая редакция: В соответствии с ГОСТ 2.315-68 |  | Принято. |
|  |  | 7 | - ООО «НПО САУТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: 1) Подзаголовки раздела не отделены от текста увеличенным межстрочным интервалом. 2) В подразделе 7.2 нумерация пунктов указана неверно 7.3.Х. Предлагаемая редакция: 1) Отделить подзаголовки интервалом согласно требованиям, указанным в пункте 6.1.2 ГОСТ 1.5-2001. 2) Нумерация пунктов подраздела 7.2 должна быть 7.2.1 – 7.2.11. Обоснование предлагаемой редакции: 1) В соответствии с требованиями пункта 6.1.2 ГОСТ 1.5-2001. 2) Устранение ошибок. |  | Принято. Раздел 7 объединен с разделом 6 и доработан |
|  |  | 7 | - АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 | Замечание, предложение: Дополнить - ввести пункты Предлагаемая редакция: Одну из граней шестигранных головок болтов (гаек) рекомендуется располагать параллельно той же поверхности.» 7.3.13 «В странично-ориентированных графических КД при использовании упрощенных или полных изображений КИ рекомендуется на виде сверху положение шлицов, шплинтов, выступов гаек-барашков и т. п. изображать аналогично требованиям 7.3.12. Если линия шлица КИ отдельной закрепляемой части, приведенная под углом 45° к базовой поверхности изделия, совпадает с центровой линией КИ или близка по направлению к ней, то рекомендуется линию шлица проводить под углом 45° к центровой линии данного КИ» Повторить черт. 4 ГОСТ 2.315-68. [Пункты 7.3.12, 7.3.13 предлагается ввести для обеспечения однозначности построения ЭГМ изделия и соответствующего чертежа. Построение чертежа принято в соответствии с ГОСТ 2.315-68, при этом требование расположение шлица на виде сбоку на оси КИ устарело, так как не соответствует ЭГМ] |  | Отклонено. Не считаем целесообразным приводить в стандарте, который определяет упрощенное (условное) изображение крепежных изделий, правила оформления чертежей: под каким углом изображать те или иные крепежные изделия в составе соединения Проектом настоящего стандарта приведены общие правила упрощенного и условного изображения крепежных изделий и соединений |
|  |  | 7.1.1 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Доработать пункт с целью уточнения упрощённо или не упрощённо следует выполнять крепежное соединение и если варианта два, то указать от чего зависит выбор варианта изображения Обоснование предлагаемой редакции: Требования ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.1.2). Текст стандарта должен быть точным, не допускающим различных толкований |  | Принято к сведению. Пункт доработан. Принципы выбора упрощенного или условного изображения КИ (входящих в крепежное соединение) приведены в 4.2 |
|  |  | 7.1.1 | - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Устранить логическую ошибку Предлагаемая редакция: 7.1.1 Изображение крепежного соединения, состоящего из КИ, изображения которых являются упрощенными, выполняют в соответствии с общими правилами, установленными настоящим стандартом. Обоснование предлагаемой редакции: В формулировке допущена логическая ошибка. Изображение не может состоять из КИ, а КИ не могут быть выполнены упрощенным методом. Нет понимания, что это за общие правила и каким документом они установлены |  | Принято к сведению. Пункт исключен, так как это очевидное утверждение. |
|  |  | 7.1.1 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: «Изображение крепёжного соединения, состоящее из КИ, которые выполнены упрощённым методом, выполняют в соответствии с общими правилами.». Что это за «общие правила», где они установлены? Предлагаемая редакция: Требуется уточнение к термину «общие правила» |  | Принято к сведению. Пункт исключен, так как это очевидное утверждение. |
|  |  | 7.1.1 | - АО «ОПК», исх. № 486 от 23.01.2026 | Замечание, предложение: Имеется: Изображение крепежного соединения, состоящее из КИ, которые выполнены упрощенным методом, выполняют в соответствии с общими правилами. Предлагаемая редакция: Предложение: Упрощенное изображение крепежного соединения выполняется в соответствии с указаниями раздела 5. |  | Принято к сведению. Пункт исключен, так как это очевидное утверждение. |
|  |  | 7.1.1, 7.3.1 | - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Изложить в новой редакции. Предлагаемая редакция: 7.1.1 Изображение крепежного соединения, состоящее из упрощённых изображений КИ, выполняют в соответствии с общими правилами. ВАРИАНТ 2 7.1.1 Изображение крепежного соединения, состоящего из КИ, изображения которых являются упрощенными, выполняют в соответствии с общими правилами, установленными настоящим стандартом. 7.2.1 Условное изображение крепежного соединения, выполняют в виде совокупности графических символов, которые заменяют изображения КИ, входящие в соединение. ВАРИАНТ 2 7.2.1 Изображение крепежного соединения, состоящего из КИ, изображения которых являются условными, выполняют в виде совокупности графических символов, которые заменяют условные изображения КИ, входящих в указанное соединение. Обоснование предлагаемой редакции: В тексте проекта стандарта: «7.1.1…КИ, которые выполнены упрощенным методом, выполняют в соответствии с общими правилами». «п. 1 - Настоящий стандарт устанавливает правила упрощенного и условного изображения крепежных изделий» - нет упоминания о «методе». Правила – да, «метода» - нет. «Правила формирования упрощенного изображения» – п. 5.1.1. Понятие «метод» намного шире. Упрощённое изображение – это результат, а метод получения изображения, выполнение – «общие правила» – не упрощённые. То есть, здесь путаница между результатом (упрощённым) и процедурой (методом) получения изображения на чертеже или ПЭВМ. Уточнить ‒ Сокращение КИ – крепёжные изделия (п.3.2). Не изображения, а именно изделия. И «выполняем КИ упрощенным методом», то есть, изготавливаем изделия? Предлагаемая редакция: 7.1.1 Изображение крепежного соединения, состоящего из КИ, изображения которых являются упрощенными, выполняют в соответствии с общими правилами, установленными настоящим стандартом. В формулировке допущена логическая ошибка. Изображение не может состоять из КИ, а КИ не могут быть выполнены упрощенным методом. Нет понимания, что это за общие правила и каким документом они установлены. |  | Принято. Текст доработан. Пункт про упрощенное изображение крепежных соединений исключен, так как это очевидное утверждение. Пункт про условное изображение крепежных соединений – см. 6.6 |
|  |  | 7.2 | АО «Концерн «Созвездие», исх. № 4032/9 от 19.12.2025 АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 714/21 от 27.01.2026 АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 АО «ЭЛАРА», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Привести нумерацию пунктов из состава подраздела 7.2 в соответствие с требованиями п. 4.2.1.4 ГОСТ 1.5-2001 Обоснование предлагаемой редакции: п. 4.2.1.4 ГОСТ 1.5-2001 |  | Принято. Раздел 7 объединен с разделом 6 и доработан |
|  |  | 7.2, приложение А, приложение Б, рисунок Б1. | - АО «Метровагонмаш», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: 7.2 Условное изображение крепежных изделий 7.3.1 Изображение крепежного ………….. 7.3.2 На видах часть условного …….......... и т.д. по всему подразделу Приложение А, А2 В приложении приведены следующие условные обозначения для болтов, винтов и шурупов в соответствии с [1]: А – номинальный диаметр звездообразного углубления С – высота опорной шайбы или толщина бурта или фланца … и т.д. Таблица А4- Параметры гаек, которые… Гайка колпачковая1; +; +; +. Гайка барашек2; +. 1 Параметры гайки взяты из [2] 2 Параметры зайки взяты из [3] Предлагаемая редакция: 7.2 Условное изображение крепежных изделий 7.2.1 Изображение крепежного ………………. 7.2.2 На видах часть условного …………......... и т.д. по всему подразделу Приложение А, А2 В приложении приведены следующие условные обозначения для болтов, винтов и шурупов в соответствии с [1]: А – номинальный диаметр звездообразного углубления; С – высота опорной шайбы или толщина бурта или фланца; … проставить ; . Таблица А4- Параметры гаек, которые… Гайка колпачковая1); +; +; +. Гайка барашек2); +. 1) Параметры гайки взяты из [2] 2) Параметры зайки взяты из [3] Обоснование предлагаемой редакции: Не верно обозначены подпункты подраздела. ГОСТ 1.5 - 2001 подраздел 4.4. ГОСТ 1.5-2001 подраздел 4.10 | Принято. Раздел 7 объединен с разделом 6 и доработан |
|  |  | 7.2.1 | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 - АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Пропущена запятая Предлагаемая редакция: ... условным методом, выполняют … |  | Принято. переформулировано см. 6.6 |
|  |  | 7.3.1 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Изложить в предлагаемой редакции, заменив фрагмент «условным методом» на «условным изображением» Предлагаемая редакция: 7.3.1 Изображение крепежного соединения, состоящее из КИ, которые выполнены условным изображением, выполняют в виде совокупности графических символов, которые заменяют КИ, входящие в соединение Обоснование предлагаемой редакции: Требование ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.1.5). Не допускается применять для одного и того же понятия различные близкие по смыслу слова и термины |  | Принято. переформулировано см. 6.6 |
|  |  | 7.3.1 | - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Устранить логическую ошибку Предлагаемая редакция: 7.2.1 Изображение крепежного соединения, состоящего из КИ, изображения которых являются условными, выполняют в виде совокупности графических символов, которые заменяют условные изображения КИ, входящих в указанное соединение. Обоснование предлагаемой редакции: В формулировке допущена логическая ошибка. Изображение не может состоять из КИ, а КИ не могут быть заменены графическими символами. |  | Принято. переформулировано см. 6.6 |
|  |  | 7.3.1 | - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Неоднозначность прочтения содержания пункта Предлагаемая редакция: «7.2.1 Изображение крепежного соединения, состоящего из выполненных условным методом КИ, выполняют в виде совокупности графических символов, заменяющих входящие в соединение КИ.» Обоснование предлагаемой редакции: Правила русского языка |  | Принято. Текст доработан см. 6.6 |
|  |  | 7.3.1 | - АО «ОПК», исх. № 486 от 23.01.2026 | Замечание, предложение: Изображение крепежного соединения, состоящее из КИ, которые выполнены условным методом выполняют в виде совокупности графических символов, которые заменяют КИ, входящие в соединение. Предлагаемая редакция: Предложение: Условное изображение крепежного соединения выполняют в соответствии с указаниями раздела 6. |  | Принято. Текст доработан см. 6.6 |
|  |  | 7.3.2 | - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Неоднозначность прочтения содержания пункта Предлагаемая редакция: «7.2.2 На видах совокупности графических символов, заменяющих входящие в соединение КИ, часть условного изображения (стержень), которая находится внутри скрепляемых изделий, выполняют тонкой штриховой линией, как показано на рисунке 5.» Обоснование предлагаемой редакции: Правила русского языка |  | Принято к сведению. переформулировано см. 6.6 |
|  |  | 7.3.2 | - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Изложить в новой редакции. Предлагаемая редакция: 7.2.2 На чертеже, часть условного изображения КИ (например, стержень), которая находится внутри скрепляемых изделий, выполняют…». Обоснование предлагаемой редакции: В тексте проекта стандарта: «7.3.2 На видах часть условного изображения (стержень), которая находится внутри скрепляемых изделий, выполняют…». |  | Принято. См. 6.6 |
|  |  | 7.3.2, Рисунок 5 | - АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 | Замечание, предложение: Размер 5 для расстояния от поверхности детали до условного изображения головки крепежного соединения чрезмерно велик для КД изделий приборостроения Предлагаемая редакция: Предлагается ввести на рисунке 5 размер «1» с указанием в тексте: «Размер 1 от 2 до 5 мм в зависимости от размеров графических элементов должен выдерживаться одинаковым в одном КД.» |  | Принято. С учетом исключения регламентации максимального расстояния см. 6.6 |
|  |  | 7.3.3 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: В тексте обоих пунктов имеется ссылка на рисунок 5, на котором приведён пример условного изображения крепёжного соединения. Однако, не указано что это за крепёжное соединение (из каких КИ оно состоит) Предлагаемая редакция: Добавить второй абзац в п.7.3.2 с недостающей информацией по крепёжному соединению Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение информации к приведённому примеру на рисунке 5 |  | Принято. Текст доработан см. 6.6 |
|  |  | 7.3.4 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Добавить по тексту перечислений скобки при ссылке на рисунки 6а и 6б. Уточнение по ГОСТ Р 2.105-2019, п.6.7.5 Предлагаемая редакция: 7.3.4. …на рисунке 6а) … на рисунке 6б). Обоснование предлагаемой редакции: Исправить ошибку, см. ГОСТ Р 2.105-2019 п.6.7.5 |  | Принято к сведению. Текст доработан. см. 6.7 |
|  |  | 7.3.5, 7.3.8, предложение 2 | - Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/3858 от 30.01.2026 - АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 - Филиал ПАО «Яковлев»- «Региональные самолеты», получено от ПАО ОАК по эл.почте от 26.01.2026 - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Исправить опечатку в первом предложении «…на полке линии выноски.» Предлагаемая редакция: «…на полке линии-выноски.» |  | Принято. см. 6.7 |
|  |  | 7.3.5 | - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Исключить рисунок 7. Обоснование предлагаемой редакции: При компьютерном моделировании все элементы, изображенные на рисунке, необходимо изображать непосредственно на чертеже, что усложняет работу |  | Принято к сведению. Замечание непонятно, требуются дополнительные обоснования. Также см. 6.10 ОР, в котором сказано, что допускается условное изображение КИ заменять осевой линией |
|  |  | 7.3.6 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Изложить в предлагаемой редакции фрагмент «Рекомендуемая структура упрощенного обозначения резьбовых крепежных соединений показана…» Предлагаемая редакция: 7.3.6 Рекомендуемая структура условного обозначения резьбовых крепежных соединений, выполненных условным изображением, показана… Обоснование предлагаемой редакции: Требование ГОСТ 1.5-2001 (пп. 4.1.2, 4.1.5). Текст стандарта должен быть точным, не допускающим различных толкований. Не допускается применять для одного и того же понятия различные близкие по смыслу слова и термины |  | Принято частично. Объединено в один пункт см. 6.7 |
|  |  | 7.3.6, рисунок 8 | - АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Дополнить - ввести предложение Предлагаемая редакция: «Элемент «Шаг резьбы КИ» для метрической резьбы указывать только для резьбы с мелким шагом.» |  | Отклонено. Проект настоящего стандарта не определяет правила формирования условного обозначения стандартной резьбы, при этом рисунок 8 доработан, исключены колонки «тип резьбы», «диаметр резьбы», «шаг резьбы» - заменены на «условное обозначение резьбы См. п. 6.7, рисунок 6 |
|  |  | 7.3.6, 7.3.8 | ООО «ТМХ Технологии», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 | Замечание, предложение: Нумерацию откорректировать – отсутствует пункт 7.3.7. |  | Принято. Текст доработан. Раздел 7 объединен с разделом 6 |
|  |  | 7.3.6, рисунки 8, 9 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Рекомендуется ввести текст, уточняющий возможность применения пробелов в структуре условного обозначения, дополняемый указанием, в каких конкретно местах (в случае утвердительного ответа) Обоснование предлагаемой редакции: Требования ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.1.2). Текст стандарта должен быть точным, не допускающим различных толкований |  | Принято. См. п.6.7 |
|  |  | 7.3.6, рисунки 8, 9 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: От графического символа толщины скрепляемых деталей провести линию с полкой (как у остальных параметров) и на ней ввести запись «Графический символ толщины скрепляемых деталей (размеры согласно В.2)» Обоснование предлагаемой редакции: Требования ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.1.2). Текст стандарта должен быть точным, не допускающим различных толкований |  | Принято частично. Графический символ толщины изменен на букву Т по предложениям других организаций |
|  |  | 7.3.6, рисунки 8, 9 | - АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: - Заменить графический символ на букву Обоснование предлагаемой редакции: - Параметры графического знака, приведенные в приложении В на рисунке В2, зависят от толщины линии, используемой в графическом документе. При этом в рекомендуемой структуре упрощенного изображения резьбовых крепежных соединений в одной строке помещены знаки, которые записываются в виде текста на чертеже и графический элемент, который будет представлять собой сочетание линий внутри текста, что не позволяет осуществить автоматическая система проектирования. Из-за сложности реализации данная структура будет не применима на практике |  | Принято. См. 6.7 |
|  |  | 7.3.8 | АО «ИЭМЗ «Купол», исх. № 070-55-563 от 18.12.2025 | Замечание, предложение: Отсутствуют ранее существующие условные изображения Предлагаемая редакция: Ввести окружности с разными вариантами штриховки Обоснование предлагаемой редакции: Количество возможных вариантов обозначений не достаточно |  | Принято. См. п. 6.8, рисунок 9 |
|  |  | 7.3.8 | АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Добавить по тексту перечислений скобки при ссылке на рисунки 10а и 10б. Уточнение по ГОСТ Р 2.105-2019, п.6.7.5 Предлагаемая редакция: 7.3.8…на рисунке 10а) … на рисунке 10б). Обоснование предлагаемой редакции: Исправить ошибку, см. ГОСТ Р 2.105-2019 п.6.7.5 |  | Принято. См. п. 6.8 |
|  |  | 7.3.8 | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Пропущена запятая Предлагаемая редакция: … греческого алфавита, или … |  | Принято. Текст исключен, изложено в редакции, согласованной с проектом ГОСТ Р 2.307 |
|  |  | 7.3.8 | - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Заменить слова: «приведенным на рисунке 10а» на «приведенных на рисунке 10а». Рисунков 10а и 10б нет. Есть рисунок 10. ГОСТ Р 1.5 деление рисунка на виды не предусматривает. Допускается деление при расположении рисунка на нескольких листах (ГОСТ Р 1.5, п.4.6.8) – и это всё. |  | Принято к сведению. Нумерация рисунков буквами уже есть в стандартах ЕСКД (см, например ГОСТ Р 2.308). Такое оформление не вызывает замечаний при издательском редактировании стандарта |
|  |  | 7.3.8 | - АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 | Замечание, предложение: Дополнить - ввести предложение и рисунок Предлагаемая редакция: «Допускается для одинаковых крепежных деталей, показанных упрощенными или полными изображениями, применять условные знаки в соответствии с рисунком.» Привести рисунок, аналогичный 2-й строке черт. 2 ГОСТ 2.315-68 [Способ идентификации КИ широко применяется в соответствии с ГОСТ 2.315-68, отказываться от этого нецелесообразно] |  | Принято. См. п. 6.8 |
|  |  | 7.3.8, рис. 10 | АО «Концерн «Созвездие», исх. № 4032/9 от 19.12.2025 | Замечание, предложение: Рекомендуется добавить условные знаки в виде окружности (в дополнение к ромбам) на рисунке 10 в соответствии с предлагаемой редакцией Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: При разработке КД с использованием систем автоматизированного проектирования вариант изображения крепежного соединения с помощью графического символа в виде ромба является более трудоемким, чем окружность. Окружность в данном случае является более предпочтительным вариантом (например, в Компас 22) |  | Принято. См. п. 6.8 |
|  |  | 7.3.8, Рисунок 10 | АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: В действующей редакции есть подробное описание этому изображению, а здесь отсутствует. Нет пояснения к рисунку а) Возможно, его забыли указать в пункте 7.3.7. |  | Принято к сведению. текст доработан. см. 6.8 |
|  |  | 7.3.9 | - АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 | Замечание, предложение: Дополнить - ввести предложения Предлагаемая редакция: «Допускается количество КИ проставлять в скобках после номера соответствующей позиции и указывать только для одной закрепляемой составной части. Для других закрепляемых составных частей, отличных от указанной выше, допускается повторное указание позиций КИ.» [ 1 Количество КИ в соединении может быть различным, например, часто применяется установка шайб под головку болта и под гайку, то есть количество шайб в два раза больше, чем болтов и гаек. 2 При указании позиций КИ для каждой отличной закрепляемой составной части упрощается проверка КД (расчет количества КИ), сборка изделия и контроль качества собранного изделия] |  | Отклонено. Правила указания позиций на чертежах определяется ГОСТ Р 2.109-2023.Если они требует корректировке, то корректировать надо там, а не в другом стандарте. Пункт с указанием позиций исключен, как дублирующий требования ГОСТ Р 2.109 |
|  |  | 7.3.9 | - ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: - Скорректировать рисунок 11: - справа сверху очищен фон; - снизу - смещение по осевой линии |  | Принято к сведению. Пункт с указанием позиций исключен, как дублирующий требования ГОСТ Р 2.109 |
|  |  | 7.3.9, рисунок 11 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: На рисунке- четыре крепёжных соединения и три номера позиций (8, 15, 16), шесть крепёжных соединений и четыре позиции (9, 10, 13, 14) Предлагаемая редакция: Скорректировать рисунок Обоснование предлагаемой редакции: Не соответствует количество крепёжных соединений на рисунке количеству номеров позиций |  | Принято к сведению. Пункт с указанием позиций исключен, как дублирующий требования ГОСТ Р 2.109 |
|  |  | 7.3.10 | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: 7.3.10 Допускается на изображении, проекционная плоскость которого перпендикулярна оси крепежного соединения, выполнять разрез, на котором крепежное соединение изображается упрощенно или полностью, как показано на рисунке 12. Предлагаемая редакция: 7.3.10 Если предмет, изображенный на сборочном чертеже, имеет ряд однотипных соединений, то крепежные детали, входящие в эти соединения, следует показывать условно или упрощенно в одном-двух местах каждого соединения, а в остальных - центровыми или осевыми линиями см. рисунок 12. Обоснование предлагаемой редакции: См. п.5 ГОСТ 2.315 Смысл этого п. в том, что одно показываем другие заменяем осями |  | Принято. В новой редакции, согласованной с остальным текстом проекта. См. 6.10 |
|  |  | 7.3.10, рис. 12 | ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Предлагаемая редакция: Рисунок 12 Обоснование предлагаемой редакции: Заменить, см. п.5 ГОСТ 2.315 |  | Принято. В новой редакции, согласованной с остальным текстом проекта. См. 6.10 |
|  |  | 7.3.10, рисунок 12 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Нельзя поворачивать разрез, с нарушением ГОСТ 2.305-2008 п.6.5, разрывая проекционную связь. Оформить пункт по ГОСТ 2.305-2008. Предлагаемая редакция: А-А Обоснование предлагаемой редакции: Исправить рисунок в соответствии с ГОСТ 2.305-2008 п.6.5. |  | Принято. См. п. 6.9 |
|  |  | 7.3.11 | - ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: 7.3.11 Допускается на изображениях, проекционная плоскость которых параллельна оси крепежного соединения, выполнять выносные элементы, на которых крепежное соединение изображается упрощенно или полностью, как показано на рисунке 13. Предлагаемая редакция: 7.3.11 Допускается на чертеже, где крепежное соединение изображено условно применить выносной элемент и на изображении выносного элемента выполнить крепежное соединение упрощенно или без упрощений, как показано на рисунке 13. Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 2.305-2008, п.8.2 |  | Принято к сведению. См. п. 7.9 |
|  |  | 7.3.11 | - АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 | Замечание, предложение: Имеется Предлагаемая редакция: Должно быть [в соответствии с ГОСТ 2.305-2008 и проектом ГОСТ Р 2.305-20ХХ] |  | Отклонено. Стандартом ГОСТ 2.305-2008 и проектом ГОСТ Р 2.305 нет запрета использования прямоугольника в качестве границы выносного элемента. Формулировка пункта указывает «окружностью, овалом и т. п.», под тому подобными могут подразумеваться любые двумерные геометрические фигуры См. п. 7.11, рисунок 13 |
|  |  | 7.3.11, рисунок 13 | - ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Контур выносного элемента прямоугольный Предлагаемая редакция: Показать окружность или овал Обоснование предлагаемой редакции: Заменить, см. п.8.2 ГОСТ 2.305-2008, рис.42 При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией - окружностью, овалом и т.п. |  | Отклонено. Стандартом ГОСТ 2.305-2008 и проектом ГОСТ Р 2.305 нет запрета использования прямоугольника в качестве границы выносного элемента. Формулировка пункта указывает «окружностью, овалом и т. п.», под тому подобными могут подразумеваться любые двумерные геометрические фигуры См. п. 7.11, рисунок 13 |
|  |  | 7.3.11, Рисунок 13 | - АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025 - АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 - ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Привести изображение в соответствие с ГОСТ 2.305-2008 (пункт 8.2, рисунок 42), убрать лишние линии Обоснование предлагаемой редакции: Изображение выносного элемента противоречит действующему ГОСТ 2.305-2008 (п. 8.2, рис. 42), а также проекту ГОСТ Р 2.308-202Х (п. 8.2, рис. 29) в частности тем, что рамка не изображается, а линии обрыва выполняются волнистой линией Также на изображении под головкой болта есть лишние линии, оставленные ошибочно |  | Принято. См. 6.9 |
|  |  | Приложение А | - АО «ЛЭС», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: в таблице А.1 – для головок болтов, винтов, шурупов; таблице А.2 – для шлицев и углублений болтов, винтов, шурупов; таблице А.3 – для стержней болтов, винтов и шурупов; таблице А.4 – для гаек. Предлагаемая редакция: в таблице А.1 – для головок болтов, винтов, шурупов; в таблице А.2 – для шлицев и углублений болтов, винтов, шурупов; в таблице А.3 – для стержней болтов, винтов и шурупов; в таблице А.4 – для гаек. |  | Отклонено. При редактировании текстов в РСТ редакторы исправляют именно так, как написано в проекте! См. приложение Б |
|  |  | Приложение А | - АО «ЛЭС», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: - « А.2 В приложении приведены следующие условные обозначения…» - « А.3 В приложении приведены следующие условные обозначения…» Предлагаемая редакция: - « А.2 В таблице (или таблицах)…приведены следующие условные обозначения…» - « А.3 В таблице (или таблицах)…приведены следующие условные обозначения…» Таблицу А.4 оформить аналогично таблицам А.1-А.3 |  | Принято. См. приложение Б, п. Б.2, Б.3 |
|  |  | Приложение А | - ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: # Перечень соответствия параметров крепежных изделий при упрощенном изображении А.1 На упрощенном изображении (ЭГМ) КИ необходимо отразить параметры, приведенные: Обоснование предлагаемой редакции: Что имелось в виду под понятием «отразить» – показать размеры или учесть при построении? Уточните по тексту |  |  |
|  |  | Приложение А | - Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/3858 от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Рекомендуется статус приложения заменить на «обязательное», т.к. в приложении приведены требования, обязательные к выполнению. |  | Принято. См. приложение Б |
|  |  | Приложение А | - Филиал ПАО «Яковлев»- «Региональные самолеты», получено от ПАО ОАК по эл.почте от 26.01.2026 | Замечание, предложение: Обозначение таблицы Предлагаемая редакция: Обозначение таблицы вынести за пределы таблицы |  | Принято. |
|  |  | Приложение А. А.1, А.3 | - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Перечисления оформляют через дефис «-», а не через тире «–». См. ГОСТ 1.5–2001 п.4.4 Маркеры перечисления выровнять по абзацному отступу |  | Принято. См. приложение Б |
|  |  | Приложение А, А.1 | - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Непонятно использование в предложении условных сокращений «(ЭГМ) КИ» Предлагаемая редакция: «А.1 На упрощенном изображении КИ (ЭГМ) необходимо отразить параметры, приведенные в:…» Обоснование предлагаемой редакции: Правила оформления ГОСТ |  | Принято к сведению. КИ относится и к изображению, и к модели. Текст доработан |
|  |  | Приложение А, А.2, А.3 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Ввести перед «[1]» наименование вида документа «стандарт» в соответствии с предлагаемой редакцией Предлагаемая редакция: … в соответствии со стандартом [1]… Обоснование предлагаемой редакции: Требования ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.13) |  | Принято. |
|  |  | Приложение А, А.2, А.3 | - ООО «ТМХ Технологии», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: В приложении приведены следующие условные обозначения … Предлагаемая редакция: Следующие условные обозначения применяются для … в соответствии с [1]: Обоснование предлагаемой редакции: Не ясно, в каком приложении; Переформулировать. |  | Принято. См. приложение Б, п. Б.2, Б.3 |
|  |  | Приложение А, А.2, А.3 | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 - ООО «НПО САУТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Пропущена точка с запятой в конце каждого перечисления, кроме последнего, в котором ставится точка. Обоснование предлагаемой редакции: См. ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 4.1), ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 4.4). |  | Принято. См. приложение Б, п. Б.2, Б.3 |
|  |  | Приложение А, А.2, А.3 | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Уточнить ссылку на приложение А. Предлагаемая редакция: ... В приложении А приведены … |  | Принято к сведению. Переформулировано |
|  |  | Приложение А, А.3 | - ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Предлагаемая редакция: с; –; высота опорной шайбы или толщина бурта или фланца. D; –; номинальный диаметр резьбы. dc; –; диаметр бурта или фланца. e; –; диаметр описанной окружности. h; –; полная высота самостопорящейся или прорезной гайки. m; –; высота гайки, высота гайки без учета стопорящегося элемента или прорезей. n; –; ширина прорези. s; –; размер под ключ Н- l1- L- b-. Обоснование предлагаемой редакции: См. ГОСТ 11860, ГОСТ 3032 | Принято. |
|  |  | Приложение А, А.3 | - ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: Предлагаем буквенные обозначения e и m гармонизировать с общепринятыми D/d и h для избежания путаницы, установить единую категорию обозначений для данных параметров, применяя подстрочные индексы (например, вместо е De, а hm вместо m) Обоснование предлагаемой редакции: Согласно проекту ГОСТ Р 2.321 (п. 4.2), использование буквенных обозначений для величин, не указанных в таблице 1, не рекомендуется и требует обязательной расшифровки. Это позволит однозначно идентифицировать величины и исключит необходимость дополнительных пояснений в документации |  | Отклонено. Буквенные обозначения, применяемые для крепежных изделий, в национальных стандартах РФ применяются по международному стандарту ISO 225 См. приложение Б, п. Б.3 |
|  |  | Приложение А, А.3, таблица А.4 | АО «Концерн «Созвездие», исх. № 4032/9 от 19.12.2025 | Замечание, предложение: Привести оформление таблицы А.4 в соответствие требованиям нормативных документов по стандартизации, ввести перед номером в квадратных скобках наименование вида документа (в примечаниях). Поставить точки в конце каждой сноски Обоснование предлагаемой редакции: п. 4.5.2 ГОСТ 1.5-2001 |  | Принято. Кроме: После последнего слова в ячейке точку не ставят |
|  |  | Приложение А, А.3, Таблица А.4 | - АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/1787 от 28.01.2026 - Филиал ПАО «ОАК»- ОТА - ОКБ Микояна № 1/0014/700/ОЗ от 15.12.2025 | Замечание, предложение: В п.А.3 не расшифрованы указанные в таблице параметры:H, L. B .l1 Предлагаемая редакция: Ввести в пункт А.3 расшифровку условных обозначений H, L. B .l1 Обоснование предлагаемой редакции: Устранение ошибки |  | Принято. |
|  |  | Приложение А, А.3, таблица А.4 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Наименование таблицы включено в таблицу. Удалить границы таблицы в наименовании Предлагаемая редакция: Привести в соответствие Обоснование предлагаемой редакции: В соответствии с ГОСТ 1.5-2001 (пункт 4.5) |  | Принято. |
|  |  | Приложение А, А.3, таблицы А.1–А.4 | - АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 - ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: Ввести расшифровку знака «+» Обоснование предлагаемой редакции: Требования ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.1.2). Текст стандарта должен быть точным, не допускающим различных толкований |  | Принято. См. приложение Б, таблицы Б.1 – Б.4 |
|  |  | Приложение А, ко всем таблицам | - АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 714/21 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: 1 Слово «Таблица» необходимо писать разрядкой 2 К таблице А.4 Заголовок таблицы убрать из рамки таблицы Обоснование предлагаемой редакции: 1 ГОСТ 1.5-2001 п. 4.5.2 2 опечатка |  | Принято. См. приложение Б, таблицы Б.1 – Б.4 |
|  |  | Приложение А, Таблица А.1 | - АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 | Замечание, предложение: Головка винта (болта) шестигранная фланцем Головка винта (болта) цилиндрическая Предлагаемая редакция: Имеется: s «-»; е «-»; к «-» Должно быть: s «+»; е «+»; к «+» Имеется: s «+»; е «+» Должно быть: s «-»; е «-» |  | Принято. См. приложение Б, таблица Б.1 |
|  |  | Приложение А, Таблица А.2 | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Предложение поменять местами две последних строки Обоснование предлагаемой редакции: Для соответствия порядку следования наименований конструктивных элементов, указанному в таблице 2 стандарта |  | Принято. См. приложение Б, таблица Б.2 |
|  |  | Приложение А, Таблица А.3 | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 - АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Изменить наименование стержня в первых двух строках таблицы Предлагаемая редакция: Стержень с резьбой на всю длину Стержень с резьбой не на всю длину Обоснование предлагаемой редакции: Для соответствия наименованию конструктивных элементов, указанному в таблице 3 стандарта |  | Принято. См. приложение Б, таблица Б.3 |
|  |  | Приложение А, Таблица А.4 | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Ввести двойную линию для головки таблицы, скрыть лишнюю границу таблицы сверху Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 4.1), ГОСТ 1.5-2001 (п.4.5.2) |  | Принято. См. приложение Б, таблица Б.4 |
|  |  | Приложение А, Таблица А.4 | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Уточнить наименование гайки в графе Предлагаемая редакция: Гайка корончатая и прорезная Гайка-барашек Обоснование предлагаемой редакции: Для соответствия наименованию крепежного изделия, указанного в таблице 4 стандарта |  | Принято. См. приложение Б, таблица Б.4 |
|  |  | Приложение А, Таблица А.4 | ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Уточнить обозначение сносок в таблице (пропущена скобка), отсутствует абзацный отступ у сносок в конце таблицы. В конце каждой сноски должна быть точка. Предлагаемая редакция: Ввести абзацный отступ, скобку и точку в конце каждой сноски Обоснование предлагаемой редакции: См. ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 4.1), ГОСТ 1.5-2001 (пп. 4.5.22, 4.10.1, 4.10.3). |  | Принято. Кроме: после последнего слова в ячейке точку не ставят |
|  |  | Приложение А, Таблица А.4 | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Заменить ссылку на источник [2] на ГОСТ 11860. Заменить ссылку на источник [3] на ГОСТ 3032. Обоснование предлагаемой редакции: Ввиду исключения стандарта из элемента «Библиография» и введения в раздел 2 «Нормативные ссылки» |  | Отклонено. В соответствии с ГОСТ Р 1.5-2012 п. 4.4 в таблице А.4 даны справочные ссылки на стандарты ГОСТ 3032 и ГОСТ 11860, которые оформлены в виде сноски. В соответствии с ГОСТ Р 1.5-2012 п. 3.11 данные справочные ссылки включены в элемент «Библиография» |
|  |  | Приложение А, Таблица А.4 | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Гайка шестигранная самостопорящаяся с неметаллической вставкой должна быть в таблице А.4? |  | Принято. См. приложение Б, таблица Б.4 |
|  |  | Приложение А, Таблица А.4 | - ООО «НПО САУТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: 1) Наименование таблицы располагается внутри границ таблицы, а не над таблицей. 2) Оформление сносок не соответствует требованиям ГОСТ 1,5-2001, после цифр отсутствуют скобки. Предлагаемая редакция: 1) Расположить наименование таблицы над таблицей. 2) Гайка колпачковая 1) Гайка барашек 2) 1) Параметры гайки взяты из [2]. 2) Параметры гайки взяты из [3]. Обоснование предлагаемой редакции: 1) Изменение расположения наименования таблицы. 2) В соответствии с требованиями пункта 4.10.3 ГОСТ 1.5-2001. |  | Принято. См. приложение Б, таблица Б.4 |
|  |  | Приложение А, Таблица А.4 | - АО «ЭЛАРА», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 - ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: Обозначение и наименование таблицы указано в контуре таблицы Предлагаемая редакция: Обозначение и наименование таблицы отделить от линий, ограничивающих таблицу Обоснование предлагаемой редакции: ошибка |  | Принято. См. приложение Б, таблица Б.4 |
|  |  | Приложение А, таблица А.4, графа 1 строки 8 и 9 | - ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: Оформить сноски согласно ГОСТ 1.5-2001 п. 4.10.3, в конце сносок поставить точки, оформить уменьшенным размером шрифта. Сложносоставное слово привести через дефис Предлагаемая редакция: Гайка колпачковая 1); «Гайка-барашек 2)». Обоснование предлагаемой редакции: См. ГОСТ 1.5-2001 п. 4.10.3, п. 4.10.1 Слово «гайка-барашек» является сложным составным словом, состоящим из двух слов, которые соединяемы дефисом, в таблице 4 данное слово записано с дефисом |  | Принято. См. приложение Б, таблица Б.4 |
|  |  | Приложение Б | - ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Пример, приведенный в приложении Б, не бьется с таблицей А.4 для гайки колпачковой. Неясно, где в примере параметр m, который согласно таблице не допускается упрощать. |  | Принято к сведению. Параметр m используется для колпачковой гайки в исполнении 1 согласно ГОСТ 11860-85. В рассмотренном приложением А примере представлена гайка исполнения 2 См. приложение А |
|  |  | Приложение Б | - АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 714/21 от 27.01.2026 - АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 - ООО «НПО САУТ», АО «ЭЛАРА», ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 - Филиал ПАО «Яковлев»- «Региональные самолеты», получено от ПАО ОАК по эл.почте от 26.01.2026 - АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 - АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Нарушена нумерация пунктов Предлагаемая редакция: Должно быть Б.2, Б.3 и т.д. Обоснование предлагаемой редакции: Опечатка |  | Принято. См. приложение А |
|  |  | Приложение Б, Б.1 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Ввести перед «[2]» наименование вида документа «стандарт» в соответствии с предлагаемой редакцией Предлагаемая редакция: … в соответствии со стандартом [2]… Обоснование предлагаемой редакции: Требования ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.13) |  | Принято. См. приложение А, п. А.1 |
|  |  | Z_Приложение Б, Рисунок Б.1 | АО «ЦНИИмаш», исх. № ОС-1351 от 27.01.2026 | Замечание, предложение: Данный рисунок можно отнести к эскизному проектированию и каждый скачать его. В программах для черчения эти болты есть в готовом виде, а показывать, как когда-то чертили на кульманах от руки, чтобы каждую гайку не вычерчивать, нецелесообразно. |  | Принято к сведению. В стандарте предъявляются требования к упрощенным изображениям, которые «есть в программах для черчения». Это не показ, как чертить, в пример упрощения КИ, готового упрощенного изображения которого нет в стандарте. |
|  |  | Приложение Б, Б.1 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Предлагается скорректировать первое предложение: «Рассматривается исполнение гайки колпачковой.» Предлагаемая редакция: «Пример получения упрощённого исполнения гайки колпачковой приведён на рисунках с Б.1 по Б.4.» Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение информации |  | Отклонено. В соответствии со стилем изложения приложения считаем текущую формулировку верной. См. приложение А, п. А.1 |
|  |  | Приложение Б, Б.1 | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Заменить ссылку на источник [2] на ГОСТ 11860. Обоснование предлагаемой редакции: Ввиду исключения стандарта из элемента «Библиография» и введения в раздел 2 «Нормативные ссылки» |  | Отклонено. Мы не устанавливаем в ГОСТ Р 2.315 требования к размерам КИ. Ссылки на ГОСТ нужны как справочные. переформулировано См. приложение А, п. А.1 |
|  |  | Приложение Б, Б.6 | АО «Тамбовский завод «Революционный труд», исх. №934/108 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: Изложить в предлагаемой редакции текст подраздела с заменой фрагмента «оставшихся» на фрагмент «обязательных» Предлагаемая редакция: Б.6 Размеры обязательных элементов показаны на рисунке Б.4. Обоснование предлагаемой редакции: Требования ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.1.2). Текст стандарта должен быть точным, не допускающим различных толкований |  | Принято. См. приложение А, п. А.4 |
|  |  | Приложение Б, Рисунки Б.1 и Б.4 | - Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/3858 от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Для единообразия размеры на рисунках Б.1 и Б.4 привести прямым шрифтом |  | Принято. См. приложение А, рисунки А.1 – А.4 |
|  |  | Приложение Б, Рисунок Б.1 | - Филиал ПАО «Яковлев»- «Региональные самолеты», получено от ПАО ОАК по эл.почте от 26.01.2026 | Замечание, предложение: Неверно проставлен размер 30° Предлагаемая редакция: Проставить размер 30° на полке линии-выноски |  | Принято. См. приложение А, рисунок А.1 |
|  |  | Приложение Б, Рисунок Б.2 | - Филиал ПАО «Яковлев»- «Региональные самолеты», получено от ПАО ОАК по эл.почте от 26.01.2026 | Замечание, предложение: Неверно указана резьба Предлагаемая редакция: Уточнить изображение резьбы |  | Принято. См. приложение А, рисунок А.2 |
|  |  | Приложение Б, рисунок Б1 | - АО «Метровагонмаш», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: Угловой размер 30° проставить в соответствии с ГОСТ 2.307-2011 п.5.28 (на горизонтально нанесенной полке) |  | Принято. См. приложение А, рисунок А.1 |
|  |  | Приложение В | - АО «ЛЭС», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Отсутствуют знаки препинания в поясняющих данных к рисункам. Предлагаемая редакция: Расставить знаки препинания в поясняющих данных к рисункам. |  | Принято. |
|  |  | Приложение В | - ФГБУ «3 ЦНИИ» МО РФ | Замечание, предложение: Название приложения «Размеры графических символов» не соответствует его обязательному статусу, так как содержит не только размеры, но и правила построения. Предлагаемая редакция: Изменить название приложения на: «Размеры и правила построения графических символов». Обоснование предлагаемой редакции: Название приложения должно точно отражать его содержание. |  | Отклонено. Приложение не содержит правил построения символов, а только отражает их форму и размеры. Приложение переведено в рекомендуемое |
|  |  | Приложение В, В.1, В.3 | - АО «КБП», исх. № 06088/0014-26 от 28.01.2026 | Замечание, предложение: Заменить выражение «крепёжное изделие» на введённое в разделе 4 сокращение Предлагаемая редакция: «КИ» Обоснование предлагаемой редакции: Применение введённых сокращений |  | Принято. |
|  |  | Приложение В, В.1. рисунок В.1 | - АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 | Замечание, предложение: Имеется: «1 принимается в диапазоне от 12 до 25 мм в зависимости от масштаба изображения» Предлагаемая редакция: Должно быть: «1 применяется приблизительно равным наибольшему размеру деталей крепежного соединения на виде сверху (диаметру шайбы, головки винта, диаметру описанной окружности шестигранной гайки или головки болта). Допускается увеличение размера 1 в зависимости от размеров элементов изображения или масштаба изображения.» [При размере I от 12 до 25 мм графическое изображение крепежного изделия практически невозможно разместить на изображениях в КД приборостроения] |  | Принято. |
|  |  | Приложение В, В.3 | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Переместить пункт В.3 на следующую страницу Предлагаемая редакция: Для обеспечения читаемости |  | Принято. |
|  |  | Приложение В, В.З, рисунок В.З | - АО «Российские космические системы», исх. № РКС 8-67 от 19.01.2026 | Замечание, предложение: Графическое изображение шплинта Имеется: «⌀12,5» Предлагаемая редакция: Должно быть: «⌀3t» [При диаметре головки шплинта ⌀12,5: - изображение будет значительно отличаться от приведенного на рис. В.З; - разместить на чертеже такое графическое обозначение будет невозможно] |  | Принято. |
|  |  | Приложение В, ВЗ, рисунок В.З | - АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0086 от 12.12.2025 | Замечание, предложение: - На рисунке и в подрисуночной надписи некорректно указано обозначение длины «l - длина стержня болта, винта, шурупа или шпильки» для представленных изображений. Длина «l» дополнительно используется на изображениях шплинта и заклепок. - На рисунке некорректно указано изображение стержня заклепки (длина штрихов), визуально не соответствует изображению в таблице 10, рисунку 46 и рисунку 5. на условном изображении шплинта исправить ошибочный размер: диаметр 12,5 Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение редакции |  | Принято. В подрисуночной надписи добавлено «длина стержня заклепки» Рисунок графического символа стержня заклепки исправлен Диаметр стержня шплинта изменен |
|  |  | Приложение В, рисунок В.3 | - ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Предлагаемая редакция: В таблицах подраздела 6.2, в которых приводятся изображения элементов графического символа, подобных изображений не приводится, и к рисунку нет никаких пояснений. |  | Принято. Условное изображение шплинта добавлено в раздел 6 |
|  |  | Приложение В, Рисунок В.3 | - ООО «НПО САУТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: 1) На рисунке толщина обозначена символом «t», а в проекте ГОСТ Р 2.321-202Х толщина обозначается символом «T». 2) На рисунке размер под ключ обозначен символом «s», а в проекте ГОСТ Р 2.321-202Х символом «s» обозначается толщина, а не размер под ключ. Предлагаемая редакция: 1) Обозначить толщину символом «T». 2) Рассмотреть возможность введения в ГОСТ Р 2.321-202Х обозначения размера под ключ. Обоснование предлагаемой редакции: Приведение к единообразию обозначение и наименование терминов в ГОСТ Р 2.315-202Х и ГОСТ Р 2.321-202Х. |  | Отклонено. В данном стандарте введены обозначения размеров, необходимые для целей данного конкретного стандарта. Это не примеры чертежей и не чертежи. Не надо к иллюстрациям положений стандарта применять требования ГОСТ Р 2.321 |
|  |  | Библиография | - ООО «ТМХ Инжиниринг», отправитель ТМХ исх. № 4-ТМХ от 12.01.2026 - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 - ОАО «ОАО «УК ЕПК», исх. № 2.1-1/10/111 от 06.02.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: ГОСТ 11860-85, ГОСТ 3032-76 Предлагаемая редакция: Перенести в раздел 2 Обоснование предлагаемой редакции: п.3.6.1 ГОСТ Р 1.5 |  | Отклонено. В соответствии с ГОСТ Р 1.5-2012 п. 4.4 в таблице А.4 даны справочные ссылки на стандарты ГОСТ 3032 и ГОСТ 11860, которые оформлены в виде сноски. В соответствии с ГОСТ Р 1.5-2012 п. 3.11 данные справочные ссылки включены в элемент «Библиография» |
|  |  | Библиография | - ООО «ВНИЦТТ», отправитель ОПЖТ исх. № 111/ОПЖТ от 30.01.2026 | Замечание, предложение: Сведения об источнике [1] указаны некорректно (уточнить перевод) Предлагаемая редакция: [Fasteners - Bolts, screws, studs and nuts - Symbols and descriptions of dimensions] Обоснование предлагаемой редакции: https://www.standards.ru/document/4573589.aspx |  | Принято. |
| Руководитель разработки руководитель отдела НО АО НИЦ «Прикладная логистика» |  |  |  | Е.В. Селезнёва |  |  |