| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ГОСТ Р 2.317― 20ХХ (Проект, окончательная редакция) |

Единая система конструкторской документации

Аксонометрические проекции

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                               г.  №        -ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202Х

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  российской  федерации

Единая система конструкторской документации Аксонометрические проекции Unified system for design documentation. Axonometric projections

Дата введения ― 202Х―ХХ―ХХ

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает правила построения (отображения) аксонометрических проекций, применяемых в конструкторских документах изделий машиностроения.

Термины и определения

- В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005), а также следующие термины с соответствующими определениями:

2.1 аксонометрическая проекция: Двумерное изображение на плоскости трехмерного объекта, полученное с помощью параллельных лучей, проходящих через каждую точку объекта до пересечения с плоскостью, на которую проецируется объект.

Примечание – Плоскость, на которую проецируется объект при построении аксонометрических проекций, в настоящем стандарте называется «плоскость проецирования» (для отличия от основных плоскостей проекций (фронтальной, горизонтальной), используемых для построения ортогональных проекций чертежа.

2.2 прямоугольная проекция: Аксонометрическая проекция, у которой направление проецирования перпендикулярно к плоскости проецирования.

2.3 косоугольная проекция: Аксонометрическая проекция, у которой направление проецирования не перпендикулярно к плоскости проецирования.

2.4 изометрическая проекция: Аксонометрическая проекция, у которой коэффициент искажения по всем осям одинаков.

2.5 диметрическая проекция: Аксонометрическая проекция, у которой коэффициент искажения по двум осям одинаков, а по третьей оси – может принимать иное значение.

2.6 коэффициент искажения: Отношение длины проекции отрезка на плоскость проецирования к его истинной длине.

Основные положения

В зависимости от направления проецирования по отношению к плоскости проецирования аксонометрические проекции делят на прямоугольные и косоугольные.

Настоящий стандарт устанавливает правила построения (отображения) на плоскости проецирования следующих аксонометрических проекций:

прямоугольной изометрической проекции;

прямоугольной диметрической проекции;

косоугольной фронтальной изометрической проекции;

косоугольной горизонтальной изометрической проекции;

косоугольной фронтальной диметрической проекции.

В необходимых случаях допускается применять другие теоретически обоснованные аксонометрические проекции (например, триметрические проекции).

Аксонометрические проекции, определенные в 3.2, могут быть получены путем проецирования электронной геометрической модели изделия на плоскость проецирования в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Допускается рядом с аксонометрической проекцией приводить графическое изображение аксонометрических осей (рисунок 1).

Примечания

1 Внешний вид графического изображения аксонометрических осей определен для каждого вида проекции в разделах 4 и 5.

2 Аксонометрические оси показывают расположение основных плоскостей проекций относительно плоскости проецирования в аксонометрической проекции.

Прямоугольные проекции

4.1 Прямоугольная изометрическая проекция

Положение аксонометрических осей прямоугольной изометрической проекции показано на рисунке 2.

Коэффициент искажения по осям X, Y, Z равен 0,82. Прямоугольную изометрическую проекцию для упрощения допускается выполнять без искажения по осям X, Y, Z (коэффициент искажения равен 1).

Грани куба, параллельные основным плоскостям проекций, на прямоугольной изометрической проекции изображают как ромбы. Окружности, вписанные в грани куба, изображают как одинаковые эллипсы, вписанные в ромбы (рисунок 3).

Если изометрическая проекция выполнена без искажений, то:

- длина стороны ромба равна длине грани куба;

- длина большой оси эллипсов E1, E2, E3 равна 1,22, а длина малой оси – 0,71 диаметра окружности.

Если изометрическая проекция выполнена с искажением, то:

- длина стороны ромба равна 0,82 длины грани куба;

- длина большой оси эллипсов E1, E2, E3 равна диаметру окружности, а длина малой оси – 0,58 диаметра окружности.

а – длина стороны ромба.

Пример прямоугольной изометрической проекции детали приведен на рисунке 4.

4.2 Прямоугольная диметрическая проекция

- 4.2.1 Положение аксонометрических осей прямоугольной диметрической проекции показано на рисунке 5.

4.2.2 Коэффициент искажения по оси Y равен 0,46, а по осям X и Z – 0,94. Прямоугольную диметрическую проекцию для упрощения допускается выполнять без искажения по осям X, Z и с коэффициентом искажения 0,5 по оси Y.

- 4.2.3 Грани куба, параллельные основным плоскостям проекций, на прямоугольной диметрической проекции изображают как параллелограммы. Окружности, вписанные в грани куба, изображают как эллипсы, вписанные в параллелограммы (рисунок 6).

- Если диметрическая проекция выполнена без искажения, то длина большей оси эллипсов E1, Е2, E3 равна 1,06 диаметра окружности, длина малой оси эллипса E1 равна 0,95, эллипсов Е2, E3 – 0,35 диаметра окружности.

- Если диметрическая проекция выполнена с искажением, то длина большей оси эллипсов E1, Е2, E3 равна диаметру окружности, длина малой оси эллипса E1 равна 0,9, эллипсов Е2, E3 – 0,33 диаметра окружности.

а, b – длины сторон параллелограмма.

- 4.2.4 Пример прямоугольной диметрической проекции детали приведен на рисунке 7.

Косоугольные проекции

5.1 Фронтальная изометрическая проекция

Положение аксонометрических осей фронтальной изометрической проекции показано на рисунке 8 (для угла оси Y 45°). Допускается применять фронтальные изометрические проекции с углом наклона оси Y 30°, 45° и 60°.

Фронтальную изометрическую проекцию выполняют без искажения по осям X, Y, Z.

Грань куба, параллельную фронтальной плоскости проекции, на фронтальной изометрической проекции изображают как квадрат, а параллельные другим основным плоскостям проекций – как ромбы. Окружность, вписанную в грань куба, параллельную фронтальной плоскости проекции (Е3), изображают как окружность, а окружности, вписанные в остальные грани (Е1 и Е2), – как эллипсы (рисунок 9).

- Диаметр изображенной окружности Е3 равен исходному диаметру вписанной окружности. Длина большой оси эллипсов Е1 и Е2 равна 1,3, длина малой оси – 0,54 диаметра окружности.

a – длины сторон квадрата и ромба.

- 5.1.4 Пример фронтальной изометрической проекции детали приведен на рисунке 10.

5.2 Горизонтальная изометрическая проекция

5.2.1 Положение аксонометрических осей горизонтальной изометрической проекции приведено на рисунке 11 (для угла наклона оси Y 30°). Допускается применять горизонтальные изометрические проекции с углом наклона оси Y 30°, 45° и 60°, сохраняя угол между осями X и Y 90°.

5.2.2 Горизонтальную изометрическую проекцию выполняют без искажения по осям X, Y, Z.

5.2.3 Грань куба, параллельную горизонтальной плоскости проекций, на горизонтальной изометрической проекции изображают как квадрат, а параллельные другим основным плоскостям – как ромбы. Окружность, вписанную в грань куба, параллельную горизонтальной плоскости проекций (Е3), изображают как окружность, а окружности, вписанные в остальные грани (Е1 и Е2), – как эллипсы (рисунок 12).

Диаметр изображенной окружности Е3 равен исходному диаметру вписанной окружности. Длина большой оси эллипса Е1 равна 1,22, длина малой оси – 0,71 диаметра окружности. Длина большой оси эллипса Е2 равна 1,37, длина малой оси – 0,37 диаметра окружности.

a – длины сторон квадрата и ромба.

6.2.3 Пример горизонтальной изометрической проекции приведен на рисунке 13.

5.3 Фронтальная диметрическая проекция

- 5.3.1 Положение аксонометрических осей фронтальной диметрической проекции показано на рисунке 14 (для угла наклона оси Y 45°). Допускается применять фронтальные диметрические проекции с углом наклона оси Y 30°, 45° и 60°.

5.3.2 Коэффициент искажения по оси Y равен 0,5, а по осям X и Z – 1.

- 5.3.3 Грань куба, параллельную фронтальной плоскости проекции, на фронтальной диметрической проекции изображают как квадрат, а параллельные другим основным плоскостям проекций – как параллелограммы с отношением сторон 1:0,5. Окружность, вписанную в грань куба, параллельную фронтальной плоскости проекции (Е3), изображают как окружность, а окружности, вписанные в остальные грани (Е1 и Е2), – как эллипсы (рисунок 15).

Диаметр изображенной окружности Е3 равен исходному диаметру окружности. Длина большой оси эллипсов Е1, Е2 равна 1,07, длина малой оси – 0,33 диаметра окружности.

a, b – длины сторон квадрата и параллелограмма

- 6.3.3 Пример фронтальной диметрической проекции детали приведен на рисунке 16.

УДК 62(084.11):006.354 ОКС 01.110

Ключевые слова: аксонометрическая проекция, прямоугольная проекция, косоугольная проекция, изометрическая проекция, диметрическая проекция, фронтальная проекция, горизонтальная проекция

| Руководитель организации-разработчика АО НИЦ «Прикладная логистика», Генеральный директор |  | И.Ю. Галин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки, руководитель отдела НО |  | Е.В. Селезнёва |
| Исполнитель, специалист отдела НО |  | П.А. Перминов |

) ГОСТ Р 2.005  Единая система конструкторской документации. Термины и определения.