ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ко второй редакции национального стандарта

ГОСТ Р «Единая система конструкторской документации. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий»

1	Основание для разработки стандарта

Основанием для разработки национального стандарта является Программа национальной стандартизации на 2023 год.

Шифр темы: 1.0.482-1.077.23.

Разработка ГОСТ Р.

Вводится впервые.

2	Краткая характеристика объекта и аспекта стандартизации

Объектом стандартизации является конструкторская документация.

Настоящий стандарт устанавливает правила упрощенного задания требований к цилиндрическим отверстиям, используемым для крепежных изделий на чертежах и электронных геометрических моделях (далее – ЭГМ) изделий машиностроения всех отраслей промышленности.

В разделе 4 подробно изложены ограничения в применении предлагаемых правил. Так сознательно область применения стандарта ограничена цилиндрическими отверстиями под крепежные изделия. Это позволило упростить структуру условного обозначения, что позволит повысить скорость внедрения стандарта и снизить количество ошибок при его применении.  В следующих редакциях по предложениям промышленности правила могут дополняться для расширения области применения стандарта.

Стандарт вводит новую, во многом отличающуюся от ГОСТ 2.318-81, систему упрощенного задания требований к отверстиям (упрощенного изображения и указания размеров и прочих параметров отверстия в виде условного обозначения). В связи с этим в проекте ГОСТ Р 2.318 предлагается изменить наименование стандарта на «Единая система конструкторской документации. Правила упрощенного задания требований к отверстиям».

3	Обоснование целесообразности разработки национального стандарта (технико-экономическое, социальное или иное)

Настоящий стандарт разработан в составе пакета новых редакций ГОСТ Р ЕСКД. Стандарт вводит новую систему упрощенного задания требований к отверстиям,  которая позволяет конструктору упрощенно задавать требования к сложным отверстиям без необходимости их изображать на чертеже и указывать размеры полностью, что позволит сократить трудоемкость разработки чертежей и ЭГМ, а также снизит их визуальную загруженность. В связи с разработкой второй редакции повторно проводится публичное обсуждение, после чего будет подготовлена окончательная редакция.

В связи с большим количеством отличий от ГОСТ 2.318-81 предлагается не отменять действие межгосударственного стандарта в связи с вводом в действие данного, а разрешить их совместное действие. В этом случае организация сможет выбирать, каким способом упрощения пользоваться. По мере внедрения в практику ГОСТ Р 2.318-202Х и его доработки по результатам применения, отдельно будет рассмотрен вопрос о прекращении действия ГОСТ 2.318-81.

Настоящий проект во второй редакции разработан коллективом авторов, которым не безразлично развитие инженерной культуры в Российской Федерации. Правила настоящего стандарта основываются на международном опыте стандартизации, в частности на положениях международных стандартов, ссылки на которые даны в библиографии. В справочном приложении В приведено сравнение настоящих правил с правилами, установленными в ГОСТ 2.318.

Настоящий стандарт позволяет упрощенно задавать требования к сложным отверстиям за счет более развитой структуры условного обозначения, в которой учитываются не только размеры, но и требования к шероховатости поверхности, модификаторы линейных размеров, допуски формы и расположения поверхностей. При этом для ряда простых отверстий упрощенное указание может практически полностью совпадать с указанием по ГОСТ 2.318, что обеспечивает преемственность требований.

В стандарте предусмотрены также правила упрощенного указания требований к группам одинаковых отверстий и правила размещения упрощенного обозначения в отдельной таблице, вне графического поля чертежа (модели).

Проект содержит большое количество иллюстраций, сравнений, примеров, а также методическое приложение В, в котором пошагово описывается процесс формирования условного обозначения сложного отверстия.

Стандарт содержит большое количество иллюстраций, сравнений, примеров, призванных облегчить его понимание и применение. Все рисунки в настоящем стандарте приведены исключительно для иллюстрации конкретных положений стандарта, которые на них ссылаются. Рисунки не являются чертежами или электронными геометрическими моделями изделий, поэтому на них приведены только те размеры и характеристики, которые необходимы для понимания иллюстрируемых положений.

Новая система обозначения подходит для внедрения в автоматизированных системах проектирования (САПР). Поддержка такой системы в САПР позволит конструктору быстро сформировать нужное условное обозначение из стандартизованных символов и знаков.

4	Сведения о соответствии проекта стандарта техническим регламентам Евразийского экономического союза, федеральным законам, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации

Проект стандарта соответствуют законодательству Российской Федерации.

Проект стандарта и документация к нему оформлены в соответствии со стандартами национальной системы стандартизации (НСС) и нормативными актами Росстандарта.

5	Сведения о степени гармонизации проекта стандарта и о форме применения международного стандарта, регионального стандарта, регионального свода правил, стандарта иностранного государства и свода правил иностранного государства, иного документа по стандартизации иностранного государства

Гармонизация с международными (региональными) стандартами не проводилась.

6	Сведения о проведенных научно-исследовательских работах, технических предложениях, опытно-конструкторских, опытно-технологических и проектных работах, а также аналитических работах, послуживших основой для разработки первой редакции проекта стандарта (при наличии)

Научно-исследовательские работы, технические предложения, опытно-конструкторские, опытно-технологические и проектные работы, а также аналитические работы, послужившие основой для разработки первой редакции проекта стандарта, отсутствуют.

7	Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с проектами и/или действующими в Российской Федерации национальными и межгосударственными стандартами, сводами правил

Проект ГОСТ Р связан со следующими национальными и межгосударственными стандартами:

ГОСТ 25346–2013 Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные положения, допуски, отклонения и посадки

ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения

ГОСТ Р 2.305 Единая система конструкторской документации. Изображения – виды, разрезы, сечения (проект, разрабатывается совместно)

ГОСТ Р 2.307 Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений (проект, разрабатывается совместно)

ГОСТ Р 2.308 Единая система конструкторской документации. Допуски формы и расположения поверхностей. Правила выполнения

ГОСТ Р 2.309 Единая система конструкторской документации. Обозначение шероховатости поверхности (проект, разрабатывается совместно)

8	Сведения о проведении публичного обсуждения и краткая характеристика полученных отзывов заинтересованных лиц

Первая редакция проекта ГОСТ Р прошла публичное обсуждение в установленном порядке. Дата размещения уведомления о разработке проекта ГОСТ Р на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии – 03.11.2023. Дата начала публичного обсуждения – 10.11.2023, дата завершения – 10.01.2024. Необходимый срок публичного обсуждения проекта ГОСТ Р соблюден.

В ходе рассмотрения первой редакции проекта ГОСТ Р поступили отзывы от 63 организации. В отзывах 31 организаций замечания и предложения отсутствуют.

Замечания и предложения поступили от 32 организаций: АО «Адмиралтейские верфи», АО «ВПК «НПО машиностроения», АО «КБП», АО «Композит», АО «Концерн «Созвездие», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Концерн НПО «Аврора», АО «НИПТБ «Онега», АО «НПК «КБМ», АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «НПО «Электромашина», АО «ПО «Севмаш», АО «Российские космические системы», АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», АО «Системы управления», АО «ЦКБ «Коралл», АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «ЦНИИмаш», АО «ЦНИИМФ», АО «ЦНИИТОЧМАШ», АО НПП «Респиратор», В/ч 31800 Министерства обороны РФ, Госкорпорация «Росатом», Группа «ТМХ», НИЦ «Курчатовский институт», ОКБ Сухого, ООО «КСК», ПАО «ОАК», ПАО «Яковлев», ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России, ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России,

По всем полученным замечаниям и предложениям составлена сводка отзывов, на основании которой подготовлена окончательная редакция проекта ГОСТ Р. Из 108 полученных замечаний: принято – 59, отклонено – 16, принято к сведению – 33.

По замечаниям и предложениям В/ч 31800 Министерства обороны РФ, ОКБ Сухого, АО «Системы управления», АО «НИПТБ «Онега» текст существенно переработан.  В окончательной редакции стандарта описана новая система упрощенного задания требований к отверстиям (упрощенного изображения и указания размеров и прочих параметров отверстия в виде условного обозначения).

9	Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке стандарта

При разработке настоящего стандарта использовались следующие международные стандарты:

- ISO 129-1:2018 Техническая документация на продукцию (TPD). Представление размеров и допусков. Часть 1. Общие принципы

- ISO 15786:2008 Чертежи технические. Упрощенное представление и задание размеров отверстий

А также следующие стандарты иностранного государства:

- ASME Y14.5:2018 Dimensioning and Tolerancing

10	Сведения о технических комитетах по стандартизации со смежными областями деятельности

Технические комитеты по стандартизации, в областях, деятельности которых возможно пересечение с областью применения разрабатываемого проекта стандарта отсутствуют.

11 Сведения о разработчике стандарта

АО НИЦ «Прикладная Логистика»

Юридический адрес / Фактический (почтовый) адрес:

115114, г. Москва, Летниковская ул. д10с4

Тел/факс: (495) 181-51-71

Электронная почта: info_pl@cals.ru

| Руководитель разработки стандарта Генеральный директор АО НИЦ «Прикладная логистика» | И.Ю. Галин |
| --- | --- |