СВОДКА ОТЗЫВОВ

к окончательной редакции проекта ГОСТ Р 2.318–202Х «ЕСКД. Условное изображение и упрощенное указание размеров отверстий» (тема ПНС 1.0.482-1.077.23).

Добавлены замечания АО «КБП»: строки № 33, 42, 43, 58 (выделены красным)

Проект в целом

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект в целом | ФГУП «НАМИ», исх. № 1001ТР-04/330 от 30.06.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 7968/32 от 10.07.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | НИЦ «Курчатовский институт», по эл.почте от 08.06.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «НИИЭП», исх. № 5461/941 от 07.07.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», исх. № 195-35/46220 от 06.07.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «КБМ», исх. № 114/14374 от 19.06.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИточмаш», исх. № 5701/65 от 26.06.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Системы управления», исх. № БФ-1109 от 23.06.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Коломенский завод», исх. № 504/1458 от 23.06.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИМФ», исх. № УПР-1482 от 29.06.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | ФАУ «ГосНИИАС» по эл.почте от 25.06.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Вертолеты России», по эл.почте от 17.06.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «НПО «Техномаш», исх. № 030/311-23/3009 от 24.06.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | ПАО «РКК «Энергия», исх. № 251-7/317 от 07.07.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского», исх. № МИ-7/1431 от 14.17.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «НПО «Квант», исх. № 025/3291 от 20.07.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Рособоронэкспорт», исх. № Р0530/2-40254 от 21.07.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ПО «УОМЗ», исх. № 237/123 от 24.07.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026 | Замечание, предложение: Изложение и оформление проекта стандарта не соответствует требованиям ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим). Предлагаемая редакция: Привести изложение и оформление проекта стандарта в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим). Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011 | Принято к сведению. |

2 Нормативные ссылки

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: "ГОСТ Р 2.307 Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)" Предлагаемая редакция: "ГОСТ Р 2.307 Единая система конструкторской документации. Нанесение Указание размеров и предельных отклонений (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)". Обоснование предлагаемой редакции: Отредактировать наименование стандарта | Принято. |

3 Термины, определения и обозначения

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/35777 от 21.07.2026 | Замечание, предложение: Дополнить раздел терминами «цековка», «зенковка», «фаска» с соответствующими определениями | Принято частично. Вводить термины «цековка» и «зенковка» считаем неправильным, так как в данном проекте и в действующем ГОСТ 2.318 эти слова используются только как сокращенные наименования элементов, получаемых определенным видом инструмента. Сделаны соответствующие уточнения в примечании к 3.1.1. |
|  | 3 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Привести списком все применённые в проекте стандарта термины и определения (с указанием ссылки на отдельные стандарты, в которых данные термины и определения появились впервые) Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение | Принято к сведению. Приведены термины из ГОСТ Р 2.307 и дана ссылка на ГОСТ Р 2.005. Повторение большого количества терминов ухудшает возможность сопровождения и обновления стандартов. Также см. ответ на замечание выше |
|  | 3.1.1 | Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/35777 от 21.07.2026 | Замечание, предложение: Рекомендуется изложить в предлагаемой редакции Предлагаемая редакция: отверстие: Внутренний полый элемент изделия, выходящий на его поверхность | Принято частично. Предлагаемая редакция определения не использована. Термин «отверстие» исключен из проекта, поскольку его определение не требуется для применения положений стандарта. |
|  | 3.1.1 | АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0087 от 17.07.2026 Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: … а также следующий термин с соответствующим определением: 3.1.1 отверстие: Внутренний преимущественно цилиндрический полый элемент изделия, выходящий на его поверхность… Предлагаемая редакция: Удалить данный термин, так как он не является таковым. Обоснование предлагаемой редакции: 1. ГОСТ Р 1.12-2020 ГОСТ Р 1.1-2002 Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин 2 ГОСТ Р 1.5-2012 п. 4.1 ГОСТ 1.5-2001 4.1.2 Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования стандарта в соответствии с его областью применения. | Принято. Использован термин из ГОСТ Р 2.307 с необходимыми уточнениями |
|  | 3.1.1 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Привести редакцию в соответствие ГОСТ 1.5-2001 (п.4.2.3) Предлагаемая редакция: 3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005, а также следующий термин с соответствующим определением: отверстие: Внутренний преимущественно цилиндрический полый элемент изделия, выходящий на его поверхность. Обоснование предлагаемой редакции: Подраздел имеет один пункт, который не надо нумеровать | Принято к сведению. Добавлен второй пункт |
|  | 3.2 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026 | Замечание, предложение: Отсутствует обозначение β Предлагаемая редакция: Дополнить: β Обоснование предлагаемой редакции: Отсутствует расшифровка обозначения β приведенного на рисунке 2а) | Принято к сведению. Обозначение исключено из проекта |
|  | 3.2 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: 1) Предложенная система обозначений элементов отверстий не соответствует их применению в эскизах, приведенных в таблице 1. Так, например, в п.3.2 указано l1 – глубина гладкого отверстия; l5 – глубина резьбового отверстия. При этом в таблице 1 для типа отверстия 5 (резьбовое глухое отверстие): l1 – это глубина цилиндрической части глухого (технологического) отверстия; l5 – длина резьбы в глухом отверстии. 2) Условное обозначение резьбы "х" (строчный икс) выбрано неудачно, графически совпадает со знаком умножения. Параметры отверстия в машиностроении принято обозначать заглавными буквами. Заменить на заглавный "Х". Длину резьбы заменить на "b". 3) Фаска не имеет "глубины", задается размером (длиной катета) и углом скоса. Для обозначения фаски в машиностроении используют "z" 4) "Глубину резьбового отверстия" заменить на "длину резьбы". 5) Выражение "глубина углубления" считаем некорректным Предлагаемая редакция: Предлагаем 3.2 изложить в редакции: Было; Стало. l5; b; –; длина резьбы;. d1; D1; –; диаметр основного гладкого отверстия;. d2; D2; –; диаметр цековки;. d3; D3; –; диаметр зенковки;. l1; l1; –; глубина гладкой цилиндрической части основного отверстия;. l2; l2; –; глубина цековки;. l3; l3; –; углубление зенковки;. не было; l4; –; глубина гладкого технологического отверстия (в глухом резьбовом отверстии). l4; z; –; размер (длина катета) фаски;. x; X; –; условное обозначение резьбы (по стандарту);. α; –; угол фаски;. φ; –; центральный угол зенковки.. Обоснование предлагаемой редакции: 1) ГОСТ 11708-82 "Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба. Термины и определения" 2) См. стандарты серии "Основные конструкторские нормы", "Основные нормы взаимозаменяемости" и "Единая система допусков и посадок". 3) ГОСТ 10549-80 "Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски". 4) Резьба в глухих отверстиях всегда выполняется не на всю глубину. В сквозных отверстиях резьба также может быть выполнена не на всю длину отверстия. 5) ГОСТ 1.5-2001 (п.4.1.5) | Принято частично. 1) описание l1 уточнено 2) Обозначение «x» заменено на используемое в действующем стандарте 3) обозначение глубины фаски сохранено с новой расшифровкой: под ней понимается расстояние вдоль оси отверстия от лицевой поверхности до границы перехода фаски в основной элемент отверстия. В это части сохранены положения действующего ГОСТ 2.318, о чем просили организации промышленности в отзывах на вторую редакцию. 4) исправлено 5) формулировка изменена на «глубина зенковки с цилиндрическим углублением». |

4 Условное изображение отверстия

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1 | АО «Российские космические системы», исх. № РКС Ц53-41 от 14.07.2026 | Замечание, предложение: «Указание центра отверстия выполняют в виде пересечения сплошных тонких линий длиной от 5 до 15 мм.». Предлагается дополнить, ввести предложение Предлагаемая редакция: «Допускается уменьшение длины линий, указывающих центры отверстий, при близком расположении соседних отверстий (при выбранном масштабе), из-за чего указанные линии на изображении сливаются.» Обоснование предлагаемой редакции: для улучшения читаемости чертежа | Принято к сведению. Введена формулировка «от 2 до 15 мм в зависимости от масштаба изображения и расстояния между отверстиями.» |
|  | 4.1 | АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0087 от 17.07.2026 Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: второе перечисление …параллельная… Предлагаемая редакция: …параллельна… Обоснование предлагаемой редакции: Уточнить | Принято. |
|  | 4.2 | АО «ВПК «НПО машиностроения», исх. № 131/296 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Расширить перечень случаев, когда можно изображать отверстия упрощенно Предлагаемая редакция: П. 4.2 дополнить дефисами: «- отсутствует изображение отверстий в разрезе (сечении) вдоль оси; - нанесение размеров отверстий по общим правилам усложняет чтение чертежа» Обоснование предлагаемой редакции: Расширение области применения (соответствует редакции п. 2 ГОСТ 2.318-81) | Принято. |
|  | 4.2 | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: первое перечисление - для отверстий, диаметр изображения (при выбранном масштабе) основного элемента которых составляет 2 мм и менее; Предлагаемая редакция: - для отверстий, диаметр изображения (при выбранном масштабе) основного элемента которых составляет 3 мм и менее; Обоснование предлагаемой редакции: С учетом толщины основных линий 0,7 мм и центровой 0,3 мм, свободное пространство чертежа между основной и вспомогательной линией 0,5 мм, то есть линии практически будут сливаться. | Принято к сведению. Условия использования условного изображения отверстия обновлены. См.. таже ответы на замечания 39 и 40 |
|  | 4.2 | АО «КБП» № 62382/0014-26 от 24.07.2026 | Исключить третье перечисление или указать конкретные случаи. Именно данный ГОСТ эти случаи устанавливает и ссылка на другие случаи и стандарты ЕСКД некорректна. | Принято к сведению. Условия использования условного изображения отверстия обновлены. См.. таже ответ на замечание 38 |
|  | 4.4 | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: второй абзац Допускается показывать отверстия в модели условно (согласно 4.1 с использованием вспомогательной геометрии модели по ГОСТ Р 2.052) только в исключительных случаях и, если это не влияет на расчет массо-инерционных характеристик изделия. Предлагаемая редакция: Допускается показывать отверстия в модели условно (согласно 4.1 с использованием вспомогательной геометрии модели по ГОСТ Р 2.052) только в исключительных случаях и, если это не влияет на расчет массо-инерционных характеристик изделия (массо-инерционные характеристики изделия при учете отверстий изменяются не более чем на 1%). Обоснование предлагаемой редакции: Предлагаем внести уточнение формулировки «если это не влияет на расчет массо-инерционных характеристик изделия». | Принято к сведению. Текст доработан. С учетом ГОСТ Р 2.102 |

5 Упрощенное указание размеров отверстия

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0087 от 17.07.2026 | Замечание, предложение: … 5.4 5.4.1 5.3.2 Предлагаемая редакция: … 5.4 5.4.1 5.4.2 Обоснование предлагаемой редакции: Уточнить | Принято. |
|  | 5 | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: … 5.4 5.4.1 5.3.2 Предлагаемая редакция: … 5.4 5.4.1 5.4.2 Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение. | Принято. |
|  | 5 рисунки 3 и 4; 6.4 таблица 1 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Привести пример размеров от края детали до центра отверстия Обоснование предлагаемой редакции: Исполнитель, изготавливающий деталь, должен знать где сверлить отверстие | Отклонение. Проект устанавливает правила условного изображения и упрощенного указания размеров самого отверстия. Правила задания положения отверстий относительно других элементов изделия входят в аспект стандартизации ГОСТ Р 2.307 и не зависят от того, изображено отверстие полностью или условно. |
|  | 5.1 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/25138 от 24.07.2026 | Замечание, предложение: 1)Ограничения «(кроме случаев, приведенных в 5.2)» перенести в начало предложения. 2) Уточнить третье перечисление (дополнить случаем невозможного чтения чертежа по причине, когда для диаметра отверстия менее 2 мм не применено условное изображение) Предлагаемая редакция: - 5.1 Размеры отверстий допускается указывать упрощенно в следующих случаях (кроме случаев, приведенных в 5.2): - отверстие изображено условно в соответствии с требованиями раздела 4.; - отсутствует изображение отверстия в разрезе (сечении) вдоль оси; - указание размеров отверстия по общим правилам усложняет или делает невозможным чтение чертежа (например, при отсутствии условного изображения отверстия диаметром менее 2 мм). Примечание – Общие правила указания размеров – по ГОСТ Р 2.307. Обоснование предлагаемой редакции: 1) Ограничения 5.2 должны относиться ко всем перечислениям 5.1. Необходимо, чтобы при применении условного изображения отверстий и при отсутствии изображения отверстия в разрезе все ограничения, перечисленные в 5.2, также выполнялись. 2) Отверстие может быть показано полностью, но при указании размеров линии сольются между собой, если диаметр отверстия менее 2 мм (4.2 не требует обязательного условного изображения таких отверстий) | Принято частично. Пункты с условиями применения условного изображения и упрощенного указания размеров отверстий доработаны по следующим причинам: 1) условие «для отверстий, диаметр изображения (при выбранном масштабе) основного элемента которых составляет 2 мм и менее» является не исходным, а производным. Если структура и ограничения упрощенной записи размеров не позволяет привести всю необходимую информацию упрощенно, то потребуется изобразить отверстие полностью (выбрав для этого подходящий масштаб, чтобы это было читаемо) и указать размеры по общим правилам ГОСТ Р 2.307. Если конструктор просто не хочет рисовать увеличенное изображение отверстия, то это не может быть условием разрешения указывать размеры упрощенно (нарушение логики). 2) условие «при отсутствии изображения отверстия в разрезе (сечении) вдоль оси» так как не определяет случаи, когда отсутствие такого изображения допустимо. Сейчас оно сформулировано так, что если конструктор не хочет изображать отверстие в разрезе вдоль оси, то этого достаточно для упрощенного указания размеров 3) условие «если указание размеров отверстия по общим правилам усложняет пользование документом» - понятно. Но если отверстия сложные и структура упрощенной записи по ГОСТ Р 2.318 не позволяет полностью его образмерить, то независимо от сложности пользования документом потребуется привести изображение, на котором размеры такого сложного отверстия показаны полностью. |
|  | 5.2 | АО «Российские космические системы», исх. № РКС Ц53-41 от 14.07.2026 | Замечание, предложение: «Упрощенное указание размеров отверстий не допускается:». Предлагается дополнить, ввести предложение Предлагаемая редакция: «- для глухих отверстий, если требуется задать угол сверления или выполнение отверстия с плоским дном» Обоснование предлагаемой редакции: указание угла сверления у глухого отверстия или выполнение отверстия с плоским дном требуется, чтобы предотвратить прорыв относительно тонкой стенки | Принято частично. В иной формулировке. В п. 5.2 указаны более точно условия, которые должны соблюдаться одновременно, чтобы применять упрощенную запись размеров по ГОСТ Р 2.318. Приведенный в замечании пример «требуется задать угол сверления дна» нарушает второе условие п. 5.1: в структуре упрощенной записи размеров не предусмотрены параметры для указания формы и размеров дна, поэтому когда эти параметры не безразличны применять упрощенное указание размеров запрещено. |
|  | 5.2 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: 1) В первом перечислении пропущен предлог "к" после слова "неперпендикулярно". 2) В примечании допущена логическая ошибка: пункт устанавливает запрет на использование упрошенного указания размеров отверстия, а второе предложение примечания 1 говорит о применении упрощенного указания размеров. 3) Под рисунком 2 а) приведено указание об угле β, который на самом рисунке не показан Предлагаемая редакция: Примечания 1 Под лицевой поверхностью следует понимать поверхность, на которую выходит глухое отверстие, а для сквозных отверстий ‒ поверхность, от которой следует начинать выполнение отверстия в производстве. 2 Для сквозных отверстий приведенные ограничения следует распространять и на поверхность, противоположную лицевой. Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 1.5-2001 (п.4.1.2) | Принято частично. Текст доработан в том числе по другим замечаниям. Примечание перенесено в 5.3.1 |
|  | 5.2 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/25138 от 24.07.2026 | Замечание, предложение: Примечание 2 исключить, требования примечания 2 перенести в текст пункта (дополнить перечисления указанием, что ограничения распространяются на указание размеров относительно обратной поверхности) Предлагаемая редакция: - 5.2 Упрощенное указание размеров отверстий не допускается: - для отверстий, выполняемых неперпендикулярно лицевой и (или) обратной поверхности [рисунок 2 а)]; - для отверстий, выполняемых через несколько элементов [рисунок 2 б)]; - для отверстий, выполняемых от криволинейной лицевой и (или) обратной поверхности [рисунок 2 в)]; - если это может привести к неверной интерпретации требований документа. Примечание – Под лицевой поверхностью понимается поверхность, на которую выходит глухое отверстие. Для сквозного отверстия лицевой считается поверхность, к которой проведена линия-выноска с упрощенным указанием размеров отверстия. Обоснование предлагаемой редакции: Примечание является требованием и не поясняет, а дополняет требование пункта. Некорректная формулировка. Ограничения не могут распространяться на поверхности, они распространяются на упрощенное указание размеров отверстий. Согласно 6.1 поверхность, противоположную лицевой, называют обратной | Принято. В уточненной редакции |
|  | 5.2, перечисление 4 | АО «КБП» № 62382/0014-26 от 24.07.2026 | Исключить, т.к. непонятно кто должен определять возможность неправильной интерпретации, либо указать что разработчик документа несет ответственность за применение упрощенного указания размеров отверстий при неверной интерпретации. Исключение возможной ситуации по поиску лица виновного в браке изделия. | Принято к сведению. Предлагается ознакомиться с доработанной ОР и, при необходимости, прислать данное замечание повторно. * Замечание не рассмотрено при доработке ОР по причине технической ошибки |
|  | 5.2, рисунок 2 | АО «КБП» № 62382/0014-26 от 24.07.2026 | Добавить на рисунке а) угол. | Принято к сведению. Буквенное обозначение исключено |
|  | 5.2, рисунок 2 а) | АО «Российские космические системы», исх. № РКС Ц53-41 от 14.07.2026 | Замечание, предложение: Имеется надпись: «β≠90°», при этом не указано, что такое β Предлагаемая редакция: Удалить подрисуночную надпись «β≠90°» | Принято к сведению. Буквенное обозначение исключено |
|  | 5.2, рисунок 2 а) | АО «ИЭМЗ «Купол» исх. № 070-59-291 от 06.07.2026 | Замечание, предложение: Не указан угол на изображении Предлагаемая редакция: Добавлено обозначение угла на изображении β≠ 90° Обоснование предлагаемой редакции: Предлагается дополнить изображение обозначением угла для лучшего понимания. | Принято к сведению. Буквенное обозначение исключено |
|  | 5.2, Рисунок 2 а) | ЗАО «Центральный научно-исследовательский институт судового машиностроения», исх. № 12/4-151 от 19.06.2026 | Замечание, предложение: Ввести обозначение угла β, который оговаривается в поясняющем тексте к графическому материалу Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: Поясняющие данные под графическим материалом должны быть связаны с графическим изображением | Принято к сведению. Буквенное обозначение исключено |
|  | 5.3.2 (5.4.1), Рисунок 4 а) | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/25138 от 24.07.2026 | Замечание, предложение: Убрать стрелку с рисунка Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ Р 2.316 | Принято. |
|  | 5.4 | АО «НЦВ Миль и Камов» | Замечание, предложение: Ввиду того, что длительное время применялся ГОСТ 2.318, в котором размерные линии изображены без стрелок, что противоречит ГОСТ 2.307, то в ГОСТ Р 2.318 требуется ввести примечание о том, что размеры наносят на размерных линиях, требования к размерным линиям по ГОСТ Р 2.307. Предлагаемая редакция: 5.4 Упрощенно размеры отверстия указывают в виде записи определенной структуры (см. раздел 6) на полке линии-выноски, заканчивающейся стрелкой (размерная линия), проведенной к полному или упрощенному изображению (модели) отверстия. Примечание – Требования к размерным линиям – по ГОСТ Р 2.307. Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение требования | Отклонено. В доработанной редакции п. 5.3. Предлагаемая редакция основана на смешении понятий «размерная линия» и «линия-выноска». Упрощенная запись размеров – это не размерное число по ГОСТ Р 2.307. В соответствии с 5.3 упрощенную запись размеров отверстия приводят на полке линии-выноски, проведенной к изображению отверстия и заканчивающейся стрелкой. Такая линия не является размерной линией, поэтому требования ГОСТ Р 2.307 к размерным линиям к ней не применяются. Требования к окончанию линии-выноски установлены в ГОСТ Р 2.316 и повторение нецелесообразно |
|  | 5.4 | АО «НЦВ Миль и Камов» | Замечание, предложение: Вместо «основного отверстия» использовать понятие «основного элемента отверстия», как в 4.2 и 6.2. Предлагаемая редакция: 5.4.1 При полном изображении отверстия линию-выноску проводят: - радиально к контуру основного элемента отверстия [рисунок 3 а)] – на изображении, плоскость проекции которого перпендикулярна оси отверстия; - к точке пересечения осевой линии и лицевой поверхности отверстия [рисунок 3 б)] – на изображении, плоскость проекций которого параллельна оси отверстия. Обоснование предлагаемой редакции: Единство терминологии | Принято. |
|  | 5.3.2 (5.4.1) | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/25138 от 24.07.2026 | Замечание, предложение: (должен быть 5.4.1) Переформулировать для приведения в соответствие с ГОСТ Р 2.316 (об указании стрелок на линиях-выносках), уточнить формулировку «лицевая поверхность отверстия» Предлагаемая редакция: 5.3.2 При изображении отверстия условно линию-выноску с упрощенным указанием размеров отверстия проводят: - к центру условного изображения отверстия [рисунок 4 а)] – на изображении, плоскость проекций которого перпендикулярна оси отверстия; - к лицевой поверхности в точке пересечения с осевой линией отверстия [рисунок 4 б)] – на изображении, плоскость проекций которого параллельна оси отверстия. Обоснование предлагаемой редакции: Линия, отводимая от лицевой поверхности, может заканчиваться стрелкой. Линия, отводимая от точки (пересечения осевой и линии поверхности) – формально не может заканчиваться стрелкой. Употребление формулировки «лицевая поверхность отверстия» некорректно (в соответствии с примечанием 1 5.2). Лицевая поверхность – это поверхность изделия, на которое выходит отверстие. У самого отверстия нет лицевой поверхности. | Принято. |
|  | 5.4.1 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: В пункте не учтено оформление линии-выноски в резьбовых отверстиях от дуги, изображающей диаметр резьбы, которое представлено на примерах выполнения резьбовых отверстий в таблице 1. Однако считаем, нецелесообразным в стандарте, который направлен на упрощение оформления отверстий, применение нескольких основных правил оформления для разных способов изображения одного отверстия. Предлагаем пункт изложить в редакции Предлагаемая редакция: На полном изображении отверстия линию-выноску проводят от центра отверстия, как показано на рисунке 3 а), или от точки пересечения осевой линии отверстия и лицевой поверхности, как показано на рисунке 3 б). Допускается проводить линию-выноску от контура основного отверстия или от разомкнутой дуги (¾ окружности), изображающей наружный диаметр резьбы, как показано на примерах в таблице 1. Обоснование предлагаемой редакции: Нагромождение правил оформления считаем избыточным усложнением и является источником дополнительных замечаний при нормоконтроле. Должны быть установлены единые правила для разных видов, для чертежей и ЭГМ, для полного и условного изображения отверстия (п.5.3.2) | Принято частично. Пункт дополнен формулировкой об указании линии-выноски от линии, обозначающей наружный диаметр резьбы. |
|  | 5.4.1 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/25138 от 24.07.2026 | Замечание, предложение: Переформулировать для приведения в соответствие с ГОСТ Р 2.316 (об указании стрелок на линиях-выносках), уточнить формулировку «лицевая поверхность отверстия» Предлагаемая редакция: 5.4.1 При полном изображении отверстия линию-выноску проводят: - радиально к контуру основного отверстия [рисунок 3 а)] – на изображении, плоскость проекции которого перпендикулярна оси отверстия; - к лицевой поверхности в точке пересечения с осевой линией отверстия [рисунок 3 б)] – на изображении, плоскость проекций которого параллельна оси отверстия. Обоснование предлагаемой редакции: Линия, отводимая от лицевой поверхности, может заканчиваться стрелкой. Линия, отводимая от точки (пересечения осевой и линии поверхности) – формально не может заканчиваться стрелкой. Употребление формулировки «лицевая поверхность отверстия» некорректно (в соответствии с примечанием 1 5.2). Лицевая поверхность – это поверхность изделия, на которое выходит отверстие. У самого отверстия нет лицевой поверхности. | Принято. |
|  | 5.4.1, рисунок 3 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Привести редакцию в соответствие ГОСТ 1.5-2001 (п.4.6.5) Предлагаемая редакция: Разместить Рисунок 3 и его обозначение на одной странице. Обоснование предлагаемой редакции: Подпись "Рисунок 3" сместилась на лист 5, то есть находится не на одном листе с самим рисунком | Принято. |

6 Требования к записи размеров при их упрощенном указании

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1 | ЗАО «Центральный научно-исследовательский институт судового машиностроения», исх. № 12/4-151 от 19.06.2026 | Замечание, предложение: Второй абзац дополнить фразой о возможности оговаривать требования к шероховатости элементов отверстия в структуре (блоках) упрощенной записи размеров отверстия. Предлагаемая редакция: Каждый блок содержит упрощенную запись размеров элемента согласно 6.2, отделенную от соседнего блока косой чертой без пробелов, а также обозначение шероховатости элемента (при необходимости). Обоснование предлагаемой редакции: При отсутствии изображения отверстия в разрезе вдоль оси обозначение шероховатости отдельных элементов отверстия невозможно указать на графическом изображении отверстия, если значения параметров шероховатости этих элементов не оговорено в другом месте конструкторского документа. Такое указание шероховатости не противоречит п. 2.1 ГОСТ 2.309-73. | Принято частично. Предложенный способ включения обозначения шероховатости в состав отдельных блоков записи не использован. В пункте 5.5 установлено правило размещения общего обозначения шероховатости на линии-выноске. |
|  | 6.1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026 АО «ИЭМЗ «Купол» исх. № 070-59-291 от 06.07.2026 АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0087 от 17.07.2026 ПАО «ОДК-УМПО», исх. № 18-8-97/26 от 23.07.2026 АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026 Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/35777 от 21.07.2026 | Замечание, предложение: 6.1 Структура записи при упрощенном указании размеров должна приведена на рисунке 5. Предлагаемая редакция: 6.1 Структура записи при упрощенном указании размеров приведена на рисунке 5. Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение предложения | Принято. |
|  | 6.1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026 | Замечание, предложение: Блок «3» предназначен для упрощенного указания размеров дополнительного элемента сквозного отверстия, расположенного со стороны, противоположной лицевой (обратна поверхность). Предлагаемая редакция: Блок «3» предназначен для упрощенного указания размеров дополнительного элемента сквозного отверстия, расположенного со стороны, противоположной лицевой, т. е с обратной поверхности. Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение предложения (запись как на рисунке 5) | Принято. |
|  | 6.1 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: В первом абзаце исключить слово "должна". Третий абзац расположить в составе п.6.2, так как нелогично описание структуры обозначения начинать с конца. Четвертый абзац требует редакционной правки, так как отчасти повторяет положения второго абзаца. Четвертый абзац изложить в редакции Предлагаемая редакция: Внутри каждого блока не допускаются пробелы и иные разделители, не указанные в настоящем стандарте Обоснование предлагаемой редакции: По ГОСТ 1.5-2001 (п.4.1.2) изложение текста стандарта должно быть логически последовательным | Принято. В уточненной редакции |
|  | 6.1 | АО «КБП» № 62382/0014-26 от 24.07.2026 | Предлагается скорректировать выражение: «6.1 Структура записи при упрощенном указании размеров должна приведена на рисунке 5. … Блок «3» предназначен для упрощенного указания размеров дополнительного элемента сквозного отверстия, расположенного со стороны, противоположной лицевой (обратна поверхность). …» Предлагаемая редакция: «6.1 Структура записи при упрощенном указании размеров должна соответствовать приведенной на рисунке 5. … Блок «3» предназначен для упрощенного указания размеров дополнительного элемента сквозного отверстия, расположенного со стороны, противоположной лицевой (обратная поверхность). …» Уточнение текста | Принято. В уточненной редакции с учетом других замечаний |
|  | 6.2 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026 | Замечание, предложение: Исключить знак диаметра Ø Обоснование предлагаемой редакции: Исключить дублирование обозначения диаметра. В п.3.2 принято « dx - диаметр ....» и по ГОСТ 2.321 принято d для обозначения диаметра. | Отклонено. Проектом ГОСТ Р 2.321 п. 4.5 устанавливается, что допускается опускать графический символ «диаметр», но данный способ не является предпочтительным |
|  | 6.2 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: 1) В перечисления внести корректировки. 2) Последний третий абзац исключить ‒ является избыточным уточнением, так как в проекте стандарта приведены конкретные примеры записи упрошенного указания размеров. Предлагаемая редакция: - ØD1 ‒ для гладкого сквозного отверстия; - ØD1×l1 ‒ для гладкого глухого отверстия; - X ‒ для резьбового сквозного отверстия с резьбой на всю глубину; - X×b ‒ для резьбового сквозного отверстия с резьбой не на всю глубину; X×b-l4 ‒ для резьбового глухого отверстия с резьбой не на всю глубину. Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 10549-80, черт 10: Резьба в сквозной отверстии может быть выполнена не на всю глубину. Резьба в глухом отверстии выполняется не на всю глубину технологического отверстия. Для оформления схем и примеров использован механизм "Формула" текстового редактора Word, в котором по умолчанию после математических символов автоматически проставляется "неубираемый" пробел. Таким образом, оформление схем и примеров противоречит требованиям самого проекта стандарта, изложенным в п.6.1, которым пробелы не допускаются | Принято частично. Перечисления переформулированы без использования «формул». С перечислением «3» не согласны, т.к. «х» как сквозное резьбовое отверстие подразумевает собой резьбу на всю длину; С перечислением «4» не согласны, т.к. при разработке настоящего проекта руководствовались принципами целесообразности и технологичности и не встречали в материалах при разработке резьбовые сквозные отверстия не на всю глубину, соответственно, требуется обоснование приведения соответствующей записи. С перечислением «5» не согласны, т. к. l4 применяется как буквенное обозначение длины фаски |
|  | 6.2 и таблица 1 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. № 18-8-97/26 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Буквенные обозначения d1, d2, d3 уже подразумевают диаметр отверстия (п.3.2 ГОСТ Р 2.318 и ГОСТ 2.321-84), знак Ø в упрощенной записи размеров отверстий перед буквенными обозначениями (Ød1, Ød2, Ød3) считаем лишним | Отклонено. Проектом ГОСТ Р 2.321 п. 4.5 устанавливается, что допускается опускать графический символ «диаметр», но данный способ не является предпочтительным |
|  | 6.2, 6.3 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Согласно требованиям п.6.1 между блоками и между размерами внутри блока не допускаются пробелы. При этом в пп.6.2 и 6.3 приведены примеры записей с пробелами. Убрать пробелы или по тексту стандарта дополнительно привести примечание Предлагаемая редакция: П р и м е ч а н и е – Пробелы в примерах и формулах, приведенных в настоящем стандарте, применяются исключительно для улучшения наглядности. При указании размеров отверстий на чертежах и в электронных моделях пробелы между блоками, а также внутри блоков не допускаются | Принято к сведению. Перечисления переформулированы. |
|  | 6.3 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. № ОСПИ/ССН-357-26 от 26.06.2026 | Замечание, предложение: Примеры 1 Два разных дополнительных элемента: Ø 10⁄3×45 °⁄2×60° Противоречит ГОСТ Р 2.307 (проект п.18), ГОСТ 2.307-2011 п. 5.44 Предлагаемая редакция: Согласовать стандарты между собой. Например, дать четкое определение компонентов (угол, глубина) по умолчанию. Обычно указывают угол фаски как угол между образующей фаски и образующей отверстия. См. ГОСТ 2.307-2011 Обоснование предлагаемой редакции: Противоречие, Неоднозначная трактовка | Принято. В стандарте сохранены правила указания фаски в соответствии с действующим ГОСТ 2.318 (чтобы не требовалось изменять КД). По этим правилам для фаски указывают размер катета вдоль оси отверстия (т. н. глубина фаски) и угол между поверхностью фаски и поверхностью детали (т. н. угол фаски). Скорректировали расшифровки буквенных обозначений. |
|  | 6.3 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Обозначение "×2" неоднозначно Предлагаемая редакция: 6.3 Если дополнительный элемент отверстия, выполняемый с обратной поверхности, полностью идентичен дополнительному элементу на лицевой поверхности, то вместо повтора указания размеров в блоке 3 указывают "с двух сторон". Обоснование предлагаемой редакции: Обозначение "×2" неоднозначно и может трактоваться по-разному, что затрудняет однозначное прочтение чертежа | Отклонено. Предлагаемая текстовая запись «с двух сторон» не соответствует принятой в проекте формализованной структуре записи размеров. Сокращенное обозначение пояснено положением 6.3 и проиллюстрировано примерами в таблице 1. Других замечаний о возможности неверной трактовки не поступало. Считаем, что в тексте стандарта однозначно указано как надо трактовать совокупность символов «/x2» и для других случаем такая запись не применяется (если это не так требуется привести примеры) |
|  | 6.3 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Первый пример не соответствует нормативному положению, установленному в п.6.3. Его необходимо привести сразу после описания схем обозначений в п.6.2. Оба примера следует раскрыть полностью. Для оформления схем и примеров использован механизм "Формула" текстового редактора Word, в котором по умолчанию после математических символов автоматически проставляется "неубираемый" пробел. Таким образом, оформление схем и примеров противоречит требованиям самого проекта стандарта, изложенным в п.6.1, которым пробелы не допускаются Предлагаемая редакция: Изложить пример к п.6.2 в редакции: Пример ‒ Ø10/3×45°/2×60° ‒ гладкое сквозное отверстие Ø10, выполненное с фаской 3×45° на лицевой поверхности и фаской 2×60° на обратной поверхности. Изложить пример к п.6.3 в редакции: Пример ‒ Ø10/3×45°/×2 ‒ гладкое сквозное отверстие Ø10, выполненное с фасками 3×45° на лицевой и обратной поверхности Обоснование предлагаемой редакции: По ГОСТ 1.5-2001 (п.4.1.2) изложение текста стандарта должно быть логически последовательным | Принято. Примеры приведены не текстом, а рисунком к таблице 1. |
|  | 6.3 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/25138 от 24.07.2026 | Замечание, предложение: Примеры исключить, привести примеры в таблице 1, дополнив их изображением Предлагаемая редакция: 6.3 Если дополнительный элемент отверстия, выполняемый с обратной поверхности, полностью идентичен дополнительному элементу на лицевой поверхности, то вместо повтора указания размеров в блоке 3 указывают «×2». Обоснование предлагаемой редакции: Это единственный пример без иллюстрации | Принято. |
|  | 6.3, пример 1 | ЗАО «Центральный научно-исследовательский институт судового машиностроения», исх. № 12/4-151 от 19.06.2026 | Замечание, предложение: Вместо фаски «2х60°» в блоке 3 упрощенной записи размеров отверстия следует указать диаметр зенковки (Ød3) и ее угол (φ) Предлагаемая редакция: 1 Два разных дополнительных элемента: Ø10/3×45°/Ø14×120° Обоснование предлагаемой редакции: Запись «2х60°» противоречит п. 5.44 ГОСТ 2.307-2011 (размеры фасок под углом, отличающимся от 45°, указывают по общим правилам). Действующая редакция ГОСТ 2.318-81 не содержит подобных примеров, противоречащих ГОСТ 2.307-2011. Различные способы указания размеров фасок усложняют чтение чертежа и создают предпосылки к возможным отклонениям при изготовлении. Данное замечание следует учесть в примерах, приведенных в таблице 1. | Отклонено. Предложения по пересчету размеров фаски в размеры зенковки были рассмотрены при обсуждении второй редакции и признаны нецелесообразными по замечаниям промышленности. Упрощенная запись размеров фаски с углом 45° по ГОСТ Р 2.307 не имеет никакого отношения к ГОСТ Р 2.318. Даже в действующей редакции ГОСТ 2.318-81 в упрощенной записи размеров отверстий применяются совершенного другие угол и линейный размер, чем те, что в упрощенной записи фаски по ГОСТ 2.307. Несмотря на то, что в действующей редакции ГОСТ 2.318-81 «аккуратно» приведены примеры фасок только с углом 45° считаем, что это не нормативное требование, а недостаток изложения стандарта. В текстовых положениях ГОСТ 2.318-81 отсутствует ограничение по применению упрощенного указания размеров отверстий только для отверстий с фасками под 45°. Предложений о введении такого ограничения при рассмотрении первой и второй редакции не поступало. Мы считаем, что введение такого ограничения необоснованно сузит область применения стандарта. В описании буквенных обозначений в 3.2 уточнено, какие размеры фаски кодируются в упрощенной записи, и мы не видим причин ограничивать значения размеров. |
|  | 6.4 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: В первом абзаце пункта добавить слова "для различных типов" Предлагаемая редакция: ...примеры упрощенного указания размеров для различных типов отверстий... Обоснование предлагаемой редакции: По ГОСТ 1.5-2001 | Принято. |
|  | 6.4, Таблица 1 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: 1) Эскизы отверстий перенести в графу "Тип отверстия" под его текстовое описание. 2) В графе "Структура упрощенной записи размеров" оставить только структуру записи, чтобы она была вида и однозначно воспринималась (не как часть эскиза). 3) Изложить примеры выполнения отверстий в последовательности от простого к сложному: гладкие, гладкие с дополнительными элементами, резьбовые. 4) Следует исключить тип отверстия 4 (резьбовое глухое отверстие). 5) Все резьбовые отверстия (типы 3, 5) должны быть выполнены с заходной фаской. 6) С учетом нашего предложения к п.5.4.1 на примерах гладкого глухого отверстия (2) и резьбового сквозного отверстия (3) на одном из примеров (для каждого типа) довести линию-выноску до центра основного отверстия. 7) В наименовании типа 5 исключить слова "с резьбой не на всю длину", так как в данном уточнении отсутствует необходимость. 8) Типы отверстий 7 и 10 являются подобными, поэтому их следует разместить один под другим. 9) Ошибка в примере для типа отверстия 9 (гладкое сквозное отверстие с зенковкой с углублением): - добавить значение углубления зенковки; - убрать обозначение резьбового отверстия М10х1-5Н и добавить значение углубления зенковки. 10) Ошибка в примере для типа отверстия 11 (гладкое глухое отверстие с фаской) ‒ добавить значение длины гладкой цилиндрической части основного отверстия 11) Ошибка в правом верхнем примере для типа отверстия 12 (Резьбовое глухое отверстие с резьбой не на всю длину и с фаской) ‒ показать отверстие глухим. 12) Для типов отверстий 5 и 12 исключить слова "с резьбой не на всю длину". 13) Предлагаем таблицу 1 представить в нашей редакции, где приведены наиболее характерные примеры упрощенного указания размеров отверстий и структура их упрощенной записи. Предлагаемая редакция: См. приложение ниже отзыва к ГОСТ Р 2.318 (приведено после сводки) Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ 1.5-2001 (п.4.1.2) Таким образом, изложение таблицы станет логически последовательным и удобным для восприятия и применения. Просим это замечание не расценивать как "оформительскую придирку", так как именно таблица 1 будет самым основным и главным инструментом в работе конструктора. 4)-5) Требования ГОСТ 10549-80 (п.3, чертеж 7) | Принято частично. таблица частично переработана с учетом предложений 1) Эскизы перенесены; 2) В графе «Структура…» оставлена только структура; 3) Предложенная последовательность изложения примеров понятна, но не видим ее однозначных преимуществ по сравнению с имеющейся в стандарте: первые 5 примеров соответствуют структурам записи отверстия только с основным отверстием; последующие примеры соответствуют порядку введения дополнительных элементов: цековки, зенковки, зенковки c углублением, фаски. Предложение об изменении последовательности опирается скорее на вкусовые предпочтения (что считать менее сложным, а что сложным), чем на объективное улучшение стандарта 4) ГОСТ 10549-80 не является обязательным к применению и был разработан с учетом технологического развития на тот момент, в текущий момент существуют технологии, позволяющие выполнять резьбу на всю глубину глухого отверстия 5) не согласны, см. ответ к 4 6) п. 5.4.1 дополнен правилом для указания резьбовых отверстий; 7) не согласны, см. ответ к 4 8) не согласны, т.к. отверстия расположены в определенной последовательности, см. ответ к 1 9) пример исправлен; 10) пример исправлен; 11) пример исправлен; 12) не согласны, см. ответ к 4; |
|  | 6.4, Таблица 1 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Отсутствует пример упрощенного указания размеров отверстия под рым-болт. Дополнить таблицу примером выполнения резьбового отверстия под рым-болт Обоснование предлагаемой редакции: Отверстия под рым-болты являются широко распространенным типовым конструктивным элементом | Принято к сведению. В 6.4 указано, что примеры приведены только для неокторых типов отверстий. Для отверстий, отсутствующих в таблице 1 следует формировать запись по 6.1 и 6.2 Отверстие под рым-болт по приложению К ГОСТ 4751-73 соответствует резьбовому отверстию с зенковкой с цилиндрическим углублением. Структура записи будет аналогична примеру 9, только следует заменить «Ød1» на «х» |
|  | 6.4, Таблица 1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026 | Замечание, предложение: Заголовок графы «Структура упрощенной записи размеров» дать в соответствии с содержанием графы Предлагаемая редакция: Записывать как «Изображение отверстия и структура упрощенной записи размеров» Обоснование предлагаемой редакции: Не соответствие заголовка графы таблицы и ее содержания | Принято к сведению. Первая графа переименована, из второй графы исключены рисунки. См. замечание выше |
|  | 6.4, Таблица 1 | АО «ИЭМЗ «Купол» исх. № 070-59-291 от 06.07.2026 | Замечание, предложение: В таблице не приведены примеры упрощенного указания размеров отверстий с тремя блоками. Предлагаемая редакция: Привести примеры упрощенного указания размеров отверстий с тремя блоками. Обоснование предлагаемой редакции: Предлагается привести примеры упрощенного указания размеров отверстий для всех случаев (с одним, двумя и тремя блоками). | Принято. См. строки 13 и 14 таблицы 1 |
|  | 6.4, Таблица 1 | ЗАО «Центральный научно-исследовательский институт судового машиностроения», исх. № 12/4-151 от 19.06.2026 | Замечание, предложение: Дополнить примером с упрощенным указанием размеров отверстия с двумя разными дополнительными элементами Предлагаемая редакция: Гладкое сквозное отверстие с зенковкой и с фаской с обратной стороны: Обоснование предлагаемой редакции: Полнота примеров для пояснения пунктов стандарта | Принято. См. строку 13 таблицы 1 |
|  | 6.4, Таблица 1 | ЗАО «Центральный научно-исследовательский институт судового машиностроения», исх. № 12/4-151 от 19.06.2026 | Замечание, предложение: Дополнить примером с упрощенным указанием размеров отверстия с двумя одинаковыми дополнительными элементами Предлагаемая редакция: Гладкое сквозное отверстие с одинаковыми фасками с двух сторон: Обоснование предлагаемой редакции: Полнота примеров для пояснения пунктов стандарта | Принято. См. строки 13 и 14 таблицы 1 |
|  | 6.4, Таблица 1 | ЗАО «Центральный научно-исследовательский институт судового машиностроения», исх. № 12/4-151 от 19.06.2026 | Замечание, предложение: Дополнить примером с указанием шероховатости элементов в структуре (блоках) упрощенной записи размеров отверстия Предлагаемая редакция: Резьбовое сквозное отверстие с фаской и с указанием шероховатости элементов отверстия Обоснование предлагаемой редакции: Полнота примеров для пояснения пунктов стандарта | Принято. Введено положение, определяющее правило указания шероховатости поверхности, если она одинаковы для всех элементов. См. п. 5.5 Введение записи по предложению приведен считаем избыточно сложным и нарушающим систему обозначения, установленную в действующем ГОСТ 2.318-81 |
|  | 6.4, Таблица 1 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/25138 от 24.07.2026 | Замечание, предложение: Привести пример для иллюстрации пункта 6.3 Обоснование предлагаемой редакции: Это единственный пример без иллюстрации | Принято. См. строки 13 и 14 таблицы 1 |
|  | 6.4, Таблица 1, тип 1 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Некорректный пример. Исправить пример указания размеров Обоснование предлагаемой редакции: В примере упрощенного указания размеров приведено отв. Ø4, предположительно расположенное на валу. Согласно п.5.2 и рисунка 2 в), упрощенное указание размеров отверстий, выполняемых от криволинейной лицевой поверхности, не допускается | Принято. |
|  | 6.4, таблица 1, тип 1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026 | Замечание, предложение: Обоснование предлагаемой редакции: Согласно п. 5.2 + рисунок 2в не допускается упрощенное указание размеров отверстий, выполняемых от криво-линейной лицевой поверхности. В примере показывается упрощенное указание размера отверстия, выполняемого от криво-линейной (а именно цилиндрической) лицевой поверхности. | Принято. |
|  | 6.4, таблица 1, тип 1 | АО «Российские космические системы», исх. № РКС Ц53-41 от 14.07.2026 | Замечание, предложение: Предлагается: удалить рисунок Обоснование предлагаемой редакции: Рисунок противоречит п. 5.2, 3-й дефис: «Упрощенное указание размеров не допускается: - для отверстий, выполняемых от криволинейной лицевой поверхности» | Принято. |
|  | 6.4, Таблица 1, тип 1 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/25138 от 24.07.2026 | Замечание, предложение: Из графы 3 исключить третий пример Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: Третий пример противоречит ограничению в третьем перечислении пункта 5.2: «Упрощенное указание размеров отверстий не допускается: … - для отверстий, выполняемых от криволинейной лицевой поверхности» | Принято. |
|  | 6.4, таблица 1, тип 3, 4, 5, 8, 12 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026 | Замечание, предложение: Указывать поле допуска для резьб «М18» Предлагаемая редакция: К примеру «М18-6Н» Обоснование предлагаемой редакции: П. 5.4 ГОСТ 8724 и ГОСТ 16093 структура условного обозначения резьбы | Принято к сведению. При разработке проекта предполагалось приведение различных примеров: как с указанием поля допуска, шага, так и без указания. Так, например, в примере 3 при «М8х1-6Н» или «М18». Указанные Вами стандарты указывают, что шаг или поле допуска могут быть не указаны (см. раздел 5 ГОСТ 8724-2002 и примечание к п. 5.4 ГОСТ 16093-2004) |
|  | 6.4, Таблица 1, тип 3-12 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/25138 от 24.07.2026 | Замечание, предложение: Убрать стрелку с рисунков на фронтальном изображении Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: Приведение в соответствие с требованиями ГОСТ Р 2.316 | Принято. |
|  | 6.4, Таблица 1, тип 4 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: В примере некорректно приведено упрощенное указание размера отверстия: Предлагаемая редакция: М20х1,5х45+3 Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение | Принято. |
|  | 6.4, таблица 1, тип 4 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026 | Замечание, предложение: Обоснование предлагаемой редакции: Пример некорректен. 1) Для резьбы указывают поле допуска, например, М20-6Н или М20-7Н 2) Не указана длина резьбы, а указана фаска Должно быть при глубине резьбы 15 мм и поле допуска 7Н: М20-7Нх15 | Принято к сведению. Согласно примечанию к п. 5.4 ГОСТ 16093-2004 «Отсутствие обозначения поля допуска резьбы означает, что назначен класс точности «средний» и соответственно следующие поля допусков…» Запись изменена на «М20х1,5х45+3», что обозначает глухое резьбовое отверстие М20 с шагом 1,5 мм и глубиной 45 мм с верхним предельным отклонением «+3 мм» |
|  | 6.4, Таблица 1, тип 4 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/25138 от 24.07.2026 | Замечание, предложение: В первом примере провести стрелку от основной толстой линии, обозначающей внутренний диаметр резьбы. В четвертом примере знак «±» заменить на «×» (указав мелкий шаг резьбы) Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: Первый пример необходимо выполнить по аналогии с пунктом 4.4. проекта ГОСТ Р 2.311 Также соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.316 стрелка от условной линии резьбы не проводится. Четвертый пример некорректный - точность метрической резьбы указывается полем допуска, а не предельными отклонениями. | Принято. Для первого примера приведено дополнение к п. 5.4.1 «Для резьбовых отверстий линию-выноску проводить от линии, обозначающей наружный диаметр резьбы». Иначе происходит необоснованное пересечение близко расположенных линий, что может трактоваться неоднозначно |
|  | 6.4, Таблица 1, тип 8 | ФГУП «ВНИИА», исх. № 8-028-12/25138 от 24.07.2026 | Замечание, предложение: В первом примере провести стрелку от основной толстой линии, обозначающей внутренний диаметр резьбы Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: Первый пример необходимо выполнить по аналогии с пунктом 4.4. ГОСТ Р 2.311 Также соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.316 стрелка от условной линии резьбы не проводится. | Принято. Для первого примера приведено дополнение к п. 5.4.1 «Для резьбовых отверстий допускается линию-выноску проводить от линии, обозначающей наружный диаметр резьбы» |
|  | 6.4, таблица 1, тип 9 | Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/35777 от 21.07.2026 | Замечание, предложение: графа «Примеры упрощенного указания размеров» рис. 3 Допущена ошибка в условном обозначении тип 9 (гладкое отверстие без резьбы обозначается ¯10х1 и пропущена высота углубления зенковки х5) Предлагаемая редакция: Тип 9 Рис. 3 Откорректировать выноску: / ¯10х1-5Н/¯18±2х5х120о | Принято. |
|  | 6.4, таблица 1, тип 9 | Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/35777 от 21.07.2026 | Замечание, предложение: графа «Примеры упрощенного указания размеров» рис. 1 Допущена ошибка в условном обозначении (пропущена высота углубления зенковки х5) Предлагаемая редакция: Тип 9 Рис.1 Откорректировать выноску: / ¯10/¯20х5х90о | Принято. |
|  | 6.4, Таблица 1, тип 9 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: В примере некорректно приведено упрощенное указание размера отверстия (отсутствует параметр l3): Предлагаемая редакция: ∅10/∅20х3х90° Обоснование предлагаемой редакции: Третье перечисление второго абзаца п.6.2 | Принято. |
|  | 6.4, Таблица 1, тип 9 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: В примере некорректно приведено упрощенное указание размера гладкого отверстия (отсутствует параметр l3): Предлагаемая редакция: ∅10±0,5/∅18±2х3х120° Обоснование предлагаемой редакции: Третье перечисление второго абзаца п.6.2 | Принято. |
|  | 6.4, Таблица 1, тип 9 | АО «ИЭМЗ «Купол» исх. № 070-59-291 от 06.07.2026 | Замечание, предложение: Ошибка в обозначении гладкого сквозного отверстия с зенковкой с углублением Предлагаемая редакция: В обозначении добавлен размер углубления Обоснование предлагаемой редакции: В соответствии с п. 6.2 рассматриваемого стандарта в блоке 2 для зенковки с углублением должны быть указаны диаметр, глубина углубления и центральный угол зенковки. | Принято. |
|  | 6.4, таблица 1, тип 9 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026 | Замечание, предложение: Предлагаемая редакция: Некорректно указан размер, нет размера углубления. Должно быть при глубине 5 мм: Ø10/Ø20х5х90° Обоснование предлагаемой редакции: Устранение ошибки | Принято. |
|  | 6.4, таблица 1, тип 9 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026 | Замечание, предложение: Предлагаемая редакция: Некорректно указан размер, нет размера углубления. Должно быть при глубине 3±0,5 мм: М10х1-5Н/Ø18±2х3±0,5х120° Обоснование предлагаемой редакции: Устранение ошибки | Принято. |
|  | 6.4, Таблица 1, тип 9 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. № 18-8-97/26 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Гладкое сквозное отверстие с зенковкой с углублением В примере упрощенного указания размеров допущены опечатки в структуре записи d1/d3хl3хφ: - Ø10/Ø20х90° нет глубины зенковки М10х1-5Н/ Ø18±2х120° -отверстие гладкое и нет глубины зенковки Предлагаемая редакция: Примеры: - Ø10/Ø20х5х90° - Ø10±0,5/ Ø18±2х2х120° Обоснование предлагаемой редакции: Устранение опечаток | Принято. |
|  | 6.4, Таблица 1, тип 10, 11, 12 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. № ОСПИ/ССН-357-26 от 26.06.2026 | Замечание, предложение: Противоречит ГОСТ Р 2.307 (проект п.18), ГОСТ 2.307-2011 п. 5.44 Предлагаемая редакция: Согласовать стандарты между собой. Например, дать четкое определение компонентов (угол, глубина) по умолчанию. Обоснование предлагаемой редакции: Противоречие, Неоднозначная трактовка | Принято. |
|  | 6.4, таблица 1, тип 11 | Госкорпорация «Росатом», исх. № 1-8.15/35777 от 21.07.2026 | Замечание, предложение: графа «Примеры упрощенного указания размеров» рис. 4 Допущена ошибка в условном обозначении тип 11 (глухое отверстие с фаской - пропущена высота углубления отверстия х30±3) Предлагаемая редакция: Тип 11 Рис. 4 Откорректировать выноску: / ¯25+3х30±3/5±1х45о±3 | Принято. |
|  | 6.4, Таблица 1, тип 11 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: В примере некорректно приведено упрощенное указание размера отверстия (отсутствует параметр l1): Предлагаемая редакция: ∅25+3х60/5±1х45°±3° Обоснование предлагаемой редакции: Второе перечисление первого абзаца п.6.2 | Принято. |
|  | 6.4, таблица 1, тип 11 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026 | Замечание, предложение: В примере отсутствует глубина гладкого отверстия: Ø25+3/5±1х45°±3 Предлагаемая редакция: Ø25+3х30±3/5±1х45°±3° Обоснование предлагаемой редакции: Устранение ошибки | Принято. |
|  | 6.4, Таблица 1, тип 11 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. № 18-8-97/26 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Гладкое глухое отверстие с фаской В примере упрощенного указания размеров допущены опечатки в структуре записи d1х l1/l4хα: Ø25+3/5±1х45°±3° нет глубины отверстия Предлагаемая редакция: Запись должна быть: Ø25+3х30/5±1х45°±3° Обоснование предлагаемой редакции: Устранение опечатки | Принято. |
|  | 6.4, Таблица 1, тип 12 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Некорректный пример. Исправить пример указания размеров Обоснование предлагаемой редакции: В примере упрощенного указания размеров изображено сквозное отверстие М12х0,75-6Нх35-40/3х45°, что противоречит типу рассматриваемых отверстий (глухие) | Принято. Рисунок исправлен. |
|  | 7.3 Рисунок 6, 7.3.1 Рисунок 7, 7.3.2 Рисунок 8 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. № ОСПИ/ССН-357-26 от 26.06.2026 | Замечание, предложение: Пояснения к замечаниям ко второй редакции стандарта, так как замечания касаются и других стандартов Некорректно указан позиционный допуск на отверстия. Измерение позиционного допуска относительно базы Б отдельно от базы А технически невозможно. В данном примере применим позиционный допуск относительно базы А (как правило указывают только относительно оси какого-то элемента), возможно задание относительно общей базы А-Б (АБ в старой версии стандарта), но как правило не применяют. Обоснование предлагаемой редакции: Данная ошибка присутствует и в обновленной версии ГОСТ Р 2.308 (в ГОСТ 2.308-2011 такой ошибки нет). Рекомендуется исправить в ГОСТ Р 2.308 (рисунки 21, 29, таблица Б.1) | Принято к сведению. Указание комплекта баз соответствует правилам установления комплекта баз. Выбор того, что является первичной или вторичной базой, определяется назначением и функциональностью изделия, а не его измерением. Но мы рассмотрим еще раз это замечания при доработке ГОСТ Р 2.308,когда она будет выполняться. |

| Руководитель разработки руководитель отдела НО АО НИЦ «Прикладная логистика» | Е.В. Селезнёва |
| --- | --- |

АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 Предлагаемая редакция таблицы 1 
в проект ГОСТ Р 2.318‒20ХХ "Единая система конструкторской документации. 
Условное изображение и упрощенное указание размеров отверстий" (окончательная редакция)

| Было | Стало | Тип отверстия | Структура упрощенной записи размеров | Примеры упрощенного указания размеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Гладкое сквозное отверстие |  |  |
| 2 | 2 | Гладкое глухое отверстие |  |  |
| 10 | 3 | Гладкое сквозное отверстие с фаской |  |  |
| 7 | 5 | Гладкое сквозное отверстие с зенковкой |  |  |
| 11 | 4 | Гладкое глухое отверстие с фаской |  | Исправить ошибку. Изложить в редакции: |
| 6 | 6 | Гладкое сквозное отверстие с цековкой |  |  |
| 9 | 7 | Гладкое сквозное отверстие с зенковкой с углублением |  | Исправить ошибки. Изложить в редакции: |
| Не было, на основе 3 | 8 | Резьбовое сквозное отверстие (с резьбой на всю глубину) с фаской |  |  |
| 8 | 9 | Резьбовое сквозное отверстие с зенковкой |  |  |
| Не было | 10 | Резьбовое сквозное отверстие с фаской с резьбой не на всю длину |  |  |
| 12 | 11 | Глухое резьбовое отверстие с фаской |  | Показать отверстие глухим |