| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ГОСТ Р 2.620― 202Х (проект, окончательная редакция) |

Единая система конструкторской документации

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Технология модульной разработки

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная логистика» (АО НИЦ «Прикладная логистика»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ….

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения

2	Нормативные ссылки

3	Термины, определения и сокращения

4	Общие положения

5	Состав правил модульной разработки документации

6	Разработка номенклатуры необходимых модулей данных и модулей публикаций

7	Разработка модулей данных и эксплуатационных документов на их основе

8	Особенности совместной разработки эксплуатационной документации

Приложение А  (справочное)      Краткое описание правил модульной разработки 
                                 документации

Приложение Б  (рекомендуемое) Правила присвоения обозначений модулям данных

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  российской  федерации

Единая система конструкторской документации ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Технология модульной разработки Unified system for design documentation. Operating and maintenance documentation. Modular development technology

Дата введения ― 202Х―ХХ―ХХ

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные положения, касающиеся технологии модульной разработки эксплуатационной  документации изделий всех отраслей машиностроения.

Допускается применение технологии модульной разработки для иной текстовой конструкторской документации.

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 7.67 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коды названий стран.

ГОСТ Р 2.005  Единая система конструкторской документации. Термины и определения

ГОСТ Р 2.051 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Основные положения

ГОСТ Р 2.101 Единая система конструкторской документации. Виды изделий

ГОСТ Р 2.105 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)

ГОСТ Р 2.504  Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Правила внесения изменений

Проект, окончательная редакция

ГОСТ Р 2.511 Единая система конструкторской документации. Правила передачи электронных конструкторских документов (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)

ГОСТ Р 2.512 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения пакета электронных конструкторских документов (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)

ГОСТ Р 2.601  Единая система конструкторской документации. Эксплуатационная документация. Основные положения (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)

ГОСТ Р 2.610  Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)

ГОСТ Р 2.621 Единая система конструкторской документации. Электронная эксплуатационная документация. Формат данных

ГОСТ Р 53392 Интегрированная логистическая поддержка. Анализ логистической поддержки. Основные положения

ГОСТ Р 54088 Интегрированная логистическая поддержка. Эксплуатационная и ремонтная документация в форме интерактивных электронных технических руководств. Основные положения и общие требования

Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 общая база данных эксплуатационной документации: Автоматизированная система хранения и управления модулями данных, входящими в состав эксплуатационной документации на изделие, позволяющая по запросу получить конкретный электронный или бумажных эксплуатационный документ.

3.1.2 общий информационный репозиторий: Совокупность часто используемых данных, применяемых при модульной разработке документации.

Примечания

1 Общий информационный репозиторий обеспечивает унификацию изложения сведений в разных модулях данных (например, применение единых кодов изделий, обозначений материалов, стандартных фраз и предупреждений, типовых формулировок, типовых иллюстраций и т. п.).

2 Общий информационный репозиторий, как правило, является частью общей базы данных эксплуатационной документации.

3.1.3 модуль публикации: Специализированный модуль данных, определяющий структуру, состав и порядок следования информации в конкретном документе  с использованием ссылок на модули данных и (или) модули публикации, составляющие конструкторский документ (его часть, книгу).

3.1.4 схема данных: Формальное описание организации данных, в том числе описание элементов данных, взаимосвязей между ними, типов данных, возможных значений и ограничений.

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

| ИО |  | информационный объект; |
| --- | --- | --- |
| ИЭТР |  | интерактивное электронное техническое руководство; |
| МД |  | модуль данных; |
| МП |  | модуль публикации; |
| ОБДЭ |  | общая база эксплуатационной документации; |
| СНК |  | система нумерации и кодирования; |
| СЧ |  | составная часть; |
| ЭД |  | эксплуатационный документ; |
| XML | — | язык разметки текста, предназначенный для представления структурированных данных (eXtensible Markup Language). |

Общие положения

Технология модульной разработки эксплуатационной документации (далее – документации) заключается в формировании ЭД из МД – информационных единиц, многократно используемых в разных документах, что повышает эффективность разработки документации и упрощает внесение в нее изменений.

Решение о применении технологии модульной разработки документации принимает разработчик документации с учетом требований технического задания или иного документа его заменяющего.

Применять технологию модульной разработки документации целесообразно при выполнении одного или нескольких из следующих условий:

- изделие (его СЧ) разрабатывается и поставляется в большом количестве вариантов (модификаций, исполнений);

- варианты изделия дорабатываются под требования конкретного заказчика перед поставкой, что требует отражения в документации;

- изделие используется в разных условиях эксплуатации и (или) в разных режимах  использования по назначению и технического обслуживания;

- в документации используется большой объем разнородной информации (технологические указания, аудио и видео информацию, интерактивные логические схемы, электронные модели, технологии дополненной реальности и т. п.);

- документация разрабатывается в виде ИЭТР, например, по ГОСТ Р 54088.

Модульную разработку допускается применять для всех видов ЭД, а также  форм их представления (бумажных и электронных, в т.ч. ИЭТР), установленных в ГОСТ Р 2.601. В этом случае ЭД, разработанные по модульной технологии, должны соответствовать общим требованиям ГОСТ Р 2.601.

Модульная разработка включает следующие основные этапы работ (рисунок 1):

а) принятие общих для всех участников проекта правил модульной разработки документации (см. раздел 5);

б) выбор и подготовка исходных данных для разработки документации в соответствии с ГОСТ Р 2.601;

в) разработка номенклатуры необходимых МД и МП, структуры комплекта документации  (см. раздел 6);

г) разработка общего информационного репозитория для проекта;

д) разработка необходимых МД и МП, их проверка, согласование, утверждение и размещение в ОБДЭ в соответствии с установленными правилами (см. раздел 7);

е) установление правил оформления ЭД (ИЭТР) в соответствии с требованиями применяемых документов по стандартизации, технического задания или иных документов, его заменяющих;

ж) формирование ЭД (ИЭТР) из ОБДЭ с применением правил оформления.

Рисунок 1 – Основные этапы модульной разработки документации

При модульной разработке содержание каждого ЭД разрабатывают отдельно от его оформления. Содержание ЭД формируют из совокупности МД, сгруппированных и упорядоченных при помощи одного или нескольких МП.

Правила оформления ЭД представляют собой набор настроек для отдельных элементов схемы данных МД и МП. Содержание настроек должно обеспечивать оформление ЭД в соответствии с требованиями применяемых документов по стандартизации, а также  технического задания или документов его заменяющих.

МД и МП содержат сведения об изделии (его СЧ) и правилах эксплуатации в формализованном виде: в виде информационных наборов или в виде файлов, содержащих размеченный текст в формате XML.

Схемы данных МД и МП, представленных в виде файлов XML, в соответствии с ГОСТ Р 2.621.

Иллюстрации,  3D-модели и мультимедиа-объекты, включаемые в ЭД в качестве иллюстраций, разрабатывают и хранят в ОБДЭ в виде отдельных ИО, на которые приводятся ссылки в одном или нескольких МД.

При модульной разработке ЭД формируют автоматизировано, с использованием применяемых программных средств, из МП, МД и ИО, на которые приведены ссылки в МД (рисунок 2). При этом применяют установленные правила оформления (см. 4.5 е)).

- Рисунок 2 – Схема формирования содержания ЭД при модульной разработке

При модульной разработке документации применяют следующие программные средства:

- ОБДЭ (может реализовывать функции создания и/или получения, учета, хранения, проверки, согласования, утверждения, изменения, передачи МД, МП и ИО, правил оформления, учета сформированных ЭД, ведения общего информационного репозитория и т. п.);

- программные средства для разработки и оформления МД и МП;

- программные средства для разработки ИО (графические, видео-, аудио- редакторы и т. п.);

- другие программные средства, при необходимости.

Состав правил модульной разработки документации

Применение технологии модульной разработки документации в проекте требует применения единых для всех участников проекта правил, которые устанавливают в стандарте организации или в документах конкретного проекта.

Правила модульной разработки документации в проекте формируют на основе требований и иных применимых положений:

- международных документов по стандартизации (например, [1]), использование которых допускается при условии их адаптации к требованиям российских стандартов и согласования с заказчиком (при наличии);

- межгосударственных документов по стандартизации;

- национальных документов по стандартизации (в т.ч. стандартов на отдельные виды техники).

Примечание – При выполнении работ по гособоронзаказу приоритет имеют стандарты, включенные в сводный перечень документов по стандартизации оборонной продукции.

- руководящих и методических документов органов государственного управления, государственных корпораций и т. п. (например, [2]);

- технического задания или иного документа его заменяющего.

Правила модульной разработки документации условно делят на группы, описание которых приведено в приложении А.

Разработка номенклатуры необходимых модулей данных и модулей публикаций

Номенклатуру МД, необходимых для формирования разрабатываемого в проекте комплекта ЭД, определяет разработчик документации на основе:

- логистической структуры изделия, разработанной в соответствии с ГОСТ Р 53392;

- системы нумерации и кодирования, установленной для изделия (при наличии)–   см. А.2;

- состава необходимых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту изделия и его СЧ, разработанного, например, по результатам анализа логистической поддержки  по ГОСТ Р 53392;

- потребностей в консервации, упаковке, транспортировании, хранении изделия и его СЧ;

- общих требований к содержанию и структурированию ЭД с учетом их видов  в соответствии с ГОСТ Р 2.610 и другими применяемыми документами по стандартизации.

Для изделия и каждой его СЧ (элементе логистической структуры) планируется разработка множества МД разных видов, содержащих необходимую техническую информацию о данном изделии (СЧ), касающуюся конкретных аспектов эксплуатации (например, виды технического обслуживания, упаковка, снятие и установка, ресурсы и сроки службы, поиск и устранение неисправностей и т. п.).

Вид МД определяет схему данных по ГОСТ Р 2.621, используемую для представления информации в нем.

При определении номенклатуры разрабатываемых МД необходимо учитывать удобство повторного применения одного МД в разных ЭД.

Примечание – Рациональное выделение МД обеспечивается таким делением излагаемой информации, чтобы в одном МД содержались сведения, касающиеся только одного достаточно детализированного вопроса. Например, отдельный МД разрабатывают для каждой карты работы технического обслуживания или для каждого структурного элемента каталога. Также необходимо учитывать удобство организации ссылок между МД.

Номенклатуру МП, необходимых для формирования разрабатываемого в проекте комплекта ЭД, определяет разработчик документации с учетом номенклатуры разрабатываемых ЭД, а также планируемого их деления на части и (или) книги в соответствии с ГОСТ Р 2.105 и ГОСТ Р 2.610.

Примечание – Как правило, отдельный МП предусматривают для каждого отдельного ЭД, каждой части и книги. МП могут ссылаться друг на друга (например, МП документа может ссылаться на МП отдельных частей этого документа). Допускается выделять в одном документе (части, книге) несколько МП по тематическому содержанию, которые затем группируются с использованием единого МП, имеющего ссылки на них.

Номенклатура разрабатываемых МД должна быть достаточной для того, чтобы сформировать содержание каждого разрабатываемого ЭД. Для обеспечения этого между МП, соответствующим ЭД (части, книге), и необходимыми для его наполнения МД устанавливают ссылки, на основании которых проверяют достаточность состава МД.

Примечание – МП, соответствующий разрабатываемому ЭД и содержащий ссылки на входящие МД, может использоваться для подготовки плана-проспекта ЭД.

Структуру разрабатываемого комплекта ЭД описывают с использованием МП аналогичным образом. В МП, соответствующий комплекту ЭД, включают ссылки на МП конкретных ЭД, входящих в этот комплект.

Примечание – МП, соответствующий комплекту ЭД, может использоваться для подготовки  ведомости эксплуатационных документов по ГОСТ Р 2.601.

Каждому разрабатываемому МП и МД присваивают (с учетом рекомендаций приложения Б):

- уникальный идентификатор в ОБДЭ (код модуля данных);

- наименование модуля данных.

Все запланированные к разработке МД и МП (их коды, наименования и виды) приводят в документе «Перечень требуемых МД», который используют для планирования и контроля выполнения работ в проекте.

Требования к оформлению «Перечня требуемых МД» устанавливают в стандарте организации.

Разработка модулей данных и эксплуатационных документов на их основе

Каждый МД и МП должен иметь содержательную и реквизитную части.

Содержательной частью МП является вся совокупность МД и ИО, на которые в нем приведены ссылки. Реквизитная часть МП соответствующего ЭД предназначена для формирования реквизитной части этого ЭД по ГОСТ Р 2.051 и должна включать все необходимые для этого реквизиты.

Содержательной частью МД являются сведения, записанные в этом МД, и все ИО, на которые в нем приведены ссылки. МД не является самостоятельным конструкторским документом, но также должен обладать собственной реквизитной частью для целей идентификации и управления им в ОБДЭ.

Требования к реквизитной части МП и МД установлены ГОСТ Р 2.621.

Все иллюстрации, аудио- и видеофрагменты разрабатывают в виде отдельных ИО с использованием предназначенных для этого программных средств. Каждый ИО должен иметь уникальный идентификатор в ОБДЭ. Общие требования к иллюстрациям – в соответствии с ГОСТ Р 2.601.

Все разработанные МП, МД и ИО подлежат проверке, согласованию, утверждению в порядке, установленном в организации. Допускается их проверка, согласование и утверждение с использованием средств ОБДЭ.

Не допускается утверждение:

- МП, в котором приведены ссылки на неутвержденные МД;

- МД, в котором приведены ссылки на неутвержденные ИО.

Все ссылочные объекты должны утверждаться одновременно с МП (МД) или должны быть утверждены ранее.

Учет всех разработанных МП, МД, ИО и их статуса выполняют с использованием средств ОБДЭ. Для контроля процесса разработки из ОБДЭ периодически формируют отчет о статусе проекта, в котором для всех МД и МП проекта (или их выбранной части)  приводят обозначения, наименования, версии, статусы (например, «в разработке», «на проверке», «утвержден» и т. п.), информацию об изменениях, применяемость. Требования к оформлению отчета о статусе проекта устанавливают в стандарте организации.

ЭД формируют только из утвержденных МП, МД и ИО.

Проверку, согласование, утверждение, учет, хранение и обращение ЭД, сформированного из ОБДЭ, выполняют в соответствии с общими требованиями Единой системы конструкторской документации.

При определении объема проверок ЭД следует учитывать ранее проведенную проверку МП, МД и ИО, из которых этот документ сформирован.

Примечание – ЭД, сформированный из ОБДЭ, не следует рассматривать как производный конструкторский документ, поскольку исходные МП и МД не являются самостоятельными конструкторскими документами.

Изменения в сформированный из ОБДЭ ЭД вносят только путем изменения соответствующих МП, МД и ИО в составе ОБДЭ. Изменения в эти МП, МД и ИО вносят по ГОСТ Р 2.504 на основании извещения об изменении ЭД. При этом следует учитывать применяемость изменяемых МП, МД, ИО в разных ЭД.

Для обеспечения внесения изменений должна сохраняться связь каждого ЭД с МП, МД и ИО, из которых он был сформирован.

Особенности совместной разработки эксплуатационной документации

При организации совместной модульной разработки документации технические задания или иные документы их заменяющие должны предусматривать поставку соисполнителями результатов своих работы в виде совокупности МП, МД, ИО. В этом случае все участники работ должны руководствоваться общими правилами (см. раздел 5).

Обмен данными между участниками работ в виде пакетов электронных документов выполняют по ГОСТ Р 2.511. Пакет электронных документов допускается выполнять как набор файлов или как файл-контейнер – в соответствии с ГОСТ Р 2.512.

Вместе с передаваемым МП передаются все МД, на которые в нем имеются ссылки. Вместе с МД передаются все ИО (иллюстрации, мультимедийные и иные связанные с ними данные), на которые в МД приведены ссылки.

Допускается разработка каждым соисполнителем отдельного «Перечня требуемых МД». Данный перечень и все его последующие изменения должны быть согласованы с головным разработчиком документации, который обеспечивает формирование и обновление полного «Перечня требуемых МД» проекта, обобщающего все сведения о составе требуемых МД (в т.ч. полученные от соисполнителей).

Поставка соисполнителями разработанной ими документации головной организации выполняется в формате, установленном техническим заданием или договором.

- Приложение А 
(справочное)
Основные группы правил модульной разработки документации

А.1 Правила модульной разработки документации условно делят на следующие группы:

- общие правила;

- правила описания изделия и его структуры (или структурирования отдельных ЭД и комплекта документации в целом);

- правила представления информации об эксплуатации изделия;

- правила информационной безопасности при разработке документации;

- правила  организации процесса разработки документации;

- правила подготовки данных;

- правила обмена данными;

-  правила контроля целостности и управления данными;

- правила представления ЭД.

А.2 Общие правила (могут приниматься на уровне организации или конкретного проекта) включают:

- перечень применяемых документов по стандартизации (международных, межгосударственных, национальных, отраслевых);

-  состав используемых программных средств, требований к их настройке и интеграции;

- перечень разрабатываемых видов ЭД и взаимосвязи между ними;

- правила применения необязательных атрибутов и настраиваемых списков значений, установленных в применяемых документах по стандартизации (например, в ГОСТ Р 2.621);

- возможные формы представления ЭД и правила их оформления.

А.3 Правила описания изделия устанавливают для сложного изделия (комплекса или сборочной единицы с большим числом СЧ).

Для целей структурирования ЭД рекомендуется применять (или разработать) СНК, устанавливающую правила кодирования элементов изделия в проекте. Как правило, СНК разрабатывают на изделия определенного вида (например, на летательные аппараты гражданского назначения) в документах по стандартизации отрасли.

СНК явно задает правила кодирования для верхних уровней структуры изделия определенного вида (его систем, подсистем, агрегатов). Кодирование СЧ изделия в конкретном проекте выполняют на базе СНК с учетом его логистической структуры, разработанной по ГОСТ Р 53392.

СНК используют для кодирования МД, МП, ИО в ОБДЭ.

А.4 Правила представления информации об эксплуатации изделия определяют:

- перечень разделов ЭД по ГОСТ Р 2.610 и их описание;

- перечень используемых информационных кодов по ГОСТ Р 2.621 и соответствующих формулировок для наименований МД;

- перечень используемых кодов местоположения по ГОСТ Р 2.621;

- требования к представлению информации для разных уровней обслуживания;

- требования к кодированию специализации и квалификации эксплуатирующего персонала и т. п.

- А.5 Правила информационной безопасности охватывают все вопросы, связанные с доступом к информации и интеллектуальной собственностью, в частности:

- применяемые уровни доступа к информации;

- обозначения авторских прав;

- условия раскрытия информации;

- инструкции по уничтожению информации;

- ограничения, определяемые уполномоченными органами в сфере информационной безопасности;

- ограничения, связанные с конкретным проектом;

- другие ограничения.

- А.6 Правила организации процесса разработки документации определяют:

- идентификацию источников исходных данных для разработки документации, а также всех потребителей документации и информации из ОБДЭ;

- требования к входным данным от разработчиков СЧ изделия;

- согласованные процедуры документооборота между разработчиком, изготовителем изделия, соисполнителями и заказчиком;

- методы интеграции с внешними системами;

- правила взаимодействия участников работ по вопросам обеспечения качества;

- правила планирования повторного использования;

- порядок проверки, согласования, утверждения и учета МП, МД, ИО и сформированных ЭД;

- порядок внесения изменений в МП, МД, ИО и ЭД, включая правила  обновления ЭД, переданных потребителю (заказчику).

- А.7 Правила подготовки данных включают:

- правила разработки и оформления схем (чертежей), электронных моделей и мультимедиа объектов – указания по применяемым графическому стилю, уровню детализации контента, используемым форматам и ссылкам (эти правила не должны противоречить требованиям соответствующих стандартов Единой системы конструкторской документации);

- правила создания текстовых данных – указания по используемой терминологии и словарям, правила разметки текста и включения текста в мультимедийные объекты, правила изложения текста с учетом необходимости его перевода на иностранные языки и т. п.

- А.8 Правила обмена данными (с учётом требований ГОСТ Р 2.511 и ГОСТ Р 2.512) включают:

- правила планирования и контроля наполнения ОБДЭ;

- правила использования пакетов электронных документов;

- правила обмена данными;

- правила уведомления об отправке и получении данных (а также об ошибках);

- правила идентификации передаваемых экземпляров МД;

- правила принятия и отклонения (по согласованным критериям) пакетов и МД.

- А.9 Правила контроля целостности и управления данными должны определять   требования к организации внутреннего и внешнего документооборота и правила контроля целостности данных внутри ОБДЭ.

- А.10 Правила представления ЭД включают:

- правила выбора формы представления (электронная или бумажная);

- правила представления одного документа в разных формах: в виде странично-ориентированного документа или ИЭТР, формат данных электронного документа и т. п.;

- правила выбора ссылочных МД (определяющие, какие из МД будут представляться в формате ссылок).

- Приложение Б 
(рекомендуемое)
Правила присвоения обозначений модулям данных

Б.1 МД присваивают обозначение, состоящее из структурированного набора элементов, представленных алфавитно-цифровыми символами. Для записи элементов обозначения МД применяют арабские цифры и буквы латинского алфавита. Буквы «I» и «О» латинского алфавита рекомендуется не использовать во избежание ошибок, поскольку их начертание близко к символам «1» и «0» (ноль). В качестве разделителя используют дефис.

Пример: MI17V5-A-21-20-00-010-941A-A

Б.2 В состав обозначения МД входят следующие элементы (рисунок Б.1):

- «ФИ» – код финального изделия);

- «КК» – код конфигурации изделия;

- «КС» – код по СНК;

- «ОКК» – основной и альтернативный коды компонента (внутри изделия или СЧ);

- «КВИ» – основной и альтернативный коды вида информации;

- «КМР» – код места расположения элемента.

ФИ

КК

КС

ОКК

КВИ

КМР

от 2 до 14

символов

от 1 до 4 символов

6 -12

символов

2 + 1

символа

3 + 1

символа

1 символ

Рисунок Б.1 – Структура МД и пример его обозначения

Б.2.1 Элемент «ФИ» содержит обозначение финального изделия (или семейства изделий), к которому относится МД. Может содержать от 2 до 14 алфавитно-цифровых символов.

Б.2.2 Элемент «КК» используют в случае применения в составе финального изделия альтернативных вариантов одной и той же системы. Для этого кода используют от 1 до 4 буквенно-цифровых символов: например, первый вариант – «А», следующий – «В» и т. д.

Б.2.3 Элемент «КС» используют для кодирования разделов и подразделов ЭД, а также для кодирования систем, подсистем и СЧ в составе финального изделия. Он может содержать от 6 до 12 символов.

Б.2.4 Элемент «ОКК» используют для кодирования компонентов внутри СЧ. Включает два знака: сначала число от 0 до 99, а если этого недостаточно, то диапазон расширяют добавлением букв латинского алфавита А, В и так далее до Z. Этот код присваивают компонентам в последовательности разборки СЧ, в которую они входят.

Если в конструкции СЧ могут применяться несколько вариантов одного компонента, то используют дополнительный символ (альтернативный код компонента), который содержит один буквенный символ, исключая буквы «I» и «О» латинского алфавита.

Б.2.5 Элемент «КВИ» определяет вид информации, содержащейся в МД. Он состоит из трех алфавитно-цифровых символов. Правила присвоения данного кода устанавливает разработчик изделия в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.621.

При необходимости создания нескольких МД, содержащих информацию одного вида и относящихся к одному изделию, но отличающихся содержанием этой информации (например, разные варианты выполнения одной работы по техническому обслуживанию для разного времени года или разные варианты заправки с применением отличающихся заправочных агрегатов), то используют дополнительный символ (альтернативный код вида информации), который содержит один буквенный символ.

Б.2.6 Элемент «КМР» содержит один буквенный символ латинского алфавита, который указывает место (символы «А», «В», «С», «D») выполнения работы по техническому обслуживанию или назначение МД, к которому относится приведенная информация (символ «Т»):

- «А» – информация относится к изделиям, установленным на финальном изделии (без демонтажа);

- «В» – информация относится к СЧ, снятым с финального изделия;

- «С» – информация относится к изделиям, размещенным на стендах, независимо от того, снято ли изделие с финального изделия;

- «D» – информация относится ко всем трем местам размещения («А», «В» и «С»);

- «Т» – информация относится к средствам обучения.

Библиография

[1] 	International specification for technical publications using a common source database S1000D-B6865-01000-00 Issue 6.0 (https://www.s-series.org/s1000d/)

[2]	Авиационный справочник АС 1.1.S1000DR-2014 «Международная спецификация на технические публикации, выполняемые на основе общей базы данных».

УДК 62(084.11):006.354 ОКС 35.240.50

Ключевые слова: документация, технология модульной разработки, модуль данных, модуль публикации, информационный объект

РАЗРАБОТЧИК

Руководитель организации-разработчика

АО НИЦ «Прикладная логистика»

Генеральный директор   	Галин И.Ю.

Руководитель разработки,

руководитель отдела нормативного обеспечения 	Селезнева Е.В.

Исполнитель, заместитель 
исполнительного директора	      Сидорчук С.В.

) Финальное изделие – по ГОСТ Р 2.101.