| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ПНСТ 77.302― 202Х (проект, окончательная редакция) |

Система поддержки жизненного цикла изделия

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ

Общие данные об изделии

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО «НИЦ «Прикладная Логистика»), Обществом с ограниченной ответственностью «АСКОН-Бизнес-Решения» (ООО «АСКОН-Бизнес-Решения»), Закрытым акционерным обществом «Топ Системы» (ЗАО «Топ Системы»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от

4 Национальный орган Российской Федерации по стандартизации не несет ответственность за патентную чистоту настоящего стандарта. Патентообладатель (лицензиар) может заявить о своих правах и направить в национальный орган по стандартизации предложение внести в настоящий стандарт поправку для указания информации о наличии в стандарте объектов патентного права и патентообладателе (лицензиаре)

Правила применения настоящего стандарта и проведения его мониторинга установлены в ГОСТ Р 1.16—2011 (разделы 5 и 6).

Национальный орган Российской Федерации по стандартизации собирает сведения о практическом применении настоящего стандарта. Данные сведения, а также замечания и предложения по содержанию стандарта можно направить не позднее, чем за девять месяцев до истечения срока его действия, разработчику настоящего стандарта по адресу: 115114, г. Москва, Летниковская улица, 10с4, Бизнес-центр Святогор (info@cals.ru) и в национальный орган Российской Федерации по стандартизации по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2.

В случае отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемых информационном указателе «Национальные стандарты» и журнале «Вестник технического регулирования». Уведомление будет размещено также на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет.

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

- Группа 3 серии ПНСТ 77 «Система поддержки жизненного цикла изделия» стандартизует схемы данных для разработки информационных моделей изделия машиностроения.

- Указанные схемы данных базируются на положениях ГОСТ Р ИСО 10303, но содержат необходимые уточнения с учетом требований действующих в РФ документов по стандартизации.

Содержание

1	Область применения

2	Нормативные ссылки

3	Термины, определения и сокращения

4	Общие положения

5	Идентификация изделия

6	Ссылочные документы

7	Контекст представления данных

8	Организации и персонал

9	Даты и время

10	Применяемость

11	Наименования и значения единиц величин

Приложение А (справочное) Формализованное описание информационной модели на языке Express

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
российской федерации

Система поддержки жизненного цикла изделия ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ Общие данные об изделии Product life cycle support system. Product information model. Fundamentals of product description

Дата введения ―

- Область применения

Настоящий предварительный стандарт определяет составную часть схемы данных для разработки информационной модели изделия машиностроения в части общих данных об изделии: идентификационной информации, контекстов описания изделия, сведений об организациях и персонале, представления дат и времени, правил применяемости, представления единиц и значений величин, сведений о ссылочных документах.

Предварительный стандарт предназначен для использования разработчиками и потребителями программных средств системы поддержки жизненного цикла изделия, а также для решения иных задач, связанных с обращением данных об изделии в ходе его жизненного цикла.

- Нормативные ссылки

В настоящем предварительном стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.116–84 Единая система конструкторской документации. Карта технического уровня и качества продукции

ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения

ГОСТ Р 2.101 Единая система конструкторской документации. Виды изделий

ГОСТ Р 2.503–2023 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений

ГОСТ Р 2.525 Единая система конструкторской документации. Электронная структура изделия конструктивная. Формат данных

ГОСТ Р 3.102 Единая система технологической документации. Стадии разработки и виды технологических документов

- ГОСТ Р 77.002 Система поддержки жизненного цикла изделия. Термины и определения (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)

- ГОСТ Р ИСО 10303–11 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку EXPRESS

ГОСТ Р ИСО 10303–41 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированный обобщенный ресурс. Основы описания и поддержки изделий

ГОСТ Р ИСО 10303–44 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 44. Интегрированный обобщенный ресурс. Конфигурация структуры изделия

- ПНСТ 77.301 Система поддержки жизненного цикла изделия. Информационная модель изделия. Основные положения (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)

- ПНСТ 77.303 Система поддержки жизненного цикла изделия. Информационная модель изделия. Структура изделия (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)

Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем предварительном стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005, ГОСТ Р 77.002 и ПНСТ 77.301, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1

аналог: Продукция отечественного или зарубежного производства, подобная сравниваемому изделию, обладающая сходством функционального назначения и условий применения.

[ГОСТ 2.116–84, приложение 1, пункт 9]

3.1.2 контекст: Именованная (идентифицированная) точка зрения, используемая в рамках информационной модели для уточнения особенностей решаемой задачи и определения условий, в которых могут использоваться данные об изделии.

3.2 В настоящем предварительном стандарте применены следующие сокращения:

| ЕСКД |  | единая система конструкторской документации; |
| --- | --- | --- |
| ИО |  | информационный объект; |
| ЖЦ |  | жизненный цикл; |
| НСИ |  | нормативно-справочная информация; |
| СЧ |  | составная часть; |
| UML |  | Unified Modeling Language (унифицированный язык моделирования). |

- Общие положения

  - Приведенные в настоящем стандарте схемы данных базируются на схемах, установленных в ГОСТ Р ИСО 10303-41:

- - product_definition_schema (схема данных «идентификация изделия»);

- - document_schema (схема данных «документ»);

- - application_context_schema (схема данных «контекст»);

- - person_organization_schema (схема данных «организация и персонал»);

- - date_time_schema (схема данных «дата и время»);

- - effectivity_schema (схема данных «применяемость»);

- - measure_schema (схема данных «наименования и значения единиц величин»).

  - Приведенные в настоящем стандарте схемы данных адаптированы и дополнены с учетом терминологии и требований стандартов ЕСКД и могут быть использованы для представления данных об изделиях машиностроения и их СЧ, разрабатываемых в соответствии со стандартами ЕСКД.

- Адаптация схем к стандартам ЕСКД проведена с учетом требований к модели и формату данных содержательной части конструктивной электронной структуры изделия по ГОСТ Р 2.525.

  - Схемы данных позволяют описывать:

- изделия, виды которых предусмотрены ГОСТ Р 2.101;

- СЧ изделия, не являющиеся изделиями (по ГОСТ Р 2.101): программные изделия, базы данных, материалы, которые непосредственно входят в сборочные единицы;

- исполнения изделий;

- заготовки, полуфабрикаты, из которых изготавливают изделия;

- роли организаций по отношению к изделию и его СЧ (разработчик, изготовитель, держатель подлинников и др.);

- конструкторские (и другие технические) документы, характеризующие изделие и его СЧ.

- Примечание — В настоящем стандарте текстовое описание схем данных приведено на языке Express по ГОСТ Р ИСО 10303-11. Графическое представление схем данных приведено в нотации унифицированного языка моделирования UML по ПНСТ 77.301.

- Идентификация изделия

5.1 Общие сведения

5.1.1	Правила идентификации изделия основаны на схеме данных product_definition_schema, установленной в ГОСТ Р ИСО 10303-41, с учетом положений ГОСТ Р 2.525. Ее формализованное описание на языке Express приведено в А.1.

5.1.2	Для идентификации изделия используются следующие основные ИО:

- eskd_product – изделие;

- eskd_product_definition_formation – версия изделия;

- product_definition – описание изделия в контексте.

5.2 Изделие

5.2.1 ИО eskd_product (рисунок 1) идентифицирует:

- изделие машиностроения (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект);

- изделие программное;

- базу данных;

- материал, входящий непосредственно в сборку;

- полуфабрикат/заготовка, из которого изготавливают изделие;

- документ, рассматриваемый в качестве СЧ изделия (например, эксплуатационный документ, поставляемый с изделием).

Примечание – Здесь и далее для любой сущности, входящей в состав изделия машиностроения и описываемой ИО eskd_product, будет использоваться слово «изделие», независимо от того, является ли оно изделием по ГОСТ Р 2.101 (деталь, сборочная единица, комплекс, комплект) или материалом, заготовкой, программным изделием, базой данных или виртуальной сборочной единицей.

Рисунок 1 – Совокупность ИО, идентифицирующих изделие

5.2.2 Для изделий, идентифицируемых как исполнения базового изделия по ГОСТ 2.113, ИО eskd_product может идентифицировать каждое исполнение отдельно и семейство изделий в целом. Для сложных изделий, изготавливаемых во множестве вариантов (например, модификаций в соответствии с ГОСТ 2.116), ИО eskd_product может описывать каждую модификацию отдельно или тип (семейство) изделий в целом.

Примечание – Примерами типа изделия являются самолет ТУ-214, вертолет МИ-17.

Основные атрибуты ИО eskd_product приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Атрибуты объекта eskd_product

| Обозначение атрибута | Обязательность | Наименование и описание |
| --- | --- | --- |
| id | Да | Обозначение изделия |
| name | Да | Наименование изделия |
| description | Нет | Описание изделия. Может отсутствовать или не заполняться |
| product_type | Да | Вид изделия. Возможные значения: - «part» – деталь; - «assembly» – сборочная единица; - «kit» – комплект; - «complex» – комплекс; - «material» – материал; - «software» – программное изделие; - «data» – данные (база данных); - «virtual» – виртуальная сборочная единица |

5.2.3 Контексты, в которых определено изделие (например, «механика», «электрика» и т. п.), описывают с помощью связи ИО eskd_product с одним или несколькими продуктовыми аспектами контекста, описанными ИО product_context (см. раздел 7).

5.2.4 С использованием ИО product_category, product_category_relationship и product_related_product_category (см. рисунок 1) описывается система классификации, в рамках которой классифицировано изделие.

Примечание – Для классификации изделий рекомендуется применять общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности [1] или общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов [2].

5.2.5 Между изделиями могут быть установлены связи разных типов, например, это может быть связь между семейством изделий и отдельными вариантами исполнения изделия.

Связи между изделиями устанавливаются с использованием ИО product_relationship (см. рисунок 1), атрибуты которого приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Атрибуты объекта product_relationship

| Обозначение атрибута | Обязательность | Наименование и описание |
| --- | --- | --- |
| id | Да | Уникальный идентификатор связи |
| name | Да | Наименование (тип) связи |
| description | Нет | Описание связи |

5.2.6 Для описания аналога изделия используется специализированный вид связи между изделиями – ИО alternate_product_relationship (связь с аналогом) по 
ГОСТ Р ИСО 10303-44 – см. рисунок 2.

Рисунок 2 – Фрагмент модели данных для описания аналога изделия

Атрибуты ИО alternate_product_relationship приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Атрибуты объекта alternate_product_relationship

| Обозначение атрибута | Обязательность | Наименование и описание |
| --- | --- | --- |
| name | Да | Наименование связи. Правила присвоения устанавливают в стандарте организации |
| basis | Да | Условия применения. Указание условий и критериев, которые необходимо учитывать при замене основной продукции аналогом. Например, указание важных отличий, полной или односторонней взаимозаменяемости и т. п. |
| definition | Нет | Текст, описывающий отношение (связь) |

5.2.7 Если одно изделие является аналогом для другого изделия, то в конструкторском контексте нет необходимости отслеживать, какое изделие (базовое или любые указанные аналоги) используется в структуре конкретного экземпляра изделия. Также безразлично, какая именно версия аналога будет применена.

ИО alternate_product_relationship указывает, что вся структура изделия-аналога может использоваться вместо базового изделия и его структуры.

Примечание – Например, имеется два болта одинакового размера, при этом один болт имеет квадратную головку, а другой – шестигранную. Форма головки является одним из свойств изделия. Эти два болта считаются эквивалентными с точки зрения функциональности: оба они имеют достаточно близкую физическую форму, занимают одинаковое пространство при использовании и служат для скрепления двух предметов друг с другом. Таким образом, эти болты могут рассматриваться как аналоги (в конструкторском контексте).

Однако для этих же болтов необходимо использовать разные инструменты при сборке и разборке. При формировании технологического процесса (технологический контекст) эти различия необходимо учитывать.

5.2.8 Связь, установленная объектом alternate_product_relationship, не обязательно должна быть симметричной. Например, изделие Б (изделие, изготовленное из более прочного и долговечного материала) может использоваться вместо изделия А, но изделие А (изделие, изготовленное из более дешевого и менее долговечного материала) не может использоваться вместо изделия Б.

5.3 Версия изделия

5.3.1	В ходе разработки изделия может возникнуть необходимость идентифицировать разные версии одного изделия, появляющиеся в ходе внесения изменений. Под версией изделия понимается вариант изделия, появившийся в результате внесения таких изменений в конструкцию, характер которых не требует присвоения изделию нового обозначения (в соответствии с.4.3 ГОСТ Р 2.503–2023), при этом требуется идентифицировать отличающиеся характеристики изделия (например, материал изготовления, цвет покрытия, состав сборочной единицы). Для сложных (финальных) изделий версия может соответствовать «варианту исполнения» или «модификации изделия».

Любое изделие (включая неразрабатываемые СЧ: покупные и стандартные изделия) должно иметь хотя бы одну версию.

Примечание – Например, одна и та же модель ручки может выпускаться в корпусах разных цветов или для разных рынков. Каждая модификация ручки («Шариковая ручка, корпус синий», «Шариковая ручка, корпус красный») будет отдельной версией.

5.3.2 	Для идентификации версии изделия используется 
ИО eskd_product_definition_formation и его подтип product_definition_formation_with_specified_source, если необходимо классифицировать изделие по разработке (рисунок 3).

Атрибуты объекта product_definition_formation_with_specified_source (включая унаследованные от eskd_product_definition_formation) приведены в таблице 4.

Рисунок 3 – Совокупность ИО, идентифицирующих версию изделия

Таблица 4 – Атрибуты объекта product_definition_formation_with_
specified_source

| Обозначение атрибута | Обязательность | Наименование |
| --- | --- | --- |
| id | Да | Обозначение версии. Требования к обозначению версий устанавливают в стандарте организации |
| description | Нет | Описание версии |
| make_or_buy | Нет | Классификация по разработке. Возможные значения: - «made» – собственной разработки; - «taken» – собственной разработки (заимствованное); - «cooperated» – кооперированное по разработке; - «bought» – покупное; - «not_known» – неизвестно |
| standard | Да | Признак стандартной продукции. Возможные значения: 1 – стандартная (по ГОСТ 2.005); 0 – нестандартная |

5.3.3 Между версиями изделия также могут быть установлены связи разных типов. Например, связь между данной версией изделия и версией изделия, на основе которой создана данная версия.

Допускается устанавливать связи между версиями разных изделий. Правила применения такой связи устанавливают по соглашению между участниками обмена данными.

Связи между версиями изделия устанавливаются с использованием ИО product_definition_formation_relationship (см. рисунок 3).

Атрибуты объекта product_definition_formation_relationship приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Атрибуты объекта product_definition_formation_relationship

| Обозначение атрибута | Обязательность | Наименование и описание |
| --- | --- | --- |
| id | Да | Идентификатор связи |
| name | Да | Наименование связи, отражающее ее тип |
| description | Нет | Текст, описывающий отношение (связь) Может отсутствовать или не заполняться |

5.4 Описание изделия в контексте

5.4.1 Изделия могут быть описаны в конкретном контексте (см. 7.1.1)

Примечания

1 В соответствии с концепцией ГОСТ Р ИСО 10303-41 изделие (версия изделия) может описываться с разных независимых точек зрения (в разных контекстах). Например, одно и то же изделие может быть описано в конструктивном, функциональном, технологическом, эксплуатационном и т. д. контексте, или в контексте определенной стадии ЖЦ (разработка, производство, эксплуатация и т.д.).  Такой подход позволяет независимо описывать одно и тоже изделие по-разному, выделяя только те свойства, которые значимы для решения конкретной задачи на конкретной стадии/этапе ЖЦ.

2 Например, для версии изделия «Насос плунжерный» могут существовать следующие описания в контексте: «Как спроектировано» — описывает конструкцию, «Как изготовлено» — описывает реальные материалы, из которых насос фактически изготовлен, «Как поставляется» — описывает условия транспортировки и сборки. Каждое описание в конкретном контексте имеет свой уникальный идентификатор и может быть передано независимо от других описаний.

5.4.2 Для описания версии изделия в конкретном контексте используется ИО product_definition (рисунок 4), который посредством связи «formation» связан с конкретной версией изделия (ИО eskd_product_definition_formation). Контекст (описательный аспект) задается с использованием связи «frame_of_reference» с ИО product_definition_context (см. раздел 7).

Атрибуты ИО product_definition приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Атрибуты объекта product_definition

| Обозначение атрибута | Обязательность | Наименование и описание |
| --- | --- | --- |
| id | Да | Идентификатор описания изделия в контексте |
| description | Нет | Дополнительные сведения об изделии. Может отсутствовать или не заполняться |

Рисунок 4 – Совокупность ИО, идентифицирующих описание изделия в контексте

5.4.3  Между описаниями изделия в разных контекстах (или описаниями разных изделий в одном контексте) могут быть установлены связи.

Для такой связи используется ИО product_definition_relationship (связь между описаниями – см. рисунок 4). Атрибуты ИО product_definition_relationship приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Атрибуты ИО product_definition_relationship

| Обозначение атрибута | Обязательность | Наименование и описание |
| --- | --- | --- |
| id | Да | Идентификатор связи |
| name | Да | Наименование связи, отражающее ее тип |
| description | Нет | Текст, описывающий отношение (связь) Может отсутствовать или не заполняться |

- Ссылочные документы

6.1 Общие сведения

6.1.1 Правила представления информации о ссылочных документах основаны на схеме document_schema, установленной в ГОСТ Р ИСО 10303-41.

Формализованное описание document_schema на языке Express 
приведено в А.2.

Примечание – Помимо ссылочного документа при описании изделия может потребоваться передавать информацию о документах, для которых применимо понятие «управление изменениями». Для этого в ГОСТ Р ИСО 10303 используется концепция «document as product» («документ как изделие»), которая означает, что документ в информационной модели рассматривается не как вспомогательный объект, а как «изделие», наряду с материальными изделиями, со своим идентификатором, жизненным циклом, версиями и связями. Такой документ может входить в состав изделия (например, эксплуатационный документ, поставляемый в бумажной форме или на на электронном носителе вместе с поставляемым экземпляром изделия).

6.1.2 Представленная схема данных позволяет давать ссылки на документы по стандартизации или другие технические документы, не являющиеся непосредственно частью комплекта конструкторской, технологической, программной документации и т. п., и не подлежащие изменению (обновлению).

Примечание – Ссылочными документами могут быть, например, документы по стандартизации (международные, межгосударственные, национальные стандарты, технические условия, стандарты организации), каталоги поставщиков, таблицы инженерных данных, документы на стандартизованные технологические процессы и т. п.

6.1.3	Для идентификации ссылочных документов используются следующие основные ИО (рисунок 5):

- document – ссылочный документ;

- document_product_association – связь ссылочного документа с изделием;

- document_relationship – связь между документами.

6.2 Описание ссылочного документа

6.2.1 ИО document идентифицирует ссылочный документ. Атрибуты ИО document приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Атрибуты объекта document

| Обозначение атрибута | Обязательность | Наименование и описание |
| --- | --- | --- |
| id | Да | Идентификатор документа |
| name | Да | Наименование документа |
| description | Нет | Текст, описывающий содержание и назначение документа. Может отсутствовать или не заполняться |
| kind | Да | Класс документации (из перечня классов документации, применяемых в организации, например, конструкторская, технологическая, программная документация, документы по стандартизации и др.) |
| document_type | Да | Вид документа |

6.2.2 Каждый документ может иметь один или несколько видов представлений (например, бумажное, электронное в формате PDF, электронное в формате DOCX и т. п.), описанных ИО document_representation_type.

6.2.3 Конкретизация ссылки на документ выполняется с использованием ИО document_usage_constraint, который идентифицирует конкретную область, аспект, раздел, подраздел, пункт документа, на который дается ссылка. При необходимости содержание ссылочной информации может быть приведено в атрибуте «subject_element_value».

Примечание – Например, при ссылке на документ, определяющий требования к качеству поверхности, атрибут «subject_element» может иметь следующее значение: «качество поверхности должно соответствовать пункту 2.1», а атрибут «subject_element_value» может иметь значение: «отсутствие видимых дефектов при 10-кратном увеличении».

|  | Рисунок 5 – Совокупность ИО, идентифицирующих ссылочный документ |
| --- | --- |

6.2.4 Ссылочное описание документа может быть связано:

- с изделием (product);

- с версией изделия (product_definition_formation);

- с описанием изделия в контексте (product_definition).

Для установления связи используется ИО document_product_association.

Атрибуты ИО document_product_association приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Атрибуты объекта document_product_association

| Обозначение атрибута | Обязательность | Наименование |
| --- | --- | --- |
| id | Да | Идентификатор связи |
| description | Нет | Дополнительные сведения о связи с документом |

- Контекст представления данных

7.1 Общие сведения

7.1.1 Контекст – это именованная (идентифицированная) точка зрения, используемая в рамках информационной модели для уточнения особенностей решаемой задачи. Контекст определяет условия, в которых могут использоваться данные об изделии.

7.1.2 Правила описания контекста основаны на схеме application_context_schema, установленной в ГОСТ Р ИСО 10303-41.

Формализованное описание application_context_schema на языке Express приведено в А.3.

7.2 Контекст и аспекты контекста

7.2.1 Для указания контекста используются следующие основные ИО (рисунок 6):

- application_context – контекст;

- application_context_element – аспект контекста;

- application_context_relationship – связь между контекстами.

|  | Рисунок 6 – Совокупность ИО, идентифицирующих контекст |
| --- | --- |

7.2.2 ИО application_context указывает контекст, в котором определены и имеют значение данные об изделии.

7.2.3 Два контекста могут быть связаны друг с другом с использованием ИО application_context_relationship. С использованием данной связи можно указать, что один контекст является подчиненным по отношению к другому. В общем случае установленная между контекстами связь не подразумевает, что данные об изделии, определенные в «relating_context», также определены в «related_context».

7.2.4 Один контекст может включать несколько (множество) аспектов, к которым относятся данные (ИО application_context_element).

На каждый аспект контекста может ссылаться отдельный набор данных об изделии.

7.2.5 ИО application_context_element может иметь следующие типы (виды аспектов контекста):

- library_context – справочный контекст;

- product_concept_context – концептуальный контекст;

- product_context – контекст изделия (типа изделия);

- product_definition_context – контекст описания изделия (конкретного изделия).

7.2.6 Справочный контекст (library_context) – используется для представления справочных данных об изделии. Такие данные могут быть представлены в виде базы НСИ, в виде документа по стандартизации или в виде другого источника справочных данных.

7.2.7 Концептуальный контекст (product_concept_context) — используется для представления данных, описывающих концепцию изделия (см. ПНСТ 77.303). Таких наборов данных может быть несколько, например, для разных сегментов рынка или для регионов, использующих разные языки. Для этого используются атрибуты «market_segment_type» и «language_dependent_product_definition_exchange_context».

7.2.8 Видовой контекст (product_context) — определяет информацию об изделии, не зависящую от стадии жизненного цикла. С использованием атрибута «name» указывается конкретная отрасль, предметная область или вид изделия.

Примечания

1 Две аннотированные схемы EXPRESS, определяющие структуры данных о продукте для проектирования и строительства зданий соответственно, могут ограничивать значения атрибута «name» значением «здание», а атрибута «discipline_type» — значением «архитектура».

2 «Корабль», «Самолет» и «Здание» — примеры наименований видового контекста.

3 Примерами значений атрибута «discipline_type» являются «электроника», «инжиниринг» или «архитектура».

7.2.9 Описательный аспект контекста (product_definition_context) — представляет информацию о стадии/этапе жизненного цикла изделия, для которого создается или используется описание изделия (product_definition).  Атрибут «name» определяет подраздел или характеристику этапа жизненного цикла, для которого создаются или используются данные об изделии. Атрибут «life_cycle_stage» – содержит обозначение этапа жизненного цикла изделия.

Примечание — Две аннотированные схемы EXPRESS, определяющие структуры данных об изделии для концептуального проектирования и детального проектирования технологических установок соответственно, могут ограничивать значения атрибута «name» значениями «концептуальный проект» и «детальный проект», а атрибута «life_cycle_stage» — значением «разработка».

- Организации и персонал

8.1 Информационная модель может содержать сведения об организациях и персонале этих организаций: о разработчиках, изготовителях, поставщиках изделий, держателях подлинников документации и т. п.

Для описания организаций и персонала используется схема person_organization_schema, установленная в ГОСТ Р ИСО 10303-41

Ниже приводится описание применения данной схемы для описания организаций, участвующих в процессах ЖЦ изделий машиностроения, разрабатываемых в соответствии со стандартами ЕСКД.

Формализованное описание person_organization_schema на языке Express приведено в А.4.

8.2 Для описания организации и ее сотрудников используются следующие основные ИО (рисунок 7):

- organization – организация;

- person – сотрудник;

- organizational_project – предприятие (организация) кооперации.

- Рисунок 7 – Совокупность ИО, описывающих организацию и сотрудников

8.3 ИО organization описывает юридическое лицо. Атрибуты ИО organization приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Атрибуты объекта organization

| Атрибут | Обязательность | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | Нет | Обозначение организации (код) |
| name | Да | Наименование организации (краткое) |
| description | Нет | Наименование организации (полное) |

8.4 ИО person описывает физическое лицо. Атрибуты ИО person приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Атрибуты объекта person

| Атрибут | Обязательность | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | Да | Уникальный код внутри организации |
| last_name | Да | Фамилия |
| middle_names | Нет | Отчество |
| first_name | Да | Имя |

8.5 ИО person_and_organization — это конструкция из ИО, которая используется для описания связей между физическими лицами (person) и организациями (organization) в информационной модели, а также описывает контекст этой связи (например, роль или период занятости).

Указанная конструкция используется:

- для описания того, где и в каком качестве физическое лицо принимает участие;

- хранения истории о трудовой деятельности физического лица (в каких организациях, в какие периоды времени);

- хранения сведений о событиях и выполненных действиях (утверждение документа, передача документации в другую организацию).

Пример –

person: Иванов И.И.

organization: ЗАО «Конструкторское бюро»

person_organization: Иванов И.И является сотрудником ЗАО «Конструкторское бюро», выполняет роль «ведущий инженер» с 15.03.2020 по настоящее время.

- Даты и время

9.1 Правила представления информации о датах и времени основаны на схеме date_time_schema, установленной в ГОСТ Р ИСО 10303–41.  Данная схема данных используется при описании событий и процессов, связанных с изделием (дата изготовления, дата поставки, дата ремонта и т.п.).

Формализованное описание date_time_schema на языке Express 
приведено в А.5.

9.2 Предметом схемы date_time_schema является определение дат (как календарных, так и порядковых), времени суток, комбинаций даты и времени суток, а также периодов времени.

9.3 Для идентификации даты и времени используются следующие основные ИО (рисунок 8):

- calendar_date — календарная дата (год, месяц, день);

Пример– calendar_date: 2025-10-04 (4 октября 2025 года)

- local_time — локальное время (часы, минуты, секунды, дробные секунды, смещение относительно UTC).

Пример – local_time: 19:00:00+03:00 (19:00 по московскому времени)

- date_and_time — объединяет дату и время в один объект.

Пример – date_and_time: 2025-10-04 19:00:00

- week_of_year_and_day_date — дата, заданная номером недели и днём недели (полезно, например, для производственного планирования).

Пример – 40-я неделя, суббота.

9.4 Вспомогательные ИО:

year_number, month_in_year_number, day_in_month_number, hour_in_day, minute_in_hour, second_in_minute — целые числа для года (>1581), месяца (1–12), дня (1–31), часа (0–23), минуты (0–59), секунды (0–59).

9.5 Для указания значения (роли) даты и времени используются следующие ИО:

- date_role — смысл (роль) даты (например, дата утверждения, дата создания).

- date_time_role — смысл комбинации даты и времени (например, "момент запуска процесса").

- time_role — смысл конкретного момента времени («утверждения документа»).

- Применяемость

10.1 Правила описания применяемости основаны на схеме effectivity_schema, установленной в ГОСТ Р ИСО 10303–41.

Формализованное описание effectivity_schema на языке Express 
приведено в А.6.

10.2 Схема effectivity (применяемость) предназначена для указания того, в каких условиях, когда или для каких экземпляров изделия действует определенная информация или при каких условиях используется определенная версия изделия. Это ключевой механизм для управления изменениями, вариантами, модификациями и историей изделий.

10.3 Основные цели схемы effectivity:

- задать область действия (валидности) технических изменений, документов, спецификаций, свойств или компонентов изделия;

- позволить однозначно определить, на какие экземпляры продукции или на какой период распространено действие информации.

|  | Рисунок 8 – Совокупность ИО, описывающих дату и время |
| --- | --- |

10.4 Для идентификации применяемости используются следующие основные ИО (рисунок 9):

- effectivity — базовый абстрактный ИО - описывает область, в которой информация или изменение актуально;

- dated_effectivity — применяемость, ограниченная по датам (например, с 01.01.2023 по 01.01.2024);

- serial_numbered_effectivity — применяемость для конкретных серийных номеров продукции (например, изделия с номерами от 00100 до 00200);

- lot_effectivity — применяемость для партий изделий.

Любая информация, связанная с изделием (например, версия комплектующего, изменение чертежа, новая инструкция), получает связь с ИО effectivity.

Примечание – Ниже приведены примеры использования:

ИО dated_effectivity: новый материал применяется ко всем автомобилям, произведенным с 1 октября 2025 по 31 декабря 2025. Тогда ИО dated_effectivity будет с датой начала 2025-10-01 и датой окончания 2025-12-31.

ИО serial_numbered_effectivity: замена детали касается только изделий с серийными номерами от 12345 до 12500.

ИО lot_effectivity: обновленная инструкция по эксплуатации касается только партии номер 105.

|  | Рисунок 9 – Совокупность ИО, описывающих правила применяемости |
| --- | --- |

- Наименования и значения единиц величин

11.1 Правила указания значений, выраженных в различных единицах величин, основаны на схеме measure_schema, установленной в 
ГОСТ Р ИСО 10303-41. Данная схема обеспечивает единообразное описание любых физических, технологических или экономических характеристик продукта: длины, массы, площади, объёма, температуры и др.

Формализованное описание measure_schema на языке Express приведено в А.7.

11.2 Для указания величин используются следующие основные ИО (рисунки 10 и 11):

- measure_value (значение величины) — числовое представление величины (например, 25.0);

- named_measure_types (именованные типы величин) — специальные типы, например:

length_measure — длина,

mass_measure — масса,

thermodynamic_temperature_measure — температура и др.;

- unit_assignment (связь с единицей величины) — связь между значением величины и единицей величины (метры, килограммы, градусы Цельсия и пр.);

- derived_measures (производные типы величин) — составные типы, например скорость или давление.

11.3 Для каждой характеристики изделия выбирается подходящий подтип ИО measure.

Примеры

1 Длина детали 120 мм:

length_measure: 120.0 (значение — 120)

unit: millimetre

2 Масса упаковки 2,8 кг:

mass_measure: 2.80 (значение 2,80)

unit: kilogram

3 Площадь поверхности 18,2 м²:

area_measure: 18.2

unit: square_metre

4 Угол наклона:

plane_angle_measure: 45.0 (в градусах или радианах — указывается в unit assignment)

Рисунок 10 – Совокупность ИО для представления значений величин

Рисунок 11 – Совокупность ИО для представления наименований единиц величин

11.4 Именованная единица величины (ИО named_unit) имеет атрибут «dimensional_exponents» — это способ математически выразить, из каких «базовых» физических величин (длина, масса, время и т. д.) складывается любая другая величина.

Все физические величины (скорость, энергия, объём и др.) можно выразить как произведение степеней семи базовых количеств:

- длина L;

- масса M;

- время T;

- электрический ток I;

- термодинамическая температура Θ;

- количество вещества N;

- сила света J.

Каждая производная величина может быть записана как произведение этих базовых величин, возведенных в соответствующую степень (экспонентами), которые показывают, какую роль играет каждый из «базисов».

Примеры –

1 Длина ([м]): только измерение длины, остальные — неважны:

2 Скорость ([м/с]): длина делится на время:

3 Энергия ([кг·м²/с²]): показатель степени массы равен 1, длины — 2, времени — минус 2:

Такая запись помогает:

- сравнивать разные физические величины;

- проводить анализ формул;

- строить системы единиц величин.

- Приложение А
(справочное)
Формализованное описание информационной модели на языке Express

А.1 Схема данных «идентификация изделия» (product_definition_schema)

Приведенные в приложении схемы данных (А.1–А.7) являются модифицированными версиями одноименных схем по ГОСТ Р ИСО 10303-41. Изменения включают удаление неиспользуемых в настоящем стандарте объектов и типов, добавление возможных значений атрибутов, а также исключение описания функций (с целью сокращения объема текста).

SCHEMA product_definition_schema '{iso standard 10303 part (41) version (10) object (1) product_definition_schema (18)}';

REFERENCE FROM application_context_schema (   -- ISO 10303-41

product_context,

product_definition_context);

REFERENCE FROM basic_attribute_schema (   -- ISO 10303-41

get_id_value,

get_name_value,

id_attribute,

id_attribute_select,

name_attribute,

name_attribute_select);

REFERENCE FROM document_schema (   -- ISO 10303-41

document);

REFERENCE FROM effectivity_schema (   -- ISO 10303-41

effectivity);

REFERENCE FROM external_reference_schema (   -- ISO 10303-41

external_source);

REFERENCE FROM product_property_definition_schema (   -- ISO 10303-41

characterized_object);

REFERENCE FROM support_resource_schema (   -- ISO 10303-41

bag_to_set,

identifier,

label,

text);

TYPE product_definition_or_reference = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT (

product_definition,

generic_product_definition_reference);

END_TYPE;

ENTITY alternative_solution_relationship

SUBTYPE of (product_definition_formation_relationship);

relation_type : STRING;

WHERE

WR1: acyclic_alternative_solution_relationship(SELF, [SELF\product_definition_formation_relationship.related_product_definition_formation], 'PRODUCT_DEFINITION_SCHEMA.ALTERNATIVE_SOLUTION_RELATIONSHIP');

END_ENTITY;

ENTITY product;

id : identifier;

name : label;

description : OPTIONAL text;

frame_of_reference : SET [1:?] OF product_context;

END_ENTITY;

ENTITY product_category;

name : label;

description : OPTIONAL text;

DERIVE

id : identifier := get_id_value(SELF);

WHERE

WR1: SIZEOF(USEDIN(SELF, 'BASIC_ATTRIBUTE_SCHEMA.' + 'ID_ATTRIBUTE.IDENTIFIED_ITEM')) <= 1;

END_ENTITY;

ENTITY product_category_relationship;

name : label;

description : OPTIONAL text;

category : product_category;

sub_category : product_category;

WHERE

WR1: acyclic_product_category_relationship(SELF, [SELF.sub_category]);

END_ENTITY;

ENTITY product_definition;

id : identifier;

description : OPTIONAL text;

formation : product_definition_formation;

frame_of_reference : product_definition_context;

DERIVE

name : label := get_name_value(SELF);

WHERE

WR1: SIZEOF(USEDIN(SELF, 'BASIC_ATTRIBUTE_SCHEMA.' + 'NAME_ATTRIBUTE.NAMED_ITEM')) <= 1;

END_ENTITY;

ENTITY product_definition_context_association;

definition : product_definition;

frame_of_reference : product_definition_context;

role : product_definition_context_role;

END_ENTITY;

ENTITY product_definition_context_role;

name : label;

description : OPTIONAL text;

END_ENTITY;

ENTITY product_definition_effectivity

SUBTYPE OF (effectivity);

usage : product_definition_relationship;

WHERE

WR1: SIZEOF(USEDIN(SELF, 'MANAGEMENT_RESOURCES_SCHEMA.' + 'EFFECTIVITY_ASSIGNMENT.ASSIGNED_EFFECTIVITY')) = 0;

END_ENTITY;

ENTITY product_definition_formation;

id : identifier;

description : OPTIONAL text;

of_product : product;

UNIQUE

UR1: id, of_product;

END_ENTITY;

ENTITY product_definition_formation_relationship;

id : identifier;

name : label;

description : OPTIONAL text;

relating_product_definition_formation : product_definition_formation;

related_product_definition_formation : product_definition_formation;

END_ENTITY;

ENTITY product_definition_formation_with_specified_source

SUBTYPE OF (product_definition_formation);

make_or_buy : source;

END_ENTITY;

ENTITY product_definition_relationship;

id : identifier;

name : label;

description : OPTIONAL text;

relating_product_definition : product_definition_or_reference;

related_product_definition : product_definition_or_reference;

END_ENTITY;

ENTITY product_related_product_category

SUBTYPE OF (product_category);

products : SET [1:?] OF product;

END_ENTITY;

ENTITY product_relationship;

id : identifier;

name : label;

description : OPTIONAL text;

relating_product : product;

related_product : product;

END_ENTITY;

END_SCHEMA;

А.2 Схема данных «документ» (document_schema)

SCHEMA document_schema '{iso standard 10303 part(41) version(4) object(1) document_schema(8)}';

REFERENCE FROM product_definition_schema (product, product_definition, product_definition_formation);

REFERENCE FROM support_resource_schema (bag_to_set, identifier, label, text);

TYPE product_or_formation_or_definition = SELECT (product, product_definition_formation, product_definition);

END_TYPE;

ENTITY document;

id : identifier;

name : label;

description : OPTIONAL text;

kind : document_type;

INVERSE

representation_types : SET [0:?] OF document_representation_type FOR represented_document;

END_ENTITY;

ENTITY document_product_association;

name : label;

description : OPTIONAL text;

relating_document : document;

related_product : product_or_formation_or_definition;

END_ENTITY;

ENTITY document_relationship;

name : label;

description : OPTIONAL text;

relating_document : document;

related_document : document;

END_ENTITY;

ENTITY document_representation_type;

name : label;

represented_document : document;

END_ENTITY;

ENTITY document_type;

product_data_type : label;

END_ENTITY;

ENTITY document_usage_constraint;

source : document;

subject_element : label;

subject_element_value : text;

END_ENTITY;

ENTITY document_with_class

SUBTYPE OF (document);

class : identifier;

END_ENTITY;

END_SCHEMA;

А.3 Схема данных «контекст » (application_context_schema)

SCHEMA application_context_schema '{iso standard 10303 part(41) version(8) object(1) application_context_schema(2)}';

REFERENCE FROM basic_attribute_schema ( -- ISO 10303-41

description_attribute,

description_attribute_select,

get_description_value,

get_id_value,

id_attribute,

id_attribute_select);

REFERENCE FROM date_time_schema ( -- ISO 10303-41

year_number);

REFERENCE FROM language_schema (language);  -- ISO 10303-41

REFERENCE FROM management_resources_schema (identification_assignment); -- ISO 10303-41

REFERENCE FROM person_organization_schema (organization); -- ISO 10303-41

REFERENCE FROM support_resource_schema (  -- ISO 10303-41

identifier,

label,

text);

ENTITY application_context;

application : label;

DERIVE

description : text := get_description_value(SELF);

id : identifier := get_id_value(SELF);

INVERSE

context_elements : SET [1:?] OF application_context_element FOR frame_of_reference;

WHERE

WR1: SIZEOF(USEDIN(SELF, 'BASIC_ATTRIBUTE_SCHEMA.' + 'DESCRIPTION_ATTRIBUTE.DESCRIBED_ITEM')) <= 1;

WR2: SIZEOF(USEDIN(SELF, 'BASIC_ATTRIBUTE_SCHEMA.' + 'ID_ATTRIBUTE.IDENTIFIED_ITEM')) <= 1;

END_ENTITY;

ENTITY application_context_element

SUPERTYPE OF (ONEOF(library_context, product_concept_context, product_context, product_definition_context));

name : label;

frame_of_reference : application_context;

END_ENTITY;

ENTITY application_context_relationship;

name : label;

description : OPTIONAL text;

relating_context : application_context;

related_context : application_context;

END_ENTITY;

ENTITY application_protocol_definition;

status : label;

application_interpreted_model_schema_name : label;

application_protocol_year : year_number;

application : application_context;

END_ENTITY;

ENTITY library_context

SUBTYPE OF (application_context_element);

library_reference : label;

END_ENTITY;

ENTITY product_concept_context

SUBTYPE OF (application_context_element);

market_segment_type : label;

END_ENTITY;

ENTITY product_context

SUBTYPE OF (application_context_element);

discipline_type : label;

END_ENTITY;

ENTITY product_definition_context

SUBTYPE OF (application_context_element);

life_cycle_stage : label;

END_ENTITY;

ENTITY language_dependent_product_definition_exchange_context

SUBTYPE OF (dependent_product_definition_exchange_context);

language              : language;

END_ENTITY;

END_SCHEMA;

А.4 Схема данных «организация и персонал» (person_organization_schema)

SCHEMA person_organization_schema '{iso standard 10303 part(41) version(8) object(1) person_organization_schema(16)}';

REFERENCE FROM basic_attribute_schema (   -- ISO 10303-41

description_attribute,

description_attribute_select,

generic_attribute,

generic_attribute_assignment,

generic_attribute_list_assignment,

generic_attribute_list_select,

generic_attribute_select,

get_description_value,

get_id_value,

get_name_value,

get_role,

id_attribute,

id_attribute_select,

name_attribute,

name_attribute_select,

object_role,

role_association);

REFERENCE FROM support_resource_schema (   -- ISO 10303-41

bag_to_set,

identifier,

label,

text);

ENTITY organization;

id : OPTIONAL identifier;

name : label;

description : OPTIONAL text;

END_ENTITY;

ENTITY organization_relationship;

name : label;

description : OPTIONAL text;

relating_organization : organization;

related_organization : organization;

END_ENTITY;

ENTITY organization_role;

name : label;

DERIVE

description : text := get_description_value(SELF);

WHERE

WR1: SIZEOF(USEDIN(SELF, 'BASIC_ATTRIBUTE_SCHEMA.' + 'DESCRIPTION_ATTRIBUTE.DESCRIBED_ITEM')) <= 1;

END_ENTITY;

ENTITY organizational_project;

name : label;

description : OPTIONAL text;

responsible_organizations : SET [1:?] OF organization;

DERIVE

id : identifier := get_id_value(SELF);

WHERE

WR1: SIZEOF(USEDIN(SELF, 'BASIC_ATTRIBUTE_SCHEMA.' + 'ID_ATTRIBUTE.IDENTIFIED_ITEM')) <= 1;

END_ENTITY;

ENTITY person;

id : identifier;

last_name : OPTIONAL label;

first_name : OPTIONAL label;

middle_names : OPTIONAL LIST [1:?] OF label;

WHERE

WR1: EXISTS(last_name) OR EXISTS(first_name);

END_ENTITY;

ENTITY person_and_organization;

the_person : person;

the_organization : organization;

DERIVE

name : label := get_name_value(SELF);

description : text := get_description_value(SELF);

WHERE

WR1: SIZEOF(USEDIN(SELF, 'BASIC_ATTRIBUTE_SCHEMA.' + 'NAME_ATTRIBUTE.NAMED_ITEM')) <= 1;

WR2: SIZEOF(USEDIN(SELF, 'BASIC_ATTRIBUTE_SCHEMA.' + 'DESCRIPTION_ATTRIBUTE.DESCRIBED_ITEM')) <= 1;

END_ENTITY;

А.5 Схема данных «дата и время» (date_time_schema)

SCHEMA date_time_schema '{iso standard 10303 part(41) version(7) object(1) date_time_schema(7)}';

REFERENCE FROM basic_attribute_schema   -- ISO 10303-41

(description_attribute,

description_attribute_select,

get_description_value);

REFERENCE FROM measure_schema   -- ISO 10303-41

(measure_with_unit,

time_measure_with_unit);

REFERENCE FROM support_resource_schema   -- ISO 10303-41

(bag_to_set,

identifier,

label,

text);

ENTITY calendar_date

SUBTYPE OF (date);

day_component : day_in_month_number;

month_component : month_in_year_number;

WHERE

WR1: valid_calendar_date (SELF);

END_ENTITY;

ENTITY coordinated_universal_time_offset;

hour_offset : INTEGER;

minute_offset : OPTIONAL INTEGER;

sense : ahead_or_behind;

DERIVE

actual_minute_offset : INTEGER := NVL(minute_offset,0);

WHERE

WR1: { 0 <= hour_offset < 24 };

WR2: { 0 <= actual_minute_offset <= 59 };

WR3: NOT (((hour_offset <> 0) OR (actual_minute_offset <>0)) AND (sense = exact));

END_ENTITY;

ENTITY date

SUPERTYPE OF (ONEOF (calendar_date,

ordinal_date,

week_of_year_and_day_date,

year_month));

year_component : year_number;

END_ENTITY;

ENTITY date_and_time;

date_component : date;

time_component : local_time;

END_ENTITY;

ENTITY local_time;

hour_component : hour_in_day;

minute_component : OPTIONAL minute_in_hour;

second_component : OPTIONAL second_in_minute;

zone : coordinated_universal_time_offset;

WHERE

WR1: valid_time (SELF);

END_ENTITY;

ENTITY week_of_year_and_day_date

SUBTYPE OF (date);

week_component : week_in_year_number;

day_component : OPTIONAL day_in_week_number;

WHERE

WR1: NOT(leap_year(SELF\date.year_component)) OR { 1<= (day_component + (7 * (week_component - 1))) <= 366 };

WR2: leap_year(SELF\date.year_component) OR { 1<= (day_component + (7 * (week_component - 1))) <= 365 };

END_ENTITY;

ENTITY year_month

SUBTYPE OF (date);

month_component : month_in_year_number;

END_ENTITY;

END_SCHEMA;

А.6 Схема данных «применяемость» (effectivity_schema)

SCHEMA effectivity_schema '{iso standard 10303 part(41) version(8) object(1) effectivity_schema(9)}';

REFERENCE FROM action_schema   -- ISO 10303-41

(action_method);

REFERENCE FROM basic_attribute_schema ( -- ISO 10303-41

description_attribute,

description_attribute_select,

get_description_value,

get_name_value,

name_attribute,

name_attribute_select);

REFERENCE FROM date_time_schema ( -- ISO 10303-41

date_time_or_event_occurrence,

time_interval);

REFERENCE FROM measure_schema ( -- ISO 10303-41

measure_with_unit);

REFERENCE FROM support_resource_schema (  -- ISO 10303-41

bag_to_set,

identifier,

label,

text);

ENTITY condition

SUBTYPE OF (action_method);

END_ENTITY;

ENTITY conditional_effectivity

SUBTYPE OF (condition, effectivity);

END_ENTITY;

ENTITY conditional_configuration

SUBTYPE OF (conditional_effectivity);

configuration_type  : STRING;

inheritance_type  : STRING;

END_ENTITY;

ENTITY dated_effectivity

SUBTYPE OF (effectivity);

effectivity_end_date : OPTIONAL date_time_or_event_occurrence;

effectivity_start_date : OPTIONAL date_time_or_event_occurrence;

WHERE

WR1: EXISTS(effectivity_end_date) OR EXISTS(effectivity_start_date);

END_ENTITY;

ENTITY effectivity

SUPERTYPE OF (ONEOF(serial_numbered_effectivity, dated_effectivity, lot_effectivity, time_interval_based_effectivity));

id : identifier;

DERIVE

name : label := get_name_value(SELF);

description : text := get_description_value(SELF);

WHERE

WR1: SIZEOF(USEDIN(SELF, 'BASIC_ATTRIBUTE_SCHEMA.' + 'NAME_ATTRIBUTE.NAMED_ITEM')) <= 1;

WR2: SIZEOF(USEDIN(SELF, 'BASIC_ATTRIBUTE_SCHEMA.' + 'DESCRIPTION_ATTRIBUTE.DESCRIBED_ITEM')) <= 1;

END_ENTITY;

ENTITY effectivity_relationship;

name : label;

description : OPTIONAL text;

related_effectivity : effectivity;

relating_effectivity : effectivity;

END_ENTITY;

ENTITY lot_effectivity

SUBTYPE OF (effectivity);

effectivity_lot_id : identifier;

effectivity_lot_size : measure_with_unit;

END_ENTITY;

ENTITY serial_numbered_effectivity

SUBTYPE OF (effectivity);

effectivity_start_id : identifier;

effectivity_end_id : OPTIONAL identifier;

END_ENTITY;

ENTITY time_interval_based_effectivity

SUBTYPE OF (effectivity);

effectivity_period : time_interval;

END_ENTITY;

END_SCHEMA;

А.7 Схема данных «наименования и значения единиц величин» (measure_schema)

SCHEMA measure_schema '{iso standard 10303 part(41) version(8) object(1) measure_schema(15)}';

REFERENCE FROM basic_attribute_schema   -- ISO 10303-41

(get_name_value,

name_attribute,

name_attribute_select);

REFERENCE FROM representation_schema   -- ISO 10303-43

(representation_context);

REFERENCE FROM support_resource_schema;    -- ISO 10303-41

TYPE descriptive_measure = STRING;

END_TYPE;

TYPE length_measure = REAL;

END_TYPE;

TYPE measure_value = SELECT

(descriptive_measure,

length_measure,

parameter_value,

plane_angle_measure,

positive_length_measure,

positive_plane_angle_measure,

positive_ratio_measure,

ratio_measure);

END_TYPE;

TYPE parameter_value = REAL;

END_TYPE;

TYPE plane_angle_measure = REAL;

END_TYPE;

TYPE positive_length_measure = non_negative_length_measure;

WHERE

WR1: SELF > 0.0;

END_TYPE;

TYPE positive_plane_angle_measure = plane_angle_measure;

WHERE

WR1: SELF > 0.0;

END_TYPE;

TYPE positive_ratio_measure = ratio_measure;

WHERE

WR1: SELF > 0.0;

END_TYPE;

TYPE ratio_measure = REAL;

END_TYPE;

TYPE unit = SELECT (derived_unit, named_unit);

END_TYPE;

ENTITY dimensional_exponents;

length_exponent : REAL;

mass_exponent : REAL;

time_exponent : REAL;

electric_current_exponent : REAL;

thermodynamic_temperature_exponent : REAL;

amount_of_substance_exponent : REAL;

luminous_intensity_exponent : REAL;

END_ENTITY;

ENTITY global_unit_assigned_context

SUBTYPE OF (representation_context);

units : SET [1:?] OF unit;

END_ENTITY;

ENTITY measure_with_unit

SUPERTYPE OF (ONEOF(length_measure_with_unit,

mass_measure_with_unit,

time_measure_with_unit,

electric_current_measure_with_unit,

thermodynamic_temperature_measure_with_unit,

celsius_temperature_measure_with_unit,

amount_of_substance_measure_with_unit,

luminous_intensity_measure_with_unit,

plane_angle_measure_with_unit,

solid_angle_measure_with_unit,

area_measure_with_unit,

volume_measure_with_unit,

ratio_measure_with_unit,

acceleration_measure_with_unit,

capacitance_measure_with_unit,

electric_charge_measure_with_unit,

conductance_measure_with_unit,

electric_potential_measure_with_unit,

energy_measure_with_unit,

magnetic_flux_density_measure_with_unit,

force_measure_with_unit,

frequency_measure_with_unit,

illuminance_measure_with_unit,

inductance_measure_with_unit,

luminous_flux_measure_with_unit,

magnetic_flux_measure_with_unit,

power_measure_with_unit,

pressure_measure_with_unit,

resistance_measure_with_unit,

velocity_measure_with_unit,

absorbed_dose_measure_with_unit,

radioactivity_measure_with_unit,

dose_equivalent_measure_with_unit));

value_component : measure_value;

unit_component : unit;

WHERE

WR1: valid_units(SELF);

END_ENTITY;

ENTITY named_unit

SUPERTYPE OF (ONEOF(si_unit, conversion_based_unit, context_dependent_unit) ANDOR

ONEOF(length_unit, mass_unit, time_unit, electric_current_unit, thermodynamic_temperature_unit,

amount_of_substance_unit, luminous_flux_unit, luminous_intensity_unit, plane_angle_unit,

solid_angle_unit, ratio_unit));

dimensions : dimensional_exponents;

END_ENTITY;

ENTITY plane_angle_unit

SUBTYPE OF (named_unit);

WHERE

WR1: (SELF\named_unit.dimensions.length_exponent = 0.0) AND (SELF\named_unit.dimensions.mass_exponent = 0.0) AND (SELF\named_unit.dimensions.time_exponent = 0.0) AND (SELF\named_unit.dimensions.electric_current_exponent = 0.0) AND (SELF\named_unit.dimensions.thermodynamic_temperature_exponent = 0.0) AND (SELF\named_unit.dimensions.amount_of_substance_exponent = 0.0) AND (SELF\named_unit.dimensions.luminous_intensity_exponent = 0.0);

END_ENTITY

Библиография

[1]	ОК 034-2014 (КПЕС 2008) Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) (Изменение № 143/2026 от 29.06.2026)

[2]  ОК 012-93 Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов

УДК 006.1:006.354 ОКС 35.240.50

Ключевые слова: изделие, версия изделия, информационная модель, схема данных, контекст, документ, организация, сотрудник, применяемость, единица величины

| Руководитель организации разработчика АО НИЦ «Прикладная Логистика», Генеральный директор |  | И. Ю. Галин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки, руководитель отдела нормативного обеспечения |  | Е. В. Селезнёва |
| Разработчик стандарта, руководитель центра перспективных разработок |  | Д. Н. Бороздин |