| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ПНСТ 77.303― 202Х (проект, окончательная редакция) |

Система поддержки жизненного цикла изделия

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ

Структура изделия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО «НИЦ «Прикладная Логистика»), Обществом с ограниченной ответственностью «АСКОН-Бизнес-Решения» (ООО «АСКОН-Бизнес-Решения»), Закрытым акционерным обществом «Топ Системы» (ЗАО «Топ Системы»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от

4 Национальный орган Российской Федерации по стандартизации не несет ответственность за патентную чистоту настоящего стандарта. Патентообладатель (лицензиар) может заявить о своих правах и направить в национальный орган по стандартизации предложение внести в настоящий стандарт поправку для указания информации о наличии в стандарте объектов патентного права и патентообладателе (лицензиаре)

Правила применения настоящего стандарта и проведения его мониторинга установлены в ГОСТ Р 1.16—2011 (разделы 5 и 6).

Национальный орган Российской Федерации по стандартизации собирает сведения о практическом применении настоящего стандарта. Данные сведения, а также замечания и предложения по содержанию стандарта можно направить не позднее, чем за девять месяцев до истечения срока его действия, разработчику настоящего стандарта по адресу: 115114, г. Москва, Летниковская улица, 10с4, Бизнес-центр Святогор (info@cals.ru) и в национальный орган Российской Федерации по стандартизации по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2.

В случае отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемых информационном указателе «Национальные стандарты» и журнале «Вестник технического регулирования». Уведомление будет размещено также на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

- Группа 3 серии ПНСТ 77 «Система поддержки жизненного цикла изделия» содержат требования к схемам данных для разработки информационных моделей изделия машиностроения.

- Указанные схемы данных базируются на положениях ГОСТ Р ИСО 10303, но содержат необходимые уточнения с учетом требований действующих в РФ документов по стандартизации.

Содержание

1	Область применения

2	Нормативные ссылки

3	Термины, определения и сокращения

4	Общие положения

5	Описание структуры изделия

6	Описание изготовления детали из заготовки, полуфабриката, другой детали

7	Описание концепции изделия

8	Управление конфигурацией

Приложение А (справочное) Формализованное описание информационной модели на языке Express

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
российской федерации

Система поддержки жизненного цикла изделия ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ Структура изделия Product life cycle support system. Product information model. Product structure

Дата введения ―

- Область применения

Настоящий стандарт определяет составную часть схемы данных для разработки информационной модели изделия машиностроения в части описания:

- структуры сборочной единицы;

- связей между готовой деталью и заготовками, полуфабрикатами и другими готовыми деталями, используемыми для изготовления данной детали;

- вариантов состава и свойств изделия, в том числе для целей управления конфигурацией изделия.

Предварительный стандарт предназначен для использования разработчиками и потребителями программных средств системы поддержки жизненного цикла изделия, а также для решения иных задач, связанных с обращением данных об изделии в ходе его жизненного цикла.

- Нормативные ссылки

В настоящем предварительном стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения

ГОСТ Р 59193 Управление конфигурацией. Основные положения

- ГОСТ Р 77.002 Система поддержки жизненного цикла изделия. Термины и определения (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)

- ГОСТ Р 77.102 Система поддержки жизненного цикла изделия. Модель жизненного цикла. Основные положения (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)

- ГОСТ Р ИСО 10303–11 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку EXPRESS

- ГОСТ Р ИСО 10303–41 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированный обобщенный ресурс. Основы описания и поддержки изделий

- ГОСТ Р ИСО 10303–44 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 44. Интегрированный обобщенный ресурс. Конфигурация структуры изделия

- ПНСТ 77.301 Система поддержки жизненного цикла изделия. Информационная модель изделия. Основные положения (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)

- ПНСТ 77.302 Система поддержки жизненного цикла изделия. Информационная модель изделия. Общие сведения об изделии (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)

Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005, ГОСТ Р 77.002 и ПНСТ 77.301, а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1.1

концепция продукта (product concept): Документ с аналитическими, конструкторскими и производственными проработками, на основе которого можно принимать решение о разработке продукта.

[ГОСТ Р 56862–2016, статья 2.38]

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

| ЕСКД | — | единая система конструкторской документации; |
| --- | --- | --- |
| ЖЦ | — | жизненный цикл; |
| ИО | — | информационный объект; |
| СЕ | — | сборочная единица; |
| СПЖЦ | — | система поддержки жизненного цикла; |
| СЧ | — | составная часть; |
| UML |  | Unified Modeling Language (унифицированный язык моделирования). |

- Общие положения

  - Приведенные в настоящем стандарте схемы данных базируются на схемах, установленных в ГОСТ Р ИСО 10303–44:

- - product_structure_schema (схема данных «структура изделия»);

- - product_concept_schema (схема данных «концепция изделия»);

- - configuration_management_schema (схема данных «управление конфигурацией»).

  - Приведенные в настоящем стандарте схемы данных адаптированы и дополнены с учетом терминологии и требований стандартов ЕСКД и могут быть использованы для представления данных об изделиях машиностроения и их СЧ, разрабатываемых в соответствии со стандартами ЕСКД.

  - Приведенные в настоящем стандарте схемы данных позволяют описывать:

различные варианты структур изделия (типовые структуры изделий, относящихся к одному семейству, конкретные варианты изделий);

взаимоотношения между изделиями, отражающими процесс изготовления;

взаимоотношения между изделиями, отражающими их эквивалентность и способность заменять друг друга;

управление составом изделия.

- Примечание  В настоящем стандарте текстовое описание схем данных приведено на языке Express по ГОСТ Р ИСО 10303–11. Графическое представление схем данных приведено в нотации унифицированного языка моделирования UML по ПНСТ 77.301.

- Описание структуры изделия

5.1 Общие сведения

5.1.1	Правила описания структуры изделия основаны на схеме product_structure_schema, установленной в ГОСТ Р ИСО 10303–44.

Ниже приводится описание применения данной схемы для представления структуры изделия, разрабатываемого в соответствии со стандартами ЕСКД.

Формализованное описание product_structure_schema на языке Express 
приведено в А.1.

5.1.2 Вхождение одного изделия в другое изделие описывается с использованием связи между ИО product_definition, описывающими соответствующие изделия. Эта связь реализуется ИО assembly_component_usage, который наследует все атрибуты от ИО product_definition_relationship.

Взаимосвязь указанных ИО показана на рисунке 1.

Подробное описание ИО product_definition и product_definition_relationship приведено в ПНСТ 77.302.

5.1.3 ИО assembly_component_usage имеет атрибут «reference_designator», в который может быть записан уникальный идентификатор, обозначающий вхождение изделия в конкретную позицию структуры вышестоящего (или другого) изделия. Такой идентификатор также используется для уникального обозначения СЧ (компонента, позиции) на схеме, чертеже и т. п.

5.1.4 ИО assembly_component_usage имеет несколько подтипов: ИО next_assembly_usage_occurrence и quantified_assembly_component_usage.

При использовании ИО next_assembly_usage_occurrence каждое вхождение изделия описывается одним отдельным экземпляром такого ИО (число ИО соответствует числу вхождений).

При использовании ИО quantified_assembly_component_usage в ИО указывается число вхождений.

|  | Рисунок 1 – Основные ИО, описывающие структуру изделия |
| --- | --- |

5.2 Основная структура сборочной единицы (одноуровневая структура)

5.2.1 Основная структура СЕ – это совокупность вхождений всех СЧ (в т. ч. материалов в сборке) в эту СЕ.

5.2.2 Для описания каждого вхождения СЧ в СЕ используется ИО next_assembly_usage_occurrence, который наследует все атрибуты ИО assembly_component_usage (рисунок 2).

5.2.3 Возможны два способа указания количества, в котором СЧ входит в вышестоящую СЕ:

- описание каждого отдельного вхождения СЧ отдельным экземпляром ИО next_assembly_usage_occurrence (т. е. создание стольких экземпляров объекта, сколько штук конкретной СЧ входит в изделие);

- использование комплексного ИО next_assembly_usage_occurrence + quantified_assembly_component_usage, в дополнительном атрибуте «quantity» которого указывается количество (с учетом применяемой единицы величины) СЧ, входящих в «родительскую» СЕ.

Первый способ не может применяться для описания вхождений материалов и других изделий, количество которых измеряется не в штуках.

5.3 Описание допустимых замен

5.3.1 В случае когда вместо одной СЧ в составе СЕ может использоваться другая СЧ (допустимая замена), все такие СЧ включают в состав СЕ как отдельные вхождения, после чего информацию о допустимой замене приводят с использованием ИО assembly_component_usage_substitute (допустимая замена) – см. рисунок 2.

Примечание — Допустимая замена предполагает замену на компонент, применение которого предусмотрено утвержденной конструкторской документацией. Использование аналога – это применение компонента, который не предусмотрен конструкторской документацией и использование которого требует дополнительного согласования (путем оформления разрешения на отклонение, служебной записки или извещения об изменении) для каждого конкретного случая.

При этом в атрибуте «base» указывают основную СЧ, а в атрибуте «substitute» – допустимую замену основной СЧ в составе данной конкретной СЕ.

5.3.2 При необходимости указания нескольких допустимых замен с разными приоритетами использования применяют ИО

assembly_component_usage_substitute_with_ranking (см. рисунок 2), который позволяет для допустимой замены указать ее приоритет в виде целого числа в атрибуте «ranking».

5.3.3 Если вариант изготовления СЕ представляет собой замену одной СЧ несколькими СЧ, то информацию о такой замене приводят с использованием ИО assembly_component_usage_substitute_with_ranking, в котором все заменяющие детали помечают одним числом в атрибуте «ranking», а в атрибуте «ranking_rationale» приводят соответствующие пояснения: «Применять с позициями … взамен позиции …».

5.4 Подбор СЧ

5.4.1 В случае, когда при изготовлении СЕ для регулировки, настройки, компенсации требуется подбор СЧ, указание таких СЧ в структуре СЕ выполняют способами, описанными в 5.4.2–5.4.4.

5.4.2 Если подбор производится одинаковыми СЧ (например, требуемая нагрузка пружины достигается установкой под нее набора одинаковых шайб), то в состав СЕ такие СЧ включаются с помощью комплексного ИО next_assembly_usage_occurrence + quantified_assembly_component_usage с указанием в атрибуте «quantity» наиболее вероятного количества таких СЧ, а в атрибуте «description» приводят соответствующую запись: «Подобрать необходимое количество …» (например, «Подобрать необходимое количество для обеспечения нагрузки пружины»).

5.4.3 Если подбор производится установкой одного из группы изделий, имеющих разные размеры и самостоятельные обозначения (например, величина зазора должна обеспечиваться установкой только одного установочного кольца), то в состав СЕ включают все такие изделия с использованием ИО next_assembly_usage_occurrence, у которых в атрибуте «description» приводят соответствующую запись «Подбор из группы СЧ». Все подбираемые СЧ связывают с одним из вариантов (условно выбранным в качестве наиболее вероятного) с использованием ИО assembly_component_usage_substitute.

Наиболее вероятный вариант указывают в атрибуте «base» каждого объекта assembly_component_usage_substitute, а в атрибуте «definition» указывают «Подбираемые СЧ».

5.4.4 Если подбор производится установкой нескольких изделий с различными размерами, обозначениями и в различных количествах, то в состав СЕ включают все подбираемые СЧ с использованием комплексного ИО next_assembly_usage_occurrence + quantified_assembly_component_usage с указанием в атрибуте «quantity» наиболее вероятного количества каждой СЧ, а в атрибуте «description» приводят соответствующую запись: «Подобрать необходимое количество …». Все варианты СЧ, выбираемые подбором, связывают с одним из вариантов (условно выбранным в качестве наиболее вероятного) с использованием ИО assembly_component_usage_substitute. Наиболее вероятный вариант указывают в атрибуте «base» каждого ИО assembly_component_usage_substitute, а в атрибуте «definition» указывают «Подбираемые СЧ».

5.5 Указание зависимости между двумя составными частями одной сборочной единицы

5.5.1 Если установка в СЕ одной СЧ зависит от установки другой СЧ, то в основную структуру добавляют все варианты СЧ (как описано в 5.3 или 5.4) и устанавливают связи между такими зависимыми вхождениями. Для описания такой связи используют ИО product_definition_usage_relationship (см. рисунок 1), связывающий два ИО product_definition_usage (соответствующие двум СЧ одной СЕ).

Примечание  Для обеспечения связи между двумя СЧ одной СЕ необходимо, чтобы в атрибуте «relating_product_definition» каждого из двух связываемых экземпляров ИО product_definition_usage был указан один и тот же экземпляр ИО product_definition.

5.6 Описание конкретного вхождения одного изделия в состав другого изделия

5.6.1 В случаях, когда одно и то же изделие входит в состав другого изделия несколько раз, каждое такое вхождение описывается отдельно.

Пример  В СЕ «ходовая часть автомобиля» могут входить изделия «подвеска» и «колесо». При описании структуры СЕ «ходовая часть автомобиля» создаются 4 экземпляра ИО assembly_component_usage, каждый из которых ссылается на описание (product_definition) одного и того же колеса. При этом атрибуты «reference_designator» каждого вхождения колеса имеют собственные значения: «левое переднее», «правое переднее», «левое заднее», «правое заднее», соответственно. При необходимости может быть создано отдельное описание (product_definition) одного из колес, например, левого переднего колеса, которое может быть связано с конкретным вхождением в структуру, имеющим идентификатор «левое переднее».

5.6.2 Для описания конкретного вхождения СЧ в структуру СЕ используется ИО product_definition_occurrence_relationship (см. рисунок 2). При этом в атрибуте «occurrence_usage» указывается ссылка на конкретное вхождение в структуре, а в атрибуте «occurrence» – ссылка на необходимый product_definition.

|  | Рисунок 2 – ИО, описывающие вхождение СЧ в СЕ, в т .ч. с учетом возможных вариантов |
| --- | --- |

5.7 Полная структура сборочной единицы (многоуровневая структура)

5.7.1 Полная структура СЕ формируется путем объединения основных структур всех СЕ в составе рассматриваемой СЕ (рекурсивно вниз).

В полной структуре изделия может потребоваться идентифицировать вхождения одного изделия в структуру несколько раз, на разных уровнях структуры. Для этого используются конструкции, описанные ниже.

Пример  Один и тот же измерительный датчик может входить в состав нескольких функциональных систем изделия на разных уровнях его структуры.

5.7.2 Для описания вхождения изделия в сборочную единицу, не являющуюся «родительской» для данного изделия, используется ИО specified_higher_usage_occurrence (рисунок 3), который, в свою очередь, наследуется от ИО assembly_component_usage.

Взаимосвязь между изделием и СЕ, которую описывает ИО specified_higher_usage_occurrence, задается с использованием унаследованных от product_definition_relationship атрибутов «relating_product_definition» (СЕ) и «related_product_definition» (изделие). При этом в атрибутах «upper_usage» и «next_usage» указываются ИО assembly_component_usage и next_assembly_usage_occurrence, которые показывают место изделия в конкретной СЕ.

Рисунок 3 – Описание вхождения изделия в многоуровневую структуру, не являющуюся «родительской» (способ 1)

5.7.3 Другим способом определения пути между изделием и СЕ, в которую он входит через несколько иерархических уровней, является использование ИО multi_level_reference_designator (рисунок 4).

Рисунок 4 – Описание вхождения изделия в многоуровневую структуру через несколько иерархических уровней (способ 2)

В атрибуте «location» ИО multi_level_reference_designator приводится набор ссылок на экземпляры ИО next_assembly_usage_occurrence, которые определяют связанный путь от изделия к СЕ.

В атрибуте «root» указывают описание самой СЕ, а в атрибуте «leaf» указывается изделие, путь к которому описывается.

5.7.4 Если необходимо представить информацию о том, что изделие принадлежит указанной СЕ, без уточнения полного пути к нему, то используется ИО 
promissory_usage_occurrence (рисунок 5).

Рисунок 5 – Описание вхождения изделия в многоуровневую структуру без указания точного пути (способ 3)

В унаследованном атрибуте «related_product_definition» указывается СЕ, а в атрибуте «relating_product_definition» – входящее в нее изделие независимо от количества промежуточных уровней между ними.

Примечание  ИО promissory_usage_occurrence используется, когда структура изделия еще не определена полностью, но, тем не менее, нужно указать, что данное изделие (деталь, СЕ) предполагается использовать в составе вышестоящего изделия.

- Описание изготовления детали из заготовки, полуфабриката, другой детали

6.1 Общие сведения

6.1.1	Правила описания изготовления детали из заготовки, полуфабриката, другой детали основаны на схеме product_structure_schema, установленной в 
ГОСТ Р ИСО 10303–44. Ниже приводится описание применения данной схемы для представления сведений об изготовлении изделия, разрабатываемого в соответствии со стандартами ЕСКД.

6.1.2 Изготовление одного изделия из другого изделия описывается с использованием отношения (связи) специального типа, реализуемого ИО 
make_from_usage_option (рисунок 6), который наследует все атрибуты от ИО product_definition_relationship (описан в ПНСТ 77.302).

Рисунок 6 – Совокупность ИО, описывающих изготовление детали из заготовки, полуфабриката и т. п.

6.2 Изготовление детали из заготовки

6.2.1 Необходимый материал или заготовка описывается как отдельное изделие (версия изделия) в конструкторском контексте.

6.2.2 Если необходимо указать допустимые варианты замены материала (заготовки), то каждый такой случай описывают с использованием отдельного экземпляра ИО make_from_usage_option с указанием, при необходимости, приоритета выбора в атрибутах «ranking» и «ranking_rationale». Если все указанные материалы имеют одинаковый приоритет, то для всех экземпляров объекта указывают значение «1».

6.2.3 Для материала (заготовки) указывают потребное для изготовления количество (атрибут «quantity»), выраженное в необходимых единицах величин.

Если количество материала не может быть определено на начальных этапах проектирования, так как зависит от технологии и/или договоров на поставку (методы раскроя, вариабельность формы и т. д.), то в атрибут «quantity» ИО make_from_usage_option записывают наиболее вероятное количество материала, внося в атрибут «description» запись: «Указано приблизительное количество, уточнить при производстве».

6.3 Изготовление детали путем доработки другого изделия (полуфабриката)

6.3.1 При использовании в качестве заготовки другого изделия (полуфабриката) такое изделие указывают с использованием ИО make_from_usage_option, а все изделия, устанавливаемые при дополнительной обработке или доделке, включают в состав изделия с использованием ИО next_assembly_usage_occurrence.

В этом случае допускается указывать примечанием, какие СЕ и детали при переделке заменяют (другими) или исключают без замены.

Примечание  В технических требованиях чертежа или модели может быть записано «Детали поз. 4 и 6 установить взамен имеющихся валика и втулки», «Имеющуюся втулку снять».

6.3.2 Если доработка заключается в дополнительной обработке заготовки без снятия, замены или установки новых СЧ, то такую информацию в структуру изделия не включают, а необходимые указания по доработке приводят в технических требованиях на сборочном чертеже или в электронной модели.

6.4 Изготовление нескольких деталей из одной заготовки

6.4.1 В случае если из одной заготовки (полуфабриката) может быть произведено несколько разных деталей, то используют ИО make_from_usage_option_group (см. рисунок 6). Данный ИО позволяет сформировать набор экземпляров ИО make_from_usage_option, описывающих возможные варианты изделий (product_definition), которые могут быть изготовлены из другого изделия (product_definition).

При этом атрибут «related_product_definition» для всех экземпляров ИО make_from_usage_option в этом наборе должен указывать на одно и то же изделие (ссылаться на один экземпляр ИО product_definition).

Примечания

1 Пусть, например, предполагается разрезать заготовку (product_definition = D) на три части, чтобы получить три детали или три заготовки (product_definitions = X, Y и Z). В этом случае экземпляр ИО make_from_usage_option_group будет объединять три экземпляра ИО make_from_usage_option со значениями атрибутов, приведенными в таблице ниже.

| ID | relating_product_definition | related_product_definition | quantity |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | D | 1 |
| 2 | Y | D | 1 |
| 3 | Z | D | 1 |

2 Пусть, например, предполагается разрезать заготовку (product_definition = D) на неравные части так, чтобы получить две заготовки. Первую – для изготовления двух деталей (product_definition = X), а вторую – для одной детали (product_definition = T).

В этом случае экземпляр ИО make_from_usage_option_group объединит два экземпляра ИО make_from_usage_option со значениями атрибутов, приведенными в таблице ниже.

| ID | relating_product_definition | related_product_definition | quantity |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | D | 2 |
| 2 | T | D | 1 |

- Описание концепции изделия

7.1 Схема product_concept_schema на языке Express для идентификации и описания концепции изделия приведена в ГОСТ Р ИСО 10303–44. Ниже приводится описание применения данной схемы для формализации концепции изделия машиностроения (конечного изделия), разрабатываемого в соответствии со стандартами ЕСКД.

Краткое формализованное описание product_concept_schema на языке Express приведено в А.2.

7.2 Описание облика конечного изделия на уровне концепции или идеи, без привязки к конкретной реализации, выполняется с использованием схемы данных, приведенной на рисунке 7. Концепция изделия формируется на самой ранней стадии ЖЦ изделия, до начала его разработки, согласно ГОСТ Р 77.102.

Концепция изделия определяет набор характеристик или функций нового изделия, необходимых для решения определенной задачи или удовлетворения потребностей потребителя. Для этих характеристик, возможностей и функций могут быть заданы взаимосвязи и условия, определяющие их допустимые сочетания и порождающие возможные варианты конструкции конечного изделия.

Понятие «концепции» и ее структурированное описание позволяет обеспечить основу для управления требованиями и конфигурацией на ранних стадиях разработки. Концепция изделия может включать несколько объектов конфигурации.

7.3 Для описания концепции изделия используются следующие основные ИО:

- product_concept — концепция изделия, описывающая изделие в абстрактном виде, не касающаяся деталей конструкторской реализации;

- product_concept_relationship — связь между двумя концепциями изделия, например, «часть-целое», «вариант», «альтернатива», позволяющая описывать структуру, зависимости и взаимосвязи на уровне концепций;

- product_concept_feature — характеристика, возможность или функция изделия, используемая в концепции (далее – опция).

7.4 Концепция изделия может допускать производство нескольких вариантов изделия, формируемых из выделенных в этой концепции опций и их допустимых сочетаний.

Пример  Пусть предполагается разработать новую модель автомобиля, описываемую с использованием ИО product_concept. Эта модель может выпускаться с дизельным (DE) или бензиновым двигателем (SI). Автомобиль может быть оснащен системой кондиционирования воздуха (AC) и электрическими стеклоподъемниками (EW), однако эти опции требуют более ёмкой аккумуляторной батареи (SB). Для описания опций используется ИО product_concept_feature. Условия использования конкретных опций описываются при помощи ИО conditional_concept_feature, а допустимые сочетания опций – при помощи ИО concept_feature_operator.

|  | Рисунок 7 – Совокупность ИО, описывающих концепцию изделия |
| --- | --- |

- Управление конфигурацией

8.1 Схема configuration_management_schema на языке Express для идентификации и управления конфигурацией изделия приведена в ГОСТ Р ИСО 10303–44. Ниже приводится описание применения данной схемы для управления конфигурацией изделий машиностроения, разрабатываемых в соответствии со стандартами ЕСКД, с учетом ГОСТ Р 59193.

Краткое формализованное описание configuration_management_schema на языке Express приведено в А.3.

8.2 В состав задач управления конфигурацией входит контроль состава изделия и изменений этого состава в силу конструкторских, производственных и эксплуатационных причин на стадиях и этапах его ЖЦ. Информационная модель изделия, построенная на основе рассматриваемых схем данных, может быть эффективным инструментом для решения задач сопровождения ЖЦ изделия на разных его стадиях.

8.3 Для управления конфигурацией используются следующие основные ИО (рисунок 8):

- configuration_item — объект конфигурации – изделие в целом или СЧ изделия, значимая для выполнения установленных требований и рассматриваемая в процедурах управления конфигурацией как единое целое;

- configuration_item_relationship — связь между объектами конфигурации, описывающая их взаимосвязи, например отношения входимости «часть – целое»;

- configuration_design — устанавливает связь между объектом конфигурации и его конкретной реализацией в конструкции: описанием изделия в контексте (product_definition) или версией изделия (product_definition_formation);

- configuration_effectivity — применяемость в конфигурации, позволяющая подобрать конкретную версию изделия для объекта конфигурации.

8.4 Объектом конфигурации на разных стадиях (этапах) ЖЦ могут быть финальное изделие в целом и СЧ изделия (система, агрегат, узел, деталь, компьютерная программа, в т. ч. встроенное программное обеспечение), документ (информационный набор, база данных и т. п.), интерфейс, материал, объекты, связанные с процессами ЖЦ (стенд, оснастка, инфраструктура и ее элементы, средство обеспечения производства и эксплуатации, система обучения и т. п.).

Объект конфигурации может соответствовать одному из вариантов концепции изделия, всей концепции изделия или ее части.

8.5 Подтипом ИО configuration_item является ИО configurable_item, предназначенный для идентификации конкретного варианта (конфигурации).

ИО configurable_item имеет следующие атрибуты:

- id – обозначение;

- name – наименование;

- description – описание;

- item_concept – ссылка на ИО product_concept (связка данного варианта конфигурации с концепцией изделия в целом или частью концепции);

- purpose – текст, описывающий назначение данного варианта конфигурации.

С ИО configurable_item может быть связан набор опций (product_concept_feature), предусматриваемых концепцией изделия.

Примечание  Например, заказ клиента на автомобиль может указывать модель заказанного автомобиля, а также его требуемые характеристики: цвет – «красный», отделка салона – «серая кожа», люк в крыше и алюминиевые диски. Заказанный автомобиль может быть представлен объектом конфигурации (configurable_item). Каждая характеристика заказанного автомобиля может быть описана как опция (product_concept_feature).

8.6 Для описания конкретной конфигурации используется ИО configuration_effectivity, оперирующий серийными номерами изготовленных изделий (ИО serial_numbered_effectivity), датами изготовления изделий (ИО dated_effectivity) и принадлежностью изделий к определенным партиям (ИО lot_effectivity).

Примечание  Определения ИО serial_numbered_effectivity, dates_effectivity и lot_effectivity приведены в ПНСТ 77.302.

|  | Рисунок 8 – Совокупность ИО для решения задач управления конфигурацией |
| --- | --- |

- Приложение А
(справочное)
Формализованное описание информационной модели на языке Express

А.1 Схема данных «структура изделия» (product_structure_schema)

Приведенные в приложении схемы данных (А.1–А.3) являются модифицированными версиями одноименных схем по ГОСТ Р ИСО 10303–44. Изменения включают удаление неиспользуемых в настоящем стандарте объектов и типов, а также исключение описания функций (с целью сокращения объема текста).

SCHEMA product_structure_schema '{iso standard 10303 part(44) version(6) object(1) product_structure_schema(1)}';

REFERENCE FROM measure_schema   -- ISO 10303-41

(measure_with_unit);

REFERENCE FROM product_definition_schema   -- ISO 10303-41

(acyclic_product_definition_relationship,

generic_product_definition_reference,

product,

product_definition,

product_definition_formation,

product_definition_or_reference,

product_definition_reference,

product_definition_relationship,

product_definition_relationship_relationship);

REFERENCE FROM support_resource_schema   -- ISO 10303-41

(identifier, label, text);

TYPE product_definition_occurrence_or_reference = SELECT (

product_definition_occurrence,  product_definition_occurrence_reference);

END_TYPE;

TYPE product_definition_or_reference_or_occurrence = SELECT BASED_ON product_definition_or_reference WITH (product_definition_occurrence);

END_TYPE;

ENTITY alternate_product_relationship;

name        : label;

definition  : OPTIONAL text;

alternate   : product;

base        : product;

basis       : text;

UNIQUE

UR1: alternate, base;

WHERE

WR1: alternate :<>: base;

END_ENTITY;

ENTITY assembly_component_usage

SUPERTYPE OF (quantified_assembly_component_usage ANDOR

ONEOF (multi_level_reference_designator,

next_assembly_usage_occurrence,

promissory_usage_occurrence,

specified_higher_usage_occurrence))

SUBTYPE OF (product_definition_usage);

reference_designator : OPTIONAL identifier;

END_ENTITY;

ENTITY assembly_component_usage_substitute;

name              : label;

definition        : OPTIONAL text;

base              : assembly_component_usage;

substitute        : assembly_component_usage;

UNIQUE

UR1: base,substitute;

WHERE

WR1: base.relating_product_definition :=:

substitute.relating_product_definition;

WR2: base :<>: substitute;

END_ENTITY;

ENTITY assembly_component_usage_substitute_with_ranking

SUBTYPE OF (assembly_component_usage_substitute);

ranking           : INTEGER;

ranking_rationale : text;

END_ENTITY;

ENTITY make_from_usage_option

SUBTYPE OF (product_definition_usage);

ranking           : INTEGER;

ranking_rationale : text;

quantity          : measure_with_unit;

WHERE

WR1: (NOT ('NUMBER' IN TYPEOF(quantity.value_component)))

OR (quantity.value_component > 0);

END_ENTITY;

ENTITY make_from_usage_option_group;

members : SET [2:?] OF make_from_usage_option;

WHERE

WR1: SIZEOF (QUERY (example <* members |

example.related_product_definition

:=: members[1].related_product_definition)) =SIZEOF(members);

END_ENTITY;

ENTITY multi_level_reference_designator

SUBTYPE OF (assembly_component_usage);

location : LIST[1:?] OF UNIQUE next_assembly_usage_occurrence;

DERIVE

SELF\product_definition_relationship.relating_product_definition RENAMED root: product_definition := location[1]\product_definition_relationship.relating_product_definition;

SELF\product_definition_relationship.related_product_definition  RENAMED leaf : product_definition_or_reference := location[HIINDEX(location)]\product_definition_relationship.related_product_definition;

UNIQUE

UR1: location;

WHERE

WR1: unambiguously_specified_multi_level_reference_designator(location);

WR2: SIZEOF(QUERY(cp <* location | NOT (

EXISTS(cp\assembly_component_usage.reference_designator)))) = 0;

END_ENTITY;

ENTITY next_assembly_usage_occurrence

SUBTYPE OF (assembly_component_usage);

DERIVE

product_definition_occurrence_id : identifier := SELF\product_definition_relationship.related_product_definition\product_definition_occurrence.id;

-- replicates the id of a product_definition_occurrence that is referenced by related_product_definition.

UNIQUE

UR1 : SELF\assembly_component_usage.reference_designator, SELF\product_definition_relationship.relating_product_definition;

UR2 : product_definition_occurrence_id, SELF\product_definition_relationship.relating_product_definition;

--  The id of a product_definition_occurrence shall be unique among all product_definition_or_occurrence_or_reference that are used within an assembly of the occurrence_usages

END_ENTITY;

ENTITY product_definition_occurrence

SUPERTYPE OF (product_definition_specified_occurrence ANDOR product_definition_occurrence_reference_with_local_representation);

id : identifier;

name : OPTIONAL label;

description : OPTIONAL text;

definition : OPTIONAL product_definition_or_reference_or_occurrence;

quantity : OPTIONAL measure_with_unit;

DERIVE

descendant_occurrences : SET[0:?] OF product_definition_specified_occurrence:= get_descendant_occurrences(SELF);

INVERSE

assembly_usages : SET[0:?] OF assembly_component_usage FOR related_product_definition;

child_occurrences : SET[0:?] OF product_definition_specified_occurrence FOR occurrence_usage;

WHERE

WR1 : NOT (('PRODUCT_STRUCTURE_SCHEMA.PRODUCT_DEFINITION_OCCURRENCE' IN TYPEOF(definition)) OR

('PRODUCT_STRUCTURE_SCHEMA.PRODUCT_DEFINITION_OCCURRENCE_REFERENCE' IN TYPEOF(definition)))

OR

('PRODUCT_STRUCTURE_SCHEMA.PRODUCT_DEFINITION_SPECIFIED_OCCURRENCE' IN TYPEOF(SELF));

WR2: EXISTS(definition) OR

(SIZEOF(USEDIN(SELF, 'CONFIGURATION_MANAGEMENT_SCHEMA.CONFIGURATION_DESIGN.DESIGN')) > 0);

WR3: NOT ('NUMBER' IN TYPEOF(quantity\measure_with_unit.value_component)) OR

(quantity\measure_with_unit.value_component > 0);

END_ENTITY;

ENTITY product_definition_occurrence_reference

SUBTYPE OF (product_definition_reference);

product_occurrence_id : identifier;

END_ENTITY;

ENTITY product_definition_occurrence_reference_with_local_representation

SUBTYPE OF (product_definition_occurrence, generic_product_definition_reference);

END_ENTITY;

ENTITY product_definition_occurrence_relationship;

name             : label;

description      : OPTIONAL text;

occurrence       : product_definition;

occurrence_usage : assembly_component_usage;

WHERE

WR1: occurrence_usage.relating_product_definition :<>:

occurrence;

WR2: occurrence_usage.related_product_definition :<>:

occurrence;

WR3: occurrence.formation :=:

occurrence_usage.related_product_definition.formation;

END_ENTITY;

ENTITY product_definition_specified_occurrence

SUBTYPE OF (product_definition_occurrence);

SELF\product_definition_occurrence.definition : product_definition_occurrence_or_reference;

occurrence_usage : product_definition_occurrence_or_reference;

UNIQUE

UR1 : occurrence_usage, id;

WHERE

WR1: SIZEOF(assembly_usages) = 0;

WR2: acyclic_product_definition_specified_occurrence(SELF, SELF\product_definition_occurrence.definition);

END_ENTITY;

ENTITY product_definition_usage

SUPERTYPE OF (ONEOF (make_from_usage_option,

assembly_component_usage))

SUBTYPE OF (product_definition_relationship);

UNIQUE

UR1: SELF\product_definition_relationship.id,

SELF\product_definition_relationship.relating_product_definition,

SELF\product_definition_relationship.related_product_definition;

WHERE

WR1:  acyclic_product_definition_relationship

(SELF,

[SELF\product_definition_relationship.related_product_definition],

'PRODUCT_STRUCTURE_SCHEMA.PRODUCT_DEFINITION_USAGE');

END_ENTITY;

ENTITY product_definition_usage_relationship

SUBTYPE OF (product_definition_relationship_relationship);

SELF\product_definition_relationship_relationship.relating : product_definition_usage;

SELF\product_definition_relationship_relationship.related : product_definition_usage;

WHERE

WR1: relating.relating_product_definition :=: related.relating_product_definition;

END_ENTITY;

ENTITY promissory_usage_occurrence

SUBTYPE OF (assembly_component_usage);

END_ENTITY;

ENTITY quantified_assembly_component_usage

SUBTYPE OF (assembly_component_usage);

quantity   : measure_with_unit;

WHERE

WR1: (NOT ('NUMBER' IN TYPEOF(quantity.value_component)))

OR (quantity.value_component > 0);

END_ENTITY;

ENTITY specified_higher_usage_occurrence

SUBTYPE OF (assembly_component_usage);

upper_usage   : assembly_component_usage;

next_usage    : next_assembly_usage_occurrence;

UNIQUE

UR1: upper_usage, next_usage;

WHERE

WR1: SELF :<>: upper_usage;

WR2: SELF\product_definition_relationship.relating_product_definition

:=: upper_usage.relating_product_definition;

WR3: SELF\product_definition_relationship.related_product_definition

:=: next_usage.related_product_definition;

WR4: (upper_usage.related_product_definition :=:

next_usage.relating_product_definition) OR

(SIZEOF (QUERY (pdr <* USEDIN (upper_usage.related_product_definition,

'PRODUCT_DEFINITION_SCHEMA.PRODUCT_DEFINITION_RELATIONSHIP.' +

'RELATED_PRODUCT_DEFINITION') |

pdr.relating_product_definition :=:

next_usage.relating_product_definition)) = 1);

WR5: SIZEOF (['PRODUCT_STRUCTURE_SCHEMA.NEXT_ASSEMBLY_USAGE_OCCURRENCE',

'PRODUCT_STRUCTURE_SCHEMA.SPECIFIED_HIGHER_USAGE_OCCURRENCE']

* TYPEOF(upper_usage)) = 1;

END_ENTITY;

END_SCHEMA;

А.2 Схема данных «концепция изделия» (product_concept_schema)

SCHEMA product_concept_schema '{iso standard 10303 part(44) version(2) object(1) product_concept_schema(2)}';

REFERENCE FROM support_resource_schema

(text, label, identifier);

REFERENCE FROM application_context_schema

(product_concept_context);

ENTITY concept_feature_operator;

name        : label;

description : OPTIONAL text;

END_ENTITY;

ENTITY concept_feature_relationship;

name                              : label;

description                       : OPTIONAL text;

relating_product_concept_feature  : product_concept_feature;

related_product_concept_feature   : product_concept_feature;

END_ENTITY;

ENTITY concept_feature_relationship_with_condition

SUBTYPE OF (concept_feature_relationship);

conditional_operator : concept_feature_operator;

END_ENTITY;

ENTITY conditional_concept_feature

SUBTYPE OF (product_concept_feature);

condition : concept_feature_relationship_with_condition;

END_ENTITY;

ENTITY product_concept;

id                  : identifier;

name                : label;

description         : OPTIONAL text;

market_context      : product_concept_context;

UNIQUE

UR1: id;

END_ENTITY;

ENTITY product_concept_feature;

id          : identifier;

name        : label;

description : OPTIONAL text;

END_ENTITY;

ENTITY product_concept_feature_association;

name        : label;

description : OPTIONAL text;

concept     : product_concept;

feature     : product_concept_feature;

END_ENTITY;

ENTITY product_concept_relationship;

name                     : label;

description              : OPTIONAL text;

relating_product_concept : product_concept;

related_product_concept  : product_concept;

END_ENTITY;

END_SCHEMA;

А.3 Схема данных «управление конфигурацией» (configuration_management_schema)

SCHEMA configuration_management_schema '{iso standard 10303 part(44) version(4) object(1) configuration_management_schema(3)}';

REFERENCE FROM basic_attribute_schema   -- ISO 10303-41

(description_attribute_select,

get_description_value,

get_name_value,

name_attribute_select);

REFERENCE FROM effectivity_schema (   -- ISO 10303-41

effectivity);

REFERENCE FROM product_concept_schema   -- ISO 10303-44

(product_concept,

product_concept_feature_association);

REFERENCE FROM product_definition_schema   -- ISO 10303-41

(product_definition,

product_definition_effectivity,

product_definition_formation);

REFERENCE FROM product_structure_schema   -- ISO 10303-44

(product_definition_occurrence,

product_definition_usage);

REFERENCE FROM support_resource_schema   -- ISO 10303-41

(bag_to_set,

identifier,

label,

text);

TYPE configuration_design_item = SELECT

(product_definition,

product_definition_formation,

product_definition_occurrence);

END_TYPE;

ENTITY configurable_item

SUBTYPE OF (configuration_item);

item_concept_feature : SET[1:?] OF product_concept_feature_association;

END_ENTITY;

ENTITY configuration_design;

configuration : configuration_item;

design        : configuration_design_item;

DERIVE

name          : label := get_name_value (SELF);

description   : text := get_description_value (SELF);

UNIQUE

UR1: configuration, design;

WHERE

WR1: SIZEOF (USEDIN (SELF, 'BASIC_ATTRIBUTE_SCHEMA.' +

'NAME_ATTRIBUTE.NAMED_ITEM'))<= 1;

WR2: SIZEOF (USEDIN (SELF, 'BASIC_ATTRIBUTE_SCHEMA.' +

'DESCRIPTION_ATTRIBUTE.DESCRIBED_ITEM'))<= 1;

END_ENTITY;

ENTITY configuration_effectivity

SUBTYPE OF (product_definition_effectivity);

configuration : configuration_design;

UNIQUE

UR1: configuration,

SELF\product_definition_effectivity.usage,

SELF\effectivity.id;

WHERE

WR1: 'PRODUCT_STRUCTURE_SCHEMA.PRODUCT_DEFINITION_USAGE' IN

TYPEOF (SELF\product_definition_effectivity.usage);

END_ENTITY;

ENTITY configuration_item;

id                  :  identifier;

name                :  label;

description         :  OPTIONAL text;

item_concept        :  product_concept;

purpose             :  OPTIONAL label;

END_ENTITY;

ENTITY configuration_item_relationship;

name                        : label;

description                 : OPTIONAL text;

relating_configuration_item : configuration_item;

related_configuration_item  : configuration_item;

END_ENTITY;

END_SCHEMA;

УДК 006.1:006.354 ОКС 35.240.50

Ключевые слова: структура изделия, информационная модель, схема данных, изделие, исполнение, составная часть, допустимая замена, материал, концепция изделия, конфигурация изделия

| Руководитель организации-разработчика АО НИЦ «Прикладная Логистика», Генеральный директор |  | И. Ю. Галин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки, руководитель отдела нормативного обеспечения |  | Е. В. Селезнёва |
| Разработчик стандарта, руководитель центра перспективных разработок |  | Д. Н. Бороздин |