| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ГОСТ Р 2.511― 20ХХ (Проект, окончательная редакция) |

Единая система конструкторской документации

Правила передачи электронных конструкторских документов

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» (АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей») и Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная логистика» (АО НИЦ «Прикладная логистика»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                         г. №         -ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202Х

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ российской федерации

Единая система конструкторской документации Правила передачи электронных конструкторских документов Unified system for design documentation. Rules for transfer of electronic design documents

Дата введения ― 202Х―ХХ―ХХ

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает правила передачи электронных конструкторских документов организациям-потребителям для их использования по назначению при разработке, модернизации и производстве (ремонте) изделий машиностроения.

Настоящий стандарт применяется, в том числе, при передаче электронной технологической и программной документации.

Примечание – В части эксплуатационной (ремонтной) документации необходимо различать:

- экземпляры этих документов, работа с которыми выполняется как с конструкторской документацией (подлинники, дубликаты, копии);

- экземпляры документов, получаемые в результате технологического процесса (тиражирование, издание и т. п.), и предназначенные для поставки вместе с продукцией (заказчикам, эксплуатантам, ремонтным предприятиям и т. п.).

Настоящий стандарт распространяется только на передачу электронной конструкторской (ремонтной) документации, соответствующей первому перечислению.

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.103 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки

ГОСТ 2.501 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения

ГОСТ 2.603 Единая система конструкторской документации. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию

ГОСТ Р 2.001 Единая система конструкторской документации. Общие положения

ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения

ГОСТ Р 2.051 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Основные положения

ГОСТ Р 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов

ГОСТ Р 2.503 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений

ГОСТ Р 2.512 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения пакета электронных конструкторских документов (Проект, окончательная редакция, разрабатывается совместно)

ГОСТ Р 2.531 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Виды преобразований

ГОСТ Р 2.820 Единая система конструкторской документации. Нормативно-справочная информация. Основные положения

ГОСТ Р 34.11 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования

ГОСТ Р 7.0.95 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные документы. Основные виды, выходные сведения, технологические характеристики

Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Термины, определения и сокращения

3.1	Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 машиночитаемая доверенность: Цифровой документ, который является электронным аналогом традиционной бумажной доверенности. Машиночитаемая доверенность позволяет автоматизировать и упростить процесс подтверждения полномочий представителей организаций.

3.1.2 пакет электронных документов: Совокупность электронных конструкторских документов, снабженных общей реквизитной частью.

Примечание – Согласно ГОСТ Р 2.051 пакет электронных конструкторских документов можно рассматривать как разновидность электронного документа.

3.1.3

учетный документ: Документ установленной формы, предназначенный для ведения учета архивных документов.

[ГОСТ Р 7.0.8-2025, п.145]

3.1.4 электронный носитель: Материальный объект, используемый для фиксации и хранения цифровой информации.

3.2	Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

| АС УДИ |  | автоматизированная система управления данными об изделии; |
| --- | --- | --- |
| ДЭ | — | электронный (конструкторский) документ; |
| ЭКД |  | электронная конструкторская документация; |
| ЭН |  | электронный носитель; |
| ЭП | — | электронная подпись; |
| XML | — | eXtensible Markup Language (язык разметки текста, предназначенный для представления структурированных данных). |

Общие положения

  - Передачу ЭКД осуществляет организация – держатель подлинников.

По согласованию с организацией – держателем подлинников копии ЭКД может передавать организация – держатель дубликатов.

Примечание  Конструкторская документация является товаром и на нее распространяются все нормативные правовые акты, как на товарную продукцию. Организация-держатель подлинников отвечает за согласование возможности передачи документации с лицом, имеющим право распоряжения ею с учетом законодательства Российской Федерации.

  - ЭКД передают по соглашению о передаче ЭКД между передающей и принимающей сторонами. Соглашение о передаче ЭКД между организациями может быть:

-  долгосрочным – соглашение, устанавливающее общие правила взаимодействия между принимающей и передающей сторонами на ограниченный или неограниченный период времени без указания изделий, на которые передается документация;

-  целевым – соглашение о передаче документации на конкретное изделие.

Примечания

1 При выполнении государственного оборонного заказа вместо целевого соглашения о передаче ЭКД может использоваться совместное решение государственного заказчика, головного разработчика и головного изготовителя изделия военной техники или иной документ аналогичного назначения.

2 Информация, аналогичная содержанию соглашения о передаче, может быть включена в техническое задание или заменяющий его документ.

  - В соглашении о передаче ЭКД указывают:

-  сведения об изделии (изделиях), на которые передается документация (для целевого соглашения);

-  сведения о стадии разработки изделия по ГОСТ 2.103 (для целевого соглашения);

-  сведения о комплектности и назначении (характере использования) передаваемой документации (см. 4.4, 4.5);

-  состав дополнительных документов и данных, передаваемых вместе с ЭКД (см. 4.6);

-  способ выполнения пакетов ДЭ (см. 4.7) и ограничения на максимальный размер пакета (при необходимости);

-  способ передачи (см. 4.8);

-  сроки и порядок передачи, получения и проверки (см. раздел 5): порядок подтверждения успешного получения, передачи сообщений об ошибках, порядке их устранения и др.;

-  требования к передаваемым ДЭ (см. 4.9 – 4.13);

-  сведения о необходимости постановки принимающей стороны на абонентское обслуживание;

-  авторские права;

-  алгоритм вычисления хэш-кода по ГОСТ Р 34.11;

-  требования по обеспечению конфиденциальности передаваемых документов и данных;

-  требования о соблюдение закона, регулирующего вопросы государственной тайны в Российской Федерации.

  - При первичной передаче ЭКД передают:

-  полный комплект конструкторской документации по ГОСТ Р 2.102;

-  основной комплект конструкторской документации по ГОСТ Р 2.102;

-  набор отдельных документов.

При передаче изменений ЭКД в рамках абонентского обслуживания передают:

-  извещения по ГОСТ Р 2.503;

-  измененные документы.

  - В зависимости от назначения (характера использования) передают подлинники, дубликаты или копии ЭКД.

Примечание – В соответствии с требованиями данного стандарта могут передаваться также электронные дубликаты и копии бумажных конструкторских документов.

  - Вместе с ЭКД (изменениями ЭКД) допускается передавать:

-  ссылочные документы, в том числе базы данных нормативно-справочной информации по ГОСТ Р 2.820 (в соответствии с ГОСТ Р 2.001), при условии, что они не были переданы ранее;

-  учетные документы, относящиеся к подлинникам;

-  утверждающие и согласующие документы (например, акты, протоколы и т. п.), при необходимости;

-  программные средства, необходимые для применения по назначению передаваемого комплекта ЭКД (при необходимости);

-  данные, необходимые для проверки ЭП (например, сертификаты ключей проверки ЭП, машиночитаемые доверенности и т. п.).

- Примечание – При передаче ссылочных документов и программных средств, необходимых для просмотра (применения) ЭКД, права на которые принадлежат третьей стороне, правовые вопросы регламентируются в соглашении о передаче.

Межгосударственные и национальные стандарты, на которые имеются ссылки в передаваемой документации, не передают.

  - ЭКД (изменения ЭКД) передают в виде одного или нескольких (множества) пакетов ДЭ, выполненных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.512.  В соглашении о передаче указывают один из способов по ГОСТ Р 2.512 выполнения пакета ДЭ, а также особенности выполнения заголовка пакета ДЭ (в том числе допустимые значения реквизитов).

Отдельные пакеты ДЭ с частями одного комплекта ЭКД могут быть переданы вместе или по отдельности.

  - Пакеты ДЭ передают через сеть передачи данных или на ЭН.

Примечание – Способ передачи через сеть допускает также размещение пакетов ДЭ на промежуточном сервере и направление принимающей организации ссылки для их скачивания.

  - Передаваемая ЭКД должна соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 2.051.

В соглашении о передаче устанавливают требования к форматам данных ДЭ.

- Примечание – Требования к форматам данных могут содержать ссылки на применяемые документы по стандартизации с указанием года принятия, версии программных средств, необходимых для работы с данными в указанных форматах, а также другую информацию, необходимую для применения передаваемых ДЭ по назначению.

  - ЭКД, представленная в виде базы данных АС УДИ, для передачи в виде пакетов ДЭ, должна быть преобразована в совокупность альтернативных представлений документов по ГОСТ Р 2.531.

  - Подлинники ЭКД передают в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.501 со всеми ЭП или с удостоверяющими листами по ГОСТ Р 2.051, которые использовались при их согласовании и утверждении.

Допускается передавать подлинники ЭКД только со сведениями об их подписании, без передачи оригинальных ЭП.

  - Копии (дубликаты) ЭКД передают с квалифицированной ЭП представителя отдела технической документации (или аналогичной службы), заверяющей копию (дубликат). С копией (дубликатом) не передают ЭП или удостоверяющий лист по ГОСТ Р 2.051 на подлинник.

Допускается не заверять каждую передаваемую копию ДЭ отдельно, а удостоверять только пакет ДЭ в целом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.512.

  - Передаваемая документация в передающей и принимающей организациях учитывается в соответствии с требованиями ГОСТ 2.501.

- Общие правила передачи, получения и проверки пакетов электронных (конструкторских) документов

  - Отправитель в соответствии с установленными в действующем соглашении о передаче требованиями выполняет следующие действия:

-  формирует совокупность передаваемых ДЭ, извещений, дополнительных документов и данных;

-  формирует пакет(-ы) ДЭ установленным способом (см. 4.7);

-  формирует опись каждого пакета ДЭ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.512;

-  записывает пакет(ы) ДЭ на ЭН или размещает пакет(ы) ДЭ на промежуточном сервере (при необходимости);

-  подготавливает уведомление о передаче в соответствии с 5.2;

-  направляет получателю установленным уведомление о передаче, ЭН и/или пакетов ДЭ.

Примечания

1 Рекомендуется комплект документов при передаче разделять на отдельные пакеты ДЭ для удобства использования или возможности записи на одном ЭН, так чтобы каждый пакет сопровождала отдельная опись документов.

2 Опись пакета ДЭ, как правило, формируется автоматически на основании заголовка пакета ДЭ,

  - Уведомление о передаче может быть выполнено в виде сопроводительного письма или сообщения, передаваемого по каналам передачи данных. Уведомление, с учетом соглашения о передаче, может включать:

-  сведения об основании для передачи ЭКД;

-  сведения о передаваемых ЭН (при необходимости);

-  реквизиты доступа к промежуточному серверу (при необходимости);

-  перечень пакетов (при передаче более 1 пакета);

-  опись(и) пакета(ов) ДЭ (в виде приложений к письму);

-  другую информацию при необходимости.

  - Получатель после получения ЭН или пакетов ДЭ:

-  проверяет целостность каждого пакета ДЭ с учетом способа подписания пакета по ГОСТ Р 2.512;

-  проверяет соответствие количества и номенклатуры полученных пакетов ДЭ уведомлению о передаче;

-  проверяет соответствие пакетов ДЭ соглашению о передаче;

-  переписывает пакет(-ы) ДЭ на собственный ЭН (при необходимости);

-  проверяет целостность ДЭ, входящих в пакет;

-  проверяет соответствие содержания каждого пакета ДЭ описи пакета;

-  проверяет соответствие ДЭ, входящих в пакет, требованиям, установленным в соглашении о передаче.

  - По результатам проверки получатель направляет отправителю следующие уведомления (отдельные для каждого пакета ДЭ):

-  при отсутствии ошибок - уведомления об успешном получении пакета;

-  при обнаружении ошибок - уведомление об ошибке при получении пакета ДЭ.

Уведомление о получении пакета ДЭ (успешном или с ошибками) может быть передано в виде электронного сообщения (набора данных) и/или в форме странично-ориентированного документа, по формам, приведенным в приложении А.

  - Если в организации-отправителе получении уведомления об ошибке при получении пакета ДЭ, то отправитель устраняет ошибки, формирует новый пакет ДЭ и повторяет передачу данного пакета в сроки, установленные в соглашении о передаче ЭКД.

Приложение А
(справочное)
Уведомление о получении пакета электронных документов

А.1 Уведомление о получении выполняют в формате xml. Полная структура файла уведомления на языке разметки XML определена в файле XML_receipt_schema.xsd, размещенном на официальном сайте ФГБУ «Институт стандартизации», подведомственного федеральному органу исполнительной власти в сфере стандартизации: https://tk482.ru/smart-standart-gost-2512-2025 1).

П римечание  Описание языка разметки XML приведено в документе [1].

А.2 Иллюстрация схемы данных уведомления показана на рисунке А.1

Рисунок А.1 – Логическая структура уведомления (буква n на рисунке указывает на множественное включение соответствующего объекта)

А.3 Пример уведомления о получении в виде размеченного текста приведен на рисунке А.2. Другие примеры размещены на официальном сайте ФГБУ «Институт стандартизации» по ссылке выше.

Рисунок А.2 – Пример электронного уведомления об успешном получении

А.4 В странично-ориентированном виде уведомление о получении выполняют по форме 1 (форма уведомления о получении пакета ДЭ) или форме 2 (форма уведомления об ошибке получения пакета ДЭ).

Форма 1

Уведомление о получении пакета ДЭ

_____________________________________________________________________

(обозначение и наименование пакета ДЭ)

Отправитель: ________________________________________________ (наименование организации-отправителя)

Получатель: _______________________________________________ (наименование организации-получателя)

Результат проверки пакета ДЭ: Успешно

Пакет принял: _____________________________________

(Фамилия, инициалы, должность, подразделение)

Дата приемки: _______________

Форма 2

Уведомление об ошибке получения пакета ДЭ

___________________________________________________________________

(обозначение и наименование пакета ДЭ)

Отправитель: _______________________________________________________________ (наименование организации-отправителя)

Получатель: _______________________________________________________________ (наименование организации-получателя)

Результат проверки пакета ДЭ: В пакете ДЭ обнаружены ошибки № п/п; Обозначение ДЭ; Причина отклонения.

Составил: ___________________________________________________________________

(Фамилия, инициалы, должность, подразделение)

Дата составления: _______________

Библиография

[1] Спецификация W3C Extensible Markup Language (XML), версия 1.0 (5-я редакция), https://www.w3.org/TR/xml/, W3C, 2008

УДК 62(084.11):006.354 ОКС 01.110

Ключевые слова: правила передачи, электронная конструкторская документация, передача электронной конструкторской документации, пакет электронных документов, электронная подпись

РАЗРАБОТЧИКИ

Руководитель разработки от организации-разработчика

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»,

Директор по развитию PLM-систем 
ООО "Алмаз-Антей управленческое

консультирование"	А.Ф. Хайруллин

Руководитель организации-разработчика

АО НИЦ «Прикладная логистика»,

Генеральный директор   							             И.Ю.  Галин

Руководитель разработки от

АО НИЦ «Прикладная логистика»,

руководитель отдела САиНО         					             Е.В. Селезнёва