| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ГОСТ Р 2.512― 20ХХ (Проект, окончательная редакция) |

Единая система конструкторской документации

Правила выполнения пакета электронных конструкторских документов

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» (АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей») и Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная логистика» (АО НИЦ «Прикладная логистика»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                         г. №         -ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202Х

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения

2	Нормативные ссылки

3	Термины, определения и сокращения

4	Правила выполнения пакета

5	Правила подписания пакета

Приложение А (обязательное) Требования к заголовку пакета

Приложение Б (рекомендуемое) Форма описи пакета электронных документов

Приложение В (обязательное) Выполнение заголовка пакета в формате XML

Приложение Г (справочное) Выполнение заголовка пакета в формате JSON

Библиография

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ российской федерации

Единая система конструкторской документации Правила выполнения пакета электронных конструкторских документов Unified system for design documentation. Rules for creating a package of electronic design documents

Дата введения ― 202Х―ХХ―ХХ

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения пакета электронных конструкторских документов, применяемого при передаче организациям-потребителям электронной конструкторской документации изделий машиностроения.

Настоящий стандарт допускается применяется, в том числе, при передаче электронной технологической и программной документации.

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 2.005  Единая система конструкторской документации. Термины и определения

ГОСТ Р 2.051  Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Основные положения

ГОСТ Р 2.058–2023  Единая система конструкторской документации. Правила выполнения реквизитной части электронных конструкторских документов

ГОСТ Р 2.503 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений

ГОСТ Р 2.511  Единая система конструкторской документации. Правила передачи электронных конструкторских документов (Проект, окончательная редакция, разрабатывается совместно)

ГОСТ Р 2.820 Единая система конструкторской документации. Нормативно-справочная информация. Основные положения

ГОСТ Р 34.11  Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования

ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1 Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация версии 1 (АСН.1). Часть 1. Спецификация основной нотации

ГОСТ Р ИСО/МЭК 18004 Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация символики штрихового кода QR Code

Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Термины, определения и сокращения

- 3.1	Термины и определения

- В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005, а также следующие термины:

3.1.1 пакет (электронных конструкторских документов): Совокупность электронных конструкторских документов, снабженных общей реквизитной частью.

Примечание – Согласно ГОСТ Р 2.051 пакет электронных конструкторских документов можно рассматривать как разновидность электронного документа.

3.1.2 заголовок пакета: Специальный файл, содержащий реквизиты пакета электронных конструкторских документов и перечень передаваемых документов.

3.1.3 файл-контейнер: Файл, в котором содержатся другие файлы.

Примечание – Примерами файл-контейнера могут быть архивы, образы дисков, медиафайлы.

3.1.4 машиночитаемая доверенность: Электронный документ, содержащий машиночитаемые сведения, подтверждающие полномочия представителя организации.

3.1.5 штриховой код: Графическая информация в виде формализованной комбинации темных и светлых элементов заданной формы, размера  и отражательной способности, предназначенная для сканирования специальным устройством с последующей передачей считанной информации на компьютер для обработки.

- 3.2	Сокращения

- В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

| ДЭ | — | электронный (конструкторский) документ; |
| --- | --- | --- |
| ЕГРЮЛ | — | единый государственный реестр юридических лиц; |
| ОГРН | — | основной государственный регистрационный номер; |
| ЭП | — | электронная подпись; |
| JSON | — | JavaScript Object Notation (язык разметки текста, основанный на подмножестве языка JavaScript, предназначенный для представления структурированных данных); |
| XML | — | eXtensible Markup Language (язык разметки текста, предназначенный для представления структурированных данных); |
| XSD | — | XML Schema Definition (текстовый формат, предназначенный для описания схемы данных файла, выполненного на языке XML). |

Правила выполнения пакета

Пакет ДЭ (далее – пакет) формируют с целью передачи организациям- потребителям электронной конструкторской документации для использования по назначению при разработке, производстве, эксплуатации, модернизации, ремонте и утилизации изделий.

Пакет может использоваться для передачи:

а) ДЭ: подлинников, дубликатов, копий;

б) извещений по ГОСТ Р 2.503;

в) ссылочных документов (в т. ч. базы данных нормативно-справочной информации по ГОСТ Р 2.820);

г) дополнительных документов (учетные, утверждающие, согласующие и т. п.);

д) сертификатов ключей проверки ЭП, машиночитаемых доверенностей и других данных, необходимые для работы с ЭП;

е) программных средств, необходимые для просмотра (использования) передаваемых ДЭ и ссылочных документов.

Логически пакет должен включать в себя:

-  реквизитную часть, состоящую из заголовка пакета и ЭП пакета;

-  содержательную часть, включающую передаваемые документы и данные по 4.2.

Технически пакет выполняют одним из следующих способов:

- -  в виде набора файлов;

- -  в виде файла-контейнера.

- 4.4.1 Пакет в виде набора файлов (рисунок 1) состоит из:

-  файла заголовка пакета, выполненного в соответствии с приложением А;

-  файлов передаваемых документов и данных по 4.2 (как минимум одного);

-  файла ЭП заголовка пакета (при подписании пакета отсоединенной подписью в соответствии с разделом 6).

Рисунок 1 – Пакет в виде набора файлов

Примечание – На рисунках 1 и 2 пунктирными линиями и серым цветом показаны логические объекты, сплошными линиями и белым цветом – файлы.

- 4.4.2 Пакет в виде файла-контейнера (рисунок 2) состоит из:

-  файла-контейнера;

-  файла ЭП пакета (при подписании пакета ДЭ отсоединенной подписью).

- 4.4.3 Файл-контейнер формируется путем объединения заголовка пакета (выполненного в соответствии с приложением А) с передаваемыми документами и файлами и их преобразованием в двоичный вид в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1.

- 4.5 При последовательной передаче пакета через сеть передачи данных в виде набора файлов рекомендуется, чтобы первым переданным файлом был заголовок пакета.

Рисунок 2 – Пакет в виде файла-контейнера

Правила подписания пакета

- 5.1 Пакет удостоверяет (подписывает) квалифицированной ЭП уполномоченный представитель передающей организации.

- При отсутствии технической возможности использования квалифицированной ЭП используют собственноручную подпись на описи пакета, выполненной по форме 1 (приложение Д), в которой указываются хэш-коды всех передаваемых в пакете файлов.

- 5.2 При подписании ЭП пакета, представленного в виде набора файлов по 4.4.1, массивом подписываемых данных является заголовок пакета.

- Примечание – Подписываемый заголовок пакета содержит хэш-коды передаваемых в пакете документов и файлов, что позволяет гарантировать целостность данных, передаваемых в пакете.

- 5.3 При подписании ЭП пакета, представленного в виде файла-контейнера по 4.4.2, массивом подписываемых данных является файл-контейнер, содержащий заголовок пакета, а также все передаваемые документы и файлы.

- 5.4 Подписание пакета выполняют отсоединенной ЭП. ЭП представляется и передается отдельным от подписываемых данных файлом (см. рисунки 1 и 2).

Приложение А
(обязательное)
Требования к заголовку пакета

- А.1 Общие требования

- А.1.1 Заголовок пакета представляет собой файл, имя которого (без расширения) должно совпадать с обозначением пакета (см. А.2.2).

- А.1.2 Заголовок пакета должен включать следующие логические элементы (рисунок А.1):

    - реквизиты пакета (в соответствии с А.2);

    - перечень передаваемых документов и файлов (в соответствии с А.3).

- Рисунок А.1 – Логическая структура заголовка пакета (буквы n и m на рисунке указывают на множественное включение соответствующего объекта)

- А.1.3 Заголовок пакета выполняют на языке разметки XML (в соответствии с приложением Б).

- П.римечания

- 1 Описание языка разметки XML приведено в документе [1].

- 2 При наличии специальных договоренностей между передающей и принимающей организациями допускается выполнение заголовка пакета на языке разметки JSON (приложение В).

- А.1.4 Требования к формату данных заголовка пакета размещены на официальном сайте ФГБУ «Институт стандартизации», подведомственного федеральному органу исполнительной власти в сфере стандартизации: https://tk482.ru/smart-standart-gost-2512-2025 1) в виде файла package.xsd (описание нотации XSD – в соответствии с [2]).

- А.1.5 В виде странично-ориентированного документа заголовок пакета представляют в форме описи пакета ДЭ, выполненной согласно рекомендациям приложения Г.

- А.2 Требования к реквизитам пакета

- А.2.1 Перечень реквизитов пакета с указанием их обязательности приведен в таблице А.1.

- Допускается по согласованию между передающей и принимающей сторонами:

-  исключать или не заполнять необязательные реквизиты пакета;

-  дополнять или сокращать перечни значений, используемые при заполнении реквизитов пакета (не изменяя описания значений, приведенные в таблице А.1).

-  добавлять другие необходимые реквизиты, установленные в соглашении о передаче или в стандарте организации.

- На изделия, разрабатываемые по заказу Министерства обороны Российской Федерации, состав и допустимые значения реквизитов пакета должны быть согласованы с представительством заказчика.

- А.2.2 Пакету рекомендуется присваивать обозначение следующей структуры:

Пример – 1027700206511-1086229000560-2025-0034

- В качестве разделителей используются дефисы без пробелов.

- Требования к формированию порядкового номера пакета (в том числе количество знаков) устанавливают в документах по стандартизации передающей организации.

- При использовании другого формата обозначения пакета соответствующие требования устанавливают в соглашении о передаче (при необходимости).

- А.2.3 Реквизит пакета «Характер использования документов» заполняют обязательно, если все ДЭ в пакете имеют одинаковый характер использования. В противном случае данный реквизит пакета не заполняют, а характер использования указывают отдельно для каждого передаваемого ДЭ (см. А.3).

- А.2.4 Реквизит пакета «Уровень конфиденциальности» заполняют обязательно, если все ДЭ в пакете имеют одинаковый уровень конфиденциальности. В противном случае данный реквизит пакета не заполняют, а уровень конфиденциальности указывают отдельно для каждого передаваемого ДЭ (см. А.3).

Примечание – Рекомендуется включать в один пакет документы с одинаковым уровнем конфиденциальности.

Таблица А.1 – Реквизиты пакета

| Реквизит/элемент реквизита |  |  | Тип данных |  | Условие включения |  | Рекомендуемое обозначение |  | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обозначение пакета | Строка |  | (1) |  | designator |  | См.Б.2.2 |  |
| 2 | Наименование пакета | Строка |  | (1) |  | title |  | Наименование, присвоенное пакету отправителем. Например «Пакет с частью 2 полного комплекта конструкторской документации на П-125» |  |
| 3 | Формат пакета | Комплект |  | (1) |  | package_format |  | – |  |
| 3.1 | Наименование формата | Строка |  | (1) |  | format_title |  | Для пакета, сформированного в соответствии с требованиями настоящего стандарта, значение «ed_exchange_GOST_R_2.512» |  |
| 3.2 | Версия формата | Строка |  | (1) |  | format_version |  | Версия формата, соответствующая требованиям настоящего стандарта – «1.0» |  |
| 4 | Описание передаваемой документации | Строка |  | (0…1) |  | description |  | Дополнительные сведения о документации, передаваемой в пакете, при необходимости |  |
| 5 | Автоматизированная система, из которой выгружены документы | Строка |  | (0…1) |  | source_system |  | Например, наименование системы управления данными об изделии и(или) соответствующей базы данных, в которой хранятся подлинники конструкторской документации |  |
| 6 | Алгоритм вычисления хэш-кода документов в пакете | Строка |  | (1) |  | hash_alg |  | Алгоритм, по которому вычислен хэш-код передаваемых документов и файлов. Рекомендуемые значения: 01 – ГОСТ Р 34.11 256 бит; 02 – ГОСТ Р 34.11 512 бит; 03 – CRC32; 04 – MD5 |  |
| 7 | Характер использования документов | Строка |  | (0…1) |  | role |  | В соответствии с Б.2.3. Рекомендуемые значения: 01 – подлинник; 02 – дубликат; 03 – копия учтенная; 04 – копия неучтенная |  |

Окончание таблицы А.1

| Реквизит/элемент реквизита |  |  | Тип данных |  | Условие включения |  | Рекомендуемое обозначение |  | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Уровень конфиденциальности документов | Строка |  | (0…1) |  | restriction |  | В соответствии с Б.2.4. Рекомендуемые значения: 01 – свободно распространяемая информация; 02 – конфиденциальная информация (не относится к государственной тайне); 03 – информация для служебного пользования (не относится к государственной тайне); 04 – секретно; 05 – совершенно секретно; 06 – особой важности |  |
| 9 | Отправитель пакета | Комплект |  | (1) |  | sender |  | – |  |
| 9.1 | Краткое наименование организации | Строка |  | (1) |  | organization_name |  | Краткое наименование организации–отправителя пакета |  |
| 9.2 | Код организации | Строка |  | (1) |  | organization_code |  | ОГРН организации-отправителя |  |
| 9.3 | Полное наименование организации | Строка |  | (0…1) |  | organization_full_ name |  | Полное наименование организации-отправителя в соответствии с ЕГРЮЛ |  |
| 10 | Получатель пакета | Комплект |  | (1) |  | recipient |  | – |  |
| 10.1 | Краткое наименование организации | Строка |  | (1) |  | organization_name |  | Краткое наименование организации-получателя пакета |  |
| 10.2 | Код организации | Строка |  | (1) |  | organization_code |  | ОГРН организации-получателя |  |
| 10.3 | Полное наименование организации | Строка |  | (0…1) |  | organization_full_ name |  | Полное наименование организации-получателя в соответствии с ЕГРЮЛ |  |
| 11 | Документ-основание для передачи | Строка |  | (0…1) |  | transfer_doc |  | Например, номер и дата контракта, номер письма-запроса, номер служебной записки |  |
| 12 | Сведения о формировании пакета | Комплект |  | (1) |  | package_created |  | – |  |
| 12.1 | Дата формирования пакета | Строка |  | (1) |  | date |  | Формат даты YYYY-MM-DD |  |
| 12.2 | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Строка |  | (0…1) |  | person |  | Может не заполняться при наличии квалифицированной ЭП лица, сформировавшего пакет |  |
| - Примечание – Графа «Условие включения» определяет обязательность реквизита (элемента): - - (1) ― реквизит (элемент) включают один раз и заполняют обязательно; - (0…1) ― реквизит (элемент) включают один раз или не включают совсем, также допускается не заполнять |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- А.3 Требования к перечню передаваемых документов и файлов

- А.3.1 Если пакет содержит простой набор документов и данных (файлов), то эти документы и данные описываются в элементах «content_item», каждый из которых содержит (одно из):

- - сведения об одном документе при передаче документов по перечислениям а) – в) 4.2 (таблица А.2);

- - сведения об одном файле при передаче дополнительных документов и данных по перечислениям г) – е) 4.2 (таблица А.3).

- А.3.2 Элемент «content_item» должен включать обязательный атрибут «seq_number», содержащий порядковый номер каждого элемента (документа или файла) в пакете. Применяется сквозная нумерация всех документов и отдельно передаваемых файлов.

Таблица А.2 – Сведения о передаваемых ДЭ в элементе «content_item»

| Элемент |  | Тип данных | Условие включения | Рекомендуемое обозначение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о ДЭ | Комплект | (1) | document_info | Основные реквизиты ДЭ, передаваемого в пакете |
| 1.1 | Инвентарный номер подлинника (дубликата) | Строка | (1) | reg_number | Для ДЭ – реквизит 25.1 подлинника (дубликата) по ГОСТ Р 2.058-2023 (передаваемого или того, с которого сделана передаваемая копия) |
| 1.2 | Обозначение документа | Строка | (1) | designator | Для ДЭ – реквизит 1 по ГОСТ Р 2.058-2023 |
| 1.3 | Наименование документа | Строка | (1) | title | Для ДЭ – реквизит 2 по ГОСТ Р 2.058-2023 |
| 1.4 | Номер изменения1) | Строка | (0…1) | revision_id | Для ДЭ – реквизит 9.1 по ГОСТ Р 2.058-2023. Если документ не имеет изменений, то значение реквизита – «0» |
| 1.5 | Обозначение версии1) | Строка | (0…1) | version_id | Для ДЭ – реквизит 8.1 по ГОСТ Р 2.058-2023 |
| 1.6 | Характер использования | Строка | (0…1) | role | В соответствии с А.2.3 и таблицей А.1 |
| 1.7 | Уровень конфиденциальности | Строка | (0…1) | restriction | В соответствии с А.2.4 и таблицей А.1 |

Окончание таблицы А.2

| Элемент |  | Тип данных |  | Условие включения |  | Рекомендуемое обозначение |  | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Файл |  | Комплект |  | (1…n) |  | file_info |  | Сведения о файлах, составляющих документ |  |
| 1.8.1 | Имя файла |  | Строка |  | (1) |  | file_name |  | Имя файла приводится с расширением, например: АБВГ.576894.001_изм.1.oekd. АБВГ.576894.001_Смирнов.Д.П.sig |  |
| 1.8.2 | Хэш-код файла |  | Строка |  | (1) |  | hash |  | Значение хэш-кода, рассчитанное для файла при формировании пакета по алгоритму, указанному в реквизитах пакета |  |
| - 1) Обязательно должен быть заполнен один из элементов «Номер изменения» или «Обозначение версии» - Примечание – Графа «Условие включения» определяет обязательность элемента: - 1 – элемент включают в заголовок один раз и заполняют обязательно; - 1..n – элемент включают в заголовок один или необходимое количество раз и заполняют обязательно; 0..1 – элемент включают один раз или не включают совсем (допускается не заполнять). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.3 – Сведения о передаваемых файлах в элементе <content_item>

| Элемент |  | Тип данных | Условие включения | Рекомендуемое обозначение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о файле | Комплект | (1) | file_info | Основные атрибуты файла, передаваемого в пакете |
| 1.1 | Имя файла | Строка | (1) | file_name | Имя файла приводится с расширением, например: Решение_72635-2023.pdf |
| 1.2 | Хэш-код файла | Строка | (1) | hash | Значение хэш-кода, рассчитанное для файла при формировании пакета по алгоритму, указанному в реквизитах пакета |
| Примечание – Графа «Условие включения» заполнена по аналогии с таблицей А.2 |  |  |  |  |  |

Приложение Б
(рекомендуемое)
Форма описи пакета электронных документов

Б.1 Опись пакета ДЭ формируют на основании данных из заголовка пакета ДЭ по форме 1.

Примечание – В поле «Заголовок пакета ДЭ» указывают имя файла заголовка с учетом расширения.

Б.2 Для целей автоматизированной обработки документов рекомендуется на описи пакета ДЭ размещать штриховой код типа «QR-code» по ГОСТ Р ИСО/МЭК 18004 c хэш-кодом заголовка пакета ДЭ.

Б.3 В опись пакета ДЭ включают не только ДЭ, но и все дополнительные документы и данные, передаваемые в пакете.

При передаче дополнительных документов и данных допускается не заполнять графы описи «Инв. номер», «Обозначение ДЭ», «Наименование ДЭ», «№ изм.».

Б.4 Пример описи пакета ДЭ приведен на рисунке Б.1.

Рисунок Б.1 — Пример заполнения описи пакета ДЭ

Форма 1

Опись передаваемых электронных документов и дополнительных данных

_____________________________________________________________________

(обозначение и наименование пакета ДЭ)

_____________________________________________________________________

(характер использования документов)

| Отправитель: _________________________________________________________________________ (наименование организации-отправителя) | Уровень конфиденциальности ___ |  |
| --- | --- | --- |
| Получатель: __________________________________________________________________________ (наименование организации-получателя) |  |  |
| Основание передачи: __________________________________________________________________ |  |  |
| Алгоритм вычисления хэш-кода: _________________________________________________________ |  |  |
| Заголовок пакета ДЭ: ___________________________________________________________________ |  |  |
| Хэш-код заголовка пакета ДЭ: ____________________________________________________________ |  |  |

| № п/п | Инв. номер | Обозначение ДЭ | Наименование ДЭ | № изм. | Наименование файла | Хэш-код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Составил: ______________________ (фамилия, инициалы, должность, подразделение) Дата составления: _______________ | Количество ДЭ: ______________________ Количество файлов: __________________ |
| --- | --- |

Приложение В
(обязательное)
Выполнение заголовка пакета в формате XML

- В.1 Полная структура файла заголовка пакета на языке разметки XML определена в файле XML_package_schema.xsd, размещенном на официальном сайте ФГБУ «Институт стандартизации», подведомственного федеральному органу исполнительной власти в сфере стандартизации: https://tk482.ru/smart-standart-gost-2512-20251).

- В.2 Файл XML_package_schema.xsd, кроме формальных требований к формату данных заголовка, содержит пояснения к элементам и атрибутам, приведенные в элементе <xs:annotation> (рисунок В.1).

- Рисунок В.1 – Комментарий к атрибуту «designator» (выделен красной рамкой)

- В.3 Файл заголовка пакета должен в первой строке иметь указание на версию XML и кодировку символов.

Пример – <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

- Согласно спецификации, XML 1.0 возможно использование набора символов Unicode как для имен элементов, так и для содержимого элементов. Имена элементов должны соответствовать стандарту Unicode 2.0. Использование версий Unicode выше 2.0 в содержимом элементов допустимо по согласованию с заказчиком (потребителем документации).

- В.4 Корневой элемент заголовка – элемент <package_DE> показан на рисунке В.2.

- Рисунок В.2 – Иллюстрация структуры данных файла пакета в формате XSD

- В.5 Корневой элемент содержит следующие вложенные элементы:

    - элемент requisites содержит реквизиты пакета в соответствии с А.2 (простые реквизиты включены в виде атрибутов элемента requisites»);

    - элемент content содержит сведения о ДЭ и файлах, передаваемых в пакете, в соответствии с А.3.

- В.6 Фрагмент примера заголовка пакета на языке XML приведен на рисунке В.3. Полные примеры заголовков пакета ДЭ на языке разметки XML приведены на официальном сайте ФГБУ «Институт стандартизации», подведомственного федеральному органу исполнительной власти в сфере стандартизации: https://tk482.ru/smart-standart-gost-2512-2025 ).

Рисунок В.3 — Пример заголовка пакета на языке разметки XML

Приложение Г
(справочное)
Выполнение заголовка пакета в формате JSON

- Г.1 Структура файла заголовка пакета на языке разметки JSON должна соответствовать приложению А и выполняться по аналогии со структурой заголовка в формате XML (возможно прямое преобразование) с учетом положений стандарта [3].

- Г.2 Заголовок пакета в формате JSON представляет собой текстовый файл, структурированный в соответствии со следующими требованиями:

- а) кодировка — UTF-8 без BOM;

- б) синтаксис — согласно RFC 8259 (объекты, массивы, строки, числа, логические значения, null).

- Г.3 Логическая структура заголовка пакета в JSON идентична структуре -заголовка в формате XML и включает:

- — корневой объект `package_DE` с двумя основными свойствами: `requisites` и `content`;

- — объект `requisites`, содержащий реквизиты пакета (см. А.2);

- — объект `content`, содержащий массив элементов пакета — документов, файлов, извещений (см. А.3).

- Г.4  Возможная реализация JSON-схемы, соответствующей документу [4], для заголовка пакета определена в файле JSON_package_schema.json, размещенном на официальном сайте ФГБУ «Институт стандартизации», подведомственного федеральному органу исполнительной власти в сфере стандартизации: https://tk482.ru/smart-standart-gost-2512-2025 1).

Библиография

| [1] | Спецификация W3C Extensible Markup Language (XML), версия 1.0 (5-я редакция), https://www.w3.org/TR/xml/, W3C, 2008 |  |
| --- | --- | --- |
| [2] | Спецификация W3C XML Schema Definition Language (XSD), версия 1.1, https://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/, W3C, 2012 |  |
| [3] | ИСО/МЭК 21778:2017 | Информационная технология. Синтаксис обмена данными JSON (Information technology -- The JSON data interchange syntax) |
| [4] | JSON Schema Specification, версия 2020-12, https://json-schema.org/specification#specification-documents |  |

УДК 62(084.11):006.354 ОКС 01.110

Ключевые слова: электронная конструкторская документация, пакет электронных документов, заголовок пакета, электронная подпись

РАЗРАБОТЧИКИ

Руководитель разработки от организации-разработчика

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»,

Директор по развитию PLM-систем 
ООО "Алмаз-Антей управленческое

консультирование"	А.Ф. Хайруллин

Руководитель организации-разработчика

АО НИЦ «Прикладная логистика»,

Генеральный директор   							                    И.Ю.  Галин

Руководитель разработки от

АО НИЦ «Прикладная логистика»,

руководитель отдела САиНО         					                Е.В. Селезнёва

) Адрес сайта будет заменен при оформлении проекта в ФГБУ «Институт стандартизации».