Федеральное агентство

по техническому регулированию и метрологии

|  |  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ГОСТ Р 2.602― 202Х (Проект, окончательная редакция) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Единая система конструкторской документации

Ремонтная документация

Основные положения

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

1	РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика»)

2	ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

3	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от______________№_____________.

4	ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

3.2 Сокращения

4 Основные положения

5 Стадии разработки

6 Виды и комплектность ремонтных документов

7 Общие требования к ремонтной документации

8 Руководство по ремонту

8.1 Общие требования

8.2 Раздел «Организация ремонта»

8.3 Раздел «Требования по безопасности»

8.4 Раздел «Требования на ремонт»

8.5 Раздел «Выполнение ремонта»

8.6 Раздел «Сборка, проверка, настройка»

8.7 Раздел «Маркировка, защитные покрытия и смазка»

8.8 Раздел «Испытания и приемка после ремонта»

8.9 Раздел «Консервация, упаковка, транспортирование и хранение»

9 Технические условия на ремонт

9.1 Общие требования

9.2 Раздел «Технические требования»

9.3 Раздел «Требования по безопасности»

9.4 Раздел «Правила приемки»

9.3 Раздел «Методы контроля (испытаний)»

9.5 Раздел «Указания по эксплуатации и утилизации отремонтированного изделия»

10 Нормы расхода запасных частей и материалов на ремонт

11 Ведомость документов для ремонта

Приложение А (рекомендуемое) Карта дефектации и ремонта

Библиография

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ российской федерации

Единая система конструкторской документации Ремонтная документация Основные положения Unified system for design documentation. Repair documentation. General provisions

Дата введения ― 202_

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные положения и общие требования в области разработки ремонтной документации, а также правила выполнения отдельных ремонтных документов изделий всех отраслей машиностроения.

На основе настоящего стандарта допускается разрабатывать документы по стандартизации, устанавливающие дополнительные требования к ремонтной документации изделий конкретных видов техники с учетом их специфики.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.114 Единая система конструкторской документации. Технические условия

ГОСТ 2.604 Единая система конструкторской документации. Чертежи ремонтные. Общие требования

ГОСТ 18322  Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ГОСТ 25866  Эксплуатация техники. Термины и определения

ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения

ГОСТ Р 2.051 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Основные положения

ГОСТ Р 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов

Проект, окончательная редакция

ГОСТ Р 2.105 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам (проект, первая редакция, вводится в действие одновременно)

ГОСТ Р 2.201 Единая система конструкторской документации. Обозначения изделий и конструкторских документов

ГОСТ Р 2.501 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения (проект, первая редакция, вводится в действие одновременно)

ГОСТ Р 2.503 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений

ГОСТ Р 2.504 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Правила внесения изменений

ГОСТ Р 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационная документация. Основные положения (проект, первая редакция, вводится в действие одновременно)

ГОСТ Р 2.603 Единая система конструкторской документации. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию (проект, первая редакция, вводится в действие одновременно)

ГОСТ Р 2.605 Единая система конструкторской документации. Плакаты учебно-технические (проект, первая редакция, вводится в действие одновременно)

ГОСТ Р 2.610 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов (проект, первая редакция, вводится в действие одновременно)

ГОСТ Р 2.620 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационная документация. Технология модульной разработки (проект, первая редакция, вводится в действие одновременно)

ГОСТ Р 2.901 Единая система конструкторской документации. Документация, отправляемая за границу. Общие требования

ГОСТ Р 27.001 Надежность техники. Система управления надежностью. Основные положения

ГОСТ Р 27.301 Надежность в технике. Управление надежностью. Техника анализа безотказности. Основные положения

- ГОСТ Р 77.102  Система поддержки жизненного цикла изделия. Модель жизненного цикла изделия (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)

ГОСТ Р 53392 Интегрированная логистическая поддержка. Анализ логистической поддержки. Основные положения

ГОСТ Р 54088 Интегрированная логистическая поддержка. Эксплуатационная и ремонтная документация в форме интерактивных электронных технических руководств. Основные положения и общие требования

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта  с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт  отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 3.1109, ГОСТ 18322, ГОСТ 25866, ГОСТ Р 2.005, а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1.1 дефектация изделия: Определение технического состояния изделия, перечня и условий выполнения операций, обеспечивающих восстановление его в соответствии с требованиями ремонтной документации.

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ВРК (ВРС) – ведомость документов для капитального (среднего) ремонта;

ЗИК (ЗИС) – ведомость запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов на капитальный (средний) ремонт;

ЗИП – запасные части, инструменты, принадлежности и материалы;

ЗК (ЗС) – нормы расхода запасных частей на капитальный (средний) ремонт;

КД – конструкторский документ (конструкторская документация);

КО (СО) – общее руководство по капитальному (среднему) ремонту;

МК (МС) – нормы расхода материалов на капитальный (средний) ремонт;

ОК (ОС) – общие технические условия на капитальный (средний) ремонт;

РД – ремонтный документ;

РК (РС) – руководство по капитальному (среднему) ремонту;

СЧ – составная часть;

ТУ – технические условия;

УК (УС) – технические условия на капитальный (средний) ремонт;

УПК (УПС) – учебно-технические плакаты на капитальный (средний) ремонт;

ЭД – эксплуатационный документ.

4 Основные положения

4.1 Ремонтная документация является частью конструкторской документации, она содержит данные для проведения ремонта изделия и устанавливает требования к производству соответствующих видов ремонта.

Ремонтную документацию разрабатывают на изделие, для которого техническим заданием или иным документом, его заменяющим, предусмотрена стадия жизненного цикла «капитальный ремонт» по ГОСТ Р 77.102.

Примечания

1 На стадии капитального ремонта выполняют капитальный и средний ремонт.

2  Для отдельных видов изделий (например, изделий транспортного машиностроения) на основе поставленной ремонтной документации ремонтная организация может самостоятельно разрабатывать технологическую документацию (заказывать разработку) для выполнение ремонта изделий конкретного потребителя (заказчика). При разработке указанной документации используют результаты дефектации изделий, поступающих в ремонт.

4.2 В зависимости от конструкции, характеристик ремонтируемых изделий и технологии ремонта, ремонтную документацию разрабатывают на ремонт:

- изделий или СЧ одного изделия одного наименования (одного типа);

- изделий нескольких наименований, когда требования к их ремонту идентичны;

- изделий, ремонтируемых в специализированных организациях;

- изделий, ремонтируемых на месте эксплуатации, включая ремонт всех их СЧ;

- изделий, ремонтируемых на месте эксплуатации, при условии ремонта отдельных их СЧ в специализированных организациях.

Ремонтную документацию разрабатывают раздельно на каждый вид ремонта (капитальный, средний ремонт).

4.3 Указания, включаемые в РД, должны полностью соответствовать изделию, быть минимальными по объему, но достаточными для обеспечения правильного выполнения ремонта и контроля отремонтированных изделий.

При необходимости в РД приводят указания о необходимом уровне подготовки ремонтного персонала.

Примечание – Указания о необходимом уровне подготовки ремонтного персонала приводят, если выполнение ремонта требует специальных знаний и навыков. Эти указания могут включать необходимые специальности и разряды (классы), уровни допусков по отдельным видам работ (работы на высоте, работы, связанные с электробезопасностью) и иные подобные сведения.

4.4 Сведения об отремонтированном изделии (о его приемке, ресурсе, сроке службы, упаковке, о гарантийных обязательствах и др.) приводят в формуляре или паспорте изделия в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601 и ГОСТ Р 2.610.

4.5 В случае необходимости, при ремонте восстанавливают ЭД на изделие (например, путем повторного тиражирования документов или изготовления копии формуляра, паспорта, этикетки, см. раздел 7 ГОСТ Р 2.601).

Допускается разрабатывать на отремонтированное изделие новые ЭД взамен исходных (устаревших). Новому ЭД следует присваивать обозначение исходного документа с добавлением буквы «Р» к коду вида документа (без разделителей).

4.6 Ремонтную документацию разрабатывают на изделие в целом и включают в них указания по ремонту его СЧ. Для СЧ (в т.ч. покупных изделий), которые могут ремонтироваться отдельно от изделия в целом, следует разрабатывать собственные РД. Допускается на СЧ изделия, ремонтируемые в составе изделия, также разрабатывать собственные РД.

Ссылки на отдельные РД СЧ (в т.ч. ссылки на РД покупных изделий) включают в РД изделия в целом. Повторение в РД изделия информации, приведенной в РД СЧ изделия, не допускается.

Если изделие является комплексом, то допускается не разрабатывать ремонтную документацию на комплекс в целом. В этом случае разрабатывают РД каждой СЧ комплекса, а в РД одной из СЧ приводят ссылки на РД остальных СЧ комплекса.

Для ремонтной документации, разрабатываемой по государственному заказу, указанные выше допущения должны быть согласованы с заказчиком (представителем заказчика).

4.7 Ремонтную документацию разрабатывает разработчик изделия, его изготовитель или специализированная организация (далее – разработчик документации).

Ремонтную документацию передают в ремонтные организации (заказчику) по правилам передачи конструкторской документации. Допускается поставка тиражированной ремонтной документации по правилам, установленным ГОСТ Р 2.601 для эксплуатационной документации.

4.8 Номенклатуру документов, их построение, изложение, оформление и содержание (в т.ч. форматы электронных документов) устанавливает разработчик документации, если конкретные требования не установлены в техническом задании или в ТУ. Допускается разрабатывать на изделие только один РД.

Для изделий, разрабатываемых или ремонтируемых по государственному заказу, номенклатура документов, их построение, изложение, оформление и содержание (в т.ч. форматы электронных документов), а также порядок разработки, согласования, утверждения и поставки ремонтной документации, должны быть согласованы с заказчиком (представителем заказчика).

4.9 РД выполняют в следующих формах представления:

- бумажные документы;

- электронные документы по ГОСТ Р 2.051 (в т. ч. в форме интерактивного электронного технического руководства по ГОСТ Р 54088).

4.10 При разработке ремонтной документации допускается применение технологии модульной разработки документации по ГОСТ Р 2.620.

4.11 При разработке ремонтной документации для отправки за границу следует соблюдать требования ГОСТ Р 2.901.

5 Стадии разработки

5.1 Стадии разработки РД и этапы выполнения работ приведены в таблице 1.

5.2 В зависимости от конструкции изделия и условий его ремонта допускается объединять или пропускать отдельные этапы работ из числа указанных в таблице 1.

Для РД, разрабатываемой по государственному заказу, решение об объединении или пропуске отдельных этапов работ должно быть согласовано с государственным заказчиком (представителем заказчика).

Таблица 1 – Стадии разработки РД

| Стадия разработки | Этап выполнения работ |
| --- | --- |
| Разработка РД для опытного ремонта изделия | Разработка РД, предназначенных для опытного ремонта изделия, без присвоения ей литеры |
|  | Проведение опытного ремонта одного или нескольких изделий и их предварительные испытания после ремонта |

Окончание таблицы 1

| Стадия разработки | Этап выполнения работ |
| --- | --- |
|  | Корректировка РД по результатам ремонта и испытаний с присвоением литеры «РО» |
|  | Проведение опытного ремонта изделий по документации с литерой «РО» («РО1», «РО2» и т. д.) и их приемочных испытаний после ремонта |
|  | Корректировка РД по результатам ремонта и испытаний с присвоением РД литеры «РО1» («РО2», «РО3» и т. д.) |
| Разработка РД для серийного (массового) ремонта изделия | Проведение ремонта изделий по документации с литерой «РО1» |
|  | Приемочные испытания отремонтированных изделий |
|  | Корректировка РД по результатам ремонта и испытаний с присвоением РД литеры «РА» |
|  | Для изделия, разрабатываемого или ремонтируемого по государственному заказу (при необходимости) – ремонт и испытания головной (контрольной) серии изделий, отремонтированных по РД с литерой «РА», и корректировка РД с присвоением ей литеры «РБ» |
| Разработка РД для разового ремонта | Для разового ремонта одного изделия или строго ограниченного числа изделий данного типа – разработка РД с присвоением ей литеры «РИ» |

6 Виды и комплектность ремонтных документов

6.1 Виды и назначение РД приведены в таблице 2.

Примечание – При разработке стандартов на РД для отдельных видов техники указания, приведенные в таблице 2, принимают в качестве основы.

Таблица 2 – Код вида, наименование и назначение РД

| Код вида документа | Наименование вида документа | Назначение документа | Дополнительные указания |
| --- | --- | --- | --- |
| РК | Руководство по капитальному ремонту | Документ, содержащий указания по организации ремонта (капитального, среднего) изделия, правилам и порядку его выполнения, по настройке, испытаниям, консервации, транспортированию и хранению отремонтированных изделий, монтажа и испытания изделия в месте его использования, а также значения показателей и норм, которым должны удовлетворять отремонтированные изделия | См. раздел 8 |
| РС | Руководство по среднему ремонту |  |  |
| КО | Общее руководство по капитальному ремонту | Руководство по ремонту группы изделий с общими требованиями к организации, выполнению ремонта (капитальному, среднему) и действиям после ремонта |  |
| СО | Общее руководство по среднему ремонту |  |  |

Продолжение таблицы 2

| Код вида документа | Наименование вида документа | Назначение документа | Дополнительные указания |
| --- | --- | --- | --- |
| УК | Технические условия на капитальный ремонт | Документ, содержащий технические требования на ремонт (капитальный, средний): значения показателей и нормы, которым должны удовлетворять отремонтированные изделия, требования к приемке, контрольным испытаниям, комплектации, упаковыванию, транспортированию и хранению отремонтированных изделий, гарантийные обязательства (если они предусмотрены) | См. раздел 9 |
| УС | Технические условия на средний ремонт |  |  |
| ОК | Общие технические условия на капитальный ремонт | Технические условия на ремонт (капитальный, средний) группы изделий с общими требованиями к их ремонту и характеристикам отремонтированных изделий |  |
| ОС | Общие технические условия на средний ремонт |  |  |
| – | Чертежи (схемы, спецификации, ведомости, инструкции) ремонтные | Конструкторские документы, предназначенные для ремонта изделий, сборки (монтажа) и контроля отремонтированных изделий, изготовления дополнительных (новых) деталей (сборочных единиц) | Виды чертежей ремонтных и их коды – по ГОСТ 2.604 |
| ЗК | Нормы расхода запасных частей на капитальный ремонт | Документ, содержащий номенклатуру запасных частей изделия и количество, необходимое для подготовки ремонтного производства, выполнения ремонта нормируемого количества изделий и контроля качества ремонта (капитального, среднего) | См. раздел 10 |
| ЗС | Нормы расхода запасных частей на средний ремонт |  |  |
| МК | Нормы расхода материалов на капитальный ремонт | Документ, содержащий номенклатуру расходных материалов и их количество, необходимое для подготовки ремонтного производства, выполнения ремонта нормируемого количества изделий и контроля качества ремонта (капитального, среднего) | См. раздел 10 |
| МС | Нормы расхода материалов на средний ремонт |  |  |
| ЗИК | Ведомость комплекта ЗИП на капитальный ремонт | Документ, содержащий номенклатуру, назначение, количество и места укладки запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов, необходимых для обеспечения ремонта изделия (капитального, среднего) | Аналогично требованиям к ведомостям комплекта ЗИП в составе ЭД по ГОСТ Р 2.610 |
| ЗИС | Ведомость комплекта ЗИП на средний ремонт |  |  |

Окончание таблицы 2

| Код вида документа | Наименование вида документа | Назначение документа | Дополнительные указания |
| --- | --- | --- | --- |
| УПК | Учебно-технический плакат (капитальный ремонт) | Документ, содержащий в упрощенной и обобщенной форме сведения о конструкции изделия, принципах действия, приемах использования, о техническом обслуживании и ремонте, областях технических знаний и другие технические данные об изделии с необходимыми иллюстративными материалами для подготовки персонала к выполнению ремонта изделия (капитального, среднего) | Аналогично требованиям к учебно-техническим плакатам для эксплуатации по ГОСТ Р 2.605 |
| УПС | Учебно-технический плакат (средний ремонт) |  |  |
| ВРК | Ведомость документов для капитального ремонта | Документ, содержащий перечень документов, необходимых для организации и выполнения ремонта (капитального, среднего), а также контроля качества отремонтированных изделий. Ведомость является обязательным документом, определяющим состав документов для ремонта изделия (капитального, среднего) | См. раздел 12 |
| ВРС | Ведомость документов для среднего ремонта |  |  |

6.2 Для группы изделий, имеющих конструктивное сходство и общие требования к их ремонту, рекомендуется разрабатывать общее руководство по капитальному (среднему) ремонту и общие ТУ на капитальный (средний) ремонт.

При наличии общего руководства по ремонту (общих ТУ на ремонт) в руководстве по ремонту (ТУ) конкретного изделия содержание общего руководства (ТУ) повторять не следует, вместо этого делают ссылки на него.

6.3 В зависимости от особенностей изделия, объема сведений по нему и условий его ремонта допускается:

- разделять РД на части в соответствии с ГОСТ Р 2.105;

- разрабатывать объединенный документ, включающий сведения из двух и более РД;

- отдельные разделы (подразделы, пункты) РД объединять или исключать, а также вводить новые.

Объединенному РД присваивают наименование и код вида вышестоящего документа, приведенного в таблице 2.

7 Общие требования к ремонтной документации

7.1 Ремонтную документацию разрабатывают в соответствии с требованиями технического задания, нормативно-правовых актов и технических регламентов, стандартов и требований документов по стандартизации на конкретные виды техники.

7.2 Исходными данными для разработки РД являются:

- рабочие КД на изготовление изделий – по ГОСТ Р 2.102;

- ЭД – по ГОСТ Р 2.601;

- ТУ на изделие (при наличии) – по ГОСТ 2.114 или иным документам по стандартизации;

- материалы по исследованию причин отказов и повреждений, возникающих при испытаниях и эксплуатации изделий данного типа или аналогичных изделий (при наличии);

- результаты анализа надежности изделия при его использовании до ремонта и в межремонтные сроки и аналогичных изделий (при наличии) – по ГОСТ Р 27.001, ГОСТ Р 27.301;

- результаты анализа логистической поддержки изделия и аналогичных изделий (при наличии) – по ГОСТ Р 53392;

- РД аналогичных изделий (при наличии).

Примечание – При необходимости, перечень конкретных документов, на основе которых разрабатывают РД, следует указывать в документации технического проекта, ТУ или  техническом задании на разработку РД.

7.3 Текстовые РД документы выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.105, а также с учетом требований, установленных ГОСТ Р 2.601 для ЭД.

7.4 При использовании в РД понятий из области технического обслуживания, ремонта и эксплуатации техники должны применяться термины по ГОСТ 18322 и ГОСТ 25866, а также соответствующие термины, принятые в терминологических стандартах на конкретные виды техники.

Для РД, разрабатываемой по государственному заказу, применяемая терминология должна быть согласована с заказчиком (представителем заказчика).

7.5 В РД допускается приводить ссылки на документы, включенные в «Ведомость документов для ремонта» данного изделия, стандарты и ТУ.

При ссылке на изделия и материалы, изготовленные по стандартам или ТУ, в ремонтных документах указывают обозначения соответствующих стандартов или ТУ.

7.6 Правила обозначения РД – по ГОСТ Р 2.201 обезличенным или объектно-ориентированным способом. Код вида документа указывают в соответствии с разделом 6 и таблицей 2.

Для всех РД одного изделия рекомендуется применять один способ обозначения.

Пример – «АБВГ.123456.789РК»   (Рулевой привод РП-90. Руководство по капитальному ремонту)

7.7 Для производных РД (например, переводов на иностранный язык, документов, адаптированных для условий конкретного заказчика) рекомендуется обозначение производного документа формировать на базе обозначения исходного документа с добавлением в конце (через точку или дефис) отличительного признака. Отличительный признак может включать до четырех цифро-буквенных символов.

Примечание – Для переводов на иностранные языки в качестве отличительного признака рекомендуется использовать международный двухбуквенный код языка документа (буквы латинского алфавита) согласно стандарту [1]. Допускается также применять международный код страны, где планируется использование документа, если он содержит особенности выполнения в зависимости от такой локализации.

Примеры:

1 RP90.027800.0000РК.RU  (Рулевой привод РП-90. Руководство по капитальному ремонту на русском языке)

2 RP90.027800.0000РК.EN (Рулевой привод РП-90. Руководство по капитальному ремонту на английском языке)

7.8 Учет и хранение РД (подлинников, дубликатов, копий) – в соответствии с ГОСТ Р 2.501.

7.9 Изменения подлинников РД – по ГОСТ Р 2.503 (для бумажных и странично-ориентированных электронных документов) и по ГОСТ Р 2.504 (для электронных документов, находящихся под управлением автоматизированных систем управления данными об изделии).

7.10 Общие требования к тиражированию РД (при необходимости) в соответствии с общим требованиям к тиражированию, установленными ГОСТ Р 2.601 для ЭД.

7.11 Допускается не изменять РД для приведения их в соответствие стандартам, введенным в действие после начала ремонта изделий по указанным документам, если работы по внесению изменений в эти документы специально не запланированы.

7.12 Изменения в тиражированные РД вносят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.603.

8 Руководство по ремонту

8.1 Общие требования

8.1.1 Руководство по ремонту (РК, PC, КО, КС) в общем случае содержит следующие разделы:

- организация ремонта;

- требования по безопасности;

- требования на ремонт;

- выполнение ремонта;

- сборка, проверка и настройка;

- защитные покрытия и смазка;

- испытания и приемка после ремонта;

- маркировка, консервация;

- комплектация, упаковка, транспортирование и хранение.

Допускается отдельные разделы, подразделы руководства по ремонту объединять или исключать, а также вводить новые.

8.1.2 В руководство по ремонту обязательно включают вспомогательный структурный элемент «Введение», который содержит:

- назначение руководства и порядок его использования;

- перечень документов, которыми надлежит пользоваться вместе с руководством;

- общую характеристику изделия как объекта ремонта, включая сведения о СЧ, на которые существует отдельная ремонтная документация;

- перечень основных конструктивных отличий вариантов изделия (например, различных серий и модификаций) – в случае разработки общего руководства по ремонту для нескольких вариантов.

8.1.3 В приложения к руководству по ремонту допускается выносить объемные сведения из основного технического содержания документа (включая сведения, излагаемые на форматах больше А4), а также приводить справочные и иные дополнительные сведения, касающиеся ремонта.

8.2 Раздел «Организация ремонта»

8.2.1 Раздел «Организация ремонта» состоит из подразделов:

- общие указания по организации ремонта;

- подготовка к дефектации изделия;

- перечень средств технологического оснащения и средств измерения для ремонта.

8.2.2 Подраздел «Общие указания по организации ремонта» включает:

- указания по транспортированию изделия к месту ремонта (и обратно);

- условия и указания по приемке изделия в ремонт (в т. ч. общему осмотру и предварительной оценке технического состояния изделия);

- условия и указания по приемке отремонтированного изделия;

- требования к формированию и поддержанию ремонтного фонда;

- условия и порядок транспортирования изделия и его крупногабаритных СЧ в процессе ремонта (при необходимости).

8.2.3 Подраздел «Подготовка к дефектации изделия» включает:

- указания по расконсервации, мойке, очистке поверхностей, удаление ядохимикатов и т. п.;

- указания по порядку разборки изделия при дефектации;

- информацию по определению общего объема ремонтных работ, потребностей в ЗИП.

Сведения приводят с учетом доработок, выполняемых на изделии.

8.2.4 Указания по порядку разборки изделия включают:

- указания по подготовке к разборке изделия (демонтажу входящих в него СЧ);

- общий порядок разборки изделия (демонтажа СЧ);

- способы сохранения в работоспособном состоянии элементов конструкции и СЧ изделия, не демонтированных при его разборке (защита открытых разъемов, глушение технологических отверстий и т.п.);

- дополнительные требования по безопасности при разборке изделия (при необходимости).

8.2.5 Содержание подраздела «Перечень средств технологического оснащения и средств измерения» рекомендуется оформлять в виде, приведенной на рисунке 1 таблицы 3.

| Наименование и обозначение средства | Назначение средства (основная характеристика) | Наименование и обозначение ремонтируемого изделия | Работы, в которых применяется | Дополнительные требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 1

8.3 Раздел «Требования по безопасности»

8.3.1 Раздел «Требования по безопасности» содержит указания по:

- электро-, пожаро-, взрывобезопасности и радиационной безопасности;

- безопасности при наличии химически опасных и загрязняющих веществ;

- безопасности при эксплуатации средств технологического оснащения для ремонта;

- сигнальным знакам безопасности.

8.3.2 Указания, помещаемые в данном разделе, должны учитывать требования «Системы стандартов безопасности труда» и аналогичные правила для ЭД по ГОСТ Р 2.601.

8.4 Раздел «Требования на ремонт»

8.4.1 Раздел «Требования на ремонт» состоит из подразделов:

- технические требования к изделию и СЧ;

- контроль технического состояния изделия и СЧ;

- перечень возможных отказов изделия;

- указания по дефектации изделия;

8.4.2 Подраздел «Технические требования к изделию и его СЧ» включает:

- требования к направляемым в ремонт изделиям;

- требования к отремонтированным изделиям;

- требования к СЧ (сборочным единицам, деталям) изделия, необходимые для определения их технического состояния;

- перечень СЧ, не подлежащих ремонту;

- перечень СЧ, подлежащих обязательной замене по наработке (сроку службы).

8.4.3 Подраздел «Контроль технического состояния изделия и СЧ» включает:

- перечень работ по контролю технического состояния изделия и его СЧ с указанием технологии их проведения. Перечень рекомендуется выполнять в виде таблицы, приведенной на рисунке 2.

- схемы подключений средств измерений при контроле технического состояния.

| Наименование работы (идентификатор) | Описание работы | Технология выполнения (ссылка на нее) | Кто выполняет | Перечень средств измерения | Допустимое значение параметра (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 2

8.4.4 Перечень возможных отказов изделия  (может выполняться с учетом аналогичных требований ГОСТ Р 2.610) содержит:

- наименования и описания возможных отказов изделия;

- перечень возможных причин их возникновения и информацию о технологии поиска места отказа;

- методы восстановления изделия в зависимости от причин отказа (замена СЧ, ремонт СЧ,  настройка и т. п.).

Там, где это необходимо, дают ссылки на разделы эксплуатационной документации.

8.4.5 Указания по дефектации изделия и его СЧ рекомендуется выполнять в виде совокупности карт дефектации и ремонта по форме, приведенной в приложении А.

Необходимость дефектации изделия в собранном или разобранном состоянии устанавливают по результатам оценки технического состояния изделия в сборе.

Дополнительно приводят:

- схемы подключений средств измерений при выполнении дефектации;

- методики проведения и обработки результатов контроля (при необходимости);

- рекомендации по определению в результате дефектации объема неплановых ремонтных работ и связанных с ними потребностей в ремонтном фонде или комплекте ЗИП (ЗИК, ЗИС).

8.5 Раздел «Выполнение ремонта»

8.5.1 Раздел «Выполнение ремонта» содержит сведения о методах и правилах типового ремонта изделия и включает подразделы:

- замена СЧ;

- ремонт изделия и СЧ;

- доработка изделия (при необходимости).

8.5.2 Подраздел «Замена СЧ» включает:

- полную номенклатуру СЧ изделия, которые могут (должны) быть заменены при ремонте на новые или отремонтированные (в соответствии с методом восстановления, указанным в перечне возможных отказов и в картах дефектации и ремонта);

- описание технологии замены СЧ (в т.ч. технические требования на замену СЧ, параметры которых подбирают экспериментально, например, резисторов, конденсаторов, с методиками их подбора и регулирования);

- указания по замене покупных изделий и материалов при ремонте изделия (например, в виде таблицы, приведенной на рисунке 3);

| Изделие/материал по КД | Основной показатель качества изделия/материала | Обозначение изделия/материала (стандарт, ТУ) | Изделие/материал – заменитель | Основной показатель качества изделия/материала – заменителя | Обозначение изделия/материала (стандарт, ТУ) | Условия замены изделия/материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 3

- перечень средств технологического оснащения, в т.ч. средств измерений, необходимых для замены СЧ;

- методику настройки и испытаний изделия после замены СЧ;

- нормативную оценку трудозатрат на проведение работ.

8.5.3 Подраздел «Ремонт изделия и СЧ» включает:

- полную номенклатуру дефектов изделия, СЧ изделия и соединений СЧ, которые могут быть отремонтированы (в соответствии с методом восстановления, указанным в карте дефектации и ремонта);

- основные технические характеристики и параметры ремонтируемого изделия (СЧ), включая размеры и их предельные отклонения;

- значения параметров и характеристик СЧ изделия, с которыми они могут быть установлены в изделие без ремонта, если их наработка не превышает установленной в гарантийных обязательствах или в договоре;

- описание технологии ремонта;

- перечень средств технологического оснащения, в т.ч. средств измерений, необходимых для замены СЧ;

- методику проверки и испытаний изделия после ремонта;

- нормативную оценку трудозатрат на проведение работ.

При необходимости в разделе приводят:

- указания по нанесению защитных покрытий;

- указания об отделке изделия после ремонта;

- перечни деталей, подлежащих изготовлению при ремонте изделия;

8.5.5 Подраздел «Доработка изделия» включает:

- основание и срок проведения доработки;

- требования к доработанному изделию или его СЧ;

- номера партий (серий) изделий (заводских номеров), которые подлежат доработке;

- перечень основных работ на изделиях, которые до поступления в ремонт не подвергались доработке;

- указания по доработке;

- перечень средств технологического оснащения, необходимых для выполнения доработки;

- перечень и правила проверок доработанных при ремонте изделий и их СЧ на соответствие предъявленным требованиям;

- нормативную оценку трудозатрат на проведение работ.

8.6 Раздел «Сборка, проверка, настройка»

Раздел «Сборка, проверка, настройка» содержит:

- порядок сборки изделия (установки демонтированных СЧ);

- методы настройки изделия после сборки;

- указания по опломбированию после сборки;

- дополнительные требования по безопасности при сборке и установке СЧ (при необходимости).

8.7 Раздел «Маркировка, защитные покрытия и смазка»

8.7.1 Раздел «Маркировка, защитные покрытия и смазка» включает подразделы:

- маркировка;

- защитные покрытия;

- смазка изделия.

8.7.2 В подразделе «Маркировка» приводят указания по маркировке изделия (СЧ) и тары после ремонта, дополненные эскизами или чертежами, при необходимости, требования к содержанию, методам нанесения (гравировка, травление и т. д.) и качеству маркировки (разборчивость, долговечность и др.).

8.7.3 В подразделе «Защитные покрытия» приводят указания по:

- назначению и способам восстановления защитных покрытий;

- характеристики применяемых материалов и их заменителей;

- порядок подготовки поверхностей;

- порядок нанесения покрытий.

8.7.4 В подразделе «Смазка» приводят указания по смазке изделия или дают ссылку на соответствующие сведения в эксплуатационной документации.

8.8 Раздел «Испытания и приемка после ремонта»

Раздел «Испытания и приемка после ремонта» содержит:

- перечень обязательных проверок изделия (СЧ) после ремонта;

- указания по методам и объемам испытаний изделия, включая вопросы их подготовки и оформления результатов испытаний (при необходимости);

- правила приемки отремонтированного изделия.

8.9 Раздел «Консервация, упаковка, транспортирование и хранение»

8.9.1 Раздел включает подразделы в соответствии с его наименованием.

При наличии соответствующих указаний в ЭД, не рекомендуется их дублирование в РД. Следует в РД приводить ссылки на соответствующие разделы эксплуатационного документа, содержащего необходимые указания.

8.9.2 В подразделе «Консервация» приводят указания по консервации и расконсервации изделия и его СЧ, перечень применяемых при консервации (расконсервации) материалов, особенности методов консервации отдельных сборочных единиц для разных вариантов хранения (при необходимости).

8.9.3 В подразделе «Упаковка» приводят:

- указания по комплектованию изделия после ремонта ЗИП и документацией и его подготовке к упаковыванию;

- характеристики транспортной тары (пакетов, контейнеров, поддонов и т. д.) и условия ее использования, а также сведения о вспомогательных материалах для упаковывания изделия;

- способы упаковывания изделия в зависимости от условий транспортирования, порядок размещения и способ укладки;

- перечень документов, вкладываемых в тару при упаковывании изделия.

8.9.3 В подразделе «Транспортирование» приводят:

- рекомендуемые виды транспорта (воздушный, железнодорожный, водный, автомобильный) и транспортных средств (крытые или открытые вагоны, трюмы или палубы судов и т. д.) и методы укрытия и крепления изделия в транспортном средстве, дополнительные требования по перевозке изделия специализированным транспортом, в универсальной либо специальной таре;

- допустимые общие параметры транспортирования (дальность, скорость и др.), а также допустимые механические и другие виды воздействия при транспортировании, необходимость защиты от внешних воздействующих факторов, от ударов при погрузке и выгрузке, выдержки в нормальных условиях после воздействия высоких либо низких температур;

- условия хранения изделия: требования к месту хранения (навесу, крытому складу и т. д), способу укладки (в штабели, стеллажи и т. д.) и температурному режиму хранения, сроки переконсервации (при необходимости), особенности расконсервации отремонтированных изделий для проведения их технического обслуживания при хранении на месте проведения ремонта.

9 Технические условия на ремонт

9.1 Общие требования

9.1.1 ТУ на ремонт (УК, УС, ОК, ОС) не должны дублировать сведения, изложенные в других РД.

9.1.2 В основное техническое содержание ТУ на ремонт в общем случае включают следующие разделы:

- технические требования;

- требования по безопасности;

- правила приемки;

- методы контроля (испытаний);

- указания (при необходимости) по эксплуатации (в том числе, требования хранения и транспортирования) и утилизации изделия;

- гарантийные обязательства (при наличии).

Построение, изложение и оформление ТУ на ремонт рекомендуется выполнять с учетом требований ГОСТ 2.114.

9.1.3 В ТУ на ремонт обязательно включают вспомогательный структурный элемент «Введение», в котором приводят:

- область распространения ТУ на ремонт;

- перечень вариантов изделия, на которые распространяются ТУ;

- перечень документов, которыми необходимо пользоваться совместно с ТУ.

9.1.4 Приложения к ТУ на ремонт могут содержать рекомендуемые при их применении формы актов, заключений и ведомостей, иные дополнительные указания и справочную информацию, необходимые для использования ТУ.

9.2 Раздел «Технические требования»

- 9.2.1 В разделе должны быть приведены требования, нормы и характеристики, определяющие показатели качества и эксплуатационные характеристики:

- - изделия, поступающего на ремонт;

- - отремонтированного изделия.

При включении в комплект РД общих ТУ (ОК, ОС), в первом пункте раздела приводят ссылку на ОК (ОС) с указанием о необходимости соблюдения также приведенных в них требований.

9.2.2 Раздел может включать подразделы:

- основные параметры и характеристики (свойства);

- требования к сырью, материалам, покупным изделиям;

- комплектность;

- маркировка;

- упаковка.

9.2.3 Подраздел «Основные параметры и характеристики (свойства)» включает технические параметры и показатели, по которым оценивается техническое состояние:

- поступающего в ремонт изделия и принимается решение о его допуске к ремонту

- отремонтированного изделия (с учетом доработки) и принимается решение о возможности приемки изделия после ремонта.

9.2.4 В подразделе «Требования к сырью, материалам, покупным изделиям» следует устанавливать требования:

- к покупным изделиям, жидкостям, смазкам, краскам, сырью и материалам;

- к драгоценным материалам, цветным металлам и сплавам, порядку их учета;

- к вторичному сырью и отходам ремонтного производства.

9.2.4 В подразделе «Комплектность» указывают:

- требования к комплектности поступающего в ремонт изделия, при соблюдении которых он может быть принят на ремонт;

- требования к комплектности отремонтированного изделия с учетом требований ГОСТ 2.114.

9.2.5 В подразделе «Маркировка» устанавливают следующие требования к маркировке отремонтированного изделия, в том числе к транспортной маркировке:

- место маркировки (непосредственно на изделии, этикетках, упаковке и т. п.);

- сведения о местонахождении изготовителя;

- содержание маркировки;

- способ нанесения маркировки.

9.2.6 В подразделе «Упаковка» устанавливают требования к упаковке отремонтированного изделия с учетом положений ГОСТ 2.114.

- особые требования к разборке и сборке изделия и его СЧ (при необходимости);

- указания по организации и проверке качества выполнения доработок изделий по бюллетеням с учетом соответствующих положений 6.2.6;

- сводные данные о замене изделий и материалов по форме, указанной в 6.2.13;

- при необходимости, указания, дополняющие требования руководства по ремонту в отношении контроля качества покрытий, окраски и смазки изделий данного типа (данной серии, группы) и их СЧ;

- указания по проверке комплектности изделия после ремонта, в т.ч., его укомплектованности ЗИП и документацией (ЭД и др.);

- подготовки и консервации изделий (СЧ) с учетом их конструктивных особенностей и сроков хранения после ремонта;

9.3 Раздел «Требования по безопасности»

9.3.1 В разделе указывают все виды опасности при приемке на ремонт, ремонте и контроле для персонала, ремонтного фонда, окружающей среды и требования по обеспечению безопасности на протяжении всего ремонта.

9.3.2 В разделе следует указывать:

- требования электробезопасности;

- требования пожарной безопасности;

- требования взрывобезопасности;

- требования радиационной безопасности;

- требования безопасности при воздействии химических и загрязняющих веществ, в т.ч. предельно допустимые концентрации веществ или их компонентов;

- требования безопасности при ремонте изделия, в том числе требования безопасности при ошибочных действиях ремонтного персонала;

- требования к защитным средствам и мерам безопасности, в том числе к устройству ограждений, ограничений хода, блокировок, концевых выключателей подвижных элементов, креплений и фиксаторов подвижных частей, оснащению рабочих мест, органам управления и приборам контроля, аварийной сигнализации;

- требования к применению сигнальных цветов и знаков безопасности;

- требования по удалению, снижению, локализации опасных и вредных производственных факторов в местах их образования.

При необходимости указывают:

- требования по допустимым (по уровню и времени) химическим, механическим, радиационным, электромагнитным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду;

- требования по устойчивости загрязняющих, ядовитых веществ в окружающей среде (водная среда, атмосферный воздух, почва, недра, флора, ионосфера и т. д.);

- требования к утилизации и местам захоронения опасных изделий и отходов и т. д.

9.4 Раздел «Правила приемки»

9.4.1 В разделе приводят порядок проверки и оценки соответствия установленным требованиям:

- изделий, поступающих на ремонт;

- отремонтированных изделий

Приводят порядок и условия предъявления и приемки отремонтированных изделий органами технического контроля организации и заказчиком ремонта, сопроводительную предъявительскую документацию, а также порядок оформления результатов приемки.

9.4.2 В зависимости от вида изделия разрабатывают программы и методики испытаний отремонтированных изделий, а также указывают порядок использования и хранения изделия, прошедшего испытания и т. п.

9.4.3 В разделе приводят порядок и условия выбраковывания поступивших на ремонт (отремонтированных) изделий и возобновления приемки (повторного контроля) после анализа выявленных дефектов и их устранения.

Если повторный контроль возвращенных изделий не допускается, то это должно быть особо оговорено.

В разделе должны быть оговорены условия и порядок окончательного отнесения:

- отремонтированных изделий к бракованным;

- поступивших на ремонт изделий к неподлежащим ремонту.

9.4.4 При необходимости в разделе должны быть установлены порядок и место проставления клейм, штампов, пломб, подтверждающих приемку отремонтированного изделия органами контроля.

9.3 Раздел «Методы контроля (испытаний)»

9.3.1 В разделе указывают методы проверки изделий, поступающих на ремонт, а также методы контроля (испытаний) отремонтированных изделий.

9.3.2 В разделе приводят программы, методы и режимы контроля (испытаний, измерений, анализа) параметров, норм, требований и характеристик изделий, необходимость контроля которых предусмотрена в разделе «Правила приемки».

9.3.3 Раздел выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114 при условии его распространения на изделия, подлежащие ремонту, и отремонтированные.

9.5 Раздел «Указания по эксплуатации и утилизации отремонтированного изделия»

Выполняют в соответствии с ГОСТ 2.114 с целью указания особенностей эксплуатации, транспортирования, хранения и утилизации отремонтированных изделий.

10 Нормы расхода запасных частей и материалов на ремонт

10.1 При выполнении норм расхода (ЗК, ЗС, МК, МС) их следует согласовывать с содержанием: ведомостей комплекта ЗИП (ЗИК, ЗИС) и работ, установленных руководством по ремонту (РК, РС, КО, КС).

10.2 Нормы расхода (ЗК, ЗС, МК, МС) должны рассчитываться с учетом всего объема работ, установленного руководством по ремонту.

10.3 При выполнении норм расхода (ЗК, ЗС, МК, МС) следует использовать правила, установленные ГОСТ Р 2.610 для входящих в состав ЭД норм расхода запасных частей и материалов.

11 Ведомость документов для ремонта

11.1 Ведомость документов для ремонта оформляют с целью описания всего комплекта документов для ремонта изделия.

11.2 При выполнении ВРК (ВРС) документы в ней записывают по разделам:

- документы на изделие;

- документы на СЧ изделия, используемые при его ремонте;

- документы на СЧ изделия, используемые при их ремонте.

При отсутствии в составе изделия СЧ, на которые выпущена собственная ЭД или РД, ВРК (ВРС) следует выполнять без деления на разделы.

11.3 При необходимости, в ВРК (ВРС) указывают папки и футляры, в которые скомплектованы документы в бумажной форме представления, и места их размещения в транспортной таре.

Для документов в электронной форме представления в ВРК (ВРС) указывают идентификаторы носителей данных (дисков и т. п.), на которых передается эти электронные документы, или сведения о ресурсе в сети Интернет, если передача осуществляется путем предоставления доступа к информационному ресурсу.

11.4 При выполнении ВРК (ВРС) следует использовать правила, установленные ГОСТ Р 2.601 и ГОСТ Р 2.610 для ведомости ЭД.

В этом случае наименование и обозначение ведомости документов для ремонта СЧ низшего уровня разукрупнения вносится в ведомость документов для ремонта следующего уровня разукрупнения.

Приложение А
(рекомендуемое)
Карта дефектации и ремонта

А.1 Карту дефектации и ремонта рекомендуется выполнять по форме, приведенной на рисунке  А.1.

| Карта дефектации и ремонта Обозначение изделия (1); Наименование изделия (2); Номер карты (3). Количество на изделие, шт. (4)___________________________. Размещение объектов дефектации (5) |
| --- |
| Обозначение объекта дефектации (6) | Размещение (7) | Возможный дефект (8) | Метод выявления дефекта (9) | Заключение, способ ремонта (10) | Требования после ремонта (11) |

Рисунок А.1

А.2 На изделие и каждую СЧ, подвергаемую дефектации в сборе, оформляют отдельную карту дефектации.

На изделия с близкими конструктивно-техническими характеристиками допускается выполнять карту с общим наименованием изделия.

А.3 Карта дефектации должна включать следующие идентифицирующие сведения:

1 – обозначение изделия (СЧ), на которое составлена карта (допускается не заполнять для карт на группу изделий с близкими конструктивно-технологическими характеристиками);

2 – наименование изделия (СЧ) или группы изделий с близкими конструктивно-техническими характеристиками;

3 – номер карты – уникальный идентификатор карты в руководстве;

4 – количество одинаковых СЧ в изделии.

А.4 В графе (5) приводят обозначения конструкторских или ремонтных графических документов (входящих в комплект документов для ремонта), на которых показаны объекты дефектации изделия. При их отсутствии с графе (5) приводят эскиз(ы) изделия.

При выполнении эскиза на нем должны быть обозначены контролируемые размеры, поверхности, сварные швы и т. п. Эти контролируемые параметры, при необходимости, могут быть разделены на зоны контроля. Границы зоны при отсутствии конструктивных элементов, являющихся понятными видимыми ориентирами, следует определять размерами, проставляемыми на эскизе.

А.5 В графах карты приводят:

6 – обозначение объекта дефектации (СЧ, сопряжения, размера, поверхности, шва и т. п.). Может использоваться номер позиции, указанный в графическом документе или на эскизе;

7 – обозначение графического документа [из перечисленных в графе (6)], на котором показан объект дефектации, или номер эскиза, приведенного в графе (6);

8 – возможные дефекты указанного объекта, которые могут быть причиной неисправного состояния изделия, начиная с малозначительных;

9 – метод контроля, с помощью которого проверяют наличие конкретного дефекта, указанного в графе (8). При необходимости, приводят ссылку на пункт руководства по ремонту или ТУ, где изложен необходимый метод;

10 – метод восстановления– указывают метод устранения выявленного дефекта (например, «замена», «ремонт») и, при необходимости, приводят ссылку на технологию выполнения работ;

11 – требования к техническому состоянию изделия после ремонта. Приводят требования результату контроля объекта после ремонта (замены). Например, требования к сопряжениям, к размерам, к формам поверхностей, к шероховатости и твердости поверхностей, к характеристикам заварки (напайке, наплавке, напылению), к герметичности (прочности), к моментам затяжки резьбовых соединений, к электрическим параметрам.

Примеры:

1 «Требования к поверхности вала по таблице 24».

2 «Переходное сопротивление не менее … Ом».

А.6 Часть сведений, предусмотренных в графе 12, может приводится в форме отдельных таблиц (в этом случае в графе 12 дают ссылку на таблицу):

А.6.1 При необходимости изложения требований к сопряжениям СЧ рекомендуется их оформлять в виде таблицы, приведенной на рисунке А.2.

| Размещение | Обозначение сопряжения | Наименование сопрягаемых СЧ | Размер по чертежу | Зазор (+), натяг (–) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по чертежу | предельный после ремонта |

Рисунок А.2

А.5.2 При необходимости изложения требований к моментам затяжки резьбовых соединений рекомендуется их оформлять в виде таблицы, приведенной на рисунке А.3.

| Размещение | Обозначение соединения | Обозначение деталей с резьбой | Момент затяжки, Н∙м |
| --- | --- | --- | --- |

Рисунок А.3

Библиография

[1] ISO 639:2023 Коды для отдельных языков и языковых групп

УДК 62(084.11):006.354 ОКС 01.100

Ключевые слова: ремонтная документация, ремонтный документ, номенклатура, стадии разработки

РАЗРАБОТЧИК

Руководитель организации-разработчика

О НИЦ «Прикладная логистика»

Генеральный директор   	И.Ю. Галин

Руководитель разработки,

руководитель отдела	Е.В. Селезнёва

Исполнитель,

главный специалист	     А.Н. Петров