| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ГОСТ Р 2.603― 202Х (проект, окончательная редакция) |

Единая система конструкторской документации

Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

1	РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика»)

2	ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

3	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от______________№_____________.

4	ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ российской федерации

Единая система конструкторской документации Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию Unified system for design documentation. Rules for update of maintenance and repair documentation

Дата введения ― 202_

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает правила внесения изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию изделий всех отраслей машиностроения, поставленную потребителю (заказчику).

На основе настоящего стандарта допускается разрабатывать документы по стандартизации, регламентирующие внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию изделий конкретных видов техники с учетом их специфики.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.103  Единая система конструкторской документации. Стадии разработки

ГОСТ 18322  Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ГОСТ 25866  Эксплуатация техники. Термины и определения

ГОСТ Р 2.005  Единая система конструкторской документации. Термины и определения

ГОСТ Р 2.051 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Основные положения

ГОСТ Р 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов

Проект, окончательная редакция

ГОСТ Р 2.105 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)

ГОСТ Р 2.501 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)

ГОСТ Р 2.503-2023 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений

ГОСТ Р 2.504  Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Правила внесения изменений

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта  с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт  отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 18322, ГОСТ 25866 и ГОСТ Р 2.005, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 бюллетень: Технический документ, содержащий указания по внесению изменений в конструкцию изделия и (или) эксплуатационную и ремонтную документацию, поставленных потребителю (заказчику).

Примечание– Бюллетень не является конструкторским документом по ГОСТ Р 2.102.

3.1.2

потребитель продукции: Юридическое и (или) физическое лицо, использующее продукцию по назначению.

[ГОСТ Р 15.301–2016, статья 3.1.5]

4 Основные положения

4.1 Потребителю (заказчику) поставляется эксплуатационная и ремонтная документация, полученная в результате тиражирования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601 (далее – поставленная документация).

4.2 Изменения в поставленную документацию вносят по бюллетеням, выпущенным на основании изменений подлинников эксплуатационных и ремонтных документов.

Примечание – Изменения в подлинники эксплуатационных и ремонтных документов вносят по ГОСТ Р 2.503–2023 (для документов в бумажной форме представления и странично-ориентированных электронных документов) и ГОСТ Р 2.504 (для электронных документов, находящихся под управлением автоматизированных систем управления данными об изделии).

4.3 Необходимость внесения изменений в поставленную документацию возникает в случаях:

- изменения конструкции изделия или изменения условий его эксплуатации или ремонта, которые влекут за собой изменение установленных ранее правил эксплуатации или ремонта изделия;

- изменения установленных ранее способов эксплуатации или ремонта изделия или его составных частей, которые влекут за собой изменение технологии необходимых работ на стадиях эксплуатации или ремонта (капитального, среднего) и (или) технических требований;

- обнаружения в документации ошибки, влияющей на эксплуатацию или ремонт изделия.

4.4 При изменении предусмотренной ГОСТ 2.103 литеры в подлиннике эксплуатационного или ремонтного документа без внесения при этом изменений в его техническое содержания выпуск бюллетеня и внесение изменений в поставленную документацию не требуются.

4.5 Допускается вносить изменения в поставленную документацию по директивам (распоряжениям) уполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование в отношении использования рассматриваемого вида изделия, с последующим выпуском бюллетеня. Копию директивы (распоряжения)  уполномоченного органа направляют организации – держателю подлинников с целью последующего внесения изменений в подлинники изменяемых документов и выпуска бюллетеня.

Примечания

1 Примерами директив уполномоченного органа являются: директива летной годности (в гражданской авиации), указание Минобороны России (в военной технике), решение органа государственного надзора об отзыве продукции, не отвечающей требованиям технических регламентов (в техническом регулировании) и т. п.

2 Временные отступления от требований поставленной документации, разрешенные уполномоченным органом на определенный срок или для отдельной партии изделий, не требуют внесения изменений в используемую документацию.

4.6 Бюллетень выпускает организация – держатель подлинников эксплуатационных или ремонтных документов. Как правило, основанием для выпуска бюллетеня является указание «Требуется выпустить бюллетень»  в графе 13 извещения об изменении по ГОСТ Р 2.503-2023.

Допускается выпуск бюллетеня на внесение изменений в отдельные поставленные документы без внесения изменений в их подлинники. Каждый такой случай подлежит согласованию с разработчиком изменяемого документа и с его заказчиком (при наличии).

Примечание – Выпуск бюллетеня без внесения изменений в подлинник эксплуатационного или ремонтного документа допускается в случаях, когда изменение документа связано с крайне ограниченным числом изделий, не влияет на текущее производство изделий, или при отсутствии подлинника документа давно эксплуатируемого или ремонтируемого изделия.

4.7 Бюллетень выполняют в бумажной или электронной форме представления:

- в бумажной форме представления – с учетом требований, установленных для текстовых конструкторских документов ГОСТ Р 2.105;

- в электронной форме представления – с учетом требований, установленных для текстовых конструкторских документов ГОСТ Р 2.105 и для электронных конструкторских документов ГОСТ Р 2.051.

4.8 Форму выполнения бюллетеня устанавливает его разработчик (если иное не установлено техническим заданием). Для изделий, разрабатываемых, поставляемых или ремонтируемых по государственному заказу, это решение должно быть согласовано с заказчиком (представителем заказчика).

4.10 Бюллетени в разных формах представления с одним обозначением имеют одинаковый статус (являются равнозначными и взаимозаменяемыми).

При разработке одного бюллетеня на разных языках с отличиями в оформлении разных версий бюллетеня рекомендуется их выполнять с различающимся обозначением.

При разработке бюллетеней для отправки за границу следует соблюдать требования ГОСТ Р 2.901.

4.11 Допускается выпуск одного бюллетеня на изменение нескольких поставленных документов. При этом следует учитывать, что выпуск бюллетеня на изменение одного документа, вызывающее изменения в других документах, должен сопровождаться одновременным выпуском бюллетеней на внесение соответствующих изменений во все взаимосвязанные документы.

4.12 Если документация поставлена в нескольких формах представления (бумажной, электронной), то изменения во все формы ее представления вносят одновременно на основании одного бюллетеня или нескольких взаимосвязанных бюллетеней.

4.13 Если необходимо внести изменения в поставленную документацию изделий только определенной модификации (серии, исполнения, заводских номеров), то в бюллетене должно быть ясно указано, к каким экземплярам изделий относятся соответствующие изменения.

4.14 Если изменение поставленной документации является следствием изменения конструкции изделия, то бюллетень на изменение конструкции изделия и бюллетень на изменение документации выпускают одновременно. Допускается выпуск общего бюллетеня на изменение как конструкции, так и документации изделия.

4.15 Учет и хранение подлинников бюллетеней производят по правилам, установленным ГОСТ Р 2.503–2023 для учета и хранения извещений.

Бюллетени, которые не требуют изменения подлинника эксплуатационного или ремонтного документа (см. 4.6) подлежат инвентарному учету в соответствии с правилами, установленными ГОСТ 2.501 для конструкторских документов, и хранению отдельно от комплекта конструкторской документации на изделие.

5 Способы внесения изменений

5.1 В бюллетене указывают способы внесения предусмотренных им изменений:

а) для документов, выполненных в бумажной форме представления – путем зачеркивания, замены или исключения (аннулирования) отдельных листов или страниц (далее – листов), включения новых листов или замены документа целиком;

б) для документов, выполненных в электронной форме представления – заменой документа целиком или отдельных модулей данных, включением в документ дополнительных модулей данных;

в) для документов любой формы представления – выпуском дополнения к документу с собственным обозначением (см. 5.5), заменой документа на новый, с сохранением прежнего обозначения, или введением в комплект документации новых документов (частей, книг, приложений с собственными обозначениями).

5.2 Зачеркивание – это способ внесения изменений, при котором изменяемые размеры, слова, знаки, надписи и т. п. зачеркивают сплошными тонкими линиями и рядом указывают новые данные. Зачеркивание следует выполнять черными чернилами. Данный способ является предпочтительным при небольшом числе изменений, связанных с исключением отдельных указаний документа, внесения отдельных цифр, слов, элементов иллюстраций и т. п.

При этом способе зачеркнутые и (или) вновь изображенные участки графического изображения или текста обозначают порядковым номером изменения, который указан в бюллетене. Этот номер в квадратных скобках проставляют на полках линий-выносок, проведенных от изменяемых участков текста или изображения. Допускается один номер изменения в квадратных скобках соединять с несколькими линиями с разными измененным участками текста или изображения исправленным по одному бюллетеню.

5.3 При изменении документа в бумажной форме путем замены или исключения (аннулирования) отдельных листов или включения новых листов:

- новым считают лист, номер которого отсутствовал в документе до внесения изменения;

- заменяющим считают лист, который заменяет в документе лист с тем же номером;

- аннулированным считают лист, изъятый из документа без замены;

- измененным считают лист, в который внесены изменения зачеркиванием без замены листа.

5.4 Новые, заменяющие листы и дополнения к документам в бумажной форме, при наличии возможности, тиражируют тем же способом (печать, тиснение, светокопирование и т. п.), что и подлежащие изменению ранее поставленные документы, с сохранением принятого в них оформления.

В конце листа, после которого введены новые листы или изъяты без замены (аннулированы) ранее имевшиеся листы, делается надпись: «Продолжение см. на листах (страницах) ... ». О необходимости выполнения такой надписи должно быть указано в бюллетене.

Пример –  «Продолжение см. на листах 156/1 и 156/2» (или «Продолжение см. на листах 156а и 156б»).

5.5 Дополнение оформляют, утверждают и тиражируют так же, как изменяемый документ. На титульном листе дополнения помещают наименование изменяемого документа с надписью «Дополнение к …» перед ним.

Пример – «Дополнение к руководству по эксплуатации».

На титульном листе документа, к которому выпущено дополнение, делают надпись о необходимости использования документа вместе с дополнением.

Пример – «Использовать совместно с дополнением».

Не допускается выпуск дополнений к ранее выпущенным дополнениям. В зависимости от количества и содержания дополнений к одному документу допускается их включение в новый документ для замены прежнего документа на новый более полный, с сохранением прежнего обозначения и указанием даты выпуска нового документа.

6 Содержание и выполнение бюллетеня

6.1 Бюллетень должен содержать титульный лист, вводную часть, раздел «Внесение изменений» и приложения (при необходимости).

6.2 Титульный лист странично-ориентированного бюллетеня (в бумажной или электронной форме представления) следует выполнять с учетом требований  ГОСТ Р 2.105.

6.3 Бюллетень должен иметь обозначение, содержащее:

- код (индекс, обозначение) изделия или код организации-разработчика, выпустившей данный бюллетень;

- порядковый номер бюллетеня (сквозной в пределах кода разработчика или кода изделия);

- год выпуска бюллетеня, при необходимости;

- код бюллетеня: БЭ – «бюллетень эксплуатационный», БР – «бюллетень ремонтный», – при необходимости (допускается не указывать, например, когда по бюллетеню предусмотрен равный объем одновременных изменений эксплуатационных и ремонтных документов).

Примеры

1 АБВГ.37-2025БЭ — пример полного обозначения бюллетеня (АБВГ – код организации – разработчика, 37 – порядковый номер бюллетеня, БЭ – код эксплуатационного бюллетеня).

2 ГВБА.001 — пример обозначения без года утверждения и кода бюллетеня.

3 СМ-1000.001БЭ — пример обозначения бюллетеня с кодом (индексом) изделия.

Допускается структуру обозначения (номера) бюллетеня для конкретных видов изделий устанавливать в стандарте организации – разработчика бюллетеня.

6.4 Во вводной части следует указывать область применения бюллетеня или ограничение сферы его действия экземплярами изделий определенной модификации (серии, заводских номеров).

Пример – Бюллетень распространяется на изделия ХХХ в модификации А12, А13, кроме исполнения 01.

Если необходимо выделить часть изделий, на которые не распространяется бюллетень, то это оговаривают в последующем тексте.

Во вводной части также указывают причину изменений поставленной документации, основание для выпуска бюллетеня (обозначение извещения об изменении подлинника документа), рекомендуемый срок выполнения предусмотренных бюллетенем мероприятий (при необходимости).

Если изменение поставленной документации вызвано изменением конструкции эксплуатируемых или ремонтируемых экземпляров изделий, то должно быть приведено указание о запрещении их эксплуатации или ремонта до изменения как конструкции, так и документации.

6.5 В разделе «Внесение изменений» излагают содержание изменений (со ссылками на приложения, при необходимости), а также способы их внесения в изменяемые документы. Пример оформления раздела в табличной форме приведен на рисунке 1.

| Номер изменения | Наименование и обозначение изменяемого документа | Содержание изменений |  | Способ внесения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Имеется | Должно быть |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Рисунок 1

При заполнении таблицы:

- в графе «Номер изменения» указывают порядковые номера изменений, предусмотренных бюллетенем;

- в графе «Наименование и обозначение документа» указывают наименование и обозначение изменяемого документа, там же, при необходимости, указывают номера листов (страниц), структурных элементов документа (абзацев, строк), в которые должны быть внесены исправления, с указанием порядка отсчета (сверху или снизу листа или страницы);

- в графах «Имеется» и «Должно быть» указывают содержание вносимого изменения (текста, графического изображения) с обязательным указанием точной локализации места изменения в документе (номера страницы, абзаца, строки) для исключения неоднозначности при внесении правок пользователем, а также представления изменяемого текстового или иллюстративного материала, соответственно, до и после внесения изменения, при этом все графические изображения выполняют в том же масштабе, в каком они приведены в изменяемом документе с учетом допустимых упрощений, предусмотренных для графы «Содержание изменения» извещения об изменении по ГОСТ Р 2.503, также допускается помещать в графу «Содержание изменений» ссылку на приложение к бюллетеню, в котором подробно будет изложено существо изменений;

- в графе «Способ внесения изменения» указывают способ, которым должно быть внесено изменение, в соответствии с разделом 5.

6.6 В приложениях к бюллетеню приводят:

- перечень основных конструктивных изменений (с иллюстрациями), внесенных в изделие на день выпуска «Бюллетеня», знание которых необходимо для правильной эксплуатации (ремонта) изделия по измененной документации, в т.ч., сущность, причина изменения, номер партии или изделия, с которого введено изменение, и т. п.;

-  перечень бюллетеней, выпущенных ранее на изменяемые документы;

- новые листы, предназначенные для введения в изменяемые документы;

- заменяющие листы, предназначенные для замены имеющихся в изменяемых документах;

- дополнения к изменяемым документам;

- документы, переизданные с тем же обозначением;

- новые документы, вводимые в комплект документации.

Примечание – Отдельные листы (новые и заменяющие) брошюровке не подлежат, их прилагают россыпью.

6.7 Примеры оформления странично-ориентированного бюллетеня приведены в приложении А.

6.8 В зависимости от характера изменений бюллетени присваивают обязательный или необязательный статус. В первом случае на титульном листе бюллетеня используют реквизит «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ». Во втором случае – «НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ».

Необязательный статус присваивают бюллетеням на выпуск новых дополнений к поставленным документам, содержащим указания по эксплуатации или ремонту оборудования в составе изделия, применяемого не всеми потребителями или заказчиками изделия. Также могут быть необязательными некоторые бюллетени на внесение изменений в конструкцию изделия.

В общем случае бюллетени на внесение изменений в поставленную документацию, являются обязательными.

6.9 В случае выпуска бюллетеня на основании директивы уполномоченного органа (см. 4.5) в нем указывают реквизиты соответствующего документа уполномоченного органа.

6.10 При необходимости, бюллетень выпускают как срочный. В этом случае на титульном листе приводят указание «ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСТИ НЕМЕДЛЕННО!». Необходимость выпуска срочного бюллетеня устанавливает держатель подлинников эксплуатационных или ремонтных документов, который разрабатывает бюллетень, или уполномоченный орган в своей директиве (см. 4.5).

Для изделий, разработанных, поставленных или ремонтируемых по государственному заказу, это решение должно быть согласовано с заказчиком (представителем заказчика).

7 Правила рассылки бюллетеней

7.1 Бюллетени рассылают потребителям (заказчикам) изделий, которым была поставлена изменяемая документация. Порядок рассылки бюллетеней определяют в техническом задании или ином документе его заменяющем (например, в договоре поставки).

Для изделий, разработанных, поставленных или ремонтируемых по государственному заказу, порядок рассылки бюллетеней должен быть согласован с заказчиком (представителем заказчика).

7.2 Допускается рассылка бюллетеней путем размещения электронных бюллетеней или электронных копий бумажных бюллетеней на официальном сайте или специализированном портале информационной поддержки.

Допускается рассылка бюллетеней с правом их тиражирования. В это случае заказчик изделия или поставляемой документации тиражирует бюллетень и рассылает его связанным с ним лицам, использующим документы, подлежащие изменению.

7.3 Для бюллетеней, не содержащих указание «ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСТИ НЕМЕДЛЕННО!», периодичность выпуска и рассылки устанавливает их разработчик с учетом специфики изделий конкретных видов техники и условий их эксплуатации. Допускается накопление и выпуск таких бюллетеней по итогам года (например, в ноябре) с формированием сборника бюллетеней.

Для изделий, разработанных, поставленных или ремонтируемых по государственному заказу, периодичность рассылки бюллетеней должна быть согласована с заказчиком (представителем заказчика).

7.4 При выпуске в течение года более одного бюллетеня, выпускаемый в четвертом квартале этого года бюллетень рекомендуется оформлять в виде сборника, в котором, в зависимости от вида изделия и числа бюллетеней,  следует излагать также перечень или полное содержание всех бюллетеней, выпущенных в течение года. Этот сборник рассылают в порядке, установленном для рассылки бюллетеней (см. 7.1).

8 Порядок внесения предусмотренных бюллетенем изменений

8.1 Внесение изменений по бюллетеню в поставленную документацию организует лицо, самостоятельно использующее изделие по назначению (потребитель), или его уполномоченный представитель. Изменения вносят указанным в бюллетене способом.

8.2 Ответственность в отношении установленных в бюллетене сроков, полноты и качества исполнения предусмотренных бюллетенем работ, определяется законодательством, действующим в отношении лиц, вносящих изменения по бюллетеню в поставленную документацию.

8.4 Вносимые в документ изменения подлежат регистрации в «Листе регистрации изменений» (при наличии) в порядке, установленном ГОСТ Р 2.503 для извещений об изменении, с указанием номера бюллетеня, даты внесения изменения и подписи уполномоченного на внесение изменения лица. Пример заполнения «Листа регистрации изменений» странично-ориентированного документа приведен в приложении Б.

При отсутствии в электронном документе «Листа регистрации изменений» для регистрации изменений следует использовать реквизиты документа (например, номер версии, дата изменения, данные об ответственном лице).

Примечание – При использовании автоматизированных систем управления электронной документацией допускается использовать функции отслеживания изменений (версий) электронных документов.

8.5 При внесении изменений следует выделять измененные элементы в составе измененяемого документа.

Примечание – На бумажных листах или при их визуализации на электронном средстве отображения измененные изображения или структурные элементы текста рекомендуется помечать вертикальной чертой «|» слева от измененного изображения или строки (абзаца и т. п.). В электронных документах для выделения измененных элементов допускается использовать средства визуализации, предусмотренные форматом документа (например, цветовое выделение, маркеры изменений).

# Приложение А
(справочное) 
Примеры странично-ориентированного представления бюллетеня

А.1 Пример бюллетеня на изменение руководства по эксплуатации, выполненного в электронной форме представления.

А.1.1 Титульный лист

Логотип и наименование организации

Контактные реквизиты (адрес, телефон, адрес сайта или электронная почта)

| БЮЛЛЕТЕНЬ АБВГ.126C.003-2030БЭ |  | Дата выпуска: 15.01.2020 Изделие: Насос АБВГ.126C |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСТИ НЕМЕДЛЕННО!

(реквизит используют при необходимости)

А.1.2 Текст бюллетеня

| 1 Вводная часть |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для выпуска бюллетеня: Извещение об изменении АБВГ.126C.38–2029ИИ от 12.12.2019 Исполнение бюллетеня позволит устранить перегрев насоса при длительной работе (более 8 ч) путем изменения регламента обслуживания и введения новой технологии планового контроля фильтра насоса. Обязательность бюллетеня установлена решением разработчика насоса. |  |  |  |  |
| 2 Внесение изменений |  |  |  |  |
| Номер изм. | Наименование и обозначение изменяемого документа | Содержание изменения |  | Способ внесения изменения |
|  |  | имеется | должно быть |  |
| 1 | Руководство по эксплуатации АБВГ.126CРЭ | Модуль данных RP126C-A-29-10-00-04A-030A-A версия:001 язык:ru-RU | Модуль данных RP126C-A-29-10-00-04A-030A-A версия:002 язык:ru-RU | Замена файла модуля данных на новый файл DMC- RP126C-A-29-10-00-04A-030A-A_002_ru-RU.xml |
| 2 | Руководство по эксплуатации АБВГ.126CРЭ |  | RP126C-A-29-10-00-01A-42A версия: 001 язык:ru-RU | Включение нового модуля данных, файл DMC- RP126C-A-29-10-00-01A-42A-A_001_ru-RU.xml |
| Приложение: |  |  |  |  |
| Компакт диск c файлами обновлений АБВГ.126C003-2025БЭ-СD |  |  |  |  |

А.2 Пример бюллетеня на изменение руководства по эксплуатации, выполненного в бумажной форме представления.

А.2.1 Титульный лист

Логотип и наименование организации

Контактные реквизиты (адрес, телефон, адрес сайта или электронная почта)

| БЮЛЛЕТЕНЬ 1026.011-2030БЭ |  | Дата выпуска: 15.10.2030 Изделие: Газогенератор 1026 |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ

А.2.2 Текст бюллетеня

| 1 Вводная часть |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для выпуска бюллетеня: Извещение об изменении 1026.38–2030ИИ от 12.08.2030 Бюллетень актуализирует информацию руководства по эксплуатации в связи с заменой типа стартера двигателя. Обязательность бюллетеня установлена решением разработчиком двигателя. |  |  |  |  |
| 2 Внесение изменений |  |  |  |  |
| Номер изм. | Наименование и обозначение изменяемого документа | Содержание изменения |  | Способ внесения изменения |
|  |  | имеется | должно быть |  |
| 1 | Руководство по эксплуатации 1026РЭ | Лист 35 5.2.2 На коробке приводов установлены: - стартер СтВ-2; - маслоагрегат; | Лист 35 5.2.2 На коробке приводов установлены: - стартер; - маслоагрегат; | Зачеркивание |
| 2 | Руководство по эксплуатации 1026РЭ | Лист 36 1 - коробка приводов; 2 - стартер СтВ-3Г; 3 - маслоагрегат; | Лист 36 1 - коробка приводов; 2 - стартер; 3 - маслоагрегат; | Зачеркивание |
| 3 | Руководство по эксплуатации 1026РЭ | Листы 53, 54 Раздел 7.3 «Стартер СтВ-2» | Листы 53, 54, 54/1 Раздел 7.3 «Стартер электрический СТ-5Э» | Замена листов |
| Приложение: Листы замены для Руководства 1026РЭ: номера листов 53, 54, 54/1 |  |  |  |  |

# Приложение Б
(справочное) 
Пример заполнения «Листа регистрации изменений» 
странично-ориентированного документа

Ниже приведен пример заполнения «Листа регистрации изменений» странично-ориентированного документа (в электронной или бумажной форме представления).

Лист регистрации изменений

| Номер изм. | Номера листов |  |  |  | Всего листов в документе | Обозначение бюллетеня | Номер сопров. письма и дата | Подпись уполн. лица | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен. | замен. | новых | изъят. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2, 25, 27 | 26, 30 | 125/1, 127/1 | 103 | 148 | АБВГ.185БЭ | 0791 от 10.07.2027 |  | 09.08.2000 |

УДК 62:006.354 ОКС 01.100

Ключевые слова: эксплуатационная и ремонтная документация, изменение документа, бюллетень

РАЗРАБОТЧИК

Руководитель организации-разработчика

АО НИЦ «Прикладная логистика»

Генеральный директор   	И.Ю. Галин

Руководитель разработки,

руководитель отдела	Е.В. Селезнёва

Исполнитель,

главный специалист	     А.Н. Петров