| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ГОСТ Р 2.105― 20ХХ (Проект, первая редакция) |

Единая система конструкторской документации

Общие требования к текстовым документам

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 2.105–2019

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 20ХХ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

Понятие «текстовый документ» в ЕСКД охватывает большое количество видов документов: пояснительные записки, спецификации, ведомости разных видов, программы и методики испытаний, таблицы, расчеты, инструкции, разные виды эксплуатационных и ремонтных документов. Как правило, речь идет о документах, предназначенных для восприятия и анализа человеком.

В современном мире понятие «текстовый документ» имеет более сложное определение, чем раньше, когда документы выполнялись исключительно прямым набором (написанием) необходимого текста (включая иллюстрации, таблицы и т. п.).

Текстовый документ, разработанный с применением компьютерных средств, может иметь разные аспекты, к которым предъявляются независимые друг от друга требования.

Первый аспект – это непосредственно информация, для передачи которой предназначен документ. Правила грамотного, краткого, структурированного, логичного и однозначно воспринимаемого изложения технической информации зависят от предметной области и целевой аудитории документа. Ряд базовых правил, общих для всех отраслей промышленности, отражен в настоящем стандарте.

Второй аспект – внутренний способ организации информации документа. В зависимости от применяемых разработчиком технологий это может быть: неструктурированный текст (например, формат txt), размеченный в контексте структуры документа текст (например, формат DOCX, базирующийся на XML разметке документа), размеченный в контексте предметной области текст (например, формат эксплуатационной документации по ГОСТ Р 2.621), информация, хранящаяся в виде записей в базе данных, которые преобразуются в документ автоматически по запросу и т. п. Требования к внутреннему способу организации документа в настоящем стандарте не предъявляются, но требования стандарта учитывают возможность и допустимость существования документов с любым способом организации информации.

Третий аспект – правила оформления (расположение, размер, выравнивание и т. п.) при визуальном отображении информации документа для непосредственного применения документа по назначению. При этом, в настоящее время очевидно, что текстовые документы могут применяться не только в виде бумажных копий, но и в виде электронных документов, отображаемых на мониторах, экранах планшетов, дисплеях встроенных в изделие систем и т. п.

Большая часть требований данного стандарта посвящена первому и третьему аспекту – требованиям к изложению и конечному визуальному отображению документа (бумажного или электронного), которые проверяются при утверждении документа. При этом в данном стандарте содержатся требования только к визуальному отображению странично-ориентированных документов. Требования к визуальному отображению не странично-ориентированных документов (например, интерактивных электронных технических публикаций, web-страниц и т. п.) планируется привести в отдельном стандарте ЕСКД.

Правила изложения и визуального отображения (далее – оформления) документа должны исходить из назначения документа (кто, когда и при каких условиях будет его использовать) таким образом, чтобы сделать документ максимально удобным и полезным. Учитывая многообразие текстовых документов и способов их применения (документы для изготовления, для применения при эксплуатации, при ремонте и т.п.) в настоящем стандарте в качестве строгих требований установлены только те, что применимы ко всем документам, независимо от их особенностей, или указывается явно, к какому именно виду документа относится требование (все строгие требования, как правило, обусловлены объективными причинами: правилами русского языка, правилами изложения технических документов, законами РФ, действующими нормативно-правовыми актами, действующими документами по стандартизации в смежных областях и т. п.). Для таких требований в стандарте используются слова «требуется», «следует», «не допускается» а также повествовательный стиль изложения (например, «выполняют высотой 5 мм»).

Все остальные правила изложены в виде рекомендаций. Такие положения могут быть детализированы или ограничены в тематическом стандарте (например, на эксплуатационные документы), отраслевом стандарте или в стандарте организации  в зависимости от вида документа и прочих условий. В рекомендуемых положениях в стандарте  используются слова «рекомендуется», «допускается».

Если организация принимает решение работать только по данному стандарту (стандарт организации на оформление отсутствуют), то все рекомендуемые положения, которые не детализированы в применяемых тематических (отраслевых) стандартах, должны рассматриваться как обязательные. Но такой подход к применению данного стандарта не рекомендуется.

Содержание

Предисловие

Введение

Содержание

1	Область применения

2	Нормативные ссылки

3	Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

3.2 Сокращения

4 Основные положения

5 Общие требования к изложению и оформлению

5.1	Изложение текста

5.2 Ссылки

5.3 Единицы величин и числовые значения

5.4	Структурирование и деление текста

5.5	Приложения

5.6 Оформление заголовков структурных элементов

5.7	Оформление пунктов и абзацев

5.8 Оформление примечаний и сносок

5.9 Оформление примеров

6 Списки

7 Таблицы

7.1 Общие сведения

7.2 Заголовок таблицы

7.3 Ссылки на таблицы в тексте документа

7.4 Выполнение таблиц

7.5 Оформление таблиц

7.6 Перенос таблицы на другую страницу

8 Иллюстрации

8.1 Общие сведения

8.2 Заголовок иллюстрации

8.3 Ссылки на иллюстрации в тексте документа

8.4 Оформление и перенос иллюстрации

9 Формулы

9.1 Общие сведения

9.2 Ссылки на формулы в тексте документа

9.3 Оформление формул

10 Построение текстового документа

10.1 Общие требования

10.2 Титульный лист

10.3 Согласование и утверждение

10.4 Содержание

10.5 Перечень таблиц (иллюстраций)

10.6 Введение

10.7 Термины и определения

10.8 Сокращения и обозначения

10.8 Ссылочные документы по стандартизации

10.9 Ссылочные технические документы

10.11 Алфавитный указатель

10.12 Библиография

10.13 Документ «Лист утверждения»

11 Деление текстового документа на части и книги

12 Макет страницы

12.1 Общие требования

12.2 Оформление с колонтитулами

12.3 Нумерация страниц

12.4 Оформление для двусторонней печати

Приложение А (справочное) Примеры титульного листа

Библиография

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ российской федерации

Единая система конструкторской документации Общие требования к текстовым документам Unified system for design documentation. General requirements for textual documents

Дата введения ―

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к изложению и оформлению странично-ориентированных текстовых конструкторских документов изделий машиностроения всех отраслей промышленности.

На основании настоящего стандарта рекомендуется разрабатывать документы по стандартизации, устанавливающие требования к изложению и оформлению текстовых документов конкретных видов и текстовых документов на изделия конкретных видов или отрасли промышленности с учетом их специфики.

Примечания

1  Для документов, разрабатываемых по модульной технологии, стандарт устанавливает требования к конечному результату – полностью оформленному документу.

2  Стандарт не устанавливает требования к оформлению документов, издаваемых типографским способом.

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 7.32 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления

ГОСТ 7.78 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Вспомогательные указатели

ГОСТ 8.417 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения

ГОСТ Р 2.051 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Общие положения

ГОСТ Р 2.104 Единая система конструкторской документации. Основные надписи

ГОСТ Р 2.109 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам

ГОСТ Р 2.201 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов

ГОСТ Р 2.301 Единая система конструкторской документации. Форматы (проект, окончательная редакция, разрабатывается совместно)

ГОСТ Р 2.304 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные (проект, окончательная редакция, разрабатывается совместно)

ГОСТ Р 2.321 Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенные (проект, окончательная редакция, разрабатывается совместно)

ГОСТ Р 2.316 Единая система конструкторской документации. Надписи, технические требования и таблицы в графических документах. Правила выполнения

ГОСТ Р 7.0.97 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов

ОК 034 (КПЕС 2008) Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)

Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005, а также следующие термины и определения:

3.1.1 абзац: Блок текста, начинающийся с новой строки и состоящий из одного или нескольких предложений, которые объединены общей мыслью, темой или идеей.

Примечания

1 Абзац может располагаться на одной или нескольких строках.

2 В данном стандарте требования к «абзацу» не относятся к тексту в ячейке таблицы, заголовкам, подрисуночным подписям, примечаниям и тексту сносок, так как к указанным элементам требования задаются отдельно.

3.1.2

абзацный отступ: Обозначение начала абзаца с помощью левосторонней втяжки его начальной строки

[ГОСТ Р 7.0.3–2006, статья 3.2.2.12]

3.1.3

боковик таблицы: Левая графа таблицы, содержащая данные о строках таблицы.

[ГОСТ Р 7.0.3–2006, статья 3.1.3.43]

3.1.4 висячая строка: Одна строка абзаца (первая или последняя), которая оторвана от остальных строк этого же абзаца путем размещения на отдельной странице или в отдельной колонке (относительно остальных строк абзаца).

3.1.5 гиперссылка: активная связь, ведущая от одного фрагмента текста (слово, словосочетание, строка, абзац или графический объект) к другому фрагменту текста внутри одного документа или в разных документах.

Примечание – Гиперссылки применяются только в конструкторских документах, предназначенных для применения в электронной форме.

3.1.6

головка таблицы: Верхняя часть таблицы, в которой размещаются заголовки граф.

[ГОСТ Р 7.0.3–2006, статья 3.1.3.40]

3.1.7

графа таблицы: Ряд данных в таблице, расположенный вертикально и обычно помещенный между вертикальными линиями.

[ГОСТ Р 7.0.3–2006, статья 3.1.3.45]

3.1.8

график: Чертеж, наглядно изображающий количественное соотношение и развитие взаимосвязанных процессов или явлений в виде кривой, прямой, ломанной линии (линий), построенной в той или иной системе координат.

[ГОСТ Р 7.0.3–2006, статья 3.1.3.30]

3.1.9

диаграмма: Условное графическое изображение числовых величин или их соотношений, выполненное с помощью линий, плоскостей, геометрических фигур, рисунков.

[ГОСТ Р 7.0.3–2006, статья 3.1.3.27]

3.1.10 заголовок: Обозначение и наименование элемента документа (раздела, подраздела, под-подраздела, таблицы, иллюстрации, вспомогательного элемента документа).

3.1.11 иллюстрация: Изображение, поясняющее или дополняющее основной текст.

3.1.12 интервал между абзацами: Расстояние между базовыми линиями последней строки предыдущего абзаца и первой строки следующего абзаца, измеряемое в миллиметрах или пунктах.

Примечание – Интервал между абзацами или равен междустрочному интервалу или превышает его на необходимое количество пунктов.

3.1.13 колонтитул: Информация, помещаемая на верхнем или нижнем поле страницы, включающая некоторые основные реквизиты документа, номер страницы и другую необходимую информацию, позволяющую потребителю документа ориентироваться в его содержании.

3.1.14 макет страницы: Размеры и взаимное расположение элементов оформления страницы документа.

Примечание – К элементам оформления страницы относятся: поля, колонтитулы, рамка, основная надпись и дополнительные графы.

3.1.15 междустрочный интервал: Расстояние между базовыми линиями соседних строк, измеряемое в миллиметрах или пунктах.

Примечания

1 Базовая линия строки – линия, на которой расположены символы строки (не включая выступающие элементы символов).

2 В текстовых редакторах, как правило, междустрочный интервал задают относительно размера шрифта (например, 1,5 размера шрифта, 2 размера шрифта).

3.1.16 межзнаковый интервал: Расстояние между буквами слова и между словами и другими символами в строке.

3.1.17 начертание шрифта: Каждое видоизменение шрифта в составе семейства шрифтов.

3.1.18 поля страницы: Незаполняемые (неиспользуемые) области вдоль всех сторон страницы.

3.1.19 прописные буквы: Большие буквы, с которых начинают предложения, названия, используют в аббревиатурах и других установленных правилами случаях.

3.1.20 размер шрифта (кегль): Величина, относительно которой определяют высоту букв шрифта, измеряемая в миллиметрах или пунктах.

Примечания

1 В текстовых редакторах, как правило, указывают размер шрифта в пунктах.

2 Пункт  – единица измерения, равная, примерно 0,35 мм.

3 Высота прописных букв обычно составляет 70% размера шрифта, высота строчных – примерно 50%.

3.1.21

рисунок: Графическое изображение на плоскости, создаваемое с помощью линий, штрихов, пятен, точек.

[ГОСТ Р 7.0.3–2006, статья 3.1.3.33]

Примечание – В конструкторской документации рисунок может выглядеть как чертеж, но используется только в иллюстративных целях и не должен соответствовать всем требованиям к чертежу (содержит только ту информацию, которая иллюстрируется).

3.1.22 строка таблицы: Ряд данных в таблице, расположенный горизонтально и обычно помещенный между горизонтальными линиями.

3.1.23 строчные буквы: Буквы стандартного размера, которыми набирают основную часть текста.

3.1.24 таблица: Форма организации информации в тексте документа, при которой систематически представленные группы взаимосвязанных данных располагаются по графам и строкам таким образом, чтобы каждый отдельный элемент данных входил в состав и графы, и строки.

3.1.25

формула: Текст, представляющий собой комбинацию специальных знаков, выражающую какое-либо предложение.

Примечания

1 Под «предложением» понимается целостная единица речи, представленная в определенной системе знаков.

2 Различают формулы математические, выражающие предложение математическими знаками, и химические, выражающие предложение химическими знаками.

[ГОСТ Р 7.0.3–2006, статья 3.1.3.38]

3.1.26 фотография: Изображение, полученное путем фотографирования реального объекта и служащее для передачи определенной информации.

3.1.27 шрифт: Полный набор символов (букв, цифр и других знаков), которые характеризуются общей формой, размером, пропорциями, расстоянием между символами, начертанием.

Примечания

1 Семейство шрифтов, объединенных общностью рисунка и имеющих определенное название называют  «гарнитура шрифта».

2 Пример конкретного шрифта – PT ASTRA Sans Bold 10pt.

3.1.28 удобочитаемость: Удобность (возможность) восприятия текстового документа и всех его элементов человеком, не обладающим серьёзными отклонениями зрения, в рабочих условиях: хорошо ли различимы буквы и другие символы, однозначно ли воспринимается информация, удобно ли ориентироваться в документе и т. п.

Примечание – На удобочитаемость текстового документа влияют макет страницы, использование и оформление выразительных средств (выделения, таблицы, списки, иллюстрации, примечания и т.п.), применяемые шрифты, интервалы, оформление абзацев, применение цвета и т. п.

3.2 Сокращения

| ВСЭ |  | вспомогательный структурный элемент; |
| --- | --- | --- |
| ЕСКД |  | Единая система конструкторской документации; |
| КД |  | конструкторский документ; |
| КТД |  | конструкторский текстовый документ; |
| ЛУ |  | лист утверждения. |

4 Основные положения

4.1 Конструкторские текстовые документы (далее – КТД) делятся на:

- документы, основное техническое содержание которых выполнено в виде совокупности текста, списков, иллюстраций, таблиц, формул, примечаний и т. п. (далее – текстовые документы);

- документы, основное техническое содержание которых выполнено в виде одной или множества таблиц (далее – табличные документы).

Примечание – К текстовым документам, как правило, относят технические условия, паспорта, расчеты, пояснительные записки, инструкции и т. п. К табличным документам, как правило, относят спецификации, ведомости, таблицы и т. п.

4.2 КТД обязательно должен включать основное техническое содержание, для передачи которого он предназначен.

Основное техническое содержание КТД должно быть выполнено в соответствии с исходными данными, назначением документа и требованиями к документам данного вида. Общие требования к изложению и оформлению основного технического содержания КТД – в соответствии с разделами 5 – 9.

Примечание – Требования к основного техническому содержанию некоторых видов КТД установлены в отдельных документах по стандартизации.

4.3 В текстовый документ, при необходимости, включают ВСЭ, обеспечивающие удобство применения документа по назначению. Общие требования к построению текстового документа – в соответствии с разделом 10.

Табличный документ может включать ВСЭ, если это признано целесообразным. В этом случае правила к построению табличного документа устанавливают в стандарте организации.

4.4 КТД большого объема допускается разбивать на части и книги, представляющие собой отдельные документы (бумажные книги, информационные объекты или файлы) с уникальным обозначением, являющимся производным от обозначения документа в целом. Общие требования к разбиению – в соответствии с разделом 11.

4.5 Применение шрифта в КТД – в соответствии с ГОСТ Р 2.104.

Рекомендуется применять размер шрифта 12-14 пунктов для основного текста, а для приложений, примечаний, таблиц, сносок и примеров – на 1-2 пункта меньше.

5 Общие требования к изложению и оформлению

5.1	Изложение текста

5.1.1 Изложение информации в КТД выполняют на русском языке в соответствии с действующими правилами русского языка.

Допускается на иностранном языке приводить надписи и обозначения, имеющиеся (наносимые) на изделии, при этом в скобках должен быть дан перевод на русский язык.

Если используется термин или сокращение со ссылкой на нормативный или технический документ на иностранном языке, то термин или сокращение приводят по-русски, а в скобках указывают соответствующий термин или сокращение на иностранном языке со ссылкой на документ, откуда оно взято.

5.1.2 Для передачи информации в КТД документе применяют необходимые выразительные средства:

- заголовки (для структурирования информации);

- абзацы текста (только в текстовом документе – для изложения неструктурированной информации);

- строки таблицы (только в табличном документе – для изложения структурированной информации);

- списки (только в текстовом документе – для изложения информации, структурированной по одному критерию);

- таблицы (только в текстовом документе – для изложения информации, структурированной по нескольким критериям);

- иллюстрации (только в текстовом документе – для наглядной передачи информации и примеров в виде изображений, чертежей, схем, графиков, фотографий и т. п.);

- формулы (только в текстовом документе – для выражения информации в определенной системе знаков);

- примечания и сноски (для пояснений или справочных сведений к основной информации);

- примеры (только в текстовом документе – для пояснения положений документа или более краткого их изложения).

5.1.2 На титульном листе, в основной надписи и при первом упоминании в тексте приводят полное наименование изделия) (документа).

В последующем тексте используют полное наименование с прямым порядком слов (прилагательное, затем существительное) или вместо полного наименования допускается применять сокращение, например, шифр, код, аббревиатуру или иную принятую в документе замену (например, «Изделие», «руководство»), которое вводят после первого упоминания в скобках после слов «далее –».

Наименования изделий и документов, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях должны быть одинаковыми.

5.1.3 Текст должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

При изложении обязательных требований применяют слова: «должен», «следует», «необходимо», «требуется», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не должен», «не следует», «не подлежит», «не могут быть» и т. п.

При изложении других положений применяют слова: «могут быть», «как правило», «при необходимости», «допускается», «разрешается» и т. п.

Допускается использовать повествовательную форму изложения текста, например «применяют», «указывают» и т. п.

Примечание – Повествовательная форма изложения, как правило, применяется к обязательным требованиям или к описанию фактов.

5.1.4 Следует применять научно-технические термины, обозначения и определения, установленные документами по стандартизации, федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а при их отсутствии — общепринятые в научно-технической литературе, а также:

- сокращения слов, установленные в ГОСТ Р 2.316 (допускается применять без расшифровки);

- буквенные обозначения, установленные в ГОСТ 2.321 (допускается применять без расшифровки);

- условные обозначения и специальные знаки (символы), установленные в стандартах ЕСКД (допускается применять без расшифровки);

- единицы физических величин – в соответствии с 5.3.

5.1.5 Не допускается применять:

- обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;

- для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

- произвольные словообразования.

5.1.6 Допускается применять с обязательной расшифровкой:

- другие сокращения, образованные по правилам русского языка и применяемым документам по стандартизации (например, [1] и [2]);

- другие буквенные и условные обозначения, специальные знаки, символы.

Примечание – Расшифровки сокращений и обозначений приводят в соответствующем ВСЭ или для формул допускается приводить непосредственно после формул.

5.1.7 В тексте (за исключением формул, таблиц и рисунков) не допускается применять:

- математический знак «-» перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»);

- математический знак «+» перед положительными значениями величин (следует писать слово «плюс» или не указывать знак совсем);

- знаки Ø (диаметр), № (номер), % (процент) и другие графические знаки без числовых значений (в тексте следует использовать соответствующие наименования знаков);

- математические знаки величин без числовых значений, например, > (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно), ≠ (не равно);

- индексы стандартов (например «ГОСТ Р»), технических условий и других документов без регистрационного номера (следует использовать наименование вида документа, например, «национальный стандарт РФ»).

5.1.8 В тексте (за исключением формул, таблиц и рисунков) перед обозначением параметра следует приводить его наименование (пояснение).

Пример – Временное сопротивление разрыву σв.

5.1.9 Поясняющие надписи, наносимые непосредственно на изготовляемое изделие (например, на планки, таблички к элементам управления и т. п.), а также наименования команд, режимов, сигналов выделяют в тексте кавычками (например, «ВКЛ»., «КдУ», «230 В», «Сигнал +27 включено»).

5.1.10 В КТД допускается использовать переносы слов, при необходимости. Не допускается переносить:

- слова в заголовках;

- обозначения объектов (например, изделий, документов, таблиц, иллюстраций, приложений и т. п.) – при наличии пробела в обозначении рекомендуется использовать неразрывный пробел – U+00A0);

- единицу физической величины отрывать от числового значения (рекомендуется использовать неразрывный пробел);

- обозначения величин и сокращения (в т.ч. с пробелами в составе).

5.1.11 Небольшой по объему цифровой материал допускается давать простым текстом, выравнивая цифровые данные в виде колонок (не считается таблицей или перечислением).

Пример

Предельные отклонения размеров профилей всех номеров:

по высоте	±2,5%

по ширине полки	±1,5%

по толщине стенки	±0,3%

по толщине полки	±0,3%

5.2 Ссылки

5.2.1 Ссылки в текстовом документе применяют в случаях, когда целесообразно:

- исключить повторение в документе отдельных его элементов (разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, формул, перечислений и т. п.) или их фрагментов;

- избежать повторения в данном документе  информации (текста, рисунков, таблиц, формул, перечислений и т. п.) из другого документа;

- проинформировать о том, что информация приведена в другом элементе данного документа или в другом документе;

- проинформировать о существовании документов по стандартизации, которые распространяются на данное изделие (документ).

5.2.2 Ссылки могут быть содержательными и библиографическими. Текст, предваряющий ссылку, должен соответствовать 5.1.3, при этом библиографические ссылки не могут быть даны в составе обязательных требований.

5.2.3 Содержательные ссылки возможны на элементы данного документа и другие документы, соответствующие требованиям ГОСТ Р 2.001. Возможность указания ссылок на стандарты организаций и другие технические документы должна быть оговорена в договоре на разработку изделия. Информацию обо всех документах, на которые в данном документе имеются содержательные ссылки, приводят во ВСЭ «Ссылочные документы по стандартизации» и (или) «Ссылочные технические документы» (см. раздел 10).

Примечание – Документы, на которые имеются содержательные ссылки, передают вместе с данным документом.

5.2.4 Библиографические ссылки возможны на любые общедоступные документы (например, нормативно-правовые акты, справочники, классификаторы и т. п.). Информацию обо всех документах, на которые в данном документе имеются библиографические ссылки, приводят в ВСЭ «Библиография» (см. раздел 10).

Примечание – Документы, на которые имеются библиографические ссылки, вместе с данным документом не передают.

5.2.5 Содержательные ссылки допускается приводить:

а) на другие документы:

1) на документ в целом;

2) на часть (книгу), если документ разделен на части (книги);

3) на раздел, приложение;

4) на подраздел (под-подраздел и т.п.), пункт – при наличии такого разрешения в стандарте организации;

5) на перечисления, таблицы, иллюстрации, формулы – при наличии такого разрешения в стандарте организации.

б) в рамках данного документа:

1) на часть (книгу), если документ разделен на части (книги);

2) на раздел (подраздел и т. д.), приложение, пункт, подпункт;

3) на перечисления, таблицы, иллюстрации, формулы.

5.2.6 При содержательной ссылке на документ в целом (часть, книгу) указывают обозначение документа с указанием конкретного номера изменения (версии, года утверждения документа и т.п.).

Пример – в соответствии с АБВГ.ХХХХХ.ХХХ (изменение 4).

Допускается в тексте не приводить номер изменения (версию, год утверждения) документа, если он указан в ВСЭ «Ссылочные документы по стандартизации» и (или) «Ссылочные технические документы». При этом документы основного комплекта КД изделия допускается приводить без указания номера изменения (версии).

5.2.7 Библиографическая ссылка на документ выполняется в квадратных скобках, внутри которых указан номер документа в элементе «Библиография».

Пример – возможные значения допускается выбирать по [24].

5.2.8 При ссылке на структурный элемент документа указывают обозначение этого элемента. Допускается перед обозначением добавлять наименование структурного элемента (например, «подраздел», «пункт»*). При ссылке на раздел добавление слова «раздел»* обязательно.

5.2.9 При ссылке на перечисление указывают обозначение перечисления в списке перечислений, в том числе номера перечислений на всех промежуточных уровнях, начиная с нижнего уровня, а также обозначение пункта, в котором приведен список перечислений.

Пример – … согласно перечислению 3), б) пункта 6.7.8.

5.2.10 При ссылке на таблицу или иллюстрацию указывают ее обозначение.

При ссылке на формулу используют слово «формула»* и обозначение формулы.

Подробный указания по ссылкам на таблицы, иллюстрации и формулы приведены в соответствующих разделах.

5.3 Единицы величин и числовые значения

5.3.1 Применяемые в КТД единицы величин, их наименования и обозначения, а также указание номинальных значений величин и их предельных отклонений должны соответствовать [3] и ГОСТ 8.417.

Наряду с единицами международной системы измерения СИ, при необходимости, допускается в скобках указывать единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к применению.

Применение в одном документе разных систем обозначения физических величин не допускается.

5.3.2 Обозначения единиц величин, установленные в ГОСТ 8.417, приводят в КД без расшифровки.

5.3.3 Не допускается в тексте применять обозначения единиц величин, если они употребляются без числовых значений, за исключением единиц величин в головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. В тексте при использовании без числового значения следует писать наименование единицы величины.

5.3.4 Число с указанием единицы величины следует писать цифрами. Число от единицы до девяти с указанием единицы счета – словами. Числа больше девяти с указанием единицы счета записывают цифрами.

Число без указания единицы величины или счета следует писать словами.

Примеры

1 Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м.

2 Отобрать 15 труб для испытаний на давление.

3 … следует умножить на двадцать восемь.

4 … в количестве трех штук.

5.3.5 Единица величины одного и того же параметра (например, сопротивление конкретного участка цепи) в пределах одного документа должна быть постоянной.

5.3.6 Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единице величины, то ее указывают только после последнего числового значения.

Пример –  1.50; 1,75; 2,00 м.

5.3.7 При указании диапазона (интервала) числовых значений с указанием единицы величины, необходимо  использовать слова «от» и «до» (имея в виду
«От ... до ... включительно»). Не допускается применять в качестве разделителя тире (дефис и пр.).

При указании диапазона (интервала) безразмерных коэффициентов или порядковых номеров допускается записывать интервал с разделителем тире (U+2012) без пробелов.

Пример –  1941–1945 ; с коэффициентом 1,3–1,7; рисунки 1–14

5.3.8 При указании диапазона числовых значений параметра, выраженного в одной единице величины, обозначение единицы величины указывают после последнего числового значения диапазона.

Примеры

1 От 1 до 5 мм.

2 От 10 до 100 кг.

3 От минус 40 до плюс 10 °C.

4 От плюс 10 до плюс 40 °C.

5 От 15 до 30 %.

5.3.9 Запись единицы величины в том числе после первого числового значения диапазона требуется только в следующих случаях:

- для всех единиц величин, обозначаемых в виде знаков, размещенных над строкой: «’», «’’», «°»;

Пример – от 15° до 30°

- для всех единиц величин, когда начало и (или) конец диапазона выражены в кратных или дольных единицах величин;

Примеры –

1 от 200 кПа до 1 Мпа

2 от 20 Гц до 20 кГц

5.3.10 Разрыв записи диапазона числовых значений на разные страницы не допускается (понятие «диапазон» включает относящиеся к нему предлоги «от», «до» и т. д.).

5.3.11 Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять словосочетание «должно быть не более (не менее)».

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований, следует применять словосочетание «не должно быть более (менее)».

Пример – Массовая доля углекислого натрия в технической кальцинированной соде должна быть не менее 99,4 %.

5.3.12 Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой.

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и т. д. десятичного знака для различных типоразмеров, марок и т. п. изделий одного наименования должно быть одинаковым. Например, если градация толщины стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь ряд толщин ленты должен быть указан с таким же количеством десятичных знаков, например 1,50; 1.75; 2,00.

5.3.13 Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением размеров в дюймах, которые следует записывать в виде простой дроби.

Пример – ¼″; ½″

При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби допускается записывать в виде простой дроби в одну строку через косую черту.

Пример – 5/32; (59А - 4С)/(50В + 20).

5.4	Структурирование и деление текста

5.4.1 Основное техническое содержание текстового документа делят на пункты. Текстовый документ должен включать минимум один пункт.

Пункт должен содержать отдельное положение и иметь законченный смысл. Пункт может включать несколько абзацев текста (без нумерации) или подпунктов (абзацев с нумерацией). Пункт может включать необходимое количество иллюстраций, таблиц, формул, перечислений, примечаний, сносок, примеров и т. п., размещенных в тексте пункта или после текста в логическом порядке.

5.4.2 Основное техническое содержание табличного документа излагают в строках таблицы. Табличный документ должен включать минимум одну содержательную строку.

5.4.3 Пункты текстового документа группируют по разделам (подразделам, под-подразделам и т. д.) и приложениям (см. 5.3). Текстовый документ должен иметь, как минимум, один раздел. На каждом последующем уровне структуры документа должно быть не менее двух группирующих структурных элементов: подразделов, под-подразделов и т. п. (если менее, то группирующие структурные элементы не выделяют).

Количество уровней структуры документа выбирает разработчик документа в зависимости от сложности и объема документа. Для обеспечения удобочитаемости рекомендуется не более четырех уровней.

5.4.4 Содержательные строки табличного документа допускается группировать по разделам и подразделам. Количество уровней структуры документа выбирает разработчик документа в зависимости от сложности и объема документа и требований стандартов на отдельные виды табличных документов.

5.4.5 Пункты текстового документа размещают только на самом нижнем уровне структуры документа. Например, при наличии в разделе подразделов не допускается включать пункты непосредственно в раздел вне какого-либо подраздела.

При необходимости, допускается помещать один абзац текста между заголовками структурных элементов (раздела и подраздела, подраздела и под-подраздела и т. д.), разъясняющий общее содержание (назначение и т. п.) структурного элемента, в котором он помещен. Такой текст оформляют по правилам оформления пункта, но не нумеруют.

5.4.6 Структурные элементы текстового документа должны иметь уникальные обозначения. Единственный пункт допускается не обозначать. Единственный подпункт не обозначают (и не выделяют).

Структурные элементы табличного документа допускается не обозначать.

5.4.7 Рекомендуется для обозначения структурного элемента основного технического содержания применять порядковую нумерацию арабскими цифрами с включением обозначения родительского раздела (подраздела и т. п.). Допускается использовать иную систему обозначения структурных элементов, принятую в организации.

При порядковой нумерации структурных элементов:

- обозначение раздела – это число, соответствующее порядковому номеру раздела в документе;

Пример – 1, 2, 3 и т. д.

- обозначение подраздела (в т. ч. подраздела приложения) включает обозначение родительского элемента и порядковый номер подраздела в нем, разделенные точкой;

Пример – 1.1, 2.3, 3.2, А.4, Б.1 и т. д.

- обозначение пункта включает обозначение родительского структурного элемента, в котором размещен пункт, и порядковый номер пункта, отделенный точкой.

Пример –

3 Методы испытаний

3.1 Аппараты, материалы и реактивы

Пункты в подразделе 3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2 Подготовка к испытанию

Пункты в подразделе 3.2

3.2.1

3.2.2

- обозначение подпункта включает обозначение пункта и порядковый номер подпункта в пределах этого пункта, отделенный точкой.

Пример – 1.1.1.1; 1.2.5.4; 1.2.1.1, Б.1.4.2, В.1.2.1.4 и т. д.

5.4.8 Группирующие структурные элементы (разделы, подразделы и т. д.) должны иметь заголовки. Заголовок включает обозначение структурного элемента (при наличии) и наименование, которое должно кратко и ясно отражать его содержание.

5.5	Приложения

5.5.1  В виде приложений рекомендуется оформлять материалы, дополняющие основные положения текстового документа, а также имеющие размеры страниц, отличающиеся от размера страниц всего документа.

В табличных документах приложения не применяют.

Примечание – Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ, справочные технические данные и т. п.

5.5.2 Приложения должны иметь статус «обязательное» или «справочное». Обязательное приложение может включать обязательные требования, относящиеся к описываемому в документе объекту, с учетом п. 5.1.3. Все положения, приведенные в справочном приложении, могут рассматриваться как необязательные (или описание фактов), независимо от стиля изложения.

5.5.3 Приложения могут быть выполнены как:

- структурный элемент данного документа (размещенный после всех разделов основного технического содержания);

- отдельная часть (книга) документа.

5.5.4 В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки (в соответствии с 5.5). Статус приложений в ссылках не указывают, но в зависимости от статуса приложения используют необходимую формулировку ссылки (см. 5.1.3).

Приложения размещают и обозначают в порядке появления первых ссылок на них в основном техническом содержании документа.

5.5.5 Текст приложения (по аналогии с разделами основного технического содержания) делят на пункты. Приложение должно включать минимум один пункт. Требования к пункту – см. 5.2.1. Если приложение включает только иллюстрации, таблицы, формулы, то пункты допускается не выделять.

5.5.6  Пункты (иллюстрации, таблицы, формулы) приложения, при необходимости, группируют по подразделам (под-подразделам и т. д.). Размещение пунктов (иллюстраций, таблиц, формул) в подразделах – в соответствии с 5.2.5.

Примечание – Приложение можно рассматривать как вспомогательный раздел документа, поэтому к нему относятся все требования к структурированию раздела согласно 5.2.

5.5.7 Приложения должны иметь уникальные обозначения. В обозначение приложения включают слово «Приложение» и уникальный идентификатор приложения. Рекомендуется в качестве уникального идентификатора приложения использовать прописную букву русского алфавита, начиная с А, присваиваемую последовательно (за исключением букв Ё, 3. Й, О. Ч. Ь, Ы, Ъ). В случае полного использования букв выбранного алфавита приложения уникальный идентификатор формируют из сочетания букв того же алфавита (например, АА, АБ, АВ и т. д.).

5.5.8 Приложения должны иметь заголовки. Заголовок приложения включает обозначение приложения, информацию о его статусе и наименование, которое должно кратко и ясно отражать содержание приложения.

5.6 Оформление заголовков структурных элементов

5.6.1 В заголовке после обозначения структурного элемента рекомендуется  точку не ставить. Наименование структурного элемента начинают с прописной буквы, точку в конце не ставят. Если наименование структурного элемента состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

5.6.2 Рекомендуемые параметры оформления заголовков приведены в  таблице 1:

Таблица 1

| Заголовок | Начертание шрифта | Размер шрифта относительно основного текста | Выравнивание |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздела | Полужирный | +2 пункта | По левому полю с отступом первой строки |
| Подраздела | Полужирный | +1 пункт |  |
| Под-подраздела | Полужирный | равен |  |
| Приложения | Полужирный | +2 пункта | По центру, без отступа первой строки. Обозначение, указание статуса и наименование приводят на отдельных строках |
| Раздела и подраздела табличного документа | Подчеркнутый | равен | По центру таблицы, без отступа первой строки |

5.6.3 Расстояние между заголовком и предыдущим или последующим текстом (заголовком) рекомендуется устанавливать равным не менее чем полтора размера шрифта, которым набран основной текст документа.

В табличном документе заголовки допускается располагать на отдельных строках таблицы с отступом от предыдущего и последующего текста минимум в одну строку.

5.6.4 Межстрочный интервал заголовков рекомендуется принимать таким же, как в основном тексте.

5.6.5 Не допускается отрывать заголовок от относящегося к нему содержания документа (заголовок на одной странице, а его содержание – на другой).

5.7	Оформление пунктов и абзацев

5.7.1 После номера пункта рекомендуется точку не ставить. Первое предложение пункта начинают с прописной буквы.

5.7.2 Оформление абзаца (рисунок …) включает следующие параметры:

- отступ текста от поля со всех сторон страницы равен нулю (кроме отступов перечислений в соответствии с разделом 6); отступ текста от рамки слева и справа равен 5 мм, расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней границы рамки должно быть не менее 10 мм.

- абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту документа, рекомендуется 1,25—1,7 см.;

Рисунок 1 – Пример оформления абзаца (с выравниванием текста по ширине)

- междустрочный интервал– от одного до двух размеров шрифта. Рекомендуемый междустрочный интервал – 1,5 размера шрифта;

- выравнивание текста абзаца относительно полей страницы (рамки) – по левому краю или по ширине (рекомендуется);

- в сплошном тексте большого объема рекомендуется выполнять увеличенный относительно межстрочного расстояния интервал между абзацами (например, на 6 пунктов).

5.7.3 Рекомендуется не допускать висячих строк.

5.8 Оформление примечаний и сносок

5.8.1 Сноски и примечания не должны содержать требований.

Выбор между сноской и примечанием – ответственность разработчика документа.

5.8.2 Примечания в текстовом документе помещают:

- непосредственно после абзаца (пункта), элемента списка, иллюстрации или формулы, к которой оно относится;

- примечание к содержимому таблицы помещают в последней строке таблицы (см. раздел 7);

- примечание к иллюстрации помещают в области подрисуночной подписи.

Примечания в табличном документе помещают в конце раздела (подраздела).

5.8.3 Примечание начинают с новой строки со слова «Примечание» (если примечание одно) или «Примечания» (если примечаний несколько). Слово «Примечание» записывают с прописной буквы и выделяют. Для выделения рекомендуется использовать увеличенный до 2-х пунктов межзнаковым интервал.

5.8.4 Примечание выполняют уменьшенным относительно основного текста (текста таблицы) шрифтом с абзацным отступом как у основного текста (текста таблицы).

5.8.5 Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставят тире и приводят текст примечания с прописной буквы.

Если примечаний несколько, то после слова «Примечания» знаки препинания не ставят. Каждое примечание приводят с отдельной строки, нумеруют по порядку арабскими цифрами без точки и начинают с прописной буквы.

Примечание – Оформление примечаний в КД – по аналогии с оформлением примечаний в настоящем стандарте.

5.8.6 Сноска состоит из двух взаимосвязанных частей:

- отображаемого в тексте знака сноски;

- текста сноски, размещенного отдельно.

5.8.7 Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому в тексте сноски дается пояснение. Сноски в формулах не применяют.

Знак сноски выполняют в виде надстрочного индекса:

- арабской цифрой, после (со скобкой или без).

- одного или нескольких (не более трех) символов «звездочка» (U+002A).

Пример – «… печатающее устройство2) …»

5.8.8 Сноски обозначают (нумеруют) в пределах одной страницы (таблицы). Допускается на одной странице (в таблице) приводить несколько одинаковых знаков сноски, ведущих к одному тексту сноски.

5.8.9 Текст сноски, поставленной в заголовке, абзаце, перечислении, подрисуночной подписи, приводят в конце той страницы, на которой размещен поясняемый фрагмент, и отделяют от текста страницы короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны.

Текст сноски, поставленной в таблице, приводят в заключительной строке таблицы.

5.8.10 Текст сноски должен начинаться со знака сноски и затем через пробел приводят необходимые пояснения, в конце ставят точку. Текст сноски рекомендуется выполнять шрифтом размером на 1-2 пункта меньше шрифта основного текста (текста таблицы) без абзацного отступа.

5.9 Оформление примеров

5.9.1 Пример начинают с новой строки с ключевого слова «Пример» (если пример один) или «Примеры» (если несколько), записанного с прописной буквы. Знаки препинания после ключевого слова – по аналогии с оформлением примечаний (см. 5.6). Ключевое слово и весь текст примера выделяют полужирным курсивом.

Примечание – Оформление примеров в КД – по аналогии с оформлением примеров в настоящем стандарте.

5.9.2 Текст в примере излагают по тем правилам, которые относятся к поясняемому объекту (объекту, с которым связан пример).

Не рекомендуется использовать текстовые примеры для пояснения правил оформления, в этом случае необходимо применять иллюстрации.

5.9.3 Допускается включать в текст примера поясняющие фразы. В этом случае непосредственно текст примера заключают в кавычки. При отсутствии поясняющих фраз текст примера приводят без кавычек.

5.9.4 При необходимости текст примера может включать:

- списки, которые оформляют по общим правилам (см. раздел 6), но с выделением полужирным курсивом, как текст примера;

- ссылки на иллюстрации, которые размещают в тексте примера или непосредственно после него и оформляют по общим правилам для иллюстраций (см. раздел 7);

- ссылки на таблицы, которые размещают в тексте примера или непосредственно после него и оформляют по общим правилам для таблиц (см. раздел 8);

- ссылки на формулы, которую размещают в тексте примера или непосредственно после него и оформляют по общим правилам для формул (см. раздел 9).

6 Списки

6.1 Список должен предваряться вводным предложением, в котором поясняется содержание списка, и включать не менее двух перечислений.

Каждое перечисление соответствует одному абзацу текста и может включать несколько предложений.

6.2 В текстовых документах применяют маркированные и (или) нумерованные списки.

В маркированном списке каждое перечисление должно начинаться с одного маркера. Рекомендуется в качестве маркера использовать символ дефиса (U+002D).

Примечание – Применение в маркированном списке других символов (маркеров), кроме дефиса, не рекомендуется, но возможно, если это установлено в стандарте организации.

В нумерованном списке каждое перечисление должно начинаться с выражения, включающего цифру (число) или букву, отделенную от остального текста скобкой без последующей точки.

В рамках одного документа следует выдерживать единый стиль оформления списков, в том числе в части применяемого маркера или способов нумерации.

6.3 В текстовых документах применяют простые и (или) многоуровневые списки.

Простой список включает перечисления одного уровня с общей сквозной  системой обозначения (маркированные или нумерованные).

Многоуровневый список (рисунок 2) включает два или более списков, вложенных друг в друга на разных уровнях. Вложенными могут быть простые и многоуровневые списки. Вводным предложением вложенного списка является предваряющее его перечисление родительского списка. Не рекомендуется применять многоуровневые списки с четырьмя и более уровнями вложенности.

- Рисунок 2 – Структура многоуровневого списка

6.4 Списку используют:

- в пункте (абзаце) текста (простые и многоуровневые);

- в ячейке таблицы (только простой список);

- в подрисуночной подписи (только простой список).

6.5 Список выполняют нумерованным, если выполнено хотя бы одно из условий:

- список многоуровневый;

- необходимо сослаться на отдельные перечисления списка.

6.6 В простом нумерованном списке перечисления допускается обозначать одним из следующих способов (в порядке приоритетности):

- строчной буквой кириллического алфавита;

- арабской цифрой (числом);

- римской цифрой (числом);

- прописной буквой  кириллического алфавита;

- строчной буквой латинского алфавита;

- прописной буквой латинского алфавита.

Если количества букв выбранного алфавита недостаточно, то допускается продолжать перечисление двумя буквами этого же алфавита (например, «аа», «аб» и т. д.). Ограничения по используемым буквам аналогичны 5.2.8 (обозначения приложений).

6.7 В многоуровневом списке для каждого простого списка определенного уровня (первого уровня, второго уровня, третьего уровня и т. д.) применяют один способ обозначения в порядке их перечисления  в 6.5.

Нумерация перечислений в каждом простом списке многоуровневого списка должна начинаться с начала.

6.8 На самом нижнем уровне многоуровневого списка допускается применять маркированный список, если нет необходимости ссылаться на его элементы.

6.9 Текст каждого перечисления должен начинаться со строчной буквы (если применение прописной буквы не является обязательным для первого слова). Если в перечислении больше одного предложения, то последующие предложения в этом перечислении начинают с прописной буквы, а все предложения в этом перечислении, кроме последнего, оканчивают точкой.

6.10 Вводное предложение, в том числе перечисление, являющееся вводным предложением для вложенного списка, оканчивают двоеточием («:»). Не рекомендуется отрывать вводное предложение от первого перечисления списка, к которому оно относится (разносить на разные страницы).

В конце перечисления ставят точку с запятой («;»). Последнее перечисление в простом списке (в том числе в простом списке в составе многоуровневого списка) должно оканчиваться точкой.

6.11 Перечисления первого уровня оформляют с абзацным отступом и отступом первой строки как в основном тексте документа.

Перечисления второго и последующих уровней оформляют без отступа первой строки. Абзацный отступ списка второго и последующих уровней устанавливают не менее чем на 1 см больше, чем абзацный отступ (отступ первой строки) предыдущего списка (см. рисунок 1).

6.12 Отступ текста от круглой скобки обозначения перечисления рекомендуется устанавливать с учетом предполагаемого количества знаков в обозначении списка таким образом, чтобы текст всех элементов одного простого списка начинался на одном уровне (рисунок 3).

- Рисунок 3 – Выравнивание текста перечислений

7 Таблицы

7.1 Общие сведения

7.1.1 Таблицы используют для представления информации в структурированном виде в виде граф и строк таким образом, чтобы каждое отдельное значение входило в состав графы и строки (рисунок 4). Таблица должна содержать не менее двух граф и не менее двух строк (не считая головки и боковика таблицы).

Рисунок 4 – Основные элементы таблицы

7.1.2 Таблицу, в зависимости от ее размера, в текстовом документе помещают:

- в пункте, содержащем первое ее упоминание (или на следующей странице);

- в приложении.

В табличных документах таблица составляет все содержание документа. В структурных элементах, выполненных полностью как таблица, таблицу помещают сразу после заголовка соответствующего структурного элемента.

7.1.3 Допускается располагать таблицу перпендикулярно основному направлению текста (вдоль длинной стороны страницы), если это облегчает ее восприятие. В этом случае таблица должна располагаться на отдельной странице (страницах).

7.1.5 Если таблиц в документе (части, книге) две и более, то каждая таблица должна иметь уникальное в пределах всего документа обозначение. Обозначение таблицы включает слово «таблица») и уникальный идентификатор таблицы.

Уникальный идентификатор таблицы представляет собой (в одном документе применяют один из вариантов):

- порядковый номер (арабскими цифрами) таблицы в пределах основного текста и каждого приложения (в приложениях перед номером указывают идентификатор приложения через точку);

- обозначение структурного элемента  (основного текста, приложения), в котором расположена таблица и порядковый номер таблицы в пределах данного структурного элемента, разделенные точкой.

При выполнении содержания структурного элемента текстового документа (раздела, подраздела, под-подраздела) целиком в виде таблицы, такую таблицу допускается не обозначать и не включать в общее количество таблиц документа. При необходимости сослаться на такую таблицу ссылаются на соответствующий структурный элемент.

7.2 Заголовок таблицы

7.2.1 Заголовок таблицы приводят над таблицей только для таблиц, имеющих уникальное обозначение.

7.2.2 Заголовок таблицы включает обозначение таблицы и, при необходимости краткого пояснения и (или) уточнения содержания таблицы, наименование таблицы, разделенные «длинным тире». Точку после заголовка таблицы не ставят.

7.2.3 Заголовок таблицы должен быть выделен относительно основного текста. Рекомендуется для выделения использовать увеличенный межзнаковый интервал в обозначении.

7.2.4 Рекомендуемые параметры оформления заголовка:

- размер шрифта равен или на 1 - 2 пункта меньше размера шрифта основного текста;

- выравнивание по ширине таблицы или по левому краю таблицы без отступа первой строки (не рекомендуется вынос заголовка за границы таблицы);

- расстояние между заголовком и предшествующим текстом – не менее чем полтора размера шрифта основного текста;

- межстрочный интервал одинарный или такой же, как в основном тексте.

7.2.6 Не допускается отрывать заголовок от таблицы (заголовок на одной странице, а таблица – на другой).

7.3 Ссылки на таблицы в тексте документа

7.3.1 На каждую таблицу в текстовом документе обязательно дают хотя бы одну (первую) ссылку в тексте документа. В ссылке на таблицу, имеющую обозначение, используют обозначение таблицы в подходящем падеже. Допускается слово «Табл.» в ссылке записывать с прописной буквы.

При ссылке на таблицу без обозначения используют слово «таблица» в необходимом падеже и знак двоеточия, после которого размещают таблицу.

Пример – «…показаны в таблице:»

7.3.2 Повторную (вторую, третью и т. д.) ссылку на таблицу рекомендуется приводить в скобках после слова «см.», если это не нарушает логики изложения.

При необходимости повторной ссылки на таблицу, не имеющую уникального обозначения, делают ссылку на структурный элемент, в котором она размещена.

7.3.3 При сквозной нумерации таблиц в пределах всего документа в повторной ссылке рекомендуется указывать структурный элемент, в котором размещена таблица. При ссылке на таблицу, приведенную в другой части или книге данного документа указывают номер части/книги.

Примеры

1 В соответствии с графиком зависимости плотности от температуры (см. табл. 21, раздел 2)

2 С учетом взаимных связей между этапами процесса (см. таблицу 5, книга 1, раздел 5.1).

7.3.4 При ссылке на таблицу в другом документе указывают обозначение документа ( по общим требованиям  - см. 5.5).

Пример – В соответствии с графиком зависимости плотности от температуры (см. табл. 21, АБВГ.ХХХХХ.ХХХ)

7.3.5 Если необходимо дать ссылку на одну или несколько строк или граф таблицы, то приводят полные наименования или номера строк (граф), после чего дают ссылку на таблицу (по правилам первой или повторной ссылки).

Примеры

1 Не рекомендуется применять трубы с наружным диаметром 32 и 54 мм (см. табл. А.5).

2 Предпочтительные для данного варианта значения – в соответствии с графой 5 (см. таблицу 6.1).

7.3.6 Если необходимо дать ссылку на диапазон ячеек таблицы, то его выделяют в таблице полужирными линиями (рисунок 4). Допускается таким образом выделять только один диапазон.

Пример – Предпочтительные значения выделены в таблице А.5.

Примечание – Диапазоны ячеек выделяют, например, для объединения позиций в группы, указания предпочтительных числовых значений показателей или для указания, к каким значениям граф и строк относятся определенные отклонения.

| Таблица _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| 32 | 2,146 | 2,460 | 2,762 | 3,052 | 3,329 | 3,594 | 3,947 | 4,316 |
| 38 | 2,589 | 2,978 | 3,354 | 3,718 | 4,069 | 4,408 | 4,735 | 5,049 |
| 42 | 2,885 | 3,323 | 3,749 | 4,162 | 4,652 | 4,951 | 5,327 | 5,690 |
| 45 | 3,071 | 3,582 | 4,044 | 4,495 | 4,932 | 4,358 | 5,771 | 6,171 |
| 50 | 3,474 | 4,014 | 4,538 | 5,049 | 5,049 | 6,036 | 6,511 | 6,972 |
| 54 | 3,773 | 4,359 | 4,932 | 5,493 | 6,042 | 6,578 | 7,104 | 7,613 |

Рисунок 4

7.3.7 В документах, предназначенных для применения в электронном виде, рекомендуется первую и (или) повторные ссылки выполнять в виде гиперссылок.

7.4 Выполнение таблиц

7.4.1 Выполнение таблиц в табличных документах – в соответствии с требованиями к соответствующим видам документов.

7.4.2 При необходимости указания в таблице предпочтительности применения определенных числовых значений величин или типов (марок и т. п.) изделий допускается применять условные отметки с пояснением их в примечаниях к таблице.

Для выделения предпочтительной номенклатуры или ограничения применяемых числовых величин или типов (марок и т. п.) изделий допускается заключать в скобки те значения, которые не рекомендуются к применению или имеют ограничительное применение, указывая в примечании значение скобок (рисунок 5).

| Таблица _ |  |
| --- | --- |
| В миллиметрах |  |
| Длина винта |  |
| Номин. | Пред. откл. |
| (18) | 0,43 |
| 20 | 0,52 |
| (21) |  |
| 25 |  |
| Примечание – Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется. |  |

Рисунок 5

7.4.3 Для изделий массой до 100 г допускается приводить массу определенного количества изделий, а для изделий, изготовленных из разных материалов, может быть указана масса для основных материалов в соответствии с рисунками 6-8.

| Таблица _ |  |
| --- | --- |
| Длина, мм | Масса, кг, не более |
| 70 | 1,25 |
| 100 | 1,50 |

Рисунок 6

| Таблица _ |  |
| --- | --- |
| Длина, мм | Масса, 1000 шт., кг, не более |
| 12 | 0,780 |
| 15 | 1,275 |

Рисунок 7

| Таблица _ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Длина, мм | Масса, кг, не более |  |
|  | стали | латуни |
| 128 | 1,20 | 1,30 |
| 15 | 1,50 | 1,64 |

Рисунок 8

Вместо указания в таблице массы изделий, изготовленных из разных материалов, допускается давать в примечании к таблице ссылку на поправочные коэффициенты.

Пример – Для определения массы винтов, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент:

1,080 – для латуни;

0,356 – для алюминиевого сплава.

7.4.4 Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице величины, то ее наименование помещают над таблицей справа (ниже заголовка таблицы – см. рисунок 5).

7.4.5 Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех же единицах величины, но имеются отдельные графы с показателями, выраженными в других единицах величины, то над таблицей указывают наименование преобладающего показателя и его физической величины, например, «Размеры в миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а в подзаголовках необходимых граф указывают обозначения других единиц величины (рисунок 9).

| Таблица _ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры в миллиметрах |  |  |  |  |  |
| Номинальный диаметр DN | D | L | L1 | L2 | Масса, кг, не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 160 | 130 | 525 | 600 | 160 |
| 80 | 195 | 210 |  |  | 170 |

Рисунок 9

7.4.6 Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в строке, следует указывать после ее наименования (рисунок 10). Допускается при необходимости выносить в отдельную строку (графу) обозначение единицы физической величины.

| Таблица _ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |
|  |  | в режиме 1 | в режиме 2 |
| 1 | Ток коллектора, А | 5, не менее | 7, не более |
| 2 | Напряжение на коллекторе, В | – | – |
| 3 | Сопротивление нагрузки коллектора, Ом | – | – |

Рисунок 10

7.4.7 Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных единицах величины, их обозначения указывают в заголовке каждой графы (рисунок 11).

| Таблица _ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип изолятора | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А |
| ПНР-6/400 | 6 | 400 |
| ПНР-6/800 |  | 800 |
| ПНР-6/900 |  | 900 |

Рисунок 11

7.4.8 Обозначения единиц плоского угла следует указывать в каждой строке таблицы как при наличии горизонтальных линий, разделяющих строки (рисунок 12), так и при отсутствии горизонтальных линий (рисунок 13).

| Таблица _ |  |
| --- | --- |
| α | β |
| 3°5′30″ | 6°30′ |
| 4°23′50″ | 8°26′ |
| 5°30′20″ | 10°30′ |

Рисунок 12

| Таблица _ |  |
| --- | --- |
| α | β |
| 3°5′30″ 4°23′50″ 5°30′20″ | 6°30′ 8°26′ 10°30′ |

Рисунок 13

7.4.9 Предельные отклонения, относящиеся ко всем числовым значениям величин, помещенным в одной графе, указывают в заголовке графы под наименованием или обозначением показателя (рисунок 14).

| Таблица _ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр резьбы d | S ± 0,2 | H ± 0,3 | h ± 0,2 | b ± 0,2 | Условный диаметр шплинта d1 |
| 4 | 7,0 | 5,0 | 5,2 | 1,2 | 1,0 |
| 5 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 1,4 | 1,2 |
| 6 | 10,0 | 7,5 | 5,0 | 2,0 | 1,6 |

Рисунок 14

7.4.10 Предельные отклонения, относящиеся к нескольким числовым значениям величин или к определенному числовому значению величины, указывают в отдельной графе в соответствии с рисунком 15.

| Таблица _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр подшипника | Канавка |  |  |  |  |  | Установочное кольцо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1 |  | A |  | B | r | D2 | H |  | C | P | t2 |  |  |
|  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |  | Номин. | Пред. откл. |
| 30 | 23,2 | +0,25 | 2,05 | –0,15 | 1,3 | 0,4 | 34,6 | 3,2 | –0,15 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | –0,1 |
| 32 | 30,2 |  |  |  |  |  | 34,6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 33,2 |  |  |  |  |  | 39,6 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 34,8 |  |  |  |  |  | 41,2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 38,1 |  |  |  |  |  | 44,5 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 39,8 |  |  |  |  |  | 45,2 |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 15

7.4.11 Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия заменяют буквенными обозначениями. Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют  последовательно в порядке возрастания индексов (см. рисунок 9).

7.4.12 Повторяющиеся в строках по единой структуре одиночные слова, чередующиеся цифрами, допускается заменять закрывающими кавычками (рисунок 16). Если необходимо повторить весь текст (из двух и более слов) в последующих ячейках, то его либо приводят в объединенной ячейке, либо заменяют словами «То же» (слова «то же» заменяют весь текст из предыдущей ячейки). Допускается привести слова «То же» и добавить дополнительные сведения (см. рисунок 17).

| Таблица _ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В миллиметрах |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр зенкера | С | С1 | R | h | h1 | S | S1 |
| От 10 до 11 включ. | 3,17 | ̶ | ̶ | 3,00 | 0,25 | 1,00 | ̶ |
| Св. 11 » 12 » | 4,85 | 0,14 | 0,14 | 3,84 | ̶ | 1,60 | 6,75 |
| » 12 » 14 » | 5,50 | 4,20 | 4,20 | 7,45 | 1,45 | 2,00 | 6,90 |

Рисунок 16

| Таблица _ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марки стали и сплава |  | Назначение |
| Новое обозначение | Старое обозначение |  |
| 08X18H10 | 0X8H10 | Трубы, детали печной арматуры, теплообменники, патрубки, муфели, реторты и коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажигательных свечей |
| 08X18H10T | 0X18H10T |  |
| 12X18H10T | X18H10T |  |
| 09X15H810 | X15H910 | Для изделий, работающих в атмосферных условиях. То же. Не имеет дельтаферрита. |
| 09X6H6 | X16H6 |  |

Рисунок 17

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки процента и номера, обозначения марок материалов и типоразмеров изделий, обозначения нормативных документов не допускается.

7.4.13 При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, охватывающих все числа ряда, их следует записывать: «От... до ... включ.». «Св. ...до ... включ.» (см. рисунок 16). Если последнее значение диапазона не включается, то слово «включ.» опускают.

7.4.14 В интервале, охватывающем числа ряда, между крайними числами ряда в ячейке допускается ставить тире (рисунок 18). При такой записи крайние числа ряда включаются в диапазон.

| Таблица _ |  |
| --- | --- |
| Наименование материала | Температура плавления, K (°C) |
| Латунь | 1131 ̶ 1173 (858 ̶ 900) |
| Сталь | 1573 ̶ 1673 (1300 ̶ 1400) |
| Чугун | 1373 ̶ 1473 (1100 ̶ 1200) |

Рисунок 18

7.4.15 Ограничительные слова «более», «не более», «менее», «не менее» и др., если они относятся ко всей строке или графе, приводят в заголовке графы или строки таблицы после наименования соответствующего показателя (единицы величины). При этом перед ограничительными словами ставится запятая (см. рисунок 9).

Если ограничительные слова относятся к конкретному значению в таблице, то их приводят в соответствующей ячейке через запятую после значения (см. рисунок 10).

7.4.16 Таблицу с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы (рисунок 19). Рекомендуется разделять части таблицы двойной тонкой или полужирной линией.

| Таблица _ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр стержня крепежной детали, мм | Масса 1000 шт. стальных шайб, кг | Диаметр стержня крепежной детали, мм | Масса 1000 шт. стальных шайб, кг |
| 1,1 | 0,045 | 2,0 | 0,192 |
| 1,2 | 0,043 | 2,5 | 0,350 |
| 1,4 | 0,111 | 3,0 | 0,553 |

Рисунок 19

7.4.17 Допускается объединять ячейки таблицы в одну ячейку, если они содержат одинаковые значения. В этом случае значение приводят один раз в объединенной ячейке (см. рисунки 5, 9, 11).

7.4.18 Числовые значения в одной графе рекомендуется приводить с одинаковым количеством десятичных знаков для всех значений величин.

7.4.19 При отсутствии данных в ячейке таблицы следует ставить длинное тире (см. рисунок 16).

7.4.20 Графы и (или) строки таблицы нумеруют арабскими цифрами:

-  при необходимости приведения ссылок на графы (строки) в документе;

-  при продолжении таблицы на последующих страницах с отображением номеров граф (строк) вместо полной головки (боковика);

-  в других необходимых случаях.

7.4.21 Нумерацию граф выполняют в отдельной строке. Строку с номерами граф включают в головку таблицы (см. рисунок 9).

7.4.22 Строки таблицы нумеруют в отдельной графе («№ п/п» – номер по порядку – см. рисунок 10) или в графе с заголовками строк (рисунок 20). Графу с номерами строк включают в боковик таблицы.

| Таблица _ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение |  |
|  | в режиме 1 | в режиме 2 |
| 1 Ток коллектора, А | 5, не менее | 7, не более |
| 2 Напряжение на коллекторе, В | – | – |
| 3 Сопротивление нагрузки коллектора, Ом | – | – |

Рисунок 20

7.4.23 Если в таблице имеются сноски и примечания, то их приводят в заключительной строке таблицы – в начале сноски, а затем примечания.

7.5 Оформление таблиц

7.5.1 Рамку таблицы выполняют тонкими сплошными линиями. Допускается не отображать рамку или отдельные линии рамки, если это не затрудняет пользование таблицей.

7.5.2 Внутренние границы таблицы выполняют тонкими сплошными линиями. Допускается не отображать внутренние границы таблицы  (все или некоторые), если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

7.5.3 Применять диагональное разделение ячеек таблицы не допускается.

7.5.4 Головку таблицы в основном техническом содержании документа выполняют всегда. Боковик таблицы выполняют при необходимости.

7.5.5 Головка таблицы должна быть выделена (даже при отсутствии внутренних границ и рамки). Допускается выделение головки:

- двойной тонкой линией (рекомендуется);

- полужирным шрифтом;

- иным способом, установленным в стандарте организации.

7.5.6 Боковик таблицы, как правило, состоит из одной первой графы таблицы. Если первая графа таблицы содержит порядковую нумерацию строк, то боковиком таблицы допускается считать две первые графы таблицы.

7.5.7 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков точку не ставят. Заголовки и подзаголовки граф и строк указывают в единственном числе.

7.5.8 Заголовки граф записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

7.5.9 Таблицу в целом выравнивают по центру страницы.

7.5.10 Рекомендуется содержимое в ячейках таблицы (включая боковик и головку) размещать с отступом минимум 0,05 см от всех границ ячейки.

7.5.11 Рекомендуется выравнивание содержимого в ячейке по вертикали – по верхнему краю или по центру.

7.5.12 Выравнивание содержимого ячейки по горизонтали (рисунки 21, 22):

а) для ячеек головки таблицы – по центру;

б) для прочих ячеек:

1)  преимущественно текстовое содержимое рекомендуется выравнивать по левому краю или по ширине (с отступом перовой строки или без него);

2)  числовые значения рекомендуется  выравнивать по центру или по десятичному разделителю.

в) для заключительной строки таблицы – по левому краю с отступом первой строки, как для основного текста.

| Таблица _ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В метрах |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Значение для экскаватора типа |  |  |  |  |
|  | ЭКЛ 1,2 | ЭКО 1,7 | ЭКО 1,2 | ЭКО 2,0 | ЭКО 3,0 |
| Глубин копания, не менее | 1,29 | 1,70 | 1,2* | 2,0* | 3,0* |
| Номинальная ширина копания | 0,25 | — | 0,4; 0,6; 0,8 | 0,6**; 0,9; 1,0 | 1,5; 2,0; 2,5 |
| * При наименьшем коэффициенте заполнения. ** Для экскаваторов на тракторе Т-30 |  |  |  |  |  |

Рисунок 21

| Таблица _ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение | Метод испытаний |
| Внешний вид полиэтиленовой пленки | Гладкая, однородная, с равнообрезанными краями | По 5.2 |
| Разрушающее напряжение при растяжении, МПа (кгс/мм) | 12,8 (1,3) | По ГОСТ 14236 |

Рисунок 22

7.6 Перенос таблицы на другую страницу

7.6.1 При большом количеством строк или граф допускается переносить часть таблицы на следующую страницу как по вертикали (при большом количестве строк), так и по горизонтали  (при большом количестве граф).

Примечание – Перенос части таблицы по горизонтали рекомендуется выполнять только при размещении таблицы на смежных страницах (при двусторонней печати).

7.6.2 При переносе таблицы на последующих страницах повторяют головку (при переносе по вертикали) или боковик (при переносе по горизонтали).

Допускается на последующих страницах вместо полной головки (боковика) приводить только порядковые номера граф (строк). При этом в первой части таблицы графы (строки) должны быть пронумерованы арабскими цифрами (см. 7.4.20).

7.6.3 При переносе части таблицы на другие страницы заголовок таблицы помещают только над первой частью таблицы.

Над продолжениями таблицы, расположенными на последующих страницах,  допускается приводить курсивом слова «Продолжение …» (и «Окончание …») с указанием обозначения таблицы (рисунок 23).

| Таблица _ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В миллиметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки | Внутренний диаметр шайбы | Толщина шайбы |  |  |  |  |  |
|  |  | легкой |  | нормальной |  | тяжелой |  |
|  |  | a | b | a | b | a | b |
| 2,0 | 2,1 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | ̶ | ̶ |
| 2,5 | 2,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | ̶ | ̶ |
| 3,0 | 3,1 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |

| Продолжение таблицы _ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки | Внутренний диаметр шайбы | Толщина шайбы |  |  |  |  |  |
|  |  | легкой |  | нормальной |  | тяжелой |  |
|  |  | a | b | a | b | a | b |
| 4,0 | 4,1 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
| ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| 42,0 | 42,5 | ̶ | ̶ | 9,0 | 9,0 | ̶ | ̶ |

Рисунок 23

7.6.4 Если таблица переносится на следующую страницу по вертикали, то нижнюю горизонтальную границу в неоконченной части таблицы рекомендуется не проводить.

Если таблица переносится по горизонтали, то правую вертикальную границу в неоконченной части таблицы рекомендуется не проводить.

7.6.5 Частично переносить содержимое ячейки на следующую страницу не допускается.

8 Иллюстрации

8.1 Общие сведения

8.1.1 Иллюстрации в текстовом документе используют для передачи информации (требований, примеров и т. п.) в графическом виде (рисунок 24) и для дополнительного пояснения информации, изложенной в текстовом или табличном виде.

Рисунок 24

8.1.2 В текстовом документе применяют иллюстрации следующих видов:

- рисунок (рис.);

- чертеж (черт.) – двумерное изображение объекта в масштабе, выполненное в соответствии с правилами выполнения КД вида «чертеж»;

- схема (схем.) – изображение объекта, процесса, выполненное в соответствии с правилами выполнения КД вида «схема»;

- диаграмма, график (диагр.);

- 3D-модель (мод.) – трехмерное изображение объекта, выполненное в соответствии с правилами выполнения КД вида «электронная геометрическая модель» и поддерживающая принятые способы взаимодействия с моделью (изменение масштаба, поворот, сохраненный вид и т. п.);

- фотографии (фот.).

Примечания

1 Рисунки могут быть похожи на чертежи, схемы, 3D-модели, в которых не соблюдаются правила соответствующих КД, не влияющие на передачу информации, для которой предназначен рисунок.

2 Применение иллюстраций вида «3D-модель» целесообразно только в документах, предназначенных для применения исключительно в электронной форме.

3 Иллюстрации, как правило, выполняют с применением специализированных программных средств (графических редакторов, фоторедакторов, систем автоматизированного проектирования и т. п.).

4 Иллюстрации в редактируемом формате рекомендуется хранить в соответствии с правилами, принятыми в организации, для обеспечения и снижения трудоемкости изменения документа, когда в этом возникнет необходимость.

8.1.3 Иллюстрации вида «чертеж», «схема», «3D-модель» выполняют без реквизитной части (основной надписи и рамки), применяемой при оформлении КД соответствующих видов.

8.1.4 После иллюстрации (до заголовка иллюстрации) допускается приводить пояснительные данные – подрисуночный текст.

Примечания

1 Подрисуночный текст может быть выполнен как часть иллюстрации или как часть текста документа.

2 На иллюстрациях, показывающих составные части изделия, в подрисуночном тексте приводят, например, номера позиций составных частей в пределах данной иллюстрации, которые располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиций, а для электро- и радиоэлементов — позиционные обозначения, установленные в схемах данного изделия (при необходимости, — номинальное значение величины). Для электро- и радиоэлементов, являющихся органами регулировки или настройки дополнительно в подрисуночном тексте могут указывать назначение каждой регулировки и настройки.

8.1.5 Допускается располагать иллюстрацию (включая подрисуночный текст и заголовок) перпендикулярно основному направлению текста (вдоль длинной стороны страницы), если это облегчает ее восприятие.

8.1.6 Вид и качество выполнения иллюстрации должны соответствовать форме, в которой документ будет применяться по назначению.

В документах, предназначенных для применения в бумажной форме, следует обеспечить удобочитаемость иллюстрации при выбранном способе печати (издания) документа на листах установленного формата.

В документах, предназначенных для применения в электронной форме, следует обеспечить удобочитаемость иллюстрации при воспроизведении документа на программных и технических средствах, для которых документ предназначен.

8.1.7 Рисунки, диаграммы, графики и фотографии могут быть выполнены как монохромные) или цветные изображения (с учетом требований 8.1.6), если это разрешено в стандарте организации и по правилам, установленным в стандарте организации.

Цвета и оттенки одного цвета, на иллюстрациях следует использовать только в том случае, если они несут дополнительную информацию. Восприятие различных цветов и оттенков не должно быть единственным средством интерпретации представленной в документе информации.

Значения цветов и оттенков необходимо указывать в подрисуночном тексте.

8.1.8 Иллюстрацию, в зависимости от ее размера, в текстовом документе помещают:

- в пункте, содержащим первую ссылку на нее (или на следующей странице);

- в таблице;

- в приложении.

Ненумерованную иллюстрацию помещают только в пункте, в котором на нее дана первая ссылка, или в таблице (все иллюстрации в таблицах не нумеруют).

8.1.9 Если иллюстраций одного вида в документе (части, книге) две и более (без учета иллюстраций в таблицах), то каждая иллюстрация данного вида должна иметь уникальное в пределах всего документа обозначение. Обозначение иллюстрации включает слово, соответствующее виду иллюстрации по 8.1.2, и уникальный идентификатор иллюстрации.

Примечание – Допускается использовать полное слово, обозначающее вид иллюстрации, или его краткую форму, приведенную в 8.1.2 в скобках.

Уникальный идентификатор иллюстрации представляет собой (в одном документе применяют один из вариантов):

- порядковый номер (арабскими цифрами) иллюстрации данного вида  в пределах основного текста и каждого приложения (в приложениях перед номером указывают идентификатор приложения через точку);

- обозначение структурного элемента (основного текста, приложения), в котором размещена иллюстрация и порядковый номер иллюстрации данного вида в пределах данного структурного элемента, разделенные точкой.

8.1.10 Иллюстрациям в таблицах не присваивают уникальный идентификатор и не учитывают в общем количестве иллюстраций документа.

8.2 Заголовок иллюстрации

8.2.1 Заголовок иллюстрации приводят под иллюстрацией только для иллюстраций, имеющих уникальное обозначение.

8.2.2 Заголовок иллюстрации включает обозначение иллюстрации, записанное с прописной буквы, и, при необходимости краткого пояснения и (или) уточнения содержания иллюстрации, наименование иллюстрации, разделенные «длинным тире». Точку после заголовка не ставят.

Пример ― График А.3.2 ― Зависимость плотности среды от температуры

8.2.3 Заголовок иллюстрации должен быть выделен относительно основного текста. Рекомендуется для выделения использовать увеличенный межзнаковый интервал в обозначении.

8.2.4 Рекомендуемые параметры оформления заголовка:

- размер шрифта равен или на 1 - 2 пункта меньше размера шрифта основного текста;

- выравнивание по центру страницы без отступа первой строки;

- расстояние между заголовком и последующим текстом (и подрисуночной подписью, при наличии) – не менее чем полтора размера шрифта основного текста;

- межстрочный интервал одинарный или такой же, как в основном тексте.

8.2.5 Не допускается отрывать заголовок иллюстрации от иллюстрации (заголовок на одной странице, а иллюстрация – на другой).

8.3 Ссылки на иллюстрации в тексте документа

8.3.1 На каждую иллюстрацию (кроме иллюстраций в таблицах) обязательно дают хотя бы одну (первую) ссылку в тексте документа. В ссылке на иллюстрацию, имеющую обозначение, используют обозначение иллюстрации в подходящем падеже. Допускается обозначение с краткой формой (например, «Рис.») в ссылке записывать с прописной буквы.

При первой ссылке на иллюстрацию без обозначения использую указание вида иллюстрации по 8.1.2 в необходимом падеже и знак двоеточия, после которого размещают иллюстрацию.

Примеры

1 «Зависимость плотности от температуры показана на графике 7»

2 «Взаимное расположение деталей ― в соответствии с Черт. 2»

3 «Возможное размещение показано на рисунке:»

8.3.2 Повторную (вторую, третью и т. д.) ссылку на иллюстрацию данного вида рекомендуется приводить в скобках после слова «см.», если это не нарушает логики изложения.

При необходимости повторной ссылки на иллюстрацию, не имеющую уникального идентификатора, делают ссылку на структурный элемент, в котором она размещена.

При необходимости повторной ссылки на иллюстрацию в таблице ссылаются на соответствующую ячейку (графу, строку) таблицы.

8.3.3 При сквозной нумерации иллюстраций в повторной ссылке рекомендуется указывать структурный элемент, в котором размещена иллюстрация. При ссылке на иллюстрацию, приведенную в другой части или книге данного документа указывают номер части/книги.

Примеры

1 «В соответствии с графиком зависимости плотности от температуры (см. рис. 21, раздел 2)»

2 «С учетом взаимных связей между этапами процесса (см. схему 5, раздел 6.1, книга 1).»

8.3.4 При ссылке на иллюстрацию в другом документе указывают обозначение документа (по общим требованиям  - см. 5.5).

Пример – В соответствии с графиком зависимости плотности от температуры (см. диагр. 2.4, АБВГ.ХХХХХ.ХХХ)

8.3.5 При необходимости ссылки в тексте документа на отдельные элементы иллюстрации, их обозначают прописными буквами русского алфавита или по правилам, принятым для соответствующих КД.

8.3.6 В документах, предназначенных для применения в электронном виде, рекомендуется первую и (или) повторные ссылки выполнять в виде гиперссылок.

8.4 Оформление и перенос иллюстрации

8.4.1 Иллюстрацию выравнивают по центру страницы. Подрисуночный текст рекомендуется выравнивать по левой границе иллюстрации.

8.4.2 Интервал между нижней границей иллюстрации (или подрисуночной подписью) и заголовком иллюстрации должен быть не менее 6 пунктов. Интервал между заголовком иллюстрации и верхней границей следующего абзаца должен быть не менее 12 пунктов.

8.4.3 Если иллюстрация имеет собственное обозначение, то его необходимо привести в правом нижнем углу иллюстрации (рисунок 26).

Рисунок 26

Примечания

1 Собственное обозначение обязательно имеют иллюстрации в документах, выполненных по модульной технологии.

2 Если в качестве иллюстрации используется чертеж, схема или 3D-модель, то обозначением иллюстрации может быть обозначение соответствующего КД.

8.4.4 Одну иллюстрацию допускается размещать на нескольких страницах (многостраничная иллюстрация).

8.4.5 На каждой странице многостраничной иллюстрации приводят  ее заголовок, к которому справа в скобках добавляют номер страницы и общее количество страниц, на котором размещена иллюстрация. Наименование иллюстрации (при наличии) приводят только на первой странице иллюстрации.

Пример –

Рисунок 20 ― Схема упаковки контейнера (страница 1 из 3).

Рисунок 20 (страница 2 из 3).

Рисунок 20 (страница 3 из 3)

9 Формулы

9.1 Общие сведения

9.1.1 Формулы и уравнения (далее – формулы) в текстовом документе используют для расчетного обоснования параметров изделия, связи параметров с исходными требованиями, допущениями и нормами, для воспроизводимого пересчета размеров, нагрузок и допусков при изменении исходных данных и в других необходимых случаях.

Примечания

1 В зависимости от сложности формулы она может быть выполнена:

- прямым набором в применяемом для выполнения документа текстовом редакторе;

- в виде редактируемого объекта, встроенного в документ (созданного с использованием специального редактора формул);

- в виде изображения (созданного с использованием специального редактора формул).

2 Формулы в редактируемом формате рекомендуется хранить в соответствии с правилами, принятыми в организации, для обеспечения и снижения трудоемкости изменения документа, когда в этом возникнет необходимость.

9.1.2 Формулы выполняют в соответствии с общими правилами записи математических выражений. В формулах рекомендуется применять символы и знаки, установленные в ГОСТ Р 2.304. Рекомендуется использовать пробелы между символами всегда, когда это необходимо для визуального разделения символов.

9.1.3 Все обозначения, применяемые в формулах, которые требуют пояснения, должны быть пояснены в отдельном структурном элементе «Обозначения» или непосредственно после формулы. Допускается сочетать оба метода.

9.1.4 Формулы размещают:

- в пункте, содержащем ссылку на нее (или на следующей странице);

- в приложении;

- в таблице;

- в подрисуночном тексте.

Формулу без уникального идентификатора в текстовом документе допускается размещать только в пункте, содержащем первую  ссылку на нее, в таблице и в подрисуночном тексте.

9.1.5 Если формул в документе две и более (не считая формул в таблицах и подрисуночном тексте), то каждая формула должна иметь уникальное в пределах всего документа обозначение. Уникальный идентификатор формулы в основном тексте представляет собой (в одном документе применяют один из вариантов):

-  порядковый номер формулы в пределах основного текста документа (арабскими цифрами);

-  обозначение структурного элемента  (раздела, подраздела и т. п.), в котором расположена формула и порядковый номер формулы в пределах данного структурного элемента, разделенные точкой.

Уникальный идентификатор формулы в приложении представляет собой:

- уникальный идентификатор приложения и порядковый номер формулы в пределах данного приложения, разделенные точкой;

- обозначение структурного элемента  приложения, в котором расположена формула, и порядковый номер формулы в пределах данного структурного элемента, разделенные точкой.

Допускается присваивать один уникальный идентификатор нескольким формулам, следующим одна за другой и не разделенным текстом (далее – группа формул), если не требуется давать ссылки на отдельные формулы в группе.

9.2 Ссылки на формулы в тексте документа

9.2.1 На каждую формулу, размещенную в тексте документа, обязательно дают хотя бы одну (первую) ссылку. При ссылке на формулу, имеющую уникальный идентификатор, приводят этот идентификатор в круглых скобках. Если формула размещена сразу после ссылки на нее (а также при ссылке на формулу без уникального идентификатора) используют слово «формула» («уравнение и т. п.)» в необходимом падеже и знак двоеточия, после которого размещают формулу (рисунок 27).

Рисунок  27 – Размещение формулы на странице

9.2.2 Повторную (вторую, третью и т. д.) ссылку на формулу рекомендуется приводить в скобках после слова «см.».

При сквозной нумерации формул в повторной ссылке рекомендуется указывать структурный элемент, в котором размещена формула. При ссылке на формулу, приведенную в другой части или книге, рекомендуется  указывают номер части/книги.

Пример – (см. формулу (5.4), книга 1, раздел 6.2)

9.2.3 В документах, предназначенных для применения в электронном виде, рекомендуется повторные ссылки на формулы выполнять в виде гиперссылок.

9.3 Оформление формул

9.3.1 Формулу размещают на отдельных строках (одной или нескольких) документа и выравнивают по центру страницы без абзацного отступа и отступа первой строки.

9.3.2 Уникальный идентификатор формулы приводят в скобках в одной строке с формулой с выравниванием по правому краю. Уникальный идентификатор группы формул приводят на уровне первой строки первой формулы.

Расстояние между последним в строке символом формулы и уникальным идентификатором формулы должно быть не менее 10 мм (30 пунктов).

9.3.3 Если после формулы следуют пояснения, то после формулы ставят запятую. Иначе – точку.

Формулы в группе формул разделяют запятой.

9.3.4 После формулы пояснения к каждому символу следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле (в числителе слева направо, затем в знаменателе слева направо).

Если в ссылке на формулу пояснен вычисляемый показатель, то дополнительно под формулой его не повторяют.

Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. Поясняемые обозначения рекомендуется выравнивать относительно друг друга, как показано на рисунке 28.

После очередного пояснения ставят точку с запятой, после последнего – точку.

Рисунок 28

9.3.5 Интервал между предыдущим (последующим) текстом и формулой должен быть равен принятому в тексте межстрочному интервалу или увеличен на 6 – 12 пунктов.

Интервал между строками одной формулы равен межстрочному интервалу.

Интервал между формулами одной группы должен быть не менее 12 пунктов.

9.3.6 Переносить формулу на следующую строку допускается только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «×» (код U+00D7).

9.3.7 Размер шрифта номера формулы должен быть таким же, как в тексте структурного элемента, в котором размещена формула.

10 Построение текстового документа

10.1 Общие требования

10.1.1 Текстовый документ (часть, книга) обязательно включает основное техническое содержание и может включать ВСЭ (приведены в рекомендуемом порядке их следования в документе):

а) до основного технического содержания документа рекомендуется приводить:

1) титульный лист;

2) согласование и утверждение;

3) содержание;

4) перечень таблиц;

5) перечень иллюстраций;

6) введение;

7) термины и определения;

8) сокращения и обозначения;

9) ссылочные документы по стандартизации;

10) ссылочные технические документы;

б) после основного технического содержания (включая приложения) рекомендуется приводить:

11) алфавитный указатель;

12) библиография.

Примечание – При наличии у документа листа регистрации изменения по ГОСТ Р 2.503, его прикладывают к документу, но не рассматривают как структурный элемент документа (не включают в содержание и в общее количество листов).

10.1.2 Допускается вводить дополнительные виды ВСЭ, при необходимости,  требования к ним устанавливают в соответствующих документах по стандартизации.

10.1.3 Решение о включении ВСЭ в КТД принимает разработчик документа с учетом назначения элемента, содержания документа и требований к каждому ВСЭ.

10.1.4 ВСЭ могут иметь уникальные обозначения. Если применяется нумерация страниц в пределах структурного элемента, то каждый ВСЭ должен иметь уникальное обозначение.

При использовании порядковой нумерации структурных элементов по 5.4.7, номера ВСЭ включают в общую нумерацию разделов документа.

10.1.5 ВСЭ должен иметь заголовок, включающий уникальное обозначение ВСЭ (при наличии) и наименование ВСЭ, совпадающее с наименованием, приведенным в 10.1.1.

Заголовок рекомендуется выполнять шрифтом на 1-2 пункта больше размера шрифта основного текста документа, полужирного начертания. Рекомендуется выравнивание по горизонтали – по центру строки, без отступа первой строки.

Расстояние между заголовком и последующим текстом рекомендуется устанавливать равным не менее 12 пунктов.

10.1.5 ВСЭ «Термины и определения», «Сокращения и обозначения» допускается объединять в один ВСЭ с соответствующим наименованием.

ВСЭ «Ссылочные документы по стандартизации» и «Ссылочные технические документы» допускается объединять в один ВСЭ с соответствующим наименованием.

ВСЭ «Перечень таблиц», «Перечень иллюстраций», «Перечень формул» допускается объединять в один ВСЭ с соответствующим наименованием.

10.1.6 ВСЭ допускается делить на подразделы, при необходимости.

10.1.6 Если признано нецелесообразным в КТД приводить наименования организаций, должности и фамилии лиц, подписавших эти документы, то из КТД извлекают ВСЭ «Титульный лист» (см. 10.2) и (при наличии) ВСЭ «Согласование и утверждение» (см. 10.3) и оформляют их отдельным документом вспомогательного характера – ЛУ, который может быть изъят при распространении КТД (см. 10.13).

Примечания

1 В ведомость эксплуатационных документов, а также в ведомость документов для ремонта ЛУ не включают.

2 ЛУ не учитывают и не хранят как самостоятельный документ, а только дополнительно к основному документу, к которому он выпущен.

10.2 Титульный лист

10.2.1 Титульный лист является заглавным листом документа (части, книги), содержащим основные сведения о нем (основные реквизиты). Титульный лист включают в общее количество страниц (листов) документа (части, книги), но номер страницы на нем не указывают.

Выполнение титульного листа на нескольких листах не допускается.

Примечание – При большом количестве подписей, которые нет возможности разместить на титульном листе, в документ включают ВСЭ «Лист утверждения» (см. 10.3).

10.2.2 Текстовый документ, как правило, выполняют с титульным листом. Обязательность и особенности выполнения титульных листов установлены в стандартах ЕСКД на конкретные видов документов.

Табличный документ может быть выполнен с титульным листом в случае необходимости.

Если КТД оформлен без основной надписи, то титульный лист в документ включают обязательно.

10.2.3 Титульный лист выполняют на листе того формата и ориентации, на котором выполнено основное техническое содержание документа (части, книги).

Форма титульного листа для формата А4 приведена на рисунке 29. Для листов других форматов и ориентаций поля ТЛ располагают аналогичным образом относительно полей (рамки) листа и друг друга.

10.2.4 Заполнение полей титульного листа – в соответствии с требованиями к обязательности и заполнению соответствующих граф основной надписи по ГОСТ Р 2.104 (номер соответствующей графы приведен на рисунке 29 в скобках).

Грифы согласования и подписи лиц выполняют по ГОСТ Р 7.0.97 (в том числе требования к отображению информации о подписании документа электронной подписью).

Поле «(36) Уровень конфиденциальности» выполняют в виде грифа ограничения доступа по ГОСТ Р 7.0.97.

Поле «Код продукции» заполняют только для эксплуатационных документов в соответствии с ГОСТ Р 2.601.

Примеры оформления титульного листа приведены в приложении А.

10.2.5 При оформлении титульного листа ЛУ в полях « (1) Наименование документа (части, книги)» и « (2) Обозначение документа» указывают наименование и обозначение КД (части, книги), к которому относится ЛУ. Под обозначением и наименованием документа (части/книги) на отдельной строке приводят надпись «Лист утверждения» и под ним – обозначение ЛУ. Под обозначением ЛУ указывают количество листов ЛУ (включая титульный лист).

Грифы и подписи на титульном листе ЛУ относятся к КД, на который выпущен ЛУ.

10.13.5 При выполнении КТД с ЛУ, титульный лист самого КТД выполняют без грифов согласования, утверждения и сведений о подписании. На титульном листе КТД с ЛУ в левом верхнем углу приводят надпись: «Утвержден» и указывают обозначение ЛУ. В КТД без титульного листа эту надпись приводят на первом листе над основной надписью.

Рисунок 29

10.3 Согласование и утверждение

10.3.1 ВСЭ «Согласование и утверждение»  включают в КТД (часть, книгу), выполненный с титульным листом, при необходимости размещения информации о разработке, проверке, согласовании и утверждении документа с выполнением собственноручных подписей соответствующих лиц.

10.3.2 Подписи, приведенные на титульном листе в ВСЭ «Согласование и утверждение» не повторяют.

10.3.3 В общем случае ВСЭ «Согласование и утверждение» выполняют на листах формата А4. На листе размещают необходимые грифы и визы оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97.

10.2.4 ВСЭ «Согласование и утверждение» может быть выполнен на нескольких страницах, листах.

10.4 Содержание

10.4.1 ВСЭ «Содержание» содержит перечень заголовков структурных элементов документа (части, книги) и используется для быстрого перемещения по документу (путем указания номеров страниц и (или) гиперссылок на соответствующие элементы).

10.4.2 ВСЭ «Содержание» рекомендуется включать в документ (часть, книгу), если объем документа превышает 24 страницы.

10.4.3 Если документ разбит на части (книги), то в каждой части (книге) приводят отдельное содержание, включающее только заголовки структурных элементов данной части (книги), а в содержании первой части (книги) в конце дополнительно приводят обозначения и наименования всех частей (книг) без указания номеров страниц.

10.4.4 В элементе «Содержание» приводят заголовки:

- всех ВСЭ, расположенных после содержания;

- всех разделов и подразделов (при необходимости – под-подразделов) основных положений документа;

- всех приложений документа;

- заголовки подразделов приложений (при необходимости).

Если приложение выполнено в виде отдельной части (книги), в содержании этой части (книги) приводят заголовки подразделов и под-подразделов.

10.4.5 Для каждого заголовка странично-ориентированного документа с правой стороны (у правого поля страницы) приводят номер страницы, на которой начинается соответствующий структурный элемент. Пространство между заголовком и номером страницы заполняют рядом точек.

В документах, предназначенных для применения в электронной форме, каждый заголовок рекомендуется выполнять в виде гиперссылки на соответствующий структурный элемент.

10.4.6 Текст содержания выравнивают по левому полю.

При необходимости продолжения записи заголовка раздела или подраздела на второй (последующей) строке его начитают на уровне начала этого заголовка на первой строке.

При необходимости продолжения записи заголовка приложения – его начинают на уровне записи уникального идентификатора этого приложения.

Заголовки структурных элементов второго и последующих уровней рекомендуется  начинать на уровне начала текста заголовка первого уровня.

10.5 Перечень таблиц (иллюстраций)

10.5.1 Перечень таблиц (иллюстраций) включают в КТД при  необходимости для обеспечения удобного доступа пользователя к соответствующим элементам документа.

10.5.2 В ВСЭ приводят заголовки всех таблиц (иллюстраций) и с правой стороны (у правого поля страницы) приводят номер страницы, на которой расположен эта таблица (иллюстрация).

В документах, предназначенных для применения в электронной форме, каждый заголовок рекомендуется выполнять в виде гиперссылки на соответствующий элемент.

10.5.3 Заголовки приводят в порядке увеличения уникальных идентификаторов (в т.ч. по алфавиту от А до Я). В перечень допускается включать заголовки элементов, расположенных в приложениях.

10.5.4 Заголовки выравнивают по левому краю страницы без абзацного отступа.

10.6 Введение

ВСЭ «Введение» включают в документ, если необходимо привести общие сведения о документе, его назначение, порядок использования и другую информацию, необходимую для первичного ознакомления с документом.

Примечание – Требования к обязательности и содержанию введения могут быть установлены в стандартах на отдельные виды документов.

10.7 Термины и определения

10.7.1 ВСЭ «Термины и определения» включают в КД, если в нем используются нестандартизованные в ссылочных документах по стандартизации термины.

Примечание – Стандартизованными считаются термины и определения, установленные в стандартах с аспектом стандартизации «Термины и определения».

Если в документе применяются только стандартизованные термины и определения, то информацию об этом с указанием документов по стандартизации приводят во введении или в сноске (примечании) к первому термину из применяемого документа по стандартизации в основном тексте документа. В этом случае ВСЭ «Термины и определения» в документ не включают.

Пример – В настоящем документе применены термины и определения по ГОСТ Р ХХХХ.

10.7.2 Документы по стандартизации, по которым в стандарте применены стандартизованные термины и определения включают в ВСЭ «Ссылочные документы по стандартизации».

10.7.3 Термины располагают в алфавитном порядке.

10.7.4 Допускается оформлять элемент в виде таблицы с графами «Термин» и «Определение», при этом допускается головку таблицы не выполнять. Обозначение таблице не присваивают и в общее количество таблиц документа не включают. Остальные требования к оформлению таблиц – в соответствии с разделом 7.

Примечание – Таблице считается только таблица с видимыми границами строк и столбцов (или частично видимыми).

10.7.5 Термин и его определение составляют терминологическую статью. Каждая терминологическая статья оформляется отдельным абзацем текста или строкой таблицы.

10.7.6 При оформлении в виде абзаца текста между термином и его определением ставят тире. В таблице при наличии вертикальной границы между графами  тире допускается опускать. Точку в конце терминологической статьи не ставят

10.7.7 Термин и его определение записывают с прописной буквы. Термин выделяют полужирным шрифтом.

10.7.8 К терминологическим статьям допускается давать примечания и сноски.

10.8 Сокращения и обозначения

10.8.1 ВСЭ «Сокращения и обозначения» включают в КД, если в нем используются не стандартизованные сокращения и (или) обозначения, символы, знаки. Допускается выделять подразделы, например «Сокращения», «Условные обозначения», «Знаки» и т.п.

10.7.2 Сокращение (обозначение, знак)  и его расшифровка составляют элемент перечня. Каждый элемент перечня оформляется отдельным абзацем текста или строкой таблицы.

10.7.3 При отсутствии деления на подразделы в ВСЭ сначала приводят сокращения, затем обозначения, затем знаки и т. д. Сокращения и обозначения приводят в алфавитном порядке (по возможности), нумерацию не применяют.

10.7.4 Допускается оформлять элемент в виде таблиц(ы) с графами «Сокращение» («Условное обозначение», «Знак» и т. п.) и «Расшифровка», при этом допускается головку таблицы не выполнять. Номер и наименование таблице не присваивают и в общее количество таблиц документа не включают. Остальные требования к оформлению таблиц – в соответствии с разделом 7.

Примечание – Таблицей считается только таблица с видимыми границами строк и столбцов (или частично видимыми).

10.7.5 При оформлении в виде абзаца текста между сокращением и его расшифровкой ставят тире. В таблице при наличии вертикальной границы между графами  тире допускается опускать. Знаки препинания после элементов перечня не ставят

10.8 Ссылочные документы по стандартизации

10.8.1 Элемент «Ссылочные документы по стандартизации» включают в КД, если в нем используются содержательные ссылки на документы по стандартизации.

10.8.2 Для каждого ссылочного документа приводят его обозначение, год утверждения или версию (при необходимости) и наименование. Допускается приводить также номера структурных элементов текстового документа, в которых даны ссылки на соответствующие документы по стандартизации.

10.8.3 Ссылочные документы по стандартизации в ВСЭ приводят в следующей последовательности:

- межгосударственные стандарты;

- национальные стандарты;

- межгосударственные классификаторы;

- общероссийские классификаторы.

- технические условия (применяемые как документы по стандартизации);

- стандарты организации.

Внутри каждого класса документы приводят в порядке возрастания обозначений или (при отсутствии обозначений) в алфавитном порядке.

10.8.4 Допускается ВСЭ делить на тематические подразделы с учетом 10.8.2 или по другому, удобному с точки зрения применения документа, принципу.

10.8.5 Допускается оформлять элемент в виде таблицы с графами «Обозначение документа», «Наименование документа», при этом допускается головку таблицы не выполнять. Номер и наименование таблице не присваивают и в общее количество таблиц документа не включают. Остальные требования к оформлению таблиц – в соответствии с разделом 7.

10.8.6 После наименований документов точки не ставят.

10.9 Ссылочные технические документы

10.9.1 Элемент «Ссылочные технические документы» включают в КД, если в нем используются содержательные ссылки на конструкторские, технологические и (или) программные документы и иные документы, не относящиеся к документам по стандартизации.

10.9.2 Для каждого ссылочного документа приводят его обозначение, год утверждения или версию (при необходимости) и наименование. Допускается приводить также номера структурных элементов текстового документа, в которых даны ссылки на соответствующие технические документы.

Обозначения конструкторских документов, входящих в основной комплект КД с данным документом, допускается приводить без указания номера изменения (версии).

10.9.3 Порядок указания документов – в соответствии с требованиями к записи документов в спецификации.

10.9.4 Заполнение и оформление – по аналогии с 10.8.

10.11 Алфавитный указатель

10.11.1 Алфавитный указать допускается включают в документ, когда нужно упорядочить по алфавиту обозначения, наименования, события, аббревиатуры, символы, формулы и другие элементы  с указанием их местонахождения на страницах издания.

10.11.2 Алфавитный указатель выполняют в соответствии с ГОСТ 7.78.

10.12 Библиография

10.12.1 В библиографии приводят информацию о документах (по стандартизации, технических, прочих, на которые в тексте даны справочные ссылки).

10.12.2 Элемент «Библиография» размещают в конце КД перед листом регистрации изменений. Выполнение элемента и ссылки на него в тексте — согласно требованиям к элементу «Список использованных источников» по ГОСТ 7.32.

10.12.3 Элемент «Библиография» включают в содержание документа.

10.13 Документ «Лист утверждения»

10.13.1 ЛУ допускается выпускать для одного КТД, для нескольких документов, для альбома или комплекта документов. Допускается выпускать ЛУ для отдельной части (книги) или нескольких частей (книг) документа.

10.13.2 ЛУ размножают и рассылают при необходимости, о чем делают соответствующее указание в спецификации. Необходимость рассылки копий ЛУ определяет держатель подлинника ЛУ по согласованию с заказчиком.

10.13.3 Обозначение ЛУ формируют из обозначения документа, к которому он выпущен, с добавлением через дефис кода «ЛУ».

Пример – ХХХХ.ХХХХХХ.ХХХТУ-ЛУ.

Обозначение ЛУ, выпущенного на альбом документов, формируют из обозначения одного из документов альбома с добавлением через дефис кода «ЛУ» и записывают в опись альбома первым.

Обозначение ЛУ, выпущенного на несколько документов, формируют из обозначения одного из документов альбома с добавлением через дефис кода «ЛУ» и записывают в спецификацию, в которую входит этот документ.

Обозначение ЛУ, выпущенного на комплект документов, формируют из обозначения спецификации с добавлением через дефис кода «ЛУ» и записывают в эту спецификацию в раздел «Документация» первым.

10.13.4 Наименование ЛУ формируют из наименования документа, на основе которого сформировано обозначение ЛУ, с добавлением в конце слов «Лист утверждения» (после точки).

11 Деление текстового документа на части и книги

11.1 Текстовые документы большого объема допускается разбивать на части, представляющие собой отдельные документы с собственным обозначением и наименованием.

При необходимости каждая часть также может быть разбита на книги, представляющие собой отдельные документы с собственным обозначением и наименованием. В этом случае часть – это логически выделенная в документе совокупность книг

11.2 Для документов в бумажной форме каждую часть (книгу) комплектуют отдельно. Для электронных документов каждая часть (книга) представляет собой отдельный файл с собственной реквизитной частью.

Части (книги) выполняют в соответствии с общими требованиями к текстовым документам.

11.3 Если документ разбит на части (книги), то каждая часть (книга) должна иметь собственный набор вспомогательных структурных элементов документа в соответствии с разделом 10.

11.4 Если документ разбит только на части, то каждая часть должна иметь:

- обозначение по ГОСТ Р 2.201;

- наименование, состоящее из слова «Часть» (с указанием порядкового номера части арабской цифрой) и, при необходимости, краткой характеристики содержимого части.

11.5 Если документ разбит на части и книги, то каждая книга должна иметь:

- обозначение по ГОСТ Р 2.201;

- наименование, состоящее из слова «Книга» с указанием порядкового номера книги арабской цифрой и, при необходимости, краткой характеристики содержимого книги.

11.6 Допускается отсутствие порядкового номера у первой части или первой книги (например, если количество частей (книг) заранее неизвестно), а со второй части (книги) порядковый номер обязательно включают.

12 Макет страницы

12.1 Общие требования

12.1.1 Макет страницы текстового документа включает требования к следующим элементам оформления:

- размеры страницы;

- ориентация страницы;

- размеры полей;

- способ отображения реквизитов документа: основная надпись или колонтитулы.

12.1.2 Применяемый в организации макет(ы) страницы и его параметры устанавливают в стандарте организации с учетом требований настоящего стандарта и стандартов на конкретные виды КД.

КД разного назначения (для изготовления, эксплуатационные, ремонтные) допускается оформлять с применением разных макетов.

12.1.3 Текстовые странично-ориентированные документы выполняют на листах формата А4 по ГОСТ Р 2.301. Приложения допускается выполнять также на листах формата А3, А4х3, А4х4, А2 и А1.

Один документ (часть, книга) может быть выполнен на листах разного формата. В одном КТД листы одного формата выполняют только в одной ориентации страницы (книжной или альбомной).

12.1.4 Страницы текстового КД могут быть оформлены с использованием:

- основной надписи и рамки в соответствии с ГОСТ Р 2.104;

- колонтитулов в соответствии с настоящим стандартом.

Табличные текстовые документы рекомендуется оформлять с основной надписью и рамкой.

Эксплуатационные документы рекомендуется оформлять с колонтитулами.

12.1.5 При использовании основной надписи и рамки расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней границы рамки должно быть не менее 10 мм.

12.1.6. Первый раздел основного технического содержания, первое приложение и первый ВСЭ начинают с новой страницы. Допускается начинать с новой страницы каждый ВСЭ, каждый раздел и каждое приложение.

12.2 Оформление с колонтитулами

12.2.1 При оформлении документа без основной надписи, документ должен иметь верхний и нижний колонтитул. Допускается отделять колонтитул от основного текста документа сплошной тонкой линией.

12.2.2 Колонтитулы должны включать основные реквизиты документа и необходимую для использования документа дополнительную информацию. Допускаются многострочные колонтитулы (но не более трех строк).

12.3.3 В верхнем колонтитуле рекомендуется приводить (в скобках на рисунках приведены номера граф по ГОСТ Р 2.104):

- (2) обозначение документа (части, книги);

-  (9) краткое наименование организации разработчика (допускается приводить логотип организации вместе с наименованием или вместо наименования);

- (36) уровень конфиденциальности.

В нижнем колонтитуле рекомендуется приводить:

- (37) статус документа;

- (38-39) применяемость документа;

- обозначение (наименование) структурного элемента документа;

- номер страницы (в т.ч. с указанием (8) общего количества страниц документа);

Рисунок 30 – Рекомендуемый состав сведений в верхнем колонтитуле

Рисунок 31 – Рекомендуемый состав сведений в нижнем колонтитуле

12.3 Нумерация страниц

12.3.1 Документы, предназначенные для применения в бумажной форме, должны быть оформлены со сквозной нумерацией страниц.

Документы, предназначенные для применения только в электронной форме, могут не иметь сквозной нумерации страниц (допускается независимая нумерация в рамках каждого структурного элемента). При отсутствии сквозной нумерации страниц должна быть обеспечена навигация в документе с применением гиперссылок или иными средствами.

12.3.2 Сквозная нумерация страниц может быть выполнена простой нумерацией в пределах всего документа (части, книги) или нумерацией, включающей обозначение (уникальный идентификатор) раздела, приложения, ВСЭ (рекомендуется использовать в качестве разделителя тире).

Примеры

1 Номера страниц при простой нумерации: 1, 2, 3, 4

2 Номера страниц при нумерации, включающей обозначение структурного элемента: 2-1, 2-2, 2-3, А-1, А-2, А-3, 7-40, 7-41, 7-42.

12.3.3 Номер страницы указывают на всех страницах документа, кроме титульного листа и ВСЭ «Согласование и утверждение».

12.3.4 Если документ разбит на части (книги), то сквозная нумерация страниц выполняется в пределах каждой части (книги).

12.3.5 В общее количество страниц включаются все страницы документа. Допускается не включать в общее количество страницы ВСЭ «Согласование и утверждение» (для обеспечения его изъятия при необходимости).

12.4 Оформление для двусторонней печати

12.4.1 КТД, предназначенные для двусторонней печати, оформляют:

- КТД с основной надписью: четные страницы оформляют  с основной надписью по форме 2б. В основной надписи по форме 2 наименование графы «Лист» изменяют на «Стр.», а наименование графы «Листов» - на «Страниц»;

- КТД с колонтитулами: колонтитулы и поля на четных страницах выполняют в зеркальном отражении относительно 12.3.3 (относительно длиной стороны листа).

12.4.2 Отдельные листы документа (например, титульный лист или иллюстрации, выполненные на листах большого формата) всегда печатают  на одной стороне листа; на таких листах (кроме титульного листа) указывают нечетные номера страниц, а соответствующие им четные номера страниц не указывают, но включают в общее количество страниц документа.

Приложение А
(справочное)
Примеры титульного листа

Рисунок А.1 – Пример титульного листа для документа с основной надписью

Рисунок А.2 – Пример титульного листа для документа , оформленного с колонтитулами

Библиография

[1] 	Приложение 1 к «Русскому орфографическому словарю» под редакцией В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой. Издание 4-е, исправленное и дополненное, М., 2013 (Ссылка: https://popravilam.com/blog/sokrashcheniya-osnovnye.html)

[2]	ГОСТ Р 7.0.1-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила

[3]	Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации

[4]	ISO/IEC 10646:2020 Информационная технология. Универсальный набор кодированных символов (UCS)

УДК 62(084.11):006.354 ОКС 01.110

Ключевые слова: документ, текстовый документ, табличный документ, основная надпись, колонтитулы, структурный элемент, таблица, иллюстрация, список, формула, шрифт, абзац, заголовок

РАЗРАБОТЧИК

| Руководитель организации-разработчика АО НИЦ «Прикладная логистика», Генеральный директор |  | И.Ю. Галин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки, руководитель отдела нормативного обеспечения |  | Е.В. Селезнёва |
| Исполнитель, руководитель отдела технической документации |  | Е.В. Чердакова |

___________________________________________________

) Полное наименование изделия – в соответствии с наименованием его в основном конструкторском документе.

) Код символа по [4]. Минимальный набор применяемых в КД символов и их кодов приведен в ГОСТ Р 2.304

* В необходимом по тексту падеже

) Для обеспечения автоматизированного проставления ссылок допускается в заголовке писать слово «таблица» (или «табл.») со строчной буквы.

) Монохромное изображение — изображение, содержащее лишь один цвет разной яркости (оттенка). Цветное изображение содержит различные цвета.