ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к окончательной редакции национального стандарта

ГОСТ Р «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам»

1	Основание для разработки стандарта

Основанием для разработки национального стандарта является Программа национальной стандартизации на 2025 год.

Шифр темы: 1.0.482-1.118.25.

Пересмотр ГОСТ Р 2.105-2019.

2	Краткая характеристика объекта и аспекта стандартизации

Объектом стандартизации являются текстовые конструкторские и технологические документы изделий машиностроения.

Аспект стандартизации – общие требования к построению, изложению и оформлению текстовых конструкторских и технологических документов изделий машиностроения, выпускаемых в бумажной и электронной форме.

На основании настоящего стандарта допускается разрабатывать документы по стандартизации, устанавливающие требования к построению, изложению и оформлению текстовых документов конкретных видов и текстовых документов на изделия конкретных видов техники или отраслей промышленности с учетом их специфики.

3	Обоснование целесообразности разработки национального стандарта (технико-экономическое, социальное или иное)

Проект стандарта разрабатывается в рамках пересмотра действующего ГОСТ Р 2.105-2019 в связи с большим количество вопросов, поступающих в ТК 482 по положениям действующего стандарта, а также с учетом опыта разработки изменения №2 в 2023 году, которое показало, что стандарт требует полного пересмотра.

Основные цели пересмотра стандарта:

- приведение требований к текстовым документам в соответствие современным реалиям с учетом выполнения практически всех текстовых документов автоматизированным способом с использованием специальных программных средств.

- в стандарте необходимо пользоваться стандартизованными понятиями, которые применяются в современных программных средствах и в типографике, а не пытаться изложить требования «бытовым» языком;

- улучшение структуры документа для обеспечения удобства работы с ним (в том числе с учетом логики изложения аналогичных стандартов, например, ГОСТ 1.5–2001). В действующем стандарте требования приведены в хаотичном порядке, что выглядит привычным для пользователей, но не позволяет сформировать в голове логичную систему требований, которую можно применять в целом (в том числе по аналогии), без необходимости излишней детализации требований в стандарте к несущественным деталям;

- гармонизация с действующими стандартами ЕСКД на конкретные виды текстовых документов, например, на эксплуатационные документы (например, использование понятия «иллюстрация» вместо «графический материал», ввод дополнительных необязательных элементов «Перечень таблиц», «Перечень иллюстраций» и правил их оформления);

- введение некоторых упрощений (например, запись чисел цифрами в тексте – см. п. 6.2.4 окончательной редакции), более подробное и единообразное изложение правил проставления ссылок на документы, структурные элементы, таблицы, перечисления, иллюстрации, формулы, отказ от нумерации пустой части листа при односторонней печати отдельных элементов документа и т.п.;

- изложение требований стандарта по трем основным аспектам: оформление (раздел 4), построение документа (раздел 5) и изложение текста (раздел 6) по аналогии со структурированием ГОСТ 1.5-2001;

- внесение других уточнений и изменений, предложенных организациями промышленности при обсуждении первой редакции;

- добавление иллюстраций и примеров.

По замечаниям организаций и частных лиц к первой редакции, окончательная редакция стандарта приведена в соответствие с действующей редакцией в части сохранения обязательных требований, рекомендаций и допущений с целью обеспечения единства правил выполнения и оформления конструкторской документации для одинакового применения ее в различных организациях, а следовательно, и возможности организации производства изделия в одной организации по документации, разработанной другой организации без ее переработки.

Изменен стиль изложения требований к документу «Лист утверждения» (ЛУ) без изменения сути самих требований. По сути, ЛУ представляет собой титульный лист документа, оформленный отдельно от документа (с собственным обозначением, сформированным на базе обозначения документа). В некоторых случаях необходимые согласующие и утверждающие подписи не помещаются на титульном листе и в действующей редакции ГОСТ Р 2.105-2019 говорится о возможности продолжения титульного листа на последующих страницах. С целью отказа от этой крайне неверной формулировки (титульный лист не может быть на нескольких листах) в разделе 5 введен элемент «Лист согласования», на котором размещают согласующие и утверждающие подписи, если они не поместились на титульном листе. Такой элемент может быть выполнен на необходимом количестве страниц. Элемент «Лист согласования» может входить в состав текстового документа или в состав ЛУ.

4	Сведения о соответствии проекта стандарта техническим регламентам Евразийского экономического союза, федеральным законам, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации

Проект стандарта соответствуют законодательству Российской Федерации.

Проект стандарта и документация к нему оформлены в соответствии со стандартами национальной системы стандартизации (НСС) и нормативными актами Росстандарта.

5	Сведения о степени гармонизации проекта стандарта и о форме применения международного стандарта, регионального стандарта, регионального свода правил, стандарта иностранного государства и свода правил иностранного государства, иного документа по стандартизации иностранного государства

При разработке настоящего стандарта международные (региональные) стандарты не используются.

6	Сведения о проведенных научно-исследовательских работах, технических предложениях, опытно-конструкторских, опытно-технологических и проектных работах, а также аналитических работах, послуживших основой для разработки первой редакции проекта стандарта (при наличии)

При разработке первой редакции проекта стандарта использован опыт создания современных текстовых документов (преимущественно электронных) в различных отраслях промышленности (авиастроение, двигателестроение, приборостроение, судостроение и др.). Специальные научно-исследовательские работы не проводились.

7	Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с проектами и/или действующими в Российской Федерации национальными и межгосударственными стандартами, сводами правил

Проект ГОСТ Р взаимосвязан со следующими стандартами:

ГОСТ 2.301 Единая система конструкторской документации. Форматы;

ГОСТ 2.303 Единая система конструкторской документации. Линии;

ГОСТ 2.321 Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенные;

ГОСТ 8.417 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин;

ГОСТ 13.1.002 Репрография. Микрография. Документы для микрофильмирования. Общие требования и нормы;

ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения;

ГОСТ Р 2.051 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Общие положения;

ГОСТ Р 2.058 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения реквизитной части электронных конструкторских документов;

ГОСТ Р 2.104 Единая система конструкторской документации. Основные надписи;

ГОСТ Р 2.106 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы;

ГОСТ Р 2.109 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам;

ГОСТ Р 2.201 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов;

ГОСТ Р 2.316 Единая система конструкторской документации. Надписи, технические требования и таблицы в графических документах. Правила выполнения;

ГОСТ Р 2.503 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений;

ГОСТ Р 7.0.3 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные элементы. Термины и определения;

ОК 034 (КПЕС 2008) Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2).

8	Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке стандарта

При подготовке настоящего проекта ГОСТ Р использовались следующие источники информации:

Основные общепринятые графические сокращения: как правильно их писать // Приложение 1 к «Русскому орфографическому словарю» под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой. Изд. 4-е, испр. и дополн., 2013.

ГОСТ Р 7.0.1-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».

ISO/IEC 10646:2020 Информационная технология. Универсальный набор кодированных символов (UCS).

9	Сведения о проведении публичного обсуждения и краткая характеристика полученных отзывов заинтересованных лиц

Первая редакция проекта ГОСТ Р прошла публичное обсуждение в установленном законодательством о стандартизации порядке. Дата размещения уведомления о разработке проекта ГОСТ Р на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии – 27.11.2025. Дата начала публичного обсуждения – 15.01.2026, дата завершения публичного обсуждения – 16.03.2026. Необходимый срок публичного обсуждения проекта ГОСТ Р соблюден.

В ходе рассмотрения первой редакции проекта ГОСТ Р поступили замечания и предложения от 50 организации. В отзывах 16 организаций замечания и предложения отсутствуют.

Замечания и предложения поступили от 34 организаций: ПАО «ОДК-УМПО», «КБ «Пассажирский транспорт», АО "ИЭМЗ "КУПОЛ", АО "КБП", АО "ЦНИИмаш", АО «ВПК «НПО машиностроения», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Метровагонмаш», АО «ОЭВРЗ», ООО «ТМХ-Электротех», ООО «ИЦД ТМХ», ООО «ТМХ Инжиниринг», АО "ТМХ", АО «НИИ КП», АО «НПК «КБМ», АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «НПО «Квант», АО «ОПК», АО «ОСК», АО «ПО «УОМЗ», АО «Редуктор-ПМ», АО «НЦВ Миль и Камов», АО «Туполев», АО «У-УАЗ», АО «Вертолеты России», АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», АО «ЦНИИТОЧМАШ», ГК «Росатом», ООО «УК РМ Рейл», АО «НВЦ «Вагоны», Союз «Объединение вагоностроителей», ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт», ПАО «ДНПП», ПАО «РКК «Энергия».

По всем полученным замечаниям и предложениям составлена сводка отзывов, на основании которой подготовлена окончательная редакция проекта ГОСТ Р. Из 1217 полученных замечаний: принято – 618, принято частично – 95, отклонено – 98 (обоснования приведены в сводке отзывов), принято к сведению – 406.

По результатам рассмотрения полученных замечаний проект существенно доработан.

10	Сведения о технических комитетах по стандартизации со смежными областями деятельности

Технические комитеты по стандартизации, в областях, деятельности которых возможно пересечение с областью применения разрабатываемого проекта стандарта отсутствуют.

10 Сведения о разработчике стандарта

АО НИЦ «Прикладная Логистика»

Юридический адрес / Фактический (почтовый) адрес:

115114 г. Москва ул. Летниковская д.10 к.4

Тел.: (495) 181-51-71

Электронная почта: info_pl@cals.ru

| Руководитель разработки стандарта Генеральный директор АО НИЦ «Прикладная логистика» | И.Ю. Галин |
| --- | --- |