| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ГОСТ Р 2.119― 202Х (проект, окончательная редакция) |

Единая система конструкторской документации

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

Общие требования к 
конструкторской документации

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Российский институт стандартизации

20__

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-техническим центром «Информтехника» - филиалом 
федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт «Центр» (НТЦ «Информтехника» - филиал ФГУП «ВНИИ «Центр») при участии акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка 
жизненного цикла продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                         г. №         -ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202Х

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ российской федерации

Единая система конструкторской документации ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ Общие требования к конструкторской документации Unified system for design documentation. Preliminary design. General requirements to design documentation

Дата введения ― 202Х―ХХ―ХХ

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к конструкторской документации эскизного проекта для изделий машиностроения.

На основе настоящего стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать документы по стандартизации, уточняющие требования к конструкторской документации эскизного проекта с учетом специфики изделий и состава работ.

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.103 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки

ГОСТ 2.701 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению

ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения

ГОСТ Р 2.051 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Основные положения

ГОСТ Р 2.053 Единая система конструкторской документации. Электронная структура изделия. Основные положения

ГОСТ Р 2.056 Единая система конструкторской документации. Электронная модель детали. Общие требования

ГОСТ Р 2.057 Единая система конструкторской документации. Электронная модель сборочной единицы. Общие требования

ГОСТ Р 2.102–2023 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов

ГОСТ Р 2.104 Единая система конструкторской документации. Основные надписи

ГОСТ Р 2.105 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ Р 2.106–2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы

ГОСТ Р 2.109 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам

ГОСТ Р 2.201 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов

ГОСТ Р 2.503 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений

ГОСТ Р 2.504 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Правила внесения изменений

ГОСТ Р 2.711 Единая система конструкторской документации. Схема деления изделия на составные части

ГОСТ Р 2.810 Единая система конструкторской документации. Электронный макет изделия. Общие требования

ГОСТ Р 15.011 Интеллектуальная собственность. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения

ГОСТ Р 57700.21 Компьютерное моделирование в процессах разработки, производства и обеспечения эксплуатации изделий. Термины и определения

ГОСТ Р 57700.37 Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005 и ГОСТ Р 57700.21.

Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

| ДЭ | — | электронный конструкторский документ; |
| --- | --- | --- |
| КД | — | конструкторская документация; |
| СЧ | — | составная часть; |
| ТЗ | — | техническое задание на разработку изделия; |
| ТОиР | — | техническое обслуживание и ремонт; |
| ЭП | — | эскизный проект; |
| ЭСИ | — | электронная структура изделия. |

Основные положения

5.1 Разработку ЭП выполняют в соответствии с ТЗ и настоящим стандартом с целью обоснования и выбора принципиальных технических решений, определяющих общее устройство, структуру и компоновку изделия, принципы функционирования, изготовления и обеспечения эксплуатации, основные технические характеристики изделия (включая массогабаритные), обеспечивающих выполнение заданных в ТЗ1) требований и возможность изготовления изделия в условиях промышленного производства.

5.2 При необходимости, при разработке ЭП могут рассматриваться варианты конструкции изделия. В этом случае в ЭП должен быть отражен выбор и обоснование предпочтительного технического решения.

5.3 При разработке ЭП рекомендуется для обоснования конструкторских решений применять компьютерное моделирование по ГОСТ Р 57700.21.

5.4 Необходимость разработки, изготовления и испытаний материальных макетов должна быть согласована с заказчиком (представительством заказчика).

Примечание – Разрабатываемые на стадии разработки ЭП материальные макеты, как правило, служат для проверки принципов работы изделия или его СЧ, проведения оценки соответствия разрабатываемого изделия требованиям ТЗ, уточнения компоновки СЧ изделия и условий размещения в отведенном пространстве, оценки его эргономических характеристик и решения других задач.

5.5 КД на материальные макеты в состав КД ЭП не включают.

Примечание – При этом в пояснительной записке ЭП приводят описание макетов, а также обозначения основных КД, по которым они изготавливались.

5.6 Испытания материальных макетов выполняют по программе и методике испытаний, разработанной в соответствии с ГОСТ Р 2.106–2019 (подраздел 4.11), а виртуальные испытания с использованием компьютерных моделей – в соответствии со стандартами организации с учетом положений ГОСТ Р 57700.37.

Примечание – При испытании компьютерной модели изделия, как правило, проводят оценку ее адекватности, а также соответствия компьютерной реализации математической (либо информационной) модели.

5.7 Типовой состав работ, выполняемых при разработке ЭП, приведен в приложении А.

Конкретный перечень работ, выполняемых при разработке ЭП, определяет организация-разработчик в зависимости от требований ТЗ, назначения изделия, условий применения и согласовывает его с заказчиком (представительством заказчика).

Примечание – Работы, выполненные на предыдущей стадии разработки КД, не повторяют на стадии разработки ЭП в том случае если их повторное выполнение не может дать дополнительных данных. В этом случае результаты ранее выполненных работ отражают в пояснительной записке.

Общие требования к выполнению конструкторской 
документации эскизного проекта

6.1 Номенклатуру КД, разрабатываемой в соответствии с ГОСТ Р 2.102 в составе ЭП, устанавливают в ТЗ и/или на предыдущей стадии разработки КД.

Примечания

1 В соответствии с ГОСТ Р 2.102–2023 (таблица 1) в составе ЭП обязательными для разработки документами являются ведомость ЭП и пояснительная записка ЭП.

2 В состав КД ЭП могут быть включены специализированные электронные модели, описывающие логику и принцип работы изделия, его конструкцию, взаимодействие его СЧ, определяющие геометрическую форму изделия, его габариты, установочные и присоединительные размеры и т. п.

6.2 КД ЭП может быть представлена в виде совокупности бумажных конструкторских документов и ДЭ по ГОСТ Р 2.051 или в виде электронного макета изделия по ГОСТ Р 2.810 в автоматизированной системе управления данными об изделии.

Форму представления КД ЭП, если она не указана в ТЗ и/или в рекомендациях комиссии по приемке работ, выполненных на предыдущей стадии разработки КД, определяет организация-разработчик по согласованию с заказчиком.

Примечание – При представлении КД ЭП в виде совокупности бумажных документов и ДЭ в ведомости ЭП в графе «Примечание» рекомендуется для каждого документа указывать форму представления КД (бумажная или электронная).

6.3 КД ЭП может быть организована с использованием:

- ЭСИ по ГОСТ Р 2.053 – рекомендуется при представлении ЭП в автоматизированной системе управления данными об изделии (в виде электронного макета изделия или совокупности ДЭ);

- ведомостей ЭП (и спецификаций, при наличии).

Примечания

1 Вид ЭСИ по ГОСТ Р 2.053 для представления ЭП устанавливает организация-разработчик.

2 При использовании ЭСИ ведомость ЭП может формироваться в качестве производного документа, представляющего состав ЭП в странично-ориентированной форме.

6.4 В состав КД ЭП помимо вновь разработанных проектных документов могут включаться:

- утвержденные ранее проектные КД с литерой «Э» (и выше);

- утвержденные рабочие КД;

- документация на покупные изделия.

6.5 Общие требования по оформлению разрабатываемых в составе ЭП:

- текстовых документов – по ГОСТ Р 2.105 и ГОСТ Р 2.106;

- чертежей – по ГОСТ Р 2.109.

- электронных моделей деталей и сборочных единиц – по ГОСТ Р 2.056 и ГОСТ Р 2.057;

- схем – по ГОСТ 2.701;

- ЭСИ – по ГОСТ Р 2.053.

Графические КД и электронные модели выполняют с учетом степени детализации, необходимой для стадии разработки ЭП, и определяемой содержанием работ на стадии разработки ЭП (см. приложение А).

Особенности выполнения отдельных видов конструкторских документов, выполняемых на стадии разработки ЭП, приведены в разделах 7, 8 и 9.

6.6 Обозначение КД ЭП выполняют по ГОСТ Р 2.201.

6.7 Всем проектным КД, разработанным на стадии разработки ЭП, при утверждении присваивают литеру «Э».

Примечание – Данные о присвоении литеры проектной КД ЭП вносят:

- для бумажных КД – в реквизиты разработанных документов по ГОСТ Р 2.104;

- для ДЭ – в реквизитную часть электронных документов или в реквизитную часть информационного набора данных в автоматизированной системе управления данными об изделии.

Если по решению заказчика (по согласованию с заказчиком) бумажный КД разрабатывают без основной надписи, то данные о присвоении литеры «Э» приводят на титульном листе данного документа.

6.8 Внесение изменений в утвержденную КД ЭП:

- для бумажных КД и ДЭ – по ГОСТ Р 2.503;

- для ДЭ в автоматизированной системе управления данными об изделии и электронного макета изделия – по ГОСТ Р 2.504.

Требования к выполнению общего вида изделия

7.1 На стадии разработки ЭП общий вид изделия может быть выполнен как бумажный КД (чертеж общего вида) или как ДЭ (электронная модель общего вида).

Примечания

1 Электронная модель общего вида является разновидностью специализированной электронной модели.

2 В соответствии с ГОСТ Р 2.102–2023 (таблица 1) чертеж общего вида (электронная модель общего вида) на стадии разработки ЭП являются необязательным документом. Необходимость их разработки устанавливают в ТЗ или определяет организация-разработчик исходя из особенностей изделия, его назначения и условий производства.

7.2 В общем случае чертеж общего вида (электронная модель общего вида) должны содержать:

- изображения изделия (виды, разрезы, сечения), текстовую часть и надписи, необходимые для понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его составных частей и принципа работы изделия;

- наименования, а также обозначения (если они имеются) тех СЧ, для которых необходимо указать данные (технические характеристики, количество, указания о материале, принципе работы и др.) или ссылка на которые необходима для пояснения изображений чертежа общего вида (электронной модели общего вида), описания принципа работы изделия, указания о составе и др.;

- размеры и другие наносимые на изображения данные (при необходимости);

- схему (электрическую, гидравлическую и др.), если она необходима, но оформлять ее отдельным КД нецелесообразно;

- технические характеристики изделия, если это необходимо для удобства сопоставления вариантов по чертежу общего вида (электронной модели общего вида).

7.3 Изображения следует выполнять с максимальными упрощениями, предусмотренными стандартами Единой системы конструкторской документации. СЧ изделия, в том числе заимствованные и покупные изделия, изображают с упрощениями (иногда в виде контурных очертаний), если при этом обеспечено понимание конструктивного устройства разрабатываемого изделия, взаимодействия его СЧ и принципа работы изделия.

7.4 Отдельные изображения СЧ следует размещать на одном общем листе с изображениями всего изделия или на отдельных (последующих) листах чертежа общего вида.

7.5 Наименования и обозначения СЧ на чертеже общего вида (в электронной модели общего вида) следует указывать одним из следующих способов:

а) на полках линий-выносок;

б) в таблице, размещаемой на том же листе, что и изображение изделия;

в) в таблице, выполненной на отдельных листах в качестве последующих листов чертежа общего вида (в электронной модели общего вида).

Примечание – Способы а) и в) являются предпочтительными.

При наличии таблицы на полках линий-выносок указывают номера позиций СЧ, включенных в таблицу.

Таблица в общем случае состоит из граф: «Позиция», «Обозначение», «Наименование», «Количество», «Дополнительные указания».

7.6 Наименования и обозначения СЧ в таблицу или ЭСИ рекомендуется помещать в следующем порядке:

- вновь разрабатываемые изделия;

- заимствованные изделия;

- покупные изделия.

Требования к пояснительной записке эскизного проекта

8.1 Пояснительная записка ЭП в общем случае должна состоять из следующих разделов:

- введение;

- наименование и область применения проектируемого изделия;

- техническая характеристика;

- описание и обоснование выбранной конструкции;

- обеспечение работоспособности и надежности конструкции изделия;

- обеспечение эксплуатации изделия;

- ожидаемые технико-экономические показатели;

- уровень стандартизации и унификации.

Допускается объединять или исключать отдельные разделы (кроме раздела «Описание и обоснование выбранной конструкции»), а также вводить новые разделы и дополнять пояснительную записку ЭП приложением.

Примечание – Новые разделы, как правило, приводят в конце пояснительной записки ЭП, размещая их перед приложениями (при наличии).

8.2 В разделе «Введение» следует указывать наименование, номер и дату утверждения ТЗ.

Если разработка ЭП предусмотрена не ТЗ, а рекомендациями комиссии по приемке работ, выполненных на предыдущей стадии разработки КД, то в разделе «Введение» делают запись «Разработка эскизного проекта предусмотрена актом приемки технического предложения1)...» и указывают номер и дату акта приемки.

8.3 В разделе «Наименование и область применения проектируемого изделия» приводят соответствующие сведения из ТЗ и/или технического предложения, а также:

- краткую характеристику области и условий применения изделия;

- общую характеристику объекта, в составе которого должно применяться разрабатываемое изделие (при необходимости).

8.4 В разделе «Техническая характеристика» приводят:

- основные технические характеристики изделия;

- сведения о соответствии требованиям, установленным ТЗ, или об отклонениях от установленных требований (с обоснованием отклонений). Если на предыдущей стадии разработки КД указанные требования уточнялись (изменялись или дополнялись), то указывают о соответствии уточненным требованиям или об отклонениях от них (с обоснованием отклонений);

- сравнение основных характеристик изделия с характеристиками аналогов (отечественных и/или зарубежных).

___________

1) Указывают наименование предыдущей стадии разработки КД.

8.5 В разделе «Описание и обоснование выбранной конструкции» приводят:

- описание конструкции, обоснование принимаемых на стадии разработки ЭП принципиальных решений (конструктивных, схемных и др.).

Примечание – Для обеспечения наглядности рекомендуется в описании приводить иллюстрации;

- результаты макетирования (при изготовлении материальных макетов) или моделирования (при разработке компьютерных моделей и проведении моделирования), сведения о программах и методиках испытаний (анализа) материальных макетов (компьютерных моделей), результаты испытаний и/или анализа и оценки соответствия заданным в ТЗ требованиям.

Примечание – При необходимости также могут быть приведены описание и фотографии материальных макетов, с указанием обозначения КД, по которым они были изготовлены;

- технические требования к планируемым к применению в разрабатываемом изделии новым покупным изделиям и материалам, которые должны разрабатываться другими организациями.

Примечание – Указанные технические требования могут быть приведены в приложении к пояснительной записке;

- сведения о соответствии установленным требованиям заимствованных СЧ изделия, покупных изделий и материалов, планируемых к применению в разрабатываемом изделии;

- результаты анализа технологичности предлагаемой конструкции изделия и предлагаемые решения по технологии изготовления изделия;

- результаты предварительного анализа эксплуатационной и ремонтной технологичности, предлагаемые решения по обеспечению технической эксплуатации (при необходимости);

- данные проверки принятых решений на патентную чистоту, сведения об использовании в данной разработке изобретений и о поданных заявках на новые изобретения (с указанием даты приоритета);

- сведения о безопасности изделия и о его воздействии на окружающую среду;

- сведения по утилизации изделия.

8.6 В разделе «Обеспечение работоспособности и надежности конструкции изделия» приводят:

- результаты расчетов и/или компьютерного моделирования, подтверждающие работоспособность изделия (кинематические, электрические, тепловые расчеты, расчеты гидравлических систем и др.);

- результаты расчетов и/или компьютерного моделирования, подтверждающие безотказность, долговечность, сохраняемость изделия в целом и его СЧ.

Примечания

1 Полученные при моделировании и/или расчетах результаты уточняют на последующей стадии разработки КД.

2 Для каждого вида расчетов указывают использованные программные средства.

Дополнительно в разделе «Обеспечение работоспособности и надежности конструкции изделия» (при необходимости) приводят сведения о разработке, согласовании и утверждении документов, которые не входят в состав КД ЭП, но могут разрабатываться на стадии разработки ЭП в соответствии с требованиями ТЗ:

- программы метрологического обеспечения изделия (СЧ изделия);

- программы обеспечения надежности (на стадии разработки изделия);

- программы эргономического обеспечения;

- программы обеспечения качества (на стадии разработки изделия) и др.

8.7 В разделе «Обеспечение эксплуатации изделия» приводят:

- описание приемов и способов работы с изделием на месте эксплуатации в режимах и условиях, предусмотренных ТЗ;

- описание порядка и способов хранения, упаковки, транспортирования, монтажа изделия и ввода его в действие на месте эксплуатации;

- принципиальные решения по составу и условиям выполнения работ по 
ТОиР, необходимых для поддержания заданного уровня надежности изделия на стадии его эксплуатации;

- предварительные оценки потребности в материальных, трудовых, информационных и иных ресурсах, элементах инфраструктуры (здания, сооружения), необходимых для выполнения ТОиР на стадии эксплуатации изделия;

- анализ вариантов организации работ по технической эксплуатации, в том числе распределения таких работ между потенциальными участниками;

- результаты расчетов и/или компьютерного моделирования показателей эксплуатационной технологичности, достигаемых при использовании предлагаемых решений по технической эксплуатации;

- предварительные оценки квалификации и количества обслуживающего персонала, необходимого для обеспечения технической эксплуатации;

- предложения по созданию средств обучения, в том числе компьютерных, и организации обучения персонала.

8.8 В разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» приводят ориентировочные расчеты экономических показателей.

8.9 В разделе «Уровень стандартизации и унификации» приводят предварительные сведения по использованию в разрабатываемом изделии стандартных, унифицированных и заимствованных сборочных единиц и деталей.

8.10 В приложении к пояснительной записке приводят:

- копию ТЗ или выписку из него. Какие разделы (пункты) ТЗ приводить в выписке должно быть согласовано с заказчиком;

- перечень работ, которые следует провести на последующем этапе разработки изделия (при необходимости);

- перечень документов, используемых при разработке ЭП и получаемых разработчиком изделий от других организаций (патенты, отчеты о патентных исследованиях, справки потребителей о необходимом объеме производства разрабатываемых изделий и т. п.).

Примечание – При этом сами документы в приложение к пояснительной записке не включают;

- расчеты, подтверждающие работоспособность и надежность изделия в целом и его СЧ (при отсутствии специализированных программных средств, которые можно использовать для расчетов), а также компьютерные модели и базы данных, использованные для расчетов и обоснования предлагаемых технических решений (при необходимости).

Примечание – Компьютерные модели, базы данных, а также расчеты (в случае их большого объема) приводят на отдельном носителе информации;

- сведения (документы, результаты моделирования и др.), подтверждающие выполнение основных требований к изделию, установленных в ТЗ;

- материалы художественно-конструкторской проработки, не являющиеся КД (при необходимости);

- перечень программных средств, использованных при разработке ЭП (при необходимости);

- перечень использованной литературы и других источников информации (при необходимости).

Требования к ведомости эскизного проекта

9.1 В ведомость ЭП следует заносить все конструкторские документы в порядке, установленном ГОСТ Р 2.106–2019 (подраздел 4.8), независимо от того, к какому варианту конструкции изделия они относятся.

Примечания

1 Информация о том, какому варианту конструкции изделия соответствует данный конструкторский документ, может быть указана в графе «Примечание».

2 При организации КД ЭП с использованием ЭСИ по ГОСТ Р 2.053 ведомость ЭП может формироваться в качестве производного документа, представляющего состав ЭП в странично-ориентированной форме.

9.2 В ведомость ЭП допускается включать в КД в различных формах представления (в бумажной или электронной). При этом в графе «Примечание» рекомендуется указывать форму представления.

Приложение А
(рекомендуемое)
Перечень работ, выполняемых на стадии разработки эскизного проекта

При разработке ЭП с учетом особенностей изделия и его сложности в общем случае выполняют следующие работы):

- Анализ требований к изделию, установленных в ТЗ. Анализ действующих нормативных документов и нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требованию к изделию, процессам его создания и эксплуатации. Формирование взаимоувязанной иерархии (системы) требований, удобной для анализа, сопровождения и контроля выполнения.

- Выбор методов оценки соответствия) изделия заданным требованиям, установление правил учета выполнения требований и документирования полученных результатов.

- Разработка функциональной модели изделия (модели функционирования) с целью анализа логики функционирования изделия в целом и взаимодействия его СЧ, в том числе для проверки выполнения заданных требований (при необходимости).

- Моделирование и обоснование укрупненной структуры (архитектуры) изделия, распределение требований между его СЧ.

- Выбор эргономических и дизайнерских решений, в том числе разработка внешнего облика изделия, моделирование рабочих органов управления, встроенных средств обслуживания, интерьеров и т. п.

- Разработка принципиальной компоновки изделия, включая возможность модульно-агрегатного исполнения его СЧ.

- Разработка предварительной схемы деления изделия на СЧ по ГОСТ Р 2.711, описывающей предлагаемый разработчиком состав изделия (входимость в него вновь разрабатываемых, заимствованных и покупных изделий). Распределение работ между организациями – участниками работ по проектированию (при наличии нескольких участников).

- Разработка предварительного перечня заимствованных и покупных изделий (в том числе электронной компонентной базы).

- Проведение патентных исследований по ГОСТ Р 15.011, а также (при необходимости) оформление заявок на изобретения.

- Проведение предварительных инженерных расчетов характеристик разрабатываемого изделия, в том числе с использованием средств компьютерного моделирования.

- Разработка предварительных конструктивно-схемных решений, в том числе в форме упрощенных электронных моделей несущих конструкций и элементов функциональных систем изделия, разработка предварительных решений по информационным и вычислительным системам, включая их программные средства (с учетом требований к ним по информационной безопасности).

- Анализ ожидаемых значений показателей надежности изделия и его СЧ с использованием аналитических расчетов и компьютерного моделирования, включая анализ влияния последствий отказов СЧ изделия на его работоспособность. Оценка влияния внешних воздействующих факторов на надежность изделия, выбор соответствующих способов защиты. Разработка и обоснование (уточнение ранее разработанных) технических решений с целью обеспечения заданных значений показателей надежности (заданного уровня надежности), разработка мероприятий по предупреждению возникновения отказов и защите от их последствий.

- Предварительный анализ технологичности конструкции изделия и разработка принципиальных решений по технологии изготовления изделия и его СЧ (при необходимости).

- Предварительная оценка технического уровня разрабатываемого изделия (его СЧ) с оценкой соответствия современным отечественным и зарубежным достижениям науки и техники, стандартам, результатам ранее выполненных научно-исследовательских и экспериментальных работ, сопоставление изделия (его СЧ) с существующими и разрабатываемыми аналогичными отечественными и зарубежными изделиями по основным техническим характеристикам и технико-экономическим показателям.

- Разработка принципиальных решений по обеспечению эксплуатации, включая:

- общий порядок применения по назначению в режимах и условиях, предусмотренных ТЗ, общий порядок ввода изделия в эксплуатацию;

- принципиальные решения по составу и способам организации ТОиР.

Примечание – При этом в том числе проводят предварительное определение методов технической эксплуатации изделия (по состоянию, по ресурсу и т. п.);

- анализ существующего оборудования, оснастки, инструмента, инфраструктуры и предварительную оценку потребностей в материальных, трудовых, информационных и иных ресурсах для выполнения ТОиР в ходе эксплуатации изделия;

- предварительную оценку потребностей в инженерно-техническом и производственном персонале необходимых специальностей и квалификации, разработку предложений по созданию средств обучения и организации обучения.

- Разработка принципиальных решений по метрологическому обеспечению (выбор и обоснование методов и средств измерений, включая выбор средств измерений и средств измерительного контроля для комплектации ими изделия и его СЧ, обоснование необходимости разработки новых методов и средств измерений и др.).

- Формирование предложений (с обоснованием) по разработке новых комплектующих изделий, материалов, средств технологического оснащения, средств измерений, диагностирования и контроля.

- Подготовка предложений по стандартизации, в том числе по изменению, пересмотру, отмене действующих или разработке новых стандартов и других нормативных документов, применяемых для нормативного обеспечения проектных работ на стадии ЭП.

- Предварительная оценка затрат на подготовку промышленного производства и эксплуатацию изделия, затрат на капитальное строительство, а также других технико-экономических показателей, применимых для оценки стоимости жизненного цикла изделия (при необходимости).

- Предварительная оценка ожидаемого уровня стандартизации и унификации.

- Предварительная оценка соответствия требованиям техники безопасности и производственной санитарии.

- Предварительная оценка соответствия требованиям эргономики и технической эстетики.

- Разработка предварительных решений по упаковке и транспортированию изделий (при необходимости).

- Разработка предварительных решений по утилизации изделия (при необходимости).

- Анализ научно-технических и производственных рисков, связанных с реализацией технических требований к изделию (СЧ изделия).

- Выбор оптимального варианта конструкции изделия, подтверждение (или уточнение) предъявляемых к изделию требований (технических характеристик, показателей качества, уровня стандартизации и унификации и др.), установленных ТЗ.

- Проверка выполнения заданных требований к изделию с использованием заданных методов оценки соответствия, учет и документирование выполнения требований в соответствии с установленными для проекта правилами.

- Оформление документации ЭП (включая КД, компьютерные модели, базы данных и т. д.).

УДК 002:001.892:62(047.31):006.354 ОКС 01.110

Ключевые слова: конструкторская документация, эскизный проект, чертеж общего вида, электронная модель общего вида, пояснительная записка эскизного проекта

РАЗРАБОТЧИК – НТЦ «Информтехника» - филиал ФГУП «ВНИИ «Центр»

Руководитель разработки,

заместитель руководителя Центра					         А.П. Толмачев

Разработчик,

главный научный сотрудник                  				         Д.Ю. Забулонов

) Работы, указанные в пунктах 3 – 25, выполняются для каждого варианта конструкции изделия с целью последующего сравнения этих вариантов и выбора предпочтительного. При этом для осуществления выбора не требуется в обязательном порядке выполнения всех перечисленных работ.

) Метод оценки соответствия – это регламентированная процедура (анализ, испытания, инспекционный контроль), используемая для доказательства того, что объект (изделие) соответствует установленным нормам и требованиям.