| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ГОСТ Р 2.120― 202Х (проект, первая редакция) |

Единая система конструкторской документации

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Российский институт стандартизации

20__

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-техническим центром «Информтехника» - филиалом 
федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт «Центр» (НТЦ «Информтехника» - филиал ФГУП «ВНИИ «Центр») при участии акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                         г. №         -ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202Х

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ российской федерации

Единая система конструкторской документации ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ Unified system for design documentation. Technical design

Дата введения ― 202Х―ХХ―ХХ

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные требования к конструкторской документации технического проекта, разрабатываемой на изделия всех отраслей промышленности.

На основе настоящего стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать документы по стандартизации, уточняющие требования к конструкторской документации технического проекта и состав работ, выполняемых на стадии разработки технического проекта, с учетом специфики проектируемых изделий и организации работ.

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.103 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки

ГОСТ 2.701 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению

ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения

ГОСТ Р 2.053 Единая система конструкторской документации. Электронная структура изделия. Основные положения

ГОСТ Р 2.056 Единая система конструкторской документации. Электронная модель детали. Общие требования

ГОСТ Р 2.057 Единая система конструкторской документации. Электронная модель сборочной единицы. Общие требования

ГОСТ Р 2.102–2023 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторской документации

ГОСТ Р 2.105 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ Р 2.106–2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы

ГОСТ Р 2.109 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам

ГОСТ Р 2.119–20__ Единая система конструкторской документации. Эскизный проект (проект, первая редакция, разрабатывается одновременно)

ГОСТ Р 2.201 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов

ГОСТ Р 2.307 Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений (проект, окончательная редакция)

ГОСТ Р 2.503 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений

ГОСТ Р 2.504 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Правила внесения изменений

ГОСТ Р 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационная документация. Основные положения (проект, первая редакция, разрабатывается одновременно)

ГОСТ Р 2.711 Единая система конструкторской документации. Схема деления изделия на составные части

ГОСТ Р 2.810 Единая система конструкторской документации. Электронный макет изделия. Общие требования

ГОСТ Р 2.820 Единая система конструкторской документации. Нормативно-справочная информация. Основные положения

ГОСТ Р 15.011 Интеллектуальная собственность. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения

ГОСТ Р 27.001 Надежность в технике. Система управления надежностью. Основные положения

ГОСТ Р 53392 Интегрированная логистическая поддержка. Анализ логистической поддержки. Основные положения

ГОСТ Р 58297 Интегрированная логистическая поддержка. Многоуровневое техническое обслуживание и ремонт. Основные положения

ГОСТ Р 57412 Компьютерные модели в процессах разработки, производства и эксплуатации изделий. Общие положения

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 комплект ЗИП: Набор запасных частей, инструментов, принадлежностей и расходных материалов, необходимых для обеспечения функционирования, технического обслуживания и ремонта изделия.

- Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

| ДЭ | — | электронный конструкторский документ; |
| --- | --- | --- |
| ЗИП | — | з запасные части, инструменты и принадлежности; |
| КД | — | конструкторская документация; |
| СЧ | — | составная часть; |
| ТЗ | — | техническое задание; |
| ТОиР | — | техническое обслуживание и ремонт; |
| ТП | — | технический проект; |
| ЭП | — | эскизный проект. |

Основные положения

Разработку ТП выполняют в соответствии с ГОСТ 2.103 с целью принятия окончательных технических решений, определяющих конструкцию изделия и его СЧ, принципы его функционирования, изготовления и обеспечения эксплуатации, технические характеристики изделия (его СЧ), обеспечивающих выполнение заданных в ТЗ требований и возможность изготовления изделия в условиях промышленного производства.

Примечание— Если стадии разработки ЭП и ТП совмещены, то одновременно решают задачи по ГОСТ Р 2.119 (в этом случае, например, могут рассматривать варианты конструкции изделия, отдельных СЧ изделия, выбирать предпочтительное техническое решение и др.).

В состав ТП должны входить все необходимые для разработки рабочей КД исходные данные.

При разработке ТП рекомендуется в качестве основного метода обоснования конструкторских решений применять компьютерное моделирование по ГОСТ Р 57412.

Необходимость разработки и изготовления материальных макетов, при разработке изделия в интересах государственных заказчиков, должна быть согласована с заказчиком (представительством заказчика).

Примечания

1Разрабатываемые на стадии разработки ТП макеты, как правило, служат для проверки основных конструктивных решений разрабатываемого изделия и/или его СЧ по пространственно-кинематическому взаимодействию с другими изделиями и СЧ между собой, определения влияния на надежность изделия условий и режимов эксплуатации, а также проведения оценки соответствия разрабатываемого изделия требованиям ТЗ, включая обеспечение условий эргономичности.

2 Проводимая при помощи макета проверка конструктивных и схемных решений разрабатываемого изделия и/или его СЧ, в том числе для подтверждения окончательно принятых решений, может в необходимых случаях проводиться на объекте заказчика или потребителя.

КД на материальные макеты в состав КД ТП не включают.

Примечание – При этом в пояснительной записке ТП приводят описание макетов, а также обозначения основных КД по которым они изготавливались.

Испытания материальных макетов выполняют по программе и методике испытаний, разработанной в соответствии с ГОСТ Р 2.106–2019 (подраздел 4.11), а испытания компьютерных моделей – в соответствии со стандартами организации.

Примечание – Перед проведением испытания компьютерной модели изделия рекомендуется провести оценку ее адекватности.

Типовой состав работ, выполняемых при разработке ТП, приведен в приложении А.

Конкретный перечень работ, выполняемых при разработке ТП, определяет организация-разработчик в зависимости от требований ТЗ, назначения изделия, условий применения и согласовывает с заказчиком (представительством заказчика, если изделие разрабатывают по заказу государственного заказчика).

Примечание – Работы, выполненные на предыдущих стадиях разработки КД, не повторяют на стадии разработки ТП в том случае если их повторное выполнение не может дать дополнительных данных. В этом случае результаты ранее выполненных работ отражают в пояснительной записке.

Общие требования к конструкторской документации 
технического проекта

Номенклатуру КД, разрабатываемой в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.102 в составе ТП, устанавливают в ТЗ и/или протоколе рассмотрения ЭП или технического предложения.

Примечание – В состав ТП могут быть включены:

- специализированные электронные модели, описывающие принцип работы изделия, его конструкцию, компоновку, габариты, взаимодействие его СЧ, а также содержащие СЧ изделия, сгруппированные по выделенному признаку (например, стандартные изделия; однотипные СЧ изделия; СЧ изделия, принадлежащие к определенной функциональной системе; СЧ изделия, сгруппированные по зоне размещения и т. п.);

- базы данных нормативно-справочной информации по ГОСТ Р 2.820.

КД ТП может быть представлена в виде совокупности бумажных документов и ДЭ по ГОСТ Р 2.051 или в виде электронного макета изделия по ГОСТ Р 2.810 в автоматизированной системе управления данными об изделии.

Форму представления КД ТП, если она не указана в ТЗ и/или протоколе рассмотрения ЭП (технического предложения), определяет организация-разработчик. При разработке изделия по заказу государственного заказчика форма представления КД задается заказчиком в ТЗ.

Примечание – При представлении КД ТП в виде совокупности бумажных документов и ДЭ в ведомости ТП в графе «Примечание» рекомендуется для каждого документа указывать форму представления КД (бумажная или электронная).

КД ТП может быть организована с использованием:

-  электронной структуры изделия по ГОСТ Р 2.053 – рекомендуется при представлении ТП в автоматизированной системе управления данными об изделии (в виде электронного макета изделия или совокупности ДЭ);

- ведомостей ТП (и спецификаций, при наличии).

Примечания

1 Вид электронной структуры изделия по ГОСТ Р 2.053 для представления ТП устанавливает организация-разработчик.

2 При использовании электронной структуры изделия ведомость ТП может формироваться в качестве производного документа, представляющего состав ТП в странично-ориентированной форме.

В состав КД ТП помимо вновь разработанных проектных документов могут включаться:

- утвержденные ранее проектные КД с литерой «Т» (и выше);

- утвержденные рабочие КД (на изделия собственной разработки и кооперированные);

- документация на покупные изделия.

Общие требования по оформлению разрабатываемых в составе ТП:

- текстовых документов – по ГОСТ Р 2.105 и ГОСТ Р 2.106;

- чертежей – по ГОСТ Р 2.109.

Примечание – Дополнительные требования к исполнению чертежа общего вида приведены в разделе 7;

- электронных геометрических моделей деталей и сборочных единиц – по ГОСТ Р 2.056 и ГОСТ Р 2.057;

- схем – по ГОСТ 2.701;

- ЭСИ – по ГОСТ Р 2.053.

Графические КД и электронные модели выполняют с учетом степени детализации, необходимой для стадии разработки ТП, и определяемой содержанием работ на стадии разработки ТП (см. приложение А).

Внесение изменений в утвержденную КД ТП:

- - для бумажных КД и ДЭ – по ГОСТ Р 2.503;

- - для ДЭ в автоматизированной системе управления данными об изделии и электронного макета изделия – по ГОСТ Р 2.504.

Обозначения КД ТП рекомендуется присваивать по ГОСТ Р 2.201 с добавлением префикса «тп» («tp» – латинский алфавит), выполненного строчными или прописными буквами.

Примеры – тп.АБВГ.123456.001СБ,    tp.1101.029000.0000.ЭМ01

На стадии разработки ТП определяют принципиальные решения по обеспечению эксплуатации изделия, в том числе решения по организации системы ТОиР и материально-технического обеспечения эксплуатации. Состав, порядок и технологию выполнения работ по ТОиР устанавливают на основе анализа надежности изделия с учетом ГОСТ Р 27.001, ГОСТ Р 53392 и ГОСТ Р 58297.

На стадии разработки ТП разрабатывают номенклатуру эксплуатационных документов и их план-проспекты. Номенклатуру эксплуатационных документов устанавливают, в общем случае, по ГОСТ Р 2.601 с учетом особенностей изделия.

По завершении стадии разработки ТП всем КД, включенным в ТП, присваивают литеру «Т».

Примечание – Данные о присвоении литеры проектной КД ТП вносят:

- для бумажных КД – в реквизиты разработанных документов по ГОСТ Р 2.104;

- для ДЭ – в реквизитную часть электронных документов или в реквизитную часть информационного набора данных в автоматизированной системе управления данными об изделии.

Требования к отображению общего вида изделия

7.1 На стадии разработки ТП общий вид изделия может быть выполнен как бумажный КД (чертеж общего вида) или как ДЭ (электронная модель общего вида).

Примечания

1 Электронная модель общего вида является разновидностью специализированной электронной модели.

2 В соответствии с ГОСТ Р 2.102–2023 (таблица 1) чертеж общего вида (электронная модель общего вида) на стадии разработки ТП являются обязательным документом.

7.2 Чертеж общего вида (электронная модель общего вида) должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 2.119–20__ (раздел 7). При необходимости в них также приводят:

- указания о выбранных посадках деталей (размеры и предельные отклонения сопрягаемых поверхностей следует наносить по ГОСТ Р 2.307);

- технические требования к изделию, например, о применении определенных покрытий, способов пропитки обмоток, методов сварки, обеспечивающих необходимое качество изделия (эти требования должны учитываться при последующей разработке рабочей КД);

- технические характеристики изделия, которые необходимы для последующей разработки чертежей или электронных моделей изделия.

Требования к пояснительной записке технического проекта

Пояснительную записку ТП следует выполнять по ГОСТ Р 2.106 с учетом приведенных ниже основных требований к содержанию разделов.

В разделе «Введение» следует указывать наименование, номер и дату утверждения ТЗ.

Если разработка ТП предусмотрена не ТЗ, а протоколом рассмотрения ЭП (или протоколом рассмотрения технического предложения, если ЭП не разрабатывался), то в разделе «Введение» делают запись «Разработка технического проекта предусмотрена эскизным проектом ...» и указывают номер и дату протокола рассмотрения ЭП (делают запись «Разработка технического проекта предусмотрена техническим предложением ...» и указывают номер и дату протокола рассмотрения технического предложения).

В разделе «Назначение и область применения разрабатываемого изделия» указывают:

- краткую характеристику области и условий применения изделия;

- общую характеристику объекта, в составе которого должно применяться разрабатываемое изделие (при необходимости).

В разделе «Техническая характеристика» приводят:

- основные технические характеристики изделия;

- сведения о соответствии требованиям, установленным ТЗ, или об отклонениях от установленных требований (с обоснованием отклонений). Если на предыдущих стадиях разработки КД указанные требования уточнялись (изменялись или дополнялись), то указывают о соответствии уточненным требованиям или об отклонениях от них (с обоснованием отклонений);

- сравнение основных характеристик изделия с характеристиками аналогов (отечественных и/или зарубежных).

В разделе «Описание и обоснование выбранной конструкции» приводят:

- описание и обоснование выбранной конструкции и технических решений, принятых и проверенных на стадии разработки ТП.

Примечание – Для обеспечения наглядности рекомендуется в описании приводить иллюстрации;

- оценку технологичности конструкции изделия, в том числе обоснование необходимости разработки или приобретения нового оборудования;

- оценку соответствия требованиям по обеспечению патентной чистоты, в том числе сведения об использованных изобретениях;

- результаты испытаний материальных макетов (если они изготовлялись), компьютерного моделирования (если оно проводилось) и данные оценки соответствия заданным требованиям, в том числе требованиям эргономики и технической эстетики.

Примечание – При необходимости также могут быть приведены описание и фотографии материальных макетов, с указанием обозначения КД, по которым они были изготовлены;

- сведения о соответствии применяемых в изделии заимствованных СЧ, покупных изделий и материалов заданным требованиям по техническим характеристикам, режимам работы, гарантийным срокам, условиям эксплуатации и т. д.;

- сведения о соответствии изделия требованиям техники безопасности и производственной санитарии;

- сведения о безопасности изделия и его воздействии на окружающую среду;

- сведения по утилизации изделия.

В разделе «Обеспечение работоспособности и надежности конструкции изделия» приводят:

- результаты расчетов и/или компьютерного моделирования, подтверждающие работоспособность изделия (кинематические, электрические, тепловые, прочностные расчеты, расчеты гидравлических и пневматических систем и др.);

- результаты расчетов и/или компьютерного моделирования, подтверждающие безотказность, долговечность, сохраняемость изделия в целом и его СЧ.

Примечание – Для каждого вида расчетов указывают использованные программные средства.

Дополнительно в разделе «Обеспечение работоспособности и надежности конструкции изделия» приводят (в случае внесении изменений на стадии разработки ТП) сведения об актуализации документов, которые не входят в состав КД ТП и КД ЭП, но были ранее разработаны на стадии разработки ЭП в соответствии с требованиями ТЗ:

- программы метрологического обеспечения изделия (СЧ изделия);

- программы обеспечения надежности (на стадии разработки изделия);

- программы эргономического обеспечения;

- программы обеспечения качества (на стадии разработки изделия) и др.

В разделе «Обеспечение эксплуатации изделия» приводят:

- описание приемов и способов работы с изделием на месте эксплуатации в режимах и условиях, предусмотренных ТЗ;

- описание порядка и способов хранения, упаковки, транспортирования, монтажа изделия и ввода его в действие на месте эксплуатации;

- принципиальные решения по составу и условиям выполнения работ по ТОиР, необходимых для поддержания заданного уровня надежности изделия на стадии его эксплуатации;

- оценки потребности в материальных, трудовых, информационных и иных ресурсах, элементах инфраструктуры (здания, сооружения) необходимых для выполнения ТОиР на стадии эксплуатации изделия;

- анализ вариантов организации работ по технической эксплуатации, в том числе распределения таких работ между потенциальными участниками;

- результаты расчетов и/или компьютерного моделирования показателей эксплуатационной технологичности, достигаемых при использовании предлагаемых решений по технической эксплуатации;

- сведения о квалификации и количестве обслуживающего персонала, необходимого для обеспечения технической эксплуатации;

- предложения по созданию средств обучения, в том числе компьютерных и организации обучения персонала.

В разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» приводят расчеты экономических показателей.

Примечание – В разделе также приводят ориентировочный расчет цены опытного и серийного изделия и затрат на организацию производства и эксплуатацию.

В разделе «Уровень стандартизации и унификации» приводят:

- сведения о стандартных, унифицированных и заимствованных сборочных единицах и деталях, которые были применены при разработке изделия, а также показатели достигнутого уровня унификации и стандартизации конструкции изделия;

- обоснование необходимости разработки (актуализации) межгосударственных, национальных стандартов и стандартов организации на объекты стандартизации, связанные с разработкой данного изделия, его СЧ и новых материалов (при наличии такой необходимости).

В приложении к пояснительной записке приводят:

- копию ТЗ;

- технические требования, правила приемки, методы контроля и другие сведения, подлежащие включению в технические условия (если на стадии разработки ТП последние не разрабатывались);

- материалы художественно-конструкторской проработки, не являющиеся КД;

- перечень работ, которые следует провести на стадии разработки рабочей КД;

- перечень использованной литературы и т. п.;

- перечень документов, используемых при разработке ТП и получаемых разработчиком изделия от других организаций (патенты, лицензионные договоры о предоставлении права использования изобретений, отчет о результатах патентных исследований и др.);

- перечень программных средств, использованных при разработке ТП.

- Приложение А
(рекомендуемое)
Перечень работ, выполняемых на стадии разработки технического проекта

При разработке ТП с учетом особенностей изделия и его сложности в общем случае выполняют следующие работы:

- Анализ требований к изделию, сформированных при выполнении ЭП, уточнение или детализация требований с учетом результатов ЭП (при необходимости).

- Согласование габаритных, установочных и присоединительных размеров с основным потребителем или заказчиком (представительством заказчика), если изделие разрабатывают по заказу государственного заказчика.

- Обоснование выбора окончательного варианта изделия, принципов его функционирования, состава изделия (в т. ч. средств измерений и контроля), исходя из результатов сравнения ожидаемых технических характеристик, технико-экономических и эксплуатационных показателей вариантов изделия.

- Детализированный анализ работоспособности конструкции изделия, в том числе путем компьютерных моделей функционирования изделия в целом и взаимодействия его СЧ.

- Проведение необходимых расчетов, подтверждающих выполнение технических требований к изделию, заданных в ТЗ, и содержащие уточненные оценки соответствия изделия требованиям назначения, стойкости к внешним воздействиям, надежности, эргономики, к эксплуатации, хранению, удобству ТОиР, транспортабельности, безопасности, стандартизации и унификации, технологичности и др.), а также технико-экономическим требованиям.

- Разработка уточненной компоновки изделия и его СЧ (при необходимости). Уточнение схемного и конструктивного построения изделия для обеспечения выполнения заданных требований, включая возможность модульно-агрегатного исполнения его СЧ.

- Согласование и утверждение номенклатуры заимствованных и покупных изделий (в том числе электронной компонентной базы).

- Разработка и утверждение схемы деления изделия по ГОСТ Р 2.711, устанавливающей состав изделия, входимость в него вновь разрабатываемых, заимствованных и покупных изделий, их взаимосвязь.

Примечание – В схеме деления изделия могут быть приведены и другие данные, например, сведения о разработчиках и/или изготовителях покупных изделий, о сроках разработки вновь разрабатываемых изделий и т. п.

- Разработка конкретных конструктивно-схемных решений систем и агрегатов в составе конструкции изделия, в том числе в форме электронных моделей несущих конструкций, функциональных систем (гидравлических, пневматических, оптических и других), информационных и вычислительных систем, включая их программные средства.

- Проведение (при необходимости) детальных инженерных расчетов характеристик изделия, в том числе с использованием средств компьютерного моделирования.

- Уточнение состава технических характеристик, подлежащих проверке при диагностировании, а также требований к средствам диагностирования. Уточнение системы контроля работоспособности изделия (при необходимости).

- Формирование детализированных требований к отдельным СЧ изделия, разработка и утверждение ТЗ на разработку новых комплектующих изделий, материалов, средств технологического оснащения, средств измерений, диагностирования и контроля.

- Выбор способов защиты от внешних воздействующих факторов для обеспечения заданной надежности. Уточненный расчет надежности изделия, оценка значений показателей надежности с использованием аналитических расчетов и компьютерного моделирования, подтверждение выполнения заданных требований к безотказности, долговечности, сохраняемости изделия в целом и его СЧ.

- Разработка решений по обеспечению эксплуатации, включая:

- разработку приемов и способов работы с изделием на месте эксплуатации в режимах и условиях, предусмотренных ТЗ;

- порядок упаковки, хранения, транспортирования, монтажа изделия, ввода его в эксплуатацию;

- принципиальные решения по составу и условиям выполнения работ по ТОиР, способам организации работ по ТОиР. Разработка модели технического обслуживания;

- оценку потребностей в материальных, трудовых, информационных и иных ресурсах для выполнения ТОиР в ходе эксплуатации изделия;

- оценку потребностей в обслуживающем персонале, разработку предложений по созданию средств обучения и организации обучения технического персонала;

- разработку химмотологической карты (если в изделии применяют горюче-смазочные материалы и специальные жидкости).

- Расчет запасов в комплектах ЗИП. Уточнение состава, структуры и размещения ЗИП.

- Разработка перечня эксплуатационных документов по ГОСТ Р 2.601 и их план-проспектов.

Примечания

1 План-проспекты разрабатывают на все эксплуатационные документы, включенные в перечень.

2 Вместо план-проспекта на эксплуатационный документ допускается разрабатывать проект самого документа.

- Уточнение решений по метрологическому обеспечению, разработанных на стадии разработки ЭП.

Примечание – На стадии разработки ЭП осуществлялся выбор и обоснование методов и средств измерений, включая выбор средств измерений и средств измерительного контроля для комплектации ими изделия и его СЧ, обоснование необходимости разработки новых методов и средств измерений и др.

- Анализ технологичности конструкции изделия (производственной, эксплуатационной, ремонтной) и разработка принципиальных решений по технологии изготовления изделия и его СЧ (при необходимости), в том числе с учетом парка технологического оборудования, имеющегося у предполагаемых изготовителей изделия. Выявление потребностей в новом технологическом оборудовании, обоснование необходимости его разработки или приобретения.

- Проверка соответствия требованиям эргономики и технической эстетики.

- Проверка соответствия требованиям техники безопасности и производственной санитарии.

- Оценка достигаемого уровня стандартизации и унификации.

- Проведение патентных исследований по ГОСТ Р 15.011, а также (при необходимости) оформление заявок на изобретения.

- Подготовка предложений по стандартизации, в том числе по изменению, пересмотру, отмене действующих или разработке новых стандартов и других нормативных документов, для нормативного обеспечения работ, прорабатываемых при разработке ТП, а также для применения на стадии разработки рабочей КД, стадиях промышленного производства и эксплуатации.

- Составление перечня работ, которые необходимо выполнить на стадии разработки рабочей КД, в дополнение (в уточнение) к работам, предусмотренным для выполнения на этой стадии в ТЗ, техническом предложении и ЭП. Уточнение объема экспериментальной отработки. Обоснование количества опытных образцов изделия (опытных образцов СЧ изделия), необходимых для проведения испытаний.

- Разработка предложений по перспективным направлениям дальнейшего совершенствования изделия (его СЧ), учитывая приспособленность их к проведению последующей модернизации, а также, по возможности, создания модификаций на базе разрабатываемого изделия (при необходимости).

- Проверка выполнения заданных требований к изделию с использованием заданных методов оценки соответствия, учет и документирование выполнения требований в соответствии с установленными для проекта правилами.

- Оформление документации ТП (включая КД, компьютерные модели, базы данных и т. д.).

УДК 002:001.892:62(047.31)(084.11):006.354 ОКС 01.110

Ключевые слова: конструкторская документация, технический проект, чертеж общего вида, электронная модель общего вида, пояснительная записка технического проекта

РАЗРАБОТЧИК – НТЦ «Информтехника» - филиал ФГУП «ВНИИ «Центр»

Руководитель разработки,

заместитель руководителя Центра					         А.П. Толмачев

Разработчик,

главный научный сотрудник                  				         Д.Ю. Забулонов