СВОДКА ОТЗЫВОВ

на первую редакцию проекта национального стандарта

ГОСТ Р «Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные»

|  | Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка, п.3, шестой абзац | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/153 от 05.02.2024 г. | Замечание: В ГОСТ 2.304-81 не было требований к чертежным шрифтам. Обоснование: См. область применения ГОСТ 2.304-81. | Принято к сведению. Замечание не понятно. В области определения ГОСТ 2.304-81 «устанавливает чертежные шрифты, наносимые на чертежи и другие технические документы» |
|  | Пояснительная записка, п.3, седьмой абзац | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/153 от 05.02.2024 г. | Замечание: Предлагаемое наименование некорректно. Не следует его изменять. Обоснование: Требования к представлению текстовой информации установлены в ГОСТ Р 2.105-2019. | Принято. |
|  | Пояснительная записка, п.3, восьмой абзац | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/153 от 05.02.2024 г. | Замечание: Исключить. Обоснование: Требования к шрифтам и интервалам для текстовых документов установлены в ГОСТ Р 2.105-2019. | Принято частично. Общие требования к шрифтам КД установлены в разделе 4 ГОСТ Р 2.304. ГОСТ Р 2.105-202Х (первая редакция в разработке) будет на него ссылаться |
|  | $$_Проект в целом | ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО ОКБ «Ростов-Миль», № 703/1190 от 01.04.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «ИК «НЕОТЕК МАРИН», № 113-24/0-1 от 10.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | ПАО «РКК «Энергия», № 252-22/171 от 26.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | ПАО «Яковлев», № 8516 от 19.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | ФАУ «ГосНИИАС», б/н | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «Томский электротехнический завод», № 0126 от 18.01.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | ПАО «Роствертол», № 206-5/0042 от 15.02.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | ПАО СЗ «Северная верфь», № 436/16 от 14.02.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «ОПК», б/н | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «ЦС «Звездочка» № 554-7.2/202 от 11.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «ПО «УОМЗ», № 237/34 от 05.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева», № 030-004/1296 от 06.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «Уралкриомаш», № 250-1-23/833 от 06.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО КБ «Вымпел», № ОСК-61-2741 от 11.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «Рособоронэкспорт», № Р0530/2-15268 от 19.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | ЗАО «Си Проект», № 37/05 от 29.02.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», б/н, Проректор по научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | ФГУП «НАМИ», б/н, Инженер по стандартизации Центра «Стандартизация и идентификация» Иванкова Анна Сергеевна anna.ivankova@mail.ru | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «ЛИИ им. М.М. Громова», № 02-258/048 от 07.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «СПМБМ «Малахит», № 4/222-192 от 05.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», № 195-35/16820 от 14.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | Союз «Объединение вагоностроителей», № 80 от 07.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «ЦНИИМФ», № УПР-0801 от 19.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | $$_Проект в целом | АО «ЦКБ «Алмаз» № ПС-58-7974-2024 от 31.05.2024 | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: В примерах бесплатных шрифтов отсутствуют шрифты по ГОСТ типа А и Б, необходимо упомянуть являются ли они рекомендуемыми к применению и бесплатными, или являются платными объектами авторского права. Предлагается указать официальный ресурс, на котором для электронного документооборота можно приобрести шрифты по ГОСТ ЕСКД типа А и Б со всеми заявленными в пунктах 5.5-5.10 ГОСТ Р 2.304 символами. Обоснование: Для обеспечения однозначности воспроизведения графических документов в разных компьютерных системах необходимо обеспечить доступ пользователей к официальным шрифтам со всеми заявленными в пунктах 5.5-5.10 символами, соответствующими ГОСТ ЕСКД типа А, ГОСТ ЕСКД типа Б. | Принято частично. Формирование такого ресурса не входит в компетенцию ТК 482, но работа в данном направлении будет проводиться |
|  | Проект в целом | В/ч 31800 Министерства обороны РФ, № 210/31/1876 от 15.03.2024 г. | Замечание: Необходимость пересмотра стандарта требует обоснования, так как не содержит новых требований, отличных от действующей редакции | Принято к сведению. Добавлено новое приложение А |
|  | Проект в целом | ООО «ОИЦ», № 2/044-01-04 от 29.02.2024 г. | Замечание: Применение требований данного проекта предполагает большой разброс в вариантах шрифтов в рамках одного КД | Принято к сведению. Текст доработан |
|  | Проект в целом | ООО «ОИЦ», № 2/044-01-04 от 29.02.2024 г. | Замечание: Исключить по всему тексту стандарта применительно к документам слово «текстовые», изложенные в соответствующих падежах. | Принято. |
|  | Проект в целом | ООО «ОИЦ», № 2/044-01-04 от 29.02.2024 г. | Замечание: Название стандарта связать только с чертёжными шрифтами. Обоснование: Для выполнения текстовых документов есть требования ГОСТ Р 2.105 | Отклонено. Понятие «чертежный шрифт» устарело. Никто не пишет буквы от руки. В настоящее время шрифт является набором данных в компьютерной системе, у которого есть разработчик и основные параметры, а также это объект авторского права. Предполагается, что данный ГОСТ должен устанавливать общие требования к выбору таких шрифтов для использования в КД всех видов |
|  | 1 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/153 от 05.02.2024 г. | Замечание: Изложить в новой редакции. Предлагаемая редакция: «Настоящий стандарт устанавливает чертежные шрифты, применяемые в текстовых и графических конструкторских документах всех отраслей промышленности и строительства». Обоснование: 1. См. наименование стандарта. 2. Требования к использованию шрифтов в текстовых документах установлены в ГОСТ Р 2.105-2019. Для графических КД – ГОСТ 2.109-73, ГОСТ 2.305-2008. | Отклонено. См. ответ выше |
|  | 1 | Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. | Замечание: «к использованию шрифтов» Предлагаемая редакция: «к используемым шрифтам» | Отклонено. В стандарте нет требований к конкретным шрифтам, только основные критерии их выбора |
|  | 1 | АО «НЦВ Миль и Камов», № 10-01/8320 от 06.03.2024 г.; АО «Вертолеты России», № 4394/12 от 13.03.2024 г. | Замечание: Изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт устанавливает общие требования к использованию шрифтов в графических документах и их текстовой части для изделий всех отраслей промышленности и строительства. Допускается применение данного стандарта для текстовых документов в зависимости от применяемого программного обеспечения Обоснование: Уточнение области применения стандарта | Принято к сведению. Область применения уточнена в соответствии с текстом ОР |
|  | 1 | АО «НЦВ Миль и Камов», № 10-01/8320 от 06.03.2024 г.; АО «Вертолеты России», № 4394/12 от 13.03.2024 г. | Замечание: Исключить из проекта стандарта требования к текстовым документам т.к. на текстовые документы действует ГОСТ 2.105 Обоснование: Ошибка | Принято. Предполагается, что данный ГОСТ должен устанавливать общие требования к выбору таких шрифтов для использования в КД всех видов. ГОСТ Р 2.105 будет ссылаться на данный стандарт после пересмотра |
|  | 1 | ООО «ОИЦ», № 2/044-01-04 от 29.02.2024 г. | Замечание: Исключить из области применения слово «текстовых». | Принято. Предполагается, что данный ГОСТ должен устанавливать общие требования к выбору таких шрифтов для использования в КД всех видов. ГОСТ Р 2.105 будет ссылаться на данный стандарт после пересмотра |
|  | 3 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Дополнить раздел 3 подразделом «Обозначения», в котором указать все буквенные обозначения, используемые в проекте ГОСТ. Обоснование: ГОСТ 1.5-2001 (пункты 3.10.3, 3.10.2). Не все, используемые в проекте ГОСТ, обозначения относятся к установленным в нем терминам (см. рисунок 1, обозначения a, b, e, k) | Принято к сведению. Необходимость раздела «Обозначения» будет определена при редактировании в РСТ |
|  | 3 | Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Дополнить раздел 3 подразделом «Обозначения», в котором указать все буквенные обозначения, используемые в проекте ГОСТ. Обоснование: ГОСТ 1.5-2001 (пункты 3.10.3, 3.10.2). Не все, используемые в проекте ГОСТ, обозначения относятся к установленным в нем терминам (см. рисунок 1, обозначения a, b, e, k) | Принято к сведению. Необходимость раздела «Обозначения» будет определена при редактировании в РСТ |
|  | 3.1 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г. | Замечание: шрифт: способ (форма) начертания знаков конкретного языка. Предлагаемая редакция: шрифт: набор знаков, имеющий единую базовую конфигурацию (дизайн). Обоснование: ГОСТ Р ИСО/МЭК 2382 23 2004 | Принято к сведению. Добавлены термины и определения |
|  | 3.1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Определение термина изложить в предлагаемой редакции Предлагаемая редакция: шрифт: Набор символов (букв, цифр и знаков), имеющих единый стиль рисунка. Обоснование: В шрифт могут входить не только знаки конкретного языка, но также цифры, знаки и буквы других языков. | Принято. В уточненной редакции |
|  | 3.1, примечание | АО «НПК «КБМ», № 179/5362 от 06.03.2024 г. | Замечание: Примечание из пункта 3.1 перенести в п. 3.3 | Принято частично. Примечание исключено. Добавлен соответствующий пункт в основной текст (5.7) |
|  | 3.1, примечание | АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. | Замечание: Примечание не должно содержать требований согласно 4.9.1 ГОСТ 1.5-2001. | Принято. |
|  | 3.1, примечание | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Из перечисления насыщенности шрифтов исключить понятие «жирный» Обоснование: Жирное исполнение шрифта отсутствует в текстовых и графических редакторах | Принято. Исправлено на полужирное |
|  | 3.2 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Изложить в новой редакции. Предлагаемая редакция: размер шрифта (высота строчных букв), h: Величина, соответствующая расстоянию между верхней и нижней гранями прописной буквы. Обоснование: В представленной на рассмотрении редакции имеется противоречие определений и единиц измерений (пунктов, миллиметров), так как в определении понятия «кегль» использован термин «размер шрифта», далее определенный как самостоятельный. | Принято. Текст доработан с учетом замечания |
|  | 3.2 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: кегль: Размер шрифта, измеряемый в пунктах. Предлагаемая редакция: кегль: Размер шрифта, соответствующий расстоянию между верхней и нижней гранями литеры, измеряемому в пунктах. Обоснование: Взять существующее определение из ГОСТ 7.62-2008 «СИБИД. Знаки корректурные для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков. Общие требования» от 25.08.2008 г. ГОСТ 1.5-2001, п. 3.9.9, 4.1.2; ГОСТ Р 1.5-2012, п. 4.2 | Принято. Текст доработан по другим замечаниям |
|  | 3.2 | ФГУП «ВНИИ «Центр», б/н | Замечание: Непонятно для какой цели приведен термин кегль и его определение. По тексту применяется только в пунктах 3.3 и 4.3, причем необходимость применение отсутствует, поскольку кегль – это размер шрифта. | Принято. Текст доработан с учетом замечания |
|  | 3.2, примечание | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Исключить слова «применяемой в странах, входящих в Таможенный союз СНГ». Следует указать контекст (разницу) для применения понятий «кегль» и «размер шрифта». Предлагаемая редакция: Примечания: 1 Размер шрифта измеряют в миллиметрах или пунктах. 2 В типометрической системе Дидо один пункт ... 3 В случае измерения размера шрифта в пунктах используют понятие «кегль», равноценное понятию «размер шрифта». Обоснование: Проект стандарта имеет статус национального. В настоящее время функционирует Таможенный союз ЕАЭС (договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г.). | Принято. Текст доработан с учетом замечания |
|  | 3.2, примечание | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Изменить формулировку примечания Предлагаемая редакция: Примечание – Пункт – единица измерения шрифта….далее по тексту | Принято. Текст доработан с учетом замечания |
|  | 3.2, примечание | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г. | Замечание: «применяемой в странах, входящих в Таможенный союз СНГ» Предлагаемая редакция: «применяемой в странах СНГ, входящих в Таможенный союз» | Принято к сведению. Словосочетание исключено |
|  | 3.2, примечание | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г. | Замечание: Система СИ не устанавливает размер шрифтов | Принято. Упоминание исключено |
|  | 3.2, примечание | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г. | Замечание: Не ясно, для чего приведено значение по системе Хоукса (0,351) или не приведен, например, значение пункта в PostScript (Adobe) – 0,3527 | Принято. |
|  | 3.2, примечание | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Исключить из примечания слова «, в системе СИ – 0,351мм». Предлагаемая редакция: Пункт – единица измерения. В типометрической системе Дидо, применяемой в странах, входящих в Таможенный союз СНГ, один пункт равен 0.376 мм. Обоснование: Система СИ не содержит определения «пункт». | Принято. |
|  | 3.3 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Изложить в редакции Предлагаемая редакция: 3.3 гарнитура: Комплект шрифтов одного рисунка, передающих характер рисунка, но с разными размерами (в кеглях) и начертаниями,». | Принято частично. В другой редакции |
|  | 3.3 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: гарнитура: Комплект шрифтов одного рисунка, но разных размеров (кеглей) и начертаний, характер рисунка. Предлагаемая редакция: гарнитура шрифта: Семейство начертаний, объединенных общностью рисунка и имеющих определенное название. Обоснование: Взять существующее определение из ГОСТ Р 7.0.3-2006 «СИБИД. Издания. Основные элементы. Термины и определения (Переиздание)» от 12.07.2006 г. ГОСТ 1.5-2001, п. 3.9.9, 4.1.2; ГОСТ Р 1.5-2012, п. 4.2 | Принято частично. В другой редакции |
|  | 3.3 | АО «НПК «КБМ», № 179/5362 от 06.03.2024 г. | Замечание: гарнитура: Комплект шрифтов одного рисунка, но разных размеров (кеглей) 3.3 и начертаний, характер рисунка. Предлагаемая редакция: гарнитура: группа шрифтов разных видов и кеглей, имеющих одинаковое начертание, единый стиль и оформление. | Принято частично. В другой редакции |
|  | 3.3 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Исключить слова «характер рисунка». Обоснование: Неоднозначно определенное и не стандартизованное понятие. | Принято. |
|  | 3.4 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Исключить. Обоснование: С учетом предложений к 3.2. | Принято частично. Дано другое определение |
|  | 3.4 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Дополнить пункт предложением: Высота прописных букв h измеряется перпендикулярно к основанию строки. | Принято частично. Дано другое определение |
|  | 3.4 | Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Дополнить абзацем: «Высота прописных букв h измеряется перпендикулярно к основанию строки.» Обоснование: ГОСТ 2.304-81 (пункт 1.2) | Принято частично. Дано другое определение |
|  | 3.5 | АО «НПК «КБМ», № 179/5362 от 06.03.2024 г. | Замечание: «… прописных…» Предлагаемая редакция: Должно быть «… строчных…» | Принято к сведению. Заменен на термин «высота символа» |
|  | 3.5 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Должно быть: высота строчных букв, с: … | Принято к сведению. Заменен на термин «высота символа» |
|  | 3.5 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г. | Замечание: высота прописных букв, с: Вели- чина, измеряемая перпендику- лярно к 3.5основанию строки, опре- деляемая из отношения высоты строчной буквы (без отростков k) к размеру шрифта h (рисунок 1). Предлагаемая редакция: высота строчных букв, с: Величина, измеряемая перпендикулярно к 3.5основанию строки, определяемая из отношения высоты строчной буквы (без отростков k) к размеру шрифта h (рисунок 1). Обоснование: Высота прописных букв определяет размер шрифта h (см. п. 3.4) | Принято к сведению. Заменен на термин «высота символа» |
|  | 3.5 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Данное определение относится к высоте строчных букв: «с» (согласно рисунку 1) – это высота строчной буквы, а «h» – это высота прописной буквы. Исправить определение, обозначение, дополнить термином Предлагаемая редакция: высота прописных букв, h: Величина, измеряемая перпендикулярно к основанию строки. высота строчной буквы, с: Величина, определяемая из отношения высоты строчной буквы (без отростков k) к размеру шрифта h Обоснование: Ошибка в формулировке | Принято к сведению. Заменен на термин «высота символа» |
|  | 3.5 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (ВНИИ «Сигнал») | Замечание: Пример – c=0,7h. Предлагаемая редакция: Пример – c=7/10h. Обоснование: Привести в соответствие с другими примерами | Принято к сведению. Заменен на термин «высота символа» |
|  | 3.5 | АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. | Замечание: Дать определение термину «отросток, k». | Принято. |
|  | 3.5, рисунок 1 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г. | Замечание: Предлагаемая редакция: | Принято. |
|  | 3.5, рисунок 1 | ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. | Замечание: Изменить рисунок 1. Взамен образцов букв, напечатанных на «латинице», написать буквами на «кириллице», учитывая, что при разработке настоящего стандарта международные (региональные) стандарты не используются. | Отклонено. Для обозначения размеров принято использовать буквы латиницы. например, см. ГОСТ 2.321 |
|  | 3.6 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Изложить в новой редакции. Предлагаемая редакция: ширина буквы (знака), g: Величина, измеряемая перпендикулярно к вертикальным вспомогательным линиям (линиям наклона шрифта) и соответствующая расстоянию между левой и правой гранями буквы (знака). Примечание – Ширину букв, как правило, выражают по отношению к размеру шрифта h или по отношению к толщине линии шрифта d. Пример – ... Обоснование: Термин не должен быть определен через самого себя. | Принято к сведению. Термин исключен. См. 5.4 |
|  | 3.7 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Изложить в новой редакции. Предлагаемая редакция: По аналогии с указанным выше. Обоснование: Термин не должен быть определен через самого себя. | Принято к сведению. Термин исключен. |
|  | 3.9 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г. | Замечание: «интервал межстрочный:» Предлагаемая редакция: «интервал межстрочный, D:» | Принято е сведению. Оформление обозначений будет приведено в соответствие при редактировании в РСТ |
|  | 3.9 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г. | Замечание: Расстояние между строками текста. Предлагаемая редакция: Расстояние между базовыми линиями соседних строк. Обоснование: Не определены верхняя и нижняя границы строк. Также необходимо добавить определение Базовой строки - воображаемая прямая линия, проходящая по нижнему краю прямых знаков без учёта свисаний и нижних выносных элементов. В строке символы текста стоят на базовой линии, а нижние выносные эле- менты текста «свисают» с неё. | Принято. |
|  | 3.9 | АО «ВПК «НПО машиностроения», № 131/1-5 от 11.03.2024 г. | вместо «интервал межстрочный:» должно быть «интервал межстрочный, b:». | Принято е сведению. Оформление обозначений будет приведено в соответствие при редактировании в РСТ |
|  | 3.9, 3.10 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/153 от 05.02.2024 г. | Замечание: Термины в тексте проекта не встречаются. Обоснование: Исходя из рисунка 1 буквой «b» обозначен «интервал межстрочный», а буквой «е» - разрежение. Следует указанные термины дополнить буквенным обозначением. | Принято е сведению. Оформление обозначений будет приведено в соответствие при редактировании в РСТ |
|  | 3.10 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г. | Замечание: «разрежение (интервал межзнаковый):» Предлагаемая редакция: «разрежение (интервал межзнаковый), a:» | Принято е сведению. Оформление обозначений будет приведено в соответствие при редактировании в РСТ |
|  | 4 | ФГУП «ВНИИ «Центр», б/н | Замечание: Раздел не содержит основных положений. Целесообразно объединить его с разделом 4 поменяв наименование и раздела 4 и раздела 5. | Принято к сведению. Добавлены общие положения |
|  | 4.1 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/153 от 05.02.2024 г. | Замечание: Слова: «средств вычислительной техники (компьютеров)» заменить. Предлагаемая редакция: «программных средств» Обоснование: См. ГОСТ Р2.105-2019 п.4.4. | Принято. |
|  | 4.1 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Уточнить текст пункта 4.1 Предлагаемая редакция: 4.1 При разработке текстовых и графических документов с использованием средств вычислительной техники (компьютеров) допускается использование шрифтов, установленных в применяемых операционных системах, и регламентируемых стандартом организации по стандартизации. | Принято к сведению. Понятие «стандарт организации» является подвидом понятия «документ по стандартизации». Смешивать эти слова неправильно. Текст доработан в целом |
|  | 4.1, 4.2 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: В предлагаемой редакции стандарта нет однозначного определения, какие шрифты использовать. Приведены возможные варианты со словом «рекомендуется». Каждый исполнитель будет понимать и использовать удобные ему шрифты. Предлагаемая редакция: Возможно дополнить «конкретные шрифты, используемые при разработке КД, устанавливаются в стандарте организации». Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 4.1.2 | Принято. |
|  | 4.1, примечание | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Привести к единообразию с ГОСТ Р 2.105-2019 (пункт 5.1.1) | Принято. Разрабатывается новая редакция ГОСТ Р 2.105, в которой требования будут согласованы с ГОСТ Р 2.304 |
|  | 4.1, примечание 1 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/153 от 05.02.2024 г. | Замечание: Исключить слово: «бесплатные» Обоснование: Если шрифты уже входят в состав операционной системы, то они и так бесплатные. | Отклонено. Это совершенно неверно. Если операционная система приобретена легально, то вместе с ней приобретены и шрифты и возможности их применения установлены в лицензионном соглашении на эти шрифты. |
|  | 4.1, примечание 1 | НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Предлагаемая редакция: Я бы рекомендовал шрифт с засечками, например Times New Roman. Шрифт бесплатный , хорошо читается в текстовых документах размером 13 или 14 пунктов, а в чертежах размером 3,5 мм для текста и 5 мм для обозначения позиций, сечений, выносных элементов и т.п. При копировании документов и микрофильмировании хорошо сохраняет свои свойства, легко читаем. Текст написанный этим шрифтом легко переносится из текстовых редакторов в графические системы и обратно. Обоснование: Личная практика использования шрифтов | Отклонено. По информации из публикации на сайте tenchat.ru, в прошлом лицензия на шрифт Times New Roman, принадлежащий студии Monotype, стоила от 65 долларов за одно начертание. Однако с 11 апреля 2022 года компания Monotype не продаёт лицензии пользователям из России. |
|  | 4.1, примечание 2 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/153 от 05.02.2024 г. | Замечание: Исключить. Обоснование: В операционной системе уже имеются определенные шрифты и пользователь не может там что-либо менять. | Отклонено. Пользователь может установить в операционную систему любой шрифт, поддерживающий использование в данной операционной системе |
|  | 4.2 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Изложить в редакции Принять в редакции. Предлагаемая редакция: «4.2 При разработке графических документов на бумаге вручную используют шрифт Единой системы конструкторской документации, далее по тексту – шрифт ЕСКД, требования к которому – согласно разделу 5.». | Отклонено. В настоящее время никто не пишет и чертит вручную |
|  | 4.2 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/153 от 05.02.2024 г. | Замечание: Исключить. Обоснование: Вводить новое понятие «шрифт ЕСКД» некорректно. В программном обеспечении для разработки КД (Компас, Автокад) учтены шрифты, регламентированные ГОСТ 2.304. Поэтому, независимо от того, как будут выполняться чертежи (вручную или автоматизировано) следует применять шрифты ГОСТ Р 2.304. | Принято. |
|  | 4.2, примечание | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Примечание: какое отношение шрифт ЕСКД имеет к обеспечению долговременного хранения КД? | Принято к сведению. Упоминание долговременного хранения исключено |
|  | 4.2, примечание | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Исключить: «… , в том числе для обеспечения долговременного хранения конструкторских документов, …». Обоснование: Не понятно, как хранение конструкторских документов влияет на шрифт | Принято. |
|  | 4.2, примечание | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Примечание изложить как положение стандарта. Привести ссылку на официальный источник для скачивания шрифта ЕСКД. Обоснование: В качестве официального источника предлагаем использовать сайт ТК 482, как это реализовано в проектах smart-стандартов. | Принято к сведению. ТК482 пока прорабатывает вопрос стандартизации конкретного шрифта для КД (все имеющиеся шрифты требуют доработки по номенклатуре поддерживаемых символов) |
|  | 4.3 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Исключить пункт. Обоснование: Дублирует требования, установленные ГОСТ Р 2.105-2019. Во втором перечислении единица измерения противоречит определению понятия «размер шрифта» (в представленной редакции). | Принято. |
|  | 4.3 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г. | Замечание: - тип шрифта – в соответствии с 4.1 и 4.2; В пунктах 4.1 и 4.2 проекта ГОСТ понятие «тип шрифта» не применяется. Тип шрифта установлен в пункте 5.1 | Принято к сведению. Пункт исключен |
|  | 4.3 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г. | Замечание: - для акцентирования внимания может применяться выделение текста с помощью шрифта иного начертания, чем шрифт основного текста, но того же кегля и гарнитуры. Предлагаемая редакция: Данная формулировка понимается так, что можно выделить любой текст, например, отдельное слово в предложении. Указать конкретно, для акцентирования внимания какого текста может применяться выделение с помощью шрифта иного начертания. | Принято к сведению. Пункт исключен |
|  | 4.3 | Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. | Замечание: - размер шрифта – не менее 12 пунктов; Предлагаемая редакция: Данное требование противоречит размерам шрифта, приведенным в таблице 1, пункте 5.2. Обоснование: Проект ГОСТ (статья 3.2, примечание) | Принято к сведению. Пункт исключен |
|  | 4.3 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Необходимо откорректировать пункт в части указания размера шрифта для текстовой части графических документов Предлагаемая редакция: «- размер шрифта - 11-14 пунктов» Обоснование: По ГОСТ Р 2.105-2019, ГОСТ Р 2.316 (не выпушен) | Принято к сведению. Пункт исключен |
|  | 4.3 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Неверное указание типа шрифта: «- тип шрифта – в соответствии с 4.1 и 4.2;» Предлагаемая редакция: «- тип шрифта – в соответствии с 4.1;» Обоснование: Пункт 4.2 распространяется на шрифты для графических, а не для текстовых документов | Принято к сведению. Пункт исключен |
|  | 4.3 | ООО «ОИЦ», № 2/044-01-04 от 29.02.2024 г. | Предлагаемая редакция: Исключить пункт 4.3. | Принято. Пункт исключен |
|  | 4.3 | ФГУП «ВНИИ «Центр», б/н | Замечание: В пункте записано: размер шрифта — не менее 12 пунктов, в тоже время в пункте 3.4 приведен термин: размер шрифта, h: Величина, определенная высотой прописных букв в миллиметрах. Непонятно, зачем вносить путаницу между пунктами и миллиметрами. | Принято к сведению. Пункт исключен |
|  | 4.4 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Предлагаю ввести примечание Предлагаемая редакция: «Примечание – в шрифтах для текстовых конструкторских документов должны быть дополнительно символы, используемые в ГОСТ Р 2.105, например, тире и дефис, допускается отсутствие отдельных символов, используемых в графических конструкторских документах.» Обоснование: В шрифтах А и Б ГОСТ Р 2.304 нет отдельных символов тире и дефис. В большинстве реально используемых для текстовых конструкторских документов шрифтах отсутствуют символы «перпендикулярно», «угол», «уклон» и другие | Принято частично. См. 4.2 |
|  | 4.4 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г. | Замечание: «…в текстовых и графических конструкторских документах…» В соответствии с разделом 1 «Настоящий стандарт устанавливает общие требования к использованию шрифтов в текстовых и графических документах…». Предлагаемая редакция: Привести в соответствие. | Принято к сведению. Текст переработан |
|  | 4.4 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Необходимо гармонизировать проект стандарта с приведенными в данном проекте стандарта бесплатными шрифтами (и ЕСКД Intermech) в части наличия символов №№ 11, 12, 31, 32, 33 по п.5.9 | Принято. |
|  | 4.4 | АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Изложить в предлагаемой редакции Предлагаемая редакция: Шрифт (набор шрифтов) надписей, технических требований и таблиц графических документов конструкторских документах должен иметь в составе символы, приведенные в разделе 5.5 – 5.9. Обоснование: Наличие отдельных требований к шрифтам текстовых документов (ГОСТ Р 2.105-2019) и отдельных требований к надписям, техническим требованиям и таблицам графических документов (ГОСТ 2.316-2008) | Принято. |
|  | 4.5 | АО «НЦВ Миль и Камов», № 10-01/8320 от 06.03.2024 г.; АО «Вертолеты России», № 4394/12 от 13.03.2024 г. | Замечание: Добавить пункт 4.5 Предлагаемая редакция: Изложить пункт 4.5 в редакции: «Использование различных сочетаний и гарнитур шрифта в одном графическом документе не допустимо» Обоснование: Гармонизация требований оформления документации | Принято частично. Ограничено двумя семействами шрифтов в составе комплекта КД (основного) |
|  | 5, Наименование | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/153 от 05.02.2024 г. | Замечание: Наименование: «5 Требования к шрифту ЕСКД» заменить Предлагаемая редакция: «5 Типы и размеры шрифтов» Обоснование: Наименование раздела должно соответствовать содержанию. Требований к шрифтам, как таковых, нет. | Принято к сведению. Правильнее в данном контексте использовать понятие «надпись», так как задаваемые требования относятся не только к шрифту (например, междустрочный интервал) |
|  | 5, Наименование | ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России, № 3/17 от 21.02.2024 г. | Замечание: Опечатка Предлагаемая редакция: 5 Требования к шрифтам ЕСКД Обоснование: - В разделе требования предъявляются к различным шрифтам. 2. В элементе «Содержание» указано «5 Требования к шрифтами ЕСКД». | Принято к сведению. текст существенно переработан |
|  | 5.1 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/153 от 05.02.2024 г. | Замечание: Изложить в новой редакции. Предлагаемая редакция: «5.1 Устанавливаются следующие типы шрифтов: – тип А без наклона (d=h); – тип А с наклоном около 75° (d=h); – тип Б без наклона (d=h); – тип Б с наклоном около 75° (d=h). Параметры и размеры шрифта типа А приведены в таблице 1. Параметры и размеры шрифта типа Б приведены в таблице 2.». | Принято частично. Исключена дублирующаяся информация |
|  | 5.1, таблица 1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Наименование параметров в строках 1 и 2 таблицы 1 привести в соответствие с разделом 3 проекта стандарта. Предлагаемая редакция: Первая строка: «Высота прописных букв (размер шрифта)». Вторая строка: «Высота строчных букв» Обоснование: В соответствии с пунктом 3.4 проекта стандарта размер шрифта, h: Величина, определенная высотой прописных букв в миллиметрах. | Принято. |
|  | 5.1, таблица 1 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Цифровые значения в графах таблиц проставляют так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю (параметру, размеру) Обоснование: В одной графе соблюдают, как правило, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин (ГОСТ 1.5-2001, пункт 4.5.23) | Принято к сведению. Будет исправлено при редактировании в РСТ (при необходимости) |
|  | 5.1, таблица 1, таблица 2 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: В таблице 1 в графе «Размеры, мм» все целые числа указаны без нуля после запятой, а в таблице 2 целые числа указаны как с нулем, так и без нуля после запятой. Предлагаемая редакция: В таблице 2 в графе «Размеры, мм» все целые числа указать с нулем после запятой. Обоснование: В целях приведения к единообразию. | Принято к сведению. Будет исправлено при редактировании в РСТ (при необходимости) |
|  | 5.1, таблица 1, таблица 2 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/153 от 05.02.2024 г. | Замечание: В таблицах наименование параметров с обозначением «b» и «е» записать в соответствии с пунктами 3.9 и 3.10 соответственно. Обоснование: Так как введены эти термины пунктами 3.9 и 3.10. | Принято к сведению. Использование терминов скорректировано |
|  | 5.1, таблица 1, таблица 2 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/153 от 05.02.2024 г. | Замечание: Графа «Параметры шрифта». Строка «Размер шрифта» - Заголовок строки: «Размер шрифта» из боковика таблицы исключить. | Принято. |
|  | 5.1, примечания | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г. | Замечание: Примечания: 1. Расстояние a между буквами, соседние линии которых не параллельны между собой (например, ГА, АТ), может быть уменьшено наполовину, т.е. на толщину d линии шрифта. 2. Минимальным расстоянием между словами e, разделенными знаком препинания, является расстояние между знаком препинания и следующим за ним словом. Предлагаемая редакция: Примечания 1 Расстояние a между буквами, соседние линии которых не параллельны между собой (например, ГА, АТ), может быть уменьшено наполовину, т.е. на толщину d линии шрифта. 2 Минимальным расстоянием между словами e, разделенными знаком препинания, является расстояние между знаком препинания и следующим за ним словом. Обоснование: После слово «Примечания:» исправить на «Примечания». После номеров примечаний убрать точки. | Принято к сведению. Примечания перенесены в основной текст |
|  | 5.1, примечания | ООО «ОИЦ», № 2/044-01-04 от 29.02.2024 г. | Предлагаемая редакция: Включить примечание 3 п. 5.1: Допускается равнозначность использование прямого и наклонного шрифтов при разработке графических документов, но в пределах одного КД текст должен быть написан в одном стиле, чтобы он читался как единое целое. | Принято к сведению. |
|  | 5.2 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Откорректировать изложение Предлагаемая редакция: Для размеров шрифтов, приведенных в пункте 5.2, отсутствуют характеристики, приведенные в пункте 5.1 (таблицы 1 и 2) | Принято. Исключены неопределенные размеры |
|  | 5.3 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Уточнить типы шрифтов на рисунках Предлагаемая редакция: 5.3 Построение шрифтов типа А и типа Б во вспомогательной сетке показано на рисунках 3а) и 3б) соответственно. Обоснование: Для однозначного определения | Принято. Добавлены подписи на рисунке 2 |
|  | 5.3, рисунок 3 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Добавить буквенное обозначение рисунков. Предлагаемая редакция: а) – левое изображение, б) - правое | Принято. |
|  | 5.3, рисунок 3 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Изменить запись размерных чисел, заключив в скобки. Предлагаемая редакция: (4/14)h → (2/7)h; (22/14)h → (11/7)h; (14/14)h → h; (3/10)h → 0,3h; 4/10h → 0,4h; 10/10h → h; 17/10h → 1,7h Обоснование: ГОСТ 1.5-2001 | Принято к сведению. Будет исправлено при редактировании в РСТ (при необходимости) |
|  | 5.4 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Уточнить Предлагаемая редакция: 5.4 Предельные отклонения размеров шрифта букв и цифр ±0,5 мм Обоснование: Имеется в виду «размер шрифта, h: Величина, определенная высотой прописных букв в миллиметрах». | Принято к сведению. Используется понятие «размер символа» |
|  | 5.4 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Предельные отклонения размеров букв и цифр ±0,5 мм. Предлагаемая редакция: Предельные отклонения размеров букв и цифр не должны быть более 0,5 мм. Обоснование: ГОСТ Р 2.105-2019, п. 6.16.7 | Принято. |
|  | 5.4 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: «5.5.4 Шрифт типа Б без наклона приведен на рисунке 7.» | Принято к сведению. Исправлено на «внешний вид», так как вручную их не пишут. См. приложение Б |
|  | 5.1, 5.5 - 5.7 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/153 от 05.02.2024 г. | Замечание: Наименование пунктов 5.5 - 5.7 слова: «Представление букв …» заменить. Предлагаемая редакция: «Пример написания букв …» далее по тексту. Обоснование: Слово «предоставление» не совсем подходит в данном контексте. | Принято к сведению. Исправлено на «внешний вид», так как вручную их не пишут. См. приложение Б |
|  | 5.6.1, рисунок 8 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. | Замечание: Шрифт типа А с наклоном приведен на рисунке 8. Приведенный на рисунке 8 шрифт не соответствует шрифту, указанному в пункте 5.6.1. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие. Обоснование: На рисунке 8 показан шрифт типа Б с наклоном (см. ГОСТ 2.304-81 пункт 4.3). | Принято. |
|  | 5.6.1, 5.6.3 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: В подразделе указано: 5.6.1 Шрифт типа А с наклоном приведен на рисунке 8. … 5.6.3 Шрифт типа Б с наклоном приведен на рисунке 10. Предлагаемая редакция: Предлагается: На рисунке 8 показан шрифт типа Б, а на рисунке 10 показан шрифт типа А. Поменять местами рисунки 8 и 10. Обоснование: Приведение в соответствие пунктов 5.6.1, 5.6.3 и содержание рисунков 8 и 10. | Принято. |
|  | 5.6.3, рисунок 10 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г. | Замечание: Шрифт типа Б с наклоном приведен на рисунке 10. Приведенный на рисунке 10 шрифт не соответствует шрифту, указанному в пункте 5.6.3. Предлагаемая редакция: Привести в соответствие. Обоснование: На рисунке 10 показан шрифт типа А с наклоном (см. ГОСТ 2.304-81 пункт 4.1). | Принято. |
|  | 5.7 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Наименование букв греческого алфавита рекомендуется изложить в качестве примечания | Принято к сведению. Приведены в отдельном приложении А |
|  | 5.8.1 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (ВНИИ «Сигнал») | Замечание: Шрифт типа А с наклоном приведен на рисунке 16. Предлагаемая редакция: Шрифт типа А приведен на рисунке 16. Обоснование: Ошибка | Принято. |
|  | 5.8.1, 5.8.2 | АО «Северное ПКБ», № 1705/2263Э от 15.03.2024 г. | Замечание: 1) Стр. 13, п. 5.8.1 «Шрифт типа А с наклоном приведен на рисунке 16» 2) Стр. 14, п. 5.8.2 «Шрифт типа А без наклона приведен на рисунке 17» Предлагаемая редакция: 1) Стр. 13, п. 5.8.1 «Шрифт типа А приведен на рисунке 16» 2) Стр. 14, п. 5.8.2 «Шрифт типа Б приведен на рисунке 17» Либо изобразить по схеме: Рис. … – Шрифт А с наклоном, Рис. … – Шрифт А без наклона; Рис. … – Шрифт Б с наклоном; Рис. … – Шрифт Б без наклона. Обоснование: Некорректное обозначение типов шрифтов | Принято. |
|  | 5.8.1, 5.8.2 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Шрифты типа А с наклоном и без наклона на рисунках приведены некорректно. Пункты 5.8.1, 5.8.2 и рисунки 16, 17 необходимо изложить в новой редакции Предлагаемая редакция: «5.8.1 Шрифт типа А с наклоном приведен на рисунке 16. Рисунок 16 5.8.2 Шрифт типа А без наклона приведен на рисунке 17. Рисунок 17» Обоснование: Несоответствие содержания пунктов и рисунков | Принято. |
|  | 5.8.1, 5.8.2 | Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, б/н от 13.03.2024 г. | Замечание: Содержание пунктов (наклоны) не соответствует содержанию рисунков 16 и 17 | Принято. |
|  | 5.8.2 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Неверный текст пункта: «Шрифт типа А без наклона приведен на рисунке 17» Предлагаемая редакция: «Шрифт типа Б приведен на рисунке 17» Обоснование: См. соответствующий рисунок | Принято. |
|  | 5.8.2 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: После слов «без наклона» дополнить словами «и с наклоном». Предлагаемая редакция: Шрифт типа Б без наклона и с наклоном приведен на рисунке 17. Обоснование: На рисунке 17 представлен шрифт типа Б как с наклоном, так и без наклона. | Принято. |
|  | 5.8.2 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г. | Замечание: Шрифт типа А без наклона приведен на рисунке 17. Предлагаемая редакция: Шрифт типа Б приведен на рисунке 17. Обоснование: На рисунке 17 отображены шрифты с наклоном и без наклона | Принято. |
|  | 5.8.2 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (ВНИИ «Сигнал») | Замечание: Шрифт типа А без наклона приведен на рисунке 17. Предлагаемая редакция: Шрифт типа В приведен на рисунке 17. Обоснование: Ошибка | Принято. |
|  | 5.8.2 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: В подразделе указано: 5.8.2 Шрифт типа А без наклона приведен на рисунке 17. Предлагаемая редакция: Предлагается: Шрифт типа Б приведен на рисунке 17. Обоснование: На рисунке приведены шрифты без наклона и с наклоном типа Б. Уточнение пункта. | Принято. |
|  | 5.8.2, примечания | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г. | Замечание: Примечания 1. Римские цифры L, C, M, D следует выполнять по правилам латинского алфавита; 2. Римские цифры допускается ограничивать горизонтальными линиями. Предлагаемая редакция: Примечания 1 Римские цифры L, C, M, D следует выполнять по правилам латинского алфавита. 2 Римские цифры допускается ограничивать горизонтальными линиями. Обоснование: После номеров примечаний убрать точки. В конце первого примечания точку с запятой исправить на точку | Принято. |
|  | 5.8.2, примечание 1 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Римские цифры L, C, M, D следует выполнять по правилам латинского алфавита Предлагаемая редакция: На рисунке 17 на миллиметровке прописать римские цифры L, C, M, D. Обоснование: Пункт скопирован с ГОСТ 2.304-68. В данном стандарте на черт. 11 прописаны данные римские цифры, поэтому понятен смысл данного пункта. Без графического изображения непонятно, к чему данный пункт. | Отклонено. Примечание специально указывает на необходимость обратиться к символам латинского алфавита. Для исключения повтора требований |
|  | 5.9 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Дополнить представление знаков символами @ и #. | Принято частично. Добавлен @ |
|  | 5.9.1… 5.9.4; рисунки 18… 21 | НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Замечание: Применение знака №44 ограничено в стандартах Предлагаемая редакция: Предлагаю вместо «от...до» во всех стандартах ЕСКД перейти к знаку№44 Обоснование: Унификация стандартов и удобство применения | Принято к сведению. Требуется уточнение предложения |
|  | 5.9.5 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г. | Замечание: Наименования знаков приведены в таблице 3. Предлагаемая редакция: Наименования знаков, представленных на рисунках 18-21, приведены в таблице 3. | Принято к сведению. Таблица исключена. См. приложение А |
|  | 5.9.5, таблица 3 | Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: «Таблица 3» должна располагаться без абзацного отступа | Принято к сведению. Таблица исключена. См. приложение А |
|  | 5.9.5, таблица 3 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/153 от 05.02.2024 г. | Замечание: В наименование графы «Номера знаков на чертежах» слово: «чертежах» заменить. Предлагаемая редакция: «рисунках» Обоснование: См. рисунки 18-21 проекта. | Принято к сведению. Таблица исключена. См. приложение А |
|  | 5.9.5, таблица 3 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Строка после 46 знака не заполнена Предлагаемая редакция: При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире) Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 4.5.17 | Принято к сведению. Таблица исключена. См. приложение А |
|  | 5.9.5, таблица 3 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Наименования столбцов указать в единственном числе. В наименовании столбцов слова «на чертежах» заменить на «на рисунках». Предлагаемая редакция: «Номер знака на рисунках» «Наименование знака» «Номер знака на рисунках» «Наименование знака» Обоснование: ГОСТ 1.5-2001 | Принято. |
|  | 5.9.5, таблица 3 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: «на чертежах» заменить «на рисунках 18-21» Предлагаемая редакция: Номера знаков на рисунках 18-21 | Принято к сведению. Таблица исключена. См. приложение А |
|  | 5.9.5, таблица 3 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Исключить знак №44 Обоснование: Интервалы значений указываются через тире (п.6.8.20 ГОСТ Р 2.105-2019) | Принято к сведению. Таблица исключена. См. приложение А. ГОСТ Р 2.304 только вводит коды и написание символов, но не устанавливает требования по их применению или неприменению |
|  | 5.9.5, таблица 3; 5.10, таблица 4 | Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, б/н от 13.03.2024 г. | Замечание: Таблицы не имеют наименования | Принято. |
|  | 5.10 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: - на одну ступень меньшим, чем размер шрифта … Предлагаемая редакция: - на один пункт меньшим, чем размер шрифта … Обоснование: В системе измерений Дидо 1 пункт = 0,376 мм, в системе СИ 1 пункт = 0,351 мм. Понятия «ступени» применительно к шрифтам нет. | Принято к сведению. Уточнено, что речь идет про значения высоты букв по таблице 1. Нужно выбрать значение из предыдущей колонки. Значений 1 пункт не даст визуальных отличий в высоте |
|  | 5.10 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Устранить опечатку – «…выполняются в соответствии с таблицей 4 с размером шрифта:». | Принято. |
|  | 5.10, таблица 4 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Размер шрифта на одну ступень меньше, чем размер основной величины Предлагаемая редакция: Размер шрифта на один пункт меньше, чем размер основной величины Обоснование: В системе измерений Дидо 1 пункт = 0,376 мм, в системе СИ 1 пункт = 0,351 мм. Понятия «ступени» применительно к шрифтам нет. | Принято к сведению. Уточнено, что речь идет про значения высоты букв по таблице 1. Нужно выбрать значение из предыдущей колонки. Значений 1 пункт не даст визуальных отличий в высоте |
|  | 5.10, таблица 4 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г. | Замечание: Шапка таблицы: Варианты исполнения Предлагаемая редакция: Шапка таблицы: Вариант исполнения Обоснование: ГОСТ 1.5-2001 (пункт 4.5.4) | Принято. |
|  | 5.10, таблица 4 | Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. | Замечание: Шапка таблицы: Варианты исполнения Предлагаемая редакция: Шапка таблицы: Вариант исполнения Обоснование: ГОСТ 1.5-2001 (пункт 4.5.4) | Принято. |
|  | 5.10, таблица 4 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Необходимо привести к единообразию примеры выполнения для размеров шрифта типа А и типа Б Обоснование: Вариант исполнения размера шрифта на одну ступень меньше, чем размер основной величины типа А выделен более черным, чем остальные графы | Принято. |
|  | 5.10, таблица 4 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Слово «ступень» заменить на «пункт». Обоснование: В целях единообразия применяемых понятий. | Принято к сведению. Уточнено, что речь идет про значения высоты букв по таблице 1. Нужно выбрать значение из предыдущей колонки. Значений 1 пункт не даст визуальных отличий в высоте |

| Руководитель разработки руководитель отдела НО АО НИЦ «Прикладная логистика» | Е.В. Селезнёва |
| --- | --- |