СВОДКА ОТЗЫВОВ

на первую редакцию проекта национального стандарта

ГОСТ Р «Единая система конструкторской документации. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах»

|  | Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка, п.7 | АО «Системы управления», № БЕ-590 от 28.02.2024 | Замечание: Из пункта 7 убрать предложение «Предполагается прекращение действия ГОСТ 2.306–68…», т.к. межгосударственный стандарт ГОСТ 2.306–68 не потерял своей актуальности. По нашему мнению, отмена межгосударственного стандарта не может осуществляться автоматически. Данная процедура должна пройти согласование с органами военного управления, т.к. межгосударственный стандарт входит в Сводный перечень документов по стандартизации оборонной продукции | Принято к сведению. Все, разрабатываемые ТК 482 стандарты ЕСКД проходят согласование с органами военного управления и планируются к включению в сводный перечень ДСОП. Оставлять два действующих стандарта на один объект и аспект стандартизации - неправильно. ГОСТ 2.306-68 можно будет использовать для проектов, выполняемых для заказчиков вне РФ |
|  | Пояснительная записка, 9 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Технические комитеты по стандартизации, в областях, деятельности которых возможно пересечение с областью применения разрабатываемого проекта стандарта отсутствуют. Как отсутствуют? (См. раздел 2, третий абзац: Стандарт распространяется на изделия машиностроения всех отраслей промышленности, а также на объекты строительства и строительные изделия в соответствии со стандартами Системы проектной документации для строительства.) Обоснование: Представляется необходимым согласования данного стандарта согласно сфере его распространения | Принято к сведению. Считаем, что стандарты ЕСКД следует разрабатывать для машиностроения. Это не отменяет возможности использования стандартов машиностроения другими отраслями, если они им подходят. Или разрабатывать аналогичные стандарты с учетом своих особенностей. Соответствующие правки внесены в область применения. |
|  | Пояснительная записка | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО ЦКБА) | Замечание: пояснительные записки предполагают прекращение действия стандартов. Стандарты ЕСКД имеют статус двойного применения (). Обоснование: Разработка КД на изделия ГОЗ остается без ЕСКД. | Принято к сведению. Все, разрабатываемые ТК 482 стандарты ЕСКД проходят согласование с органами военного управления и планируются к включению в сводный перечень ДСОП. Проставление специальных знаков выполняется при издании стандарта |
|  | Проект в целом | АО «ИК «НЕОТЕК МАРИН», № 113-24/0-1 от 10.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «НЦВ Миль и Камов», № 10-01/12022 от 02.04.2024 г.; АО «Вертолеты России», № 4394/12 от 13.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО ОКБ «Ростов-Миль», № 703/1190 от 01.04.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ВПК «НПО машиностроения», № 131/1-5 от 11.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ПАО «Яковлев», № 8516 от 19.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ФАУ «ГосНИИАС», б/н | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Томский электротехнический завод», № 0126 от 18.01.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ПАО «Роствертол», № 206-5/0042 от 15.02.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ПАО СЗ «Северная верфь», № 436/16 от 14.02.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ОПК», б/н | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Туполев», ПАО «ОАК», № 5849-40.02 от 28.02.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ЦС «Звездочка» № 554-7.2/202 от 11.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ПО «УОМЗ», № 237/34 от 05.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Северное ПКБ», № 1705/2263Э от 15.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева», № 030-004/1296 от 06.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Уралкриомаш», № 250-1-23/833 от 06.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО КБ «Вымпел», № ОСК-61-2741 от 11.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Рособоронэкспорт», № Р0530/2-15268 от 19.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ЗАО «Си Проект», № 37/05 от 29.02.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», б/н | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ФГУП «НАМИ», б/н | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», № 195-35/16820 от 14.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | Союз «Объединение вагоностроителей», № 80 от 07.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИМФ», № УПР-0801 от 19.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ЛИИ им. М.М. Громова», № 02-258/048 от 07.03.2024 г. | Без замечаний и предложений | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/200 от 12.02.2024 г. | Замечание: В рисунках с буквенным обозначением исключить скобку у букв. При ссылках на рисунки в тексте стандарта также исключить скобку после буквы. Обоснование: В соответствии с ГОСТ 1.5-2001 и ГОСТ Р 1.5-2012 не предусмотрено применение буквенной идентификации у рисунков. Скобка после буквы предусмотрена для перечислений, чтобы отделить текст от индекса перечисления. | Принято. |
|  | Проект в целом | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Рекомендуется указать ссылки на положения действующего межгосударственного стандарта ГОСТ 2.306 для исключения дублирования согласно п. 4.8 ГОСТ 1.5-2001 Обоснование: п. 4.8 ГОСТ 1.5-2001 | Отклонено. Гост 2.306-68 будет ограничен в применении на территории РФ после ввода в действие данного стандарта, так как оба стандарта распространяются на один объект и аспект стандартизации |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Заголовок «ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛОВ И ПРАВИЛА ИХ НАНЕСЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ» записать строчными буквами с первой прописной Предлагаемая редакция: Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах Обоснование: ГОСТ 1.5–2001, п.3.6.4, Пояснительная записка | Принято. |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Сокращение «т.п.» пишется через пробел Предлагаемая редакция: …т. п. | Принято. |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Исправить ссылки на рисунки. Пункты, где даны ссылки на рисунки – сокращение «см.» используется, когда необходимо напомнить о фрагменте (исключение пункты, где ранее упоминались рисунки). Предлагаемая редакция: …. в соответствии с рисунком … …. как показано на рисунке … …(рисунок…) Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п.4.8.2.4 | Принято. |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Двойные круглые скобки заменить на квадратные Предлагаемая редакция: …[…….)] | Принято к сведению. В окончательной редакции не применяются |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Привести в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 и ГОСТ 1.5-2001 | Принято. |
|  | Проект в целом | В/ч 31800 Министерства обороны РФ, № 210/31/1876 от 15.03.2024 г. | Замечание: По тексту стандарта слова «рисунку Рисунок» необходимо заменить на «рисунку», а «таблице Таблица» - на «таблице». | Принято. |
|  | Проект в целом | В/ч 31800 Министерства обороны РФ, № 210/31/1876 от 15.03.2024 г. | Замечание: Необходимость пересмотра стандарта требует обоснования, так как не содержит новых требований, отличных от действующей редакции | Принято. Стандарт дополнен новыми обозначениями материалов |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: В соответствии с п. 5.2 ГОСТ Р 1.5 размер шрифта основного текста документа должен быть 14 пунктов, а размер шрифта приложений, примечаний и сносок по тексу документа должен быть 12 пунктов. | Принято. |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: В соответствии с п. 5.3 ГОСТ Р 1.5 поля справа, слева, сверху и снизу от текста должны быть шириной не менее 20 мм и не более 30 мм. Необходимо изменить настройки правого и нижнего полей по тексту документа). | Принято к сведению. Будет исправлено при редактировании в РСТ |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: В соответствии с п. 5.4 ГОСТ Р 1.5 при оформлении проекта стандарта используют перенос в словах, кроме заголовков. Необходимо настроить переносы по тексту документа. | Принято. |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: Последняя страница проекта стандарта должна быть оформлена в соответствии с требованиями приложения В ГОСТ 1.5. | Принято. |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: Таблицы по тексту проекта стандарта должны быть оформлены в соответствии с п. 4.5.2 ГОСТ 1.5 (необходимо добавить наименования таблиц). | Принято. |
|  | Проект в целом | АО «Системы управления», № БЕ-590 от 28.02.2024 | Замечание: Стандарт не содержит требований, отличных от ГОСТ 2.306–68. Разработка от-дельного национального стандарта нецелесообразна | Принято. Стандарт дополнен новыми обозначениями материалов |
|  | Проект в целом | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Стандарты должны иметь отметки, о том, что они содержат единые требования для оборонной и народно-хозяйственной продукции (знак ), или включены в сводный перечень ДСОП Обоснование: ГОСТ РВ 0001-001-2019 Постановление Правительства РФ от 30.12.2016 г. № 1567 | Принято. Национальные стандарты ЕСКД (ГОСТ Р) предполагается включать в том 15 сводного перечня ДСОП |
|  | Проект в целом | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО ЦКБА) | Замечание: Исключить на первых страницах римские цифры. Обоснование: не несут никакой информации, в военных стандартах (РВ) их нет. | Отклонено. В соответствии с 5.6.3 ГОСТ Р 1.5-2012 страницы стандарта, на которых размещают элементы «Предисловие», «Содержание» и «Введение» нумеруют римскими цифрами, начиная с номера «II» |
|  | Проект в целом | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО ЦКБА) | Замечание: Оформление наименований стандартов см.3.6.4 ГОСТ 1.5-2001 Обоснование: устранить неточности | Принято. Стандарт включат групповой заголовок и подзаголовок. |
|  | Проект в целом | ФГБУ «16 ЦНИИИ МО РФ», б/н | Замечание: В соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5-2012 (изменение № 1 от 2016 г.) при оформлении стандартов необходимо использовать переносы в словах (Кроме заголовков) | Принято. |
|  | Титульный лист | ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России б/н | Замечание: В заголовке первым словом должно быть имя существительное, характеризующее объект стандартизации, а последующими словами – имена прилагательные, характеризующие признаки объекта стандартизации в порядке их значимости. Предлагаемая редакция: Единая система конструкторской документации. Обозначения материалов графические и правила их нанесения на чертежах. Обоснование: Пункт 3.6.8 ГОСТ 1.5-2001. | Принято. |
|  | Предисловие, п.1 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика») Предлагаемая редакция: Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО «НИЦ «Прикладная Логистика») Обоснование: Пропущена кавычка в наименовании организации | Отклонено. Наименование организации записано верно |
|  | Предисловие, п.4 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: В п. 4 недопустимо указывать, что стандарт «ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ», т.к. имеется действующий стандарт «ГОСТ 2. 306-68. Единая система конструкторской документации. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах» Предлагаемая редакция: В п. 4 указать «ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 2.306-68» Обоснование: Несоответствие п. 3.3.1 «ГОСТ Р 1.5-2012. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения» | Отклонено. Предложение не может быть принято, так как заменяемый и новый стандарты относятся к разным системам стандартизации (МГС и НСС) и указание «взамен» в данном случае невозможно. |
|  | Предисловие, п.4 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО «560 БРЗ») | Замечание: 4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ Предлагаемая редакция: 4. ВЗАМЕН ГОСТ 2.306-68 Обоснование: Не указано взамен, какого стандарта выпущен. | Отклонено. Предложение не может быть принято, так как заменяемый и новый стандарты относятся к разным системам стандартизации (МГС и НСС) и указание «взамен» в данном случае невозможно. |
|  | Содержание | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Объем предлагаемого проекта стандарта 12 стр., присутствует элемент «Содержание» Предлагаемая редакция: Убрать элемент «Содержание» Обоснование: ГОСТ 1.5-2001, п. 3.4.1, если объем стандарта больше 24 страниц, то включается элемент «Содержание». | Принято. Раздел исключен |
|  | Содержание | ПАО «Амурский судостроительный завод» № АСЗ-051-2423 от 09.02.2024 г. | Замечание: Не соответствует п.3.4.1 ГОСТ 1.5-2001 Предлагаемая редакция: Убрать раздел | Принято. |
|  | Содержание | ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России б/н | Замечание: Исключить из проекта стандарта. Обоснование: В соответствии с ГОСТ 1.5-2001 (пункт 3.4.1) элемент «Содержание» может быть включен в проект стандарта если его объем превышает 24 страницы. | Принято. |
|  | Содержание | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: В соответствии с требованиями п. 3.4.1 ГОСТ 1.5, если объем стандарта превышает 24 страницы, рекомендуется включать в него элемент «Содержание». Предлагается исключить структурный элемент «Содержание», так как объем стандарта не превышает 24 страницы | Принято. |
|  | стр. 4 документа PDF | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Пустой лист Предлагаемая редакция: Убрать пустой лист Обоснование: В стандарте не должно быть пустых листов | Принято. |
|  | стр. 4 документа PDF | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: В электронной версии документа предлагается удалить пустую страницу № 4, после раздела «Содержание» | Принято. |
|  | 1 | ПАО «Амурский судостроительный завод» № АСЗ-051-2423 от 09.02.2024 г. | Замечание: Текст раздела пронумеровать Предлагаемая редакция: 1.1, 1.2 и т.д. | Принято к сведению. Оставлен один пункт без нумерации |
|  | 1 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: изложить в соответствии с 3.7.2 ГОСТ 1.5 Предлагаемая редакция: «Настоящий стандарт распространяется на изделия машиностроения всех отраслей промышленности, а также на объекты строительства…. и устанавливает…….». | Принято частично. Формулировка доработана. Распространение на строительство в области применения нецелесообразно, что планируется согласовать с ТК 465. Это не запрещает применять стандарты ЕСКД в любых отраслях, где это будет признано целесообразным соответствующими ведомствами и ТК |
|  | 1 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Убрать ограничение области распространения стандарта только на изделия и машиностроения. | Отклонено. Уточнение требуется, так как существует, например, пищевая промышленность с хлебобулочными изделиями |
|  | 1 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Уточнить формулировку первого абзаца (поставить запятую или союз «и» после слова «материалов») | Принято. |
|  | 1 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (ВНИИ «Сигнал») | Замечание: Настоящий стандарт устанавливает графические обозначения материалов правила … Предлагаемая редакция: Настоящий стандарт устанавливает графические обозначения материалов, правила … Обоснование: Пропущена запятая | Принято. |
|  | 1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Область применения и распространения стандарта оставить в соответствии с ГОСТ 2.306-68. Предлагаемая редакция: Абзац 1 области применения изложить в редакции: «Настоящий стандарт устанавливает графические обозначения материалов в сечениях и на фасадах, правила их указания в конструкторских и технологических документах.». Абзац 2 области применения изложить в редакции: «Настоящий стандарт распространяется на изделия всех отраслей промышленности.». Обоснование: Необходимо учитывать многообразие направлений промышленности, не ограничиваясь машиностроением. Устранение пунктуационных ошибок, уточнение текстовых формулировок. | Отклонено. Область уточнена. Распространение на строительство в области применения нецелесообразно, что планируется согласовать с ТК 465. Это не запрещает применять стандарты ЕСКД в любых отраслях, где это будет признано целесообразным соответствующими ведомствами и ТК |
|  | 1 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: «…обозначения материалов правила их указания…» Предлагаемая редакция: «… обозначения материалов и правила их указания …» | Принято. |
|  | 1 | В/ч 31800 Министерства обороны РФ, № 210/31/1876 от 15.03.2024 г. | Замечание: Область применения стандарта не соответствует его названию (не ясно, почему обозначения, применяемые в графических материалах, рассматриваются только в отношении сечений в графических конструкторских материалах). | Принято. |
|  | 1 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Неверная формулировка предложения: «Настоящий стандарт устанавливает графическое обозначение материалов правила их указания в сечениях в графических конструкторских документах.» Предлагаемая редакция: «Настоящий стандарт устанавливает графическое обозначение материалов в сечениях и на фасадах и правила их нанесения в графических конструкторских документах.» Обоснование: Исправляются ошибки пунктуации, указывается на обозначение материалов на фасадах в соответствии с таблицей 2 | Принято к сведению. Область применения уточнена в соответствии с текстом ОР |
|  | 1 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: В разделе указано: «Настоящий стандарт распространяется на изделия машиностроения всех отраслей промышленности. Настоящий стандарт также распространяется на объекты строительства и строительные изделия в соответствии со стандартами Системы проектной документации для строительства». Предлагаемая редакция: Предлагается: «Настоящий стандарт распространяется на конструкторскую документацию изделий машиностроения всех отраслей промышленности. Настоящий стандарт также распространяется на конструкторскую документацию объектов строительства и строительных изделий в соответствии со стандартами Системы проектной документации для строительства». В п.1 – в первом предложении после слова «материалов» вставить союз «и». Обоснование: Уточнение области распространения стандарта. Стандарт устанавливает требования к конструкторским документам, а не к изделиям и объектам. | Отклонено. Область действия стандартов ЕСКД определена п.5.5 ГОСТ Р 2.001-2023. Распространение на строительство в области применения нецелесообразно, что планируется согласовать с ТК 465. Это не запрещает применять стандарты ЕСКД в любых отраслях, где это будет признано целесообразным соответствующими ведомствами и ТК |
|  | 1 | НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Замечание: Настоящий стандарт устанавливает графические обозначения материалов правила их указания в сечениях в графических конструкторских документах. Предлагаемая редакция: Настоящий стандарт устанавливает графические обозначения материалов, правила их указания в сечениях в графических конструкторских документах. Обоснование: Пунктуационная ошибка | Принято. |
|  | 1 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Настоящий стандарт устанавливает графические обозначения материалов правила их указания в сечениях в графических конструкторских документах. Предлагаемая редакция: Предложение перефразировать на: Настоящий стандарт устанавливает графические обозначения материалов и правила их указания в сечениях в графических конструкторских документах. | Принято. |
|  | 1 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: … обозначения материалов правила их указания… Предлагаемая редакция: … обозначения материалов, правила их указания… Обоснование: Добавлена запятая | Принято. |
|  | 1 | ФГУП «ВНИИ «Центр», б/н | Замечание: Не записано, где (в сечениях?) установлены графические обозначения материалов или не поставлена запятая после слова «материалов». А на фасадах? | Принято. Область применения уточнена |
|  | 1, первый абзац | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: … устанавливает графические обозначения материалов правила их указания в сечениях … Предлагаемая редакция: … устанавливает графические обозначения материалов и правила их указания в сечениях … Обоснование: Пропущен союз «и» между однородными членами предложения | Принято. |
|  | 1, первый абзац | АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Первый абзац изложить в предлагаемой редакции Предлагаемая редакция: Настоящий стандарт устанавливает графические обозначения материалов и правила их указания в сечениях в графических конструкторских документах. Обоснование: Ошибка в построении предложения | Принято. |
|  | 1, первый абзац | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: После слова «материалов» дополнить словами: «в сечениях» и поставить запятую Предлагаемая редакция: …обозначения материалов в сечениях, правила… | Принято частично. Излишняя конкретизация в области применения |
|  | 1, первый абзац | АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. | Замечание: В 1 абзаце после слова «материалов» дополнить «, а также». | Принято. |
|  | 1, второй абзац | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: … распространяется на изделия машиностроения всех отраслей промышленности … Предлагаемая редакция: … распространяется на изделия машиностроения и приборостроения всех отраслей промышленности … Обоснование: ЕСКД используется не только в машиностроении, но также и в приборостроении | Отклонено. Область действия стандартов ЕСКД определена п.5.5 ГОСТ Р 2.001-2023 |
|  | 2 | НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Замечание: В перечислении недостаточно знаков препинания Предлагаемая редакция: После обозначения государственного стандарта ставить точку, после элемента перечисления ставить точку с запятой. Обоснование: therules.ru/semicolon/ therules.ru/full-stop/ | Отклонено. Оформление раздела согласно ГОСТ 1.5 и ГОСТ Р 1.5 |
|  | 2 | АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. | Замечание: В разделе приведена ссылка на проектный документ, что противоречит 3.6.9 ГОСТ Р 1.5-2012. | Отклонено. Допускаются ссылки на проекты документов, разрабатываемые совместно с данным |
|  | 2 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: ГОСТ Р 2.305 Единая система конструкторской документации. Изображения – виды, разрезы, сечения (проект, первая редакция) Предлагаемая редакция: ГОСТ Р 2.305 Единая система конструкторской документации. Изображения – виды, разрезы, сечения Обоснование: Ссылки даются на стандарты, а не на проекты ГОСТ 1.5-2001, п. 4.1.2 | Принято. Допускаются ссылки на проекты документов, разрабатываемые совместно с данным. При этом необходимо в скобках указывать статус проекта. |
|  | 2 | ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. | Замечание: дана ссылка: «ГОСТ 2.052 ЕСКД. Электронная модель изделия. Общие положения». Предлагаемая редакция: В имеющемся проекте наименование: «ГОСТ Р 2.052 ЕСКД. Электронная геометрическая модель изделия. Общие положения» | Принято к сведению. Ссылка исключена |
|  | 2 | ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, б/н | Замечание: В соответствии с п. 3.8.4 ГОСТ 1.5 в перечне ссылочных нормативных документов указывают полные обозначения этих документов с цифрами года принятия. Также в соответствии с п. 3.6.9 ГОСТ Р 1.5 в проекте стандарта допускается приводить информацию о проектах стандартов, взаимосвязанных с разрабатываемым стандартом, если обеспечена одновременность их утверждения и/или введения в действие. Исходя из вышесказанного, предлагается в перечне ссылочных нормативных документов указать цифры года принятия ГОСТ Р 2.005. | Отклонено. Приведена недатированная ссылка п. 3.6.5 ГОСТ Р 1.5-2012 |
|  | 2 | ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. | Замечание: В разделе 2 в перечне ссылочных нормативных документов не указаны цифры года принятия (п. 3.8.4 ГОСТ 1.5-2001). | Отклонено. Приведена недатированная ссылка п. 3.6.5 ГОСТ Р 1.5-2012 |
|  | 2 | Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, б/н от 13.03.2024 г. | Замечание: В разделе 2 перечень ссылочных нормативных документов без указания цифр года принятия Обоснование: п. 3.8.4 ГОСТ 1.5-2001 | Отклонено. Приведена недатированная ссылка п. 3.6.5 ГОСТ Р 1.5-2012 |
|  | 2 | ФГБУ «16 ЦНИИИ МО РФ», б/н | Замечание: 1. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5 (п.3.8.4) в перечне ссылочных нормативных документов необходимо указать полные обозначения этих документов с цифрами года их принятия и их наименования 2. Так как в соответствии с ГОСТ Р 1.5 (п.3.8.6) в проекте стандарта допускается приводить информацию о проектах стандартов, то год их принятия необходимо указать следующим образом: «202Х» | Отклонено. Приведена недатированная ссылка п. 3.6.5 ГОСТ Р 1.5-2012 |
|  | 3 | ФГУП «ВНИИ «Центр», б/н | Замечание: Отсутствуют термины, применяемые в тексте: вид материала и фасад. | Отклонено. Вид материала является его физико-химической характеристикой и не требует введения специализированных терминов. Слово «фасад» не применяется, т.к. область применения ЕСКД ограничена изделиями машиностроения |
|  | 4 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Рекомендуется указать наименования рисунков и таблиц | Отклонено. Наименование таблиц или рисунков не является обязательным атрибутом (см. например п. 4.6.5 – «может быть приведено наименование»), кроме того, перед таблицей или рисунком имеется текст положения, который описывает требования, которые иллюстрируются на рисунке |
|  | 4 | ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. | Замечание: предлагается ввести названия рисунков и таблиц | Отклонено. См. выше |
|  | 4 | ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. | Замечание: Оформление таблицы не соответствует требованиям ГОСТ Р 2.105-2019 (п. 6.8.7). Вместо «Продолжение таблицы 1» напечатано «Окончание таблицы 1». Предлагаемая редакция: Привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 2.105-2019 | Отклонено. Область применения ГОСТ Р 2.105-2019 не предполагает применения для разработки национальных стандартов. Оформление таблицы согласно раздела 4.5 ГОСТ 1.5-2001 |
|  | 4.1 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Общее графическое обозначение материалов в сечениях по ГОСТ Р 2.305 независимо от вида материалов должно соответствовать рисунку 1. Предлагаемая редакция: Предложение перефразировать пункт: Общее графическое обозначение материалов в сечениях независимо от вида материалов должно соответствовать рисунку 1 по ГОСТ Р 2.305. | Принято к сведению. Текст пункта переработан, см. п. 4.3 |
|  | 4.2 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Графические обозначения материалов должны соответствовать таблице 1. Предлагаемая редакция: Графические обозначения материалов в сечениях в зависимости от вида материалов должны соответствовать приведенным в табл.1. Обоснование: Дополнить предложение фразой «в сечениях в зависимости от вида материалов» | Принято частично. Место указания обозначения приведено в 4.1 |
|  | 4.2 | АО «ПО «Севмаш», № 83.60.1/200 от 12.02.2024 г. | Замечание: Изложить в новой редакции. Предлагаемая редакция: «4.2 Графические обозначения материалов в сечениях в зависимости от вида материалов должны соответствовать таблице 1». Обоснование: Таблица не имеет наименования, поэтому необходимая информация должна быть в пункте, в котором дается ссылка на таблицу. Редакция пункта почти повторяет пункт 4.1 проекта стандарта. | Принято к сведению. Текст доработан |
|  | 4.2 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: Допускается применять дополнительные обозначения материалов, не предусмотренные в настоящем стандарте, поясняя их на чертеже. Предлагаемая редакция: Допускается применять дополнительные обозначения материалов, не предусмотренныx в настоящем стандарте, поясняя их на чертеже. Обоснование: Неправильное окончание | Принято. |
|  | 4.2 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Первый абзац – после слова «материалов» дополнить словами: «в сечениях» Предлагаемая редакция: …обозначения материалов в сечениях должны… | Принято частично. Место указания обозначения приведено в 4.1 |
|  | 4.2 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Абзац 1 пункта 4.2 изложить в редакции действующего ГОСТ 2.306: «Графические обозначения материалов в сечениях в зависимости от вида материалов должны соответствовать приведенным в таблице 1.». Предлагаемая редакция: Графические обозначения материалов в сечениях в зависимости от вида материалов должны соответствовать приведенным в табл.1. Обоснование: В целях согласованности пунктов 4.1 и 4.2 проекта ГОСТ Р 2.306. | Принято частично. Место указания обозначения приведено в 4.1 |
|  | 4.2 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: В пункте указано: «4.2 Графические обозначения материалов должны соответствовать таблице 1.». Предлагается дополнить п.4.2. Предлагаемая редакция: «4.2 Графические обозначения вида материалов должны соответствовать таблице 1.». Обоснование: Уточнение | Принято частично. Текст доработан. См. 4.4 |
|  | 4.2 | АО «НПК «КБМ», № 179/5362 от 06.03.2024 г. | Замечание: Графические обозначения материалов должны соответствовать таблице 1. Предлагаемая редакция: Графические обозначения материалов в сечениях, в зависимости от вида материалов должны соответствовать приведенным в таблице 1. | Принято частично. Место указания обозначения приведено в 4.1 |
|  | 4.2 | ПАО «РКК «Энергия», № 252-22/171 от 26.03.2024 г. | Замечание: Первое предложение изложить в редакции. Предлагаемая редакция: Графические изображения материалов в сечениях в зависимости от вида материала должны соответствовать таблице 1. | Принято частично. Место указания обозначения приведено в 4.1 |
|  | 4.2 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО НО «ТИВ») | Замечание: «Графические обозначения материалов должны соответствовать таблице 1» Предлагаемая редакция: «Графические обозначения материалов в зависимости от вида материалов должны соответствовать приведенным в таблице 1» | Принято. см. 4.5 |
|  | 4.2 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО НО «ТИВ») | Замечание: «…обозначения материалов, не предусмотренные в настоящем стандарте…» Предлагаемая редакция: «…обозначения материалов, не предусмотренные настоящим стандартом…» | Принято. См 4.5 |
|  | 4.2 | АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Изложить в предлагаемой редакции Предлагаемая редакция: 4.2 Графические обозначения материалов в сечениях должны соответствовать таблице 1. Обоснование: Графические обозначения материалов данного подпункта и таблицы 1 предназначены для сечений. Во избежание путаницы с обозначениями на фасадах следует сделать такое указание | Принято частично. Место указания обозначения приведено в 4.1 |
|  | 4.2, таблица 1 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: В пункте 3 таблицы уточнить наименование. Ввести дополнительные обозначения графические для древесины с направлениями волокон поперек и вдоль. Исключить примечание 2 Предлагаемая редакция: 3 Древесина без указания направления волокон 4 Древесина поперек волокон 5 Древесина вдоль волокон Уточнить последующий порядок нумерации с учетом предлагаемых изменений. Обоснование: Для обеспечения единообразия в оформлении чертежей | Принято. |
|  | 4.2, таблица 1 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Откорректировать обозначение бетона Предлагаемая редакция: | Принято. |
|  | 4.2, таблица 1 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Рекомендуется также добавить железобетон Предлагаемая редакция: | Отклонено. В проекте стандарта используется общее графическое обозначение бетона. Специализированные виды бетона рекомендуется определять в стандартах СПДС или руководствоваться п. 4.6 |
|  | 4.2, таблица 1 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Рекомендуется также добавить предварительно напряженный железобетон Предлагаемая редакция: | Отклонено. В проекте стандарта используется общее графическое обозначение бетона. Специализированные виды бетона рекомендуется определять в стандартах СПДС или руководствоваться п. 4.6 |
|  | 4.2, таблица 1 | В/ч 31800 Министерства обороны РФ, № 210/31/1876 от 15.03.2024 г. | Замечание: необходимо отформатировать таблицу 1в части ее переноса на следующую страницу. | Принято к сведению. |
|  | 4.2, таблица 1 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Ошибка Предлагаемая редакция: Примечания 1 Композиционные материалы, содержащие металлы и неметаллические материалы, обозначают как металлы. | Принято к сведению. |
|  | 4.2, таблица 1 | ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. | Замечание: В таблице 1 слово «Окончание» заменить на «Продолжение» | Отклонено. Согласно п. 4.5.6.1 ГОСТ 1.5-2001 может быть использовано оба варианта |
|  | 4.2, таблица 1 | Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, б/н от 13.03.2024 г. | Замечание: Нет наименования | Отклонено. Наименование таблиц или рисунков не является обязательным атрибутом (см. например п. 4.6.5 – «может быть приведено наименование»), кроме того, перед таблицей или рисунком имеется текст положения, который описывает требования, которые иллюстрируются на рисунке |
|  | 4.2, таблица 1, примечание | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Исключить примечание 2 | Принято. |
|  | 4.2, таблица 1, примечание | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Композиционные материалы, содержащие металлы и неметаллические материалы обозначают как металлы. Предлагаемая редакция: Композиционные материалы, содержащие металлы и неметаллические материалы, обозначают как металлы. Обоснование: Причастный оборот, стоящий после определяемого слова, выделяется запятыми с двух сторон | Принято к сведению. Примечание перенесено непосредственно в таблицу |
|  | 4.2, таблица 1, примечание | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: 1 Композиционные материалы, содержащие металлы и неметаллические материалы обозначают как металлы. Предлагаемая редакция: 1 Композиционные материалы, содержащие металлы и неметаллические материалы, обозначают как металлы. Обоснование: Пропущена запятая | Принято к сведению. Примечание перенесено непосредственно в таблицу |
|  | 4.2, таблица 1, примечание | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Примечание к табл.1 – после слова материалы поставить запятую Предлагаемая редакция: …неметаллические материалы, обозначают | Принято к сведению. Примечание перенесено непосредственно в таблицу |
|  | 4.2, таблица 1, примечание | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО ЦКБА) | Замечание: В пункте 2 следует исключить слово, означающее тип материала «древесина» Предлагаемая редакция: Изложить в новой редакции: - п.2 «Графическое обозначение материала № 3 следует применять…»; - п. 3 «Графическое обозначение материала № 5 следует применять…» Обоснование: Примечания к Таблице 1 изложить в новой редакции в целях установления единообразного употребления типов материала | Принято к сведению. Примечание исключено |
|  | 4.2, таблица 1, примечание | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Причастный оборот выделить запятыми, так как стоит после определяемого имени существительного «материалы» Предлагаемая редакция: Композиционные материалы, содержащие металлы и неметаллические материалы, обозначают как металлы. Обоснование: Правило пунктуации | Принято к сведению. Примечание перенесено непосредственно в таблицу |
|  | 4.2, таблица 1, примечание | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Изменить текст ссылки: на пункт таблицы, а не на номер графического обозначения Предлагаемая редакция: Графическое обозначение, приведенное в пункте 5 настоящей таблицы следует применять … Обоснование: ГОСТ 1.5-2001 | Принято к сведению. Примечания исключены |
|  | 4.2, таблица 1, примечание | АО «Казанский вертолетный завод», б/н | Замечание: Не согласны с п.1 примечания, что «Композиционные материалы, содержащие металлы и неметаллические материалы обозначают как металлы» Предлагаемая редакция: Композиционные материалы обозначают как неметаллические материалы Обоснование: Исторически сложилось, что с появлением композитов, данный материал обозначался как неметалл. Существенно отличаются технологии обработки композитов и металлов | Принято. Добавлены композиционные материалы на основе металла, керамики и полимерные |
|  | 4.2, таблица 1, примечание | НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Замечание: Композиционные материалы, содержащие металлы и неметаллические материалы обозначают как металлы Предлагаемая редакция: Композиционные материалы, содержащие металлы и неметаллические материалы, обозначают как металлы Обоснование: Пунктуационная ошибка | Принято к сведению. Примечание перенесено непосредственно в таблицу |
|  | 4.2, таблица 1, примечание | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: 1 Композиционные материалы, содержащие металлы и неметаллические материалы обозначают как металлы. Предлагаемая редакция: 1 Композиционные материалы, содержащие металлы и неметаллические материалы, обозначают как металлы. Обоснование: Добавлена запятая | Принято к сведению. Примечание перенесено непосредственно в таблицу |
|  | 4.2, таблица 1; 4.3, таблица 2 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Оформление размещения данных (информации) в таблицах не соответствует рекомендациям, вытекающим из содержания Примечания к п. 4.5.6.1 ГОСТ 1.5-2001 Предлагаемая редакция: Разместить данные в колонках таблицы в соответствии с рекомендациями ГОСТ 1.5-2001 | Принято. |
|  | 4.3 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Отделить пробелом табл.1 и п.4.3 | Принято. |
|  | 4.3 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: В пункте 4 столбца «Материал» слова «строительное» заменить на «строительного». Предлагаемая редакция: «Кладка из кирпича строительного и специального,..». Обоснование: Устранение текстовой ошибки. | Принято к сведению. Графическое обозначение строительных материалов исключены |
|  | 4.3 | АО «СПМБМ «Малахит», № 4/222-192 от 05.03.2024 г. | Замечание: Дополнить формулировку Предлагаемая редакция: Графические обозначения материалов и изделий при их выделении на виде… | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 4.5 |
|  | 4.3 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО НО «ТИВ») | Замечание: «…должны соответствовать таблице 2.» Предлагаемая редакция: «…должны соответствовать приведенным в таблице 2.» | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 4.5 |
|  | 4.3 | ФГУП «ВНИИ «Центр», б/н | Замечание: Пункт 4.3 Записано: «…при их выделении на виде (фасаде) ..». Вид и фасад одно и тоже? | Принято к сведению. Понятие фасад исключено |
|  | 4.3 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: В таблице 2, в п. 4 исправить окончание в слове «строительное» на «ого» Предлагаемая редакция: 4 Кладка из кирпича строительного и специального, клинкера, керамики, терракоты, искусственного и естественного камней любой формы и т.п. Обоснование: Ошибка в написании | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к изделиям машиностроения |
|  | 4.3, таблица 2 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: уменьшить масштаб рисунков (налезают на разделительные линии); | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к изделиям машиностроения |
|  | 4.3, таблица 2 | АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» | Замечание: «Кладка из кирпича строительное и специального...» Предлагаемая редакция: «Кладка из кирпича строительного и специального...» | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к изделиям машиностроения |
|  | 4.3, таблица 2 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечания. Устранить опечатку Предлагаемая редакция: Принять в редакции. «4 Кладка из кирпича строительного и специального…» | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к изделиям машиностроения |
|  | 4.3, таблица 2 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: В Таблице 2 в п.4 слово «строительное» заменить на «строительного». | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к изделиям машиностроения |
|  | 4.3, таблица 2 | Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, б/н от 13.03.2024 г. | Замечание: Нет наименования | Отклонено. Согласно п. 4.5.6.1 ГОСТ 1.5-2001 наименование таблицы указывают при необходимости. Пункт, который ссылается на таблицу 2 имеет исчерпывающую информацию о содержании таблицы |
|  | 4.3, таблица 2, п.4 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Заменить слово строительное» на «строительного» | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к изделиям машиностроения |
|  | 4.3, таблица 2, п.4 | Иван Михайлович Синёв, АО НПП «Респиратор», б/н | Замечание: слово «строительное» исправить на слово «строительного» | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к изделиям машиностроения |
|  | 4.3, таблица 2, п.4 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: 4 Кладка из кирпича строительное и специального, клинкера, керамики, терракоты, искусственного и естественного камней любой формы и т.п. Предлагаемая редакция: 4 Кладка из кирпича строительного и специального, клинкера, керамики, терракоты, искусственного и естественного камней любой формы и т.п. Обоснование: Неправильное окончание | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к изделиям машиностроения |
|  | 4.3, таблица 2, п.4 | ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. | Замечание: дано «... из кирпича строительное и ...» Предлагаемая редакция: заменить на «... из кирпича строительного и ...»; | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к изделиям машиностроения |
|  | 4.3, таблица 2, п.4 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: «… из кирпича строительное… Предлагаемая редакция: «…из кирпича строительного…». | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к изделиям машиностроения |
|  | 4.3, таблица 2, п.4 | АО «Композит», №0322-К18 от 22.03.2024 г. | Замечание: В четвертой строке заменить слово «строительное» на «строительного». | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к изделиям машиностроения |
|  | 4.3, таблица 2, п.4 | НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Замечание: 4 Кладка из кирпича строительное и специального, клинкера, керамики, терракоты, искусственного и естественного камней любой формы и т.п. Предлагаемая редакция: 4 Кладка из кирпича строительного и специального, клинкера, керамики, терракоты, искусственного и естественного камней любой формы и т.п. Обоснование: Грамматическая ошибка | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к изделиям машиностроения |
|  | 4.3, таблица 2, п.4 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: 4 Кладка из кирпича строительное и специального… Предлагаемая редакция: 4 Кладка из кирпича строительного и специального… Обоснование: Исправлен падеж | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к изделиям машиностроения |
|  | 4.3, таблица 2, п.4 | ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. | Замечание: Ошибка в пункте 4 таблицы 2 . Имеется: «… из кирпича строительное…». Предлагаемая редакция: Должно быть: «… из кирпича строительного…» | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к изделиям машиностроения |
|  | 4.3, таблица 2, п.4 | Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, б/н от 13.03.2024 г. | Замечание: Указано: «4 Кладка из из кирпича строительное…». | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к изделиям машиностроения |
|  | 4.4 | АО «НПК «КБМ», № 179/5362 от 06.03.2024 г. | Замечание: а) – Сетка б) – Засыпка Предлагаемая редакция: а) Сетка б) Засыпка | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к изделиям машиностроения |
|  | 4.4, рисунок 2 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Ошибка Предлагаемая редакция: а) сетка б) засыпка | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к изделиям машиностроения |
|  | 4.5 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: «…графическое обозначение следует сопровождать поясняющей записью по ГОСТ Р 2.316. надписью на поле чертежа.» Предлагаемая редакция: Предлагается «…графическое обозначение следует сопровождать поясняющей надписью по ГОСТ Р 2.316 на поле чертежа.» | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 4.5 |
|  | 4.5 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: … графическое обозначение следует сопровождать поясняющей записью по ГОСТ Р 2.316. надписью на поле чертежа. Предлагаемая редакция: … графическое обозначение следует сопровождать поясняющей записью по ГОСТ Р 2.316 на поле чертежа. Обоснование: Убрать лишнее «. надписью» | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 4.5 |
|  | 4.5 | Иван Михайлович Синёв, .НПП «Респиратор», б/н | Предлагаемая редакция: изложить в следующей редакции: «4.5 Для указания (уточнения) разновидности материала, в частности, материалов с однотипным обозначением, графическое обозначение следует сопровождать поясняющей надписью на поле чертежа по ГОСТ Р 2.316.» | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 4.5 |
|  | 4.5 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: Для указания (уточнения) разновидности материала, в частности, материалов с однотипным обозначением, графическое обозначение следует сопровождать поясняющей записью по ГОСТ Р 2.316. надписью на поле чертежа. Предлагаемая редакция: Для указания (уточнения) разновидности материала, в частности, материалов с однотипным обозначением, графическое обозначение следует сопровождать поясняющей надписью на поле чертежа по ГОСТ Р 2.316. Обоснование: Привести в соответствие с названием ГОСТ Р 2.316 «Надписи, технические требования и таблицы в графических документах». | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 4.5 |
|  | 4.5 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Убрать точку после ГОСТ Р 2.316 | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 4.5 |
|  | 4.5 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Несогласованное предложение: «…графическое обозначение следует сопровождать поясняющей записью по ГОСТ Р 2.316. надписью на поле чертежа.». Дополнить пункт наглядным изображением для однозначного понимания. Предлагаемая редакция: «...графическое обозначение следует сопровождать поясняющей записью на поле чертежа по ГОСТ Р 2.316.». Несогласованное предложение. Обоснование: Наглядное изображение позволит однозначно понять требование. | Принято. |
|  | 4.5 | АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» | Замечание: После обозначения ГОСТ Р 2 316 стоит лишняя точка Предлагаемая редакция: «…надписью по ГОСТ Р 2.316 на поле ...» | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 4.5 |
|  | 4.5 | АО «СПМБМ «Малахит», № 4/222-192 от 05.03.2024 г. | Замечание: Исправить редакцию Предлагаемая редакция: …графическое обозначение следует сопровождать поясняющей надписью на поле чертежа по ГОСТ 2.316 | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 4.5 |
|  | 4.5 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Изложить в редакции «…графическое обозначение следует сопровождать поясняющей надписью на поле чертежа по ГОСТ Р 2.316.» | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 4.5 |
|  | 4.5 | ФГБУ «16 ЦНИИИ МО РФ», б/н | Замечание: Уточнить содержание пункта | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 4.5 |
|  | 4.5 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Исключить повторение «записью … надписью…» Предлагаемая редакция: Для указания (уточнения) разновидности материала, в частности, материалов с однотипным обозначением, графическое обозначение следует сопровождать поясняющей надписью на поле чертежа по ГОСТ Р 2.316. | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 4.5 |
|  | 4.5 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: Точка вместо запятой Предлагаемая редакция: 4.5 Для указания (уточнения) разновидности материала, в частности, материалов с однотипным обозначением, графическое обозначение следует сопровождать поясняющей записью по ГОСТ Р 2.316, надписью на поле чертежа Обоснование: Опечатка | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 4.5 |
|  | 4.5 | НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Замечание: Для указания (уточнения) разновидности материала, в частности, материалов с однотипным обозначением, графическое обозначение следует сопровождать поясняющей записью по ГОСТ Р 2.316. надписью на поле чертежа. Предлагаемая редакция: Для указания (уточнения) разновидности материала, в частности, материалов с однотипным обозначением, графическое обозначение следует сопровождать поясняющей записью по ГОСТ Р 2.316. | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 4.5 |
|  | 4.5 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Для указания (уточнения) разновидности материала, в частности, материалов с однотипным обозначением, графическое обозначение следует сопровождать поясняющей записью по ГОСТ Р 2.316. надписью на поле чертежа. Предлагаемая редакция: Для указания (уточнения) разновидности материала, в частности, материалов с однотипным обозначением, графическое обозначение следует сопровождать поясняющей надписью на поле чертежа по ГОСТ Р 2.316. Обоснование: Повтор однотипной фразы (в конце пункта). | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 4.5 |
|  | 4.5 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Для указания (уточнения) разновидности материала, в частности, материалов с однотипным обозначением, графическое обозначение следует сопровождать поясняющей записью по ГОСТ Р 2.316. надписью на поле чертежа. Предлагаемая редакция: Предложение перефразировать на: Для указания (уточнения) разновидности материала, в частности, материалов с однотипным обозначением, графическое обозначение следует сопровождать поясняющей надписью на поле чертежа по ГОСТ Р 2.316. | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 4.5 |
|  | 4.5 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО НО «ТИВ») | Замечание: «…поясняющей записью по ГОСТ Р 2.316. надписью на поле чертежа.» Предлагаемая редакция: «…поясняющей надписью на поле чертежа в соответствии с ГОСТ Р 2.316.» | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 4.5 |
|  | 4.5 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: …следует сопровождать поясняющей записью по ГОСТ Р 2.316. надписью на поле чертежа. Предлагаемая редакция: …следует сопровождать поясняющей надписью на поле чертежа по ГОСТ Р 2.316. Обоснование: Переформулировано | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 4.5 |
|  | 4.5 | АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. | Замечание: Убрать точку в середине предложения «…по ГОСТ Р 2.316. надписью на поле чертежа.» Предлагаемая редакция: «…по ГОСТ Р 2.316 надписью на поле чертежа. Обоснование: Опечатка | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 4.5 |
|  | 4.5 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Слово «записью» заменить на «надписью», перенести нормативную ссылку в конец предложения. Предлагаемая редакция: ... сопровождать поясняющей надписью на поле чертежа по ГОСТ Р 2.316. Обоснование: Ошибка в написании | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 4.5 |
|  | 4.5 | АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Изложить в предлагаемой редакции Предлагаемая редакция: Для указания (уточнения) разновидности материала, в частности, материалов с однотипным обозначением, графическое обозначение следует сопровождать поясняющей записью по ГОСТ Р 2.316 на поле чертежа. | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 4.5 |
|  | 4.6 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Заменить «пятна» на «участки» Предлагаемая редакция: Обозначение материала на виде (фасаде) допускается наносить не полностью, а только небольшими участками по контуру или внутри контура. | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к изделиям машиностроения |
|  | 4.7 | АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. | Замечание: В ссылках на рисунки заменить круглые скобки на квадратные Предлагаемая редакция: ... [см. рисунок 3 а)] или к его оси [см. рисунок 3 б)],… Обоснование: Для улучшения читаемости текста | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.2 |
|  | 4.7 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: «…под углом 45⁰ к линии контура изображе-ния (см. рисунок 3 а)) или к его оси (см. рисунок 3 б)), или к линии рамки…». Пропущена запятая перед первым союзом «или». Предлагаемая редакция: «…под углом 45⁰ к линии контура изображения (см. рисунок 3 а)), или к его оси (см. рисунок 3 б)), или к линии рамки…». | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.2 |
|  | 4.8 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Изложить в редакции «…то вместо угла 45° следует брать угол 30° или 60° (см. рисунок 5).» | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.3 |
|  | 4.8 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: «…линии штриховки, приведенные к линиям… совпадают по направлению с линиями или осевыми линиями…». Предлагаемая редакция: «…линии штрихов-ки, проведенные к линиям… совпадают по направлению с линиями контура или осевыми линиями…». | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.3 |
|  | 4.8 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: «…по направлению с линиями (какими?) Предлагаемая редакция: …по направлению с линиями контура Обоснование: Уточнение | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.3 |
|  | 4.8 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (ВНИИ «Сигнал») | Замечание: … совпадают по направлению с линиями или осевыми линиями, … Предлагаемая редакция: … совпадают по направлению с линиями контура или осевыми линиями, … Обоснование: Пропущено слово «контура» | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.3 |
|  | 4.8 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Первый абзац. Должно быть: …, совпадают по направлению с линиями контура или осевыми линиями, … | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.3 |
|  | 4.8 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Ввести «линии контура изображения, выносные линии» Предлагаемая редакция: Если линии штриховки, приведенные к линиям рамки чертежа под углом 45°, совпадают по направлению с линиями контура изображения, осевыми линиями или выносными линиями, то вместо угла 45° следует брать угол 30° или 60° (рисунок 5). | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.3 |
|  | 4.8 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: …по направлению с линиями или осевыми линиями… Предлагаемая редакция: …по направлению с линиями контура или осевыми линиями… Обоснование: ГОСТ 2.306-68 (пункт 5) | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.3 |
|  | 4.10 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно быть одинаковым для всех выполняемых в одном и том же масштабе сечений данной детали и выбирается от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Предлагаемая редакция: Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно быть одинаковым для всех выполняемых в одном и том же масштабе сечений данной детали и выбирается от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Обоснование: Повтор однотипной фразы (в конце пункта). | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО НО «ТИВ») | Замечание: Исключить дублирование последнего предложения | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: …и выбирается от площади штриховки… Предлагаемая редакция: …и выбирается в зависимости от площади штриховки… Обоснование: ГОСТ 2.306-68 (пункт 6) | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «ДМЗ») | Замечание: Исключить повтор последнего предложения. | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Исключить третье предложение. Повтор второго предложения | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (ВНИИ «Сигнал») | Замечание: Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно быть одинаковым для всех выполняемых в одном и том же масштабе сечений данной детали и выбирается от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Предлагаемая редакция: Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно быть одинаковым для всех выполняемых в одном и том же масштабе сечений данной детали и выбирается от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Обоснование: Ошибка | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО «163 БТРЗ») | Замечание: Убрать повторение предложений: «Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений.» Предлагаемая редакция: «Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений.» Обоснование: Лексическая ошибка | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: «… и выбирается от площади штриховки…». Здесь же последнее предложение приведено дважды. Предлагаемая редакция: «…и выбирается в зависимости от площади штриховки…». Убрать лишнее предложение. | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: … Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Предлагаемая редакция: … Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Обоснование: Два раза вставлено одно и то же предложение, убрать лишнее | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | Иван Михайлович Синёв, АО НПП «Респиратор», б/н | Замечание: убрать последнее предложение, т.к. оно дублирует предыдущее предложение; | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: … Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. … Предлагаемая редакция: … Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. … Обоснование: Повторение предложения здесь неуместно | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно быть одинаковым для всех выполняемых в одном и том же масштабе сечений данной детали и выбирается от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Предлагаемая редакция: Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно быть одинаковым для всех выполняемых в одном и том же масштабе сечений данной детали и выбирается в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Обоснование: Пропущено словосочетание «в зависимости от». | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | ОКБ Сухого, ПАО «ОАК», № 1/406016/69/С3 от 29.02.2024 г. | Замечание: Дважды написано последнее предложение | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Задвоилась фраза: Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Обоснование: Оформительская ошибка | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | Госкорпорация «Росатом», № 1-8.15/11876 от 07.03.2024 г. | Замечание: Если масштабы сечений разные, допускается масштабировать (изменять) расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки одной и той же детали? Предлагаемая редакция: Ввести уточнение | Принято к сведению. Уточнение принято. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | АО «Концерн НПО «Аврора», № 20210/10-104 от 06.03.2024 г. | Замечание: В п.4.10 исключить повтор предложения «Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм…» | Принято. |
|  | 4.10 | АО «УКБТМ», № 520-70/3927 от 11.03.2024 г. | Замечание: Исключить предложение Предлагаемая редакция: …Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Обоснование: Дублирование предложения | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО ЦКБА) | Замечание: Фраза дублируется Предлагаемая редакция: Исключить дважды повторяющуюся фразу «Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений» | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Исключить дублирующее предложение следующего содержания: «Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений.». Обоснование: Предложение в пункте дублируется. | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | АО «НИПТБ «Онега, № 920-54/13-2169е от 14.03.2024 г.» | Замечание: Последнее предложение: «Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости …» приведено в пункте два раза Предлагаемая редакция: Исключить повтор последнего предложения | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | АО «ИЭМЗ «Купол», № 070-42-78 от 06.03.2024 г. | Замечание: Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно быть одинаковым для всех выполняемых в одном и том же масштабе сечений данной детали и выбирается от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Предлагаемая редакция: Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно быть одинаковым для всех выполняемых в одном и том же масштабе сечений данной детали, а так же должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Обоснование: повтор | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | АО «СПМБМ «Малахит», № 4/222-192 от 05.03.2024 г. | Замечание: Исключить повтор последнего предложения | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Последнее и предпоследнее предложение дублируются. Предлагаемая редакция: Предлагается последнее предложение исключить, а предпоследнее изложить в следующей редакции: «Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм.». Обоснование: В какой зависимости уже указано в первом предложении | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | ФГБУ «16 ЦНИИИ МО РФ», б/н | Замечание: Убрать повтор последнего предложения | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: «4.10 Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно быть одинаковым для всех выполняемых в одном и том же масштабе сечений данной детали и выбирается от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений.» Предлагаемая редакция: «4.10 Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно быть от 1 до 10 мм и одинаковым для всех выполняемых в одном и том же масштабе сечений данной детали. Указанное расстояние выбирается в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений.» Обоснование: Одно предложение приведено дважды. Следует перефразировать, исключая повторяемость условий | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Третье предложение повторяет второе, предлагаю его удалить | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | АО «ЦКБ «Коралл», № 13-ОСК/502 от 07.03.2024 г. | Замечание: В пункте указано: «4.10 Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно быть одинаковым для всех выполняемых в одном и том же масштабе сечений данной детали и выбирается от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений.». В последнем предложении пункта повтор, необходимо исключить. Предлагаемая редакция: Предлагается: «4.10 Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно быть одинаковым для всех выполняемых в одном и том же масштабе сечений данной детали, и выбирается в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений других деталей. Расстояние между линиями штриховки должно быть от 1 до 10 мм.». Обоснование: Уточняющие дополнения пункта и исключение повторов. | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Замечание: Некорректно составлен абзац. Вторая часть первого предложения (все, что идет после «…данной детали…») равносильна второму предложению. А третье предложение, вообще, полностью идентично второму. Предлагаемая редакция: 4.10 Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно быть одинаковым для всех выполняемых в одном и том же масштабе сечений данной детали. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Обоснование: Повтор предложений | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | ПАО «РКК «Энергия», № 252-22/171 от 26.03.2024 г. | Замечание: Исключить последнее предложение. | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Исключить повтор предложения. | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.10 | АО «Концерн «Созвездие», б/н | Замечание: Исключить последний абзац Обоснование: Повторяется с предыдущим предложением | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.4 |
|  | 4.11 | АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», № 18738/354 от 28.03.2024 г. | Замечание: Изменить окончание в словах «площадь сечения» на «площади сечений» Предлагаемая редакция: 4.11 Узкие и длинные площади сечений (например, штампованных, вальцованных и других подобных деталей), ширина которых на чертеже от 2 до 4 мм, допускается штриховать полностью только на концах и у контуров отверстий, а остальные площади сечений – небольшими участками в нескольких местах, как показано на рисунке 7. Обоснование: Ошибка в написании | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.8 |
|  | 4.11 | НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Замечание: 4.11 Узкие и длинные площади сечений (например, штампованных, вальцованных и других подобных деталей), ширина которых на чертеже от 2 до 4 мм, допускается штриховать полностью только на концах и у контуров отверстий, а остальные площадь сечения – небольшими участками в нескольких местах, как показано на рисунке 7. Предлагаемая редакция: 4.11 Узкие и длинные площади сечений (например, штампованных, вальцованных и других подобных деталей), ширина которых на чертеже от 2 до 4 мм, допускается штриховать полностью только на концах и у контуров отверстий, а остальную площадь сечения – небольшими участками в нескольких местах, как показано на рисунке 7. Обоснование: Грамматическая ошибка | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.8 |
|  | 4.11 | ФГБУ «16 ЦНИИИ МО РФ», б/н | Замечание: Записать «...,а остальные площади сечения», далее по тексту | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.8 |
|  | 4.11 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Устранить опечатку Предлагаемая редакция: «…только на концах и у контуров отверстий, а остальные площади сечения – небольшими участками…» | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.8 |
|  | 4.11 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Уточнить: либо «остальную площадь сечения», либо «остальные площади сечения». | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.8 |
|  | 4.11 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Слова «остальные» заменить на «остальную» Предлагаемая редакция: «… у контуров отверстий, а остальную площадь сечения …» Обоснование: Устранение ошибок. | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.8 |
|  | 4.11 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: … остальные площадь сечения – небольшими участками в нескольких местах, как показано на рисунке 7 Предлагаемая редакция: … остальную площадь сечения – небольшими участками в нескольких местах, как показано на рисунке 7 Обоснование: Неправильное окончание | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.8 |
|  | 4.11 | Иван Михайлович Синёв, АО НПП «Респиратор», , б/н | Замечание: в предпоследней строке исправить слово «остальные» на «остальную» | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.8 |
|  | 4.11 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: … допускается штриховать полностью только на концах и у контуров отверстий, а остальные площадь сечения – небольшими участками в нескольких местах, как показано на рисунке 7. Предлагаемая редакция: … допускается штриховать полностью только на концах и у контуров отверстий, а остальные площади сечения – небольшими участками в нескольких местах, как показано на рисунке 7. Обоснование: Несогласованность окончаний по правилам русского языка | Пункт переработан, см. п. 5.8 |
|  | 4.11 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: «…остальные площадь сечения…». Предлагаемая редакция: «…остальную площадь сечения…» | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.8 |
|  | 4.11 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО «163 БТРЗ») | Замечание: Изменить текст: «…а остальные площадь сечения…» Предлагаемая редакция: «…а остальную площадь сечения…» Обоснование: Опечатка | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.8 |
|  | 4.11 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-141-24 от 13.03.2024 г. | Замечание: Должно быть: …, а остальную площадь сечения – небольшими участками … | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.8 |
|  | 4.11 | АО «ИЭМЗ «Купол», № 070-42-78 от 06.03.2024 г. | Замечание: «...остальные площадь сечения...» Предлагаемая редакция: «...остальную площадь сечения...» Обоснование: ошибка | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.8 |
|  | 4.11 | АО «НПО «Высокоточные комплексы», № 1813/21 от 06.03.2024 г. (АО СКБ «Турбина») | Замечание: Допущена опечатка Предлагаемая редакция: 4.11 …Узкие и длинные площади сечений (например, штампованных, вальцованных и других подобных деталей), ширина которых на чертеже от 2 до 4 мм, допускается штриховать полностью только на концах и у контуров отверстий, а остальные площади сечения – небольшими участками в нескольких местах, как показано на рисунке 7. Обоснование: Опечатка | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.8 |
|  | 4.11 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО НО «ТИВ») | Замечание: «…остальные площадь сечения…» Предлагаемая редакция: «…остальную площадь сечения…» | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.8 |
|  | 4.11 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: …а остальные площадь сечения… Предлагаемая редакция: …а остальную площадь сечения… Обоснование: Исправлен падеж | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.8 |
|  | 4.11 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Узкие и длинные площади сечений (например, штампованных, вальцованных и других подобных деталей), ширина которых на чертеже от 2 до 4 мм, допускается штриховать полностью только на концах и у контуров отверстий, а остальные площадь сечения – небольшими участками в нескольких местах, как показано на рисунке 7. Предлагаемая редакция: Узкие и длинные площади сечений (например, штампованных, вальцованных и других подобных деталей), ширина которых на чертеже от 2 до 4 мм, допускается штриховать полностью только на концах и у контуров отверстий, а остальную площадь сечения – небольшими участками в нескольких местах, как показано на рисунке 7. Обоснование: Слово «остальные» исправить на «остальную» | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.8 |
|  | 4.11 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Узкие и длинные площади сечений (например, штампованных, вальцованных и других подобных деталей), ширина которых на чертеже от 2 до 4 мм, допускается штриховать полностью только на концах и у контуров отверстий, а остальные площадь сечения – небольшими участками в нескольких местах, как показано на рисунке 7. Предлагаемая редакция: Скорректировать на «остальную площадь» или «остальные площади». | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.8 |
|  | 4.11 | Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, б/н от 13.03.2024 г. | Замечание: Указано: «... а остальные площадь сечения ...» | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.8 |
|  | 4.11, 4.12 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Пункты.4.11 и 4.12 объединить, поскольку пункт 4.12 является продолжением пункта 4.11 (по аналогии с ГОСТ 2.306-68). Обоснование: Пункт 4.12 является продолжением пункта 4.11 и может применяться при условии, указанном в пункте 4.11 (для узких и длинных площадей сечений). | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.9 |
|  | 4.11, 4.12 | НИЦ «Курчатовский институт», б/н | Замечание: В п. 7 ГОСТ 2.306-68 (который и был разделен на пункты 4.11 и 4.12) говорится о том, что данный способ штриховки допускается выполнять при условии, что площадь сечения узкая и длинная, шириной от 2 до 4 мм; только в таком случае, штриховку площади сечения стекла следует наносить как на черт. 7. Но, исходя из того, что п. 4.11 и 4.12 это разные пункты, получается, что требования (именно «требования», потому что слово «следует» не дает выбора) п. 4.12 распространяются на любую форму площади сечения стекла. Предлагаемая редакция: Два варианта: - Объединить п. 4.11 и 4.12 в один, аналогично п. 7 ГОСТ 2.306-68; - Добавить в п. 4.12 условия, при которых допускается выполнение штриховки, показанной на рисунке 8. Обоснование: Изменение требований установленного стандарта | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.9 |
|  | 4.12 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО НО «ТИВ») | Замечание: «…наклонном…» Предлагаемая редакция: «…наклоном…» Обоснование: Опечатка | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.9 |
|  | 4.12 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Уточнить запись интервала Предлагаемая редакция: «… с наклонном от 15° до 20°…» Обоснование: ГОСТ 1.5-2001 | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.9 |
|  | 4.12 | АО «НИИЭП», № 1953 от 06.03.2024 г. | Замечание: «…с наклоном 15-20⁰…». Предлагаемая редакция: «…с наклоном 15⁰-20⁰…». Обоснование: В соответствии с п. 4.14.4 ГОСТ 1.5-2001 | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.9 |
|  | 4.12 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Линии штриховки стекла следует наносить с наклонном 15-20° к линии большей стороны контура сечения, как показано на рисунке 8. Предлагаемая редакция: Линии штриховки стекла следует наносить с наклоном от 15° до 20° к линии большей стороны контура сечения, как показано на рисунке 8. Обоснование: Согласно правилам русского языка, слово «наклон» пишется с одной «н» на конце. Диапазон значений с указанием единицы величины прописывается по форме «от … до…». ГОСТ 1.5-2001, п. 4.14.4 | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.9 |
|  | 4.12 | АО «ЦНИИТОЧМАШ», № 1975/65 от 03.03.2024 г. | Замечание: Диапазон чисел записать через дефис | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.9 |
|  | 4.12 | АО «ИЭМЗ «Купол», № 070-42-78 от 06.03.2024 г. | Замечание: «...с наклонном...» Предлагаемая редакция: «...с наклоном…» Обоснование: ошибка | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.9 |
|  | 4.12 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Предлагаемая редакция: Исправить редакцию «4.12 Линии штриховки стекла следует наносить с наклонном от 15° до 20° к линии…» – см. ГОСТ 1.5–2001 п.4.14.4 | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.9 |
|  | 4.12 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: Ошибка 15-20° заменить 15°-20° Предлагаемая редакция: Линии штриховки стекла следует наносить с наклоном 15°-20° к линии большей стороны контура сечения, как показано на рисунке 8. Обоснование: ГОСТ 1.5-2001 п.4.14.4 | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.9 |
|  | 4.12 | АО «НПК «КБМ», № 179/5362 от 06.03.2024 г. | Замечание: «…наносить с наклонном 15-20°…» Предлагаемая редакция: «…наносить с наклоном от 15° до 20°…» | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.9 |
|  | 4.13 | АО «ИЭМЗ «Купол», № 070-42-78 от 06.03.2024 г. | Замечание: «...зачерненными с оставлением просветов...» Предлагаемая редакция: «...зачерненными с учетом просветов...» Обоснование: уточнение | Принято к сведению. Пункт переработан, см. п. 5.10 |
|  | 4.14 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: … обозначить как металл или вообще не применять обозначение … Предлагаемая редакция: … обозначать как металл или вообще не применять обозначение … Обоснование: Неправильный суффикс. (Допускается «Что делать?) | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к изделиям машиностроения |
|  | 4.14 | ПАО «ОДК-УМПО», № 18-08-56/24 от 06.03.2024 г. | Замечание: «обозначить» заменить на «обозначать» Предлагаемая редакция: В строительных чертежах допускается на сечениях незначительной площади любой материал обозначать как металл или вообще не применять обозначение, сделав поясняющую надпись на поле чертежа. | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к изделиям машиностроения |
|  | 4.14 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (АО «Лугансктепловоз») | Замечание: …материал обозначить как металл… Предлагаемая редакция: …материал обозначать как металл… | Принято к сведению. Пункт исключен, т.к. не относится к изделиям машиностроения |
|  | 4.15 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ-Электротех») | Замечание: Обозначения рисунка должны быть под рисунком, а не на другой странице | Принято. |
|  | 4.15 | ООО «КСК», № ИЦ-226/24 от 04.03.2024 г.; Группа «ТМХ», № 1549-ДТР от 04.03.2024 г. (ООО «ТМХ Инжиниринг») | Замечание: Предлагаемая редакция: Рисунок 10 Графический материал и надпись «Рисунок 10» выполнить на одном листе ГОСТ | Принято. |
|  | 4.15 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Уточнить текст второго абзаца, слова «в каждом сечении» заменить на «в сечении каждой детали» Предлагаемая редакция: «При штриховке «в клетку» для смежных сечений двух деталей расстояние между линиями штриховки в сечении каждой детали должно быть разным.» Обоснование: Для однозначного понимания | Принято. |
|  | 4.15 | АО «ИЭМЗ «Купол», № 070-42-78 от 06.03.2024 г. | Замечание: рисунок 10 располагается на стр.6, а надпись к нему на стр.7 Предлагаемая редакция: надпись должна быть на одной странице с рисунком Обоснование: ошибка | Принято. |
|  | 4.15 | АО «Адмиралтейские верфи», № 480300/527 от 29.03.2024 г. | Замечание: В ссылках на рисунки заменить круглые скобки на квадратные Предлагаемая редакция: ... [см. рисунок 10 а)] или… наклона [см. рисунок 10 б)]. Обоснование: Для улучшения читаемости текста | Принято к сведению. Пункт переработан, см п. 5.11 |
|  | 4.15, рисунок 10 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Расположить рисунок 10 и подпись к нему на одной странице. Обоснование: Рисунок и подпись к нему должны располагаться на одной странице. | Принято к сведению. Пункт переработан, см п. 5.11 |
|  | 4.15, рисунок 10 | АО «КБП», № 14241/0014-24 от 28.02.2024 г. | Замечание: Обозначение «Рисунок 10» размещено на следующей странице (7), отдельно от иллюстрации Предлагаемая редакция: Обозначение изображения нужно перенести на страницу (6) под рисунок Обоснование: Привести в соответствие | Принято к сведению. Пункт переработан, см п. 5.11 |
|  | 4.15, рисунок 10 | АО «НПО «Электромашина», № 43-18/1672 от 06.02.2024 г. | Замечание: Подрисуночная подпись разорвана и съехала на следующую страницу Предлагаемая редакция: Подрисуночная подпись должна быть единой на одной странице с рисунком Обоснование: Аккуратность оформления документа | Принято к сведению. Пункт переработан, см п. 5.11 |
|  | 4.15, рисунок 10 | АО «СПМБМ «Малахит», № 4/222-192 от 05.03.2024 г. | Замечание: Обозначение рисунка 10 перенести на одну страницу с рисунком | Принято к сведению. Пункт переработан, см п. 5.11 |
|  | 4.15, рисунок 10 | АО «ЦНИИмаш», № ОС-5242 от 11.03.2024 г. | Замечание: Рисунок-10 и его обозначение – на разных страницах. Перенести сечения на стр.7 вместе с обозначением «Рисунок 10». | Принято к сведению. Пункт переработан, см п. 5.11 |
|  | 4.15, рисунок 10 | АО «Российские космические системы», № РКС 8-420 от 15.03.2024 г. | Замечание: Графический материал и слово «Рисунок» размещены на разных страницах проекта стандарта в нарушении требований п. 4.6.5 ГОСТ 1.5-2001 Предлагаемая редакция: Поместить графический материал и слово «Рисунок» на одной странице проекта стандарта | Принято к сведению. Пункт переработан, см п. 5.11 |
|  | 4.15, рисунок 10 | ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, № 355 от 18.03.2024 г. | Замечание: название рисунка 10 перенесено на следующую страницу | Принято к сведению. Пункт переработан, см п. 5.11 |
|  | 4.15, рисунок 10 | Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, б/н от 13.03.2024 г. | Замечание: Обозначение рисунков 10 а) и 10 б) находится на другом листе | Принято к сведению. Пункт переработан, см п. 5.11 |
|  | 4.16 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», № 31-21/6327 от 06.03.2024 г. | Замечание: Конкретизировать понятие «большая площадь» и «узкая полоса» Обоснование: «Большая площадь» - это сколько? «Узкая полоса» - это какая ширина? | Принято к сведению. Пункт переработан, см п. 5.7 |
|  | Ключевые слова | ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России б/н | Замечание: Уточнить перечень Обоснование: Например, словосочетание «правила указания» само по себе имеет общий характер, к тому-же в тексте стандарта встречается только в одном месте. | Принято. |

| Руководитель разработки руководитель отдела НО АО НИЦ «Прикладная логистика» | Е.В. Селезнёва |
| --- | --- |